Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Внесение изменений                                                в Схему территориального планирования Смоленского района Смоленской области

МАТЕРИЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Генеральный директор					В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2019

Оглавление

Введение. Программа работы	4

ГЛАВА I АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

I. Использование территории	8

II. Природные условия	11

II. 1 Рельеф	11

II.2 Климат	11

II.3 Гидрологические условия	14

II.3. 1 Поверхностные воды.	14

II.3. 2 Подземные воды.	16

II.4 Растительность.	18

II.5 Почвы.	20

III. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	22

III. 1 Природоохранные ограничения	22

II. 1.1 Особоохраняемые природные территории	22

II. 1.2 Территории с особым природоохранным режимом	71

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	71

Защитные леса	75

III. 2 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории Смоленского района	85

III. 2.1 Нормативно-правовое обеспечение.	85

III. 2.2 Сведения об объектах культурного наследия, внесенные в единый государственный реестр объектов кудльтурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	86

III.3 . Экологическая обстановка. Санитарно-гигиеническим ограничениям	116

Глава II Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	120

I Анализ комплексного развития территории	120

I .1 Природно-ресурсный потенциал	120

I. 1.1 Минерально-сырьевые ресурсы	120

I. 1.2  Ресурсы поверхностных вод	130

I. 1.3 Лесохозяйственные ресурсы. Лесное хозяйство	135

I. 2 Рекреационно-туристичекие ресурсы	144

I.3 Социально-экономический потенциал	151

I. 4 Современное состояние экономики Смоленского района	152

I.4.1 Сельскохозяйственное и промышленное производство	152

I. 4.2 Население и трудовые ресурсы	156

I.5 Инфраструктурный потенциал	269

I.5.1Инженерная инфраструктура	269

I.5.2.Транспортная инфраструктура	269

ГЛАВА III ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	293

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	293

1.Мероприятия по развитию и преобразованию функционального использования Смоленского района.	293

2. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	313

3. Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания. Дифференциация объектов обслуживания по уровням поселений и видам учреждений	332

4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения	342

5. Мероприятия по охране окружающей среды	348

6. Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия	354

7. Мероприятия по внесению изменений в Схему территориального планирования Смоленского района Смоленской области	355

# Введение. Программа работы

Схема территориального планирования Смоленского района (далее также - Схема) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Смоленской области "О градостроительной деятельности на территории Смоленской области", проектом Стратегии социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года), Программой социально-экономического развития Смоленской области на среднесрочную перспективу (на 2007 - 2011 годы), Схемой территориального планирования Смоленской, требованиями нормативов градостроительного проектирования Смоленской области "Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области".

Программа работы сформирована исходя из современных требований к  разработке градостроительной документации, определяемых исходя из сложившихся социально-экономических и градостроительных условий, как в стране, так и в Смоленской области.

Целью разработки Схемы территориального планирования является:

Формирование условий для устойчивого социально-экономического  и градостроительного развития района, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения.

Устойчивый регион - это регион, в котором достижения в общественном, экономическом, и физическом развитии постоянны. Он обеспечен природными ресурсами, от которых зависит устойчивое развитие, поддерживает длительную безопасность жителей, в том числе и от природных катастроф. Устойчивое развитие области обеспечивает его населению безопасность и высокое качество жизни при сохранении природной среды, ресурсов и экологического равновесия всей экономической и общественной деятельности горожан.

В соответствии с новым Градостроительным кодексом РФ, глава 3, статья 9 «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Основные задачи разработки Схемы территориального планирования

Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории

1. Оптимальное использование территориальных, природных и историко-культурных ресурсов, создание условий равновесия между урбанизированной и природной средой К основным задачам отнесены;

2. Полицентрическое развитие системы расселения Смоленского района  с формированием узлов активного развития «точек роста;

3. Комплексная реконструкция поселений в комфортные системы расселения, обеспечивающие благоприятную, достойную среду проживания, стремящиеся к самодостаточности по набору объектов обслуживания и мест приложения труда, на основе упорядочения функционального зонирования, определения социальных и пространственных стандартов проживания;

4. Обеспечение градостроительными средствами территориальных условий для структурной перестройки хозяйственного комплекса Смоленского района, развития новых высокотехнологичных, экологически ориентированных производств, предприятий малого бизнеса в целях повышения уровня жизни населения и создания благоприятного инвестиционного климата;

5. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики Смоленского района в составе документов государственного планирования социально-экономического развития Смоленского района и Смоленской области на расчетный срок Схемы территориального планирования Смоленского района до 2033 года и на перспективу до 2045 года на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных и не вовлеченных в сельскохозяйственную деятельность или не рентабельно используемых территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий.

6. Реорганизация сложившейся малоэтажной застройки сельских населенных пунктов и территорий коллективного садоводства в высококомфортную современную застройку с формированием общественно-деловых, торгово-развлекательных, гостиничных, оздоровительных и физкультурно-спортивных центров, историко-культурных, религиозных и природно-ландшафтных комплексов при определении необходимых территорий для развития населенных пунктов и планируемых границ населенных пунктов с учетом перспективы до 2045 года.

Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Смоленском районе

1. Обеспечение выполнения на территории Смоленского района федеральных функций Российской Федерации на основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов федерального уровня, в том числе:

объектов оборонного комплекса;

объектов культуры федерального значения;

объектов промышленности федерального значения;

объектов транспортной инфраструктуры федерального значения;

объектов инженерной инфраструктуры федерального значения;

федеральных систем связи;

иных объектов федерального значения.

2. Обеспечение выполнения федерального законодательства по охране объектов культурного наследия федерального значения.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в Смоленском районе

Развитие инженерно-транспортной системы Смоленского района, обеспечивающей сбалансированное развитие всех видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного, альтернативного), резервирование территорий под развитие разветвленной автотранспортной и коммуникационной сети, обслуживающей местные, внутриагломерационные, межагломерационные, региональные и межрегиональные связи с учетом транспортно-коммуникационной системы Европейской части России и формирования европейских транспортных коридоров, систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

Задачи по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

Обеспечение безусловного сохранения объектов культурного наследия на территории Смоленского района, предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью проведения преобразований объектов недвижимости, которые необходимы для их соответствия требованиям современной жизни.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

1. Сохранение природных условий и особенностей территории Смоленского района;

2. Создание условий для сохранения ценных природных комплексов с организацией системы особо охраняемых природных территорий;

3. Обеспечение сохранности лесов;

4. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона на территории населенных пунктов;

5. Сохранение уникальности, репродуктивной способности и запасов водного бассейна;

6. Восстановление почв;

7. Охрана недр и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов;

## ГЛАВА I АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

# I. Использование территории

Площадь Смоленского района составляет 29030,7 га. Плотность населения 56, 9 человек на гектар. Основную часть территории района занимают.
   - Земли сельскохозяйственного назначения 220849, га;
   - Земли лесного фонда 26300 га;
   - Прочие 43158 га.

I.1. Административно-территориальное деление Смоленского района

В соответствии с законом Смоленской области от 28.12.2004 N 120-з (ред. от 12.07.2007) "Об административно-территориальном устройстве Смоленской области "(принят Смоленской областной Думой 28.12.2004) территория Смоленской области делится на муниципальные районы, городские округа, городские поселения и сельские поселения.

В состав муниципальных районов входят территории городских и (или) сельских поселений.

Территориальные единицы входят в состав городского округа, городского или сельского поселения.

На территории Смоленской области сельской местностью являются территории сельских поселений, а также территории сельских населенных пунктов, входящих в состав городских поселений и городских округов.

В городском округе могут образовываться внутригородские районы. Внутригородские районы образуются в целях более эффективного осуществления на их территории деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их структурных (территориальных) подразделений.

Образование, реорганизация и упразднение внутригородских районов, установление и изменение их границ осуществляются органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования Смоленской области (далее - муниципальное образование) в установленном ими порядке.

Административным центром Смоленской области является город-герой Смоленск.

Административным центром муниципального района, сельского поселения является населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с областным законом находится представительный орган соответствующего муниципального образования.

Административным центром городского поселения является город (поселок).

Административным центром городского округа является город.

В состав Смоленской области входят районы - Велижский, Вяземский, Гагаринский, Глинковский, Демидовский, Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, Кардымовский, Краснинский, Монастырщинский, Новодугинский, Починковский, Рославльский, Руднянский, Сафоновский, Смоленский, Сычевский, Темкинский, Угранский, Хиславичский, Холм-Жирковский, Шумячский, Ярцевский, а также города областного значения - Десногорск, Смоленск.

Смоленский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в Смоленской области. Административный центр — город Смоленск.

Состав района

С 2006 года в составе района существуют 19 сельских поселений:

| Муниципальное образование | Административный центр |
| --- | --- |
| Волоковское сельское поселение | деревня Волоковая |
| Вязгинское сельское поселение | деревня Вязгино |
| Гнёздовское сельское поселение | деревня Новые Батеки |
| Дивасовское сельское поселение | деревня Дивасы |
| Касплянское сельское поселение | село Каспля-1 |
| Катынское сельское поселение | село Катынь |
| Козинское сельское поселение | деревня Богородицкое |
| Корохоткинское сельское поселение | деревня Магалинщина |
| Кощинское сельское поселение | деревня Кощино |
| Лоинское сельское поселение | деревня Лоино |
| Михновское сельское поселение | деревня Михновка |
| Новосельское сельское поселение | деревня Новосельский |
| Печёрское сельское поселение | село Печёрск |
| Пионерское сельское поселение | деревня Санники |
| Пригорское сельское поселение | село Пригорское |
| Сметанинское сельское поселение | деревня Сметанино |
| Стабенское сельское поселение | деревня Покорное |
| Талашкинское сельское поселение | село Талашкино |
| Хохловское сельское поселение | деревня Хохлово |

# II. Природные условия

#### II. 1 Рельеф

Исследуемая территория расположена в западной половине Русской равнины по обоим берегам верхнего Днепра, который здесь глубоко врезается (перепад высот более 90 м) в Смоленскую возвышенность, являющуюся западной частью обширной Смоленско-Московской гряды.

Днепр пересекает район с востока на запад и разделяет его на две части, относительно симметричные по характеру поверхности. Крутые склоны берегов, изрезанные разветвленной сетью оврагов, придают территории вид увалистой, гористой местности.

По геоморфологическим признакам на территории города выделяются три типа рельефа:

- Полого-наклонная поверхность ледниковой равнины;

- Поверхность склонов долин р. Днепр, других рек и ручьев;

- Слабонаклонные поверхности надпойменных террас.

#### II.2 Климат

По схематической карте климатического районирования территории России Смоленский район  приурочен к району II, подрайону – II В.

Климат Смоленского района умеренно-континентальный со сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. Формируется в значительной мере под влиянием влажного воздуха с Атлантики, но в любое время года возможен приток арктических воздушных масс. В целом для города характерна значительная изменчивость циркуляции  атмосферы как внутри года, так и по годам: это часто приводит к весьма заметным отклонениям средних температур и сумм осадков за декады, месяцы от их средних многолетних значений.

Характерными особенностями района являются суровая и длительная зима с низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок и однодневок, обуславливающих максимальную теплозащиту зданий и сооружений.

Характеристика элементов климата приводится на основании СНиП 23-01-99 в таблицах № 1, 2.

Таблица № 1.

Климатическая характеристика по метеостанции Смоленск

| Параметры | показатели |
| --- | --- |
| I. Климатические параметры холодного периода года |  |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 | -34 |
| 0,92 | - 31 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98 | - 28 |
| 0,92 | - 26 |
| Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,94 | - 14 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, оС | - 41 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС, | 6,1 |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0оС | 141 сут. - 5,8о |
| ≤ 8оС | 215 сут. - 2,4о |
| ≤ 10оС | 234 сут. - 1,5о |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 81 |
| Количество осадков за ноябрь-март, мм | 234 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| П. Климатические параметры теплого периода года |  |
| Барометрическое давление, гПа | 985 |
| Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 | 20,8 |
| 0,98 | 24,3 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС | 22,3 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, оС | 35 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС | 10,2 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 77 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 62 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 457 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | СЗ |

Таблица № 2.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС

| I | П | Ш | IV | V | VI | VП | VШ | IХ | Х | ХI | ХП | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9,4 | -8,4 | -4,0 | 4,4 | 11,6 | 15,7 | 17,1 | 15,9 | 10,4 | 4,5 | -1,0 | -5,8 | 4,3 |

-

Смоленский район относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем составляет 630 - 730 мм. Две трети осадков в году выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. В теплый период года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву.

Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами и иногда градом. В среднем за теплый период бывает 25 - 30 дней с грозами, около двух дней с градом.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в первой декаде декабря, к концу зимы высота снега достигает в среднем 20 - 30 см, запас воды в снеге 60 - 90 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных и западных направлений в теплый период года и юго-западных и южных - в холодный период.

Средняя годовая температура 4,3 градуса. Наиболее холодный месяц - январь (-9,4 градуса), наиболее теплый - июль (17,1 градуса). Часты туманы - 103 дня в году. Грозы наблюдаются 28 дней за год. С градом бывает в среднем 2-3 дня за год. В течение года преобладает пасмурная погода (178 дней). Преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений. Годовая величина относительной влажности воздуха - 81%

Температура воздуха. Средняя годовая температура Смоленского района 4,3 ° C По средним многолетним данным самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха до  – 9,4° C Температура от -20° C до – 25° C является обычной. Оттепели наблюдаются практически ежегодно.

Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой воздуха от +17,1° C В наиболее теплые годы температура воздуха поднимается до +34  - +36° C.

Ветровой режим отличается преобладанием северо-западных ветров в теплый период и юго-западных и южных -  в холодный период года. Средняя скорость ветра зимой 4 - 5 м/сек, что на 0,8 – 1,2 м/сек больше чем летом (3 – 4 м/сек).

Период с положительной среднесуточной температурой воздуха длится в среднем 213 – 243 дня. Средняя продолжительность безморозного периода 125-145 дней.

Атмосферные осадки. Количество осадков колеблется от 530 до 650 мм в зависимости от зоны. В отдельные годы их количество доходит до 850-900 мм, а в засушливые годы не превышает 350 мм. Годовая величина относительной влажности воздуха - 81% Две трети годовой суммы осадков выпадают в виде дождя, одна треть в виде снега. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря. Высота снежного покрова в начале зимы обычно 7 – 10 см, максимум достигается в конце февраля начале марта - 25-35 см на открытых участках и 50 – 65 см на защищенных. Продолжительность установленного снежного покрова в среднем 125 – 135 дней.

Часты туманы - 103 дня в году. Грозы наблюдаются 28 дней за год. С градом бывает в среднем 2-3 дня за год. В течение года преобладает пасмурная погода (178 дней).

Относительная влажность наибольшая в декабре 88 - 89%, а наименьшая - в мае 67 - 71%. Число влажных дней 130 – 150.

Среднегодовая облачность 6,7 – 7,0 баллов.

#### II.3 Гидрологические условия

### II.3. 1 Поверхностные воды.

Территория Смоленского района  расположена в долине р. Днепр.

Площадь бассейна Днепра

| Река | Куда впадает | Площадь бассейна, км2 | Длина, км | Средний годовой расход воды, тыс.м3/сек | Место, занимаемое по величине расхода воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Днепр | Черное море | 503000 | 2285 | 1,7 | 23 |

По условиям грунтового питания река Днепр расположена в  области обильного дренирования реками верхних и глубоких, грунтовых вод охватывающей пояс зандровых равнин-полесий Европейской части России на площади бывшего максимального оледенения, представляющей собой территорию активного формирования неглубоко залегающих от поверхности земли грунтовых вод как в четвертичных, так и дочетвертичных породах, обеспечивающих устойчивое грунтовое питание Волги, Дона и Днепра.

Осадки, сток и испарение в бассейне реки Днепра

| Бассейн | Площадь водосбора, км2 | Годовая сумма осадков, мм | Годовой сток, мм | Годовое испарение, мм | Среднегодовой дефицит влажности воздуха, мм | Средний коэффициент стока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подзона смешанных лесов |  |  |  |  |  |  |
| Днепр | 14100 | 625 | 217 | 418 | 1,90 | 0,35 |

По количественной доле основного источника питания (снега) и по значению, которое имеют второстепенные источники питания р. Днепр относится к группе рек, у которых доля снегового питания составляет от 50 до 80%.

Длина Днепра в пределах области 503 км. Он берет начало из небольшого болотца в 1,5 км от д. Дудкино Сычевского района. Водосборная площадь его в пределах области немного более 1,7 млн. га. 57% стока Днепра принадлежит бассейну Черного моря. Густота речной сети в бассейне р. Днепр – 0,42 км/км2. Коэффициент извилистости реки 2,09, средний уклон – 0,17%. Ширина реки от 20 – 50 м до 100 – 120 м, глубина в среднем 1,5 – 3,5м, на плёсах - 6 – 8м. На левобережье реки Днепр в районе г. Смоленска и ниже его интенсивная эрозия привела к образованию глубоких долин и значительному числу рек и речек (Краснинский район).

В силу расположения города на водоразделе и в зоне начала формирования стока р. Днепр в пределах городской черты не имеет мощного водотока (средний многолетний расход воды у г. Смоленска составляет 97,4 м³/сек.), это предъявляет повышенные требования к очистке сточных и охране поверхностных вод.

По территории Смоленского района помимо Днепра протекают еще 25 рек и ручьев: р. Колодня, р. Жуковка, р. Натка, р. Сущица, р. Сосенка, р. Рудница, р. Ольшанка, р. Ополенка, руч. Рудница, р. Мошка, р. Казанка, р. Ольша, р. Строчанка, р. Чернея, р. Каспля, р. Клец, р. Гребелька, р. Жереспея, р. Вихра, р. Ластовка, р. Сож, р. Тростянка, р. Лелеква, р. Купринка, р. Удра.

Источником питания рек  являются дождевые, талые, снеговые и грунтовые воды. В осенний период обычно повышена водность за счет уменьшения испарения и увеличения осадков. На долю весеннего стока (апрель-май) приходится 50 – 70%, летнего (июнь-август) – 18 – 20%, осеннего (октябрь-ноябрь) и зимнего (декабрь-март) – 20 – 30%. Средние сроки половодья приходятся на конец марта–начало апреля с резким подъемом до пика и относительно медленным спадом. Подъем уровня на малых реках 6 -10 дней. Средняя интенсивность подъема 10 – 60 см/сут.. Максимальная высота уровня воды весной по сравнению с наиболее низким меженным достигает 10 – 11м на реке Днепр. Общая продолжительность половодья на малых реках составляет 30 - 50 дней, Днепра до 2-х месяцев.

Продолжительность межени обычно 110 – 130 дней после окончания половодья. Её плавный ход практически ежегодно нарушается дождевыми паводками – 2 – 3 за сезон с продолжительностью 8 – 30 дней. Паводки летнего периода (1-5 м) несколько выше, чем осеннего, но последние более продолжительны. Зимняя межень устанавливается в конце ноября – середине декабря и заканчивается во второй половине марта, у неё более плавные изменения хода уровня воды. В течение зимы чаще проходит всего один паводок, по высоте он обычно ниже летних паводков.

Озёра. В области развиты ледниковые, карстовые (провальные) и старичные (пойменные) озера.

На территории Смоленского района расположены пять озер: оз. Астрогань, оз. Криво, оз. Каспля, оз. Куприно, оз. Пениснарь

### II.3. 2 Подземные воды.

Большая часть Смоленской области располагается в периферической зоне западного склона Московского артезианского бассейна. Южная ее часть входит в зону северного склона Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Смоленщина - водораздел трех водных артерий страны. Бассейн Днепра занимает 60%, Волги - 25%, Западной Двины - 15%.

Подземный сток коренных отложений питает, в основном, эти бассейны, но также возможна подпитка и Прибалтийского артезианского бассейна. Таким образом, территория области является и водоразделом крупных речных систем и зоной распределения подземного стока в крупные артезианские бассейны. Основная часть подземных вод заключена в толще коренных отложений с породами, обладающими высокой водопроницаемостью и значительной водовместимостью (известняки, доломиты, мергели, мел, песчаники, пески).

Общая мощность пород 800 -1200м. Отложения четвертичного периода с средней мощностью 40-50м (иногда 150м и более), также содержат слои пород с большой водовместимостью (песчано-гравийный материал и пески). Глины создают в толще водоупоры. Характерной чертой является отсутствие в верхней толще осадочных пород сплошных глинистых водоупоров. Неразрывность связи водоносных горизонтов обуславливает не только постоянный водообмен поверхностных грунтовых и межпластовых вод, но и влияет на скорость выщелачивания водорастворимых минералов и их вынос, что приводит к формированию в данной толще осадочных пород постоянно возобновляющихся пресных вод.

Толщу осадочных отложений с прерывистостью водоупорных горизонтов, обеспечивающей инфильтрацию атмосферных осадков и водообмен между водоносными комплексами, выделяют как зону активного водообмена. Глубина ее 100-300м (на северо-западе 30-40м). Воды этих горизонтов гидрокарбонатного класса кальциевой группы с минерализацией  обычно не более 1 г/л и общей жесткостью 7-8 мг-экв. В целом эта зона включает более 30 водоносных горизонтов безнапорных, слабо- и высоконапорных вод.

Ниже находится зона замедленного водообмена. Для нее характерны солоноватые и соленые воды, в верхней части сульфатно-хлоридные и хлоридно-сульфатные с высоким содержанием кальция, магния и натрия. В нижней части этой зоны распространены воды хлоридного класса с преобладанием натрия и калия. Мощность этой зоны от 160-180м на западе до 470-520м на востоке области. Нижний водоупорный слой ее представлен глинистыми сланцами. Преобладают в этой зоне известняки, доломиты, песчаники и пески. В верхней части зоны (130-255м) соленость от 2,5 до 5 г/л, в нижней от 10 до 55 г/л. Воды этой зоны богаты микроэлементами – бромом, йодом, бором, стронцием, что определяет их бальнеологические свойства.

Нижнюю зону застойных (реликтовых) вод образуют хлоридно-натриевые воды высокой минерализации (рассолы), они залегают в самых низких участках основания осадочного чехла, где преобладают сульфатно-галогенно-карбонатные породы и песчаники. Общая мощность 500-680м. Высокая насыщенность вод хлористым натрием обеспечена мощными залежами каменной соли 30-50м. Общая минерализация 80 г/л в верхней части и 130-220 г/л в нижней. Содержится бром, йод, бор.

На территории области грунтовые воды приурочены, в основном,  к конечно-моренным и донно-моренным отложениям; зандровым пескам, озерно-ледниковым пескам, супесям и суглинкам; аллювиальным и древнеаллювиальным отложениям; торфяникам. Уровень этих вод обычно повторяет рельеф. Водоносная толща может превышать 25м.

Межпластовые воды четвертичной толщи заключены в песчаных и песчано-гравийных межморенных отложениях. В основном, они слабонапорные. Качество воды первого межморенного и подморенного водоносного горизонта удовлетворительное. Второй межморенный водоносный горизонт заключен в мощной толще песчаных и песчано-гравийных отложениях 10-15м (иногда до 30-40м). Вода этого горизонта чистая, без цвета, запаха, приятного вкуса. Общая минерализация 400-700 мг/л. Реакция слабощелочная или нейтральная. По качеству эти воды лучшие для использования в питьевых целях, не загрязнены.

#### II.4 Растительность.

Растительность Смоленского района представлена лесами, лугами, болотами, водной растительностью, посевами культурных растений. Район располагается в пределах южной полосы подзоны смешанных, зоны хвойно-широколиственных лесов и ее коренным типом растительности являются леса.

Все леса делят обычно на две группы.

- В первую группу в Смоленском районе входят леса зеленой зоны вокруг города Смоленска и вдоль Днепра - 6 км.

Удельный вес лесов первой группы в области составляет 28%.

- К лесам второй группы относятся эксплутационные леса, где производится основная заготовка древесины. На их долю приходится 72% всех лесов области. Лесистость Смоленской области составляет 41,2%.

Лес - это сложное сообщество, которое возникло задолго до появления человека. За время своего существования леса Смоленской области значительно изменились под влиянием изменившегося климата и в связи с деятельностью человека.

Смена коренных хвойных и широколиственно-хвойных лесов производными мягколиственными древостоями изменила и возрастной состав основных лесообразующих пород. В насаждениях ели молодняк (до 40 лет) составляет более 50%, спелой же ели (81 и более лет) менее 1%.Среди мягколиственных доминируют средневозрастные (30 - 40 лет) древостои березы. Общая картина возрастной структуры основных пород Смоленской области соответствует состоянию лесов многих областей Нечерноземной зоны России и является в значительной степени следствием негативных последствий военных лет. Вместе с тем преобладание в молодых насаждениях хвойных (ели) в настоящее время свидетельствует о быстрых темпах улучшения породного состава наших лесов в недалеком будущем.

Другим типом коренного леса являются сосновые насаждения. В Смоленской области сосны чуть более 105 тысяч гектар. По всей Смоленской области сосна обыкновенная встречается небольшими участками, но основные ее насаждения распространены на северо-, юго-западе и юго-востоке области. В Смоленском лесхозе ее до 20-25 %.

Широколиственные породы (дуб, ясень, клен платановидный, вяз и липа), слагающие третью группу коренных лесов области представляют мало отрадную картину. Широколиственные леса (дубравы) представляют собой сложное сообщество, богатое по видовому составу. В нем выделяют два яруса деревьев: первый – дуб, липа, ясень, вяз, клен остролистный, второй – дикая яблоня, черемуха, рябина. Кустарники – орешник, крушина ломкая; более низкие кустарники – бересклет бородавчатый, жимолость ломкая, волчье лыко и др. Своеобразен травяной покров. Все эти растения отличаются подснежным развитием, способностью переносить низкие температуры.

Коренные хвойные и широколиственные леса вырублены на значительной территории области и заменены в большинстве случаев быстрорастущими березой, осиной и ольхой серой, формирующими соответствующие типы леса вторичных производных лесов. Среди них леса сложного, черничникового и травяного типа часто имеют хорошо развитый еловый подрост, что является благоприятным условием смены их на коренные типы леса. В природе такие смены происходят за 100-150 лет и для ускорения этого процесса необходимо сохранять подрост при эксплуатации леса.

Луга – земельные площади, занятые многолетними травами, растущими в условиях достаточного увлажнения почвы. Луга как сообщества входят в состав растительного покрова разных зон Земли и относятся к интразональному типу растительности. Но наиболее характерны луга для лесной зоны, где они, как правило, вторичны по своему происхождению, сменив лесные сообщества в результате эволюции почв и перехода подзолистого процесса в дерново-луговую стадию. В значительной степени появление лугов в лесной зоне также связано с деятельностью человека, вырубавшего леса и освобождавшего почву для земледелия.

Луг, как природное образование, представляет собой совокупность определенных видов травянистых высших и низших (водорослей) растений, грибов, бактерий и животного населения, взаимосвязанных между собой и средой обитания. Флора лугов разнообразна. Здесь растет более половины всех цветковых растений, встречающихся в Смоленской области. Наиболее распространены семейства злаковые, сложноцветные, осоковые, розоцветные, бобовые, лютиковые, норичниковые, губоцветные и др. (всего более 50). Около 30 семейств представлено во флоре лугов одним видом - белозоровые (белозор болотный), истодовые (истод обыкновенный), горечавковые (горечавка легочная), вахтовые (вахта трехлистная), валериановые (валериана лекарственная) и некоторые другие.

Во флоре лугов Смоленщины преобладают многолетние виды, составляющие более 80% от общего количества видов, среди которых наиболее долго живут дерновинные злаки - белоус торчащий (35-40 лет) и щучка дернистая (25-35 лет), более ценные кормовые травы держатся в травостое при хорошем уходе до 10-15 лет - тимофеевка луговая, овсяница луговая, мятлик луговой, ежа сборная и др. Они вместе с бобовыми (клевер луговой, клевер ползучий и др.) составляют основу растительного покрова наших лугов.

В почвах разнотравно-злакового луга насчитывают до 80 видов и разновидностей зеленых, желто-зеленых, сине-зеленых и диатомовых водорослей.

Растительность болот. Болота – растительные сообщества, приуроченные к сырым переувлажненным почвам. По характеру водно-минерального питания, строения залежи, составу растительного покрова различают низинные, верховые и переходные болота.

На территории Смоленского района  преобладают низинные болота. На болотах такого типа преобладают различные виды осок (острая, пузырчатая, лисья и др.), тростник обыкновенный, хвощ болотный, хвощ приречный и др. На почве преобладают зеленые блестящие гипновые мхи. Все растения низинных болот - типичные гигрофиты.

На кустарниковых и лесных низинных болотах растут ива пятитычинковая, ива чернеющая, береза пушистая, береза приземистая и др.

#### II.5 Почвы.

Почвы Смоленского района дерново-подзолистые, местами заболоченные, в долинах рек аллювиальные.

Для дерново-подзолистых почв характерно наличие трех горизонтов, различных по окраске, физическим, агрохимическим и биологическим свойствам. Верхний горизонт (перегнойный) темноокрашенный; в нем накапливается органическое вещество — гумус. В зависимости от количества и качества гумуса горизонт приобретает различные оттенки от светло-серого до темно-серого. В пахотном слое, который в большинстве случаев совпадает с перегнойным, сосредоточена основная масса корней льна и других культур —70—80% по весу и примерно 50% по длине, так как здесь больше всего содержится азота и других элементов пищи в доступной для растений форме, а также складывается относительно благоприятный водно-воздушный режим. В этом слое сосредоточено большое количество полезных микроорганизмов, принимающих участие в разложении органического вещества и мобилизации элементов пищи для растений.

Ниже перегнойного горизонта залегает подзолистый горизонт, сильно осветленный, белесый, по цвету напоминающий древесную золу. Он очень беден элементами пищи растений и гумусом, а также глинными минералами и состоит преимущественно из пылеватых частиц кремнезема. Он обычно имеет кислую реакцию, и в нем почти нет полезных микроорганизмов. По мощности подзолистого горизонта различают почвы разной степени оподзоленности. Так, если он резко выражен и мощнее перегнойного, то почву называют сильноподзолистой. Если он идет сплошной полосой, но его мощность меньше перегнойного — почва среднеподзолистая. У слабоподзолистых почв мощность его не больше 5 см или оплошной полосы подзолистого горизонта нет, а сохранились только отдельные белесые пятна.

За подзолистым следует горизонт вмывания (иллювиальный). В нем идет накопление окислов железа, алюминия, марганца и других веществ, вымытых из верхних слоев почвы. В связи с этим он характеризуется высокой плотностью, более тяжелым механическим составом, обычно имеет плитчатую структуру. Цвет его бурый, красноватый или желтый. Здесь развиваются анаэробные бактерии, которые способствуют образованию закисных соединений. При изобилии соединений железа горизонт называют рудяковым или ортштейно-вым. Мощность иллювиального горизонта составляет 30—70 см.

На глубине 90—150 см иллювиальный горизонт постепенно переходит в плотную, красно-бурого, желтого или палевого цвета материнскую породу, из которой образовалась почва. Материнская порода определяет механический и химической состав почвы, а также степень ее оподзоленности и другие свойства.

Содержание гумуса в почвах колеблется от 1,28 до 2,13%. Пахотные почвы ежегодно теряют 0,4 тыс. т/га, значительный процент пахотных почв имеют низкое содержание подвижного фосфора обменного калия. 120 тыс. га сельхозугодий подвержены водной эрозии, а 138 тыс. га относятся к эрозионно-опасным землям. Почти 62% земель относятся к закисленным. 98,9 тыс. га засорены камнями, 812 тыс. га переувлажнены и заболочены. Из всех негативных явлений наибольшее распространение на пахотных землях имеют повышенная кислотность и избыточное увлажнение.

В последние годы площадь сельскохозяйственных угодий сокращается. Основными причинами сокращения площадей сельхозугодий, в том числе пашни, являются: изъятие их для несельскохозяйственных нужд, передача части земель в резервный фонд администраций, зарастание мелких контуров сельскохозяйственных угодий кустарником, а также нарушение земель в связи с добычей полезных ископаемых, торфоразработками, строительством.

В основном почвы по содержанию тяжелых металлов пригодны для возделывания всех сельскохозяйственных культур, при агрохимическом контроле растениеводческой продукции.

# III. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

#### III. 1 Природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории, земли природоохранного назначения (водоохранные зоны рек и водоемов, городские леса, скверы, парки, городские сады, пригородная зеленая зона, противоэрозионные насаждения); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.). Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом, специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

### II. 1.1 Особоохраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, государственные природные памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории лесничества расположены памятники природы регионального значения.

| Перечень действующих ООПТ Смоленского района Смоленской области по состоянию на 31.12.2008г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ООПТ | Площадь, га всего | Категория | Уровень значимости (федеральный, региональный, месный) | Профиль | Кластерность | Администра-тивный район | Правоустанавливающий документ об организации ООПТ | Ведом-ственная подчинённость |
| 23 | Озеро Каспля | 320 | памятник природы | региональный | гидроло-гический |  | Смоленский | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 № 573, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30. |  |
| 24 | Озеро Купринс-кое | 213 | памятник природы | региональный | гидроло-гический |  | Смоленский | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 № 573, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30. |  |
| 25 | Озеро Пенисна-рь | 90 | памятник природы | региональный | гидроло-гический |  | Смоленский | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 № 573, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30. |  |
| 70 | Парк п.Вонля-рово (бывшее имение Вонляровых) | 2 | памятник природы | региональный | биологи-ческий (ботани-ческий) |  | Смоленский | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 26.12.1975 № 748, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30. |  |
| 71 | Парк п.Талаш-кино (бывшее имение Тенишевых) | 10 | памятник природы | региональный | биологи-ческий (ботани-ческий) |  | Смоленский | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 26.12.1975 № 748, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30. |  |
| 72 | Парк с.Флено-во (бывшее имение Тенишевых) | 14 | памятник природы | региональный | биологи-ческий (ботани-ческий) |  | Смоленский | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30. |  |
| 73 | Парк с.Прию-тино (бывшее имение Ланиных) | 3 | памятник природы | региональный | биологи-ческий (ботанический) |  | Смоленский | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 26.12.1975 № 748, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30. |  |
| 80 | Парк с.Аполье (бывшая усадьба Друцких-Соколин-ских) | 2,4 | памятник природы | региональный | биологи-ческий (ботанический) |  | Смоленский | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30. |  |
| 81 | Парк с.Рай (бывшее имение Вонлярлярских) | 3 | памятник природы | региональный | биологи-ческий (ботанический) |  | Смоленский | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30. |  |
| 82 | Парк с.Герчи-ки (бывшее имение Корбутовских) | 3 | памятник природы | региональный | биологи-ческий (ботани-ческий) |  | Смоленский | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30. |  |
| 83 | Парк с. Сыр-Липки (бывшая усадьба Тихоновского) | 3 | памятник природы | региональный | биологи-ческий (ботанический) |  | Смоленский | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30. |  |
| 116 | Памятник жертвам Катынской трагедии | 100 | уникальные лесные насаждения | региональный | биологи-ческий (ботанический) |  | Смоленский | Постановление Главы Администрации Смоленской области от 27.05.1996 №199 |  |
| 119 | Еловый массив леса | 300 | генетичес-кий резерват | региональ-ный | биологи-ческий (ботанический) |  | Смоленский | Постановление Главы Администрации Смоленской области от 28.05.1994 № 171, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30. |  |
| 130 | "Смоленский" | 21 539 | Государст-венный заказник | региональный | биологи-ческий (зоологи-ческий) |  | Смоленский, Демидовский | Постановление Администрации Смоленской области от 16.05.2006 № 185 "О государственном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения "Смоленский" |  |

В соответствии с категорией, статусом и назначением режим особой охраны территории всех государственных памятников природы определен как заказной без изъятия земель  землепользователей. Сохранение памятников природы требует строгой регламентации и ограничения хозяйственной деятельности.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Озеро Пенеснарь

Особо охраняемая природная территория регионального значения Смоленской области (далее – ООПТ) – «Озеро Пениснарь» площадью 90,9 га, образована решением исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.81 № 573 «Об организации охраны памятников природы». Хозяйственную и иную деятельность в границах ООПТ «Озеро Пениснарь» необходимо осуществлять в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 25.01.2013 № 22 «Об утверждении положений и паспортов памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области».

Информация о памятниках природы и режимах хозяйственной деятельности в границах их территорий приводится ниже.

ООПТ регионального значения 
«Озеро Пениснарь»

1. Наименование памятника природы: памятник природы регионального значения "Озеро Пениснарь" (далее также - памятник природы).

2. Реквизиты правового акта, которым учрежден  памятник  природы: решение  исполнительного  комитета   Смоленского   областного   Совета народных депутатов от 01.10.81 N 573 "Об организации охраны памятников природы".

3. Местонахождение   памятника   природы:   Смоленская   область, Смоленский район, в 18 км к северу от г. Смоленска, в 1 км  к  югу  от дер.  Дуброво,  на  северо-востоке  дер.   Пениснарь.

4. Краткое  описание памятника природы:  ледниковое,  подпрудное, проточное озеро,  принадлежит  бассейну  реки  Западная  Двина.  Длина озера - 2,5  км,  средняя  ширина  -  360  м.  Средняя  глубина  озера составляет 1,8 м,  наибольшая - 2,8  м.  С  северной  стороны  в  него впадает  река  Выплетовка,  из  западной  части  вытекает река Лущенка (Пениснарь),  впадающая в реку Жереспею - правый приток  реки  Каспли, являющейся  притоком  реки Западная Двина.  Рельеф дна котловины озера ровный.  Дно илистое,  местами у  берега  песчаное.  В  озере  имеются значительные запасы карбонатных и органо-селикатных сапропелей. Склоны котловины на большей части покатые, на юго-западном и северо-восточном участках местами крутые. Рельеф окружающей озеро территории холмистый, разделенный долинами рек, лощинами. Почвообразующие породы - моренные, часто валунные суглинки. Берега озера в основном низкие, заболоченные, заросшие осокой,  тростником,  камышом,  таволгой. Юго-восточный берег покатый,  покрыт  древесно-кустарниковой растительностью (лоза,  ольха серая,  рябина, осина, береза), имеющий много удобных подходов к воде. Основная часть северного склона озерной котловины залужена, здесь лишь местами у берега произрастают куртины лозы. В прибрежной зоне по всему озеру   выделяется   полоса   водной   растительности,  представленная преимущественно  тростником  и  камышом.   Наиболее   обильна   водная растительность в юго-западной части озера в истоке реки Лущенки. Здесь широко распространены кубышка желтая,  элодея,  аир болотный,  частуха подорожниковая,  осока.  Озеро богато фито- и зоопланктоном, в связи с этим в нем всегда было много рыбы (плотвы, окуня, щуки, карася, линя).

Границами территории памятника природы являются границы акватории озера в соответствии с картой территории и  границ  памятника  природы регионального значения "Озеро Пениснарь".

5. Площадь, занимаемая памятником природы, - 90,9 га.

6. Режим охраны, установленный для памятника природы (запрещенные виды деятельности):

- изменение гидрологического режима;

- сброс сточных и дренажных вод;

- захоронение и сброс отходов производства и потребления;

- применение пестицидов и минеральных удобрений;

- использование всех  видов  моторных  плавательных  средств,  за исключением  специальных  моторных  средств  при  исполнении служебных обязанностей;

- уничтожение береговой растительности;

- организация рыбопромысловых участков;

- добыча водно-биологических ресурсов запрещенными способами;

- иные  виды  деятельности,  нарушающие  естественное   состояние памятника природы.

7. Допустимое использование памятника природы:

- научное  (мониторинг  состояния  окружающей  природной   среды, изучение  функционирования  и  развития  природных  экосистем   и   их компонентов и т.п.);

- эколого-просветительское   (проведение    учебно-познавательных экскурсий, организация и  обустройство  экологических  троп,  фото-  и видеосъемка и т.п.);

- рекреационное с  учетом  регулирования  рекреационной  нагрузки (транзитные прогулки, любительский лов рыбы, отдых);

- природоохранное   (сохранение,   восстановление,   изучение   и обогащение разнообразия объектов  животного  и  растительного  мира  ит.п.);

- иное не противоречащее задачам  объявления  данного  природного объекта памятником природы.

8. Памятник природы взят на учет:

- Департаментом  Смоленской  области  по  природным  ресурсам   и экологии;

- Администрацией муниципального  образования  "Смоленский  район" Смоленской области.

Для предотвращения неблагоприятного антропогенного воздействия на озеро Пениснарь планируется разработка проекта охранной зоны в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

Охранная зона создается без изъятия земельных участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.

Территория охранной зоны будет относиться к территории памятника природы и на ней устанавливается режим особой охраны и ограничения хозяйственной и иной деятельности, влекущей за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- использование земель в формах, противоречащих целевому назначению памятника природы;

- новое строительство жилищных, промышленных и линейных объектов;

- все виды мелиоративных работ;

- распашка земель;

- выпас скота;

- добыча полезных ископаемых;

- сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу;

- сброс всех видов стоков (промышленных, бытовых, дренажных, ливневых);

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;

- захламление и замусоривание территории, создание мест обращения с твердо-коммунальными и промышдленными отходами;

- стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест (отсутствие указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТКО, настилов для палаток, кострищ, скамеек);

- повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков.

| Озеро Пенеснарь |  |  |
| --- | --- | --- |
| действующая | памятник природы | гидрологический |
| (текущий статус) | (категория ООПТ) | (профиль) |
| 1 октября 1981г. | 90 га | Территория МО «Смоленский район» |
| (дата создания) | (общая площадь) | (местоположение ООПТ) |
| Юридическое лицо, ответственное за обеспечение охраны и функционирование ООПТ | Департамент Смоленской области по природным ресурсам организует и осуществляет в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования ООПТ регионального значения (за исключением государственных биологических (зоологических) заказников регионального значения). |  |
| Нормативная правовая основа функционирования (ООПТ) | 1. Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 № 573 «Об организации охраны памятников природы». 2. Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 «Об утверждении лесного плана Смоленской области». Утверждена площадь. |  |
| Цели и задачи создания ООПТ | Имеет научное, эстетическое, рекреационное значение. |  |
| Режим природопользования и зонирование территории | На территории озера и его охранной зоны запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности, загрязнение сточными водами, изменение естественного уровня водного горизонта и гидрологического режима, уничтожение береговой растительности и разрушение берегов, ловля рыбы запрещенными способами. Допускается лишь их использование в научных эколого-просветительских, рекреационных и иных целях, если это не приводит к ухудшению их состояния. |  |

| Географическое положение | Расположено в 18 км. на север от Смоленска, в 1 км. на юг от д. Дуброво, при д. Пениснарь на северо-востоке. Очертание озера напоминает форму топора с короткой, сильно изогнутой ручкой. Большая часть его вытянута с востока-юго-востока на запад-северо-запад, а затем его направление резко меняется на юго-западное, заметно расширяясь в этой части и особенно к окраине. Длина озера — 2.5 км. средняя ширина — 360 м, максимальная — 600 м. Площадь водосбора — 28 км. Средняя отметка уровня — 198,8 м, пределы колебания уровня не превышают 1 м. Максимальная глубина — 2.8 м. средняя — 1,8 м, объём воды в озере 1,59 млн. м. Озеро проточное. В средней части с севера в него впадает р. Выплетовка. Из юго-западной части вытекает р. Лушенка (Пениснарь), впадающая в р. Жерсспсю — правый приток р. Каспли, являющейся притоком р. Зап. Двины. Озеро — одно из немногих ледниковых озёр, сохранившихся вблизи границы максимального продвижения валдайского ледника; относится к подпрудным озёрам. Рельеф дна котловины ровный. Дно илистое и лишь местами у берега песчаное. Склоны котловины на большей части покатые, на юго-западном и северо-восточном участках — местами крутые. Берега озера в основном низкие, заболоченные, заросшие осокой, таволгой и другим влажнотравьем. Полоса низкого берега северной части озера небольшая и изменяется чаще от 10—15 до 20—30 м. по северо-западному побережью — увеличивается, достигая местами 40—50 м. Низкий заболоченный берег достигает своей максимальной ширины (до 100—120 м) на участке от истока р. Пениснарь к северу. По южной окраине озера ширина низкого заболоченного берега постепенно уменьшается, и уже в юго-восточной части озера берег покатый, удобный для подхода. Здесь находятся лучшие для отдыха и наиболее эстетически привлекший мыс места побережья озера. Рельеф окружающей озеро территории холмистый. Холмы разделены долинами рек, лощинами. Сложены они моренными, часто валунными суглинками. Вдоль южной окраины озерной котловины мореные суглинки перекрыты лессовидными суглинками небольшой мощности. Рельеф здесь более пологий, слабо изменённый деятельностью валдайского ледника. Древесно-кустарниковая растительность сплошной полосой распространена по южному берегу озера, занимая в основном низкую прибрежную часть озёрной котловины до самого уреза воды. Преобладают здесь кустарники, представленные преимущественно лозой и ольхой. Из деревьев встречаются берёза, осина, рябина и другие породы. В густой древесно-кустарниковой полосе немало удобных к озеру подходов (более 20). часто используемых браконьерами для незаконною лова рыбы. Коренные склоны южной части котловины в основном распаханы и используются для выращивания многолетних трав. В юго-восточной части озёрной котловины по всему её склону, почти примыкая к озеру, расположен небольшой массив смешанного леса. По северному склону озёрной котловины нет сплошной полосы древесно-кустарниковой растительности. Здесь лишь местами у берега произрастают кусты или отдельные куртины лозы. Сплошные полосы кустарника протянулись по этому берегу только по лощинам и по долине р. Выплетовки. Основная часть склона коренного берега здесь залужена. |
| --- | --- |
| Географическое положение | В прибрежной зоне по всему озеру хорошо выделяется полоса водной растительности, представленная преимущественно тростником и камышом. Тростник занимает мелководную зону и размещается ближе к берегу. Тростник и камыш образуют не только смешанные, но и чистые полосы прибрежной водной растительности. Наиболее обильная водная растительность в юго-западной части озера, в истоке р. Лущснка. Помимо тростника, камыша здесь широко распространены кубышка, элодея канадская и другие растения. По концентрации основных ионов вода в озере близка к фоновым показателям поверхностных вод региона. Прозрачность её невелика (30—40 см), количество органических веществ часто значительно. Озеро богато фито- и зоопланктоном, в связи с этим в нём всегда было много рыбы. Интенсивно шли процессы заиления озера. Поэтому в нём накопилось значительное количество сапропелей. Общие запасы их составляют 2 985 тыс. м3. промышленные — 2 038 тыс. м3. Сапропели распространены на площади 74 га. Средняя мощность их — 4,03 м, максимальная — 9,0 м, зольность — 64%. Преобладают карбонатные сапропели, общие запасы которых составляют 1 392 тыс. м3. Запасы органо-ссликатных сапропелей достигают 641 тыс. м3. Содержание кальция в сапропелях озера изменяется от 2,1 до 39% (среднее — 9%). железа — от 1,1 до 7,7% (среднее 3,7%), рН - 5,7-7,5. Интенсивное загрязнение воды в озере связано с вырубкой лесов на склонах озёрной котловины, в бассейне р. Выплетовки н интенсификацией сельскохозяйственною производства. Лес в водоохранных зонах озера и впадающей в него реки был вырублен в основном в годы Великой Отечественной войны. Широкое применение минеральных удобрений, ядохимикатов, строительство крупных животноводческих ферм на землях водосбора озера осуществляли с начала 60-х голов. С этого времени озеро начинает интенсивно загрязняться. С использованием минеральных удобрений, ядохимикатов связано исчезновение раков, резкое сокращение численности большинства видов рыб. В настоящее время склоны коренного берега озера залужены и используются как пастбища и сенокосы. Сократилось применение минеральных удобрений, ядохимикатов. Но увеличивается загрязнение озера поверхностными водами, поступающими с зон жилой застройки, которые постепенно расширяются. Наибольшее количество взвешенных наносов поступает в озеро поверхностным стоком с мест строительства дач, коттеджей в д.Пениснарь и Дуброво. |
| Географическое положение | Заметные негативные изменения в экологическом состоянии озера произошли в начале 60-х годов в связи со строительством плотины н превращением его в водохранилище. Строительство водохранилища было запланировано с целью устранения сорной рыбы и создания необходимых условий для искусственного разведения карпа. Выполнить намеченное не удалось, озеру же был нанесён значительный урон. В результате строительства плотины рыба из реки Лущенки перестала заходить в озеро на нерест, усилилось его зарастание водной растительностью. Ухудшению экологического состояния озера способствовали и подготовительные работы по добыче сапропелей, проводимые в конце 80-х, начале 90-х годов. Сапропсли в озере не добывали, но в результате проведенных земляных работ, связанных со строительством дороги, чеков для намыва сапропелей, значительный по площади участок северного берега был нарушен и в течение ряда лет является источником поступления в озеро значительного количества взвешенных наносов. Рекультивацию берега после прекращения подготовительных работ не проводили. Водоём подвергается значительной рекреационной нагрузке. Во многих местах существуют хорошие возможности для подъезда к берегу озера на автотранспорте. Автомобили у берега можно наблюдать практически постоянно в летние месяцы. В водоохраной зоне озера со стороны д. Пениснарь построены бани, дома. С начала 90-х голов резко усилилось браконьерство. Рыбу в озере постоянно ловят сетями. Нередко используют и другие запрещённые средства лова — электроудочки, отравляющие вещества. Территория вблизи озера была заселена с давних времён. Самые ранние поселения на его берегах относятся к эпохе неолита (IV—II вв. до н.э.). Но наиболее интенсивно поселения на его берегах развиваются во второй половине первого тысячелетия. Обусловлено это было тем, что здесь проходил один из участков пути «из варяг в греки». Места древних поселений — селища — обнаружены в 0,1 км к востоку от д. Пениснарь. на правом берегу р. Выплетовки при впаленни её в озеро, на пологом склоне восточного берега озера. Ряд археологических объектов находится недалеко от озера: городище у д. Новосёлки: группа курганов XVIII—IX вв. у пос. Стабна: группа курганов XI—XIII вв. (131 курган) в 5 км к юго-востоку от озера. Видовой состав ихтиофауны в озере не отличается значительным разнообразием. Здесь встречаются плотва, окунь, щука, карась, линь. Наиболее распространены плотва и карась. |

Еловые и сосновые массивы леса

(название ООПТ)

| действующая | генетические резерваты | Биологические (ботанические) |
| --- | --- | --- |
| (текущий статус) | (категория ООПТ) | (профиль) |
| 28 мая 1994 г. | 2 472,9 га | Территория МО «Вяземский район», МО «Рославльский район», МО «Смоленский район», МО «Темкинский район», МО «Угранский район» |
| (дата создания) | (общая площадь) | (местоположение ООПТ) |

| Юридическое лицо, ответственное за обеспечение охраны и функционирование ООПТ | Департамент Смоленской области по лесному хозяйству |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативная правовая основа функционирования ООПТ | 1. Постановление Главы Администрации Смоленской области от 28.05.1994 № 171 «О выделении и сохранности генетического фонда древесных пород в лесах Смоленской области». Утвержден перечень лесных генетических резерватов. 2. Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 «Об утверждении лесного плана Смоленской области». Утвержден перечень лесных генетических резерватов. |  |  |
| Цели и задачи создания ООПТ | - обеспечение перевода на генетико-селекционную основу лесовосстановления, - повышение продуктивности и улучшение качественного состава лесов Смоленской области. |  |  |
| Границы ООПТ | Наименование Еловый массив леса | Площадь, га 380 | Местоположение Вяземский р-н, Вяземское лесничество: квартал 13,80-82, 74, 75. |
|  | Сосновый и еловый массивы леса | 883,9 | Рославльский район, Рославльское лес-во: кв.76, выдел 5,7,9,13,19,20; кв.77, выдел 3,4,7,9,25; кв.78, выдел 1,2,4,8,11-13,17-19,22; кв.79, выдел 1,4,11,16,17; кв.80, выдел 1,4,7,16,17,28,20,26; кв.81, выдел 5,8,10,12-15; кв.82, выдел 3,5,9,11,14; кв.87, выдел 2-7,9,14,18,19,30,32,33 кв.88, выдел 1,3,5,10,11,14,20; кв.89, выдел 1,3,11,16; кв.90, выдел 2,4,8. |
|  | Еловый массив леса | 299,6 | Смоленский р-н, Смоленское лес-во: кв.27, выдел 1,6,10; кв.28, выдел 11,12,14,16,24; кв.29, выдел 1,2,8,12,13; кв.30, выдел 2,4,16; кв.31, выдел 1,3; кв.32, выдел 2,5,6,9-11; кв.33, выдел 2. |
|  | Сосновый массив леса | 522,6 | Темкинский район, Темкинское лес-во: кв. 4,6-10. |
|  | Сосновый массив леса | 386,8 | Угранский район, Угранскос лес-во: кв. 84, выдел 3,4,6, 8,9, 10, 14, 16-20, 22-24; кв. 85. выдел 1-9; кв. 86, выдел 2-6; кв. 87, выдел 7, 11, 14, 16,17, 18, 21. |
| Основные объекты охраны | Еловые и сосновые массивы леса Средний возраст 60-95 лет. |  |  |
| Режим природопользования и зонирование территории | Особо защищенные участки леса с ограниченным режимом лесопользования: Вяземский район - запретные полосы вдоль рек: Рославльский район - защитные полосы вдоль нерестилищ рек: Смоленский район - лесопарковая часть зеленой зоны; Темкинский район - запретные полосы вдоль рек; Угранский район - запретные полосы вдоль рек. |  |  |

Лесной генетический резерват представляет собой участок леса, типичный по своим фитоценотическим, лесоводственным и лесорастительным показателям для данного природно-климатического (лесосеменного) района, на котором сосредоточена ценная в генетико-селекционном отношении часть популяции вида, подвида, экотипа.

Лесные генетические резерваты выделяются с целью получения высококачественного генетического материала для повышения продуктивности лесов будущего. Они являются основной формой сохранения и поддержания генетического потенциала наиболее важных видов, подвидов, экотипов и отдельных популяций древесных пород. Организация лесных генетических резерватов должна проводиться с учетом сохранения типологического разнообразия лесов каждого лесосеменного района.

Лесные генетические резерваты в первую очередь должны выделяться в зоне оптимума произрастания видов, располагающих ценным генотипическим потенциалом, а также в районах, где существует угроза нарушения или потери генетического фонда ценных видов, подвидов, форм и популяций вследствие хозяйственной деятельности человека или неблагоприятных изменений природных условий.

На территории Смоленского района генетические резерваты «Еловые массивы леса» находятся в Заднепровском лесничестве Смоленского лесхоза (кв. 6—9, 40—47) и представлены тремя изолированными массивами. Первый из них - «Хохловская дача» - находится на территории Хохловского сельского поселения, остальные два – урочище «Санники» и ««Голосовская дача» - на территории Пионерского сельского поселения.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

1. Постановление Главы Администрации Смоленской области от 28.05.1994 № 171 «О выделении и сохранности генетического фонда древесных пород в лесах  Смоленской  области».  Утвержден  перечень лесных  генетических резерватов.

2. Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 «Об утверждении лесного плана Смоленской области». Утвержден перечень лесных генетических резерватов.

Цели и задачи создания ООПТ:

1. Обеспечение перевода на генетико-селекционную основу лесовосстановления;

2. Повышение продуктивности и улучшение качественного состава лесов Смоленской области.

Насаждения отличаются высоким бонитетом, хорошим состоянием, имеют в составе значительное количество плюсовых деревьев, семена которых используют для выращивания в питомниках саженцев. В пределах этой категории ООПТ запрещены все виды хозяйственной деятельности, а также рекреация.

Массив «Хохловская дача»

Массив включает  6—9 кварталы, расположен в 100 м к востоку от д. Хохлово. Первые три квартала (6—8) представляют собой единый массив площадью 300 га, девятый квартал, площадью 39 га, сильно вытянут от этого массива на юг, являя собой узкую полосу леса, ширина которого лишь в отдельных местах превышает 100 м. Рельеф данной территории пологоволнистый, почвообразующие породы представлены лессовидными суглинками. В отдельных местах встречаются небольшие по площади осоковые болота. Шестой и частично седьмой кварталы пересекает автомобильная дорога Смоленск—Красный.

Господствует в массиве ель (около 70% площади массива). Ельники преобладают во всех кварталах, заметно меньшая их доля лишь в 8 квартале. Насаждения ели в основном приспевающие и спелые. Заметную площадь занимают посадки ели (около 25% от общей площади земель, находящихся под ельниками). В большинстве мест должного ухода за посадками не проводили, поэтому в них велика роль мелколиственных пород. Ельникам заметно уступают осинники, встречающиеся обычно небольшими массивами. Осина преимущественно спелая и перестойная.

Чистых ельников в естественных насаждениях нет. Наряду с елью растут осина, берёза, дуб, клён, липа, ольха.

Широколиственные породы представлены практически повсеместно, но и составе смешанных насаждений их доля невелика (не более 10%). Преобладают сложные ельники, в сырых местах обычны черничники. Осинники также не представляют собой чистых насаждений. Заметна в них доля ели, реже березы, менее заметна — дуба, липы, ольхи, клена. Насаждения п основном I класса бонитета, встречается ель и более высокого бонитета (1а). Полнота насаждений составляет чаще 0,7.

В подросте практически везде преобладает ель, нередко встречаются клён и дуб, реже липа. В ряде мест подрост представлен в основном клёном. В подлеске встречаются чаще рябина и лещина. Подлесок обычно средней густоты и густой, в отдельных местах отсутствует.

Осина во многих местах заметно повреждена фитовредителями, нередко встречается ложный трутовик.

Массив урочище «Санники»

Массив находится на территории Пионерского сельского поселения и представлен двумя кварталами — 40 и 41, расположен к западу от д. Шихово, с севера он ограничен дорогой, идущей от д. Шихово на д. Юрчаги. Данный массив, площадью 239 га, расположен компактно. Рельеф территории пологоволнистый с отдельными небольшими понижениями. Почвообразуюшие породы представлены лессовидным суглинком.

Массив почти полностью представлен ельниками (около 90%) в основном приспевающими и спелыми. Преобладают насаждения I класса бонитета. Значительную площадь среди еловых насаждений (более 15%) занимают посадки ели. На остальной площади господствует осина приспевающего и спелого возраста. Тип ельника сложный. Обычно в небольшом количестве наряду с елью растёт осина (в основном около 10%), реже встречаются дуб, клён, ясень, липа. Полнота насаждений 0,7, реже более. Подрост представлен елью, в подлеске преобладают лешина, рябина, встречается также жимомлость. Подлесок чаще средней густоты.

Осинники отличаются более заметным разнообразием пород. Наряду с осиной значительно (до 30%) присутствие ели. Обычны в них дуб, липа, реже клён. Полнота этих насаждений составляет 0,7—0,8, достигая иногда 0,9. Насаждения в основном I класса бонитета.

Повреждённость насаждений фитовредителями средняя, на осине встречается нередко ложный трутовик. В рекреационных целях массив используется слабо, в основном для сбора грибов.

Массив «Голосовская дача»

Массив также находится на территории Пионерского сельского поселения, расположен примерно в 400 м на юго-запад от д. Юрчаги, включает 6 кварталов (42—47), общей площадью 627 га. Рельеф пологоволнистый, местами пологохолмистый, почвообразующие породы представлены лессовидным суглинком. Массив занимает водораздел pp. Тростянки и упокой. Небольшие водотоки расположены в основном по окраинам массива.

Доминируют в пределах массива ельники (около 75% от всей площади лесных насаждений). Ель преимущественно приспевающая и спелая. Небольшие площади (в целом не более 7% от площади массива) занимают культуры ели. Примерно равные площади (около 10%) занимают осинники (в основном спелые) и березняки, черноолъшанники (преимущественно приспевающие). По окраинам (на севере, юго-западе и юге) встречаются дубовые насаждения, на востоке имеется небольшой участок смешанного леса с преобладанием сосны, липы, клёна.

Данный массив является типичным для смешанных лесов территории области. Отличает его значительное разнообразие пород. Ельники в основном сложные. Наряду с елью, доля которой обычно не превышает 60—65%, в них заметно участие осины (до 30%), менее 10% приходится на берёзу, дуб, липу, ясень, клён. Мягко- и твёрдолиственные породы представлены по отдельным участкам обычно тремя-четырьмя видами. Более заметно присутствие широколиственных пород, и особенно дуба, липы, в осинниках. Но особенно заметна в них доля ели (до 30%, а иногда и более). Ель имеет в основном I, а иногда 1а класс бонитета. Полнота насаждений в большинстве случаев не превышает 0,7. В подросте преобладает ель, во многих местах заметно участие липы. Реже в подросте встречается клён. Подлесок обычно средней густоты. Наиболее представлены в нем лещина, рябина, жимолость.

Повреждение деревьев фитовредителями (в основном осины) среднее. На осине встречается ложный трутовик. В рекреационных целях массив, в связи с удалённостью его от крупных населённых пунктов, и прежде всего областного центра, используется слабо. Использование его связано в основном с охотой и сбором грибов.

Озеро Купринское

(название ООПТ)

| действующая | памятник природы |  | гидрологический |
| --- | --- | --- | --- |
| (текущий статус) | (категория ООПТ) |  | (профиль) |
| 1 октября 1981г. | 213га |  | Территория МО «Смоленский район» |
| (дата создания) | (обшая площадь) |  | (местоположение ООПТ) |
| Юридическое лицо, ответственное за обеспечение охраны и функционирование ООПТ | Департамент Смоленской области по природным ресурсам организует и осуществляет в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования ООПТ регионального значения (за исключением государственных биологических (зоологических) заказников регионального значения). |  |  |
| Нормативная правовая основа санкционирования ООПТ | 1. Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 № 573 «Об организации охраны памятников природы». 2. Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 «Об утверждении лесного плана Смоленской области». Утверждена площадь. |  |  |
| Цели и задачи создания ООПТ | Имеет научное, эстетическое, рекреационное значение. |  |  |
| Режим природопользования и зонирование территории | На территории озера и его охранной зоны запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности, загрязнение сточными водами, изменение естественного уровня водного горизонта и гидрологического режима, уничтожение береговой растительности и разрушение берегов, ловля рыбы запрещенными способами. Допускается лишь их использование в научных эколого-просветительских, рекреационных и иных целях, если это не приводит к ухудшению их состояния. |  |  |
| Географическое положение | Расположено в 19 км к западу от г. Смоленска, в 0,6 км к юго-востоку от железнодорожной станции Куприне, в 0,3 км к западу от д. Ладыжииы. Озеро сильно вытянуто северо-запада на юго-восток. В северо-западной части почти на половину длины оно узкое, затем заметно расширяется: ширина в наибольшем расширении средней части около 1 км. Средняя глубина — 0.86 м. максимальная — 1,6 м. Объем воды в озере — 1,6 млн. м3. Средняя отметка уреза воды — 164,5 м. Пределы колебания уровня воды — около 2 м. Озеро слабопроточное. В северозападную часть водоёма, у самого его начала, впадает река Купринка. В этой же части озера находится устье другой реки, не имеющей названия, текущей с севера. Ещё один небольшой водоток впадает в северо-западную часть озера с севера, западнее д. Новое Куприно. В озеро впадает также 2 ручья без названия. Из юго-восточной части озера вытекает река Катынка. впадающая в р. Днепр, Приток воды в озеро — 18.53 млн. м3 отток— 17,55 млн. м3 в год. Озеро лежит в глубоком древнем протоке, идущем от краевой зоны Валдайского ледника в направлении реки Днепр. Котловина озера средней глубины, склоны её пологие. Рельеф, окружающей его территории на северо-западе — равнинный, на остальной части — пологоволнистый и мелкохолмистый. Преобладающие породы — моренные и валунные суглинки, пески и супеси. Берег вокруг озера топкий, заболоченный. Ширина заболоченной прибрежной ; полосы изменяется чаще от 50 до 100 м. Вдоль всего северо-восточного берега, для которого характерны более крутые склоны котловины, ширина заболоченной полосы заметно больше и существенно изменяется по отдельным участкам. В некоторых местах ширина её достигает 300—400 м (в северо-западной части котловины, в устье реки Катынки, в местах впадения ручьёв). Прибрежная заболоченная полоса на значительной части закустарена. Травянистая растительность у берега представлена чаше сабельником болотным, лютиками, осоками. Нижняя и средняя части северо-восточного склона озерной котловины, входящие в водоохранную зону, в основном заросли кустарником, преимущественно ольхой, лозой. Луга сохранились лишь на отдельных небольших по плошали участках вблизи деревень. |  |  |
| Географическое положение |  | Растительность юго-западного берега озера в пределах водоохранной зоны разнообразнее, более заметно и сё изменение в направлении северо-запад — юго-восток. В северо-западной части берега преобладают закустаренные луга, чередующиеся с заболоченными и поросшими кустарником западинами. Юго-восточная часть водоохранной зоны представлена, в основном, полями, разделёнными небольшими лощинами. Поля в настоящее время не обрабатываются и начинают зарастать кустарником. Между полями и заболоченной прибрежной полосой на большей части берега тянется полоса кустарника. В юго-восточной части она заметно расширяется, занимая большую часть водоохранной зоны, В целом кустарник занимает 95% водоохранной полосы. Кустарник и небольшие участки леса водоохранной зоны занимают около 50%, около 40% этой зоны приходится на луга. Заброшенные пахотные земли в её пределах занимают не многим более 10%. Водная поверхность озера почти сплошь покрыта растительными сплавинами в виде «островов», которые местами примыкают друг к другу вплотную. Весьма богата водная растительность прибрежной зоны. Надводные (камыш, тростник) и полупогружённые растения (в основном кубышка жёлтая, реже — кувшинка) произрастают вдоль всего берега. Местами ширина полосы этих растений достигает 150 м и более. Дно озера сильно загрязнено. Цвет ила тёмно-коричневый, переходящий в чёрный. Средняя мощность толщи сапропеля — 9,3 м, максимальная — 15.2 м, запасы его но предварительным данным — около 1 млн. м3. Озеро в области является самым богатым по запасам сапропеля. Цвет воды — желтоватый, запах неприятный от выделяемого илом сероводорода. Объектов, загрязняющих воду озера, немного. Основной из них — свиноводческий комплекс, расположенный примерно в 500 м от берега. Сток поверхностных вод с территории комплекса в озеро отмечается лишь в период выпадения сильных ливней и cnei огаяния. До недавнего времени озеро являлось одним из лучших в области местом для гнездовья водоплавающих птиц. Местные охотники называли его «утиной колыбелью». Обилие кормов, широкое распространение волной растительности способствовали обитанию большого количества диких уток. В периоды осенних и весенних перелётов, кроме основных гнездящихся уток, на озере можно было встретить огромные стаи других водоплавающих тип — лебедей, гусей, шилохвосток, свиязей и др. Озеро закреплено за обществом охотников и рыболовов, и на нём имеется рыболовно-спортивная база. |  |
|  |  | Видовое разнообразие рыбы в озере невелико, что связано с его небольшой глубиной и низким качеством воды (вода в нём загрязнена органическим веществом, имеет неблагоприятный газовый режим). Наиболее распространены карась, линь, щука. Зимой здесь нередки заморы рыб. Озеро относится к водоёмам — нерестилищам днепровской рыбы. Из Днепра она заходит сюда по р. Катынке. |  |

Oзepo Каспля

(название ООПТ)

| действующая | памятник природы | гидрологический |
| --- | --- | --- |
| (текущий статус) | (категория ООПТ) | (профиль) |
| 1 октября 1981г. | 320 га | Территория МО «Смоленский район» |
| (дата создания) | (общая площадь) | (местоположение ООПТ) |
| Юридическое лицо, ответственное за обеспечение охраны и функционирование ООПТ | Департамент Смоленской области по природным ресурсам организует и осуществляет в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования ООПТ регионального значения (за исключением государственных биологических (зоологических) заказников регионального значения). |  |
| Нормативная правовая основа функционирования ООПТ | 1. Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 № 573 «Об организации охраны памятников природы». 2. Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 «Об утверждении лесного плана Смоленской области». Утверждена площадь. |  |
| Цели и задачи создания ООПТ | Имеет научное, эстетическое, рекреационное значение. |  |
| Режим природопользования и зонирование территории | На территории озера и его охранной зоны запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности, загрязнение сточными водами, изменение естественного уровня водного горизонта и гидрологического режима, уничтожение береговой растительности и разрушение берегов, ловля рыбы запрещенными способами. Допускается лишь их использование в научных эколого-просветительских. рекреационных и иных целях, если это не приводит к ухудшению их состояния. |  |
| Географическое положение | Расположено в 31км к северо-западу от Смоленска, при пос. Каспля. Относится к Смоленской группе озёр. Это наиболее крупное озеро в Смоленском районе. Имеет сильно вытянутую форму в направлении юго-запад — северо-восток. Береговая линия извилистая. Озеро ледникового происхождения, долинное. Длина его — около 7км, максимальная ширина — немногим менее 1км. Пределы колебания уровня — 0,7м. Наибольшая глубина — 3,5м, средняя — 2,1м. Озеро проточное. Главная река — Клец, впадает с южной стороны. С запада в нее впадают две небольшие речки — Жевыня и Зеревня. с востока — ручей Прудники и два ручья без названия. Вытекает из озера река Каспля. У места выхода реки из озера построена плотина, её назначение — обеспечивать определенный уровень воды в водоеме в меженный период. По мнению некоторых исследователей, озеро Каспля представляет собой озеровидное расширение реки Клец, продолжением которой является р. Каспля. Приток воды в озеро составляет 91.6 млн. м3 отток — 90,6 млн. м3 в год. Дно озера, в основном, ровное с понижениями в средней и юго-западной частях, илистое, у берегов (до глубины 2-х метров) песчаное. Площадь отложений ила (залежи сапропеля) — 203га. Наибольшая глубина сапропелевой залежи — 10,9м, средняя — 6,16 м. Общие запасы — 12 533 тыс. м3. Вся толща залежи сложена песчанистым сапропелем. Озеро расположено в пределах краевой зоны валдайского оледенения. Рельеф на большей части территории, окружающей озеро, грядово-холмистый. Конечно-моренные холмы и гряды особенно хорошо выражены к северу и северо-западу от озера. Здесь они местами подступают к самому берегу. Почвообразующие породы на прилегающей к берегу территории — моренные суглинки и супеси, нередко валунные. К северо-востоку и востоку от озера встречаются пески. Котловина озера глубокая, склоны ее крутые, высотой до 35 м, в отдельных местах террасированные и расчленённые оврагами, лощинами. Сложены склоны на большей части пескам», нередко, близко к поверхности, подстилаемыми мореными суглинками. В юго-западной части, там, где в озеро впадает р. Клец, местность ровная, заболоченная. Берег разнообразный. Во многих местах, особенно на юго-западе, крутой и даже обрывистый, высотой до 2 м. В местах впадения рек и ручьев он плоский, заболоченный. Слагающие берег породы — песчаные, реже суглинистые. У берега нередки валуны, некоторые из них достигают в поперечнике 1.5 м. В большинстве своём они были перемещены к берегу с окружающих озеро полей. На большей части берега поросли травой, в местах впадения рек и ручьёв заросли кустарником. |  |
| Географическое положение | В водоохранной зоне озера значительную площадь занимают лес и кустарники. Лесные насаждения разнообразны. Преобладают мелколиственные породы. Хвойные породы занимают наибольшие площади возле деревни Прудники (к северу и югу от неё), по правому и левому берегам р. Зеревня. Лесопосадки хвойных пород представлены сосной и елью. Кустарники (лоза, ольха серая) в основном распространены в пределах наиболее низких, заболоченных участков — по низинам, в устьях рек Клец и Зеревня. Обрабатываемые земли и луга расположены большей частью вблизи населённых пунктов. Почти вдоль всего берега тянется узкая полоса водной растительности. Наиболее распространены тростник, камыш, кубышка, рдест, стрелолист. Разнообразие природы прибрежной зоны, наличие многочисленных удобных подходов к воде создают хорошие возможности для использования озера в рекреационных целях. Но эти возможности ограничиваются, прежде всего, загрязнением волы в нём. Загрязняющие воду вещества поступают в озеро с его обширной водосборной плошали. Наибольшее их количество попадает с водой р. Клец. Река Клец и сё основной приток — р. Удра — протекают по давно обжитой и освоенной, в недалёком прошлом густонаселённой территории. Вдоль этих рек размещалось много животноводческих ферм. В 70-е и 80-е годы на их водосборах и. особенно р. Удры. были осушены большие массивы земель, длительное время вели добычу торфа на торфяном месторождении «Банный Остров», из которого берёт начало р. Удра. Поступление значительного количества органических и других загрязняющих веществ негативно сказалось на качесгве воды в озере. В 70-е годы в водоёме стали отмечать цветение воды. В последующие голы этот процесс имел значительное развитие. В настоящее время приток загрязняющих воду веществ уменьшился, т. к. перестали существовать многие животноводческие фермы, сократилось поголовье скота на действующих фермах, сокращаются плошали посевных земель, в значительно меньшем количестве стали вносить на поля минеральные удобрения. В 1992 году было отмечено заметное падение уровня воды в озере. В последующие годы уровень воды так и не достиг обычных отметок, которые были характерны до начала 90-х годов. В связи с этим усилился процесс зарастания озера водной растительностью, ухудшились условия жизни для многих водных организмов. Участились заморы рыбы в зимний период. Серьезный ущерб ихтиофауне озера был нанесён браконьерами. |  |

| Географическое положение | До 60-х годов озеро было одним из наиболее богатых рыбой на Смоленщине. Это было связано с тем, что при небольшой глубине вода в озере хорошо прогревалась, при этом создавались хорошие условия для развития фито- и зоопланктона. В связи с загрязнением воды, а в последниегоды и с усилившимся браконьерством, запасы рыбы в водоёме заметно сократились. Изменилось и соотношение в численности отдельных видов рыб. Особенно заметно сократилась численность наиболее ценных видов — леща, сулака. составляющих значительную долю улова в прошлые годы. Основные обитатели озера в настоящее время — плотва, окунь; более заметным становится карась. |
| --- | --- |

Парк д. Флёново

(название ООПТ)

| действующая | памятник природы | биологический (ботанический) |
| --- | --- | --- |
| (текущий статус) | (категория ООПТ) | (профиль) |
| 26 декабря 1975 г. | 14га | Территория МО «Смоленский район» |
| (дата создания) | (общая площадь) | (местоположение ООПТ) |

| Юридическое лицо, ответственное за обеспечение охраны и функционирование ООПТ | Департамент Смоленской области по природным ресурсам организует и осуществляет в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования ООПТ регионального значения (за исключением государственных биологических (зоологических) заказников регионального значения). |
| --- | --- |
| Нормативная правовая основа функционирования ООПТ | 1. Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358. 2. Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 «Об утверждении лесного плана Смоленской области». Утверждена площадь. |
| Цели и задачи создания ООПТ | Имеет значение: эстетическое, рекреационное, познавательное. |
| Режим природопользования и зонирование территории | На территории памятника природы и его охранной зоны запрещается: - рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу; - возведение построек, прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи, канализации, водопроводов, осушение и обводнение, связанные с нарушением уровня грунтовых вод и гидрологического режима территории, без соответствующего разрешения природоохранных органов; - загрязнение сточными водами; - прогон и пасьба скота, разжигание костров, разбивка палаток, проезд и стоянка автотранспорта; - распашка, уничтожение почвозащитной растительности и проведение любых других работ, ведущих к эрозии или заболачиванию почвы: - всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности. |

| Географическое положение | Находится в 15 км к юго-востоку от г. Смоленска, в 1,5 км к востоку от п. Талашкино, в 2 км к югу от д. Раздорово. Занимает площадь 14 га. Расположен в южной окраине д. Флёново, на крупном моренном холме. Хутор Флёново в конце XIX века был приобретён князем В.Н. Тенишевым. Но устройство этой территории в дальнейшем связано с именем его жены, известной меценатки, художницы, коллекционера, М.К. Тенишевой (1867— 1928 гг.). Благодаря её незаурядным способностям и энергичной деятельности усадьба Талашкино, в которую входила и деревня Флёново. стала крупнейшим провинциальным художественным центром России конца XIX — начала XX веков. В замыслы М.К. Тенишевой входило создание центра возрождения русского национального стиля в прикладном искусстве, распространение его влияния в крестьянской среде. Для осуществления этой цели вскоре после приобретения имения на хуторе Флёново было построено здание для сельскохозяйственной школы. При школе были открыты художественные мастерские. Вышивальные и белошвейные мастерские были размешены в сказочном «теремке», построенном в 1901 году по проекту СВ. Малютина у подножия высокого лесистого холма. В 1902—1905 годах по проекту СВ. Малютина, И.Ф. Барщевского и М.К. Тенишевой на вершине этого холма была сооружена, с использованием исконно русских форм, церковь Святого Духа. Уникальным является украшение церкви, выполненное в 1909—1914 годах II.К. Рерихом. До настоящего времени сохранились смальтовые мозаики нал главным входом в церковь. Оба эти сооружения сохранились до наших дней. В интерьере «Теремка» разместился филиал историко-архитектурного музея. Проведены значительные работы по восстановлению храма. Оба эти уникальных сооружения входят в ансамбль природного парка, который располагался на высоком лесистом холме, поросшем соснами, елями, липами. Местные жители называли эту территорию «Сосновка». т. к. на большей сё части рос сосновый бор (естественные насаждения). Об этом же свидетельствуют фотографии из книги М.К. Тенишевой «Храм Святого Духа в Талашкино», изданной в Париже в 1938 году. Зимой 1943—1944 года польские части, стоявшие во Флёново, вырубили весь сосновый лес. |
| --- | --- |

| Географическое положение | Со стороны Талашкино к храму ведёт аллея тополей, посаженная в конце XIX века. Тополя в аллее очень старые, с сухими ветвями, обхват стволов — 4,5—5 метров. Листва на них мелкая. Ухода за деревьями нет. На месте соснового бора после войны вырос смешанный лес. Первый ярус его составляют берёза, клён, тополь, липа, второй — ясень, яблоня, рябина. В подлеске преобладают ива ложная, ива козья, шиповник, подрост клёна, ясеня, луба. В лесу участки с плотно стоящими деревьями чередуются с открытыми участками. Травянистый покров на открытых участках густой, представлен снытью, крапивой двудомной, лопухом большим, ежой сборной, овсяницей луговой. Открытые участки не выкашиваются. С восточной стороны располагаются садово-огородные участки. На вершине холма площадка вокруг храма усыпана щебёнкой. С южной и западной стороны к нему подступают деревья: ясень, берёза, липа. Заметно нарушает облнк парка проходящая с северной стороны храма ЛЭП и размещённая на северо-западном склоне трансформаторнаябудка. На северном склоне холма расположены лишь отдельные деревья, ниже у подножья находится «Теремок». Травянистый покров в этой части густой, представлен растениями семейства злаковых. Травы здесь периодически, выкашивают. Древостой юго-восточной н южной части холма представлен клёном, лубом, берёзой, липой, ольхой. Среди кустарников преобладают орешник, крушина. Обилен в этой части парка подрост клена. В травянистом покрове обозначены щитовник мужской, ландыш майский, воронец чёрный, гравилат речной, вороний глаз. Дорожки и тропинки в этой части парка практически отсутствуют. Эсюшческая привлекательность низкая. С запада к парку примыкают жилые постройки, садово-огородные участки. С этой стороны к нему подходит единственная дорога. С севера возле парка расположена школа, построенная в начале 70-х годов прошлого столетия. Рядом с ней находятся котельная, водокачка, очистная станция, заметно снижающие эстетичность ландшафта. К северо-востоку протекала ключевая речка Хлевинка, местность была заболочена. В конце 80-х на речке был создан пруд. Его используют как место отдыха и с целью разведения рыбы. |
| --- | --- |

Парк посёлка Вонлярово

(название ООПТ)

| действующая | памятник природы |  |  | биологический (ботанический) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (текущий статус) | (категория ООПТ) |  |  | (профиль) |  |
| 26 декабря 1975г. |  | 2га |  |  | Территория МО «Смоленский район» |
| (дата создания) |  | (общая площадь) |  |  | (местоположение ООПТ) |
| Юридическое лицо, ответственное за обеспечение охраны и функционирование ООПТ |  |  | Департамент Смоленской области по природным ресурсам организует и осуществляет в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования ООПТ регионального значения (за исключением государственных биологических (зоологических) заказников регионального значения). |  |  |
| Нормативная правовая основа функционирования ООПТ |  |  | 1. Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 26.12.1975 № 748 «О всемерном сбережении и рациональном использовании природных ресурсов Смоленской области». 2. Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 «Об утверждении лесного плана Смоленской области». Утверждена площадь. |  |  |
| Цели и задачи создания ООПТ |  |  | Имеет значение: эстетическое, рекреационное, познавательное. |  |  |
| Режим природопользования и зонирование территории |  |  | На территории памятника природы и его охранной зоны запрещается: - рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу; - возведение построек, прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи, канализации, водопроводов, осушение и обводнение, связанные с нарушением уровня грунтовых вод и гидрологического режима территории, без соответствующего разрешения природоохранных органов; - загрязнение сточными водами; - прогон и пасьба скота, разжигание костров, разбивка палаток, проезд и стоянка автотранспорта; - распашка, уничтожение почвозащитной растительности и проведение любых других работ, ведущих к эрозии или заболачиванию почвы; - всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности. |  |  |
| Географическое положение |  |  | Расположен в 24 км к западу от г. Смоленска. Бывшая усадьба Вонлярлярских, с сохранившимся частично до настоящего времени парком, располагалась к западу от села, в холмистой местности, на высоком правом берегу р. Крапивны. На севере граница его проходит по берегу пруда, восточная — по р. Крапивне, южная — по берегу третьего пруда, западная — по лесным насаждениям. Усадьба в XVIII—XIX принадлежала старинному дворянскому роду Вонлярлярских. Из построек обширного имения с оригинальным парком, располагавшимся вокруг трёх прудов, сохранились лишь две — церковь Александра Невского (1853 г.), расположенная на холме у восточной границы усадьбы, и двухэтажный кирпичный служебный корпус (каретный двор), примерно того же времени, находящийся у западной границы имения. Возведенная по проекту М.Д. Быковского, церковь Александра Невского оригинальной постройки в запоздалых формах классицизма в настоящее время находится на реконструкции. Автор декоративного убранства в алтаре церкви — М.О. Микешин. Им же был изготовлен каменный иконостас (не сохранился) и две гранитные вазы для парка. Одна из ваз находится в хорошем состоянии, у другой сбита чаша. Связывает эти сооружения дорога по дамбе между средним и южным прудами. Строились церковь и служебный корпус при В.А. Вонлярлярском (1814— 1853 гг.) — русском писателе, слывшим среди современников «Смоленским Дюма». Сохранились сведения о его дружбе с М.Ю. Лермонтовым. Главный дом усадьбы — деревянное двухэтажное здание, как и многие другие её сооружения, не сохранился. В послевоенные годы на территории усадьбы был пионерский лагерь, позже — дачи партийных деятелей. В настоящее время значительная часть усадьбы (около 50%) застроена коттеджами, игнорирующими историческую структуру замечательного садово-паркового комплекса. На шиной территории создано дачное некоммерческое товарищество (ДНТ) «Вонлярово» с организованным на главном въезде охранным пунктом, контролирующим въезд и выезд из товарищества. Большая часть территории парка расположена на склоне к реке Крапивне. Протекает она в юго-восточном направлении, впадает в Днепр. Размеры её в пределах парка небольшие: ширина лишь в немногих местах достигает 1,5 м. Почвообразуюшие породы на территории парка представлены песками и мореными суглинками. |  |  |
| Географическое положение |  |  | Композицию парка определяет Г-образная группировка прудов вдоль его северной и восточной границ. Расположенный в северной части наибольший по размерам пруд имеет треугольную форму. Длина его около 500 м., ширина в восточной части — 150 м., в западной — 50 м. Берега крутые, удобных подходов к воде нет. В западной части отмечается зарастание его гигромакрофитами. Пруд отличается значительной глубиной, достигающей в отдельных местах 11 м. С юга вдоль пруда проходит длинная дамба. Водоём взят в аренду частным лицом, для разведения рыбы. В юго-восточной части, вблизи двух округлых островов, данный пруд сообщается протокой с другим прудом, имеющим плавные очертания. Второй пруд небольших размеров: длина его около 100 м, ширина — около 50 м. Склоны крутые, задернованные. Берега застроены коттеджами. К югу от этого пруда находится клиновидной формы, вытянутый с севера на юг, третий пруд. Расположен он в балке. Длина его около 300 м. ширина в северной части — около 100 м, в южной — 40 м. Соединяет этот пруд со вторым прудом труба, проложенная в дамбе. Берега пруда зарастают камышом, в южной мелководной части — ряской. Удобных подходов к воде нет. Парк включает небольшой участок в южной части с регулярной планировкой (XVIII в.), где сохранились две параллельные липовые аллеи, разделённые яблоневым салом, и основную — ландшафтную — часть (начало XIX в.), примыкающую к прудам. В составе сохранившихся старых насаждений преобладает липа, намного реже встречаются дуб, лиственница. Дуб растёт в основном в северной части парка, около второго пруда. Сохранились деревья этой породы и вдоль дорог. В составе пород парка значительна доля клёна. Встречаются также ель, вяз, ясень, берёза, ива, сосна, осина. В подросте обычны липа, клён, реже — ясень и вяз. Подлесок представлен орешником, рябиной обыкновенной, акацией желтой. В травянистом покрове преобладают сныть, медуница неясная, кислица обыкновенная, папоротник мужской. Санитарные рубки и рубки ухода в парке не проводят. На некоторых старых деревьях отмечается повреждение коры. Отсутствует и должный уход за прудами. Их не чистят, берега не обустраивают. Способствует деградации парка и увеличение площади застройки. |  |  |

Парк с. Приютино

(название ООПТ)

| действующая | памятник природы | биологический (ботанический) |
| --- | --- | --- |
| (текущий статус) | (категория ООПТ) | (профиль) |
| 26 декабря 1975 г. | Зга | Территория МО «Смоленский район» |
| (дата создания) | (общая площадь) | (местоположение ООПТ) |

| Юридическое лицо, Ответственное за обеспечение охраны и функционирование ООПТ | Департамент Смоленской области по природным ресурсам организует и осуществляет в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования ООПТ регионального значения (за исключением государственных биологических (зоологических) заказников регионального значения). |
| --- | --- |
| Нормативная правовая основа функционирования OOПТ | 1. Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов грудящихся от 26.12.1975 № 748 «О всемерном сбережении и рациональном использовании природных ресурсов Смоленской области». 2. Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 «Об утверждении лесного плана Смоленской области». Утверждена площадь. |
| Цели и задачи создания ООПТ | Имеет значение: эстетическое, рекреационное, познавательное. |
| Режим природопользования и зонирование территории | На территории памятника природы и его охранной зоны запрещается: - рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу; - возведение построек, прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи, канализации, водопроводов, осушение и обводнение, связанные с нарушением уровня грунтовых вод и гидрологического режима территории, без соответствующего разрешения природоохранных органов; - загрязнение сточными волами; - прогон и ласьба скота, разжигание костров, разбивка палаток, проезд и стоянка автотранспорта: - распашка, уничтожение почвозащитной растительности и проведение любых других работ, ведущих к эрозии или заболачиванию почвы; - всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности. |
| Географическое положение | Расположен в 15 км к востоку от областного центра, в 2 км к юго-востоку от железнодорожной станции Духовская, при д. Столыбино. Размещен парк в верхней части пологого склона восточной экспозиции. Склон представляет собой коренной берег (правобережье) широкой долины небольшой реки Еровня. правого притока Днепра. В восточной части ниже по склону парк граничит с сильно заросшим массивом мелколиственного леса. С севера его окаймляет овраг, с юга и запада — дома д. Столыбино. В западной части парка расположен старый деревянный дом Ланиных. Это одно из немногих деревянных усадебных строений, сохранившихся в области с дореволюционного времени в относительно хорошем состоянии. В течение длительного времени в здании находилась школа и оно содержалось в хорошем состоянии. На протяжении многих лет силами школьников поддерживался в относительно хорошем состоянии и парк. В середине 90-х годов школа была закрыта, здание несколько лет пустовало, состояние его и парка в последующие годы существенно ухудшилось. В настоящее время здание находится в частном владении. Начат его капитальный ремонт с существенными изменениями, как внутренней планировки, так и внешнего облика. Состояние же парка продолжает ухудшаться. |
| Географическое положение | Прежде парк отличался своеобразной и особой красотой. По его периметру проходили аллеи: в западной части перед зданием — липовая, в северной вдоль оврага — рябиновая, в южной — берёзовая, с восточной стороны — аллея из жёлтых акаций. Симметрично внутри парка были размешены круговые посадки из различных пород деревьев — ели, осины, пихты, лиственницы, березы норвежской. Эти посадки гармонично сочетались с длинными, слегка выпуклыми, полосами из туи западной, сибирского кедра. В свободной посадке преобладали липы, дубы. Долгое время сохранялись голубые ели. серебристые тополя. Всего в парке произрастало 64 вида деревьев и 5—6 видов кустарников. К югу от дома находился плодовый сад. Своеобразная композиция парка, необыкновенная выразительность насаждений, достигнутая определённым сочетанием пейзажных групп и отдельных пород деревьев, полян, контрастностью разных пород по высоте, форме крон и окраски листьев, придавали парку необыкновенно красивый вид. В настоящее время парк запушен. В нём осталось лишь несколько стёжек, полузаросшая дорожка с востока. Хорошо сохранилась на большей части липовая аллея (липа крупнолистная), идущая с восточной стороны от здания на север и на юг. Также хорошо сохранился круг старых лиственниц в два ряда. Несколько деревьев этого вида сохранилось и от другого круга, расположенного севернее первого. Лиственницы очень больших размеров: таких крупных деревьев этой породы (до 1 м в поперечине ствола) на территории области, по-видимому, нет. Не встречаются в области и столь крупные, как в этом парке, насаждения туи. К сожалению, насаждения туи на значительной части затенены, при отсутствии контроля многие деревья этой породы пострадали от местных жителей и приезжих, периодически заготавливавших её ветки. |
| Географическое положение | Из старых деревьев в небольшом количестве в парке сохранились такие породы как луб, кедр, сосна, ель. Остался один серебристый тополь. Старые деревья сохранились в основном в верхней части парка, в нижней — их почти нет. В целом в парке преобладают молодые насаждения клёна, липы, ясеня, берёзы. В подросте местами, особенно в восточной части, преобладает клён. В нижнем пологе на большей части парка преобладает густой, затрудняющий продвижение травостой. В парке осталось несколько неубранных деревьев, погибших в результате шквального ветра, вывороченных с корнями пней. Для отдыха парк не используется. Нет здесь ни красивых полян, ни водоёма, пригодного для купания или рыбной ловли. В нём, из-за большой затенённости, наличия густого подроста и травостоя, нет и грибов, которых раньше здесь было очень много. |

Государственный заказник «Смоленский»

(название ООПТ)

Государственный биологический (зоологический) заказник «Смоленский» площадью 21 539 га образован постановлением Администрации Смоленской области от 16.05.2006 № 185 «О государственном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения «Смоленский» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 15.07.2010 № 410, от 11.01.2012 № 8, от 22.03.2013 № 206. Информация о памятниках природы и режимах хозяйственной деятельности в границах их территорий приводится ниже.

Государственный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Смоленский"

Государственный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Смоленский" (далее также - заказник "Смоленский") образован постановлением Администрации Смоленской области от 16.05.2006 № 185 «О государственном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения «Смоленский» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 15.07.2010 № 410, от 11.01.2012 № 8, от 22.03.2013 № 206) за счет территории государственного зоологического заказника "Касплянско - Смоленский" и прилегаемой территории Демидовского района общей площадью 21,539 тыс. гектаров.

Государственный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Смоленский" образован в целях сохранения, охраны, воспроизводства и восстановления ценного вида пернатой дичи - глухаря, а также сохранения среды обитания и поддержания целостности естественных сообществ в заказнике "Смоленский". Заказник "Смоленский" является видовым, территория которого является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Заказник "Смоленский" образован сроком на 25 лет.

Обеспечение функционирования заказника "Смоленский", в том числе выполнение обязанностей администрации указанного заказника и решение вопросов, отнесенных к ее компетенции, осуществляется областным государственным казенным учреждением "Смоленское областное управление охотничьим хозяйством" (далее - ОГКУ "Смолоблохотуправление").

Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника "Смоленский" осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Образование заказника "Смоленский" не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.

Описание границ государственного биологического (зоологического) заказника регионального значения "Смоленский".

- северная: от места пересечения р. Каспля с административной границей Демидовского района Смоленской области на запад по административной границе Демидовского района Смоленской области до дер. Мироново и далее по автодороге до дер. Донец;

- восточная: от дер. Донец на юг по автомобильной дороге через деревни Дубровка, Чернея, Горбуны, Аполье до дер. Сыр-Липки;

- южная: от дер. Сыр-Липки вниз по р. Жереспея до места ее впадения в р. Каспля;

- западная: от вышеуказанного места вниз по р. Каспля до места пересечения с административной границей Демидовского района Смоленской области.

Задачи и режим особой охраны территории заказника "Смоленский"

Основными задачами заказника "Смоленский" являются:

- Сохранение, восстановление, воспроизводство и регулирование ценного вида пернатой дичи - глухаря и других видов диких охотничьих животных и птиц, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов фауны и флоры, сохранение среды и мест их обитания, поддержание общего биоразнообразия региона.

- Содействие в проведении научно - исследовательских работ без нарушения установленного режима особой охраны территории заказника "Смоленский".

- Пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.

- Увеличение численности пернатой дичи - глухаря.

- Содействие развитию охотничьих хозяйств Смоленской области.

- Содействие рациональному освоению и использованию природных комплексов в целях сохранения их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.

- Охрана в соответствии с законодательством Российской Федерации лесов и иных природных комплексов от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами), иного негативного воздействия, а также защита от вредных организмов.

На территории заказника "Смоленский" без согласования с органами исполнительной власти Смоленской области, осуществляющими государственное управление в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и природопользования и исполнительно-распорядительные функции в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, охраны и использования животного мира, и ОГКУ "Смолоблохотуправление" запрещается деятельность, которая противоречит целям его создания, или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:

- охота, отлов и живоотлов животных и птиц;

- сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Смоленской области;

- движение транспорта и иных механизированных технических средств вне дорог общего пользования, за исключением транспорта и механизированных технических средств, выполняющих охранные, плановые и разрешенные виды хозяйственных мероприятий и работ;

- предоставление участков под застройку за пределами населенных пунктов;

- строительство промышленных и хозяйственных объектов, за исключением объектов по производству семян и посадочного материала для обеспечения воспроизводства лесов, гидротехнических сооружений, противопожарных объектов, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов и дорог различного назначения, в том числе противопожарного;

- открытое складирование и хранение ядохимикатов и минеральных удобрений;

- нарушение ландшафта, засорение и загрязнение территории, в том числе: радиоактивными, химическими веществами, промышленными и бытовыми отходами;

- проведение мелиоративных работ, в том числе осушение болот;

- использование токсичных химических препаратов, в том числе и в научных целях;

- осуществление иных видов хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству ценных видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания.

Необходимым условием проведения мероприятий и работ является согласование сроков их проведения и видов. Все мероприятия и работы должны проводиться в сроки, исключающие создание препятствий для успешного сохранения, восстановления и воспроизводства ценных видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания.

Регулирование численности животных, обитающих на территории заказника "Смоленский", проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заказник "Смоленский" в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных мер, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

Заказник "Смоленский" обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по периметру его территории.

Лесной массив у озера Астрогань

(название ООПТ)

| действующая | памятник природы | комплексный |
| --- | --- | --- |
| (текущий статус) | (категория ООПТ) | (профиль) |
| 1 октября 1981г. | 117га | Территория МО «Смоленский район» |
| (дата создания) | (общая площадь) | (местоположение ООПТ) |

| Юридическое лицо, ответственное за обеспечение охраны и функционирование ООПТ | Департамент Смоленской области по природным ресурсам организует и осуществляет в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования ООПТ регионального значения (за исключением государственных биологических (зоологических) заказников регионального значения). |
| --- | --- |
| Нормативная правовая основа функционирования ООПТ | 1. Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 № 573 «Об организации охраны памятников природы». 2. Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 «Об утверждении лесного плана Смоленской области». |
| Цели и задачи создания ООПТ | Имеет значение: водоохранное, рекреационное, эстетическое, сохранения биоразнообразия. |
| Основные объекты охраны | Экосистема: озеро н прилегающий к нему массив леса. |
| Режим природопользования и зонирование территории | На территории памятника природы и его охранной зоны запрещается: - рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу; - возведение построек, прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи, канализации, водопроводов, осушение и обводнение, связанные с нарушением уровня грунтовых вод и гидрологического режима территории, без соответствующего разрешения; - прогон и пасьба скота, разжигание костров, разбивка палаток, проезд и стоянка автотранспорта; - распашка, уничтожение почвозащитной растительности и проведение любых других работ, ведущих к эрозии или заболачиванию почвы; - ловля рыбы запрещенными способами; - всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, загрязнение сточными водами. |
| Географическое положение | Располагается в 10 км на северо-восток от г. Смоленска, в 0,5 км на запад от д. Астрогань. Занимает площадь 117га. Лесной массив расположен в восточной части Смоленско - Краснинской возвышенности. Рельеф местности пологохолмистый. Почвы суглинистые. Южная часть леса ограничена дорогой Смоленск—Кардымово, восточная — прудом. Лес смешанный, ярусность в нём выражена хорошо, средний возраст деревьев — 60—65 лет. В южной части леса преобладает берёза, ясень, встречается клён, вяз, осина. Эти породы составляют первый ярус. Второй ярус представлен ольхой серой. В подросте дуб, клен. Сомкнутость крон средняя. Травянистый покров представлен кислицей, ландышем, хвощем, копытнем. В юго-западной части через лес проходит просека с высоковольтной линией электропередачи, шириной около 75 метров. Растительный покров на ней представлен подростом ольхи и травами семейства злаковых. В восточной части леса преобладают березы, появляются большие осины, изредка встречается ель; немало деревьев, погибших в результате ветровала. Санитарные рубки в этой части не ведут. На деревьях много лишайников, что свидетельствует о чистоте воздуха. Из трав растут кислица, ландыш, щитовник мужской, появляются осоки, недотрога. |
| Географическое положение | В северо-восточной части леса доминирующими породами являются осина, ель. Во втором ярусе преобладает ольха серая, в третьем — орешник, черёмуха. В северной части леса преобладающие породы — осина и берёза. Подрост густой, представлен ольхой серой, дубом, клёном. В целом в направлении юг-север лесной массив характеризуется заметным изменением состава древостоя: исчезает берёза, появляется ель. В южной части леса проведена на значительной площади вырубка ольхи серой. В этой его части у берега нередки открытые участки с луговой растительностью. Эти места используются для отдыха. Северо-восточная и северная части леса редко используются для отдыха, так как здесь много переувлажнённых мест и они эстетически непривлекательны. С восточной части к лесному массиву примыкает пруд, площадью около 45 га, именуемый озером Лстрогань. Пруд вытянут с севера на юг. Прозрачность воды в нём невысокая. По южному берегу пруда прохо лит старая Смоленская дорога. В южной части из него вытекает небольшая речка, впадающая в Днепр. Западный берег пруда пологий, подходы к воде хорошие. Вдоль берега растёт кувшинка белая полосой 6—8 м. Встречаются аир. белокрыльник, рдест, элодея. Над водой, в южной части пруда, проходит линия электропередач. В северо-западной его части удобных подходов к воде немного, берег здесь заболочен, в воде у берега растёт тростник, ширина полосы которого в основном не превышает 10—15 метров. В северной части, где в пруд впадают две небольшие речки длинной около I км, местность заболочена, на большей части закустарсна. На северо-восточном берегу расположен луг с многолетними травами. Восточный берег более крутой, с немногочисленными подходами к воде. На этом берегу имеется родник с приятной на вкус водой. Родник не обустроен. Плотина пруда, построенная в южной его части при реконструкции старой Смоленской дороги, имеет редкий для Смоленщины водосброс — быстроток. |

Озеро и роща у д. Нагать

(название ООПТ)

| действующая | памятник природы | комплексный |
| --- | --- | --- |
| (текущий статус) | (категория ООПТ) | (профиль) |
| 1 октября 1981г. | 10га | Территория МО «Смоленский район» |
| (дата создания) | (общая площадь) | (местоположение ООПТ) |

| Юридическое лицо, ответственное за обеспечение охраны и функционирование ООПТ | Департамент Смоленской области по природным ресурсам организует и осуществляет в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования ООПТ регионального значения (за исключением государственных биологических (зоологических) заказников регионального значения). |
| --- | --- |
| Нормативная правовая основа функционирования ООПТ | 1. Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 № 573 «Об организации охраны памятников природы». 2. Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 «Об утверждении лесного плана Смоленской области». |
| Цели и задачи создания ООПТ | Имеет значение: водоохранное, рекреационное, эстетическое, сохранения биоразнообразия. |
| Основные объекты охраны | Экосистема: озеро и прилегающая к нему берёзовая роща. |
| Режим природопользования и зонирование территории | На территории памятника природы и его охранной зоны запрещается: - рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу; - возведение построек, прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи, канализации, водопроводов, осушение и обводнение, связанные с нарушением уровня фунтовых вод и гидрологического режима территории, без соответствующего разрешения; - прогон и пасьба скота, разжигание костров, разбивка палаток, проезд и стоянка автотранспорта; - распашка, уничтожение почвозащитной растительности и проведение любых других работ, ведущих к эрозии или заболачиванию почвы; - ловля рыбы запрещенными способами; - всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, загрязнение сточными водами. |
| Географическое положение | Роща и озеро расположены в 10 км к югу от г. Смоленска, в 5 км на северо-запад от пос. Талашкино. Занимаемая площадь - 10,01 га. Роща была заложена в середине 60-х годов на склоне оврага. Расположена вдоль северного берега водоема. Центральное место в роще занимает мемориал «Памяти героев Великой Отечественной войны». Со стороны поселка Пригорское к нему ведет длинная лестница, по обе стороны которой посажены рябины и шиповник. С западной стороны рощи и озера проходит автомагистраль Смоленск - Брянск с высокой интенсивностью движения. С её стороны постоянно слышен шум проезжающих автомобилей. Доминирующая порода в парке — берёза. Встречаются осина, ель, ясень, клён американский. Возраст деревьев — около 40 лет. Посадки в роще смешанные, лишь в южной и юго-восточной частях просматриваются ровные ряды берёз. Сомкнутость крон редкая. Подрост и подлесок практически отсутствуют. Травянистый покров представлен растениями семейства злаковых, клевером луговым и ползучим, тмином. Травы периодически выкашивают. В северо-западной части парка расположена баня. С северной стороны к нему подступают дома. В парке множество тропинок. Должного ухода за парком и мемориалом нет. Пруд сооружён на р. Нагать. Это была чистая маленькая речка, с большим количеством родников. Она имела относительно глубокую долину, на склонах которой росли ольха и ивы. Строили пруд в 70-е годы. Пруд вытянут с запада на восток. Длина его — 600 м, ширина — около 100 м. В западной части из водоёма, расположенного выше, в него впадает канал. В восточной части нахолится дамба. Из пруда вытекает р. Нагать. Водосбор водоёма небольшой. |
| Географическое положение | Западный берег пруда очень крутой, по нему проходит автомагистраль. В этой части от дороги на склоне к пруду образовалась большая промоина, по которой вола с магистрали попадает в водоем. В центральной части водоёма расположен небольшой насыпной остров, ограниченный со всех сторон бетонными плитами. На острове растут ивы и сосны. Травянистая растительность представлена растениями семейства злаковых, а также крапивой. На северном берегу пруда оборудован пляж, высажены ивы. Подходы к воде хорошие, подъездов для транспорта нет. Берег пологий. Водная растительность отсутствует. Северо-восточный берег тоже пологий, на нём находятся постройки Талашкинской птицефабрики (котельная, холодильник). Расстояние от построек до воды изменяется от 30 до 2 метров. В восточной части над прудом проходит высоковольтная линия электропередач. На дамбе расположена грунтовая дорога к птицефабрике. Юго-восточный берег возвышенный. На нём находится небольшая берёзовая роща. Подходы к воде хорошие. У берега произрастают травы: лютик едкий, одуванчик, подмаренник мягкий, луговой и ползучий клевер. Южный берег умеренно-пологий. У воды растут ивы, тополя. В IS—20 м от уреза воды расположены постройки жителей деревни Нагать. Отдельные участки дна водоёма захламлены (особенно западный и северо-западный) автомобильными покрышками, металлическими предметами, бутылками. На поверхности воды видны плёнки нефтепродуктов, которые попадают в пруд с автомагистрали. Близость расположения автомагистрали, ЛЭП, построек птицефабрики оказывает отрицательное воздействие на данный объект. |

Торфяное болото “Домановское”

(название ООПТ)

Памятник природы регионального значения «Торфяное болото «Домановское» образован решением исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.81 № 573 «Об организации охраны памятников природы». Хозяйственную и иную деятельность в границах ООПТ необходимо осуществлять в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 25.01.2013 № 22 «Об утверждении положений и паспортов памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области».

Памятник природы регионального значения «Торфяное болото «Домановское» является уникальным, невосполнимым, ценным в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природным объектом естественного происхождения, нуждающимся в особой охране Смоленской области. Памятник природы регионального значения является гидрологическим и ботаническим, образован без ограничения срока действия.

Объявление природного объекта - «Торфяное болото «Домановское»  - памятником природы регионального значения, а территории, занятой им, - особо охраняемой природной территорией не влечет за собой изъятия занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих земельных участков.

Охрана памятника природы регионального значения обеспечивается уполномоченным органом, собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, на которых находится памятник природы регионального значения, или иными специально уполномоченными на то органами.

Ликвидация памятника природы регионального значения, изменение границ и режима особой охраны территории памятника природы регионального значения осуществляются в том же порядке, что и их первоначальное установление.

Местонахождение памятника природы: Смоленская область, Смоленский район, в 13 км к северу от г. Смоленска, в 0,3 км к юго-западу от дер. Избична.

Краткое описание памятника природы: Торфяное болото «Домановское» расположено в краевой зоне валдайского ледника. Находится в долине реки Жереспеи, унаследовавшей здесь котловину ледникового выпахивания. Река протекает по болоту, разделяя его на два обособленных участка. Торфяник относится к редко встречающемуся типу болот – рытвин ледникового выпахивания. Характеризуется значительной мощностью торфяной залежи. Средняя глубина торфа – около 5 м, максимальная – более 9 м. Торф на большей части низинный, древесный. В довоенные годы проводили осушение с целью добычи торфа на топливо на небольших площадях, в большей мере на южном участке торфяника. В настоящее время каналы для сброса воды заилены и заросли кустарником и влажнотравьем. Болото покрыто мелколесьем и кустарником. Преобладают береза, ольха черная и серая, осина, ива, лоза. В травянистом покрове наиболее распространены осока, торфяные мхи, осоковые и моховые кочки. Торфяник является местом обитания и гнездования многих видов птиц, надежным убежищем различных видов диких животных.

Площадь, занимаемая памятником природы, - 440 га.

Режим охраны, установленный для памятника природы (запрещенные виды деятельности):

все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;

проезд и стоянка автомобилей, тракторов и других машин;

капитальное строительство жилых и производственных зданий;

прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи

загрязнение и засорение отходами производства и потребления, нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами;

сброс сточных и дренажных вод;

рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу;

осуществление охоты;

добыча полезных ископаемых;

прогон и пастьба скота;

разведение костров;

иные виды деятельности, нарушающие естественное состояние памятника природы.

Допустимое использование памятника природы:

научное (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);

рекреационное с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, отдых);

природоохранное (сохранение, восстановление, изучение и обогащение разнообразия объектов животного и растительного мира и т.п.);

иное, не противоречащее задачам объявления данного природного объекта памятником природы.

Памятник природы взят на учет:

Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии;

Администрацией муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области.

Исток р. Сож

(название ООПТ)

Памятник природы регионального значения "Исток реки Сож" образован решением исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.81 № 573 «Об организации охраны памятников природы». Хозяйственную и иную деятельность в границах ООПТ необходимо осуществлять в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 25.01.2013 № 22 «Об утверждении положений и паспортов памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области».

Памятник природы регионального значения "Исток реки Сож" является уникальным, невосполнимым, ценным в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природным объектом естественного происхождения, нуждающимся в особой охране Смоленской области. Памятник природы регионального значения является гидрологическим и ботаническим, образован без ограничения срока действия.

Объявление природного объекта - истока реки Сож - памятником природы регионального значения, а территории, занятой им, - особо охраняемой природной территорией не влечет за собой изъятия занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих земельных участков.

Охрана памятника природы регионального значения обеспечивается уполномоченным органом, собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, на которых находится памятник природы регионального значения, или иными специально уполномоченными на то органами.

Ликвидация памятника природы регионального значения, изменение границ и режима особой охраны территории памятника природы регионального значения осуществляются в том же порядке, что и их первоначальное установление.

Местонахождение памятника природы: Смоленская область, Смоленский район, в 10 км к юго-западу от г. Смоленска, при дер. Радкевщина.

Краткое описание памятника природы: река Сож берет начало на территории Смоленской области, в Смоленском районе, на Смоленско-Московской возвышенности. Принадлежит бассейну Днепра, являясь вторым по величине и водности его левым притоком. Протяженность реки составляет 648 км. Сож протекает по территории трех государств - Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, впадая в Днепр на территории Гомельской области (Республика Беларусь). Непосредственно исток находится в юго-восточной части дер. Радкевщина в низине, где соединяются две лощины. Одна из них идет от болота Максимов Мох, расположенного в 1 км западнее деревни. Другая лощина окаймляет деревню с востока и начинается в 0,7 км от нее с небольшой заболоченной и закустаренной низины. У места слияния двух лощин находится колодец, установленный на участке выхода небольшого родника. Этот колодец считается истоком реки Сож. Его подпитка осуществляется по лощине, идущей с болота Максимов Мох, которое занимает почти всю площадь обширного местного водораздела. Торфяник сложен с поверхности верховой залежью небольшой мощности, о чем свидетельствует относительно хорошее состояние произрастающих здесь сосен. Постоянный ток воды начинается от колодца, который расположен в 10 м от дороги, идущей от деревни к дачным участкам. Низина заросла кустарником (лозой, ольхой серой) и влажнотравьем (осокой, таволгой, сабельником болотным, тростником, рогозом). Вода в колодце чистая с прозрачностью до 1 м, используется местными жителями для питьевых целей.

Площадь, занимаемая памятником природы, - 6 га.

Режим охраны, установленный для памятника природы (запрещенные виды деятельности):

все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;

загрязнение и засорение отходами производства и потребления, нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами;

сброс сточных и дренажных вод;

применение пестицидов и минеральных удобрений;

уничтожение береговой растительности;

проезд и стоянка автомобилей, тракторов и других машин;

капитальное строительство жилых и производственных зданий;

прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи;

рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу;

осуществление охоты;

добыча полезных ископаемых;

иные виды деятельности, нарушающие естественное состояние памятника природы.

Допустимое использование памятника природы:

научное (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);

рекреационное с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, отдых);

природоохранное (сохранение, восстановление, изучение и обогащение разнообразия объектов животного и растительного мира и т.п.);

иное, не противоречащее задачам объявления данного природного объекта памятником природы.

Памятник природы взят на учет:

Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии;

Администрацией муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области.

### II. 1.2 Территории с особым природоохранным режимом

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006.№74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях  которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а так же режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного  кодекса РФ

Для бассейна Днепра в пределах Смоленской области размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблицах.

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность рек и ручьев | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| до 10 км | 50 |
| 10-50 км | 100 |
| 50 и более км | 200 |
| озера, водохранилища | 50 |

Размер прибрежных защитных полос

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы |
| --- | --- |
| обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовальные ямы) устанавливаются в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территории поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совмещают с парапетом набережных.

В границах водоохранных зонах запрещаются использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и  стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно ст.6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования, шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов, протяженностью не более 10 км - шириной 5м.. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В настоящее время режим хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежной защитной полосе не соблюдается, в поселениях предприятия-загрязнители находятся непосредственно у уреза воды. Кроме того, в границах водоохранных зон и ПЗП расположены: склады ГСМ, несанкционированные свалки, гаражи, стоянки автомашин, не в специально оборудованных местах, не имеющих твердое покрытие и др. Прибрежные защитные полосы  замусорены металлоломом,  древесными отходами и т.п.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

("Положение  о  водоохранных  зонах  водных  объектов  и  их  прибрежных  защитных  полосах"  №1404  от  23  ноября  1996  г.)

|  | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), | - Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

### Защитные леса

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев,  если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, и случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса.

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

В зеленых зонах, лесопарках запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Общая площадь Смоленского лесничества 69788 га, оно включает в себя 7 участковых лесничеств

Леса лесничества относятся к защитным и эксплуатационным; подлежат промышленному освоению, а также в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов  с одновременным использованием лесов при условии, что это использование совместимо с  их целевым назначением и выполняемыми ими полезными функциями.

Выделены следующие категории защитных лесов:

государственные защитные лесные полосы;

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов

ценные леса;

К лесам, имеющим научное или историческое значение, отнесены памятники природы регионального значения, расположенные на территории Смоленского лесничества.

Леса государственных защитных лесных полос включают в себя подкатегории  запретных полос лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, расположенных в водоохранной зоне рек, а так же защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

К государственным защитным лесным полосам водоохранных зон относятся также остальные леса лесничества, примыкающие к другим поверхностным водным объектам.

Принадлежность лесов к водоохранным зонам должна учитываться при разработке проектов освоения лесов и использовании лесов.

Распределение защитных лесов Смоленского лесничества по целевому назначению

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Площадь, га | Основания деления по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего лесов |  |  | 69622,4 | по материалам лесоустройства |
| Защитные леса, всего: |  |  | 58331,4 | по материалам лесоустройства |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Ценные леса: |  |  |  |  |
| В т.ч.: |  |  |  |  |
| Государственные защитные лесные полосы. Подкатегория – защитные полосы вдоль рек и озер | Вонляровское | 42-43,66 ЛФ_В; | 259 | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское | 62 ЛФ_Ж; | 48 | по материалам лесоустройства |
|  | Заднепровское | 1-2 ЛФ_З; | 63 | по материалам лесоустройства |
|  | Соколинское | 4,16,24,30,40,99, 103,107-108 ЛФ_С; | 140 | по материалам лесоустройства |
|  | Касплянское-сельское | 2,17 КС_Д; | 69 | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское-сельское |  |  | по материалам лесоустройства |
|  | Пригородное-сельское | 1-2 ПС_Б; 1 ПС_КТ; 1 ПС_КЗ; 9 ПС_ПС; 1-2 ПС_СМ; 5 ПС_С; 1 ПС_Т; 1 ПС_ТП; 1 ПС_ТЛ; | 251 22 20 16 129 20 9 43 12 | по материалам лесоустройства |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: |  |  |  | по материалам лесоустройства |
| в том числе: |  |  |  | по материалам лесоустройства |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Вонляровское | 9-10,12-18,27,38-41,45-53 ЛФ_В; | 876 | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское | 21-24,36-37,39-41,45,47,53 ЛФ_Ж; | 386,9 | по материалам лесоустройства |
|  | Заднепровское | 6-8,12-13,33-35,37 ЛФ_З; | 186 | по материалам лесоустройства |
|  | Соколинское | 95 ЛФ_С; | 26 | по материалам лесоустройства |
|  | Касплянское-сельское | 5-6,9,14,24,28-29 КС_Д; 16 КС_Н; 1-2,4,7 КС_К; | 237 7 44 | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское-сельское | 1-2,5-6 ЖС_А; 8-13 ЖС_Ж; 3-4,7 ЖС_Л; 1-2,4-6,8,10-11 ЖС_М; | 77 80 35 274 | по материалам лесоустройства |
|  | Пригородное-сельское | 1 ПС_Р; 1-3 ПС_М; 2-8 ПС_КП; 1 ПС_КТ; 1 ПС_КЗ; 2-5 ПС_КД; 1-2 ПС_МЛ; 3,6-7 ПС_ОС; 2 ПС_ПН; 1,3-9 ПС_ПС; 1,3 ПС_ПР; 1-3 ПС_СМ; 1-2 ПС_С; 1-2,4 ПС_Х; | 30 18 210,2 32 7 118 48 37 17 227 10 26 14 16 | по материалам лесоустройства |
| зеленые зоны, лесопарки | Вонляровское | 1-41,44-66 ЛФ_В; | 5216 | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское | 1-61,63-67 ЛФ_Ж; | 5584,8 | по материалам лесоустройства |
|  | Заднепровское | 2-47 ЛФ_З; | 3206 | по материалам лесоустройства |
|  | Соколинское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Касплянское-сельское | 1-7 КС_В; 1-29 КС_Д; 1-9 КС_З; 1-8 КС_К; 1-20 КС_Л; 1-16 КС_Н; | 1395 4413 1586 1758 3058,7 2450 | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское-сельское | 1-27 ЖС_А; 1-14 ЖС_В; 1-13 ЖС_Ж; 1-17 ЖС_Л; 1-11 ЖС_М; | 5682 2710 1594 3344 2458 | по материалам лесоустройства |
|  | Пригородное-сельское | 1-3 ПС_Б; 1 ПС_Р; 1-6 ПС_К; 1-4 ПС_М; 1-8 ПС_КП; 1 ПС_КТ; 1-2 ПС_КЗ; 1 ПС_КР; 1-5 ПС_КД; 1-3 ПС_МЛ; 1-7 ПС_ОС; 1-4 ПС_ПН; 1-9 ПС_ПС; 1-7 ПС_ПР; 1-4 ПС_СМ; 1-5 ПС_С; 2-4 ПС_Т; 2 ПС_ТП; 1-6 ПС_ТЛ; 1-6 ПС_Х; | 142 86 593 148 1126,8 96 90 113 229 248 1183 704 649 1100 380 296 154 103 1214 1081 | по материалам лесоустройства |
| Ценные леса, всего: |  |  |  |  |
| Леса, имеющие научное или историческое значение. Подкатегория: особо охраняемые природные территории. | Вонляровское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Заднепровское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Соколинское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Касплянское-сельское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское-сельское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Пригородное-сельское | - | - | по материалам лесоустройства |

II. 1.3 Территории, подверженные затоплению и подтоплению

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

##### II. 1.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения района являются поверхностные и подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; -Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

###### Регламенты  использования  территории

###### зон  санитарной  охраны поверхностных источников  водоснабжения

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора (крайних скважин, в случае организации группового водозабора) - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы водоводов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые установлены СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84. Регламенты хозяйственной деятельности на территории ЗСО представлены в таблице.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозаборов, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

###### Регламенты  использования  территории  зон  санитарной

###### охраны  подземных источников  водоснабжения

| зоны | запрещается | допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Прокладка трубопроводов различного назначения; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хоз. бытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса ЗСО | - Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, - Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; | - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится по согласованию с ЦГСЭН; - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

#### III. 2 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории Смоленского района

### III. 2.1 Нормативно-правовое обеспечение.

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре.

Федеральный закон “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принятый Государственной Думой 24 мая 2002 года  и одобренный Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 № 118-ФЗ), является основным нормативно-правовым документом который:

● регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

● реализует конституционные права каждого на доступ к культурным ценностям;

● обеспечивает реализацию конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 (ред. от 07.11.2008) «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает:

● порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),

● требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Нормативно-правовые документы в части не противоречащей Федеральному закону “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

Закон РСФСР от 15 декабря  1978 г. «Об  охране и использовании памятников истории и культуры» (с изменениями от 18 января 1985г.)

Положение об охране и использовании памятников истории и культуры от 16 сентября 1982г. №865 с изменениями от 29 декабря 1989г.

Инструкцию о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры от 13 мая 1989г. №203 с изменениями от 25 марта 1994г.

Инструкцию по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР от 24 января 1986г. № 33.

### III. 2.2 Сведения об объектах культурного наследия, внесенные в единый государственный реестр объектов кудльтурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии Федеральным законом “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

На территории Смоленского района расположены памятники всех категорий.

С П И С О К

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

расположенных на территории Смоленского района Смоленской области

федерального значения

| № | Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры | № нормативных документов | Категория охраны | Типология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. |
| 1. | Два кургана, 1 тыс. | Смоленский район, пос. Катынь, в 0,5 км северо-западнее ст. Катынь и в 0,8 км северо-северо-западнее санатория "Борок" | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Археология |
| 2. | Курган, II | пос. Катынь, в 1,0 км восточнее восточного края поселка | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Археология |
| 3. | Комплекс памятников, 8-6 тыс. до н.э.-4-3 тыс. до н.э., 4 в. до н.э.-3 тыс. н.э.: |  |  | Федеральная | Археология |
| 3.1. | курганная группа IV | Смоленский район, в 1,4 км к северо-востоку от пос. Катынь и в 0,6 км к западу от с. Катынь | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Археология |
| 3.2 | курганная группа VIII, кон.1 тыс.-нач.2 тыс. | Смоленский район, Катынский сельсовет, в 0,8 км восточнее Катынской средней школы | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Археология |
| 3.3 | курганы (группа VII), кон.1 тыс.-нач.2 тыс. | Смоленский район, плс. Катынь, в 0,6 км восточнее окраины поселка и западнее санатория | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Археология |
| 3.4 | стоянка № 19, мезолит, 8-6 тыс. до н.э. | Смоленский район, пос. Катынь, в 0,5 км северо-западнее Катынского свинокомплекса | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Археология |
| 3.5 | стоянка № 18, 6-4 тыс. до н.э. | Смоленский район, п. Катынь, в 0,55 км северо-западнее Катынского свинокомплекса | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Археология |
| 3.6 | стоянка №17, 4-3 тыс. до н.э. | Смоленский район, п. Катынь, в 0,5 км восточнее Катынского свинокомплекса | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Археология |
| 3.7 | стоянка №20, 4 в. до н.э.-3 тыс. н.э. | Смоленский район, пос. Катынь, в 1 км севернее Катынского свинокомплекса и в 0,2 км к северо-западу от построек охотхозяства | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Археология |
| 3.8 | одиночный курган №1 | Смоленский район, п. Катынь, в 1,5 км восточнее Катынского свинокомплекса и в 1,3 км северо-западнее санатория "Борок" | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Археология |
| 3.9 | стоянка – IX | Смоленский район, 0,3 км восточнее поселка и 0,8 км западнее санатория "Борок" | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 3.10 | стоянка- V | Смоленский район, 0,5 км западнее ж./д. ст. Катынь | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 3.11 | могильник курганный "Катынь - VII" (2 насыпи), неолит | Смоленский район, 0,6 км восточнее поселка и западнее санатория "Борок" | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Археология |
| 3.12 | стояка – XI | Смоленский район, 0,6 км западнее-юго-западнее ж./д. ст. Катынь | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 3.13 | стоянка- XII, 3 тыс. до н.э. | Смоленский район, 1,4 км восточнее-юго-восточнее Катынского свиникомплекса и 0,7 км северо-западнее санатория "Борок" | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 3.14 | стоянка, неолит | Смоленский район, недалеко от пос. Катынь, по берегу р.Катынь | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 3.15 | курганная группа (3 насыпи) | Смоленский район, 1,4 км восточн.-юго-восточн. Катынского свинокомплекса и 0,7 км северо-западнее санатория "Борок" | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 4. | Курганная группа (8 насыпей) | Смоленский район, 2 км северн. д. Будково, на берегу оз. Купринское | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 5. | Городище "Богородицкое", ранний железный век, Y - YII вв. | Смоленский район, с.Богородицкое, 0,5 км юго-западнее села | пост. СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 | Федеральная | Археология |
| 6. | Стоянка "Будково", неолит | Смоленский район, д.Будково, 0,6 км севернее деревни, юго-западный берег оз.Купринское | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7. | Археологический комплекс "Гнездовский", сер.-3-я четв.1 тыс. н.э., IХ -Х1 вв., Х1 - ХYII вв.: | Смоленский район, д.Гнездово | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.1. | городище "Центральное", сер.-3-я четв.1 тыс. н.э., IХ -Х1 вв., Х1 - ХYII вв | Смоленский район, д. Гнездово, южная окраина деревни, левый берег ручья Свинец (Свинка) | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.2 | могильник курганный "Глущенковский", Х -Х1 вв. | Смоленский район, д.Глущенка, северо-восточная окраина деревни | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.3 | могильник курганный "Лесной", Х -Х1 вв. | Смоленский район, д.Гнездово, восточнее деревни, урочище Красный Бор | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.4 | могильник курганный "Центральный", Х -Х1 вв. | Смоленский район, д.Гнездово, западнее селища "Центрального", правый берег ручья Свинец (Свинка) | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.5 | селище "Центральное", ХI - Х1 вв. | Смоленский район, д. Гнездово, южная часть деревни, оба берега ручья Свинец (Свинка) | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.6 | городище "Ольшанское", Х -Х1 вв., Х1Y – ХYII вв. | Смоленский район, д. Гнездово, 3 км юго-западнее деревни, левый берег р.Ольшанка | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.7 | могильник курганный "Ольшанский", Х -Х1 вв., Х1Y – ХYII вв. | Смоленский район, д. Гнездово, северо-восточнее городища "Ольшанского", восточнее устья р. Ольшанка | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.8 | селище "Ольшанское", Х -Х1 вв., Х1Y – ХYII вв. | Смоленский район, ст. Гнездово, южнее станции, восточнее городища "Ольшанского" | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.9 | могильник курганный "Левобережный", Х в. | Смоленский район, д. Гнездово, 0,6-0,8 км южнее деревни, левый берег р. Днепр | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.10 | могильник курганный "Днепровский", Х – ХI вв. | Смоленский район, д. Гнездово, 2 км юго-западнее деревни, 1,2 км северо-восточнее устья р. Ольшанка | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.11 | Курганная группа "Днепровская-II" (148 насыпей) | Смоленский район, 0,5 км западнее д. Гнездово, на правом берегу р. Днепр |  | Федеральная | Археология |
| 7.12 | курганная группа "Заольшанская-I" | Смоленский район, 0,8 км западнее от устья р. Ольшанка | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.13 | курганная группа "Заольшанская-II" | Смоленский район, 0,8 км западнее р. Ольшанка | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.14 | курганная группа "Заольшанская-II"(нивлянская группа) | 0,8 км западнее устья р.Ольшанка | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 7.15 | селище "Заольшанское" | Смоленский район, южнее ж./д. ст. Гнездово на берегу р. Ольшанское | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 8. | Обелиск на месте сражения казаков под командованием генерала Платова М.И. с французскими войсками 27 июня 1812 года, 1912 г., 1960 г. | Смоленский район, д. Иньково | пост. СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 | Федеральная | История |
| 9. | Городище "Иньково", ранний железный век, Х1 - ХIII вв. | Смоленский район, д. Иньково, юго-восточная окраина деревни | пост. СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 | Федеральная | Археология |
| 10. | Городище "Коково", кон.1 тыс. до н.э. I - III вв. н.э. | Смоленский район, д.Коково, 0,75 км северо-западнее деревни, правый берег р.Днепр | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 11. | Городище "Корытня", ранний железный век, Х1 - ХIII вв. | Смоленский район, д. Корытня, 1 км севернее деревни | пост. СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 | Федеральная | Археология |
| 12. | Могильник курганный "Купники", YII - IХ вв. | Смоленский район, д. Купники, 0,3 км восточнее деревни | пост. СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 | Федеральная | Археология |
| 13. | Городище "Лакисы", ранний железный век | Смоленский район, д. Лакисы, 0,8 км восточнее деревни | пост. С М РСФСР от 04.12.74 № 624 | Федеральная | Археология |
| 14. | Могильник курганный "Маркатушино", Х - ХIII вв. | Смоленский район, д. Маркатушино | пост. СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 | Федеральная | Археология |
| 15. | Курганы | Смоленский район, д. Нижняя Уфинья | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |
| 16. | Церковь Антония и Феодосия Печерских, 1768 г. | Смоленский район, с. Печерск | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Архитектура |
| 17. | Усадьба Тихановского: | Смоленский район, с. Сырокоренские Липки | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Архитектура |
| 17.1. | дом усадебный, сер.ХIХ в. | Смоленский район, с. Сырокоренские Липки | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Архитектура |
| 17.2 | парк, сер. ХIХ в. | Смоленский район, с. Сырокоренские Липки | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Архитектура |
| 18. | Усадьба "Талашкино", 2-я пoл. ХIХ в., нач.1900-х гг.-1902-1905 гг., худ. Малютин С.В., худ. Рерих Н.К., 1980-е гг.(воссоздание), арх. Аптекин Г.М. | Смоленский район, с. Талашкино, с. Фленово | Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176 | Федеральная | Архитектура |
| 18.1 | интернат, нач.1900-х гг., 1980-е гг.(воссоздание), арх.Аптекин Г.М. | Смоленский район, с. Талашкино, с. Фленово | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Архитектура |
| 18.2 | парк, нач. ХХ в. | Смоленский район, с. Талашкино, с. Фленово | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Архитектура |
| 18.3 | "Скрыня", 2-я пoл. ХIХ в. | Смоленский район, с. Талашкино, с. Фленово | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Архитектура |
| 18.4 | "Теремок", 1901 г., худ. Малютин С.В. | Смоленский район, с. Талашкино, с. Фленово | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Архитектура |
| 18.5 | церковь Сошествия Святого Духа, 1902-1905 гг., худ. Малютин С.В., худ. Рерих Н.К. | Смоленский район, с. Талашкино, с. Фленово | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Архитектура |
| 18.6 | школа сельскохозяйственная, нач.1900-х гг., 1980-е гг.(воссоздание), арх.Аптекин Г.М. | Смоленский район, с. Талашкино, с. Флёново | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Архитектура |
| 19. | Стоянка "Уфинье", неолит | Смоленский район, д. Уфинье (Нижняя Уфинья), 2 км северо-западнее деревни, правый берег р.Уфинья | пост. СМ РСФСР от 30.08.60 № 1327 | Федеральная | Археология |

| С П И С О К объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Смоленского района Смоленской области Регионального значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры | № нормативных документов | Категория охраны | Типология |
| АРХЕОЛОГИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Курган, I-II тыс. н.э. | 0,1 км юж. д. Гевино, на пр. берегу р. Сож | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 2. | Городище | северо-восточнее д. Герчики, на левом берегу р. Упокой | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | Археология |
| 3. | Комплекс памятников: |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 3.1. | городище, 2-я пол. I тыс. н.э. | 0,2 км юж. д. Волоковая, на пр. берегу р. Выдра | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 3.2. | курган, 2-я пол. I тыс. н.э. | юго-восточнее д. Волоковая, на правом берегу р. Выдра | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 4. | Городище | северо-западнее пос. Вонлярово, на левом берегу р. Крапивинка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 5. | Комплекс памятников: |  | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | Археология |
| 5.1 | городище | 0,3 км сев. - вост. д. Драветчино, на лев. берегу Боровая | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | Археология |
| 5.2 | городище | 0,7 км сев. - вост. д. Драветчино, на прав. берегу Боровая | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | Археология |
| 6. | Городище, VI в. до н.э.- III в. н.э. | 0,3 км сев.-зап. д. Новые Батеки, на правом берегу р. Ольша | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 7. | Городище, I тыс. н.э. | 0,3 км юго-зап. быв. д. Булохи, на пр. стороне р. Дубровинка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 8. | Комплекс памятников: |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 8.1. | курганная группа (2 насыпи) | 0,4 км зап. д. Красная Горка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 8.2. | городище | 1,4 км зап. д. Красная Горка | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 № 1327 (Прил. 2) | Региональная | Археология |
| 9. | Курганная группа (10 насыпей), IX-XIII вв. | 0,4 км сев. - вост. д. Жуково | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 10. | Городище | 0,5 км зап. д. Ободрово, на пр. берегу р. Сож | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 11. | Курганная группа (5 насыпей) , I-II тыс. н.э. | 0,5 км зап. д. Сож, на пр. берегу р. Сож | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 12. | Городище, ранний железный век | 0,5 км от д. Крюково, на пр. берегу р. Бехля | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | Археология |
| 13. | Курганная группа (13 насыпей) | д. Купники | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | Археология |
| 14. | Городище | 0,5 км юго-вост. д. Новый Двор, на берегу р. Беляновка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 15. | Стоянка, III-II тыс. до н.э. | 0,5 км юго-вост. д. Смолино, на лев. берегу р. Клец | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 16. | Курган, сер. I – нач. II тыс. | 0,5 км юго - зап. быв. д. Яцынино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 17. | Городище, нач. н.э. | 0,5 км юго - зап. д. Соколово (быв. Бурая) | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 18. | Селище | 0,6 км сев. д. Будково, на берегу оз. Купринское | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | Археология |
| 19. | Городище | 0,7 км вост. д. Соболи, на пр. берегу р. Выдра | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 20. | Стоянка, неолит | 0,8 км вост. д. Борок, на пр. стороне ручья, впадающего в р. Днепр | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 21. | Курган | 0,8 км сев. ж/д ст. Катынь | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 22. | Городище, I-е тыс. н.э. | 0,8 км юго - вост. д. Прудки, на острове оз. Каспля | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 23. | Селище, 3-я четв. I-го тыс. н.э. | 0,8 км юж. д. Дуброво | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | Археология |
| 24. | Городище | 0,25 км юж. д. Абрамково, на берегу пересохшего ручья | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | Археология |
| 25. | Городище, нач. н.э. | 1,2 км сев. - зап. пос. торфопредприятия 'Знаменка', на лев. берегу р. Начать | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 26. | Курганная группа (2 насыпи), X-XI вв. | 1,5 км зап. д. Гороховка, на правом берегу р. Уфимья | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 27. | Городище, нач. н.э. | 1,5 км юго-вост. д. Верхне-Ясенная, на пр. берегу р. Ясенная | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 28. | Курган, сер. I – нач. II тыс. | 1 км юго-вост. быв. д. Чабуры, на лев. берегу ручья | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 29. | Селище, нач. н.э. | 1 км вост. д. Петрово, 0,2 км юго-зап. городища, на обоих берегах безымянного ручья | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 30. | Городище, железный век | 1 км сев.-зап. д. Ромы, на лев. берегу ручья | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 31. | Курганная группа (88 насыпей) | 1 км юго-вост. д. Коробино, на пр. берегу р. Днепр | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 32. | Городище, IX-XII вв. | 1 км юго-вост. д. Шапырево, на лев. берегу р. Березинка | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | Археология |
| 33. | Селище, I тыс. н.э. | 1 км юго-зап. д. Алфимово, на пр. берегу р. Касиля | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | Археология |

| 34. |  | Курганная группа (4 насыпи), XI-XIII вв. |  | 1 км юж. д. Борковичи (быв. д. Волоковец) |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. |  | Курганная группа (9 насыпей) |  | 1 км юж. д. Иньково, на пр. берегу р. Клец |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 36. |  | Комплекс памятников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 |  | курганная группа (19 насыпей), I-е тыс. н.э. |  | 1 км юж. д. Козичино, на берегу р. Днепр |  | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 36.2 |  | селище, I-е тыс. н.э. |  | 1 км юж. д. Козичино, на пр. берегу р. Днепр |  | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 36.3. |  | стоянка, неолит, бронзовый век |  | 1 км юж. д. Козичино, на пр. берегу р. Днепр |  | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 37. |  | Курганная группа (20 насыпей), VIII-XI вв. |  | 2 км юго-вост. д. Цурковка по берегам р. Уфинья |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 38. |  | Курганная группа (8 насыпей), VIII – X вв. |  | в центре д. Ольша, на пр. берегу р. Ольша |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 39. |  | Курганная группа (5 насыпей), X-XI вв. |  | вблизи д. Горяны, на лев. бер. р. Сож |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 40. |  | Стоянка, неолит |  | д. Гнездово, на пр. берегу р. Свинец |  | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 41. |  | Селище, нач. н.э. |  | южнее д. Горбуны, на берегу оз. Каспля |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 42. |  | Комплекс памятников: |  |  |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 42.1. |  | городище |  | 1 км юго-зап. д. Демидовка, на лев. берегу р. Русановка |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 42.2. |  | городище, I тыс. до н.э. |  | 0,5 км юж. д. Демидовка, на правом берегу реки Русановка |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 43. |  | Городище |  | юж. д. Беленки, на лев. бер. р. Тростянка |  | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 44. |  | Городище, кон. I-го тыс. н.э. |  | сев.-зап. д. Кушлянщина, на прав. берегу реки Мошна |  | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
| 45. |  | Городище, I тыс. до н.э.- XI-XII вв. |  | 1 км вост. д. Лахтеево, на правом берегу р. Мошна |  | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 |  | Региональная |  | Археология |  |  |
|  | 46. |  | Комплекс памятников, ХI – ХIII вв. : |  |  |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 46.1. |  | селище |  | д. Куприно, южн. берег Купринского оз. |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 46.2. |  | курганная группа (19 насыпей) |  | 1 км южн. д. Куприно, |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 47. |  | Курганная группа (2 насыпи), Х – ХI вв. |  | на территории д. Корытня, около Краснинского большака, в саду |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 48. |  | Комплекс памятников, Iтыс. до н.э., ХI – ХIII вв.: |  | сев.-вост. д. Ерши-Ладыжицы |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 48.1 |  | городище |  | сев.-вост. д. Ерши-Ладыжицы |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 48.2. |  | селище |  | юж. окраина д.Ерши-Ладыжицы |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 48.3. |  | курган |  | юго-вост. окраина д.Ерши-Ладыжицы |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 49. |  | Комплекс памятников: |  |  |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 49.1. |  | городище, Iтыс. н.э. |  | сев.д.Пилички, на берегу оз.Каспля |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 49.2. |  | стоянка, неолит |  | юго-западнее д. Пилички, на правом берегу р. Клец |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 50. |  | Комплекс памятников, нач. н.э., Х – ХIII вв.: |  |  |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 50.1. |  | курганная группа (23 насыпи) |  | сев. и сев. зап. окраина д.Кислая, на обоих берегах р.Жареспея |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 50.2. |  | селище |  | сев. и сев. зап. окраина д.Кислая, на обоих берегах р.Жареспея |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |
|  | 51. |  | Стоянка – XIV, III-е тыс. до н.э. |  | 1,3 км вост. катынского свинокомплекса и 1,3 км сев.-зап. санатория «Борок» |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |  | Региональная |  | Археология |  |

| ИСТОРИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Братская могила военнопленных польских офицеров, расстрелянных фашистами | Смоленская область, Смоленский район, пос. Гнездово, Козьи горы (бывш. 3 км вост. д. Катынь, Катынский лес) | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 2. | Могила селькора Заламаева И.М. и его семьи, казненных фашистами за связь с партизанами | Смоленская область, Смоленский район, д. Агапоново, (бывш. Заламаи), кладбище | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 3. | Могила Смородкиной Христины, ее сына Виталия и Заламаевой М., расстрелянных фашистами | Смоленская область, Смоленский район, д. Агапоново, (бывш. Заламаи), кладбище | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 4. | Братская могила 180 мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами | Смоленская область, Смоленский район, д. Александровка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 6. | Братская могила 385 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | Смоленская область, Смоленский район, д. Анастасьино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 7. | Родина авиатора Ефимова Михаила Никифоровича | Смоленская область, Смоленский район, д. Аполье | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 8. | Здание, где в восьмилетней школе работал учителем Герой Советского Союза Борисов Николай Борисович | Смоленская область, Смоленский район, д. Архиповка | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 9. | Место, где советские войска вели ожесточенные бои с фашистскими захватчиками | Смоленская область, Смоленский район, д. Архиповка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 10. | Место, где проходил массовый антиправительственный митинг, август 1905 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Бабья Гора | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 11. | Братская могила партизан особого партизанского полка «13», погибших в борьбе с фашистскими захватчиками, 1942 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Бакшеево | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 12. | Братская могила мирных жителей и партизан, расстрелянных фашистами | Смоленская область, Смоленский район, д. Бакшеево, кладбище | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 13. | Братская могила партизан, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками | Смоленская область, Смоленский район, д. Блонная | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 14. | Здание, где в школе им. Ленина учился Герой Советского Союза Викторов Григорий Петрович, погибший в борьбе с фашистами, 1919 – 1944 г., 1927 - 1935 гг. | Смоленская область, Смоленский район, д. Богородицкое | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 15. | Памятное место, где была построена одна из первых в губернии электростанций | Смоленская область, Смоленский район, д. Борок (д. Борки) | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 16. | Братская могила советских патриотов, казненных фашистами | Смоленская область, Смоленский район, д. Бубново, гражданское кладбище | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 17. | Место, где русские войска вели бои с войсками Наполеона, август 1812 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Валутино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 18. | Место, где проходил крупный волок на древнем торговом пути «Из варяг в греки», раннее средневековье | Смоленская область, Смоленский район, д. Волоковая | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 19. | Родина кавалера ордена Славы трех степеней Кружнякова | Смоленская область, Смоленский район, д. Волоковая | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 20. | Место, где жил и работал учителем, собиратель и исполнитель народных песен Колосов | Смоленская область, Смоленский район, д. Вонлярово | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 21. | Место, где формировался Смоленский особый партизанский полк под командованием И.Ф. Садчикова | Смоленская область, Смоленский район, д. Воробьи | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 22. | Место, где батальон под командованием Героя Советского Союза Чапурного сражался с фашистскими захватчиками, 1941 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Выдра | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 23/ | Братская могила 5 000 советских граждан, казненных фашистскими захватчиками | Смоленская область, Смоленский район, пос. Гедеоновка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 24. | Место, где действовала подпольная патриотическая группа под руководством А. Базыкина, 1941 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Герчики | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 25. | Братская могила 260 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1941 - 1943 гг., 1955 - 1960 гг. | Смоленская область, Смоленский район, пос. Глущенки | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 26. | Место, где действовала подпольная патриотическая группа под руководством А.И. Никонова, казненных фашистами, 1941 - 1942 гг. | Смоленская область, Смоленский район, пос. Гнездово | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 27. | Место, где находился один из крупных торговых и ремесленных центров на древнем торговом пути «Из варяг в греки» | Смоленская область, Смоленский район, пос. Гнездово | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 28. | Братская могила 157 мирных жителей и партизан, расстрелянных фашистами | Смоленская область, Смоленский район, д. Гряда | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 29. | Братская могила 23 советских воинов, казненных фашистскими захватчиками | Смоленская область. Смоленский район, д. Жерновка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 30. | Место, где был создан партизанский отряд им. Железнека, в котором сражался Герой Советского Союза Куриленко Владимир Тимофеевич, 1942г. | Смоленская область. Смоленский район, д. Жерновка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 31. | Братская могила советских граждан, расстрелянных фашистами | Смоленская область. Смоленский район, д. Залоинка | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 32. | Здание школы, в которой учился Герой Советского Союза Бекашонок Михаил Васильевич, 1923 - 1927 гг. | Смоленская область. Смоленский район, д. Замощье | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 33. | Могила трех советских летчиков, погибших в бою с фашистскими захватчиками, 1942 г. | Смоленская область. Смоленский район, д. Замощье, кладбище | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 34. | Родина Героя Советского Союза Савченко | Смоленская область. Смоленский район, д. Знаменское | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 35. | Могила партизана А.И. Барковского из отряда К.С. Заслонова, погибшего в борьбе с фашистскими захватчиками | Смоленская область. Смоленский район, д. Зубари | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 36. | Братская могила 157 жертв фашизма, расстрелянных у Кукиной горы, 1 июля 1942 г. | Смоленская область, Смоленский район, с. Каспля | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 37. | Братская могила 628 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками (памятник – скульптура) | Смоленская область, Смоленский район, с. Каспля | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 38. | Здание, где учился юный партизан Герой Советского Союза Куриленко Владимир Тимофеевич | Смоленская область, Смоленский район, с. Каспля | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 39. | Место, где выступал перед крестьянами председатель ВЦИК Калинин Михаил Иванович, июнь 1919 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Катынь | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 40. | Родина Героя Советского Союза Игната Павловича Павлюченкова, погибшего в октябре 1943 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Кислые (д.Кислая) | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 41. | Место, где происходил бой русских войск под командованием генерала Дмитрия Петровича Неверовского с французской кавалерией, 02 августа 1812 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Корытня | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 42. | Место, где выступал перед крестьянами председатель ВЦИК Калинин Михаил Иванович, июнь 1919 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Кощино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 43. | Памятное место, где известным агрономом Храповицким В.С. проводилась проверка и обобщение сельскохозяйственного опыта, нач. ХIХ в. | Смоленская область, Смоленский район, д. Кощино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 44. | Место, где в бою с фашистскими карателями погибла группа партизан во главе с Аркадием Солнцевым, 1942 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Кузовлево | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 45. | Место, где жил и вел революционную работу Сидоров, 1910-е гг. | Смоленская область, Смоленский район, д. Лоино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 46. | Место, где действовала подпольная партийная группа, 1941г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Мазальцево | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 47. | Место, где размещался артиллерийский дивизион, принимавший участие в разгроме контрреволюционных казаков, пытавшихся помешать установлению Советской власти в Смоленске, октябрь 1917 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Маркатушино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 48. | Место, где учительницей М.Г. Лукьяновой был создан народный хор и бывали поэты Твардовский А.Т. и Симонов К., 1934 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Михновка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 49. | Памятный знак в честь воинов-земляков, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками | Смоленская область. Смоленский район, д. Нагать | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 50. | Родина Героя Советского Союза Липатенкова Федора Петровича, погибшего в январе 1945 г., 1910 - 1945 гг. | Смоленская область. Смоленский район, д. Нижние Савенки | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 51. | Братская могила 16 000 (точное число неизвестно) военнопленных, погибших в фашистском концентрационном лагере, 1941 – 1943 гг. | Смоленская область. Смоленский район, пос. Печерск | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 52. | Место, где жил член ВЦИК селькор П.В. Рыжиков | Смоленская область. Смоленский район, пос. Печерск | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 53. | Могила Вонлярского Василия Александровича, русского прозаика, друга М.Ю. Лермонтова | Смоленская область, Смоленский район, с. Рай | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 54. | Братская могила 2 500 советских военнопленных, замученных фашистами в концлагере, 1941 – 1943 гг. | Смоленская область, Смоленский район, с. Ракитня | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 55. | Место, где была основана государственная конюшня, награжденная Золотой медалью В2-й пол. ХIХ в. СХВ, | Смоленская область, Смоленский район, д. Рогачево | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 56. | Место, где проходил неравный бой группы подрывником отряда «Сатурн» с фашистами, в котором погиб командир отряда К. Иванов, и был смертельно ранен юный партизан Герой Советского Союза Куриленко В.Т., 13 мая 1942 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Саленки | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 57. | Обелиск в честь воинов-земляков колхоза «Красный доброволец», не вернувшихся с войны, 1973 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Синьково | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 58. | Место школы, в которой учился Герой Советского Союза Липатенков Федор Петрович, погибший в бою с фашистскими захватчиками, 1918 - 1925 гг. | Смоленская область, Смоленский район, д. Сметанино | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 59. | Место, где работала в школе учительница Е.А. Лапырина, награжденная орденом Ленина, 1930-е гг., 1938 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Сож | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 60. | Место, где рядовой Алексей Александрович Куликов повторил подвиг Александра Матросова, 22 сентября 1943 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Солошино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 61. | Братская могила 651 советского воина, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1941 – 1943 гг. | Смоленская область, Смоленский район, д. Стабна | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 62. | Братская могила 72 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1941 – 1943 гг. | Смоленская область, Смоленский район, д. Стабна | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 63. | Место, где находился штаб 16-й армии под командованием генерал-лейтенанта Лукина Михаила Федоровича, 1941г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Стабна | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 64. | Место, где проводилась первая в районе сельскохозяйственная выставка, на которой впервые демонстрировался трактор, 1926 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Сыр-Липки | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 65. | Памятный знак в честь Героя Советского Союза Куликова Алексея Александровича, повторившего подвиг Александра Матросова | Смоленская область, Смоленский район, д. Сыр-Липки | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 66. | Братская могила 195 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1941 - 1943 гг. | Смоленская область, Смоленский район, с. Талашкино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 67. | Место дома, в котором жила и работала художница-меценатка Тенишева Мария Клавдиевна, у которой бывали многие деятели культуры | Смоленская область, Смоленский район, с. Талашкино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 68. | Памятное место, где был создан один из первых в губернии совхоз, который был электрифицирован, 1918 г., 1920 г. | Смоленская область, Смоленский район, с. Талашкино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 69. | Братская могила советских граждан казненных фашистами, 1942 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Тетерки | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 70. | Место, где прошли детские годы декабриста Каховского Петра Григорьевича, кон. ХYIII в. | Смоленская область, Смоленский район, пос. Тихвинка - пригород Смоленска | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 71. | Место, где действовала подпольная патриотическая организация под руководством майора Б. Кадырметова, 1941 - 1942 гг. | Смоленская область, Смоленский район, д. Упокой | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 72. | Родина Героя Советского Союза Ковалева Степана Марковича, погибшего в 1944 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Фролы | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 73. | Место, где был сформирован Смоленский городской партизанский отряд «Яна» под командованием И.П. Мозина | Смоленская область, Смоленский район, д. Холм | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 74. | Братская могила 208 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1941 - 1943 гг., 1955 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Хохлово | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 75. | Памятный камень, установленный в честь боевых действий пятой партизанской бригады против фашистов | Смоленская область, Смоленский район, д. Чача | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 76. | Место, где находился Касплянский подпольный райком ВКП (б) и партизанский отряд «За Советскую Родину», 1942 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Черневка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 77. | Место, где находился штаб русских войск, участвовавших в освобождении Смоленска от польских феодалов, 1632 - 1634 гг. | Смоленская область, Смоленский район, д. Шейновка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 78. | Место, где произошел крупный бой советских войск с фашистскими захватчиками, июль 1941 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Ширяево | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 79. | Братская могила 28 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1941 - 1943 гг. | Смоленская область, Смоленский район, южн. окраина д. Кощино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Усадьба Энгельгардтов, ХYIII - ХIХ вв. | Смоленская область, Смоленский район, с. Аполье | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 1.1. | здание церковно-приходской школы | Смоленская область, Смоленский район, с. Аполье | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 1.2. | парк с прудами | Смоленская область, Смоленский район, с. Аполье | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 1.3. | сторожка | Смоленская область, Смоленский район, с. Аполье | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 1.4. | усадебный дом | Смоленская область, Смоленский район, с. Аполье | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 1.5. | церковь (Зимняя) | Смоленская область, Смоленский район, с. Аполье | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 1.6. | церковь Воздвиженская | Смоленская область, Смоленский район, с. Аполье | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 2. | Церковь Александра Невского, 1853 г. | Смоленская область, Смоленский район, с. Вонлярово | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 3. | Усадьба Полянских, ХIХ в. | Смоленская область, Смоленский район, д. Герчики | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 3.1. | усадебный дом, 1830 - 1840-е гг. | Смоленская область, Смоленский район, д. Герчики | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 3.2. | церковь Троицы, 1808 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Герчики | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 4. | Усадебный дом, кон. ХIХ в. | Смоленская область, Смоленский район, с. Дрюцк | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 5. | Усадебный дом Гернгросса, 2-я пол. ХIХ в. | Смоленская область, Смоленский район, с. Жуково | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 6. | Церковь Михаила Архангела с интерьером, ХIХ в. | Смоленская область, Смоленский район, с. Зарубинка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 7. | Церковь Казанской Богоматери, 1905 - 1914 гг. |  | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 8. | Загородная усадьба Смоленских митрополитов, кон. ХYIII - нач. ХIХ вв. | Смоленская область. Смоленский район, с. Михновка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 8.1. | церковь Нила Столбенского, 1796 г. | Смоленская область. Смоленский район, с. Михновка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 8.2. | церковь Рождественская, 1785 - 1815 гг. | Смоленская область. Смоленский район, с. Михновка | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 9. | Церковь Преображенская, 1795 г. | Смоленская область, Смоленский район, с. Преображенское | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 10. | Ансамбль, ХIХ в. | Смоленская область, Смоленский район, с. Рай | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 10.1 | парк, нач. ХIХ в. | Смоленская область, Смоленский район, с. Рай | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 10.2. | церковь Казанской Богоматери, 1818 г. | Смоленская область, Смоленский район, с. Рай | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |
| 11. | Усадебный дом князя Друцкого-Соколинского, 2-я пол. ХIХ в. | Смоленская область, Смоленский район, с. Самолюбово | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |

Исторически сложившиеся территории

в составе объектов культурного наследия, расположенных на территории Смоленского района

Согласно положениям «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г., № 33 (действует в части не противоречащей Федеральному закону “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принятому Государственной Думой 24 мая 2002 года  и одобренный Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 № 118-ФЗ)):

1) Границы территории памятников вступают в силу одновременно со взятием памятника под охрану государства, то есть с момента включения его в Реестр объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном в ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73 – ФЗ;

2) В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность его изучения, сохранения и реставрации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.

К землям историко-культурного назначения относятся земли:

1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.

2. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Для территорий памятников, определен режим комплексной научной реставрации, предусматривающий обеспечение условий физической сохранности памятника, документированное восполнение утрат, устранение или нейтрализацию искажений. Все работы по восстановлению, благоустройству, приспособлению и экспонированию объекта проводятся в рамках проекта реставрации. В случае утраты памятник подлежит строго документированному воссозданию.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

#### III.3 . Экологическая обстановка. Санитарно-гигиеническим ограничениям

В результате производственной деятельности контролируемых предприятий суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников составили более 1700 т. Наиболее количество выбросов по следующим загрязняющим веществам:

Загрязняющие вещество

Всего т/год

Азота диоксид 108,65

Азота оксид 2,73

Аммиак 112,89

Сернистый ангидрид 69,83

Взвешенные вещества 52,64

Метан 627,19

Углерода оксид 317,33

Пыль древесная 61,99

Углеводорода 52,76

Наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории района вносят предприятия топливно-энергетического комплекса (котельные, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1 г. Смоленска и заправочные станции, хранилища нефтепродуктов), деревоперерабатывающие и сельскохозяйственные (животноводческие комплексы). Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей. Удельный вес выбросов автомобильного транспорта в суммарных выбросах стационарных и передвижных источников является достаточно стабильным и составляет приблизительно 70 % от общего количества техногенной нагрузки.

Основная территория района расположена в бассейне р. Днепр. В течении года из подземных источников забирается более 4 млн. м3 воды. Использовано на хозяйственно-питьевые нужды более 1,5 млн.м3, на производственные - более млн. м3 , на сельскохозяйственное водоснабжение менее 3 млн.м3 . Выброшено в поверхностные водоемы более 780 тонн загрязняющих веществ. Основной вклад в загрязнение поверхностных водоемов вносят предприятия, где отсутствуют сооружения по сбору и очистке ливневых и талых вод, а также животноводческие комплексы. Имеющиеся на территории района очистные сооружения далеко не все обеспечивают очистку до установленных нормативов (причины - изношенность оборудования, требующего капитального ремонта, устаревшие системы очистки).

В 2001 году на территории района имелись аварийные сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водоемы. В п. Талашкино, в связи с отсутствием подачи электроэнергии с середины 2001 года на очистные сооружения не подавались сточные воды и сбрасывались без очистки. В п. Катынь на Катынском свиноводческом комплексе ОАО "Смолмясо" на протяжении 2001 года проходил сброс навозосодержащих сточных вод в р. Катынку.    В настоящее время проблема с утилизацией отходов производства и потребления на территории района стоит очень остро. С вводом в эксплуатацию Кучинского полигона ТБО, расположенного в Смоленском районе, (30 км от города Смоленска, вблизи автодорог на съездах с них, стали возникать несанкционированные свалки отходов производства и потребления довольно значительные по площади и по объему накопления). Особенно интенсивно этот процесс проходил в течение 2001 года. За 2001 год на территории района образовалось около 71 000 тонн отходов производства и потребления: в том числе 3 класса опасности 107,1 т, 4 класса опасности 69043 т., 5 класс опасности 2305 т.

В течение 2001 года на территории района проводилась работа по оформлению паспортов и ведению мониторинговых исследований по особо охраняемым природным территориям. Оформлено паспортов по 14 памятникам природы.

Службой Роспотребнадзора области в 2007 году контролировалось 2384 действующих источников водоснабжения (2006 г.-2493), из них не соответствуют санитарным требованиям: 32 % источников централизованного водоснабжения, в т.ч. из-за отсутствия первого пояса зоны санитарной охраны 28,1 % (2006г.-31,8 %) источников. В 2007 году разработаны и получены санэпидзаключения на 13 проектов ЗСО.

На микробиологические показатели в 2007 году было исследовано 6689 проб (2006 г. - 6462 проб), из них не соответствовало гигиеническим нормативам: в источниках централизованного водоснабжения - 3,9 % проб воды (2006г.-8,1 %), из водопроводов - 2,4 % проб воды (2006г.-14,6 %), из водопроводной сети - 10,5 % проб. Наиболее неудовлетворительные показатели микробиологического качества воды по сравнению со среднеобластными показателями отмечаются на территориях Краснинского, Руднянского, Смоленского, Сычевского, Ярцевского.

На санитарно-химические показатели в 2007 году было исследовано 2005 проб (2006 г. - 1649 проб) воды, из них не соответствовало гигиеническим нормативам: в источниках централизованного водоснабжения 52,3% проб (2006г-55,8 % проб), из водопроводов - 40,5 % (2006г.-57,2 %) проб воды, из водопроводной сети - 44,6 % проб. Наиболее неудовлетворительные показатели санитарно-химического качества воды отмечаются на территориях: Гагаринского, Духовщинского, Ярцевского, Смоленского районов.

Наиболее неудовлетворительное качество воды в шахтных колодцах отмечается в Вяземском, Гагаринском, Ельнинском, Смоленском и Шумячском районах области (от 40 до 80% неудовлетворительных проб).

Повышенное микробное загрязнение питьевой воды в первую очередь связано с ветхостью водопроводных сетей, изношенность которых в среднем по области составляет от 70-100 %. За 2007 год на водопроводах области зарегистрировано 1308 (2006 г.-1031) аварий. В сельских населенных пунктах подземные воды, используемые для водоснабжения, в различной степени загрязнены. В основном, в них отмечается превышение ПДК по общей жесткости, содержанию железа, нитратов, аммиака и бактериальное загрязнение.

В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010» года в Смоленской области за счет средств федерального и областного бюджетов финансируется строительство и реконструкция сетей водоснабжения в сельской местности. За период с 2003-2007г.г. была выполнена реконструкция сетей питьевого водоснабжения в 28 сельских населенных пунктах Смоленской области. Заменено и приведено в соответствие с действующими нормативами 65 км сетей водоснабжения.

Смоленской областной Думой 26 декабря 2007 года принят закон «О долгосрочной областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2008-2012 годы».

В области принята областная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленской области на 2004-2010 года» от 13 января 2004г №2-з, в соответствии с которой предусматривались мероприятия по улучшению водоснабжения, строительству новых водозаборов. В 2006 году программа прекратила финансироваться.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация комплекса мероприятий.

1.	По улучшению состояния атмосферного воздуха:

- разработка и реализация целевой региональной программы по охране атмосферного воздуха;

2.	По улучшению качества питьевого водоснабжения:

- создание  служб  эксплуатации  систем  водоснабжения  и  водоотведения  сельских населенных пунктов;

- оснащение водозаборных сооружений системами обезжелезивания и современными способами обеззараживания воды;

-    проведение мероприятий по тампонажу бездействующих скважин.

3.	По улучшению состояния поверхностных водоемов:

-	развитие   систем   канализации   и   очистки   сточных   вод:   хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых;

-    благоустройство мест массового отдыха населения;

-определение конкретных организаций, ответственных за благоустройство мест массового отдыха населения.

4.	По улучшению состояния почв:

- строительство полигонов по утилизации токсичных промышленных отходов, отходов агрохимикатов, полигонов ТБО;

## Глава II Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

# I Анализ комплексного развития территории

#### I .1 Природно-ресурсный потенциал

### I. 1.1 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Смоленского района представлена:

- 7 месторождениями песчано-гравийного материала,

- 3 месторождениями строительных песков,

- 1 месторождением керамзитового сырья,

- 7 месторождениями керамического сырья,

- 64 месторождениями торфа,

- 2 месторождениями озерного сапропеля,

- 1 месторождением известкового туфа.

Наиболее крупным и уникальным (с общими разведанными запасами более 117 млн. м3) является Лосненское месторождение песчано-гравииного материала (ПГМ), расположенное в Починковском и Смоленском районах. Месторождение состоит из трех изолированных участков: участок Основной в Починковском и Смоленском районах, участок Юго-Восточный в Починковском районе и участок Северный (Кучино) в Починковском районе. По состоянию на 01.01.2008 остаток запасов песчано-гравииного материала в целом по месторождению составляет более 90 млн. м3.

Лосненское месторождение разрабатывается с 1978 года. В настоящее время месторождение эксплуатируют: ЗАО КПП по лицензии СМО 07627 ТЭ (участок Основной), ОАО «Смоленскнеруд» по лицензии СМО 55544 ТЭ (ТЭ участок Основной); ЗАО «Роснеруд» по лицензии СМО 80013 ТЭ (участок Юго-Восточный) и ООО «Карьер Кучино» по лицензии 55535 ТЭ (участок Северный - Кучино). Суммарный годовой объем добычи песчано-гравииного материала на Лосненском месторождении превышает 1 млн. м3.

В эксплуатации также находятся Митинское месторождение ПГМ с запасами более 4 млн. м3 и участок Ройновка.

Соколовское месторождение строительных песков длительный период эксплуатировало ОАО «Гнездово». Сырье использовалось для производства силикатного кирпича. Запасы месторождения превышают 7 млн. м3 .

Месторождение Шейновка разрабатывают ЗАО «Управление подсобных предприятий», ООО «Алексей-М» и ООО «СмолПол». Суммарная годовая добыча строительных песков здесь составляет 163 тыс. м3.

Керамическое сырье для производства обыкновенного кирпича разрабатывают ООО «Теллура» на участке Новосельцы, и ООО «Кирпичный завод» на Смоленском-2 месторождении легкоплавких суглинков и глин. Суммарная годовая добыча керамического сырья составляет около 60 тыс. м3.

Месторождения торфа, озерного сапропеля и известкового туфа в настоящее время на территории Смоленского района не разрабатываются.

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОЗЕРНОГО САПРОПЕЛЯ

| № пп | Месторожде-ние, участок | Административный район | Географическая привязка | Географические координаты |  | Запасы на 01.01. 2007 A+B+C1тыс. м3 | Минераль-ное сырье | Недропользователь | Лицензия, срок ее действия | Добыча за 2007, тыс. м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. ш. | в. д. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Купринское | Смоленский | 11 км 3 г.Смоленска 3 км С п.Катынь, озеро Купринс-кое | 54°48' | 31°42' | 18221 | сапропель на органо-минераль-ные удобрения | госрезерв |  |  |  |
| 2. | Щекуны | Смоленский | 4 км СЗ п.Каспля, у д.Щекуны, озеро Щекуны | 55°01' | 31°36' | 333 | сапропель на органо-минераль-ные удобрения | госрезерв |  |  |  |

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО ТУФА

| 1. | Кориневщина участок | Смоленский | 6 км ЮЗ г.Смоленска, В д.Дроветчино | 54°45' | 31°55' | 96 | известковый туф для производства известковой муки |  |  |  | В 1985-93 разрабатывала Миловидо-воагропромхимия, 1994-95 - Смоленск-райсельхозхи-мия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЕРАМЗИТОВОГО СЫРЬЯ

| 1. | Гнездовское* | Смоленский | 16 км З г.Смоленска, 2 км 3 ж/д ст. Гнездово | 54°47' | 31°49' | Запасы выработаны | глина для производства керамзитового гравия М 300-400 |  |  |  | в 1964-1998 разрабатывало ОАО Гнездово, 2001-2005 ТОО Теллура (за контуром подсчета запасов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Новосельцы* участок | Смоленский | 1 км В д.Новое Куприно, 2 км 3 д.Новосельцы | 54°48' | 31°44' |  | глина для производства керамзитового гравия М 300-400 | ООО Теллура | СМО 67002 ТЭ 30.11.2015 |  | учтено балансом керамического сырья |

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

| № пп | Месторождение, участок | Администра-тивный район | Географическая привязка | Географические координаты |  | Запасы на 01.01. 2007 A+B+C1 тыс. м3 | Минераль-ное сырье | Недропользо-ватель | Лицензия, срок ее действия | Добыча за 2007 год, тыс. м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. ш. | в. д. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гвоздовский участок | Смоленский | 16 км 3 г.Смоленска, 2 км С д.Гвоздово | 54°50' | 31°53' | не утв. | суглинок и глина для производст-ва облицовоч-ной керамичес-кой плитки | ОАО Гнездово | СМО 06028 ТЭ 01.01.2009 | 0 |  |
| 2. | Гнездовское** | Смоленский | 16 км 3 г.Смоленска, 2 км 3 ж/д ст.Гнездово | 54°47' | 31°49' | запасы выработаны | суглинок для производства керамического кирпича М150 |  |  |  | учтено балансом керамзитового сырья |
| 3. | Ковши участок 1 | Смоленский | 17 км СВ г.Смоленск,у д.Ковши | 54°54' | 32°10' | 1993 С2-2553 1551 | суглинок и глина для производства керамическо-го кирпича М125 | госрезерв |  |  |  |
|  | участок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Новосельцы** участок | Смоленский | 1 км В д.Новое Куприно, 2 км 3 д.Новоселыды | 54°48' | 31°44' | C1-1690 С2 -5827 | глина для производства керамическо-го кирпича М125 | ООО Теллура | СМО 67002 ТЭ 30.11.2015 | 29 |  |
| 5. | Серебрянское (Северный-2 участок) | Смоленский | СЗ г.Смоленска, В д.Сторожище | 54°49' | 32°00' | не утв. | суглинок для производства керамическо-го кирпича М100 |  |  |  | с 1995 по 2005 разрабатывало ООО Теллура |
| 6. | Смоленское-1 (участок Южный) | Смоленский | Ю г.Смоленска | 54°45' | 32°02' | 2048 | суглинок для производства керамического кирпича М100 | госрезерв |  |  | месторождение застроено |
| 7. | Смоленское-2 | Смоленский | 7км ЮВ г.Смоленска | 54°42' | 32°08' | 2581 | суглинок и глина для производства кирпича М 100 | ООО Кирпичный завод | СМО 55624 ТЭ 30.06.2010 | 29 | разрабатывает с 1974 |

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО МАТЕРИАЛА.

| № пп | Месторождение, участок | Администра-тивный район | Географическая привязка | Географические координаты |  | Запасы на 01.01. 2007 A+B+C1 тыс. м3 | Минеральное сырье | Недропользо-ватель | Лицензия, срок ее действия | Добыча за 2007, тыс. м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. ш. | в. д. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Боровая | Смоленский | 4 км ЮЗ г.Смоленска СЗ д.Кориневщина | 54°45' | 31°56' | не утв. |  | ООО Апекс-95 | СМО 55563 ТЭ 31.12.2007 | 0 |  |
| 2. | Лосненское участок Основной | Починковский | 5 км ЮЗ ж/д ст. Рябцево | 54°35' | 32°18' | 62932 | валуны-6,5% гравий - 34% | ОАО Смоленск- неруд | СМО 55544 ТЭ 31.05.2012 | 289 |  |
|  |  | Смоленский |  |  |  | 2882 |  | ЗАО КПП | СМО 07627 ТЭ 01.01.2009 | 496 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5941 |  | госрезерв |  |  |  |
|  | участок Юго-Восточный | Починковский | 3 км 3 ж/д ст. Панская | 54°34' | 32°21' | 14741 | валуны-2,7% гравий-27,6% | ЗАО Роснеруд | СМО 80013 ТЭ 31.03.2017 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10992 |  | госрезерв |  |  |  |
|  | участок Северный (Кучино) |  | 2 км Ю д.Кучино | 54°36' | 32°17' | 1473 С2 - 272 |  | ООО карьер Кучино | СМО 55535 ТЭ 31.03.2008 | 204 |  |
| 3. | Митинское участок 1 | Смоленский | ЮВ ж/д ст. Соколья Гора, у д.Митино | 54°45' | 32°14' | 2545 | валуны - 1,3% гравий - 34% | ООО Митинский карьер | СМО 80012 ТЭ 31.08.2017 | 11 |  |
|  | участок 2 |  | 2 км С ж/д ст. Соколья Гора | 54°47' | 32°13' | 2207 С2 - 638 | валуны - 13% гравий - 49% | госрезерв |  |  |  |
| 4. | Митинское-2 участок Митино-2 | Смоленский | 2 км С д.Митино | 54°47' | 32°13' | B+C1-365 |  | госрезерв |  |  |  |
|  | участок Лотошино |  | 1 км Ю д.Лотошино | 54°48' | 32°14' | B+C1-985 |  | госрезерв |  |  |  |
| 5. | Ройновка участок | Смоленский | 5 км ЮВ г.Смоленска | 54°46' | 32°10' | не утв. |  | ООО карьер Райновка | СМО 55627 ТЭ 30.06.2014 | 8 |  |
| 6. | Смоленское участок Северный | Смоленский | 20 км ЮВ г.Смоленска | 54°39' | 32°12' | 451 | валуны - 6% гравий - 34% | госрезерв |  |  |  |
|  | участок Южный |  |  |  |  | 25885 |  | ООО Карьер Кучино | горный отвод от 07.12.2004 |  | разрабатывало Талашкинское КУ |
| 7. | Шейновская Гора* (Шейновка) | Смоленский | В г.Смоленска | 54°47' | 32°07' |  | гравий - 20% |  |  |  | учтено балансом песков строительных |

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕСКА СТРОИТЕЛЬНОГО

| № п/п | Месторождение, участок | Администра-тивный район | Географическая привязка | Географические координаты |  | Запасы на 01.01. 2007 А+В+С1 тыс. м3 | Минераль-ное сырье | Недропользова-тель | Лицензия, срок ее действия | Добыча за 2007, тыс. м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. ш. | в. д. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гнездовское** | Смоленский | 16 км 3 г.Смоленска, 2 км ЮЗ ст.Гнездово | 54°47' | 31°49' | 3072 | песок для производства силикатных изделий | госрезерв |  |  | суглинки - 1221 |
| 2 | Соколовское | Смоленский | 12 км СЗ г.Смоленска, 3 д.Соколово | 54°50' | 31°52' | 7619 | песок для производства силикатных изделий | ОАО Гнездово | СМО 08912 ТЭ 01.02.2012 | 0 | 1974-92 разрабатывал Смоленский КСМ |
| 3. | Шейновка* | Смоленский | В г.Смоленска, у д. Шейновка | 54°47' | 32°07' | 6375 С2-5284 | песок для строительных и дорожностроительных работ | ЗАО УПП | СМО 80005 ТЭ 31.12.2012 СМО 55589 ТЭ 31.07.2013 | 103 21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ООО Алексей-М | СМО 55631 ТЭ 30.11.2010 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ООО СмолПол | СМО 55636 ТЭ 30.11.2010 | 14 |  |

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТОРФА

| № п/п |  | Месторождение, район | Административ-ный район |  | Географическая привязка | Запасы на 01.01.2007 А+В+С1 тыс. т |  | Средняя мощность залежи, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. |  | Банный Остров | Смоленский |  | 15 км СЗ г.Смоленска, Ю д.Щеголево | 1047 |  | 2,38 | разрабатывало ТП Красный Бор |
| 2. |  | Бараний Мох | Смоленский |  | 20 км ЮВ г.Смоленска, СЗ д. Обухово | 2705 |  | 2,92 | разрабатывало ТП Красный Бор |
| 3. |  | Бор-4 | Смоленский |  | 23 км С г.Смоленска, 1 км ЮВ д.Аполье | 87 |  | 1,33 | госрезерв |
| 4. |  | Борковское | Смоленский |  | 15 км 3 г.Смоленска, 1 км ЮВ д.Ладыжицы | 513 |  | 1,87 | госрезерв |
| 5. |  | Борщевское | Смоленский |  | 8 км ЮВ г.Смоленска, 1 км ЮВ д.Борщевщина | 116 |  | 1,76 | госрезерв |
| 6. |  | Бранчуковский Мох | Смоленский |  | 26 км СЗ г.Смоленска, ЮВ д.Бранчуки | 50 |  | 1,83 | госрезерв |
| 7. |  | Будковскос | Смоленский |  | 8 км СЗ г.Смоленска, 1 км СЗ д.Будково | 87 |  | 1,3 | госрезерв |
| 8. |  | Вадовский Мох | Смоленский |  | 25 км Ю г.Смоленска, Ю д.Никитино | 1186 |  | 2,86 | госрезерв |
| 9. |  | Гедеоновское | Смоленский |  | 21 км ЮЗ г.Смоленска, Ю д.Червонное | 277 |  | 1,57 | разрабатывалось с/х |
| 10. |  | Глубокое | Смоленский |  | 17 км СЗ г.Смоленска, 1 км ЮЗ д.Холм | 129 |  | 1,78 | госрезерв |
| 11. |  | Голый Мох | Смоленский |  | 27 км СЗ г.Смоленска, ЮЗ д.Бол.Загорье | 48 |  | 1,48 | госрезерв |
| 12. |  | Горюхово-Раевское | Смоленский |  | 7 км Ю г.Смоленска, ЮЗ д.Шебаново | 27 |  | 1,83 | госрезерв |
| 13. |  | Гофманское | Смоленский |  | 14 км СЗ г.Смоленска, 1 км ЮЗ д.Стайки | 63 |  | 1,28 | госрезерв |
| 14. |  | Гречишинское | Смоленский |  | 11 км СВ г.Смоленска, 3 д.Гречишино | 123 |  | 1,45 | госрезерв |
| 15. |  | Гридинский Мох | .. Смоленский |  | 33 км СЗ г.Смоленска, СЗ д.Гридино | 100 |  | 1,9 | госрезерв |
| 16. |  | Гущинское | Смоленский |  | 18 км ЮВ г.Смоленска, В д.Гущино | 36 |  | 1,24 | госрезерв |
| 17. |  | Долгополье | Смоленский |  | 28 км СЗ г.Смоленска, Ю д.Дегтяры | 180 |  | 1,48 | госрезерв |
| 18. |  | Дубровинское | Смоленский |  | 15 км С г.Смоленска, В д.Дуброво | 146 |  | 1,83 | разрабатывалось с/х |
| 19. |  | Дубровня | Смоленский |  | 8 км СЗ г.Смоленска, Ю д.Ермаки | 75 |  | 1,3 | госрезерв |
| 20. |  | Жерновское | Смоленский |  | 13 км СЗ г.Смоленска, СЗ д.Жерновка | 185 |  | 1,98 | госрезерв |
| 21. |  | Заозерское | Смоленский |  | 25 км СЗ г.Смоленска, СВ д.Заозерье | 135 |  | 3,32 | госрезерв |
| 22. |  | Знаменское 1-2 | Смоленский |  | 10 км ЮВ г.Смоленска, С и В д.Знаменка | 706 |  | 3,32 | разрабатывало ТП Красный Бор |
| 23. |  | Знаменское 1-2 | Смолен ский |  | 10 км ЮВ г.Смоленска, 1 км ЮЗ ст.Тычинино | 708 |  | 2,8 | разрабатывало ТП Красный Бор |
| 24. |  | Красный Бор | Смоленский |  | 8 км СЗ г.Смоленска, 3 д.Новоселки | 201 |  | 1,6 | госрезерв |
| 25. |  | Кругли ки | Смоленский |  | 6 км СЗ г.Смоленска, ЮВ д.Круглики | 100 |  | 1,89 | госрезерв |
| 26. |  | Кукуевское | Смоленский |  | 11 км ЮВ г.Смоленска, ЮЗ д.Высокое | 26 |  | 1,34 | госрезерв |
| 27. |  | Купелищенский Мох | Смоленский |  | 24 км СЗ г.Смоленска, ЮВ д.Купелище | 169 |  | 2,36 | госрезерв |
| 28. |  | Купринка | Смоленский |  | 4 км 3 г.Смоленска, СЗ д.Ладыжица | 15 |  | 1,12 | госрезерв |
| 29. |  | Лакисовское | Смоленский |  | 33 км СЗ г.Смоленска, 3 д.Лакисы | 148 |  | 2,12 | госрезерв |
| 30. |  | Лапино-Савостино | Смоленский |  | 8 км В г.Смоленска, 3 д.Митино | 748 |  | 3,44 | госрезерв |
| 31. | Лоевское |  | Смоленский | 21 км ЮЗ г.Смоленска, ЮВ д.Обложино |  | 48 | 1,41 |  | разрабатывалось с/х |
| 32. | Мазальцевское-1 |  | Смоленский | 20 км С г.Смоленска, С д.Мазальцево |  | 2252 | 1,71 |  | госрезерв |
| 33. | Марьинский Мох |  | Смоленский | 25 км СЗ г.Смоленска, СЗ д.Заозерье |  | 113 | 3,41 |  | госрезерв |
| 34. | Марьинское |  | Смоленский | 20 км ЮВ г.Смоленска, Ю д.Раково |  | 246 | 1,25 |  | госрезерв |
| 35. | Нетризовский Мох |  | Смоленский | 19 км ЮВ г.Смоленска, 7 км Ю д.Нетризово |  | 146 | 1,18 |  | госрезерв |
| 36. | Никоновский Мох |  | Смоленский | 2613 км СЗ г.Смоленска, 1 км ЮЗ д.Холм |  | 214 | 2,44 |  | госрезерв |
| 37. | Новые Батеки |  | Смолен ский | 10 км СЗ г.Смоленска, 2 км ЮВ д.Ст.Батеки |  | 101 | 1,56 |  | госрезерв |
| 33. | Озерец |  | Смоленский | 13 км С г.Смоленска, СВ д.Заборье |  | 147 | 2,33 |  | госрезерв |
| 39. | Остров |  | Смоленский | 15 км ЮВ г.Смоленска, С д.Остров |  | 2287 | 3,37 |  | разрабатывало ТП Красный Бор |
| 40. | Панкратово-Оболонье |  | Смоленский | 21 км СВ г.Смоленска, ЮЗ д.Мазальцево |  | 501 | 1,6 |  | разрабатывалось с/х |
| 41. | Подснежники |  | Смоленский | 5 км СЗ г.Смоленска, СВ д.Плехтино |  | 97 | 2,21 |  | госрезерв |
| 42. | Резы |  | Смоленский | 23 км ЮВ г.Смоленска, СВ д.Лучинка |  | 134 | 2,74 |  | госрезерв |
| 43. | Руднянский Мох |  | Смоленский | 26 км СЗ г.Смоленска, ЮЗ д.Рудня |  | 260 | 2,92 |  | госрезерв |
| 44. | Рыбицкий Мох |  | Смоленский | 33 км СЗ г.Смоленска, С д.Рыбица |  | 166 | 1,63 |  | госрезерв |
| 45. | Самсонский Мох |  | Смоленский | 32 км СЗ г.Смоленска, 1 км ЮЗ д.Волоковая |  | 86 | 1,38 |  | госрезерв |
| 46. | Сапровщина |  | Смоленский | 32 км СЗ г.Смоленска, СВ д.Дубровка |  | 46 | 1,27 |  | разрабатывалось с/х |
| 47. | Семенковское (Семеновское) |  | Смоленский | 20 км Ю г.Смоленска, С д.Семенково |  | 110 | 1,72 |  | госрезерв |
| 48. | Семеновское-1 |  | Смоленский | 14 км Ю г.Смоленска, СВ д.Моготово |  | 39 | 1,29 |  | госрезерв |
| 49. | Синяки |  | Смоленский | 10 км СЗ г.Смоленска, 1 км СВ д.Ермаки |  | 133 | 2,57 |  | госрезерв |
| 50. | Старо-Новосинявинское |  | Смоленский | 10 км В г.Смоленска, В д.Козино |  | 1840 | 2,70 |  | госрезерв |
| 51. | Стожары (Иловское) |  | Смоленский | 17 км С г.Смоленска, С д.Иловка |  | 788 | 2,27 |  | разрабатывалось с/х |
| 52. | Сыр-Липецкое |  | Смоленский | 27 км СЗ г.Смоленска, у д.Сыр-Липки |  | 111 | 1,59 |  | госрезерв |
| 53. | Тройная Сосна |  | Смоленский | 8 км ЮВ г.Смоленска, 2 км ЮВ д.Богородицкое |  | 79 | 1,06 |  | госрезерв |
| 54. | Тычининское |  | Смоленский | 14 км ЮВ г.Смоленска, ЮЗ д.Бубново |  | 88 | 1,38 |  | госрезерв |
| 55. | Фомкин Луг |  | Смоленский | 6 км СЗ ж/д ст.Тычинино, В д.Козино |  | 108 | 1,63 |  | разрабатывалось с/х |
| 56. | Холстинный Мох-1 |  | Смоленский | 22 км С г.Смоленска, 2 км ЮВ д.Аполье |  | 127 | 1,74 |  | госрезерв |
| 57. | Холстинный Мох |  | Смоленский | 26 км СЗ г.Смоленска, ЮЗ д.Волоты |  | 34 | 1,32 |  | госрезерв |
| 58. | Чекулинское |  | Смоленский | 20 км ЮЗ г.Смоленска, 1 км СЗ д.Чекулино |  | 33 | 1,01 |  | госрезерв |
| 59. | Черная Лужа |  | Смоленский | 39 км СЗ г.Смоленска, Ю д.Мироново |  | 38 | 1,5 |  | госрезерв |
| 60. | Шалатонский Мох |  | Смоленский | 36 км СЗ г.Смоленска, СВ д.Шалатонь |  | 67 | 2,81 |  | госрезерв |
| 61. | Шепыревское |  | Смоленский | 18 км ЮВ г.Смоленска, СВ, СЗ д.Яново |  | 520 | 2,27 |  | госрезерв |
| 62. | Шестаков Мох |  | Смоленский | 43 км СЗ г.Смоленска, ЮВ д.Ковальки |  | 89 | 1,31 |  | госрезерв |
| 63. | Яловцы |  | Смоленский | 15 км ЮВ г.Смоленска, СВ д.Уколово |  | 383 | 1,38 |  | госрезерв |
| 64. | Янов Мох |  | Смоленский | 7 км С г.Смоленска, ЮВ д.Замошье |  | 135 | 2,24 |  | госрезерв |

### I. 1.2  Ресурсы поверхностных вод

Питьевые подземные воды

На территории Смоленской области пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения.

В пределах области прогнозные ресурсы пресных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценены в количестве 7,7 млн. м3/сутки, из них 6,9 млн. м3/сутки (90,8%) приходится на основные водоносные горизонты нижнекаменноугольных и верхнедевонских отложений.

Модуль прогнозных ресурсов составляет 155,5 м3/сутки/км2 (1,8 л/с/км2). Обеспеченность населения ресурсами подземных вод питьевого качества составляет 7,66 м3/сутки, запасами — 0,74 м3/сутки на 1 жителя Смоленской области.

На территории г.Смоленска и Смоленского района разведано Смоленское месторождение питьевых подземных вод водоносного среднефаменского горизонта, состоящее из 17 участков, с балансовыми эксплуатационными запасами в количестве 284,1 тыс. м3/сутки по промышленным категориям A+B+C1.

Хозяйственно-питьевые потребности населения г.Смоленска и Смоленского района полностью обеспечены подземными водами.

Отбор питьевых подземных вод для г.Смоленска составляет более 130 тыс. м3/сутки, для нужд Смоленского района - более 20 тыс. м3/сутки.

Удельное потребление подземных вод на хозяйственно-питьевые цели составляет 340 л/сутки на 1 жителя г.Смоленска, 280 л/сутки на 1 жителя Смоленского района.

По химическому составу питьевые воды целевого водоносного горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые со степенью минерализации 0,4 — 0,6 г/дм3, их общая жесткость составляет обычно 7-9 мг-экв/дм3.

На отдельных водозаборах г.Смоленска и Смоленского района в добываемых подземных водах наблюдается повышенное содержание железа, стронция стабильного, селена и общей жесткости.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПИТЬЕВЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

| № п/п | Месторождение, участок | Администра-тивный район | Географическая привязка | Географические координаты |  | Запасы на 01.01. 2007 А+В, тыс. м3/сутки | Целевой водонос-ный горизонт | Недрополь-зователь | Лицензия, срок ее действия | Добыча за 2007, тыс. м3/сутки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с.ш. | в.д. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смоленское участок Бабьегорский | г.Смоленск | ЮВ часть г.Смоленска | 54°46' | 32°07' | 31,2 | D3fm2 | СМУП Горводоканал | СМО 55649 ВЭ 30.04.2015 | 22,9 |  |
|  | участок Дачный | Смоленский | З г.Смоленска | 54°47' | 32°00' | 126 |  | госрезерв |  |  |  |
|  | Участок Красноборский | г.Смоленск | СЗ г.Смоленска | 54°49' | 31°53' | 38 |  | госрезерв |  |  |  |
|  | участок Лептоновский |  | З часть г.Смоленска | 54°47' | 31°56' | 0,495 |  | ООО Лептон | СМО 55587 ВЭ 31.08.2013 |  |  |
|  | участок Пасовский | Смоленский | 8 км СВ г.Смоленска | 54°51' | 32°05' | 35 |  | СМУП Горводоканал | СМО 55654 ВЭ 30.04.2015 | - |  |
|  | участок Печерский |  | 8 км С г.Смоленска | 54°51' | 32°02' | 2,1 |  | МУП ЖКХ Служба Заказчика | СМО 55676 ВЭ 31.07.2015 |  |  |
|  | участок Покровский | г.Смоленск | С часть г.Смоленск; | 54°48' | 32°04' | 4 |  | ОАО Смоленский авиационный завод | СМО 05295 ВЭ 01.07.2008 | 4,6 | Fe-до 1,4 мг/дм3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СМУП Горводоканал | СМО 55643 ВЭ 30.03.2015 |  |  |
|  | участок Поповский |  | ЮВ часть г.Смоленска | 54°48' | 32°07' | 1,3 |  | СМУП Горводоканал | СМО 55649 ВЭ 30.04.2015 | 2 |  |
|  | участок Рачевский |  | центральная часть г.Смоленска | 54°48' | 32°0б' | 20 |  | СМУП Горводоканал | СМО 55649 ВЭ 30.04.2015 | 20 |  |
|  | участок Серебрянский |  | СЗ часть г.Смоленска | 54°49' | 32°02' | 2 |  | СМУП Горводоканал | СМО 55655 ВЭ 30.04.2015 | 4,1 |  |
|  | участок Смоленский-9 |  | ЮЗ часть г.Смоленска | 54°47' | 32°0Г | 4 |  | ООО Шарм | СМО 55657 ВЭ 30.04.2015 | 1,2 |  |
|  | участок Смоленский-10 |  | ЮЗ часть г.Смоленска | 54°46' | 32°02' | 4,6 |  | СМУП Горводоканал | СМО 55656 ВЭ 30.04.2015 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ООО Стекло | СМО 55633 ВЭ 31.07.2014 | 0,7 |  |
|  | участок Смоленский-11 |  | Ю часть г.Смоленска | 54°45' | 32°05' | 2 |  | СМУП Горводоканал | СМО 55649 ВЭ 30.04.2015 | 2 |  |
|  | участок Смоленский-12 |  | Ю часть г.Смоленска | 54°45' | 32°06' | 1,5 |  | СМУП Горводоканал | СМО 55649 ВЭ 30.04.2015 | 1,1 |  |
|  | участок Смоленский-13 |  | 3 часть г. Смоленска | 54°49' | 31°53' | 1,4 |  | СМУП Горводоканал | СМО 55655 ВЭ 30.04.2015 | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НУ Санаторий Красный Бор | СМО 07847 ВЭ 01.04.2011 | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО Тасис-агро |  | 1,1 |  |
|  | Участок Смоленский-14 |  | 3 часть г. Смоленска | 54°42' | 32°50' | 3,5 |  | СМУ11 Горводоканал | СМО 55655 ВЭ 30.04.2015 | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО Гнездово | СМО 06007 ВЭ 01.01.2009 | 1,2 | Fe-до 0,6 мг/дм3 жестк.-до 12 экв. |
|  | участок Ясенский (Ясенный) |  | 3 часть г. Смоленска | 54°46' | 32°01' | 45 |  | СМУП Горводоканал | СМО 55650 ВЭ 30.04.2015 | 18,1 | Fe-до 1,7 мг/дм3 |

Минеральные подземные воды

На территории г.Смоленска и Смоленского района питьевые лечебно-столовые минеральные воды развиты в водоносном евлановско-воронежском комплексе.

Эксплуатационные запасы питьевых минеральных вод разведаны и утверждены на двух месторождениях: Красноборском и Смоленском (3 участка) в количестве 93,9 м3/сутки и 86,4 м3/сутки соответственно.

По химическому составу минеральные питьевые воды - сульфатные магниево-кальциевые. Степень минерализации подземных вод изменяется от 2,6 г/дм3 до 3,6 г/дм3.

Бальнеологические показатели воды позволяют использовать ее в качестве лечебно-столовой при лечении хронических гастритов, болезней желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваний кишечника, печени и желчевыводящих путей, болезней обмена веществ и мочевыводящих путей.

Эксплуатационные запасы рассолов разведаны на двух месторождениях: Красноборском и Смоленском (2 участка) и утверждены в количестве 125 м3 /сутки и 158,2 м3/сутки соответственно.

Рассольные подземные воды по химическому составу - хлоридные натриевые с повышенным содержанием брома, бора и стронция стабильного. Их общая минерализация изменяется от 67 г/дм3 до 94 г/дм3 (слабые рассолы).

По бальнеологическим свойствам рассолы при разбавлении их до концентрации 20-40 г/дм3 могут быть использованы для наружного применения в виде ванн и бассейнов при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, при лечении сердечнососудистых, гинекологических, кожных и других заболеваний.

В постоянной эксплуатации находится водозаборная скважина Смоленского ликероводочного завода СО АО «Бахус» (г.Смоленск). Минеральные питьевые лечебно-столовые воды разливаются в бутылки различной емкости и реализуются под торговой маркой «Днепровская столовая минеральная вода».

МЕСТОРОЖДЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

| № п/п | Месторождение, участок | Администра-тивный район | Географическая привязка | Географические координаты |  | Запасы на 01.01. 2007 А+В+С1 м3/сутки | Минеральное сырье | Недрополь-зователь | Лицензия, срок ее действия | Добыча за 2007, м3/сутки | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. ш. | в. д. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Красный Бор (Красноборское) | г.Смоленск | 3 часть г.Смоленска, санаторий Красный Бор | 54°47' | 31°54' | D3ev-lv-93,9 Vvlc - 125 | М2,6 SO484HCO316 Сa52Mg31Nal6 тип Смоленский Br194M94C197 Na83 Ca10 | госрезерв |  |  | санаторное лечение (разведано для санатория Красный Бор) |
| 2. | Смоленское участок Днепровский | г.Смоленск | центр г.Смоленска, лвз | 54°48' | 32°02' | D3ev-vr – 3 | М3,6 SO483HCO311 Сa66Mg28 тип Смоленский (Днепровский) | СОАО Бахус ЛВЗ Смоленский | СМО 07838 МЭ 30.11.2015 | 2 | промышлен-ный розлив в бутылки |
|  | участок Областная больница |  | ЮЗ г.Смоленска | 54°46' | 32°03' | D3ev-lv -73,4 D2rz-138,2 | М2,6 SO479HCO316 Сa71Mg21 тип Краинский Br96M67Cl90SO48 Na84 Ca8 | госрезерв |  |  | санаторное лечение (разведано для Областной клинической больницы) |
|  | участок Покарненский | Смоленский | 8 км С г.Смоленска, у д.Покорное | 54°53' | 32°02' | D3vr -10 Vrd-20 | М3,2 SO479Cl16HCO310 Сa52Mg31Na16 тип Смоленский Br104M68Cl91SO47 Na84 Ca8 | ЗАО Смоленский автоагрегатный завод АМО ЗиЛ | СМО 08909 МЭ 01.08.2011 | 0 | санаторное лечение (не эксплуатируется) |

### I. 1.3 Лесохозяйственные ресурсы. Лесное хозяйство

Общая площадь Смоленского лесничества 69788 га, оно включает в себя 7 участковых лесничеств:

Вонляровское (контора находится по адресу: Смоленская обл., п. Гнездово, ул. Вокзальная д. 26) – 6332 га;

Жуковское (контора находится по адресу: Смоленская обл., п. Гнездово, ул. Вокзальная д. 26) – 6032 га;

Заднепровское (контора находится по адресу: Смоленская обл., п. Гнездово, ул. Вокзальная д. 26) – 3455 га;

Соколинское (контора находится по адресу: Смоленская обл., п. Гнездово, ул. Вокзальная д. 26) – 11492 га;

Касплянское - сельское (контора находится по адресу: Смоленская обл., п. Гнездово, ул. Вокзальная д. 26) – 15165 га;

Жуковское - сельское (контора находится по адресу: Смоленская обл., п. Гнездово, ул. Вокзальная д. 26) – 16244 га;

Пригородное - сельское (контора находится по адресу: Смоленская обл., п. Гнездово, ул. Вокзальная д. 26) – 11068 га;

На момент написания регламента у всех участковых лесничеств одна контора и один юридический адрес.

Распределение территории лесничества по  муниципальным образованиям. .

Структура Смоленского лесничества

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вонляровское | Смоленский | 6332 |
| 2 | Жуковское | Смоленский | 6032 |
| 3 | Заднепровское | Смоленский | 3455 |
| 4 | Соколинское | Смоленский | 11492 |
| 5 | Касплянское-сельское | Смоленский | 15165 |
| 6 | Жуковское-сельское | Смоленский | 16244 |
| 7 | Пригородное-сельское | Смоленский | 11068 |
| В с е г о по лесничеству: |  |  | 69788 |

В соответствии с лесорастительным районированием РФ  леса Смоленского лесничества расположены в зоне хвойно-широколиственных лесов. Распределение лесов лесничества и участковых лесничеств по лесорастельным зонам и лесным районам приводится в табл..

Распределение территории Смоленского лесничества

по лесорастительным зонам и лесным районам

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесорастительная зона | Лесной район | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вонляровское | зона хвойно-широколиственных лесов | район хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации | все кварталы | 6332 |
| 2 | Жуковское | – | – | все кварталы | 6032 |
| 3 | Заднепровское | – | – | все кварталы | 3455 |
| 4 | Соколинское | – | – | все кварталы | 11492 |
| 5 | Касплянское-сельское | – | – | все кварталы | 15165 |
| 6 | Жуковское-сельское | – | – | все кварталы | 16244 |
| 7 | Пригородное-сельское | – | – | все кварталы | 11068 |

Леса лесничества относятся к защитным и эксплуатационным; подлежат промышленному освоению, а также в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов  с одновременным использованием лесов при условии, что это использование совместимо с  их целевым назначением и выполняемыми ими полезными функциями.

Выделены следующие категории защитных лесов:

государственные защитные лесные полосы;

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов

ценные леса;

К лесам, имеющим научное или историческое значение, отнесены памятники природы регионального значения, расположенные на территории Смоленского лесничества.

Леса государственных защитных лесных полос включают в себя подкатегории  запретных полос лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, расположенных в водоохранной зоне рек, а так же защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

К государственным защитным лесным полосам водоохранных зон относятся также остальные леса лесничества, примыкающие к другим поверхностным водным объектам.

Большая часть земель (98,07%) относится к лесным, на нелесные земли приходится 1,69%, они в основном представлены болотами, дорогами и просеками. Среди лесных земель преобладают покрытые лесом. Среди них наибольшую долю занимают насаждения естественного происхождения (90,55%), на насаждения искусственного происхождения приходится 4,85 %. Площадь непокрытых лесом земель не велика, они представлены в основном несомкнувшимися лесными культурами и прогалинами.

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда

на территории лесничества

| Описание характеристики земель | Всего по лесничеству |  |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | % |
| Категории земель | 69 622,40 | 99,76 |
| Лесные земли |  |  |
| Земли, покр.лесн.раст. |  |  |
| Насаждения естествен.происхож. | 63 195,00 | 90,55 |
| Лесные культуры |  |  |
| Лесные культуры (искус.происх) | 3 383,30 | 4,85 |
| Насаждения создан.реконстр. | 677 | 0,97 |
| Насаждения с искус.пор. | 209,9 | 0,3 |
| Насаждения из подроста |  |  |
| Питомник | 12,8 | 0,02 |
| Плантация | 41,7 | 0,06 |
| Лесные культуры под пологом |  |  |
| Лесные культуры, Всего | 4 324,70 | 6,2 |
| Земли, покр.лесн.раст., Всего | 67 519,70 | 96,75 |
| Несомкнувшиеся лесн.культуры | 636 | 0,91 |
| Несомкнувшиеся Л/К реконстр. |  |  |
| Вырубки, Всего | 49,2 | 0,07 |
| Редина биологическая (естеств) | 1,9 |  |
| Гарь |  |  |
| Насаждения погибшие | 156 | 0,22 |
| Прогалина | 49,8 | 0,07 |
| Ветровал, бурелом |  |  |
| Пустырь | 0,7 |  |
| Поляна |  |  |
| Поляна ландшафтная |  |  |
| Поляна для отдыха | 17,7 | 0,03 |
| Лесосека |  |  |
| Лесосека года лесоустройства |  |  |
| Лесосека | 9,6 | 0,01 |
| Лесосека, Всего | 9,6 | 0,01 |
| Лесные земли, Всего | 68 440,60 | 98,07 |
| Пашня | 10,3 | 0,01 |
| Сенокос | 157,1 | 0,23 |
| Пастбище, выгон | 54,7 | 0,08 |
| Скотопрогон | 0,5 |  |
| Склоны крутые | 5,4 | 0,01 |
| Пруд | 0,9 |  |
| Озеро | 6,4 | 0,01 |
| Река | 0,9 |  |
| Ручьи | 8,7 | 0,01 |
| Каналы | 3 |  |
| Воды, Всего | 19,9 | 0,03 |
| дорога автомоб.грунтовая | 90,4 | 0,13 |
| дорога автомоб.искус.покр. | 15,5 | 0,02 |
| Тропа | 0,3 |  |
| Лесная дорога гужевого трансп | 0,1 |  |
| Дороги, Всего | 106,3 | 0,15 |
| Просеки квартальные | 99,4 | 0,14 |
| Коридоры технологические | 0,8 |  |
| Просеки, Всего | 100,2 | 0,14 |
| Границы | 124,7 | 0,18 |
| Линии связи | 6 | 0,01 |
| Линии электропередач (Трасса ЛЭП) | 97,8 | 0,14 |
| Трасса газопровода | 23,1 | 0,03 |
| Прочие трассы | 3,9 | 0,01 |
| Сад | 2,8 |  |
| Пионерские лагеря | 9,1 | 0,01 |
| Площадка спортивная игровая | 2 |  |
| Усадьба частная | 10,1 | 0,01 |
| Усадьбы ведомственные | 16 | 0,02 |
| Поселок лесной | 21 | 0,03 |
| Стоянки | 1,3 |  |
| Кладбище | 1,4 |  |
| Болото | 320,1 | 0,46 |
| Овраги | 1,5 |  |
| Пляж | 4 | 0,01 |
| Прочие земли | 48,9 | 0,07 |
| канавы мелиоративные | 25,7 | 0,04 |
| Канавы, Всего | 25,7 | 0,04 |
| Карьеры действующие | 8 | 0,01 |
| Нелесные земли, Всего | 1 181,80 | 1,69 |
| Нелесоустроенные земли | 165,6 | 0,24 |

Обеспечение устойчивого управления лесами и облесением на территории Смоленского лесничества будет способствовать развитию национальных экологических сетей в рамках ОЕЭС, в частности экологических коридоров и буферных зон.

В целях сохранения биоразнообразия:

запрещаются разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных естественным экологическим системам;

запрещается рубка деревьев и кустарников, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и  в красную книгу Смоленской области, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается [1] (за исключением  погибших экземпляров).

Распределение лесов Смоленского лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Площадь, га | Основания деления по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего лесов |  |  | 69622,4 | по материалам лесоустройства |
| Защитные леса, всего: |  |  | 58331,4 | по материалам лесоустройства |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Ценные леса: |  |  |  |  |
| В т.ч.: |  |  |  |  |
| Государственные защитные лесные полосы. Подкатегория – защитные полосы вдоль рек и озер | Вонляровское | 42-43,66 ЛФ_В; | 259 | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское | 62 ЛФ_Ж; | 48 | по материалам лесоустройства |
|  | Заднепровское | 1-2 ЛФ_З; | 63 | по материалам лесоустройства |
|  | Соколинское | 4,16,24,30,40,99, 103,107-108 ЛФ_С; | 140 | по материалам лесоустройства |
|  | Касплянское-сельское | 2,17 КС_Д; | 69 | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское-сельское |  |  | по материалам лесоустройства |
|  | Пригородное-сельское | 1-2 ПС_Б; 1 ПС_КТ; 1 ПС_КЗ; 9 ПС_ПС; 1-2 ПС_СМ; 5 ПС_С; 1 ПС_Т; 1 ПС_ТП; 1 ПС_ТЛ; | 251 22 20 16 129 20 9 43 12 | по материалам лесоустройства |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: |  |  |  | по материалам лесоустройства |
| в том числе: |  |  |  | по материалам лесоустройства |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Вонляровское | 9-10,12-18,27,38-41,45-53 ЛФ_В; | 876 | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское | 21-24,36-37,39-41,45,47,53 ЛФ_Ж; | 386,9 | по материалам лесоустройства |
|  | Заднепровское | 6-8,12-13,33-35,37 ЛФ_З; | 186 | по материалам лесоустройства |
|  | Соколинское | 95 ЛФ_С; | 26 | по материалам лесоустройства |
|  | Касплянское-сельское | 5-6,9,14,24,28-29 КС_Д; 16 КС_Н; 1-2,4,7 КС_К; | 237 7 44 | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское-сельское | 1-2,5-6 ЖС_А; 8-13 ЖС_Ж; 3-4,7 ЖС_Л; 1-2,4-6,8,10-11 ЖС_М; | 77 80 35 274 | по материалам лесоустройства |
|  | Пригородное-сельское | 1 ПС_Р; 1-3 ПС_М; 2-8 ПС_КП; 1 ПС_КТ; 1 ПС_КЗ; 2-5 ПС_КД; 1-2 ПС_МЛ; 3,6-7 ПС_ОС; 2 ПС_ПН; 1,3-9 ПС_ПС; 1,3 ПС_ПР; 1-3 ПС_СМ; 1-2 ПС_С; 1-2,4 ПС_Х; | 30 18 210,2 32 7 118 48 37 17 227 10 26 14 16 | по материалам лесоустройства |
| зеленые зоны, лесопарки | Вонляровское | 1-41,44-66 ЛФ_В; | 5216 | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское | 1-61,63-67 ЛФ_Ж; | 5584,8 | по материалам лесоустройства |
|  | Заднепровское | 2-47 ЛФ_З; | 3206 | по материалам лесоустройства |
|  | Соколинское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Касплянское-сельское | 1-7 КС_В; 1-29 КС_Д; 1-9 КС_З; 1-8 КС_К; 1-20 КС_Л; 1-16 КС_Н; | 1395 4413 1586 1758 3058,7 2450 | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское-сельское | 1-27 ЖС_А; 1-14 ЖС_В; 1-13 ЖС_Ж; 1-17 ЖС_Л; 1-11 ЖС_М; | 5682 2710 1594 3344 2458 | по материалам лесоустройства |
|  | Пригородное-сельское | 1-3 ПС_Б; 1 ПС_Р; 1-6 ПС_К; 1-4 ПС_М; 1-8 ПС_КП; 1 ПС_КТ; 1-2 ПС_КЗ; 1 ПС_КР; 1-5 ПС_КД; 1-3 ПС_МЛ; 1-7 ПС_ОС; 1-4 ПС_ПН; 1-9 ПС_ПС; 1-7 ПС_ПР; 1-4 ПС_СМ; 1-5 ПС_С; 2-4 ПС_Т; 2 ПС_ТП; 1-6 ПС_ТЛ; 1-6 ПС_Х; | 142 86 593 148 1126,8 96 90 113 229 248 1183 704 649 1100 380 296 154 103 1214 1081 | по материалам лесоустройства |
| Ценные леса, всего: |  |  |  |  |
| Леса, имеющие научное или историческое значение. Подкатегория: особо охраняемые природные территории. | Вонляровское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Заднепровское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Соколинское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Касплянское-сельское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское-сельское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Пригородное-сельское | - | - | по материалам лесоустройства |
| Эксплуатационные леса | Вонляровское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Заднепровское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Соколинское | 1-110 ЛФ_С; | 11291 | по материалам лесоустройства |
|  | Касплянское-сельское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Жуковское-сельское | - | - | по материалам лесоустройства |
|  | Пригородное-сельское | - | - | по материалам лесоустройства |

#### I. 2 Рекреационно-туристичекие ресурсы

Одна  из задач Схемы территориального планирования Смоленского района-определение приоритетов перспективного развития системы крупных рекреационно-туристских объектов, центров и трасс республиканского и федерального значения во взаимосвязи с развитием структуры расселения.

Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристская система зависит от историко-культурного, природного, рекреационного и инфраструктурного ( транспорт и система обслуживания) потенциалов рассматриваемых территорий и населенных пунктов.

Рекреационно-туристическая система формируется на основе:

-	исторических населенных пунктов;

-	историко-архитектурных и природных заповедников;

-	населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры;

-	территорий концентрации и отдельных памятников археологии;

-	парков, садов, городских лесов, лесопарков, пляжей;

-	лечебно-оздоровительных объектов;

-	туристских маршрутов.

В Организации туристской, научно-исследовательской, просветительской деятельности ведущее место занимают историко-архитектурные, археологические памятники и природные комплексы.

Смоленский район обладает уникальным историко-кульутрным наследием.

В районе Гнездово, в 9-12 км к западу от Смоленска, располагается уникальный комплекс археологических памятников, включающий в себя около 2900 курганов в нескольких группах, 2 укрепленных поселения типа городищ и несколько неукрепленных поселений - селищ. Связаны они с периодом от конца IХ в. до начала ХI в.

О характере и значении комплекса есть различные точки зрения. Наиболее распространено представление, что это остатки первоначального г. Смоленска, переместившегося в ХI в. на его современное место. Сторонники др. мнения считают, что Гнездово было племенным центром кривичей, где располагалась дружина, существовавшая параллельно и одновременно с г. Смоленском, но эта точка зрения менее аргументирована.
Изучение археологических памятников у дер. Гнездово началось с 1868 г., когда при земляных работах на постройке железной дороги был найден знаменитый Гнездовский клад, состоящий из 105 серебряных предметов, 2 бронзовых и 1 железного. Среди серебряных вещей нужно отметить ювелирные изделия: полые бусы, подвески к ожерелью, шесть массивных шейных гривен. Монеты, найденные в кладе,- серебряные дирхемы датируются от 532 г. до 953 г. Это дает основание считать, что клад зарыт в последней четверти Х в. Находка клада привлекла внимание археологов, и с 1874 г. начались специальные археологические исследования гнездовских курганов. В том году М.Ф. Кусцинский раскопал 14 насыпей. С 1880 г. до 1901 г. исследования в Гнездово проводил В.И. Сизов, раскопавший большое количество курганов и получивший весьма интересные материалы и опубликовавший наиболее полный труд о гнездовских древностях.
В Гнездово работали С.И. Сергеев (1898-1901 гг.), И.С. Абрамов (1905 г.), В.А. Городцов (1911 г.), Е.Н. Клетнова (см.) и др. исследователи (1910-1920-е гг.). Значительный вклад в изучение гнездовских памятников внес А.Н. Лявданский, составивший полную карту этого района с описанием отдельных объектов по состоянию на 1920-е гг. В 1940 г. раскопки на центральном гнездовском городище проводили Н.П. Милонов и Н.В. Андреев.

Систематическое изучение гнездовского комплекса археологических памятников с применением новейших методов началось с 1949 г. специальной экспедицией Московского университета под руководством Д.А. Авдусина. К настоящему времени раскопано несколько сот курганов, вскрыты значительные площади на городище и селище и сделано описание памятников по состоянию на 1950-е гг. В последние годы в составе экспедиции под руководством Д.А. Авдусина исследование отдельных объектов проводили Т.А. Пушкина и Е.В. Каменецкая. В результате работ экспедиции МГУ получен обширный материал, позволяющий решать многие весьма важные исторические проблемы, связанные с возникновением и первыми веками существования древнерусского государства. Сотрудниками экспедиции по результатам исследований опубликовано много работ.
Небольшие исследования по изучению неукрепленного поселения - селища - в Гнездово произвел И.И. Ляпушкин в 1968-69 гг. Кроме того, разработку отдельных вопросов на гнездовском материале с публикацией статей проделали Е.А. Шмидт, В.А. Булкин и др.

Основные вещественные материалы из раскопок Гнездова хранятся в Государственном историческом музее в Москве, в археологическом музее при историческом факультете МГУ, в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, в Смоленском музее-заповеднике. Отчеты о раскопках имеются в архиве Института археологии РАН.

Гнездовский археологический комплекс включает в себя следующие памятники:

Центральное гнездовское, представлявшее собой детинец формировавшегося протогорода. Оно располагается к юго-востоку от дер. Гнездово, на левом берегу р. Свинец, примерно в 150 м от места ее впадения в Днепр. Устроено на мысу высокого коренного берега. В плане имеет неправильную четырехугольную форму при размерах площадки 115 х 95 м. С северной и восточной сторон площадка защищена мощным земляным валом, имеющим высоту до 2,5 м и ширину у основания до 20 м. С восточной стороны непосредственно за валом располагается глубокий ров (до 2,5 м), а с остальных сторон - крутые склоны к р. Свинец и долине Днепра. Через городище с востока на запад проходит железная дорога, при сооружении которой разрушен участок вала и повреждена значительная часть площадки.

Городище раскапывалось С.И. Сергеевым в 1900-01 гг., Н.П. Милоновым и Н.В. Андреевым в 1940 г., экспедицией МГУ под руководством Д.А. Авдусина в 1950-х, 1970-х и последующих годах. Установлено, что на площадке городища есть культурный слой, содержащий как лепную, так и гончарную керамику и др. предметы, которые суммарно можно датировать от конца IХ до начала ХI в. Поселение на этом месте с самого начала было укрепленным, но первоначальный вал не был таким мощным. Перестройка городища и усиление оборонительных сооружений произошли в ХVII в., когда здесь была резиденция польского епископа. Помимо обычных бытовых вещей, встречающихся на поселениях (фрагменты глиняных сосудов, пряслица, ножи, ключи и т.д.) при раскопках 1940 г. найдены золотые украшения прекрасной ювелирной работы Х в.

Ольшанское городище находится более чем в 3 км к юго-западу от дер. Гнездово, на правом берегу Днепра при впадении в него р. Ольши, на ее левом берегу. Устроено оно на мысу возвышенного берега и имеет в плане правильную трехугольную форму. Его площадка 167 х 110 м с двух сторон защищена крутыми склонами к р. Ольше и Днепру. С третьей стороны на северо-восток имеется земляной вал высотой до 2 м. при максимальной ширине у основания до 15 м. Лежащий за ним ров в значительной степени заплыл, но в отдельных местах его глубина достигает 1,5 м. Городище сравнительно хорошо сохранилось, на его площадке есть только следы небольших ям. Оно раскапывалось А.Н. Лявданским в 1920-х гг. и Д.А. Авдусиным в 1950-х гг. Культурный слой тонкий, в основном содержит материалы ХVI-ХVII вв., но найдено некоторое количество фрагментов глиняных сосудов Х в., что в какой-то степени говорит о наличии здесь поселения в это время. Однако не установлено, когда были сооружены земляные укрепления: одни считают это городище древним, возникшим в Х в., другие относят его сооружение в ХVI-ХVII вв.

Селище у центрального Гнездовского городища на р.Свинце. Следы неукрепленного поселения (селища), существовавшего одновременно с городищем, которое можно считать формировавшимся посадом, прослеживается по обе стороны р.Свинец от края надпойменной террасы у Днепра и до 500 м к северу от железной дороги и с востока на запад от края красноборского леса до песчаного карьера за дер. Г., на общей площади более 15 га. Территория селища, лежащая западнее р.Свинец, занята постройками современной дер. Гнездово и огородами, которые распахиваются. Пространства селища, находившиеся восточнее р. Свинец, частью представляют собой луговые угодья (к югу от железной дороги), а частью заняты под сад и пашни (к северу от железной дороги). Через все селище с востока на запад проходит железная дорога, которая в значительной степени его повредила. Селище изучалось А.Н. Лявданским в 1924 г., экспедицией под руководством Д.А. Авдусина в 1960-е и последующие годы и И.И. Ляпушкиным в 1968-69 гг. Культурный слой на территории селища распространен неравномерно: ближе к р. Свинец и у городища он достигает 0,5 м, тогда как на остальной площади толщина его незначительна и колеблется от 0,1 м до 0,2 м, а на периферии составляет всего несколько сантиметров. Основная толща культурного слоя перепахана. При раскопках обнаружены следы наземных жилых и хозяйственных построек, производственные сооружения, включавшие горны, остатки железноделательного проиводства и пр. Многочисленны находки железных изделий (наконечники стрел, ножи, ключи, гвозди и т.п.), бронзовых изделий (пряжки, фибулы, бубенчики, поясные набоечки), изделий из глины (посуда как лепная, так и гончарная, пряслица, рыболовные грузила), каменных точильных брусков и стеклянных бус. В пределах селища найдено несколько кладов арабских монет - диргемов. Судя по имеющимся материалам, неукрепленное поселение на берегах р.Свинец возникло в конце IХ в., наибольшего размера оно достигло во 2-й половине Х в., в начале ХI в. основная масса населения покинула эти места, и оно превратилось в маленькое сельское поселение, жизнь на котором продолжилась в ХII и последующих вв.

Селище II у Ольшанского городища занимала часть песчаной не очень высокой гряды, тянущейся от городища к востоку, вдоль занесенного старого русла Днепра. На протяжении около 200 м прослеживался культурный слой, содержавший фрагменты гончарных сосудов Х- начала ХI вв., украшенные линейным и волнистым орнаментом. К настоящему времени основная часть селища уничтожена выемкой песка для керамического завода.

Селище III - неподалеку от устья р. Нивленки на берегу Днепра, в 2,2 км к западу от Ольшанского городища. Обнаруженные фрагменты керамики дают основание считать, что здесь было поселение одновременное с поселением в самом Гнездово. С этим поселением, видимо, связана небольшая курганная группа, расположенная восточнее.

Курганы лесной группы расположены восточнее и северо-восточнее центрального Гнездовского городища, на левой стороне р.Свинец, за пределами селища. Почти все они находятся в лесу и поросли деревьями. Значительное количество курганных насыпей повреждено окопами и блиндажами времен Великой Отечественной войны, либо раскопками кладоискателей. Но в этой группе сохранилось еще много целых насыпей. Основная масса курганов имела форму сегмента шара, но отдельные насыпи были в плане либо четырехугольными, либо круглыми с плоской вершиной. Курганы по своим размерам весьма различны: их диаметр колеблется от 3-4 м до 25 м и высоте от 0,2 м до 2 м и более. В 1920-х гг. в этой группе насчитывалось около 2100 курганов, но в 1950-м г. их было зафиксировано 1659. Начиная с 1949 г. в данной группе Д.А. Авдусиным раскопано более 100 курганов. В большинстве из них обнаружены остатки трупосожжений, совершенных как на месте возведения кургана, так и на стороне. По характеру захоронений и количеству вещей выделяются погребения бедные и весьма богатые. Часть мужских захоронений содержала оружие. Из наиболее интересных находок можно отметить мечи, фибулы, весы, гирьки, арабские и византийские монеты, глиняные сосуды-урны. Очень важна находка в кургане № 13 из раскопок 1949 г. глиняного сосуда-амфоры с древнейшей русской надписью "гороушна", датируемой второй половиной Х в.

Деревня Аполье находится в тридцати километрах к северу от Смоленска. В ней расположена усадьба Друцких-Соколинских. К настоящему времени сохранились каменный усадебный дом (пустует), каменная теплая церковь (в нем располагается школа), каменная сторожка (в ней магазин), Вознесенская церковь (в полуразрушенном состоянии), здание церковно-приходской школы (в нем школьный интернат). Сохранились остатки некогда большого парка и озера.

Возникновение усадьбы и ее обустройство связаны с князьями Друцкими-Соколинскими, представителями старинного княжеского рода, известного с ХII в. В 1612-1654 гг. князь Самуил-Станислав (в крещении Афанасий) Друцкой Соколинский состоял на службе польскому королю, владел имением в Смоленском воеводстве. В 1654 г., будучи подкоморием в Смоленске, способствовал сдаче города московскому царю Алексею Михайловичу, с сыновьями и родственниками перешел на службу Русскому государству и получил земельные вотчины на Смоленщине. Его сын князь Яков Афанасьевич Друцкой-Соколинский в 1671 г. был убит в походе против С.Разина и погребен в Смоленском Троицком монастыре. Вотчина его "в Свадицком стану деревня Аполье с крестьянами" была отписана его сыну князю Андрею Яковлевичу Друцкому-Соколинскому, служившему у Петра I стольником, затем воеводой. Сын его, князь Иван Андреевич Друцкой-Соколинский, полковник смоленской шляхты, статский советник,Смоленский вице-губернатор, основал для летнего проживания в своей вотчине усадьбу "Аполье", заменив старые деревянные сооружения каменными.

Талашкино – один из значительных художественных центров России конца XIX-начала XX века. Связанный с изучением и возрождением традиций русского прикладного искусства. У Талашкина много общего с подмосковным Абрамцевом : творческое содружество художников, музыкантов, артистов, интерес к народному искусству,создание художественных мастерских. Но было и отличительные особенности. Талашкинский художественный центр появился в период идейной острейшей борьбы в искусстве ,собрал под своей сенью художников разных направлений. Здесь экспериментировали,искали,спорили о пустяках развития русского искусства. Художественные начинания в Талашкине были разнообразны: от организации уникального музея до создания балалаечного оркестра. Создательницей этого художественного центра была известная общественная деятельница, коллекционер и художница Мария Клавдиевна Тенишева (1867-1928).Начав путь в искусстве как оперная певица (Тенишева училась в парижской студии М.Маркези, была знакома с А.Г.Рубинштейном, П.И.Чайковским),свое подлинное призвание она обрела на художественной ниве. С 1892 года ее дом в Петербурге становится притягательным для многих художников и музыкантов . Располагали не только гостеприимство и общительность хозяйки, но и складывающийся вокруг нее художественный кружок.

В уставной грамоте князя Ростислава Мстиславича село Каспля-2 названа в числе важных торговых пунктов, выгодных для княжеской казны ("а в Каспле 100 гривен, а из того епископу взяти 10 гривен"). Река Каспля, левый приток Западной Двины, от Каспли-2 становится сплавной, и Каспля-2, таким образом, стояло на великом водном пути, соединявшим Днепр через Западную Двину с Балтийским морем. Каспля-2 не раз встречается в актах древности как центр волости. До сих пор близ села видны остатки земляных укреплений, которые воевода М.Б.Шеин построил (или отремонтировал и усилил старые, существовавшие здесь с давних пор) в начале ХYII в. для отражения набегов войск польского короля. При учреждении наместничества в Смоленске (1775) Каспля-2, тогда дворцовое село, была сделана уездным городом, но вскоре уездный центр перенесли в Духовщину, а Каспля-2 стала селом Поречского уезда.

В середине ХIХ в. Каспле-2 – казенное и владельческое село, в котором насчитывалось 45 дворов и почти 460 жителей. Имелась православная церковь. Население, помимо сельского хозяйства и обеспечением торговых операций, занималось рыболовством; весь Поречский уезд, богатый озерами, славился рыбным промыслом, и жители Каспли-2, расположенной рядом с Касплянским озером, тоже были известными рыболовами. До 1927 г. Каспля-2 – волостной центр Поречского (Демидовского) уезда, в 1927-28 гг. – Смоленского уезда. С 1929 г. Каспля-2 становится центром Касплянского района (до 1961 с перерывами). 25 марта 1961 г. Касплянский район расформирован.

В годы Великой Отечественной войны район Каспля-2 был одним из значительных центров деятельности партизан и подпольщиков, который входил в Северо-Западный партизанский край Смоленской области. Здесь находились подпольный райком ВКП(б), несколько партизанских отрядов, молодежное подполье, которым по заданию ЦК ВЛКСМ руководил В.И. Романюгин. На Кукиной горе в Каспле-2 похоронено 157 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами за связь с партизанами. В центре Каспли, на древнем городище, – братское кладбище 628 воинов Красной Армии, погибших в боях за освобождение Касплянского района в сентябре 1943 г. На воинском кладбище захоронены четырехкратная чемпионка СССР по горнолыжному спорту, партизанка-разведчица Л.А. Кулакова, погибшая у дер. Линьки, и Герой Советского Союза ефрейтор А.А. Куликов, погибший у дер. Солошина. В Каспле-2 в общеобразовательной школе перед войной учился партизан-разведчик Герой Советского Союза В.Т. Куриленко.

В области разработана Областная целевая программа «Развитие туризма в Смоленской области на 2006-2010 годы» целью которой является  повышение на территории Смоленской области эффективности и конкурентоспособности туристской индустрии, способствующей развитию внутреннего и въездного, в том числе социального, самодеятельного и экологического туризма. Реализация мероприятий программы будет способствовать  созданию 2000 новых рабочих  мест  в  сфере малого предпринимательства, ориентированного на развитие туризма.

#### I.3 Социально-экономический потенциал

Возможности развития экономической базы.

Дальнейшее развитие экономического комплекса города на расчетный срок генерального плана может происходить по нескольким направлениям:

- Развитие агропромышленного комплекса;

- Развитие существующих сельскохозяйственных и промышленных предприятий;

- Формирование крупного логистического узла;

- Развитие индустрии  туризма;

- Формирование новых промышленных предприятий.

Смоленская область является важнейшим транспортным центром на путях, связывающих страны Западной и Центральной Европы с Российской Федерацией. Он расположен на международном транспортном коридоре МТК № 2

В состав российской части коридора № 2 входят железнодорожная и автомобильная магистрали от границы с Белоруссией до Нижнего Новгорода, аэропорты Московского транспортного узла, аэропорт Нижнего Новгорода, а также имеющиеся и сооружаемые терминальные комплексы в Смоленске, Вязьме, Москве и Московской области, Владимире и Нижнем Новгороде. По транспортным магистралям этого коридора осуществляется основная часть международных грузовых железнодорожных и автомобильных перевозок на направлении Запад - Восток.

Реализация проектов, связанных с МТК №2 позволит в Смоленском районе сформировать крупный логистический транспортный узел и повлечь за собой  активное социально-экономическое развитие района.

Смоленская область в силу своего исторического и культурного наследия, а также географического положения обладает значительным туристским потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма.

#### I. 4 Современное состояние экономики Смоленского района

### I.4.1 Сельскохозяйственное и промышленное производство

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Смоленского района. В валовом региональном продукте доля продукции сельского хозяйства составляет 11 процентов. Сельское хозяйство в Смоленской области специализируется на развитии продуктивного животноводства и кормопроизводства, льноводства и картофелеводства.

В 2006 году не удалось преодолеть тенденцию снижения производства продукции сельского хозяйства, объем которой к уровню 2005 года составил 96,4 процента.

В Смоленской области животноводство составляет основу сельского хозяйства. В структуре товарной продукции сельскохозяйственного производства его продукция составляет 87,6 процента, в том числе продукция молочного скотоводства - 49,2 процента.

Наблюдающаяся в последние годы тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сохранилась. В 2006 году во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота составляло 172,9 тыс. голов, что на 6,7 процента меньше уровня 2005 года. По состоянию на 1 января 2007 года поголовье коров составляло 100,1 тыс. голов, что на 8,5 процента меньше уровня 2006 года. В сельскохозяйственных организациях в 2006 году темпы снижения поголовья крупного рогатого скота в целом составили 5,8 процента, в том числе коров - 6,9 процента.

В результате снижения поголовья коров в хозяйствах всех категорий производство молока продолжает сокращаться. В 2006 году было произведено 346,4 тыс. тонн молока, что составило 93,1 процента к уровню 2005 года, в том числе количество моока, произведенного сельскохозяйственными организациями, составило 165 тыс. тонн, или 98,8 процента к уровню предыдущего года.

В 2006 году увеличилось поголовье свиней. По состоянию на 1 января 2007 года в хозяйствах всех категорий оно составило 113,6 тыс. голов, что на 25,5 процента больше уровня 2005 года.

По состоянию на 1 января 2007 года в сельскохозяйственных организациях Смоленской области имелось 753,6 тыс. голов птицы, что на 7,7 процента больше уровня 2006 года. В 2006 году увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 0,5 процента к уровню 2005 года.

В 2006 году в Смоленской области в расчете на душу населения было произведено 346,5 кг молока, 30,2 кг мяса и 267 штук яиц.

Растениеводство в Смоленской области специализируется на выращивании кормовых и зерновых культур, льна, картофеля и овощей. За последние шесть лет (с 2001 по 2006 год) в Смоленской области сократились посевные площади на 250,3 тыс. гектаров (или на 33 процента), площади зерновых и зернобобовых культур - на 42 процента, льна - на 47 процентов, кормовых культур - на 32 процента.

В 2006 году сократилось производство всех основных видов продукции растениеводства, объем которой к уровню 2005 года составил:

- зерна - 59,3 процента;

- льноволокна - 34,9 процента;

- овощей - 94,3 процента.

Основными производителями зерна (73,7 процента) и льнопродукции (81,5 процента) являются сельскохозяйственные организации. Производство картофеля (98,7 процента) и овощей (94,4 процента) сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства Смоленской области являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

##### В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий Смоленской области, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в сельскохозяйственной отрасли производственных, финансовых и социальных проблем, то есть должно обеспечить достижение целей социально-экономического развития Смоленского района в рассматриваемой перспективе.

Промышленное производство в Смоленском районе осуществляется следующими предприятиями:

ПЕРЕЧЕНЬ

промышленных  предприятий   Смоленского района

| Наименование предприятия | Отраслевая принадлежность | Объем выпускаемой продукции в млн. руб. | Численность работающих | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО « Управление подсобных предприятий» | Добыча камня для строительства | 24,025 | 64 | частная |
| ЗАО «Комбинат промышленных предприятий»,карьер» Стрельники» | Добыча камня для строительства | 63,018 | 83 | частная |
| ЗАО « Фаянс» | Производство керамических санитарно-технических изделий | 9,7 | 91 | частная |
| ОАО «САРС-Катынь» | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. | 20,273 | 68 | Частная |
| ООО « Крим- М» | Производство мебели | 24,0 | 10 | Частная |
| ООО « Крим-строй» | Производство декоративных ж/б изделий | 7,2 | 12 | Частная |
| ОАО « Коммерческо- производственный центр» | Обработка древесины и производство изделий из дерева ,кроме мебели | 2,0 | 7 | Частная |
| ООО «Смоленский межхозяйственный лесхоз» | Распиловка и строгание древесины,пропитка древесины. | 3,7 | 39 | частная |
| ООО « Роща» | Производство метел и щеток | 18,5 | 32 | частная |
| ООО « Пищевик « Смоленского РАЙПО | Производство хлеба, соление рыбы | 6,240 | 28 | Кооперативная |
| ООО « Катынские колбасы» | Производство готовых и консервированных продуктов из мяса | 12 | 17 | Частная |
| ООО « Томатные соки» | Переработка и консервирование фруктов и овощей. | 2.0 | 8 | частная |
| ООО» «Производственно-коммерческая фирма Алди» | Производство изделий из пластмассы | 10,4 | 47 | частная |
| ООО « Алди» | Производство прочих изделий из пластмассы. | 22 | 10 | Частная |

### I. 4.2 Население и трудовые ресурсы

Характеристика демографических процессов

Население района

Численность населения Смоленского района на 01.01.2008 г. составляет 46.934 тыс. человек.

Анализ динамики численности сельского населения района показал, что за последние 12 лет (1996-2007гг.) оно уменьшилось – на 3,7%. Темпы убыли населения за рассматриваемый период характеризуются своей стабильностью и колеблются в пределах от 0,4 % до 2,3 % в год.

Значительного изменения населения района за 2007год не произошло. По сравнению с 2006 г. оно уменьшилось всего на 0,4 %.

Динамика изменения численности населения

| Численность населения | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по району | 48,7 | 48,1 | 47,9 | 47,7 | 47,5 | 47,9 | 46,8 | 47,1 | 46,9 |

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение.

За последние 10 лет роль естественного движения в формировании населения района резко снизилась и находится в критическом состоянии, когда снижение рождаемости и рост смертности ведет к естественной убыли населения. Ежегодная естественная убыль населения за период 1995-2007 гг. составляла от 168 до 923 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 1995-2002гг., что в большей степени связано с изменениями в экономике и социальной сфере.

Естественный прирост населения за 1995 – 2007 года.

| Естественный прирост (+) Убыль (-) населения | 1995 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -168 | -923 | -897 | -873 | -872 | -730 | -648 |

Характер изменения динамики численности населения по отдельным территориям не однозначен. Положительными темпами прироста населения характеризуются Печерское и Пригорское сельские поселения. Темпы роста населения низкие, численность населения растет чрезвычайно медленно.

Численность населения сельских поселений за 2000 – 2007гг.

| Наименование с/поселений | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волоковское с/п | 879 | 851 | 836 | 807 | 752 | 742 | 709 | 655 |
| Вязгинское с/п | 1217 | 1221 | 1219 | 1215 | 1166 | 1179 | 1183 | 1172 |
| Гнездовское с/п | 3155 | 3167 | 3143 | 3118 | 3157 | 3120 | 3429 | 3379 |
| Дивасовское с/п | 1909 | 1866 | 1858 | 1853 | 1844 | 1836 | 1798 | 1791 |
| Касплянское с/п | 1678 | 1666 | 1678 | 1688 | 1652 | 1627 | 1595 | 1596 |
| Катынское с/п | 4792 | 4749 | 4758 | 4789 | 4700 | 4642 | 4682 | 4634 |
| Козинское с/п1 | 2885 | 2858 | 2944 | 2775 | 2839 | 2805 | 2955 | 2899 |
| Корохоткинское с/п | 5042 | 5096 | 5082 | 5098 | 4974 | 5009 | 5002 | 5040 |
| Кощинское с/п | 2082 | 2079 | 2076 | 2065 | 2020 | 2067 | 2037 | 2028 |
| Лоинское с/п | 1122 | 1066 | 1047 | 1002 | 958 | 908 | 871 | 834 |
| Михновское с/п1 | 1727 | 1720 | 1738 | 1739 | 1745 | 1740 | 1746 | 1730 |
| Новосельское с/п | 1507 | 1471 | 1446 | 1436 | 1407 | 1371 | 1319 | 1297 |
| Печерское с/п | 4353 | 4376 | 4360 | 4393 | 4338 | 4487 | 4469 | 4420 |
| Пионерское с/п | 1201 | 1194 | 1241 | 1232 | 1157 | 1152 | 1148 | 1146 |
| Пригорское с/п | 4598 | 4582 | 4546 | 4516 | 4555 | 4603 | 4660 | 4698 |
| Сметанинское с/п | 1863 | 1871 | 1838 | 1876 | 1842 | 1805 | 1806 | 1808 |
| Стабенское с/п | 3639 | 3674 | 3587 | 3635 | 3564 | 3520 | 3507 | 3528 |
| Талашкинское с/п | 2922 | 2910 | 2876 | 2837 | 2828 | 2728 | 2819 | 2812 |
| Хохловское с/п | 1533 | 1500 | 1458 | 1490 | 1462 | 1461 | 1398 | 1467 |
| Всего: | 48104 | 47917 | 47731 | 47564 | 46960 | 46802 | 47133 | 46934 |

Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в район и выбывших из него). В 2007 году, по сравнению с 1995 г. валовой миграционный оборот района снизился. Уменьшение миграционного оборота происходило за счет снижения как числа прибывающих в район, так и числа выбывающих из него. При этом, в условиях снижающейся миграционной активности населения, число прибывающих на постоянное место жительства в район в 2007 году было больше числа выбывающих из него. Это в определенной мере свидетельствует о позитивном состоянии района и сельской местности в частности.

Среди прибывающих в район есть и вынужденные переселенцы.

| Численность вынужденных переселенцев | 1995 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995-2007 | 138 | 44 | 10 | - | - | - | - |

Возрастная структура населения района в общих чертах характеризуется следующими показателями: доля молодых возрастов (75%) больше доли людей пожилого возраста (25%).

Половая структура отражает преобладание женского населения (53,9%) над мужским (46,1%).

Возрастная структура населения на 01.01.2008.

| № | Показатель | Всего по району, тыс. чел. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дети 0-15 лет | 6,6 | 14 |
| 2 | Трудоспособный возраст | 28,6 | 61 |
| 3 | Лица старше трудоспособного возраста | 11,7 | 25 |
|  | Всего | 46,9 | 100 |

Половая структура населения на 01.01.2008.

| № | Показатель | Всего по району, тыс. чел. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | мужчины | 21,6 | 46,1 |
| 2 | женщины | 25,3 | 53,9 |
| 3 | Всего | 46,9 | 100 |

Планировочная структура системы расселения муниципального образования «Смоленский  район» имеет радиальный характер. Основное значение имеют дороги, идущие от Смоленска в западном и юго-западном направлениях.

Структура сети населенных мест отличается преобладающей мелкоселенностью. Сельское население района сосредоточено в 422 пунктах; большинство их невелико. Велика доля населенных пунктов, имеющих до 50 жителей – 73,4%. Более 100 жителей имеют 19,2% населенных пунктов.

Как правило, это центры муниципальных образований, в которых проживает основная часть населения сельских округов. Остальное население размещается в населенных пунктах с населением менее 100 человек, что является характерным для местности, где поселения имеют монопрофильный (сельскохозяйственный) характер.

Анализ демографических процессов и расселения позволяет сделать вывод о том, что мероприятия по территориальному планированию должны быть нацелены на стимулирование благоприятных демографических процессов и повышение устойчивости развития населенных мест путем улучшения социально-бытовых условий населения и развития дополнительных видов деятельности.

Численность населения сельских населенных пунктов - деревень

на 01.01.2008 года

| № | Наименование муниципальных образований и сельских населенных пунктов | Число наличных хозяйств-единиц | В них населения- человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смоленский муниципальный район | 17564 | 46934 |
|  | Сельские поселения Смоленского муниципального района | 17564 | 46934 |
| 1. | Волоковское сельское поселение | 288 | 655 |
| 1 | деревня Волоковая | 95 | 264 |
| 2 | деревня Андроново | 21 | 44 |
| 3 | деревня Бороденки | - | - |
| 4 | деревня Буда | 4 | 5 |
| 5 | деревня Воротихово | 1 | 1 |
| 6 | деревня Гаврики | 4 | 7 |
| 7 | деревня Гвоздевицы | 2 | 3 |
| 8 | деревня Гончары | 3 | 5 |
| 9 | деревня Горбуны | 10 | 15 |
| 10 | деревня Заборье | 7 | 8 |
| 11 | деревня Залоинка | 2 | 5 |
| 12 | деревня Замощье | 85 | 202 |
| 13 | деревня Зарубинки | 14 | 24 |
| 14 | деревня Зыки | 3 | 5 |
| 15 | деревня Костричено | 4 | 4 |
| 16 | деревня Мокрушино | 4 | 6 |
| 17 | деревня Орловка | 2 | 2 |
| 18 | деревня Пилички | 2 | 4 |
| 19 | деревня Плехтино | 1 | 1 |
| 20 | деревня Пожевское | 2 | 7 |
| 21 | деревня Семехи | 6 | 20 |
| 22 | деревня Смолино | 2 | 2 |
| 23 | деревня Соболи | - | - |
| 24 | деревня Стрыги | 10 | 17 |
| 25 | деревня Тюли | 4 | 4 |
| 2. | Вязгинское сельское поселение | 385 | 1172 |
| 1 | деревня Вязгино | 112 | 334 |
| 2 | деревня Аполье | 120 | 324 |
| 3 | деревня Волоты | - | - |
| 4 | деревня Гор-Аполье | 14 | 37 |
| 5 | деревня Горбуны | 17 | 44 |
| 6 | деревня Дегтяри | 3 | 6 |
| 7 | деревня Донец | 6 | 12 |
| 8 | деревня Дубровка | 4 | 5 |
| 9 | деревня Желуды | 1 | 1 |
| 10 | деревня Кадищи | 3 | 5 |
| 11 | деревня Купелище | 2 | 2 |
| 12 | деревня Михалково | 4 | 9 |
| 13 | деревня Переезд | - | - |
| 14 | деревня Самолюбово | 57 | 316 |
| 15 | деревня Симоновка | 1 | 1 |
| 16 | деревня Солошино | 12 | 24 |
| 17 | деревня Сыр-Липки | 24 | 43 |
| 18 | деревня Холковичи | - | - |
| 19 | деревня Чернея | 5 | 9 |

| 3. | Гнездовское сельское поселение | 1229 | 3379 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Новые Батеки | 338 | 946 |
| 2 | деревня Глущенки | 69 | 232 |
| 3 | деревня Гнездово | 133 | 314 |
| 4 | деревня Дачная -1 | 88 | 254 |
| 5 | деревня Дачная-2 | 24 | 61 |
| 6 | деревня Ермаки | 23 | 73 |
| 7 | деревня Ладыжицы | 10 | 16 |
| 8 | деревня Нивищи | 35 | 78 |
| 9 | деревня Новое Куприно | 48 | 124 |
| 10 | деревня Новосельцы | 22 | 35 |
| 11 | деревня Ракитня-1 | 15 | 35 |
| 12 | деревня Ракитня-2 | 163 | 436 |
| 13 | деревня Ромы | 5 | 7 |
| 14 | деревня Сипачи | 52 | 147 |
| 15 | деревня Старое Куприно | 4 | 5 |
| 16 | деревня Старые Батеки | 200 | 616 |
| 4. | Дивасовское сельское поселение | 703 | 1791 |
| 1 | деревня Дивасы | 162 | 461 |
| 2 | деревня Близнаки | 19 | 27 |
| 3 | населенный пункт Будка железной дороги 12 км | 2 | 2 |
| 4 | деревня Владимирская | 29 | 72 |
| 5 | деревня Ильюшино | 83 | 221 |
| 6 | деревня Круглики | 1 | 1 |
| 7 | деревня Кувшиново | 10 | 23 |
| 8 | деревня Купники | 32 | 78 |
| 9 | деревня Липуны | 48 | 101 |
| 10 | деревня Очетово | 7 | 13 |
| 11 | деревня Прудины | 3 | 6 |
| 12 | деревня Рагулино | 7 | 12 |
| 13 | деревня Сибилево | 6 | 8 |
| 14 | деревня Скриперово | 7 | 18 |
| 15 | деревня Стомино | 3 | 3 |
| 16 | деревня Сторожище | 18 | 53 |
| 17 | село Ольша | 202 | 532 |
| 18 | деревня Бакштово | - | - |
| 19 | деревня Белый Холм | - | - |
| 20 | деревня Нижняя Дубровка | 2 | 8 |
| 21 | деревня Ольша Долгая | 5 | 8 |
| 22 | деревня Слобода | 7 | 14 |
| 23 | деревня Соколово | 1 | 2 |
| 24 | деревня Холм | 5 | 5 |
| 25 | деревня Шеломец | 33 | 105 |
| 26 | деревня Шестаки | 11 | 18 |
| 5. | Касплянское сельское поселение | 596 | 1596 |
| 1 | село Каспля-1 | 206 | 591 |
| 2 | деревня Алфимово | 14 | 31 |
| 3 | деревня Андреево | 13 | 23 |
| 4 | деревня Жарь | 4 | 4 |
| 5 | деревня Кузино | 4 | 6 |
| 6 | деревня Лакисы | 2 | 3 |
| 7 | деревня Лупихи | - | - |
| 8 | деревня Прудники | 7 | 7 |
| 9 | деревня Рытое | 6 | 11 |
| 10 | деревня Семеново | 17 | 28 |
| 11 | деревня Тетерьки | 2 | 3 |
| 12 | деревня Шалатони | 1 | 2 |
| 13 | деревня Шалуди | 3 | 8 |
| 14 | деревня Щекуны | 5 | 5 |
| 15 | деревня Каспля-2 | 312 | 874 |
| 6. | Катынское сельское поселение | 1830 | 4634 |
| 1 | село Катынь | 654 | 1672 |
| 2 | деревня Алексеевка | 1 | 2 |
| 3 | деревня Борок | 39 | 97 |
| 4 | деревня Будково | 3 | 3 |
| 5 | деревня Власова Слобода | 1 | 1 |
| 6 | деревня Вонлярово | 78 | 159 |
| 7 | деревня Воронино | 3 | 10 |
| 8 | деревня Высокий Холм | 59 | 218 |
| 9 | деревня Гусино | 14 | 21 |
| 10 | деревня Загусинье | 4 | 7 |
| 11 | деревня Зебревицы | 4 | 8 |
| 12 | деревня Козьи Горы | 2 | 6 |
| 13 | деревня Коробино | 3 | 5 |
| 14 | деревня Красная Горка | 29 | 68 |
| 15 | деревня Крутенково | - | - |
| 16 | деревня Кузино | - | - |
| 17 | деревня Макруха | 4 | 10 |
| 18 | деревня Михайловка | 1 | 1 |
| 19 | деревня Панцево | 3 | 19 |
| 20 | деревня Рожаново | 53 | 176 |
| 21 | деревня Санаторий Борок | 273 | 555 |
| 22 | деревня Турово | 2 | 2 |
| 23 | деревня Шофорово | 9 | 17 |
| 24 | деревня Школьный | 11 | 28 |
| 25 | деревня Шоссейный Дом | 7 | 12 |
| 26 | пос. Авторемзавод | 519 | 1331 |
| 27 | разъезд Вонлярово | 6 | 11 |
| 28 | станция Катынь | 48 | 95 |
| 7. | Козинское сельское поселение | 1126 | 2899 |
| 1 | деревня Богородицкое | 516 | 1440 |
| 2 | деревня Алтуховка | 61 | 129 |
| 3 | деревня Высокое | 50 | 138 |
| 4 | деревня Горяны | 21 | 39 |
| 5 | деревня Киселевка | 62 | 170 |
| 6 | деревня Козино | 33 | 83 |
| 7 | деревня Латошино | 13 | 20 |
| 8 | деревня Митино | 37 | 85 |
| 9 | деревня Мокрятчино | 12 | 27 |
| 10 | деревня Мосолова Гора | 1 | 5 |
| 11 | деревня Новое Синявино | 11 | 13 |
| 12 | деревня Новосельцы | 83 | 209 |
| 13 | деревня Онохово | 1 | 2 |
| 14 | деревня Рогачево | 57 | 147 |
| 15 | деревня Селифоново | 27 | 62 |
| 16 | деревня Старое Синявино | 14 | 21 |
| 17 | деревня Столыбино | 16 | 36 |
| 18 | деревня Туринщина | 40 | 99 |
| 19 | деревня Ясная Поляна | 59 | 143 |
| 20 | станция Соколья Гора | 12 | 31 |
| 8. | Корохоткинское сельское поселение | 1521 | 5040 |
| 1 | деревня Магалинщина | 315 | 874 |
| 2 | деревня Буховка | - | - |
| 3 | деревня Быльники | 57 | 132 |
| 4 | деревня Валутино | 224 | 692 |
| 5 | деревня Гречишино | 8 | 8 |
| 6 | деревня Исаково | 14 | 25 |
| 7 | деревня Ковши | 19 | 32 |
| 8 | деревня Козино | 8 | 14 |
| 9 | деревня Козырево | 14 | 17 |
| 10 | деревня Корохоткино | 101 | 119 |
| 11 | деревня Лекезино | 10 | 17 |
| 12 | деревня Нижняя Гедеоновка | 46 | 74 |
| 13 | деревня Никольское | 30 | 41 |
| 14 | деревня Перфилово | 11 | 11 |
| 15 | деревня Понасково | 1 | 2 |
| 16 | деревня Рогачево | 9 | 21 |
| 17 | деревня Синьково | 138 | 435 |
| 18 | деревня Суходол | 68 | 189 |
| 19 | поселок Гедеоновка | 284 | 1883 |
| 20 | поселок Плембаза | 164 | 454 |
| 9. | Кощинское сельское поселение | 783 | 2028 |
| 1 | деревня Кощино | 670 | 1814 |
| 2 | деревня Борешино | 16 | 44 |
| 3 | деревня Гевино | 14 | 23 |
| 4 | деревня Горяны | 25 | 40 |
| 5 | деревня Замятлино | 11 | 17 |
| 6 | деревня Кощино-1 | - | - |
| 7 | деревня Лучинка | 4 | 10 |
| 8 | деревня Муравщина | 21 | 38 |
| 9 | деревня Немчино | 17 | 34 |
| 10 | деревня Раково | 5 | 8 |
| 10. | Лоинское сельское поселение | 363 | 834 |
| 1 | деревня Лоино | 144 | 358 |
| 2 | деревня Бабны | 54 | 161 |
| 3 | деревня Бакшеево | - | - |
| 4 | деревня Баркашни | 4 | 13 |
| 5 | деревня Бахуры | 3 | 6 |
| 6 | деревня Блонная | 1 | 1 |
| 7 | деревня Большие Черкассы | 1 | 1 |
| 8 | деревня Борок | 10 | 14 |
| 9 | деревня Буда | 4 | 7 |
| 10 | деревня Воробьи | - | - |
| 11 | деревня Денисово | 7 | 13 |
| 12 | деревня Зубари | 1 | 1 |
| 13 | деревня Иньково | - | - |
| 14 | деревня Исаково | 7 | 12 |
| 15 | деревня Ковальки | 2 | 5 |
| 16 | деревня Костылево | - | - |
| 17 | деревня Котухово | 2 | 3 |
| 18 | деревня Кочаны | 3 | 5 |
| 19 | деревня Летпюхи | - | - |
| 20 | деревня Лосени | 10 | 20 |
| 21 | деревня Малые Черкассы | - | - |
| 22 | деревня Мамошки | 12 | 21 |
| 23 | деревня Марышки | 2 | 2 |
| 24 | деревня Новая Слобода | - | - |
| 25 | деревня Озерище | 4 | 8 |
| 26 | деревня Перегорши | 9 | 9 |
| 27 | деревня Подосуги | 2 | 8 |
| 28 | деревня Полячки | 1 | 2 |
| 29 | деревня Пунищи | 2 | 4 |
| 30 | деревня Пушкари | 6 | 11 |
| 31 | деревня Романенки | 2 | 3 |
| 32 | деревня Роскошь | 1 | 1 |
| 33 | деревня Селюшки | 9 | 11 |
| 34 | деревня Слобода | 2 | 6 |
| 35 | деревня Стежки | 11 | 27 |
| 36 | деревня Толуны | - | - |
| 37 | деревня Ходыки | 2 | 3 |
| 38 | деревня Холмец | 1 | 1 |
| 39 | деревня Холодилы | 23 | 55 |
| 40 | деревня Черныши | 2 | 8 |
| 41 | деревня Черняны | 15 | 29 |
| 42 | деревня Шилы | 4 | 5 |
| 11. | Михновское сельское поселение | 715 | 1730 |
| 1 | деревня Михновка | 203 | 583 |
| 2 | деревня Александровка | 67 | 159 |
| 3 | деревня Алексино | 8 | 16 |
| 4 | деревня Боровая | 25 | 38 |
| 5 | деревня Буценино | 11 | 17 |
| 6 | деревня Гороховка | - | - |
| 7 | деревня Деменщина | 12 | 21 |
| 8 | деревня Демидовка | 45 | 104 |
| 9 | деревня Дроветчино | 12 | 23 |
| 10 | деревня Каменщина | 9 | 14 |
| 11 | деревня Катынь- Покровская | 11 | 17 |
| 12 | деревня Кореневщина | 24 | 50 |
| 13 | деревня Луговцы | 1 | 4 |
| 14 | деревня Скуркино | 2 | 3 |
| 15 | деревня Слизнево | 5 | 11 |
| 16 | деревня Телеши | 14 | 21 |
| 17 | деревня Уфинье | 15 | 20 |
| 18 | деревня Фролы | 8 | 9 |
| 19 | деревня Хлевищено | 7 | 12 |
| 20 | деревня Цурковка | - | - |
| 21 | деревня Чекулино | 112 | 299 |
| 22 | деревня Шпаки | 22 | 50 |
| 23 | деревня Ясенная | 102 | 259 |
| 12. | Новосельское сельское поселение | 514 | 1297 |
| 1 | деревня Новосельский | 80 | 216 |
| 2 | деревня Аболонье | 3 | 3 |
| 3 | деревня Абраменки | 5 | 9 |
| 4 | деревня Агапоново | 49 | 130 |
| 5 | деревня Анастасьино | - | - |
| 6 | деревня Афоньки | - | - |
| 7 | деревня Бабни | 45 | 96 |
| 8 | деревня Банный остров | 2 | 7 |
| 9 | деревня Банный остров | 3 | 9 |
| 10 | деревня Белодедово | 3 | 9 |
| 11 | деревня Большая Дубровка | 32 | 99 |
| 12 | деревня Большое Загорье | 7 | 9 |
| 13 | деревня Бор | 2 | 2 |
| 14 | деревня Борисовка | - | - |
| 15 | деревня Борисовщина | 8 | 8 |
| 16 | деревня Верховье | 152 | 404 |
| 17 | деревня Гряда | 7 | 17 |
| 18 | деревня Дебрицы | 2 | 2 |
| 19 | деревня Жорновка | 8 | 9 |
| 20 | деревня Заозерье | - | - |
| 21 | деревня Каменка | - | - |
| 22 | деревня Кислые | 3 | 3 |
| 23 | деревня Малая Дубровка | 35 | 111 |
| 24 | деревня Мамленки | 1 | 1 |
| 25 | деревня Молодая | 2 | 4 |
| 26 | деревня Остье | 2 | 8 |
| 27 | деревня Петрово | 3 | 4 |
| 28 | деревня Пындино | 21 | 49 |
| 29 | деревня Теленино | - | - |
| 30 | деревня Усовщина | - | - |
| 31 | деревня Хлусы | 8 | 17 |
| 32 | деревня Холм | - | - |
| 33 | деревня Щеголево | 3 | 3 |
| 34 | деревня Язвище | 28 | 68 |
| 13. | Печерское сельское поселение | 1837 | 4420 |
| 1 | село Печерск | 1595 | 3971 |
| 2 | деревня Печерск | 97 | 117 |
| 3 | деревня Рясино | 80 | 165 |
| 4 | поселок Автозаправочной Станции | 65 | 167 |
| 14. | Пионерское сельское поселение | 476 | 1146 |
| 1 | деревня Санники | 92 | 276 |
| 2 | деревня Басино | 8 | 11 |
| 3 | деревня Большое Червонное | - | - |
| 4 | деревня Бублевщина | 9 | 18 |
| 5 | деревня Вербово | 3 | 4 |
| 6 | деревня Глухово | 6 | 15 |
| 7 | деревня Демидово | 2 | 4 |
| 8 | деревня Жарнево | 2 | 2 |
| 9 | деревня Крестовка | 5 | 11 |
| 10 | деревня Лахтеево | 8 | 12 |
| 11 | деревня Площево | 7 | 11 |
| 12 | деревня Русилово | 221 | 580 |
| 13 | деревня Селезневщина | 3 | 6 |
| 14 | деревня Слобода | - | - |
| 15 | деревня Сушковщина | 7 | 14 |
| 16 | деревня Теличено | 6 | 10 |
| 17 | деревня Трудилово | 14 | 37 |
| 18 | деревня Упокой | 39 | 57 |
| 19 | деревня Шихово | 12 | 16 |
| 20 | деревня Юрошки | 12 | 22 |
| 21 | деревня Юрчаги | 8 | 14 |
| 22 | деревня Яново | 12 | 26 |
| 15. | Пригорское сельское поселение | 1662 | 4698 |
| 1 | село Пригорское | 869 | 2514 |
| 2 | деревня Балластный Карьер | - | - |
| 3 | деревня Боровики | 3 | 5 |
| 4 | деревня Бочаровщина | - | - |
| 5 | деревня Бубново | 150 | 383 |
| 6 | деревня Вербовка | 1 | 2 |
| 7 | деревня Верхние Доманичи | - | - |
| 8 | деревня Гущино | 4 | 5 |
| 9 | деревня Дрюцк | 81 | 503 |
| 10 | деревня Знаменка | 21 | 34 |
| 11 | деревня Ковалевка | 79 | 239 |
| 12 | деревня Корюзино | 37 | 92 |
| 13 | деревня Лашутино | 2 | 7 |
| 14 | деревня Нагать | 152 | 370 |
| 15 | деревня Радиострой | 2 | 4 |
| 16 | деревня Раздорово | 11 | 21 |
| 17 | деревня Рай | 69 | 160 |
| 18 | деревня Станички | 63 | 138 |
| 19 | деревня Томашевка | 23 | 47 |
| 20 | деревня Тычинино | 10 | 15 |
| 21 | деревня Уколово | 1 | 1 |
| 22 | деревня Цыбульники | 31 | 74 |
| 23 | деревня Шабаново | 6 | 11 |
| 24 | деревня Щеченки | 9 | 11 |
| 25 | деревня населенный пункт Казарма 368км | 3 | 9 |
| 26 | деревня населенный пункт Казарма 369км | 2 | 4 |
| 27 | деревня Тычинино | 26 | 42 |
| 16. | Сметанинское сельское поселение | 6803 | 1808 |
| 1 | деревня Сметанино | 424 | 1156 |
| 2 | деревня Архиповка | 101 | 276 |
| 3 | деревня Велино | 2 | 3 |
| 4 | деревня Дубровка | - | - |
| 5 | деревня Зеньково | 10 | 11 |
| 6 | деревня Исаково | 2 | 2 |
| 7 | деревня Криснево | - | - |
| 8 | деревня Лосево | 6 | 7 |
| 9 | деревня Лясковка | 3 | 5 |
| 10 | деревня Мирское | - | - |
| 11 | деревня Никулино | - | - |
| 12 | деревня Новоселки | - | - |
| 13 | деревня Почаево | 58 | 196 |
| 14 | деревня Рябики | - | - |
| 15 | деревня Светицкое Урочище | 1 | 2 |
| 16 | деревня Светицы | 11 | 24 |
| 17 | деревня Тверитино | 8 | 21 |
| 18 | деревня Тишино | 35 | 65 |
| 19 | деревня Фролы | 6 | 15 |
| 20 | деревня Велино | 4 | 4 |
| 17. | Стабенское сельское поселение | 1189 | 3528 |
| 1 | деревня Покорное | 100 | 244 |
| 2 | деревня Абрамково | - | - |
| 3 | деревня Дуброво | 12 | 24 |
| 4 | деревня Жуково | 559 | 1515 |
| 5 | деревня Заборье | 9 | 15 |
| 6 | деревня Замощье | 15 | 22 |
| 7 | деревня Захарино | 22 | 52 |
| 8 | деревня Зыколино | 35 | 72 |
| 9 | деревня Ивахово | 1 | 4 |
| 10 | деревня Иловка | 27 | 62 |
| 11 | деревня Кошелево | - | - |
| 12 | деревня Лаврово | 2 | 4 |
| 13 | деревня Лентево | 4 | 9 |
| 14 | деревня Мазальцево | 109 | 292 |
| 15 | деревня Морозово | - | - |
| 16 | деревня Мощинки | 111 | 849 |
| 17 | деревня Новая Деревня | 17 | 23 |
| 18 | деревня Новое Корявино | 8 | 12 |
| 19 | деревня Новоселки | - | - |
| 20 | деревня Ольховки | 3 | 4 |
| 21 | деревня Пенеснарь | 10 | 14 |
| 22 | деревня Пионерский Лагерь Кристалл | 30 | 77 |
| 23 | деревня Плаи | - | - |
| 24 | деревня Рязаново | 8 | 15 |
| 25 | деревня Семиречье | 9 | 14 |
| 26 | деревня Смугулино | - | - |
| 27 | деревня Спас –Липки | 5 | 17 |
| 28 | деревня Стабна | 61 | 132 |
| 29 | деревня Старое Корявино | 1 | 1 |
| 30 | деревня Терехи | 20 | 37 |
| 31 | деревня Фефелово | 5 | 6 |
| 32 | деревня Щитники | 4 | 10 |
| 33 | деревня Юшино | 2 | 2 |
| 34 | поселок Стабна | - | - |
| 18. | Талашкинское сельское поселение | 1126 | 2812 |
| 1 | Село Талашкино | 625 | 1582 |
| 2 | деревня Бобыри | 86 | 220 |
| 3 | деревня Герчики | 12 | 22 |
| 4 | деревня Гринево | 12 | 34 |
| 5 | деревня Дрожжино | 12 | 23 |
| 6 | деревня ДРСУ -1 | 88 | 232 |
| 7 | деревня Копанка | 9 | 16 |
| 8 | деревня Лаптево | 25 | 49 |
| 9 | деревня Марьино | - | - |
| 10 | деревня Моготово | 128 | 356 |
| 11 | деревня Муханино | 16 | 31 |
| 12 | деревня Никитино | 2 | 3 |
| 13 | деревня Остров | 3 | 4 |
| 14 | деревня Семенково | 27 | 73 |
| 15 | деревня Сож | 25 | 47 |
| 16 | деревня Сумароково | 21 | 28 |
| 17 | деревня Талашкинское Сельпо | 21 | 57 |
| 18 | деревня Фленово | 14 | 35 |
| 19 | деревня Шершуны | - | - |
| 19. | Хохловское сельское поселение | 538 | 1467 |
| 1 | деревня Хохлово | 220 | 620 |
| 2 | деревня Вербилово | 4 | 9 |
| 3 | деревня Верхнее Уфинье | 7 | 16 |
| 4 | деревня Гмыри | 5 | 7 |
| 5 | деревня Жаковка | 1 | 1 |
| 6 | деревня Зубовщина | 32 | 107 |
| 7 | деревня Корытня | 30 | 58 |
| 8 | деревня Кушлянщина | 17 | 23 |
| 9 | деревня Лоево | 8 | 13 |
| 10 | деревня Лубня | 171 | 534 |
| 11 | деревня Марьино | 1 | 1 |
| 12 | деревня Новоселье | 2 | 2 |
| 13 | деревня Перховичи | 2 | 3 |
| 14 | деревня Подклетное | 1 | 1 |
| 15 | деревня Радкевщина | 21 | 34 |
| 16 | деревня Рязаново | 7 | 20 |
| 17 | деревня Софьино | 8 | 16 |
| 18 | деревня Тягловщина | 1 | 2 |

Система расселения

| № | Наименование с/п | Количество населённых пунктов (деревень) | менее 10 чел. | менее 10 чел., % | от 10-50 чел. | От 10-50 чел., % | от 50-100 чел. | От 50-100 чел., % | более 100 чел. | Более 100 чел., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Волоковское сельское поселение | 25 | 18 | 72 | 5 | 20 | - | 0 | 2 | 8 |
| 2. | Вязгинское сельское поселение | 19 | 11 | 57,9 | 5 | 26,3 | - | 0 | 3 | 15,8 |
| 3. | Гнездовское сельское поселение | 16 | 2 | 12,4 | 3 | 18,8 | 3 | 18,8 | 8 | 50 |
| 4. | Дивасовское сельское поселение | 26 | 11 | 42,3 | 7 | 26,9 | 3 | 11,6 | 5 | 19,2 |
| 5. | Касплянское сельское поселение | 15 | 9 | 60 | 4 | 26,7 | - | 0 | 2 | 13,3 |
| 6. | Катынское сельское поселение | 28 | 11 | 39,3 | 8 | 28,6 | 3 | 10,7 | 6 | 21,4 |
| 7. | Козинское сельское поселение | 20 | 2 | 10 | 7 | 35 | 4 | 20 | 7 | 35 |
| 8. | Корохоткинское сельское поселение | 20 | 3 | 15 | 8 | 40 | 1 | 5 | 8 | 40 |
| 9. | Кощинское сельское поселение | 10 | 2 | 20 | 7 | 70 | - | 0 | 1 | 10 |
| 10. | Лоинское сельское поселение | 42 | 29 | 69 | 10 | 23,8 | 1 | 2,4 | 2 | 4,8 |
| 11. | Михновское сельское поселение | 23 | 5 | 21,7 | 11 | 47,8 | 2 | 8,7 | 5 | 21,7 |
| 12. | Новосельское сельское поселение | 34 | 24 | 70,6 | 3 | 8,8 | 3 | 8,8 | 4 | 11,8 |
| 13. | Печерское сельское поселение | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 | 100 |
| 14. | Пионерское сельское поселение | 22 | 6 | 27,3 | 13 | 59,1 | 1 | 4,5 | 2 | 9,1 |
| 15. | Пригорское сельское поселение | 27 | 11 | 40,8 | 7 | 25,9 | 2 | 7,4 | 7 | 25,9 |
| 16. | Сметанинское сельское поселение | 20 | 12 | 60 | 4 | 20 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| 17. | Стабенское сельское поселение | 34 | 14 | 41,2 | 11 | 32,4 | 4 | 11,8 | 5 | 14,6 |
| 18. | Талашкинское сельское поселение | 19 | 4 | 21,1 | 9 | 47,4 | 2 | 10,5 | 4 | 20 |
| 19. | Хохловское сельское поселение | 18 | 8 | 44,4 | 6 | 33,3 | 1 | 5,6 | 3 | 16,7 |
| - | Всего: | 422 | 182 | 43,1 | 128 | 30,3 | 31 | 7,4 | 81 | 19,2 |

Концепция демографического развития Смоленской области на период до 2025 года (утверждена  Указом Губернатора Смоленской области от 21.04.2008 N 12 «Об утверждении Концепции демографического развития Смоленской области на период до 2025 года») учитывает особенности демографического развития Смоленской области и основывается на Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Концепция направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, укрепление института семьи, регулирование внутренней и внешней миграции и улучшение на этой основе демографической ситуации в Смоленской области. Концепция является основой для разработки программных мероприятий в сфере демографического развития Смоленской области, служит ориентиром для органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, общественных объединений, организаций и способствует объединению их усилий для решения проблем в указанной сфере.

Целями демографического развития Смоленской области на период до 2025 года являются:

- стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 991 - 993 тыс. человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 1014 тыс. человек;

- повышение качества жизни населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году - до 75 лет.

Достижение целей демографического развития Смоленской области зависит от успешного поэтапного решения таких задач социально-экономического развития, направленных на стабилизацию демографической ситуации, обеспечение устойчивого поступательного развития социальных институтов, закрепление полученных положительных результатов во всех сферах жизни общества, как:

- снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам;

- интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения);

- создание рынка доступного жилья;

- создание гибкого рынка труда;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

В основу демографического развития Смоленской области положены следующие принципы:

- комплексность решения демографических задач, охватывающая все направления демографического развития (смертность, рождаемость, миграция) в их взаимосвязи;

- концентрация на приоритетах: решение наиболее проблемных вопросов по каждому направлению демографического развития посредством применения эффективных механизмов их решения;

- своевременное реагирование на демографические тенденции в текущий период;

- учет особенностей демографического развития Смоленской области и дифференцированный подход к разработке и реализации областных целевых программ в сфере демографического развития;

- взаимодействие органов государственной власти Смоленской области с институтами гражданского общества;

- координация действий законодательных и исполнительных органов государственной власти Смоленской области.

Реализация Концепции будет осуществляться в три этапа.

На первом этапе (2008 - 2010 годы) необходимо обеспечить стабилизацию демографической ситуации путем повышения уровня рождаемости, продолжительности жизни населения, снижения уровня смертности, в том числе младенческой и материнской, комплексной поддержки семьи, материнства и детства, повышения миграционной привлекательности Смоленской области, снижения миграционного оттока.

Для этого предполагается осуществить мероприятия по снижению уровня смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий и от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, по повышению качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, по развитию перинатальных технологий, уменьшающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, по оказанию государственной адресной материальной поддержки семьям, имеющим детей, включая проведение индексации пособий с учетом темпов роста потребительских цен, по подготовке к приему в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению и материальной поддержке замещающих семей.

Предусматривается разработать специальные меры по профилактике и своевременному выявлению профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей, и повышению их конкурентоспособности на рынке труда, по развитию инфраструктуры дошкольного образования, обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях в приоритетном порядке детей работающих женщин, а также по повышению миграционной привлекательности Смоленской области.

На втором этапе (2011 - 2015 годы) будет продолжено осуществление мероприятий по стабилизации демографической ситуации.

Для этого необходимо: обеспечить устойчивое поступательное развитие всех социальных институтов, развитие социальной инфраструктуры, доступность и высокое качество основных социальных благ (медицинского обслуживания, общего образования, пенсионного обеспечения, адресных форм социальной поддержки населения и иных социальных благ), активизацию строительства жилья, доступного для широких слоев населения.

К 2015 году предусматривается существенно улучшить здоровье населения, создать условия для комфортной жизнедеятельности семей, воспитывающих детей.

По итогам реализации второго этапа к 2016 году предполагается:

- стабилизировать численность населения на уровне 991 - 993 тыс. человек;

- увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет;

- увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, на треть снизить уровень смертности населения;

- уменьшить отток населения за пределы Смоленской области, увеличить объемы привлечения на постоянное место жительства в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом, обеспечить на этой основе миграционный прирост.

На третьем этапе (2016 - 2025 годы) необходимо закрепить полученные положительные результаты во всех сферах жизни общества: реальное повышение качества жизни населения, приближение основных медико-демографических показателей к уровню показателей по Российской Федерации, создание устойчивого среднего класса, охватывающего, как минимум, половину всего населения Смоленской области.

В связи со значительным уменьшением к началу третьего этапа численности женщин репродуктивного возраста потребуется принять дополнительные меры, стимулирующие рождение в семьях второго и третьего ребенка.

В целях замещения естественной убыли населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости предстоит активизировать работу по привлечению на постоянное место жительства в Смоленскую область иммигрантов трудоспособного возраста.

К 2025 году предполагается:

- обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том числе за счет замещающей миграции) до 1014 тыс. человек;

- увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет;

- увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6 раза;

- обеспечить миграционный прирост населения.

По мере изменения общественных взглядов, развития законодательной базы, экономических возможностей Смоленской области по удовлетворению насущных потребностей населения Концепция подлежит уточнению и дополнению.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Трудовые ресурсы относятся к социально-экономической категории и рациональное управление ими способно повлечь за собой изменения как в экономической, так и в социальной сферах деятельности общества. Характер использования трудовых ресурсов области определяется, прежде всего, структурными пропорциями в их распределении. К основным структурным пропорциям относятся: соотношение в распределении трудовых ресурсов по отраслям экономики, между сферой материального производства и нематериальной сферой, по основным секторам экономики, по сферам занятости и т.д.

Эффективность использования трудовых ресурсов в значительной мере зависит от того, как они распределены между различными отраслями экономики. Распределение занятого населения по отраслям экономики и основным секторам экономики в свою очередь зависит от сложившейся структуры хозяйства.

Характеристика трудовых ресурсов:

Ввиду того, что район сельскохозяйственный  основную долю  составляют работники сельского хозяйства – 28 %, численность работающих в обрабатывающем производстве составляют – 6%,  численность работающих занимающихся производством  электроэнергии, газа, воды, составляют – 6%, в торговле – 5%, в строительстве – 10, в образовании -13, в здравоохранении – 24, прочие отрасли производства – 8.

Уровень официальной безработицы

СОГУ Центр занятости населения Смоленского района

Сведения о безработных гражданах, состоящих на учёте в СОГУ ЦЗН Смоленского района

|  | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояло на учёте безработных граждан, всего | 667 | 748 | 532 |
| Из них по полу: женщин | 423 | 515 | 365 |
| мужчин | 244 | 233 | 167 |
| По возрасту: 14 - 17 лет | 25 | 16 | 6 |
| 18-24 | 180 | 289 | 107 |
| 25 - 29 | 71 | 63 | 38 |
| предпенсионного возраста | 43 | 57 | 61 |
| других возрастов | 348 | 423 | 320 |
| По образованию: имеющие высшее профессиональное образование | 98 | 106 | 81 |
| имеющие неполное высшее профессиональное образование | 1 | 2 | 2 |
| имеющие среднее профессиональное образование | 190 | 232 | 156 |
| имеющие начальное профессиональное образование | 149 | 187 | 120 |
| имеющие среднее (полное) общее образование | 138 | 127 | 97 |
| не имеющие среднего (полного) общего образования | 91 | 94 | 76 |
| по профессиональной принадлежности: работавшие по рабочей профессии | 356 | 412 | 304 |
| работавшие на должности служащего | 174 | 193 | 164 |
| ранее не работавшие, ищущие работу впервые и другие | 137 | 143 | 64 |

##### I. 5 Культурно-бытовое обслуживание

Система культурно-бытового обслуживания района в настоящее время находится в стадии формирования как структурно, так и по номенклатуре, количеству и техническому состоянию объектов.

В целом по району уровень обслуживания в городских поселениях, как по номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг, выше, чем на селе. В сельской местности малая людность поселений (73,4% населенных пунктов имеет постоянное население менее 50 человек или не имеет его вовсе) не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а  в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков организации системы.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных мест, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров.

Важным элементом формирования социальной инфраструктуры района является насыщение всех уровней обслуживания достаточным количеством объектов.

Анализ современного состояния обеспеченности населения учреждениями  обслуживания выявил следующие  общие проблемы:

- диспропорция по территории района  в обеспеченности населения учреждениями обслуживания за счет высокого уровня в г. Смоленске и низких показателей в сельских поселениях;

- отставание от нормативных рекомендаций обеспеченности населения учреждениями здравоохранения, культуры, спорта, способствующими формированию здорового образа жизни, и учреждениями, способствующим развитию въездного туризма как прибыльной отрасли экономики – гостиницами, предприятиями общественного питания;

- сокращение количества учреждений обслуживания в связи с аварийным состоянием зданий и недофинансированием.

Современный подход к  развитию  культурно-бытового обслуживания требует определенной его перестройки. Необходим более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы и повышения качества ее функционирования.

Схема предлагает два приоритетных направления развития основных видов учреждений обслуживания, способствующих формированию заложенной в проекте многоуровневой системы обслуживания:

- увеличение емкости учреждений обслуживания  до нормативных значений или до насыщения спроса  для всех населенных пунктов района за счет строительства новых объектов, восстановления ранее закрытых, капитального ремонта и реконструкции действующих;

- оптимизация  структуры и реорганизация сети  отраслей социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения для всех уровней обслуживания, использование предприятий обслуживания новых форматов.

Образование и воспитание

Состояние образования, как в Смоленском районе, так и в целом по области ухудшается: уменьшилось количество учреждений, также уменьшилось в них численность детей, следовательно, уменьшился и охват детей учреждениями образования.

Целью образовательной политики района должно стать создание системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям, способствующей развитию свободной личности, способной реализовать себя в соответствии с запросами общества.

Стратегическими задачами этого процесса являются:

- оптимизация и рационализация сети образовательных учреждений;

- создание системы непрерывного образования.

Для решения  стратегических задач Схема предлагает сохранить и развить сложившуюся в районе систему образования , состоящую из:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школ;

- учреждений внешкольного (дополнительного) образования;

- учреждений начального и среднеспециального профессионального образования;

Дошкольное воспитание.

В настоящее время на территории района насчитывается 19 детских дошкольных учреждения. Из них 6 учреждений требуют капремонта, а 9 ДОУ можно признать ветхими.

|  | Наименование учреждения | адрес | вместимость учреждений |  | количество смен в школах и ДОУ | форма собственности | характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | кол-во мест по проекту | фактическое количество уч- ся |  |  | здание: типовое, специальное. Находится в здании, где расположены другие учреждения и предприятия | год постройки | % износа |
| 1 | Дошкольная группа Хохловской муниципальной средней общеобразовательной школы Смоленского района Смоленской области | д.21, ул. Мира. д. Хохлово, Смоленский район, Смоленская область | 16 | 16 | одна | муниципальная собственность | приспособленное | 1980 | 37% |
| 2 | Дошкольная группа Дивасовской муниципальной основной общеобразовательной школы Смоленского района Смоленской области | д.29, ул. Мичурина, д. Дивасы Смоленский район. Смоленская область | 40 | 28 | одна | муниципальная собственность | приспособленное | 1986 | 85% |
| 3 | Дошкольная группа Моготовской муниципальной основной общеобразовательной школы Смоленского района Смоленской области | д.9. ул. Школьная, д. Моготово. Смоленский район. Смоленская область | 15 | 12 | одна | муниципальная собственность | типовое | 1987 | 34% |
| 4 | Лубнянское муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «начальная школа -детский сад» | д.З, ул. Центральная, д. Лубня, Смоленский район, Смоленская область, РФ | 96 | 48- из них 24- дет. сад, 24-школа | одна | муниципальная собственность | типовое здание детского сада | 1975 | 100% |
| 5 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» Смоленского района Смоленской области | д. 12. ул. Парковая, село Талашкино, Смоленский район, Смоленская область | 150 | 90 |  | муниципальная собственность | типовое | 1976 | 77% |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» Смоленского района Смоленской области | д.8. с. Гедеоновка, Смоленский район, Смоленская область | 90 | 90 |  | муниципальная собственность | типовое | 1968 | 100% |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Зернышко» Смоленского района Смоленской области | д.9-а. ул. Витебское шоссе, село Катынь, Смоленский район. Смоленская область | 140 | 72 |  | муниципальная собственность | типовое | 1983 | ? |
| 8 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ласточка» Смоленского района Смоленской области | д. 19-а. ул. пос. Авторемзавод, Смоленский район. Смоленская область | 90 | 55 |  | муниципальная собственность | типовое | 1974 | 42% |
| 9 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Клеверок» Смоленского района Смоленской области | д, 16, ул. Школьная, д. Новые Батеки, Смоленский район, Смоленская область | 60 | 75 |  | муниципальная собственность | типовое | 1971 | 28% |
| 10 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» Смоленского района Смоленской области | д. 12, ул. Кирова, село Каспля, Смоленский район, Смоленская область | 50 | 51 |  | муниципальная собственность | приспособленное 3 здания | 1934 1956 1971 | 100% |
| 11 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» Смоленского района Смоленской области | д.1, ул. Садовая, д. Аполье, Смоленский район. Смоленская область | 15 | 15 |  | муниципальная собственность | приспособленное | 1980 | 100% |
| 12 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотая рыбка» Смоленского района Смоленской области | д.5, ул. Пионерская, с. Печерск, Смоленский район, Смоленская область | 320 | 164 |  | муниципальная собственность | типовое | 1987 | 29% |
| 13 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинушка» Смоленского района Смоленской области | д.9, ул. Лесная, д. Жуково, Смоленский район, Смоленская область | 280 | 75 |  | муниципальная собственность | типовое | 1987 | 74% |
| 14 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» Смоленского района Смоленской области | д.2. ул. Молодежная, с. Пригорское, Смоленский район, Смоленская область | 140 | 105 |  | муниципальная собственность | типовое | 1983 | 33% |
| 15 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» Смоленского района Смоленской области | д. 5, ул. Спортивная, село Пригорское, Смоленский район, Смоленская область | 140 | 90 |  | муниципальная собственность | типовое | 1977 | 23% |
| 16 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Русь» Смоленского района Смоленской области | д.4. ул. Дружбы, д. Кощино, Смоленский район, Смоленская область | 140 | 72 |  | муниципальная собственность | типовое | 1985 | 77% |
| 17 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» Смоленского района Смоленской области | д. 12. ул. Липатенкова, д. Сметанино. Смоленский район, Смоленская область | 140 | 64 |  | муниципальная собственность | типовое | 1985 | 77% |
| 18 | Дошкольная группа Богородицкой муииципальной средней обшеобразовательной школы Смоленского района Смоленской области | д. 13, ул. Викторова. д.Богородицкое, Смоленский район. Смоленская область | 40 | 45 | одна | муниципальная собственность | типовое | 1985 | 67% |
| 19 | дошкольная группа Сыр- Липецкой муниципальной средней общеобразовательной школы Смоленского района Смоленской области | д.20, ул. Мира. д. Вязгино, Смоленский район Смоленская область | 15 | 11 |  | муниципальная собственность | типовое | 1984 | 47% |

Детские дошкольные учреждения являются элементом повседневного обслуживания и формируют его поселенческий и местный уровни. Все населенные пункты должны быть обеспечены этим видом обслуживания в соответствии с демографической структурой населения. В малолюдных  поселениях дошкольные образовательные учреждения могут блокироваться с другими элементами повседневного обслуживания – школой, клубом, амбулаторией и т.д. Возможно создание семейных (частных) детских садиков на несколько детей или маломестных детских учреждений, совмещенных с жилыми помещениями персонала.

Для дальнейшего развития сети дошкольных учреждений рекомендуется предусмотреть максимально возможный охват детей дошкольными учреждениями за счет:

- ликвидации переуплотнения в объектах, доведя вместимость детских садов до нормативных требований;

- увеличения сети дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых и восстановления ранее закрытых;

- реконструкции, модернизации, и капитального ремонта существующих зданий с постепенным сносом ветхих объектов;

- кооперации детских образовательных учреждений с другими объектами или формирование нетрадиционных видов учреждений в малолюдных поселениях;

- разнообразия форм обслуживания – частные детские учреждения, группы кратковременного пребывания и т.д.

Расчёт обеспеченности  в дошкольных образовательных учреждениях в разрезе сельских поселений в таблице.

Оценка обеспеченности в дошкольных образовательных учреждениях в разрезе сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хохловское сельское поселение | 44,01 | 1467 | 112 | 254,5 |
| 2 | Дивасовское сельское поселение | 53,73 | 1791 | 40 | 74,4 |
| 3 | Талашкинское сельское поселение | 84,36 | 2812 | 165 | 195,6 |
| 4 | Корохоткинское сельское поселение | 151,2 | 5040 | 90 | 59,5 |
| 5 | Катынское сельское поселение | 139,02 | 4634 | 230 | 165,4 |
| 6 | Гнездовское сельское поселение | 101,37 | 3379 | 60 | 59,2 |
| 7 | Касплянское сельское поселение | 47,88 | 1596 | 50 | 104,4 |
| 8 | Вязгинское сельское поселение | 35,16 | 1172 | 30 | 85,3 |
| 9 | Печерское сельское поселение | 132,6 | 4420 | 320 | 241,3 |
| 10 | Стабенское сельское поселение | 105,84 | 3528 | 280 | 264,6 |
| 11 | Пригорское сельское поселение | 140,94 | 4698 | 280 | 198,7 |
| 12 | Кощинское сельское поселение | 60,84 | 2028 | 140 | 230,1 |
| 13 | Сметанинское сельское поселение | 54,24 | 1808 | 140 | 258,1 |
| 14 | Козинское сельское поселение | 86,97 | 2899 | 40 | 46 |

Общее среднее образование.

Общеобразовательные школы наряду с детскими дошкольными учреждениями формируют ступень повседневного обслуживания в населенных пунктах.

В системе общего среднего образования района в настоящее время  существует ряд проблем:

- недостаточный уровень обеспеченности  населения общеобразовательными учреждениями;

- снижение качества образования сельского населения в связи с закрытием школ, в основном начальных классов;

- неудовлетворительное техническое состояние около 70% школьных зданий района.

В 2008 году в Смоленском районе насчитывается 31 школа, в которых обучается 2996 школьников.

Из них 5 школ требуют кап. ремонта, а 22 учреждения можно признать ветхими:

| № | Наименование учреждения | адрес | вместимость учреждений |  | количество смен в школах и ДОУ | форма собственности | характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во мест по проекту | фактическое количество уч- ся |  |  | здание: типовое, специальное. Находится в здании, где расположены другие учреждения и предприятия | год постройки | % износа |
| 1 | Богородицкая муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 14. ул. Викторова, д.Богородицкое Смоленский район. Смоленская область. РФ | 392 | 175 | одна | муниципальная собственность | здание школы - типовое | 1987 | 39% |
| 2 | Волоковская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 12. ул. Центральная. д. Волоковая. Смоленский район. Смоленская область. РФ | 90 | 67 | одна | муниципальная собственность | Приспособленное здание столовой- приспособленное здание библиотеки- приспособленное. | 1975 | 76% |
| 3 | Гнездовская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 9. ул. Школьная. д. Новые Батеки. Смоленский район. Смоленская область. РФ | 280 | 164 | одна | муниципальная собственность | приспособленное здание начальной школы - приспособленное | 1963 1992 | 100% 100% |
| 4 | ф ил иал Гн ездовско й муниципальной средней общеобразовательной школы Смоленского района Смоленской области д. Старые Батеки | д.4. ул. Школьная. д. Старые Батеки. Смоленский район. Смоленская область | 20 | 10 | одна | муниципальная собственность | приспособленное | 1982 | 100% |
| 5 | Филиал Гнёздовской муниципальной средней общеобразовательной школы Смоленского района Смоленской области д. Новое Куприно | д.1., ул. Школьная, д. Новое Куприно, Смоленский район. Смоленская область | 70 | 11 | одна | муниципальная собственность | приспособленное | 1959 | 100% |
| 6 | Касплянская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 7, ул. Заречная, село Каспля, Смоленский район, Смоленская область. РФ | 260 | 154 | одна | муниципальная собственость | двухэтажное здание - приспособленное, здание нач. шк.- приспособленное, здание столовой- приспособленное, здание мастерской - приспособленное | 1958 1956 1956 1957 | 100% 100% 100% 100% |
| 7 | филиал Касплянской муниципальной средней общеобразовательной школы Смоленского района Смоленской области, д. Агапоново | д.97. д. Агапоново, Смоленский район, Смоленская область | 16 | 6 | одна | муниципальная собственность | приспособленное | 1956 | 44% |
| 8 | Катынская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 1-а, д. Школьный, Смоленский район. Смоленская область, РФ | 650 | 306 | одна | муниципальная собственность | здание кирпичи.- приспособленное. пристройка - приспособленное, здание интерната- приспособленное | 1953 1979 1970 | 100% 97% 100% |
| 9 | Кощинская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 27. ул. Дружбы, д. Кощино, Смоленский район, Смоленская область. РФ | 422 | 165 | одна | муниципальная собственность | типовое | 1991 | 57% |
| 10 | Лоинская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 1, ул. Центральная, д. Лоино, Смоленский район. Смоленская область, РФ | 160 | 33 | одна | муниципальная собственность | приспособленные здания интернат (информатика) нач. шк мастерские | 1964 1968 1972 | 100% износ всех зданий |
| 11 | Михновская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 35, ул. Рождественская, д. Михновка, Смоленский район, Смоленская область, РФ. | 120 | 76 | одна | муниципальная собственность | приспособленные зд. основной школы зд. нач.школы. зд.мастерской, зд. столовой | 1962 1985 | 100% 61% 100% 100% |
| 12 | Печерская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 1-а, ул. Школьная, с. Печерск, Смоленский район. Смоленская область, РФ | 780 | 397 | одна | муниципальная собственность | типовое | 1983г. | 46% |
| 13 | Пригорская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | Д.2, ул. Спортивная, с. Пригорское, Смоленский район, Смоленская область. РФ | 624 446 | 283 | одна | муниципальная собственность | типовое пристройка- типовое | 1977 1994г. | 28% 10% |
| 14 | Синьковская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д.7, ул. Ковалева, д. Синьково, Смоленский район, Смоленская область, РФ | 280 | 72 | одна | муниципальная собственность | типовое здание столовой- | 1966 1986 | 100% 54% |
| 15 | Сметанинская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д.7. ул. Липатенкова. д. Сметанино, Смоленский район. Смоленская область. РФ | 192 | 117 | одна | муниципальная собственность | типовое | 1975 | 100% |
| 16 | Стабенская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 30, ул. Школьная, д. Покорное, Смоленский район. Смоленская область, РФ | 535 | 203 | одна | муниципальная собственность | типовое | 1965 | 100% |
| 17 | филиал Стабенской муниципальной средней общеобразовательной школы Смоленского района Смоленской области, д. Мазальцево | д.З. ул. Заречная. д. Мазальцево, Смоленский район. Смоленская область | 270 | 28 | одна | муниципальная собственность | приспособленное | 1937 | 100% |
| 18 | Сыр-Липецкая муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | Д- 18, ул. Школьная, д. Сыр-Липки, Смоленский район, Смоленская область. РФ | 190 | 72 | одна | муниципальная собственность | все здания нетиповые, зд. 2-х этажное (арх. памятник) зд. нач. школы, здание мастерской. зд.шк. библиотеки. | 1850 1970 1983 1977 | 100% 100% 84% 100% |
| 19 | филиал Сыр-Липецкой муниципальной средней общеобразовательной школы Смоленского района Смоленской области | Д. 16, ул. Ефремова, д. Аполье, Смоленский район. Смоленская область | 70 | 20 | одна | муниципальная собственность | арх. памятник (приспособленное) | 1850 | 100% |
| 20 | Талашкинская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 2, ул. Музейная, д. Фленово Смоленский район. Смоленская область, РФ | 535 | 195 | одна | муниципальная собственность | типовое здание | 1967 | 100% |
| 21 | Трудиловская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 53. ул. Полевая, д. Русилово, Смоленский район, Смоленская область. РФ | 160 18 | 57 15дошк.гр. | одна | муниципальная собственность | (приспособленное) | 1988 | 4% |
| 22 | филиал Трудиловской муниципальной средней общеобразовательной школы Смоленского района Смоленской области | д.25~а, ул. Школьная. д. Санники, Смоленский район. Смоленская область | 80 | 21 | одна | муниципальная собственность | приспособленное | 1956 | 100% |
| 23 | Хохловская муниципальная средняя общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 21. ул. Мира. д. Хохлово. Смоленский район, Смоленская область. РФ | 192 | 103 | одна | муниципальная собственность | типовое, здание начальной школы приспособленное | 1978г. 1960г. | 36% 100% |
| 24 | Архиповская муниципальная основная общеобразовательная школа Смоленского района, Смоленской области | д. 1- а, ул. Школьная, д. Архиповка, Смоленский район, Смоленская область, РФ. | 192 | 35 | одна | муниципальная собственность | типовое здание мастерской (не используется) | 1985 1967 | 31% 100% |
| 25 | Верховская муниципальная основная общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 12. ул. Школьная, д. Верховье, Смоленский район, Смоленская область. РФ | 120 | 37 | одна | муниципальная собственность | приспособленное, здание мастерских - (приспособленное) | 1979 1986 | 100% 100% |
| 26 | Денисовская муниципальная основная общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 1. ул. Набережная. д. Бобны, Смоленский район, Смоленская область, РФ | 70 | 15 | одна | муниципальная собственность | приспособленное. здание начальной школы —(приспособленное) | 1983 1986 | 84% 84% |
| 27 | Дивасовская муниципальная основная общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 23, ул. Школьная, д. Дивасы, Смоленский район. Смоленская область. РФ | 120 | 53 | одна | муниципальная собственность | приспособленное | 1914 | 24% |
| 28 | Моготовская муниципальная основная общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 8. ул. Школьная. д. Моготово, Смоленский район, Смоленская область, РФ | 198 | 36 | одна | муниципальная собственность | типовое | 1991 | 28% |
| 29 | Ольшанская муниципальная основная общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 1, ул. Школьная. д. Ольша, Смоленский район. Смоленская область, РФ | 112 | 42 | одна | муниципальная собственность | приспособленное | 1958 | 100% |
| 30 | Приютинская муниципальная основная общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д. 10, ул. Центральная, д. Рогачево, Смоленский район, Смолеская область, РФ. | 80 | 15 | одна | федеральная собственность | приспособленное | 1962 год постройки 1994-кап. ремонт | 58,8% |
| 31 | Чекулинская муниципальная основная общеобразовательная школа Смоленского района Смоленской области | д.2, ул. Центральная. д. Чекулино, Смоленский район, Смоленская область, РФ | 70 | 28 | одна | муниципальная собственность | приспособленное здание пристройка | 1968 1992 | 100% 57% |

Формирование системы среднего образования должно идти по пути:

- оптимизации емкости школ по населенным пунктам области;

- совершенствования системы сельских школ, которые часто оказываются единственными  интеллектуально-культурными центрами села, и поэтому в прямой зависимости от их деятельности находится решение вопросов общего образования новых поколений.

Количество школьных мест в населенных пунктах должно соответствовать нормативной обеспеченности в зависимости от демографической структуры населения  и обеспечивать односменное обучение с соблюдением радиусов доступности. Для районного уровней обслуживания предполагается развитие специализированных школ, гимназий, лицеев и других современных форматов среднего образования. Для малолюдных сельских поселений, где на поселенческом уровне обслуживания  невозможно образовать школу, предполагается формирование кустовых школ на местном уровне обслуживания с обеспечением транспортной доставки детей в школу и обратно. Расчет обеспеченности  в школьных  учреждениях в разрезе сельских поселений представлены в таблице:

Оценка обеспеченности в школьных  учреждениях в разрезе сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Козинское сельское поселение | 260,91 | 2899 | 472 | 180,9 |
| 2 | Волоковское сельское поселение | 58,95 | 655 | 90 | 152,7 |
| 3 | Гнездовское сельское поселение | 304,11 | 3379 | 370 | 121,7 |
| 4 | Касплянское сельское поселение | 143,64 | 1596 | 260 | 181 |
| 5 | Новосельское сельское поселение | 116,73 | 1297 | 136 | 116,5 |
| 6 | Катынское сельское поселение | 417,06 | 4634 | 650 | 155,9 |
| 7 | Кощинское сельское поселение | 182,52 | 2028 | 422 | 231,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Михновское сельское поселение | 155,7 | 1730 | 190 | 122 |
| 9 | Печерское сельское поселение | 397,8 | 4420 | 780 | 196,1 |
| 10 | Пригорское сельское поселение | 422,82 | 4698 | 624 | 147,6 |
| 11 | Корохоткинское сельское поселение | 453,6 | 5040 | 280 | 61,7 |
| 12 | Сметанинское сельское поселение | 162,72 | 1808 | 384 | 236 |
| 13 | Стабенское сельское поселение | 317,52 | 3528 | 805 | 253,5 |
| 14 | Вязгинское сельское поселение | 105,48 | 1172 | 260 | 246,5 |
| 15 | Талашкинское сельское поселение | 253,08 | 2812 | 733 | 289,6 |
| 16 | Пионерское сельское поселение | 103,14 | 1146 | 240 | 232,7 |
| 17 | Хохловское сельское поселение | 132,03 | 1467 | 192 | 145,4 |
| 18 | Дивасовское сельское поселение | 161,19 | 1791 | 232 | 143,9 |

Учреждения дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования призваны способствовать развитию способностей  человека начиная с детского возраста. Учреждения  дополнительного образования осуществляют поддержку всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков, способствуют развитию массовых видов детского и молодежного спорта. Учреждения дополнительного образования относятся  к учреждениям  повседневного  спроса и формируют  социальную инфраструктуру на всех уровнях обслуживания. На поселенческом и  местном уровнях могут располагаться филиалы районных и межрайонных учреждений, что будет способствовать обмену информацией, опытом работы, улучшению материальной базы. На межрайонном и областном уровнях  должны размещаться уникальные учреждения дополнительного образования, возможно с интернатами, -  спортивные школы олимпийского резерва, музыкальные и художественные школы при высших учебных заведениях соответствующего профиля.

В Смоленском районе существует только одно муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования “Смоленский районный Дом школьников” в Печерском сельском поселении (с. Печерск), фактическое количество учащихся которого составляет 27 человек.

Следовательно, наблюдается недостаток учреждений дополнительного образования в Смоленском районе. Необходимо открывать новые образовательные учреждения при школах или учреждениях клубного типа.

Учреждения культуры.

В контексте современных тенденций культура является стратегическим ресурсом новой экономики, способствует инновационному развитию. Сегодня возрастает роль качественного человеческого капитала в социально-экономическом развитии.

Культура выступает как ресурс стратегии устойчивого территориального развития региона. Основными целями и задачами этой стратегии является повышение роли культуры в следующих областях.

- Повышение качества жизни людей. Культура расширяет качественный
спектр    возможностей    личности    и    способствует    творческой
самореализации,     получению     новых     знаний,     развлечению,
разнообразию  впечатлений  и  переживаний.   Она  также  служит
важнейшим фактором улучшения качества городской среды.

- Укрепление   региональной   и   местной   идентичности.   Будучи
источником идентичности, культура является незаменимым средством
формирования гражданской гордости и ответственности жителей, их
чувства сопричастности месту, где они живут.

- Повышение конкурентоспособности региона. Культурные бренды и определяемое культурой высокое качество жизни позволяет региону
успешно конкурировать на ключевых глобальных и национальных
рынках: рынке труда и миграций; рынке инвестиционного капитала;
рынке размещения управленческих центров и туристическом рынке.
Иными словами, культура позволяет привлекать в регион финансовый
капитал,   наиболее   квалифицированных   и   талантливых   людей,
прибыльные предприятия из сектора новой экономики, наиболее
перспективные группы туристов.

- Обеспечение социального согласия. Перед лицом глобализации и интенсивных миграционных процессов развитие культуры в данном направлении становится залогом безопасности и устойчивого развития региона.  При  этом  важнейшую  роль  играет идея  культурного разнообразия, которая базируется на принципе равенства культурных прав граждан, а также новая для России идея «интеркультурализма», которая   позволяет   перейти   к   конструктивному   использованию культурного разнообразия для развития сообщств.Создание единого культурного пространства - важнейшая задача любого    европейского   региона.    Уменьшение    пространственных диспропорций   в   развитии   культуры   на   территории   региона невозможно без развития муниципальной культурной политики.

Развитие сети учреждений культуры и искусства предлагается осуществлять, с одной стороны, через структурную перестройку ее системы с переходом от традиционных форм обслуживания с их узкой специализацией к предприятиям нового формата -  многофункциональным объектам культурного обслуживания, включая культурно-спортивные комплексы, киноконцертные залы, клубные учреждения, приближенные к жилью, с набором помещений для различного вида любительских занятий с целью получения различными группами населения равных возможностей, с другой стороны – путём формирования мелких объектов различного назначения  в жилых зонах.

Обогащению культурной жизни может способствовать:

- включение в состав социально-культурно-бытовых учреждений местного и поселенческого уровней  библиотек и читальных залов (развитие сети домовых клубов различных форм собственности с небольшими залами, комнатами для занятий, отдыха, настольных игр и т.д., встроенных в жилые дома);

- создание многопрофильных досуговых центров, способных выступать в роли организующих центров культурно-просветительской работы, размещаемых в межрайонных и районных центрах;

- реконструкция и модернизация существующего клубного фонда с целью его перепрофилирования и приспособления для функционально новых типов учреждений;

- сохранение клубов как основного очага культурной жизни в сельской местности (в каждом сельском населенном пункте он должен присутствовать либо в виде отдельного клубного учреждения, либо в составе центра обслуживания).

Учреждения культуры присутствуют на всех уровнях облуживания.

На районном уровне - учреждения периодического и частично эпизодического  значения: районный  дом культуры, кинотеатры, библиотеки, музеи и музейно-выставочные комплексы, многопрофильные  учреждения, размещённые в центре муниципального района. Районный дом культуры должен вести организационно-методическую работу со всеми культурно-просветительскими учреждениями района.

На местном уровне - учреждения клубного типа с киноустановками,  филиалами библиотек  или библиотечными пунктами, помещениями для кружковых занятий,  размещённые в городских и крупных сельских  населённых пунктах.

На поселенческом уровне – учреждения клубного типа в сельских поселениях области.

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛУБОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ «ДОМА КУЛЬТУРЫ»

| № | Наименование учреждения | Почтовый адрес (с указанием индекса) | Вместимость учреждения (кол-во) )мест) | Здание: специальное, приспособленное | Год постройки здания | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязгинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Апольинский сельский клуб, филиал РДК | 214552 Вязгинское с\п, д.Аполье, ул.Ефимова,д. 1 | 100 | типовое | 1994 | 70 |
| 2. | Сыр-Липецкий Сельский дом культуры, филиал РДК | 214552 Вязгинское с\п, д. Вязгино, ул.Дорожная,д.З | 120 | приспособленное | 1896 | 53 |
| Лоинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Денисовский сельский дом культуры, филиал РДК | 214545 Лоинское с\п, д.Бабны, ул.Молодёжная, д.20 | 100 | типовое | 1991 | 34 |
| 2. | Лоинский сельский дом культуры, филиал РДК | 214546 Лоинское с\п, д.Лоино, пер.Кохозный, Д.1 | 100 | Типовое | 1967 | 39 |
| Касплянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Касплянский сельский дом культуры, филиал РДК | 214541 Касплянское с\п, п.Каспля-2,ул.3аречная, д.11 | - | приспособленное | 1970 | 80 |
| Катынское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Катынский сельский дом культуры, филиал РДК | 214522 Катынское с\п, сКатынь, ул. Витебское шоссе,д.10-А | 200 | Типовое | 1964 | 100 |
| 2. | Высоко-Холмский сельский клуб, филиал РДК | 214528 Катынское с\п, п\о\ В-Холм,д.16 | 120 | типовое | 1980 | 65 |
| 3. | Борковский сельский клуб, филиал РДК | Сан. Борок, д.4а | 100 | типовое | 1968 | 50 |
| 4. | МОУДОД Катынская ДШИ | д.Школьный,д.2-А | 100 человек | Приспособленное, МО «Смоленский район» | 1975 | 36% |
| Козинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Козинский сельский дом культуры, филиал РДК | 214510 Козинское с\п, д.Богородицкое, ул.Центральная, | 200 | Типовое | 1967 | 60 |
| 2. | Рогачёвский сельский клуб, филиал РДК | 214510 Козинское с\п, ул.Центральная, д.12 | 200 | типовое | 1957 | 100 |
| Новосельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Новосельский сельский клуб, филиал РДК | 214541 Новосельское с\п, д.71 | 120 | типовое | 1957 | 100 |
| 2. | Верховский сельский дом культуры, филиал РДК | 214541 Новосельское с\п, д.Верховье, ул.Речная,д.2 | 120 | типовое | 1950 | 100 |
| Пригорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное учреждение культуры клубного типа «Районный дом культуры» МО «Смоленский район» Смоленской области | 214518 Пригорское с\п, сПригорское, ул. Спортивная, д.2 | 400 | типовое | 1981 | 24 |
| 2. | Бубновский сельский клуб, филиал РДК | Д.Бубново ул.Почтовая д.18 | 100 | приспособленное | 1974 | 33 |
| 3. | Пригорская МДШИ | с.Пригорское, ул.Спортивная,д. 1 | 96 человек | Типовое, совместно с Пригорской МСОШ | 1991 | 40% |
| Стабенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жуковский сельский дом культуры, филиал РДК | 214551 Стабенское с\п д.Жуково,ул. Мира, д.48 | 120 | приспособленное | 1895 | 100 |
| 2. | Мазальцевский сельский дом культуры, филиал РДК | 214551 Стабенское с\п, д.Мазальцево, ул.Мира,д.4 | 120 | типовое | 1971 | 44 |
| 3. | Замощанский сельский дом культуры, филиал РДК | Д.Замощье ул. Молодёжная д.122 | 75 | приспособленное | 1955 | 100 |
| Сметанинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сметанинский культурно-спортивный комплекс, филиал РДК | 214506 Сметанинское с\п, ,д.Сметанино, ул.Озёрная,д.1 -А | 430 | типовое | 1981 | 60 |
| 2. | Почаевский сельский клуб, филиал РДК | 214506 Сметанинское с\п, д. Почаево, ул.Витебское шоссе,д.7-Б | 70 | приспособленное | 1981 | 48 |
| 3. | Сметанинская МДШИ | д.Сметанино, ул. Озёрная, д. 1-Б | 78 человек | Приспособленное, МО «Смоленский район» | 1987 | 100% |
| Талашкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Талашкинский сельский дом культуры, филиал РДК | 214512 Талашкинское с\п, сТалашкино, ул.Парковая, д.14 | 300 | типовое | 1995 | 76 |
| 2. | Моготовский сельский дом культуры, филиал РДК | Д.Моготово ул. Приозёр-ная, д.1а | 50 | типовое | 1963 | 70 |
| Хохловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Хохловский сельский дом культуры, филиал РДК | 214503 Хохловское с\п, д.. Хохлово, ул.Мира,д.12 | 200 | типовое | 1981 | 50 |
| 2. | Лубнянский сельский дом культуры, филиал РДК | 214503 Хохловское с\п, д.Лубня,ул. Садовая,д.2 | 100 | типовое | 1979 | 49 |

| Волоковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Волоковской Сельский дом культуры, филиал РДК | 214521 Волоковское с\п, д. Волоковая, ул. Весёлая,д.6 | 115 | приспособленное | 1988 | 100 |
| Дивасовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дивасовский Сельский дом культуры, филиал РДК | 214532 Дивасовское с\п, д. Дивасы, ул. Мичурина, д.23 | 150 | приспособленное | 1970 | 40 |
| Гнездовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУКкт «Гнёздовский дом культуры» Гнёздовского сельского поселения | д.Н-Батеки, ул.Северная, д.20-А | 300 | Типовое, принадлежит Администрации Гнёздовского сельского поселения | 1989 | 48,3 % |
| Кощинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУКкт «Кощинский СДК» Кощинского сельского поселения | д. Кощино, ул.Дружбы, д.29 | 550 | Типовое, Администрации Кощинского сельского поселения | 1991 | 33% |
| 2. | Кощинская МДШИ | д.Кощино, ул.Дружбы,д.31 | 99 человек | Приспособленное, совместно с Кощинским сельским домом культуры | 1991 | 40% |
| Михновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУКкт «Михновский СДК» Михновского сельского поселения | д. Михновка, ул. Молодёжная,д.4 | 100 | Типовое, Администрация Михновского сельского поселения | 1970 | 60% |
| 2. | Чекулинский сельский клуб Администрации МО «Михновское седьское поселение» | д. Чекулино, ул. Смоленская,д.5 | 100 | Приспособленное, Администрация Михновского сельского поселения | 1973 | 100% |

| Печерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Печерская МДШИ | с.Печерск, ул.Автодорожная, д-1 | 147 человек | Приспособленное, совместно с “Печерским КСЦ” | 1973 | 40% |
| 2. | МУКкт «Печерский культурно-спортивный центр» | с. Печерск, ул. Автодорожная, д. 1 | 120 | Приспособленное, совместно с «Печерским КСЦ» принадлежит Администрации Печерского сельского поселения | 1973 | 40% |
| Пионерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Филиал МУК кт Теличенский СДК | д. Русилово, ул.Центральная, д.2 | 110 | Типовое, принадлежит Администрации Пионерского сельского поселения | 1979 | 97,4% |
| 2. | МУК «Санниковский дом культуры» Пионерского сельского поселения | д. Санники, ул. Центральная, д. 3 2-А | 140 | Приспособленное, принадлежит Администрации Пионерского сельского поселения | 1983 | 84% |
| Корохоткинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУСДК «Пискарихинский» Корохоткинского сельского поселения | г.Смоленск-10, д. Магалинщина, д. Заречная,д.2 | 110 | Приспособленное, принадлежит Администрации Корохоткинского сельского поселения | 1975 | 60% |

Оценка обеспеченности в клубах и учреждениях культуры в разрезе сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспечен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вязгинское сельское поселение | 175,8 | 1172 | 220 | 125,1 |
| 2 | Лоинское сельское поселение | 125,1 | 834 | 200 | 160,0 |
| 3 | Катынское сельское поселение | 695,1 | 4634 | 520 | 74,8 |
| 4 | Козинское сельское поселение | 434,85 | 2899 | 400 | 92,0 |
| 5 | Новосельское сельское поселение | 194,55 | 1297 | 120 | 61,7% |
| 6 | Пригорское сельское поселение | 704,7 | 4698 | 596 | 84,6 |
| 7 | Стабенское сельское поселение | 529,2 | 3528 | 315 | 59,5 |
| 8 | Сметанинское сельское поселение | 271,2 | 1808 | 578 | 213,1 |
| 9 | Талашкинское сельское поселение | 421,8 | 2812 | 350 | 83,0 |
| 10 | Хохловское сельское поселение | 220,05 | 1467 | 300 | 136,3 |
| 11 | Волоковское сельское поселение | 98,25 | 655 | 115 | 117,1 |
| 12 | Дивасовское сельское поселение | 268,65 | 1791 | 150 | 55,8 |
| 13 | Гнездовское сельское поселение | 506,85 | 3379 | 300 | 59,2 |
| 14 | Кощинское сельское поселение | 304,2 | 2028 | 649 | 213,4 |
| 15 | Михновское сельское поселение | 259,5 | 1730 | 200 | 77,1 |
| 16 | Печерское сельское поселение | 663 | 4420 | 267 | 40,3 |
| 17 | Пионерское сельское поселение | 171,9 | 1146 | 250 | 145,4 |
| 18 | Корохоткинское сельское поселение | 756 | 5040 | 110 | 14,6 |
|  | ВСЕГО: | 6800,7 | - | 5640 | 82,9 |

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ /библиотеки / МУК «Смоленская межпоселенческая ЦБС» /

| № | Наименование учреждения /библиотеки -филиала/ | Адрес | Вместимость учреждения /кол - во кн. фонда/. | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: специальное приспособление; нах - ся в здании с другими организациями. | Год построения здания | % износа |
| Гнездовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦБ | 214525 д. Новые Батеки, ул. Чуркиных, д. 10 «а» | 47731 | Отдельное, приспособленное | 1968 | 51 |
| Катынское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦДБ | 214522 пос. Катынь, ул. Витебское шоссе, д. 9 «а» | 27934 | В здании д/сада | 1983 |  |
| 2 | Высоко-Холмская с/б-ка/ ф.7 | 214528 д. Высокий Холм,д. 16 | 6042 | В здании с/клуба | 1980 | 68,5 |
| 3 | Катынская с/б-ка/ ф. 11 | 214522 пос. Авторемзавода, д. 19 «а» | 10566 | В здании д/сада | 1976 |  |
| Вязгинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Апольинская с/б-ка/ ф.1 | 214553 д.Аполье, ул. Ефимова, д. 3 | 8843 | В здании сельского клуба | 1968 |  |
| 2 | Сыр-Липецкая б-ка/ф 33 | 214552 д. Вязгино, ул. Мира, д. 20 | 8489 | В здании д/сада | 1984 |  |
| Новосельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Верховская с/б-ка/ф.З | 214540 д. Верховье, ул. Речная, д. 2 | 7491 | В здании с/клуба | 1950 | 100 |
| Волоковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Волоковская с/б-ка/ ф.4 | 214521 д. Волоковая, ул. Центральная, д.9 | 7615 | В здании сельской администрации сельского поселения | 1973 | 87 |
| Лоинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Денисовская с/6-ка/ ф.5 | 214545 д. Бабны, ул. Набережная, д. 21 | 6742 | Отдельное, приспособленное | 1978 | 100 |
| 2 | Лоинская с/б-ка/ ф.16 | 214546 д.Лоино, ул. Центральная , д. 16 | 10845 | Отдельное | 1967 | 100 |
| Дивасовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дивасовская с/б-ка/ ф.6 | 214532 д. Дивасы, ул. Мичурина, д.29 | 10785 | В здании д/сада | 1978 | После кап. ремонта |
| 2 | Ольшанская с/б-ка/ф.22 | 214533 с.Ольша, ул. Садовый переулок 1, д. 1 «а» | 11168 | В здании с/клуба | 1967 | 100 |
| Стабенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замощанская с/б-ка/ ф.8 | 214565 д.Замощье, ул. Молодежная,д. 123 | 5167 | Отдельное, приспособленное | 1969 | 100 |
| 2 | Мазальцевская с/б-ка/ф. 31 | 214551 д. Мазальцево, ул. Мира, д. 4 | 7006 | В здании ДК | 1971 | 44 |
| 3 | Жуковская б-ка/ф. 32 | 214550 д.Жуково. ул. Мира, д. 49 | 12569 | В жилом доме | 1982 |  |
| Кощинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кощинская с/б-ка/ ф.9 | 214513 с. Кощино, ул.Калинина, д. 38 «а» | 10029 | В здании ДК | 1991 | 33 |
| Касплянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Касплянская с/б-ка/ф. 10 | 214541 с.Каспля, ул. Советская, д. 1 | 11296 | Отдельное | 1978 | 100 |
| Козинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Козинская с/б-ка/ ф. 12 | 214510 д .Богородицкое, ул. Викторова, д. 23 | 12700 | В здании с/администрации сельского поселения | 1905 | 100 |
| Пригорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бубновская с/б-ка/ф. 14 | 214510 д.Бубново, ул. Садовая, д. 20 | 6623 | В здании мед. пункта | 1985 | 25 |
| 2 | Пригорская с/б-ка/ф.21 | 214518 с.Пригорское, ул. Спортивная, д. 2 | 22949 | В здании РДК | 1981 | 24 |
| Хохловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лубнянская с/б-ка/ф.17 | 214505 д.Лубня, ул.Центральная, д.З | 7988 | В здании д/сада, начальной школы | 1975 |  |
| 2 | Хохловская б-ка/ф.36 | 214503 д. Хохлово, ул. Мира, д. 12 | 6210 | В здании ДК | 1981 | 60 |
| Михновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Михновская с/б-ка/ф.20 | 214501 д. Михновка, ул. Рождественская, д. 19 | 9246 | Отдельное здание | 1958 | 100 |
| 2 | Чекулинская б-ка/ф. 37 | 214519 д. Чекулино, ул. Центральная ,д. 1 | 6585 | В здании администрации сельского поселения | 1987 | 80 |

| Печерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печерская с/б-ка/ф.23 | 214530 с. Печерск, ул.Минская, д.З | 18131 | В здании УПТК Смол. Инжстрой | 1971 | 25 |
| Талашкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Моготовская с/б-ка/ф.24 | 214515 д.Моготово, ул. Школьная. д. 9 | 6657 | В здании д/сада | 1987 |  |
| 2 | Талашкинская б-ка/ф. 34 | 214512 с. Талашкино, ул. Парковая, д. 12 | 9547 | В здании д/сада | 1976 |  |
| Сметанинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почаевская с/б-ка/ф.25 | 214523 д. Почаево, ул. Витебское Шоссе, д.6 | 6310 | В здании сельского клуба | 1981 | 48 |
| 2 | Сметанинская с/б-ка/ф. 30 | 214506 д. Сметанино, ул. Липатенкова, д. 11 | 12684 | В здании д/сада | 1985 | 50 |
| Пионерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Санниковская с/б-ка/ф. 27 | 214517 д. Санники, ул.Центральная, д.32 «а» | 7352 | В здании ДК | 1983 | 84 |
| 2 | Уличенская б-ка/ф. 35 | 214514 д. Русилово, ул.Садовая. д. 17 | 9868 | В здании с/администрации сельского поселения | 1977 | 87,2 |
| Новосельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосельская с/б-ка/ф. 28 | 214541 пос. Новосельский, Д.71 | 6514 | В здании сельского клуба | 1957 | 100 |
| Корохоткинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Синьковская с/б-ка/ф. 29 | 214536 д.Синьково, ул. Гутина, д. 1 «б» | 11583 | Здание администрации Корохоткинского сельского поселения | 1975 | 100 |

Оценка обеспеченности в библиотеках в разрезе сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (том) | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гнездовское сельское поселение | 20274 | 3379 | 47731 | 235,4 |
| 2 | Катынское сельское поселение | 27804 | 4634 | 44542 | 160,2 |
| 3 | Вязгинское сельское поселение | 7032 | 1172 | 17332 | 246,5 |
| 4 | Новосельское сельское поселение | 7782 | 1297 | 14005 | 180,0 |
| 5 | Волоковское сельское поселение | 3930 | 655 | 7615 | 193,8 |
| 6 | Лоинское сельское поселение | 5004 | 834 | 17587 | 351,5 |
| 7 | Дивасовское сельское поселение | 10746 | 1791 | 21953 | 204,3 |
| 8 | Стабенское сельское поселение | 21168 | 3528 | 24742 | 116,9 |
| 9 | Кощинское сельское поселение | 12168 | 2028 | 10029 | 82,4 |
| 10 | Касплянское сельское поселение | 9576 | 1596 | 11296 | 118,0 |
| 11 | Козинское сельское поселение | 17394 | 2899 | 12700 | 73,0 |
| 12 | Пригорское сельское поселение | 28188 | 4698 | 29572 | 104,9 |
| 13 | Хохловское сельское поселение | 8802 | 1467 | 14198 | 161,3 |
| 14 | Михновское сельское поселение | 10380 | 1730 | 15831 | 152,5 |
| 15 | Печерское сельское поселение | 26520 | 4420 | 18131 | 68,4 |
| 16 | Талашкинское сельское поселение | 16872 | 2812 | 16204 | 96,0 |
| 17 | Сметанинское сельское поселение | 10848 | 1808 | 18994 | 175,1 |
| 18 | Пионерское сельское поселение | 6876 | 1146 | 17220 | 250,4 |
| 19 | Корохоткинское сельское поселение | 30240 | 5040 | 11583 | 38,3 |
|  | ВСЕГО: | 281604 | - | 371265 | 131,8 |

В Смоленском районе насчитывается 9 клубных учреждений и 33 библиотеки с фондом в  371265 экземпляров.

Неравномерное распределение клубов и учреждений клубного типа и библиотек  по территории, концентрация их в городских поселениях и недостаточное количество в сельских населенных пунктах, диктует необходимость строительства сверхнормативных объемов для предоставления возможности всему населению области, а, особенно, сельскому,  пользоваться услугами отрасли.

Масштаб анализа территории схемы территориального планирования района не позволяет определить потребности каждого поселения, поэтому, количество объектов и их емкости  для каждого населенного пункта должны определяться на последующих стадиях градостроительного проектирования (Генеральных планах поселений). Емкость учреждений определяется в соответствии с  приложением №7  СНиП 2.07.01-89*, а размещение и количество объектов в соответствии с «Социальными нормативы и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966г. №1063-р с изменениями от 13июля 2007г. № 923-р.

Оценка уровеня обеспеченности библеотеками представлен в таблице

| № | Наименование муниципальных образований и сельских населенных пунктов | В них населения человек | Тип объекта | Кол-во объектов |  | % обеспеченности | Кол-во книг на 1 человека |  | % обеспечен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по норме | фактически |  | по норме | фактически |  |
| 1. | Волоковское сельское поселение | 655 | - | - | - | - | 4 | 12 | 300 |
| 1 | деревня Волоковая | 264 | библиотека | 1 | 1 | 100 | 4 | 29 | 725 |
| 2 | деревня Андроново | 44 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | деревня Бороденки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | деревня Буда | 5 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | деревня Воротихово | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | деревня Гаврики | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | деревня Гвоздевицы | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | деревня Гончары | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | деревня Горбуны | 15 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | деревня Заборье | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | деревня Залоинка | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | деревня Замощье | 202 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | деревня Зарубинки | 24 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | деревня Зыки | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | деревня Костричено | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | деревня Мокрушино | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | деревня Орловка | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | деревня Пилички | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | деревня Плехтино | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | деревня Пожевское | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | деревня Семехи | 20 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | деревня Смолино | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | деревня Соболи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | деревня Стрыги | 17 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | деревня Тюли | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Вязгинское сельское поселение | 1172 | - | - | - | - | 5 | 14 | 280 |
| 1 | деревня Вязгино | 334 | библиотека | 1 | 1 | 100 | 4 | 25 | 625 |
| 2 | деревня Аполье | 324 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 1 | 100 | 4 | 27 | 675 |
| 3 | деревня Волоты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | деревня Гор-Аполье | 37 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | деревня Горбуны | 44 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | деревня Дегтяри | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | деревня Донец | 12 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | деревня Дубровка | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | деревня Желуды | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | деревня Кадищи | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | деревня Купелище | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | деревня Михалково | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | деревня Переезд | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Самолюбово | 316 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | деревня Симоновка | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | деревня Солошино | 24 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | деревня Сыр-Липки | 43 | Отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | деревня Холковичи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | деревня Чернея | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Гнездовское сельское поселение | 3379 | - | - | - | - | 5 | 14 | 280 |
| 1 | деревня Новые Батеки | 946 | библиотека | 1 | 1 | 100 | 4 | 14 | 350 |
|  |  |  | филиал | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | деревня Глущенки | 232 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | деревня Гнездово | 314 | Отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | деревня Дачная -1 | 254 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

| 5 | деревня Дачная-2 | 61 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | деревня Ермаки | 73 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | деревня Ладыжицы | 16 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | деревня Нивищи | 78 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | деревня Новое Куприно | 124 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | деревня Новосельцы | 35 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | деревня Ракитня-1 | 35 | Отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | деревня Ракитня-2 | 436 | Отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | деревня Ромы | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Сипачи | 147 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | деревня Старое Куприно | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | деревня Старые Батеки | 616 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4. | Дивасовское сельское поселение | 1791 | - | - | - | - | 5 | 12 | 240 |
| 1 | деревня Дивасы | 461 | библиотека | 1 | 1 | 100 | 4 | 23 | 575 |
| 2 | деревня Близнаки | 27 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | населенный пункт Будка железной дороги 12 км | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | деревня Владимирская | 72 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | деревня Ильюшино | 221 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | деревня Круглики | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | деревня Кувшиново | 23 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | деревня Купники | 78 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | деревня Липуны | 101 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | деревня Очетово | 13 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | деревня Прудины | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | деревня Рагулино | 12 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | деревня Сибилево | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Скриперово | 18 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | деревня Стомино | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | деревня Сторожище | 53 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | село Ольша | 532 | библиотека | 1 | 1 | 100 | 4 | 21 | 525 |
| 18 | деревня Бакштово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | деревня Белый Холм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | деревня Нижняя Дубровка | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | деревня Ольша Долгая | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | деревня Слобода | 14 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | деревня Соколово | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | деревня Холм | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | деревня Шеломец | 105 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | деревня Шестаки | 18 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5. | Касплянское сельское поселение | 1596 | - | - | - | - | 5 | 7 | 140 |
| 1 | село Каспля-1 | 591 | библиотека | 1 | 1 | 100 | 4 | 19 | 475 |
|  |  |  | филиал | 1 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | деревня Алфимово | 31 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | деревня Андреево | 23 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | деревня Жарь | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | деревня Кузино | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | деревня Лакисы | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | деревня Лупихи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | деревня Прудники | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | деревня Рытое | 11 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | деревня Семеново | 28 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | деревня Тетерьки | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | деревня Шалатони | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | деревня Шалуди | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Щекуны | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | деревня Каспля-2 | 874 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 |

| 6. | Катынское сельское поселение | 4634 | - | - | - | - | 5 | 10 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Катынь | 1672 | общедоступные библиотеки | 1 на каждую 1тыс. населе-ния | 0 | 0 | 5 | 17 | 340 |
|  |  |  | детские библиотеки | 1 на каждую 1тыс. детского населе-ния | 1 | 100 |  |  |  |
| 2 | деревня Алексеевка | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | деревня Борок | 97 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | деревня Будково | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | деревня Власова Слобода | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | деревня Вонлярово | 159 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | деревня Воронино | 10 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | деревня Высокий Холм | 218 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 1 | 100 | 4 | 28 | 700 |
| 9 | деревня Гусино | 21 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | деревня Загусинье | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | деревня Зебревицы | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | деревня Козьи Горы | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | деревня Коробино | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Красная Горка | 68 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | деревня Крутенково | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | деревня Кузино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | деревня Макруха | 10 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | деревня Михайловка | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | деревня Панцево | 19 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | деревня Рожаново | 176 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | деревня Санаторий Борок | 555 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | деревня Турово | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | деревня Шофорово | 17 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | деревня Школьный | 28 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

| 25 | деревня Шоссейный Дом | 12 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | пос. Авторемзавод | 1331 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 160 |
| 27 | разъезд Вонлярово | 11 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | станция Катынь | 95 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7. | Козинское сельское поселение | 2899 | - | - | - | - | 5 | 4 | 80 |
| 1 | деревня Богородицкое | 1440 | общедоступные библиотеки | 1 на каждую 1тыс. населе-ния | 1 | 100 | 5 | 9 | 180 |
|  |  |  | детские библиотеки | 1 на каждую 1тыс. детского населе-ния | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | деревня Алтуховка | 129 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | деревня Высокое | 138 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | деревня Горяны | 39 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | деревня Киселевка | 170 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | деревня Козино | 83 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | деревня Латошино | 20 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | деревня Митино | 85 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | деревня Мокрятчино | 27 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | деревня Мосолова Гора | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | деревня Новое Синявино | 13 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | деревня Новосельцы | 209 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | деревня Онохово | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Рогачево | 147 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

| 15 | деревня Селифоново | 62 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | деревня Старое Синявино | 21 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | деревня Столыбино | 36 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | деревня Туринщина | 99 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | деревня Ясная Поляна | 143 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | станция Соколья Гора | 31 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8. | Корохоткинское сельское поселение | 5040 | - | - | - | - | 5 | 2 | 40 |
| 1 | деревня Магалинщина | 874 | библиотека | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  |  |  | филиал | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | деревня Буховка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | деревня Быльники | 132 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | деревня Валутино | 692 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | деревня Гречишино | 8 | - | - | - | - | - | - | - |

| 6 | деревня Исаково | 25 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | деревня Ковши | 32 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | деревня Козино | 14 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | деревня Козырево | 17 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | деревня Корохоткино | 119 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | деревня Лекезино | 17 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | деревня Нижняя Гедеоновка | 74 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | деревня Никольское | 41 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | деревня Перфилово | 11 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | деревня Понасково | 2 | - | - | - | - | - | - | - |

| 16 | деревня Рогачево | 21 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | деревня Синьково | 435 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | деревня Суходол | 189 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | поселок Гедеоновка | 1883 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | поселок Плембаза | 454 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9. | Кощинское сельское поселение | 2028 | - | - | - | - | 5 | 5 | 100 |
| 1 | деревня Кощино | 1814 | общедоступные библиотеки | 1 на каждую 1тыс. населе-ния | 1 | 100 | 5 | 6 | 120 |
|  |  |  | детские библиотеки | 1 на каждую 1тыс. детского населе-ния | 1 | 0 |  |  |  |
| 2 | деревня Борешино | 44 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

| 3 | деревня Гевино | 23 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | деревня Горяны | 40 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | деревня Замятлино | 17 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | деревня Кощино-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | деревня Лучинка | 10 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | деревня Муравщина | 38 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | деревня Немчино | 34 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | деревня Раково | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Лоинское сельское поселение | 834 | - | - | - | - | 4 | 21 | 525 |
| 1 | деревня Лоино | 358 | библиотека | 1 | 1 | 100 | 4 | 30 | 750 |
| 2 | деревня Бабны | 161 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 1 | 100 | 4 | 42 | 1050 |
| 3 | деревня Бакшеево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | деревня Баркашни | 13 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | деревня Бахуры | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | деревня Блонная | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | деревня Большие Черкассы | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | деревня Борок | 14 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | деревня Буда | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | деревня Воробьи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | деревня Денисово | 13 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | деревня Зубари | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | деревня Иньково | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Исаково | 12 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | деревня Ковальки | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | деревня Костылево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | деревня Котухово | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | деревня Кочаны | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | деревня Летпюхи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | деревня Лосени | 20 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | деревня Малые Черкассы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | деревня Мамошки | 21 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | деревня Марышки | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | деревня Новая Слобода | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | деревня Озерище | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | деревня Перегорши | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | деревня Подосуги | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | деревня Полячки | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | деревня Пунищи | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | деревня Пушкари | 11 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | деревня Романенки | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | деревня Роскошь | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | деревня Селюшки | 11 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | деревня Слобода | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | деревня Стежки | 27 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | деревня Толуны | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | деревня Ходыки | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | деревня Холмец | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | деревня Холодилы | 55 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 40 | деревня Черныши | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | деревня Черняны | 29 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 42 | деревня Шилы | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Михновское сельское поселение | 1730 | - | - | - | - | 5 | 9 | 180 |
| 1 | деревня Михновка | 583 | библиотека | 1 | 1 | 100 | 4 | 16 | 400 |
|  |  |  | филиал | 1 | 0 | 0 |  |  |  |

| 2 | деревня Александровка | 159 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | деревня Алексино | 16 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | деревня Боровая | 38 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | деревня Буценино | 17 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | деревня Гороховка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | деревня Деменщина | 21 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | деревня Демидовка | 104 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | деревня Дроветчино | 23 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

| 10 | деревня Каменщина | 14 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | деревня Катынь- Покровская | 17 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | деревня Кореневщина | 50 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | деревня Луговцы | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Скуркино | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | деревня Слизнево | 11 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | деревня Телеши | 21 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | деревня Уфинье | 20 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | деревня Фролы | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | деревня Хлевищено | 12 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | деревня Цурковка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | деревня Чекулино | 299 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 1 | 100 | 4 | 31 | 775 |

| 22 | деревня Шпаки | 50 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | деревня Ясенная | 259 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12. | Новосельское сельское поселение | 1297 | - | - | - | - | 5 | 6 | 120 |
| 1 | деревня Новосельский | 216 | библиотека | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | деревня Аболонье | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | деревня Абраменки | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | деревня Агапоново | 130 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | деревня Анастасьино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | деревня Афоньки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | деревня Бабни | 96 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | деревня Банный остров | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | деревня Банный остров | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | деревня Белодедово | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | деревня Большая Дубровка | 99 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | деревня Большое Загорье | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | деревня Бор | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Борисовка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | деревня Борисовщина | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | деревня Верховье | 404 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 1 | 100 | 4 | 19 | 475 |
| 17 | деревня Гряда | 17 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | деревня Дебрицы | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | деревня Жорновка | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | деревня Заозерье | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | деревня Каменка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | деревня Кислые | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | деревня Малая Дубровка | 111 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | деревня Мамленки | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | деревня Молодая | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | деревня Остье | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | деревня Петрово | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | деревня Пындино | 49 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | деревня Теленино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | деревня Усовщина | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | деревня Хлусы | 17 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | деревня Холм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | деревня Щеголево | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | деревня Язвище | 68 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13. | Печерское сельское поселение | 4420 | - | - | - | - | 5 | 4 | 80 |
| 1 | село Печерск | 3971 | общедоступные библиотеки | 1 на каждую 1тыс. населе-ния | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 |
|  |  |  | детские библиотеки | 1 на каждую 1тыс. детского населе-ния | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | деревня Печерск | 117 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | деревня Рясино | 165 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | поселок Автозаправочной Станции | 167 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14. | Пионерское сельское поселение | 1146 | - | - | - | - | 5 | 15 | 300 |
| 1 | деревня Санники | 276 | библиотека | 1 | 1 | 100 | 4 | 27 | 675 |
| 2 | деревня Басино | 11 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | деревня Большое Червонное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | деревня Бублевщина | 18 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | деревня Вербово | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | деревня Глухово | 15 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | деревня Демидово | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | деревня Жарнево | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | деревня Крестовка | 11 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | деревня Лахтеево | 12 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | деревня Площево | 11 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | деревня Русилово | 580 | библиотека | 1 | 1 | 100 | 4 | 17 | 425 |
| 13 | деревня Селезневщина | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Слобода | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | деревня Сушковщина | 14 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

| 16 | деревня Теличено | 10 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | деревня Трудилово | 37 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | деревня Упокой | 57 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | деревня Шихово | 16 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | деревня Юрошки | 22 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | деревня Юрчаги | 14 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | деревня Яново | 26 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15. | Пригорское сельское поселение | 4698 | - | - | - | - | 5 | 6 | 120 |
| 1 | село Пригорское | 2514 | общедоступные библиотеки | 1 на каждую 1тыс. населе-ния | 1 | 100 | 5 | 9 | 180 |
|  |  |  | детские библиотеки | 1 на каждую 1тыс. детского населе-ния |  |  |  |  |  |
| 2 | деревня Балластный Карьер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | деревня Боровики | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | деревня Бочаровщина | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | деревня Бубново | 383 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 1 | 100 | 4 | 17 | 425 |
| 6 | деревня Вербовка | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | деревня Верхние Доманичи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | деревня Гущино | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | деревня Дрюцк | 503 | библиотека | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | деревня Знаменка | 34 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | деревня Ковалевка | 239 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | деревня Корюзино | 92 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | деревня Лашутино | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Нагать | 370 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | деревня Радиострой | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | деревня Раздорово | 21 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | деревня Рай | 160 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | деревня Станички | 138 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | деревня Томашевка | 47 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | деревня Тычинино | 15 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | деревня Уколово | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | деревня Цыбульники | 74 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | деревня Шабаново | 11 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | деревня Щеченки | 11 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | деревня населенный пункт Казарма 368км | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | деревня населенный пункт Казарма 369км | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | деревня Тычинино | 42 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16. | Сметанинское сельское поселение | 1808 | - | - | - | - | 5 | 11 | 220 |
| 1 | деревня Сметанино | 1156 | общедоступные библиотеки | 1 на каждую 1тыс. населе-ния | 0 | 0 | 5 | 11 | 220 |
|  |  |  | детские библиотеки | 1 на каждую 1тыс. детского населе-ния | 1 | 100 |  |  |  |
| 2 | деревня Архиповка | 276 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | деревня Велино | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | деревня Дубровка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | деревня Зеньково | 11 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | деревня Исаково | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | деревня Криснево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | деревня Лосево | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | деревня Лясковка | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | деревня Мирское | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | деревня Никулино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | деревня Новоселки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | деревня Почаево | 196 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 1 | 100 | 4 | 32 | 800 |
| 14 | деревня Рябики | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | деревня Светицкое Урочище | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | деревня Светицы | 24 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

| 17 | деревня Тверитино | 21 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | деревня Тишино | 65 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | деревня Фролы | 15 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | деревня Велино | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Стабенское сельское поселение | 3528 | - | - | - | - | 5 | 7 | 140 |
| 1 | деревня Покорное | 244 | библиотека | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | деревня Абрамково | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | деревня Дуброво | 24 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | деревня Жуково | 1515 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 160 |
| 5 | деревня Заборье | 15 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | деревня Замощье | 22 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 1 | 100 | 4 | 235 | 5875 |
| 7 | деревня Захарино | 52 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

| 8 | деревня Зыколино | 72 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | деревня Ивахово | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | деревня Иловка | 62 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | деревня Кошелево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | деревня Лаврово | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | деревня Лентево | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Мазальцево | 292 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 1 | 100 | 4 | 24 | 600 |
| 15 | деревня Морозово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | деревня Мощинки | 849 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | деревня Новая Деревня | 23 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | деревня Новое Корявино | 12 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | деревня Новоселки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | деревня Ольховки | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | деревня Пенеснарь | 14 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | деревня Пионерский Лагерь Кристалл | 77 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | деревня Плаи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | деревня Рязаново | 15 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | деревня Семиречье | 14 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | деревня Смугулино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | деревня Спас –Липки | 17 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | деревня Стабна | 132 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | деревня Старое Корявино | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | деревня Терехи | 37 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | деревня Фефелово | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | деревня Щитники | 10 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | деревня Юшино | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | поселок Стабна | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Талашкинское сельское поселение | 2812 | - | - | - | - | 5 | 6 | 120 |
| 1 | Село Талашкино | 1582 | общедоступные библиотеки | 1 на каждую 1тыс. населе-ния | 0 | 0 | 5 | 6 | 120 |
|  |  |  | детские библиотеки | 1 на каждую 1тыс. детского населе-ния | 1 | 100 |  |  |  |
| 2 | деревня Бобыри | 220 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | деревня Герчики | 22 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | деревня Гринево | 34 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | деревня Дрожжино | 23 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | деревня ДРСУ -1 | 232 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | деревня Копанка | 16 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | деревня Лаптево | 49 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | деревня Марьино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | деревня Моготово | 356 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 1 | 100 | 4 | 19 | 475 |
| 11 | деревня Муханино | 31 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | деревня Никитино | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | деревня Остров | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Семенково | 73 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | деревня Сож | 47 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | деревня Сумароково | 28 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | деревня Талашкинское Сельпо | 57 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | деревня Фленово | 35 | отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | деревня Шершуны | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Хохловское сельское поселение | 1467 | - | - | - | - | 5 | 10 | 200 |
| 1 | деревня Хохлово | 620 | библиотека | 1 | 1 | 100 | 4 | 10 | 250 |
|  |  |  | филиал | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | деревня Вербилово | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | деревня Верхнее Уфинье | 16 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | деревня Гмыри | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | деревня Жаковка | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | деревня Зубовщина | 107 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | деревня Корытня | 58 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | деревня Кушлянщина | 23 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | деревня Лоево | 13 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | деревня Лубня | 534 | библиотека | 1 | 1 | 100 | 4 | 15 | 375 |
| 11 | деревня Марьино | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | деревня Новоселье | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | деревня Перховичи | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | деревня Подклетное | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | деревня Радкевщина | 34 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | деревня Рязаново | 20 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | деревня Софьино | 16 | филиал общедоступной библиотеки | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | деревня Тягловщина | 2 | - | - | - | - | - | - | - |

Потребительский рынок.

К потребительскому рынку  в рамках данной работы отнесены торговля, бытовое обслуживание  общественное питание и коммунальные объекты. Отрасли сферы обслуживния, развиваются по законами рынка, где емкость и номенклатура объектов определяется спросом, а спрос регулируется  уровнем финансового благополучия населения. Для совершенствования  сферы обслуживания Схема территориального планирования предлагает:

- разработку оптимальной структуры учреждений для всех уровней обслуживания;

- на районном уровнях обслуживания использование учреждений нового формата, соответствующих комплексным задачам культурно-бытового обслуживания области;

- наращивание емкостей учреждений бытового обслуживания и общественного питания до нормативного уровня.

- на поселенческом уровне для малолюдных населенных пунктов и населенных пунктов без постоянного населения  применять выездные формы обслуживания, торговлю по заказам, сезонные учреждения, в местах развития рекреации применять сезонные рынки без арендной платы для продажи сельхозпродукции  сельским населением.

Уже в настоящее время во многих муниципальных  образованиях  обеспеченность населения учреждениями торговли близка к норме или превышает ее показатели. Емкости учреждений общественного питания и бытового обслуживания  ниже нормативных рекомендаций. Учреждения сферы обслуживания являются неотъемлемой частью всех уровней обслуживания.

На районном уровне в центре муниципального района предлагается размещать учреждения периодического и частично эпизодического обслуживания – общественно-торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, столовые, кафе, ресторан, дома быта, фабрики-прачечные, химчистки, пождепо, бани, сауны, гостиницы и т.д.

На местном уровне, в городских и крупных сельских  населенных пунктах, размещаются объекты  периодического обслуживания – магазины, рынки, предприятия общественного питания, дома быта, приемные пункты прачечных и химчисток, бани, пождепо, дома приезжих и т.д.

На поселенческом уровне предлагается размещать  магазины, сезонные рынки, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, самодеятельные прачечные и химчистки. В зависимости от людности поселений обслуживание населения может производиться в стационарных или сезонных объектах, быть выездным или по предварительным заказам.

Дислокация предприятий розничной торговли МО «Смоленский район»  по состоянию на 01.01.08г.

(в том числе мелкорозничная торговая сеть)

| № п/п | Наименование предприятия |  | Организационно- правовая форма | Специализация | Адрес предприятия | Торгов. площадь, кв.м | Кол-во работ. | В т.ч. откр. 2007г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | Магазин №1 |  |  | ТПС | д.Рогачево | 10,3 | 1 |  |
| 2. | №2 |  |  | ТПС | д.Митино | 42,3 | 1 |  |
| 3. | №9 |  |  | ТПС | д.Ясная Поляна | 53,6 | 1 |  |
| 4. | №34 |  |  | ТПС | д.Богородицкое | 81,6 | 3 |  |
| 5. | Магазин «Колос» |  | ИП Злобина Л.А. | ТПС | д.Богородицкое | 25,0 | 2 |  |
| 6. | Магазин |  | ИП Брянцовой Г.В | ТПС | д. Богородицкое | 20,0 | 3 |  |
| 7. | Магазин |  | ПСХК «Тепличный комбинат» | ТПС | д. Богородицкое | 50,0 | 2 |  |
| 8. | Магазин |  | ИП Зайков В.А.. | ТПС | д. Богородицкое | 25,0 | 3 |  |
| 9. | Торговый павильон |  | ИП Буданков В.В. | ТПС | д. Богородицкое | 25,0 | 3 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 332,8 | 19 | - |
| 1. | №5 |  |  | ТПС | д.Гедеоновка | 69,8 | 3 |  |
| 2. | №6 |  |  | ТПС | д.Корохоткино | 25,7 | 1 |  |
| 3. | №21 не раб. |  |  | ТПС | д.Суходол | 55,5 |  |  |
| 4. | Торговый павильон № 27 |  |  | ТПС | д.Валутино | 21,0 | 1 |  |
| 5. | №11 |  |  | ТПС | д.Синьково | 87,8 | 2 |  |
| 6. | Магазин №23 |  |  | ТПС | д.Магалинщина | 76,8 | 2 |  |
| 7. | Магазин |  | ИП Кулакова С.И. | ТПС | д.Синьково | 40,0 | 2 |  |
| 8. | Торговый павильон |  | ИП Грищенкова М.Б. | ТПС | п. Плембаза | 15,0 | 2 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 391,6 | 13 | - |
| 1. | № 3 |  |  | ТПС | д.Русилово | 64,8 | 2 |  |
| 2. | №15 |  |  | ТПС | д.Санники | 66,7 | 2 |  |
| 3. | №16 не раб. |  |  | ТПС | д.Упокой | 51,4 | 1 |  |
| 4. | Магазин |  | ИП Беляева А.В. | ТПС | д.Русилово | 30,0 | 2 |  |
| 5. | Отдел в магазине |  | ООО «Династия» | Алког.прод. | д. Русилово | 5,0 | 2 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 217,9 | 9 | - |
| 1. | №2 |  |  | ТПС | д.Дрюцк | 26,4 | 1 |  |
| 2. | № 19 |  |  | ТПС | д.Бубново | 67,6 | 1 |  |
| 3. | Магазин |  | ООО «Пригорскоеторг» | ТПС | с.Пригорское | 82,0 | 5 |  |
| 4. | Ларек |  | « |  | с. Пригорское | 10,0 | 2 |  |
| 5. | Магазин «Визит» |  | ИП Усачев А.Г. | ТПС | с.Пригорское | 32,0 | 5 |  |
| 6. | Отдел в магазине |  | ООО «Визит» | Алкогольная продукция | с. Пригорское | 18,0 | 2 |  |
| 7. | Магазин |  | ИП Новиков И.В. | ТПС | с.Пригорское | 20,0 | 2 |  |
| 8. | Торговый павильон |  | ИП Метелица Н.Г. | ТПС | с.Пригорское | 25,0 | 2 |  |
| 9. | Магазин |  | ИП Антонченков В.А. | ТПС | с.Пригорское, ул. Молодежная,1а | 40,0 | 2 |  |
| 10. | Отдел в магазине |  | ООО «Антонченков» | Алкогольная продукция | с. Пригорское, ул. Молодежная,1-а | 6,0 | 2 |  |
| 11. | Магазин |  | ИП Пьянова Е.С. | ТПС | с.Пригорское , ул. Спортивная | 18,0 | 3 |  |
| 12. | Отдел в магазине |  | ООО «Елена» | Алкогольная продукция | с. Пригорское, ул. Спортивная |  |  |  |
| 13. | Магазин |  | ООО «Авангард» | ТПС | с. Пригорское (баня) | 10,0 | 2 |  |
| 14. | Торговый павильон |  | ИП Буданков В.В. | ТПС | с. Пригорское | 25,0 | 2 |  |
| 15. | Магазин |  | ИП Прудников В.В | Пром. | с. Пригорское | 60,0 | 6 |  |
| 16. | Магазин |  | ИП Быстрова Н.В. | ТПС | д. Нагать, Рославльская,6а | 8,0 | 1 |  |
| 17. | Магазин «Торжок» |  | ООО «Торжок» ( на территории ДИ) | ТПС | д. Дрюцк | 15,0 | 1 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 463 | 39 | - |
| 1. | №13 |  |  | ТПС | д.Моготово | 60,0 | 3 |  |
| 2. | №1 |  |  | ТПС | д.Талашкино | 73,1 | 2 |  |
| 3. | №7 |  |  | ТПС | д.Бобыри | 81,0 | 1 |  |
| 4 | №9 |  |  | ТПС | д.Талашкино | 94,7 | 3 |  |
| 5 | Магазин «Теремок» |  | ИП Горенкова Л.В. | ТПС | с. Талашкино ул. Ленина, 40 | 14,0 | 1 |  |
| 6. | Магазин «Регата» |  | ИП Малышев В.Р. | ТПС | с. Талашкино | 30,0 | 2 |  |
| 7. | Торговая точка |  | ИП Семенова А.В. | ТПС | с. Талашкино ул. Ленина | 9,0 | 1 |  |
| 8. | Торговый павильон |  | ИП Старовойтова Г.И | ТПС | с. Талашкино | 28,0 | 2 |  |
| 9. | Магазин |  | ИП Баринова Т.В. | ТПС | с. Талашкино | 50,0 | 1 |  |
| 10. | Торговый павильон |  | ИП Захаренкова Н.В. | Продов. | с.Талашкино | 10,0 | 1 |  |
| 11. | Торговая точка |  | ИП Макаров А.И. | Комбикорм | с. Талашкино (гаражи МУП «Талашкино») | 50,0 | 1 | 1 |
| 12. | Магазин |  | ИП Володькина Т.П. | ТПС | д. Моготово (контора совхоза) | 30,0 | 1 |  |
| 13. | Магазин |  | ИП Платонова Е.И. | ТПС | д. Моготово (контора совхоза) | 25,0 | 1 | 1 |
| 14. | Торговый павильон |  | ИП Шуркус Н.А. | ТПС | д. Бобыри | 8,0 | 1 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 562,8 | 21 | 2 |
| 1. | №10 |  |  | ТПС | д.Кощино | 61,1 | 2 |  |
| 2. | Магазин «Солнечный» |  | ИП Матвеенкова С.Н. | ТПС | д.Кощино ул. Калинина,38 | 63,0 | 2 |  |
| 3. | Отдел в магазине |  | ООО «Солнечный» | Алкогольная продукция | д. Кощино, ул. Калинина,38 | 10 | 2 |  |
| 4. | Магазин |  | ИП Белокуров М.П. | ТПС | д.Кощино | 21,7 | 2 |  |
| 5. | Магазин |  | Сергеева Н.С. | Промышл. | д. Кощино | 45,0 | 2 |  |
| 6. | Магазин |  | ИП Галкина В.П. | ТПС | д. Кощино | 20,0 | 2 |  |
| 7. | Торговая точка |  | Захаренкова Л.С. | Промышл. | д. Кощино | 23,0 | 1 |  |
| 8. | Магазин «Радуга» |  | МУП «Кощино» | Стройматериалы | д. Кощино, ул. Мира,13 | 35,0 | 2 |  |
| 9. | Магазин «Продукты» |  | МУП «Кощино» | ТПС | д. Кощино, ул. Новоселов,10 | 80,5 | 4 |  |
| 10. | Торговый павильон |  | ИП Михайленко О.А. | ТПС | д. Кощино | 10,0 | 1 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 369,3 | 20 | - |
| 1. | Магазин |  |  | ТПС | д. Жуково | 52,4 | 2 | 1 |
| 2. | Магазин №1 |  |  | ТПС | д.Стабна | 60,9 | 2 |  |
| 3. | №7 |  |  | ТПС | д.Мазальцево | 73,0 | 2 |  |
| 4. | №16 |  |  | ТПС | д.Мощинки | 61,0 | 1 |  |
| 5. | №10 |  |  | ТПС | д.Замощье | 69,0 | 1 |  |
| 6. | Магазин |  | ИП Липовская Нина Анат. | ТПС | д.Жуково ул.Мира 23 | 15,0 | 2 |  |
| 7. | Торговый павильон |  | ИП Сорвин Д.А. | ТПС | д.Жуково | 15,0 | 2 |  |
| 8. | Магазин « Марго» |  | ИП Ковалькова Т.В. | ТПС | д.Жуково | 62,0 | 2 |  |
| 9. | Магазин |  | ИП Буканина С.П. | ТПС | д.Жуково | 64,0 | 2 |  |
| 10. | Магазин |  | ИП Буваева В.П. | ТПС | д.Жуково | 30,0 | 2 |  |
| 11. | Отдел в магазине |  | ООО «Вера» | Алког.прод. | д. Жуково | 20,0 | 2 |  |
| 12. | Магазин |  | ИП Жидков В.И. | ТПС | д.Жуково | 60,0 | 3 |  |
| 13. | Торговый тонар |  | ИП Логинов | ТПС | д. Жуково | 10,0 | 1 | 1 |
| 14. | Магазин |  | ИП Шанкина И.В. | Ритуальные услуги | д. Покорное, ул.Школьная,26 | 15,0 | 1 |  |
| 15 | Торговый киоск |  | ИП Павловский О.И. | ТПС | д.Мазальцево | 8,0 | 1 |  |
| 16. | Магазин |  | ИП Ливанковой И.В. | ТПС | д. Замощье | 10,0 | 1 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 625,3 | 27 | 2 |
| 1. | №3 |  |  | ТПС | д.Дивасы | 54,0 | 2 |  |
| 2. | №14 |  |  | ТПС | д.Ольша | 66,0 | 2 |  |
| 3. | Торговая точка |  | ИП Низамов Р.Т. | ТПС | д.Ольша | 15,0 | 2 |  |
| 4. | Торговый павильон |  | ИП Прохоров О.А. | ТПС | д.Дивасы | 24,0 | 2 |  |
| 5. | Магазин «Автозапчасти» |  | ИП | Автозапчасти | д. Дивасы | 20,0 | 1 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 179 | 9 | - |
| 1. | № 18 |  |  | ТПС | д. Сыр-Липки | 48,0 | 1 |  |
| 2. | №20 |  |  | ТПС | д.Аполье | 58,1 | 2 |  |
| 3. | № 21 |  |  | ТПС | д.Самолюбово | 56,8 | 1 |  |
| 4. | Магазин |  | ИП Воронцова Г.А. | ТПС | д.Самолюбово | 25,0 | 2 |  |
| 5. | Магазин |  | ИП Воронцова Г.А. | ТПС | д.Аполье | 10,0 | 1 |  |
| 6. | Торговая точка |  | ИП Воронцова Г.А. | ТПС | д. Сыр-Липки | 10,0 | 1 |  |
| 7. | Магазин |  | ИП Осипова Олеся Сергеев. | Пром. | д. Аполье | 10,7 | 1 | 1 |
| 8. | Торговый павильон |  | ИП Шалыгина О.А. | ТПС | д.Аполье | 20,0 | 1 |  |
| 9. | Магазин |  | ИП Григорьев Г.М. | ТПС | д. Вязьгино | 18,0 | 1 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 256,6 | 11 | 1 |
| 1. | №1 |  |  | Прод. | д.Каспля | 52,0 | 2 |  |
| 2. | №2 |  |  | ТПС | д.Каспля | 60,1 | 2 |  |
| 3. | №29 |  |  | ТПС | Каспля СПТУ | 9,0 | 1 |  |
| 4. | Магазин |  |  | Культтов. | д.Каспля | 56,4 | 1 |  |
| 5. | Магазин |  | ОАО «Роса» | ТПС | д.Каспля | 12,0 | 1 |  |
| 6. | Магазин |  | ИП Низамов Р.Т. | ТПС | д.Каспля ул.Советская,2 | 50,0 | 1 |  |
| 7. | Отдел в магазине |  | ООО «Арзан» Низамов Р.Т. | Алкогольная продукция | д. Каспля, ул. Советская,2 | 15,0 | 1 |  |
| 8. | Магазин |  | ИП Низамов Р.Т. | ТПС | д.Каспля ул. Молодежная,22 | 45,0 | 1 |  |
| 9. | Отдел в магазине |  | ООО «Арзан» Низамов Р.Т. | Алкогольная продукция | д. Каспля ул. Молодежная,22 | 15,0 | 1 |  |
| 10. | Торговый павильон |  | ИП Низамов Р.Т. | ТПС | д.Каспля | 16,0 | 2 |  |
| 11. | Торговый павильон |  | ИП Низамова Р.Ю. | ТПС | д. Каспля | 15,0 | 2 |  |
| 12. | Торговая точка |  | АЗК-64 ОАО «НК Роснефть» Смоленскнефтепродукт |  | д.Каспля АЗС | 39,7 | 2 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 385,2 | 17 | - |
| 1. | №9 |  |  | ТПС | д.Верховье | 77,5 | 2 |  |
| 2. | №12 |  |  | ТПС | д. Новосельское | 71,2 | 2 |  |
| 3. | Магазин |  | ГУСП ГУИН МЮ РФ учреждения ЯО-100/7 УИН МЮ РФ по Смол.обл. | ТПС | д. Верховье | 35,0 | 2 |  |
| 4. | Магазин |  | ИП Низамов Р.Т. | ТПС | д.Новосельское | 35,0 | 1 |  |
| 5. | Отдел в магазине |  | ООО «Арзан» Низамов Р.Т. | Алкогольная продукция | д. Новосельское | 15,0 | 1 |  |
| 6. | Магазин |  | ИП Низамов Р.Т. | ТПС | д. Верховье | 59,0 | 1 |  |
| 7. | Отдел в магазине |  | ООО «Арзан» Низамов Р.Т. | Алкогольная продукция | д. Верховье | 15,0 | 1 |  |
| 8. | Магазин |  | ИП Низамов Р.Т. | ТПС | д. Бабны, ул. Молодежная, 22 | 45,0 | 1 |  |
| 9. | Отдел в магазине |  | ООО «Арзан» | Алкогольная продукция | д. Бабны, ул. Молодежная,22 | 15,0 | 1 |  |
| 10. | Торговая точка |  | ИП Разитдинов К.М. | ТПС | д. М. Дубровка | 16,0 | 1 |  |
| 11. | Магазин |  | ООО «АССА» | ТПС | д. Пындино (заправка) | 15,0 | 1 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 398,7 | 14 | - |
| 1. | №16 не раб. |  |  | ТПС | д.Мамошки | 58,4 | 1 |  |
| 2. | №27 |  |  | ТПС | д.Лоино | 60,4 | 1 |  |
| 3. | №33 не раб. |  |  | ТПС | д. Бабны | 47,4 | 1 |  |
| 4. | Торговый павильон |  | ИП Горохова О.И. | ТПС | д. Лоино | 10,0 | 1 |  |
| 5. | Магазин |  | ИП Низамов Р.Т. | ТПС | д.Лоино, ул. Центральная,12 | 50,0 | 1 |  |
| 6. | Отдел в магазине |  | ООО «Арзан» Низамов Р.Т. | Алкогольная продукция | д. Лоино ул.Центральная,2 | 15,0 | 1 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 241,2 | 6 | - |
| 1. | №20 |  |  | ТПС | д.Волоковая | 56,5 | 1 |  |
| 2. | Магазин |  | Низамов Р.Т. | ТПС | д. Волоковая ул. Центральная ,2/1 | 25,0 | 1 |  |
| 3. | Отдел в магазине |  | ООО «Арзан» Низамов Р.Т. | Алкогольная продукция | д. Волоковая, ул. Центральная, 2/1 | 15,0 | 1 |  |
| 4. | Магазин |  | ИП Савченков А.А. | ТПС | д.Волоковая | 20,6 | 1 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 117,1 | 4 | - |
| 1. | Магазин №7 |  |  | ТПС | д.Катынь |  | 2 |  |
| 2. | Магазин №16 |  |  | ТПС | д. Вонлярово |  | 1 |  |
| 3. | Магазин №37 |  |  | ТПС | д.В.Холм |  | 1 |  |
| 4. | Магазин №11 |  |  | Прод. | д. Катынь | 90,0 | 2 |  |
| 5. | №17 |  |  | ТПС | д. Рожаново | 52,0 | 1 |  |
| 6. | Магазин «Автозапчасти» |  | ИП Гришаев С.А. | Автозапчасти | д. Катынь | 25,0 | 2 |  |
| 7. | Магазин |  | ИП Марченков Д.М. | ТПС | Сан.Борок | 25,0 | 2 |  |
| 8. | Магазин |  | ИП Марченков Д.М. | ТПС | д. Катынь | 10,0 | 2 |  |
| 9. | Магазин |  | ООО «Фрея» | ТПС | д.Катынь | 80,0 | 3 |  |
| 10. | Магазин |  | « | Хозтовары | д. Катынь | 30,0 | 1 |  |
| 11. | Магазин |  | « | Продов. | д. Катынь | 80,0 | 5 |  |
| 12. | Торговый павильон |  | ООО «Коробейник» | ТПС | д. Катынь | 18,5 | 2 |  |
| 13. | Магазин |  | ПК «Лаваш» | ТПС | д. Катынь | 50,0 | 5 |  |
| 14. | Магазин |  | « | ТПС | д.Борок | 30,0 | 1 |  |
| 15. | Отдел в магазине |  | ООО «Саванна» | Алкогольная продукция | д. Борок | 10,0 | 1 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 500,5 | 31 | - |
| 1. | Магазин №8 |  |  | ТПС | д. Архиповка |  | 1 |  |
| 2. | №22 |  |  | ТПС | д. Сметанино | 60,0 | 2 |  |
| 3. | №15 |  |  | ТПС | д. Архиповка | 100,0 | 3 |  |
| 4. | Магазин «Фунтик» |  | ЗАО «Статус» Язев Александр .Валерьевич | ТПС | д. Сметанино ул. Ветеранов,10 | 15,0 | 3 |  |
| 5. | Магазин |  | И.П Афонов В.Ю. | ТПС | д. Сметанино | 30,0 | 3 |  |
| 6. | Отдел в магазине |  | ООО «Саванна» | Алкогольная продукция | д. Сметанино | 10,0 | 1 |  |
| 7. | Торговый павильон |  | ИП П.опова А.В. | ТПС | д. Сметанино | 23,0 | 2 |  |
| 8. | Магазин «Бистро» |  | ИП Быч.кова А.М. | Прод. | д.Тишино | 24,0 | 2 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 262 | 17 | - |
| 1. | №13 |  |  | ТПС | д. Куприно | 52,0 | 1 |  |
| 2. | №33 |  |  | ТПС | д. Н.Батеки | 108,0 | 1 |  |
| 3. | Магазин |  | ИП Финогенова О.Ф. | ТПС | д.Ракитня-2 | 37,0 | 3 |  |
| 4. | Отдел в магазине |  |  | Прод. | д. Ракитня-2 |  |  |  |
| 5. | Торговый киоск |  | ИП Тимоненкова Т.Александр. | ТПС | д. Ракитня-2 | 10,5 | 1 |  |
| 6. | Магазин |  | ИП Исаенко Серг.Бор. | ТПС | д. Н.Батеки | 90,0 | 2 |  |
| 7. | Магазин |  | ИП Исаенко | Промышлен. | д. Н.Батеки | 20,0 | 1 | 1 |
| 8. | Магазин |  | ИП Шанкина И.В. | Ритуальные услуги | д. Н. Батеки | 15,0 | 1 | 1 |
| 9. | Торговый павильон |  |  | ТПС | д. Н.Батеки | 20,0 | 1 |  |
| 10. | Торговый павильон |  | ИП Быков С.Н. | ТПС | д. Ст. Батеки | 15,0 | 2 |  |
| 11. | Торговый павильон |  | « | ТПС | д.1-ая Дачная | 15,0 | 1 |  |
| 12. | Магазин |  | ДГУП военной торговли №661 | ТПС | д. Ст.Батеки | 25,0 | 1 |  |
| 13. | Торговый павильон |  | ИП Кузьмин С.Н. | ТПС | п. Гедеоновка | 19,8 | 2 |  |
| 14. | Торговый павильон |  | ИП Марков Р.В. | ТПС | п. Гедеоновка | 15,0 | 2 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 442,3 | 19 | 2 |
| 1. | №23 |  |  | ТПС | д. Чекулино | 54,0 | 1 |  |
| 2. | №27 |  |  | ТПС | д. Шпаки | 54,0 | 1 |  |
| 3. | Магазин «У Иваныча» |  | ИП Кавецкая Н.Ю. | ТПС | д. Чекулино | 17,0 | 4 |  |
| 4. | Отдел в магазине |  | ООО «Семья» Дир.Хлусович Н.И. | Алког.прод. | д. Чекулино | 5,0 | 2 |  |
| 5. | Торговый павильон |  | ИП Иванова Н.Н. (Седова) | ТПС | д.Михновка | 20,0 | 2 |  |
| 6. | Торговый павильон |  | ИП Мухина Н.В. | ТПС | д. Михновка | 20,0 | 2 |  |
| 7. | Торговый ларек |  | ИП Власова Л.И. | ТПС | д.Михновка | 20,0 | 2 |  |
| 8. | Торговый павильон |  | ИП Лавренков В.М. | ТПС | д. Боровая | 15,0 | 1 |  |
| 9. | Торговый павильон |  | ИП Федорова Е. | ТПС | д. Ясенная | 15,0 | 1 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 220 | 16 | - |
| 1. | №26 |  |  | ТПС | д. Хохлово | 252,0 | 2 |  |
| 2. | №29 |  |  | ТПС | д. Корытня | 54,0 | 1 |  |
| 3. | Магазин |  | ИП Араджян А.О. | ТПС | д. Хохлово | 10 | 2 |  |
| 4. | Отдел в магазине |  | ООО «Гюмри» | Алког. Прод. | д. Хохлово | 5,9 | 3 |  |
| 5. | Магазин |  | ИП Дрегвене Е. .Н. | ТПС | д. Хохлово (административное здание) | 25,0 | 1 |  |
| 6. | Магазин «Деревенская лавка» |  | ИП Павлюченкова Т.А. | ТПС | д.Лубня | 34,0 | 2 |  |
| 7. | Отдел в магазине |  | ООО «Татьяна» | Алкогольная продукция | д. Лубня | 10,0 | 1 |  |
| 8. | Магазин |  | ООО Колосок» Рябушев И.В. | ТПС | д. Лубня | 30,0 | 1 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 420,9 | 13 | - |
| 1. |  | Магазин №21 | ООО«Смоленскинжсельстрой» | ТПС | с. Печерск | 90,0 | 2 |  |
| 2. |  | №22 | « | Прод. | с. Печерск | 381,6 | 5 |  |
| 3. |  | №23 | « | Прод. | с. Печерск | 81,5 | 2 |  |
| 4. |  | Магазин | « | ТПС | с. Печерск | 50,0 | 5 |  |
| 5. |  | Магазин «Вечный зов» | ИП Торгачев И.А. | Продов. | с. Печерск | 55,0 | 2 |  |
| 6. |  | Отдел в магазине | ООО «Ларец» | Алкогольн. продукция | с. Печерск | 5 | 2 |  |
| 7. |  | Магазин «Мини-маркет» | ИП Торгачев С.А. | ТПС | с. Печерск | 17,0 | 2 |  |
| 8. |  | Отдел в магазине | ООО «Рассвет» | Алкогольная продукция | с. Печерск | 8,0 | 2 |  |
| 9. |  | Магазин «Риф» | ИП Гранчаков В.А. | « | с. Печерск, ул.Минская | 25,0 | 5 |  |
| 10. |  | Отдел в магазине | ООО «Риф» |  | с. Печерск, ул. Минская | 5,0 | 1 |  |
| 11. |  | Торговый киоск | ИП Гранчаков В.А. | ТПС |  |  |  |  |
| 12. |  | Магазин №8 | ООО «Газсервис» | ТПС | с. Печерск | 73,1 | 2 |  |
| 13. |  | Магазин | ИП Новикова Л.Н. | ТПС | с. Печерск. ул. Минская 2-г | 28,0 | 4 |  |
| 14. |  | Отдел в магазине | ООО «Виктория» Новикова Л.Н. | Алкогольная продукция | с.Печерск ул.Минская 2-г | 10,0 |  |  |
| 15. |  | Магазин | ИП Новикова Л.Н. | ТПС | с. Печерск, ул. Минская,16-а | 36,0 | 2 |  |
| 16. |  | Отдел в магазин | ООО «Виктория» Новикова Л.Н. | Алкогольная продукция | с. Печерск, ул. Минская 16-а | 10,0 |  |  |
| 17. |  | Магазин «Надежда» | ООО «Смолводстрой» Бух.Рябова Св.Бор. | ТПС | с. Печерск ул.Минская | 18,0 | 2 | 1 |
| 18. |  | Магазин «Овощи» | ИП Липовская Н.А. |  | с. Печерск | 15,0 | 1 |  |
| 19. |  | Магазин | ООО «Сатурн» | ТПС | с. Печерск, ул. Школьная, 2-б | 50,0 | 3 | 1 |
| 20. |  | Торговый павильон | ИП Ковалев В.К. | ТПС | с.Печерск | 25,0 | 2 |  |
| 21. |  | Торговый киоск | ИП Русанова В.Ф. | ТПС | с.Печерск | 8,0 | 2 |  |
| 22. |  | Магазин | ИП Лайкова Л.Н. | ТПС | с.Печерск | 10,0 | 2 | 1 |
| 23. |  | Торговый павильон «Цветы» | ИП Синяжникова Ж.А. | Цветы, химия | с. Печерск | 25,0 | 1 |  |
| 24. |  | Торговый киоск | ООО «Фортуна» | ТПС | с. Печерск | 10,0 | 2 |  |
| 25. |  | Торговый павильон | ЗАО «Смоленский автосервис» | ТПС | с. Печерск | 15,0 | 2 |  |
| Итого: |  |  | - | - | - | 1051,2 | 53 | 3 |
| 1. |  | №3 |  | ТПС | п.Колодня | 52,9 | 2 |  |
| 2. |  | №22 |  | ТПС | п.Колодня | 59,5 | 2 |  |
| 3. |  | №1 |  | Прод. | п.Пискариха | 53,0 | 2 |  |
| 4. |  | Универмаг |  | ТПС | п.Пискариха | 46,7 | 2 |  |
| 5. |  | Магазин | ИП Мишина АВ. | ТПС | д. Б.Станция | 50,0 | 2 |  |
| 6. |  | Торговый киоск | ООО «Сапир» (Смоленское агенство печати и распространения» | ТПС | п. АРЗ | 10,0 | 2 |  |
| 7. |  | Магазин | « | Хозтовары | п. АРЗ | 45,0 | 1 |  |
| 8. |  | Магазин | « | Продов. | п. АРЗ | 24,0 | 5 |  |
| 9. |  | Магазин | « | Хохтовары | п. АРЗ | 15,0 | 1 | 1 |
| 10. |  | Магазин | ИП Афонов В.Ю. | ТПС | п. АРЗ | 28,0 | 1 |  |
| 11. |  | Отдел в магазине | ООО «Саванна» | Алкогольная продукция | п. АРЗ | 10,0 | 1 |  |
| 12. |  | Торговый павильон | ИП Афонов В.Ю. | ТПС | п. АРЗ | 20,0 | 1 |  |
| 13. |  | Магазин «Продукты» | « | Продукт. | 384 км а/м Москва-Беларусь | 50,0 | 2 |  |
| 14. |  | Магазин «Контакт» | ИП Хомуськова И.В. | Автозапчас. | 384 км а/м Москва-Минск | 300,0 | 5 |  |
| 15. |  | Магазин | ОАО «Облгаз» | ТПС | Краснинское шоссе АГЗС-80 | 75,0 | 3 |  |
| 16. |  | Магазин «Контакт» | ИП Хомуськова И.В. | « | 384 км а/м Москва-Беларусь | 300,0 | 5 |  |
| 17. |  | Магазин | ООО «Магнат» Дир. Мамонов Я.В. | ТПС | 408 км а/д Москва-Беларусь д. Ермаки (заправка) | 30,0 | 1 | 1 |
| 18. |  | Магазин | АЗК-53 ОАО «НК Роснефть» Смоленскнефтепродукт» | ТПС | а/м Москва-Беларусь АЗК-53 | 30,0 | 1 | 1 |
| Итого: |  |  | - | - | - | 1199,1 | 39 | 3 |
| Всего по с/п: |  |  | - | - | - | 8636,5 | 397 | 13 |

Оценка обеспеченности в предприятиях розничной торговли в разрезе сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (кв.м.) | % обеспечен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вязгинское сельское поселение | 187,52 | 1172 | 256,6 | 136,8 |
| 2 | Лоинское сельское поселение | 133,44 | 834 | 241,2 | 180,8 |
| 3 | Катынское сельское поселение | 741,44 | 4634 | 500,5 | 67,5 |
| 4 | Козинское сельское поселение | 463,84 | 2899 | 332,8 | 71,7 |
| 5 | Новосельское сельское поселение | 207,52 | 1297 | 398,7 | 192,1 |
| 6 | Пригорское сельское поселение | 751,68 | 4698 | 463 | 61,6 |
| 7 | Стабенское сельское поселение | 564,48 | 3528 | 625,3 | 110,8 |
| 8 | Сметанинское сельское поселение | 289,28 | 1808 | 262 | 90,6 |
| 9 | Талашкинское сельское поселение | 449,92 | 2812 | 562,8 | 125,1 |
| 10 | Хохловское сельское поселение | 234,72 | 1467 | 420,9 | 179,3 |
| 11 | Дивасовское сельское поселение | 286,56 | 1791 | 179 | 62,5 |
| 12 | Гнездовское сельское поселение | 540,64 | 3379 | 442,3 | 81,8 |
| 13 | Кощинское сельское поселение | 324,48 | 2028 | 369,3 | 113,8 |
| 14 | Михновское сельское поселение | 276,8 | 1730 | 220 | 79,5 |

| 15 | Печерское сельское поселение | 707,2 | 4420 | 1051,2 | 148,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Пионерское сельское поселение | 183,36 | 1146 | 217,9 | 118,8 |
| 17 | Корохоткинское сельское поселение | 806,4 | 5040 | 391,6 | 48,6 |
| 18 | Касплянское сельское поселение | 255,36 | 1596 | 385,2 | 150,8 |
| 19 | Волоковское сельское поселение | 104,8 | 655 | 117,1 | 111,7 |

ДИСЛОКАЦИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Смоленского района по состоянию на 01.01.2008 года

| № п/п | Наименование предприятия | Организ.- правовая форма | Число посадочных мест | Адрес предприятия | Площ. обед. зала кв.м | Кол-во раб. | В т.ч. пред.откр.в 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Катынское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закусочная “Березка” | Катынское сельпо | 24 | д.Катынь | 40,0 | 2 |  |
| 2. | Столовая | Катынское сельпо | 20 | д.Катынь | 56,0 | 2 |  |
| 3. | Пивной бар | -«- | 24 | -«- | 53,0 | 1 |  |
| Итого |  | - | 68 | - | 149 | 5 | - |
| Козинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Столовая | т/б «Соколья Гора» | 200 | д.Ясная Поляна |  | 6 |  |
| 2. | Бар | « | 30 | -«- | 49,3 | 1 |  |
| 3. | Столовая | ЗАО «СмоленскСоколтур» | 80 | д.Ясная Поляна | 152 | 9 |  |
| Итого |  | - | 310 | - | 201,3 | 16 | - |
| Лоинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кафе | ООО «ИЗОЛИТ-С» |  | д. Борок санаторий «Борок» |  |  |  |
| Итого |  | - | - | - | - | - | - |
| Дивасовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бар «Березка» | ЗАО «им.Мичурина» | 12 | д.Дивасы | 15,0 | 4 |  |
| 2. | Кафе «У Алексея » | ООО «Гостиный дворик «У Алексея» Скорнякова З.Я. | 24 | д.Дивасы | 50,0 | 25 |  |
| 3. | Кафе «24 часа» | ООО «Валерия» Дир. Побрус В.И. | 36 | д.Липуны 386 км а/д Москва-Беларусь | 20,0 | 6 |  |
| 4. | Кафе «Афродита» | ОО О «Гольстрим» дир.Семенова Ел. Олег. | 24 | с. Ольша | 35,0 | 1 |  |
| Итого |  | - | 60 | - | 55 | 7 | - |
| Гнездовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ресторан | ИП Ипалитова О.В. | 32 | д.Ермаки | 60,0 | 18 |  |
| 2. | Бар | ООО «Трактир» | 8 | -«- | 30,0 | 3 |  |
| 3. | Кафе «Трактир Сели поели» | ООО ДорЕвросер» М-1 дир. Потерлевич А.Л. | 12 | д. Ермаки | 12,0 | 1 |  |
| Итого |  | - | 52 | - | 102 | 22 | - |
| Печерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Столовая № 2 | ООО «Смолинжсельстрой | 40 | с. Печерск | 65,8 | 8 |  |
| 2. | Кафетерий | ООО «Смолинжсельстрой» маг.№22 | 12 | с..Печерск | 6,0 | 2 |  |
| 3. | Бар | ООО «Комфорт» | 44 | с. Печерск, ул. Минская,42 | 65,0 | 3 | 1 |
| 4. | Гриль | ИП Гранчаков В.А. |  | с. Печерск, ул. Минская | 10,0 | 2 |  |
| 5. | Летняя площадка | ООО «Риф» |  | с.Печерск, ул. Минская | 55,0 |  |  |
| 6. | Кафе-бар | ООО «Центр» |  | с. Печерск, ул. Минская,18 |  |  |  |
| 7. | Закусочная “Смоленск” | ООО «Шоссе» Дьяченков Б.И. | 32 | с. Печерск АЗС-1 | 122,3 | 6 |  |
| Итого |  | - | 128 | - | 324,1 | 21 | 1 |
| Пригорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Столовая | ООО «Пригорскоеторг» | 40 | с. Пригорское | 74,0 | 4 |  |
| Итого |  | - | 40 | - | 74 | 4 | - |
| Сметанинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Столовая | СПК «Сметанино» | 40 | д. Сметанино | 120,0 | 4 |  |
| 2. | Кафе «Маяк» | ООО «Маяк» Аманов | 20 | д. Архиповка | 35,0 | 4 |  |
| Итого |  | - | 60 | - | 155 | 8 | - |
| Кощинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закусочная | МУП «Кощино» | 16 | д. Кощино ул. Новоселов,10 | 20,0 | 2 |  |
| 2. | Бар | ООО «Солнечный» Матвеенкова С.Н. | 20 | д. Кощино, ул. Калинина,38 | 30 | 3 |  |
| Итого |  | - | 36 | - | 50 | 5 | - |
| Стабенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бар | ООО «Сан. Профил. Кристалл» | 28 | Смол.р-н д.Жуково | 70,0 | 1 |  |
| Итого |  | - | 28 | - | 70 | 1 | - |
| Другие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закусочная «Транзит» | ООО «Фрея» | 30 | п.АРЗ ,д.1а | 64 | 8 |  |
| 2. | Закусочная | ИП Хурцидзе Х.А. | 10 | Смол. р-н 408 км а/м Москва-Беларусь | 12,0 | 2 |  |
| 3. | Кафе «Рейс» | -«- | 12 | п.АЗС-1 ИП Гаспарян Н.В. | 16,0 | 3 |  |
| 4. | Кафе «Бумер» | ООО «Бумер» Крюкова В.А. | 20 | 397км а/д Москва-Беларусь | 25,0 |  |  |
| 5. | Ресторан | ООО «Смолинтурсервис» | 160 | Мотель «Феникс» | 337,9 | 23 |  |
| 6. | Бар | « | 40 | -«- | 70,1 |  |  |
| 7. | Буфет | « | 24 | -«- | 11,0 | 3 |  |
| 8. | Закусочная | ОАО «Смоленскоблгаз» АГЗС-80 | 12 | ул. Краснинское шоссе | 10,0 | 1 |  |

Оценка обеспеченности в предприятиях общественного питания в разрезе сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (место) | % обеспечен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Катынское сельское поселение | 92,68 | 4634 | 68 | 73,4 |
| 2 | Козинское сельское поселение | 57,98 | 2899 | 310 | 534,7 |
| 3 | Дивасовское сельское поселение | 35,82 | 1791 | 60 | 167,5 |
| 4 | Гнездовское сельское поселение | 67,58 | 3379 | 52 | 76,9 |
| 5 | Печерское сельское поселение | 88,4 | 4420 | 128 | 144,8 |
| 6 | Пригорское сельское поселение | 93,96 | 4698 | 40 | 42,6 |
| 7 | Сметанинское сельское поселение | 36,16 | 1808 | 60 | 165,9 |
| 8 | Кощинское сельское поселение | 40,56 | 2028 | 36 | 88,8 |
| 9 | Стабенское сельское поселение | 70,56 | 3528 | 28 | 39,7 |

Характеристика коммунальных предприятий

(включая ведомственные кооперативы и частные предприятия)

| Наименование предприятия (бани, прачечные, гостиницы и т.д.) | Адрес | Мощность (бани и гостиницы – мест, прачечные – кг сухого белья в мену) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения предприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное, находится ли в здании, где расположены другие предприятия, указать какие | Год Постройки | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кощинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Баня муниципальная Кощинского с/п | 214513 Смоленская обл. Смоленский р-н, д. Кощино | 50 мест | 2 | специальное |  | 100% |
| Итого |  | 50 | 2 | - | - | - |
| Талашкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Баня муниципальная Талашкинского с/ п | 214512 Смоленская обл. Смоленский р-н, д.Талашкино | 50 мест | 2 | специальное |  | 100% |
| Баня муниципальная Талашкинского с/п | 214515, Смоленская обл. Смоленский р-н,д Моготово | 40 мест | 1 | специальное |  | 100% |
| Итого |  | 90 | 3 | - | - | - |
| Козинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Баня муниципальная Козинского с/п | 214510 Смоленская обл. Смоленский р-н, д.Богородицкое | 20 мест | 2 | специальное |  | 60% |
| Итого |  | 20 | 2 | - | - | - |
| Гнездовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Баня муниципальная Гнездовского с/п | 214525 Смоленская обл. Смоленский р-н,д. Новые -Батеки | 20 мест | 1 | специальное |  | 55% |
| Итого |  | 20 | 1 | - | - | - |
| Дивасовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Баня муниципальная Дивасовского с/п | 214532 Смоленская обл. Смоленский р-н, д.Дивасы | 20 мест | 1 | специальное |  | 90% |
| Итого |  | 20 | 1 | - | - | - |
| Катынское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Баня муниципальная Катынского с/п | 214522 Смоленская обл. Смоленский р-н,д.Катынь | 50мест | 3 | специальное |  | 50% |
| Баня муниципальная Катынского с/п | 214522 Смоленская обл. Смоленский р-н,д.Вонлярово | 50 мест. | 1 | специальное |  | 20% |
| Баня муниципальная Катынского с/п | 214522 Смоленская обл. Смоленский р-н, д Катынь ,п. АРЗ | 60 мест | 3 | специальное |  | 95% |
| Итого |  | 160 | 7 | - | - | - |
| Печерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Баня муниципальная Печерского с/п | 214530 Смоленская обл. Смоленский р-н,с.Печерск | 50 мест | 4 | специальное |  | 30% |
| Итого |  | 50 | 4 | - | - | - |
| Корохоткинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Баня муниципальная Корохоткинского с/п | 214010 Смоленская обл.Смоленский р-н,п.Гедеоновка | 20 мест | 2 | специальное |  | 30% |
| Итого |  | 20 | 2 | - | - | - |
| Вязгинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Баня муниципальная Вязгинского с/п | 214553 Смоленская обл. Смоленский р-н,д .Аполье | 20 мест | 1 | специальное |  | 30% |
| Итого |  | 20 | 1 | - | - | - |
| Хохловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Баня муниципальная Хохловского с/п | 214503 Смоленская обл.Смоленский р-н,д.Хохлово | 30 мест | 1 | специальное |  | 50% |
| Итого |  | 30 | 1 | - | - | - |
| Касплянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Баня муниципальная Касплянского с/ п | 214541 Смоленская обл. Смоленский р-н,д.Каспля | 15 мест | 1 | специальное |  | 100% |
| Итого |  | 15 | 1 | - | - | - |
| Пригорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Баня , частная ООО «Авангард» | 214518 Смоленская обл.Смоленский р-н,с Пригорское | 20 мест | 1 | специальное |  | 80% |
| Итого |  | 20 | 1 | - | - | - |

Характеристика предприятий бытового обслуживания
(включая ведомственные кооперативы и частные предприятия)

| Наименование предприятия, ведомственная принадлежность | Адрес | Мощность Раб. Мест | Характеристика строения предприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Талашкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Парикмахерская ИП Щедрова Н.И. | 214512 Смоленская обл.Смоленский р-н, дТалашкино,ул. Ленина 13-а | 1 место | Приспособленное( аренда) |  |  |
| Парикмахерская ИП Дубинина Е.В. | 214512 Смоленская обл. Смоленския р-н, д.Талашкино | 1 место | Приспособленное в Спорткомплексе( аренда) |  |  |
| Мастерская по ремонту транспортных средств ИП Строкин | 214512 Смоленская обл. Смоленский р-н,д,Талашкино | 1 место | Приспособленное. |  |  |
| Итого | - | 3 | - | - | - |
| Кощинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Парикмахерская ИП СулимановаВ.С. | 214513 Смоленскаяобл.,Смоленский р-н.,д.Кощино | 1 место | Приспособленное (аренда) |  |  |
| Итого | - | 1 | - | - | - |
| Гнездовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Парикмахерская ИП Иванчина Г.И. | 214525 Смоленская обл. Смоленский р-н,д.Новые Батеки. | 1 место | Приспособленное в здании бани( аренда) |  | 55% |
| Парикмахерская ИП Новикова О.А. | 214525Смоленская обл. Смоленский р-н, д.Новые Батеки,ул,Школьная,д.9-а | 2 места | Приспособленное в здании магазина ( аренда) |  |  |
| Мастерская по ремонту транспортных средств. ИП Тваури. | 214560 Смоленская обл. Смоленский р-н,д.Ермаки | 1 место | Специальное, ИП Тваури |  |  |
| Пригорское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Парикмахерская «Любаша» ИП Горелова Л.Н. | 214518 Смоленская обл. Смоленский р-н, с.Пригорское | 1 место | Приспособленное в здании Дома культуры( аренда) |  |  |
| Парикмахерская «Красотка» ИП Зайцева Т.Н. | 214518 Смоленская обл. Смоленский р-н,сПригорское | 1 место | Приспособленное ,в здании Торгового центра(аренда) |  |  |
| Мастерская по ремонту обуви ИП СиротченковС.И. | 214518 Смоленская обл. Смоленский р-н,с.Пригорское | 1 место | Приспособленное , в здании Торгового центра( аренда) |  |  |
| Итого | - | 3 | - | - | - |
| Катынское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Парикмахерская ИП Калюжная | 214522 Смоленская обл. Смоленский р-н,д.Катынь | 1 место | Приспособленное , в здании бани( аренда) |  | 50% |
| Парикмахерская ИП Парфенова Г.В. | 214522 Смоленская обл.Смоленский р-н,Д.Катынь,п.АРЗ | 1 место | Приспособленное в здании бани( аренда) |  | 95% |
| Мастерская по ремонту обуви ИП Буданов И.П. | 214522 Смоленская обл. Смоленский р-н, д. Катынь | 1 место | Приспособленное, в здании бани( аренда) |  | 50% |
| Итого | - | 3 | - | - | - |
| Печерское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Парикмахерская «Афродита» ИП Костылева А.П. | 214530 Смоленская обл. Смоленский р-н, с Печерск | 1 место | Приспособленное, в здании бани (аренда) |  | 30% |
| Парикмахерская «Светлана» ИП Магорамова С.М. | 214530 Смоленская обл. Смоленский р-н,С.Печерск,ул. Минская,д3 | 1 место | Приспособленное, в производственном здании(аренда) |  |  |
| Парикмахерская «Даша» ИП Рожнова М. | 214530 Смоленская обл. Смоленский р-н, с.Печерск ,ул.Минская , д 3 | 1 место | Приспособленное, в административно – производственном здании ( аренда) |  |  |
| Косметический кабинет ИП Новикова С.Н. | 214530 Смоленская обл.Смоленский р-н с.Печерск,ул. Минская 3 | 1 место | Приспособленное , в производственном здании( аренда) |  |  |
| Массажный кабинет ИП Кузенкова Л. | 214530Смоленская обл. Смоленский р-н, с.Печерск,ул.Минская 3 | 1 место | Приспособленное,в поизводственном здании ( аренда) |  |  |
| Мастерская по ремонту обуви ИП Берков Р.В. | 214530 Смоленская обл. Смоленский р-н, с Печерск, ул.Минская 3. | 1 место | Приспособленное, в производственном здании ( аренда) |  |  |
| Ателье по пошиву одежды «Аннушка» ИП Мамоненкова Т.И. | 214530 Смоленская обл. Смоленский р-н, с.Печерск. | 1 место | Приспособленное, в здании УПТК( аренда) |  |  |
| Мастерская по ремонту транспортных средств ЗАО Смоленскавтосервис» | 214530 Смоленская обл. Смоленский р-н, с.Печерск , п.АЗС | 5 мест | специальное ,ЗАО « Смоленскавтосервис» |  |  |
| Мастерская по ремонту транспортных средств ИП Хомуськов.И.И | 214530 Смоленская обл. Смоленский р-н, с,Печерск | 10 мест | специальное, ИП Хомуськов |  |  |
| Итого | - | 22 | - | - | - |
| Стабенское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Парикмахерская ИП Королева О.В. | 214550 Смоленская обл. Смоленский р-н, д.Покорное | 1 место | Приспособленное, в жилом доме( арнда) |  |  |
| Итого | - | 1 | - | - | - |
| Дивасовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Мастерская по ремонту транспортных средствИП Скорнякова З.Я. | 214532 Смоленская обл. Смоленский р-н, д,Дивасы | 1 место | Специальное, ИП Скорнякова З.Я. |  |  |
| Итого | - | 1 | - | - | - |

Оценка обеспеченности в предприятиях общественного питания в разрезе сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (место) | % обеспечен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Катынское сельское поселение | 9,27 | 4634 | 3 | 32,4 |
| 2 | Дивасовское сельское поселение | 3,58 | 1791 | 1 | 27,9 |
| 3 | Гнездовское сельское поселение | 6,76 | 3379 | 4 | 59,2 |
| 4 | Печерское сельское поселение | 8,84 | 4420 | 22 | 248,9 |
| 5 | Пригорское сельское поселение | 9,40 | 4698 | 3 | 31,9 |
| 6 | Кощинское сельское поселение | 4,06 | 2028 | 1 | 24,6 |
| 7 | Стабенское сельское поселение | 7,06 | 3528 | 1 | 14,2 |
| 8 | Талашкинское сельское поселение | 5,62 | 2812 | 3 | 53,4 |

#### I.5 Инфраструктурный потенциал

### I.5.1Инженерная инфраструктура

Материалы представлены в отдельном томе

### I.5.2.Транспортная инфраструктура

Смоленский район расположен  в 380 км к западу от Москвы, на транспортных путях, связывающих столицу России с Белоруссией, Прибалтикой, странами Центральной и Западной Европы. Через Смоленский район проходит Российский участок трассы панъевропейского транспортного коридора № 2, входящий в евроазиатский коридор «Транссиб». Основной железнодорожный маршрут коридора «Транссиб» - Красное (граница с Белоруссией)-Москва-Нижний Новгород-и далее (TSR) – пересекает Смоленский район с востока на запад и проходит непосредственно через город Смоленск. Кроме железнодорожного и автомобильного транспорта внешние связи Смоленского района представлены воздушным транспортом.

Автомобильный транспорт

Через Смоленский район в широтном направлении проходит магистральная автодорога федерального значения с усовершенствованным типом покрытия – Москва–Минск–Брест – «Белорусь» (М-1, Е30). Она является составной частью международного транспортного коридора №2. С юго-запада город Смоленск обходит автодорога федерального значения Брянск – Смоленск – Рудня - граница с республикой Беларусь (А141), которая является частью южного обхода города.

Основными территориальными дорогами районного значения, подходящими через Смоленский район являются:

- Ольша - Велиж - Невель - граница с Белоруссией (Р133), соединяющая г. Смоленск с Псковской областью и магистральной федеральной автодорогой С.Петербург-Одесса  (М-8    М-20);

- Смоленск-Дорогобуж-Вязьма-Зубцов (Р-134), соединяющая Смоленскую и Тверскую области. Часть дороги Смоленск-Дорогобуж-Вязьма, является Старо-Смоленской дорогой;

- Лисичино-Духовщина-Белый-Нелидово (Р-136), меридиональная автодорога,  соединяет   г. Смоленск с Тверской областью магистральной автодорогой «Балтия» (М-9);

- Смоленск - Красный (Р135) с юго-запада.

Общая протяженность дорог федерального значения  167 км., регионального значения - 114 км., межмуниципального значения - 258 км. Общая протяженность автодорог в Смоленском районе составляет 860 км.

Характеристика участков автодорожной сети на территории смоленского района

Перечень федеральных автодорог и их характеристика.

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность км | Техническая категория | Покрытие | Ширина проез. части м | Техничес кое состояние | Интен сивнос движения авт/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Москва-Минск (М-1) с км 370+845 по км 423+900 | 53,055 | 1-6 | а/б | 16,5 | хор | 10 826 |
| 2. | Подъезд к г.Смоленску | 7,608 | 1-а | а/б | 17,0 | хор | - |
| 3. | Брянск-Смоленск-граница республики Беларусь (А-141) С км 340+540 по км 360+000 С км 387+398 по км 406+853 С км 340+540 по км 358+950 С км 358+950 по км 365+344 С км 373+400 по км 406+853 | 38,915 | 1-а 1-6 II | а/б | 18,0 15 9 | удов | 8 957 |
|  | С км 360 по км 365+344 с км 373+400 по км 387+398 а/д проходит в черте города | 5,344 13,998 |  |  |  |  |  |
| 4. | Северо-Восточный обход г.Смоленска С км 0 по 3+500; С км 12+500по км 33+500 | 24,5 | II | а/б | 9.0 | удов | 1020 |
| 5. | Юго-Западный обход г.Смоленска | 23,4 | II | а/б | 9,0 | удов | - |
|  | Итого: | 166.6 |  |  |  |  |  |

Перечень региональных дорог общего пользования, обслуживаемых СОГУП "Смоленское ДРСУ"

| № п/п | Наименование автомобильных дорог, стоящих на балансе ДРСУ |  |  |  |  | Техническая категория |  |  |  |  |  | Тип покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина проезжей части (м) | Техническое состояние | Интенсив-сивность движе-ния (ед/сут-ки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протя-жен-ность, км | III |  | IV |  | V |  | ц/б |  | а/б |  |  |  |  |  | гравий |  |  |  | грунт |  |  |  | проезжей части | состояние | ность движения (ед/сутки) |
| 1 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | б |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подъезд к г. Смоленск II категории |  |  |  | 5,70 | 5,70 |  |  |  |  |  |  |  | 5,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5;11; 13,5; 7,5 | Удовлет. | 19859 |
| 2 | Ольша - Велиж - Невель (кон.пункт-граница с Демидовским районом) |  |  |  | 39,48 | 39,48 |  |  |  |  |  |  |  | 39,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | км 31-39-неуд | 5104 |
| 3 | Смоленск – Вязьма - Зубцов (кон. пункт-граница с Кардымовским районом) |  |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | Удовлет. | 4419 |
| 4 | Смоленск – Красный – Гусино (кон. пункт-граница с Краснинским районом) |  |  |  | 22,90 | 22,90 |  |  |  |  |  |  |  | 22,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | км 18+ 800-21+550-неуд | 10375 |
| 5 | Гнедово-Ольша (конечный пункт-на оси автодороги "Беларусь") |  |  |  | 7,61 | 7,61 |  |  |  |  |  |  |  | 7,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | с км 1+700 по км 7+600-неуд | 3463 |
| 6 | Смоленск-Русилово - Упокой-Монастырщина (кон.пункт-граница с Монастырщинским районом) |  |  |  | 32,20 | 3,90 |  | 28,30 |  |  |  |  |  | 32,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | км 17-25 неудовл. | 11886 |
|  | Итого: |  |  |  | 113,89 | 85,6 |  | 28,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 113,89 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Перечень межмуниципальных дорог общего пользования, обслуживаемых СОГУП "Смоленское ДРСУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Талашкино-Упокой |  |  |  | 22,60 |  |  | 22,60 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  | 7,60 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Удовлет | 1380 |
| 8 | Стабна -Мазальцево |  |  |  | 23,48 |  |  | 23,48 |  |  |  |  |  | 23,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | км0-км10-неудовл. | 829 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 9 |  | «Ольша-Велиж»- Гор Аполье |  |  | 30,80 |  |  | 28,80 |  | 2,00 |  |  |  |  | 30,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6; 4,5 |  |  | Удовлет. | 285 |
| 10 |  | «Олыиа-Велиж»- Лоино-Черняны |  |  | 16,60 |  |  | 16,60 |  |  |  |  |  |  | 16,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | Удовлет. | 316 |
| 11 |  | Подъезд к д. Каспля |  |  | 0,70 |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Удовлет. | 414 |
| 12 |  | Смоленск - Жуково - Самолюбово |  |  | 18,11 |  |  | 18,11 |  |  |  |  |  |  | 18,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Удовлет. | 927 |
| 13 |  | Подъезд к д. Чекулино |  |  | 9,40 |  |  | 9,40 |  |  |  |  |  |  | 9,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Удовлет. | 773 |
| 15 |  | Миловидово - Рай |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | с км 0+250 по км 1+880 | 2514 |
| 16 |  | Смоленск - Миловидово- Дрюцк |  |  | 9,00 | 3,60 |  | 5,40 |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7;6 |  |  | Удовлет. | 9142 |
| 17 |  | Подъезд к площади им. Гагарина |  |  | 3,90 |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | Удовлет. | 738 |
| 18 |  | Подъезд к д. Моготово |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Удовлет. |  |
| 19 |  | "Брянск-Смоленск"- Бубново - Высокое |  |  | 13,70 |  |  | 9,26 |  | 4,44 |  |  |  |  | 6,56 |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  | 6;4.5 |  |  | с км 5+755 по км 9+260-неудов | 368 |
| 20 |  | "Брянск-Смоленск" -Кощино- Лучинка |  |  | 6,63 |  |  | 4,40 |  | 2,23 |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  | 3,13 |  |  |  |  |  |  | 6;4,5 |  |  | Удовлет. |  |
| 21 |  | Подъезд к Теремку |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Удовлет. |  |
| 22 |  | Колодня - Соколья гора |  |  | 3,80 |  |  | 3,80 |  |  |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Удовлет. |  |
| 23 |  | Подъезд к д. Лосня |  |  | 3,50 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | Удовлет. | 1848 |
| 24 |  | "Брянск-Смоленск" - Богородицкое -Высокое |  |  | 7,64 |  |  | 7,64 |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | с км 0+700 по км 6+800-неуд. |  |
| 25 |  | Подъезд к д. Рогачево |  |  | 3,80 |  |  | 3,80 |  |  |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | Удовлет. |  |
| 26 |  | Подъезд к д. Талашкино |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Удовлет. |  |
| 27 |  | Черняны - Ходыки -Лоино |  |  | 15,40 |  |  | 6,90 |  | 8,50 |  |  |  |  | 15,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6;4,5 |  |  | Удовлет. |  |
| 28 |  | «Ольша-Велиж» -Замошье |  |  | 18,10 |  |  | 18,10 |  |  |  |  |  |  | 18,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Удовлет. | 998 |
| 29 |  | М1 "Беларусь"- Быльники - Корохоткино |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Удовлет. |  |
| 30 |  | Новосельское-Каспля |  |  | 1,70 |  |  | 1,70 |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | с км 0+700 по км 1+700-неуд |  |
| 31 |  | Анастасино- Дивасы |  |  | 4,13 |  |  | 3,13 |  | 1,00 |  |  |  |  | 4,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6;4,5 |  |  | Удовлет. |  |
| 32 |  | Замошье - Зарубинка -Костричино |  |  | 10,90 |  |  | 5,90 |  | 5,00 |  |  |  |  | 7,67 |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  |  |  | 6;4,5 |  |  | Удовлет. |  |
| 33 |  | Моготово - Лаптево-Заболотье |  |  | 15,27 |  |  | 15,27 |  |  |  |  |  |  | 11,58 |  |  |  | 3,69 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Удовлет. |  |
| 34 |  |  | Подъезд к д.Залоинка |  | 5,86 |  |  |  |  | 5,86 |  |  |  |  |  |  |  | 5,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | Удовлет. |  |
|  |  |  | Итого: |  | 258,02 | 7,10 |  | 221,89 |  | 29,03 |  | 0,00 |  |  |  | 223,48 |  | 34,55 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень местных дорог общего пользования, обслуживаемых СОГУП "Смоленское ДРСУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | «Ольша-Велиж»-Мамошки-Исаково |  | 5,00 |  |  |  | 4,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6;4,5 |  | Удовлет. |  |
| 36 |  |  | «Ольша-Велиж»-Бабны |  | 0,50 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | Удовлет. |  |
| 37 |  |  | "Смоленск-Красный" - Кореневщина |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Удовлет. |  |
| 38 |  |  | «Ольша-Велиж» - Белодедово-Кислые-Хлусы |  | 21,74 |  |  |  | 16,24 |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  | 21,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6;4,5 |  | Удовлет. |  |
| 39 |  |  | «Ольша-Велиж» - Кузино |  | 1,80 |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | Удовлет. |  |
| 40 |  |  | Каспля- Прудники |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | Удовлет. |  |
| 41 |  |  | Каспля- Жарь-Рытино-Кузино |  | 10,37 |  |  |  |  |  | 10,37 |  |  |  |  | 0,70 |  | 9,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | Удовлет. |  |
| 42 |  |  | Хохлово-Новоселье |  | 9,26 |  |  |  | 8,00 |  | 1,26 |  |  |  |  | 9,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6;4,5 |  | Удовлет. |  |
| 43 |  |  | Богородицкое- Туринщина |  | 2,10 |  |  |  | 2,10 |  |  |  |  |  |  | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Удовлет. |  |
| 44 |  |  | Жуково- Пениснарь |  | 3,20 |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | Удовлет. |  |
| 45 |  |  | Стабна- Зыколино |  | 3,20 |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Неудовл. |  |
| 46 |  |  | Мазальцево-Лаврово |  | 4,06 |  |  |  |  |  | 4,06 |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | Удовлет. |  |
| 47 |  |  | Санники- Хламово |  | 5,43 |  |  |  |  |  | 5,43 |  |  |  |  |  |  | 5,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | Удовлет. |  |
| 48 |  |  | Сыр-Липки-Избичное |  | 9,45 |  |  |  | 9,45 |  |  |  |  |  |  | 5,83 |  | 3,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Удовлет. |  |
| 49 |  |  | "Брянск-Смоленск"- Стрельники (кон. пункт-в начале карьера Стрельники) |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Удовлет. |  |
| 50 |  |  | Подъезд к Лосня- Борешино |  | 4,83 |  |  |  | 4,83 |  |  |  |  |  |  | 4,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Удовлет. |  |
| 51 |  |  | Кощино-Гевино-Раково |  | 5,00 |  |  |  | 2,65 |  | 2,35 |  |  |  |  | 2,65 |  | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6;4,5 |  | Неудовл. |  |
| 52 |  |  | Магалинщина -Исаково |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Удовлет. |  |
| 53 |  |  | Подъезд к Митино |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | Удовлет. |  |
| 54 |  |  | Подъезд к Мокрятчино |  | 1,40 |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | Удовлет. |  |
| 55 |  |  | Ольша -Велиж -Дубровка |  | 2,44 |  |  |  |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | Удовлет. |  |
| 56 |  |  | Катынь - Рожаново-Зебревицы-В. Холм |  | 22,60 |  |  |  | 22,60 |  |  |  |  |  |  | 18,90 |  | 3,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | с км 1+500 по км 5+200-неуд. |  |
| 57 |  |  | Катынь- Загусенье -Коробино |  | 14,93 |  |  |  | 5,87 |  | 9,06 |  |  |  |  | 2,26 |  | 12,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6;4,5 |  | Удовлет. |  |
| 58 |  |  | Синьково-Суходол |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Удовлет. |  |
| 59 |  |  | Верховье- Ковалевицы- Агапоново |  | 9,87 |  |  |  | 9,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Удовлет. |  |
| 60 |  |  | М-1 "Беларусь"-Куприно-Нивищи |  | 10,40 |  |  |  | 5,40 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 10,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5;4,5 |  | Удовлет. |  |
| 61 |  |  | Бубново- Тычинино- Гущино |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Удовлет. |  |
| 62 |  |  | Бубново-Новодоманичи |  | 3,70 |  |  |  | 3,00 |  | 0,70 |  |  |  |  | 0,66 |  | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6;4,5 |  | Удовлет. |  |
| 63 |  |  | Подъезд к д. Борщевщина |  | 1,90 |  |  |  |  |  | 1,90 |  |  |  |  |  |  | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | Удовлет. |  |
| 64 |  |  | Подъезд к д. Полячки |  | 2,69 |  |  |  | 2,69 |  |  |  |  |  |  | 2,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовлет. |  |
| 65 |  |  | Подъезд к д. Ковши |  | 1,40 |  |  |  | 0,40 |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6;4,5 |  | Удовлет. |  |
| 66 |  |  |  | «Ольша-Велиж» -Лосени-Шилы | 7,20 |  |  |  | 0,72 |  | 6,48 |  |  |  |  |  | 0,72 |  | 6,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6;4,5 | Удовлет. |  |
| 67 |  |  |  | Русилово - Сушковщина | 2,40 |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | Удовлет. |  |
| 68 |  |  |  | "Колодня-Соколья Гора"-Ясная Поляна | 1,61 |  |  |  |  |  | 1,61 |  |  |  |  |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | Удовлет. |  |
| 69 |  |  |  | Подъезд к д. Рязаново | 0,52 |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | Удовлет. |  |
| 70 |  |  |  | "Аполье-Гор-Аполье"- Донец-граница Демидовского района | 14,27 |  |  |  | 14,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 14,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Удовлет. |  |
| 71 |  |  |  | Подъезд к Воинской части | 2,30 |  | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | Удовлет. |  |
| 72 |  |  |  | Мазальцево- Н.Деревня | 8,30 |  |  |  | 8,30 |  |  |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Удовлет. |  |
| 73 |  |  |  | Лубня -Кушлянщина -Русилово | 12,14 |  |  |  | 6,14 |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 6,15 |  | 5,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6;4,5 | Удовлет. |  |
| 74 |  |  |  | Волоковая - Стриги -Заборье | 7,75 |  |  |  | 4,00 |  | 3,75 |  |  |  |  |  | 3,53 |  | 4,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовлет. |  |
|  |  |  |  | Итого: | 232,76 |  | 2,30 |  | 148,73 |  | 81,73 |  | 0,00 |  |  |  | 88,83 |  | 143,92 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 604,67 |  | 95,0 |  | 398,92 |  | 110,76 |  | 0,00 |  |  |  | 426,20 |  | 178,47 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Перечень местных бесхозяйных автодорог и их характеристика.

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность км | Техническая категория | Покрытие | Ширина проез. части м | Техничес- кое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Волоковая-Гаврики-Гончары | 6,0 | 4 | а/б | 6 | удов |
| 2. | Гончары-Зыки | 1,6 | 5 | ПГС | 4 | удов |
| 3. | Подъезд к д. Горбуны | 1,4 | 4 | а/б | 6 | неуд |
| 4. | Замощье-Андроново-Гранки | 4,0 | 4 | а/б | 6 | неуд |
| 5. | «Волоковая-Зарубенки»-Орловка | 1,3 | 5 | ПГС | 3,5 | неуд |
| 6. | Донец - Кисели | 3,2 | 4 | ПГС | 8 | неуд |
| 7. | «Аполье-Донец» -Симоновка | 0,6 | - | грав | 5,5 | удов |
| 8. | Аполье-Желуды | 4,8 | 5 | ПГС | 4,0 | неуд |
| 9. | Сыр-липки - Спас-Липки | 6,8 1,3 | 4 4 | а/б ПГС | 6 6 | неуд неуд |
| 10. | Ст. Батеки-Нивищи | 2,3 | 5 | ПГС | 6 | неуд |
| 11. | «А-141» -ж/д переезд 430 км | 1,1 | 4 | а/б | 6 | удов |
| 12. | Подъезд к д.Новое Куприно | 0,6 | 5 | ПГС | 8 | удов |
| 13. | Нивищи-Ракитня-1 -гр.г. Смоленска | 2,0 | 5 | ПГС | 8 | удов |
| 14. | «М-1 »-Слобода-Холм | 2,8 | 5 | ПГС | 4 | неуд |
| 15. | «М-1»-Ольша | 1,0 | 4 | а/б | 6 | удов |
| 16. | «Гнездово-Ольша»-Соколово | 2,3 | 4 | ПГС | 6 | удов |
| 17. | Подъезд к д. Шеломец | 1,2 | - | ПГС | 3,5 | неуд |
| 18. | Олыпа-Нижняя Дубровка-Шестаки | 4,6 | - | ПГС | 6,0 | удов |
| 19. | Шеломец-а/д «Ольша-Н. Дубровка-Шестаки» | 0,5 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 20. | «М-1 »-Скрипорово | 2,0 | - | ПГС | 5 | неуд |
| 21. | «М-1 »-Очетово-Близнаки | 3,5 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 22. | Подъезд к д. Дивасы | 0,3 | 4 | а/б | 6 | удов |
| 23. | «Анастасино-Дивасы» -Купники | 1Д | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 24. | Кузино-Шалуди-Тетерьки | 2,0 | - | ПГС | 3,5 | неуд |
| 25. | Каспля-Рытино | 3,4 | 4 | ПГС | 6 | удов |
| 26. | «Ольша-Велиж»-Шелатони | 4,2 | - | ПГС | 3,5 | неуд |
| 27. | «Ольша-Велиж»-Алфимово | 1,8 0,9 | 4 | а/б ПГС | 6 3 | неуд неуд |
| 28. | «Ольша-Велиж»-Семеново | 2,8 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 29. | Катынь-Авторемзавод | 1,6 | 4 | а/б | 6 | удов |
| 30 | «А-141 »-ст. Катынь | 0,8 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 31. | Подъезд к д. Вонлярово | 0,6 | - | а/б | 4-5 | удов |
| 32. | «Катынь-Рожаново-Высокий Холм» - Красная Горка | 2.0 0,3 | - | а/б ПГС | 5,5 5,5 | Удов удов |
| 33. | «А-141 »-Козьи Горы | 1,7 | - | а/б | 3,5 | удов |
| 34. | Высокий Холм-Гусино | 3,2 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | «Смоленск-Вязьма»-Н.Гедеоновка-Гедеоновка | 0,9 1,8 | 5 | а/б ПГС | 4 4,5 | неуд неуд |
| 36. | Магалинщина - Подъезд к г. Смоленску | 2,6 | 4 | а/б | 6 | неуд |
| 37. | «Магалинщина-Исаково» -Магалинщина | 0,4 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 38. | Подъезд к д.Валутино | 1,0 | 4 | а/б | 6 | удов |
| 39. | Подъезд к д.Плембаза | 0,5 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 40. | Подъезд к д.Никольское | 1,0 | 4 | а/б | 6 | удов |
| 41. | Кощино-Горяны-Немчино | 2,5 2,6 | 4 5 | а/б ПГС | 6 4,5 | неуд неуд |
| 42. | а/д «Кощино-Горяны-Немчино»-а/д «Кощино-Гевино-Раково» | 0,7 | 4 | а/б | 6 | удов |
| 43. | Гевино-пов.в д.Бобыри-пруд у д.Муханино | 5,0 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 44. | Лучинка-Починковский р-н | 2,0 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 45. | Талашкино-Муравщина | 2,35 3,95 | 5 4 | ПГС а/б | 4,5 6 | удов неуд |
| 46. | « А-141 -Богородицкое»-Алтуховка | 1,5 | 4 | а/б | 6 | неуд |
| 47. | «А-141 -Горяны-Мосолова Гора-Селифоново | 4,7 | 4 | ПГС | 6 | 3.4 км удов, с км 3+400 -неуд |
| 48. | «Подъезд к д. Рогачево»-Н.Синявино | 0,7 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 49. | «Подъезд к д. Рогачево»-Рогачево | 1,0 | 4 | а/б | 6 | удов |
| 50. | «С-В обход г. Смоленска»-ст.Соколья Гора- Ясная Поляна» | 2,4 | 4 | ПГС | 6 | неуд |
| 51. | Мамошки-Денисово-Марышки | 5,0 | - | ПГС | 3,5-4 | неуд |
| 52. | «Мамошки-Денисово-Марышки»-Пунище | 2,5 | - | ПГС | 3,5-4 | неуд |
| 53. | «Ольша-Велиж»-Стежки | 2,0 | - | ПГС | 3,5-4 | неуд |
| 54. | «Ольша-Велиж»-Лосени | 2,0 | 4 | а/6 | 6 | удов |
| 55. | Кочаны-Слобода | 1,6 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 56. | Черняны-Борок | 0,7 0,5 | 5 5 | а/б ПГС | 4,5 4,5 | удов удов |
| 57. | Подъезд к д.Котухово | 1,0 | - | а/б | 6 | удов |
| 58. | Подъезд к д.Ходыки | 0,3 | - | а/б | 6 | удов |
| 59. | Подъезд к д.Новая Слобода | 1,5 | - | а/б | 6 | удов |
| 60. | Малые Черкассы-Буда | 2,0 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 61. | Подъезд к д.Ясеннная | 0,3 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 62. | «Смоленск-Красный»-Боровая-2 | 0,7 | - | ПГС | 6 | удов |
| 63. | Подъезд к д.Михновка (к кладбищу и д.Хлевищино» | 0,3 | - | а/б | 6 | удов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64. | «Ю-3 обход г.Смоленска»-Дроветчино | 1,7 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 65. | «Ю-3 обход Г.Смоленска»-Буценино | 0,3 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 66. | Подъезд к д.Деменщина | 0,6 | - | ПГС | 6 | удов |
| 67. | Подъезд к д.Демидовка | 0,1 | 5 | а/б | 6 | неуд |
| 68. | Чекулино-Уфинья | 1,5 | 4 | ПГС | 6 | неуд |
| 69. | «Подъезд к д.Чекулино»-Слизнево-Луговцы | 0,5 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 70. | Объезд д.Чекулино | 1,0 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 71. | Ю-3 обход г.Смоленска»-Алексино-Александровка | 3,0 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 72. | Кольцевая в д.Агапоново | 1,9 | - | а/б | 3 | удов |
| 73. | «Ольша-Велиж»-Малая Дубровка-Б. Загорье-Гряда | 6,5 | 5 | ПГС | 4,5 | 1.0 км уд с км 1+0 неуд |
| 74. | Верховье-Дебрицы | 1,3 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 75. | а/д «Ольша-Велиж» - а/д Верховье-Ковальцы-Агапоново» | 2,8 | 4 | а/б | 6 | 1 км-удов 1,8км- неуд |
| 76. | «Ольша-Велиж»-Афоньки | 1,4 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 77. | «Подъезд к г. Смоленску» -Рясино | 1,0 0,6 | 5 | а/б | 6 4,5 | неуд неуд |
| 78. | «Смоленск-Русилово-Упокой»-Юрошки | 0,7 2,7 | 4 4 | а/б ПГС | 6 6 | удов неуд |
| 79. | «Смоленск-Русилово-Упокой»-Глухово | 2,3 | 4 | ПГС | 6 | удов |
| 80. | «Смоленек-Русилово-Упокой»-Большое Червоное | 0,7 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 81. | «Смоленек-Русилово-Упокой»-Демидово | 5,2 | 4 | ПГС | 6 | неуд |
| 82. | Русилово-Бублеевщина | 2,2 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 83. | Русилово-Басино | 4,0 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 84. | «С-В обход г.Смоленска»-Ковалевка-Цыбульники | 0,4 2,2 | 4 5 | а/б ПГС | 6 4,5 | неуд удов |
| 85. | «А-141 »-Цыбульники-Сож | 4,0 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 86. | Цыбульники-Томашевка-Нагать | 0,1 0,7 | 5 | а/б ПГС | 3,5 4,5 | удов удов |
| 87. | Гущино-Уколово-Боровики | 2,8 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 88. | Боровики-Верхние Доманичи-Нижние Доманичи | 3,4 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 89. | «Бубново-Высокое» ст.Тычинино | 1,1 | 5 | ПГС | 4,5 | удов |
| 90. | «А-141 -Бубново»-ст.Тычинино | 1,0 | - | а/б | 6 | неуд |
| 91. | Нагать-новое кладбище | 0,2 1,4 | 5 | а/б ПГС | 6 4,5 | неуд неуд |
| 92 | «А-141-С-В обход г. Смоленска»-Корюзино | 1,1 0,9 | 4 - | ПГС а/б | 6 6 | удов удов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93. | «Жуково-Самолюбово»-Навоселки | 6,0 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 94. | Подъезд к д Дуброво | 1,1 | 5 | а/б | 4,5 | удов |
| 95. | «Смоленск-Жуково-Самолюбово»-Лентьево | 1,2 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 96. | «Смоленск-Стабна-Фефелово»-3амощье-Семиречье | 4,0 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 97. | Семиречье-«М-1» | 0,4 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 98. | Новая Деревня-Ольховики | 5,0 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 99. | Зыкалино-Новая Деревня | 6,8 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 100. | Стабна-Жуково | 1Д | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 101. | Подъезд к д.Светицы | 0,6 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 102. | Подъезд к д.Исаково | 2,0 | - | а/б | 6 | неуд |
| 103. | Подъезд к д.Сметанино | 0,4 | 4 | а/б | 6 | удов |
| 104. | Подъезд к производственной зоне д.Сметанино | 0,4 | 3 | ПГС | 7 | удов |
| 105. | «Талашкино-Монастырщина»-Копанка | 2,6 | - | а\б | 5 | удов |
| 106. | «Талашкино-Монастырщина»- Моготово | 1,0 | - | а/б | 6 | удов |
| 107. | «Талашкино-Монастырщина»-Муханино | 1,4 | - | а/б | 6 | удов |
| 108. | «Талашкино-Монастырщина»- Сож | 5,8 | 4 | ПГС | 6 | удов |
| 109. | «Талашкино-Монастырщина»-Сумароково | 1,0 | 4 | ПГС | 6 | удов |
| 110. | Бобыри-Гевино (выезд до д.Гевино) | 3,5 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 111. | Бобыри-Гевино (выезд за д.Гевино) | 2,5 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 112. | «Лубня-Кушлянщина-Русилово»-Гмыри | 4,0 | 5 | ПГС | 4,5 | неуд |
| 113. | Хохлово-Марьино | 2,0 | 5 | а/б | 4,5 | неуд |
|  | Итого: | 253,7 |  |  |  |  |
|  | Ведомственные автодороги |  |  |  |  |  |
| 1. | Подъезд к нефтебазе | 1,4 | 4 | а/б | 6 | хор |

Из приведенных выше характеристик автодорог Смоленского района  следует:

- техническое состояние федеральных автодорог в рассматриваемом районе в основном удовлетворительное;

- федеральные дороги с имеют асфальтобетонное покрытие с шириной проезжей части достаточной для пропуска автотранспорта  с указанной интенсивностью (при минимальной пропускной способности со скоростью 60 км/ч - 1200 легковых авт/ч).

- техническое состояние региональных автодорог в рассматриваемом районе в основном неудовлетворительное;

- техническое состояние межмуниципальных и местных автодорог в основном удовлетворительное;

- региональные автодороги имеют асфальтобетонное покрытие с шириной проезжей части достаточной для пропуска автотранспорта  с указанной интенсивностью (при минимальной пропускной способности со скоростью 80 км/ч - 1200 легковых авт/ч);

межмуниципальные и местные автодороги с асфальтобетонным и гравийным покрытием в основном имеют две полосы по одной в каждом направлении.

Маршрутный транспорт

Смоленская район связан пассажирским сообщением с соседними районами Смоленской области, другими областями и регионами России – с Московской, Брянской, Калужской, Тверской, Псковской, Ленинградской, Тульской, Орловской областями и т.д.

Кроме того, через Смоленский район проходят транзитные маршруты из центрального региона в западном направлении – в Республику Беларусь и Молдову, в направлении север-юг из Брянской  - в Псковскую и Ленинградскую области.

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПРИГОРОДНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО

СООБЩЕНИЯ, ПРОХОДЯЩАЯ ПО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»

| Наименование маршрута |  |  | Протяженность маршрута |  | Продолжительность одного рейса «Автоколонны 1308» (час - мин) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Пригородные маршруты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Сметанино |  |  | 30,7 |  | 1-10 |  |  |  |  |
| Смоленск - АРЗ -Рожаново |  |  | 34,1 |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Плембаза |  |  | 8,1 |  | 0-24 |  |  |  |  |
| Смоленск -Талашкино |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Слободка |  |  | 14Д |  | 0-40 |  |  |  |  |
| Смоленск -Люпиновка |  |  | 15,2 |  | 0-35 |  |  |  |  |
| Смоленск -Архиповка |  |  | 41,5 |  | 1-15 |  |  |  |  |
| Смоленск -Нетризово |  |  | 35,6 |  | 1-10 |  |  |  |  |
| Смоленск -Кардымово |  |  | 29,1 |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Мазальцево |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Герчики |  |  | 47 |  | 1-15 |  |  |  |  |
| Смоленск - Рай |  |  | 12,3 |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Лаптево |  |  | 40 |  | 1-15 |  |  |  |  |
| Смоленск -Чекулино |  |  | 29,9 |  | 1-05 |  |  |  |  |
| Смоленск - Ольша |  |  | 22,2 |  | 0-50 |  |  |  |  |
| Смоленск -Рогайлово |  |  | 44,8 |  | 1-35 |  |  |  |  |
| Смоленск - Санники |  |  | 31,2 |  | 1-00 |  |  |  |  |
| Смоленск -Астрогань |  |  | 13,5 |  | 0-30 |  |  |  |  |
| Смоленск - Соколья гора |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Моготово |  |  | 32,7 |  | 0-45 |  |  |  |  |
| Смоленск -Починок |  |  | 44,1 |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Шаталово |  |  | 43,5 |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Старинки |  |  | 37,6 |  | 1-00 |  |  |  |  |
| Смоленск - Кощино |  |  | 27,5 |  | 1-05 |  |  |  |  |
| Смоленск -Слизнево |  |  |  | 26,8 |  | 0-55 |  |  |  |
| Смоленск - Волково |  |  |  | 43,1 |  | 1-20 |  |  |  |
| Смоленск - Фленово |  |  |  | 23,7 |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Дивасы |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Дрюцк |  |  |  | 17 |  | 1-10 |  |  |  |
| Смоленск - Спас-Липки |  |  |  | 33,7 |  | 1-10 |  |  |  |
| Смоленск - Дивасы (через Печерск) |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Русилово |  |  |  | 19 |  | - |  |  |  |
| Смоленск -Светицы |  |  |  | 40 |  | - |  |  |  |
| Смоленск - Жуково |  |  |  | 13,7 |  | 0-40 |  |  |  |
| Смоленск -Сеньково |  |  |  | 11,3 |  | - |  |  |  |
| Смоленск - Хохлово |  |  |  | 22,5 |  | - |  |  |  |
| Смоленск -Черемушки |  |  |  | 9,7 |  | 0-28 |  |  |  |
| Смоленск - Бубново |  |  |  | 30 |  | 1-05 |  |  |  |
| Смоленск -Богородицкое |  |  |  | 8,9 |  | 0-25 |  |  |  |
| Смоленск - Лосня |  |  |  | 38 |  | - |  |  |  |
| Смоленск - Рябцево |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Красный через Мерлино |  |  |  | 46 |  | 2-45 |  |  |  |
| Смоленск - Рясино |  |  |  | 30,2 |  | 1-10 |  |  |  |
| Смоленск - Печерск |  |  |  | 8,2 |  | 1-12 |  |  |  |
| Смоленск - Жуково - Аполье |  |  |  | 44,6 |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Гусино |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Каспля |  |  |  | 47 |  | 1-15 |  |  |  |
| Смоленск -Волоковая |  |  |  | 49,7 |  | - |  |  |  |
| Смоленск -Пригорское |  |  |  | 13,2 |  | - |  |  |  |
| Смоленск - Бобыри |  |  |  | 30 |  | - |  |  |  |
| Смоленск -Михновка |  |  |  | 11,6 |  | 1-00 |  |  |  |
| Пересня - Смоленск |  |  |  | 47 |  | - |  |  |  |
| Монастырщина -Смоленск |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Голынки |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Магалинщина |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Рославль |  | 113,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Десногорск |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Шумячи |  | 133,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Грязь |  | 101,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Прудки - Хиславичи |  | 82,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ельня - Смоленск |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Хиславичи через Монастырщину |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Демидов - Велиж |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Пржевальское |  | 126,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Пржевальское через Бакланово |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязьма - Смоленск |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сафоново -Смоленск |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Дорогобуж |  | 132,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Озерный - Смоленск |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всходы - Смоленск |  | 268 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рудня - Смоленск |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Понизовье -Смоленск |  | 112,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Темкино - Смоленск |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Ворга -Ершичи |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| Демидов - Смоленск через Диво |  | 84,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Демидов - Смоленск |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Ярцево |  | 58,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Красный - Гусино -Смоленск |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Починок -Шаталово -Смоленск |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Духовщина -Смоленск |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Ярцево -Боголюбово | 130,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сычевка - Смоленск | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарин - Смоленск | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Черняны | 71,3 |  |  |  |  |  | 1-35 |  |  |
| Смоленск - Ольша -Аполье | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ельня - Глинка -Смоленск | 124,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холм-Жирки -Смоленск | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холм-Жирки -Смоленск через Боголюбово | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Зарубинки | 61,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарин - Смоленск через Вязьму | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрягили - Смоленск | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Никонцы -Смоленск | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Стодолище через Шанталово | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Верхнеднепровский через Дорогобуж | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Монастырщина через Прудки | 87,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск - Починок через Пересну | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск -Мирополье | 109,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Элементы дорожного сервиса

Обустройство автодорог элементами дорожного сервиса по территории Смоленского района неравномерно. В основном объекты дорожного сервиса размещаются на автодорогах федерального значения. М-1 «Беларусь» обустроена всеми объектами дорожного сервиса, вдоль её расположены   станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автостоянки, гостиницы и пункты  питания; на автомагистрали Брянск–Смоленск-Витебск – есть автозаправочная станция, автостоянка, гостиница и пункт питания.

Перечень наиболее крупных автохозяйств, осуществляющих хранение, эксплуатацию и ремонт автотранспорта

| № п/п | Наименование организации , адрес | Численность автотранспорта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Грузовые | Автобусы | Легковые |
| 1. | ООО «Экотранс» Смоленский р-н, п.Печерск | 14 | 13 | - | 1 |
| 2. | ООО «Сити-Транс» Смоленский р-н, п.Печерск | 11 | 11 | - | - |
| 3. | ООО «Автобаза» №1 Смоленский р-н, п.Печерск | 27 | 26 | - | 1 |

Как видно из таблицы, все крупнейшие автохозяйства расположены на территории посёлка Печерский, Смоленского района.

Хранение легковых автомобилей и мототранспорта, находящегося в личном пользовании, осуществляется в гаражах боксового типа на территории индивидуальных гаражей. На территории района расположены гаражные хозяйства с общей ёмкостью 1928 ед., из них:

- гаражей боксового типа - 260 ед.

- индивидуальных гаражей - 1668 ед.

В Смоленском районе насчитывается 31 автозаправочная станция, которые расположены вдоль основных магистралей.

| № п/п |  | Тип заправочного комплекса (АЗС, АГЗС, АГНКС) | Собственник -организация (частное лицо) | Место расположения: Наименование магистрали (дороги) Название населенного (близлежащего) пункта |  | Количество заправочных колонок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | АЗС | ООО «Бахус-Ойл» | км 345+950 а/д А-141 (справа) (д.Кощино) |  | 3 |  |
| 2 |  | АЗС | ООО «Синтекс» | км 351+000 а/д А-141 (справа) (с.Талашкино) |  | 6 |  |
| 3 |  | АЗС №5 | ОАО «Роснефть-СНП» | км 352+500 а/д А-141 (слева) (с.Талашкино) |  | 3 |  |
| 4 |  | АЗС №70 | ОАО «Роснефть-СНП» | км 353 а/д А-141 (справа)( с.Талашкино) |  | 7 |  |
| 5 |  | АГЗС №4 | ОАО «Регион» | На территории АЗС №70 ОАО «Роснефть»-СНП» |  | 2 |  |
| 6 |  | АЗС | ЗАО «НКЦЭС и К» | км 395 а/д А-141 (слева) (Катынь) |  | 3 |  |
| 7 |  | АЗС | ООО «Профтехком» | км 404 а/д А-141 (справа) (д.Архиповка) |  | 3 |  |
| 8 |  | АЗС №64 | ОАО «Роснефть-СНП» | км 404 а/д А-141 (справа) (д.Архиповка) |  | 3 |  |
| 9 |  | Конт. АЗС | Короткое И.Г. | км 1 а/д Ю-3 обход г.Смоленска (слева) (Сельхозхимия) |  | 2 |  |
| 10 |  | АЗС | ООО «Агроторгпродукт» | км 13 а/д Ю-3 обход г.Смоленска (справа) (д.Михновка) |  | 6 |  |
| 11 |  | АЗС | ООО «Смоленскнефтеснаб» | км 380+550а/д М-1«Москва-Минск»(слева) (д.Семеречье) |  | 4 |  |
| 12 |  | АЗС | ООО «Смоленскнефтеснаб» | км 380+950 а/д М-1 (справа) (д.Семеречье) |  | 4 |  |
| 13 |  | АЗС №53 | ОАО «Роснефть -СНП» | км 384+300 а/д М-1 (справа) |  | 6 |  |
| 14 |  | АЗС №1 | ОАО «Роснефть-СНП» | км 384+350 а/д М-1 (слева) |  | 4 |  |
| 15 |  | АЗС | ОАО «Эртан» | км 386 а/д М-1 (слева) |  | 8 |  |
| 16 |  | АЗС | ООО «Смоленскнефтеснаб» | Км 396+350 М-1 (справа) (д.Ольша) |  | 3 |  |
| 17 |  | АЗС | ООО «Лукойл» | км 397 а/д М-1 (слева) (д.Ольша) |  | 5 |  |
| 18 |  | АЗС | ООО «Стиль» | км 406+750 а/д М-1 (справа) (д. Ермаки) |  | 4 |  |
| 19 |  | АЗС | ООО «Магнат» | км 406+900 а/д М-1 (слева) (д.Ермаки) |  | 3 |  |
| 20 |  | ГАЗС | ООО «Терминал» | км 407 а/д М-1 (справа) |  | 2 |  |
| 21 |  | ГАЗС, ДТ | ООО «Экстрем» | км 412+350 а/д М-1 (справа) (д.Зеньково) |  | 4 |  |
| 22 |  | АЗС | ООО «АЗС-Инвест» | км 415+650 а/д М-1 (справа) |  | 6 |  |
| 23 |  | АЗС№135 | ОАО «Роснефть -СНП» | Км 421 (справа) М-1 (д.Светицы) |  | 3 |  |
| 24 |  | АЗС | ОАО «АССА» | км 17 а/д Ольша-Велиж (справа) (д.Пындино) |  | 5 |  |
| 25 | АЗС №63 |  | ОАО «Роснефть-СНП» |  | км 19 а/д Олыиа-Велиж (слева) (д.Каспля) |  | 4 |
| 26 | АЗС №80 |  | ОАО «Роснефть -СНП» |  | км 5+400 а/д Смоленск-Красный (справа) |  | 3 |
| 27 | АЗС |  | ООО «Юго-Запад» |  | км 24 а/д Смоленск-Красный (слева) (д.Уфинья) |  | 4 |
| 28 | КЗС |  | ООО «Успех» |  | км 25 а/д Смоленск-Вязьма (слева) (д.Магалинщина) |  | 2 |
| 29 | КЗС |  | ОАО «Смоленскнефтегазстрой» |  | км 9 а/д Подъезд к г.Смоленску (слева) (с.Печерск) |  | 4 |
| 30 | АЗС |  | ООО «Смоленскнефтеснаб» |  | км 11 а/д Подъезд к г.Смоленску (слева) (с.Печерск) |  | 5 |
| 31 | АЗС |  | ООО «ДИАЛЕВРОПЛАСТ» |  | Км 3+930 а/д Анастасьино-Дивасы (справа) (д.Дивасы) |  | 3 |

Автозаправочная система Смоленского района

Ремонтная и сервисная структура Смоленского района

| № п/п | Название организации | Собственник-организация (частное лицо) | Место расположения: Наименование магистрали (дороги) Название населенного (близлежащего) пункта | Вид обслуживания (У ГБА1; РТО ГБА2; ОС ГБО3; Р и ТО4; СО5) | Проектная производительность, автомоб./сут | Фактическая производительность, автомоб./сут | Численность обслуживающего персонала, чел. | Сменность работы, (кр. Сут; 8 час; в две смены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Автоконтакт | ООО «Автоконтакт» | с.Печерск, ул. Минская, Д-32-а | Р и ТО | 30 | 40 | 10 | 1 |
| 2 | ЧП Тваури | Тваури А.В. | км 407 а/д М-1 (д. Ермаки) | Р и ТО | 20 | реконструкция | 6 | 3 |
| 3 | ЗАО «Смоленский автосервис» | ЗАО «Смоленский автосервис» | км 385 а/д М-1 (п. АЗС) | Р и ТО |  | 15 | 18 | 2 |

Железнодорожный транспорт

Центром Смоленского района является город Смоленск, который  является крупным железнодорожным узлом Смоленского отделения Московской железной дороги.

Через Смоленский район в широтном направлении проходит магистральная двухпутная электрифицированная линия Москва – Минск – Брест. Она является одной из важнейших магистралей страны и связывает Российскую Федерацию со странами Центральной и Западной Европы, а также с нашим стратегическим партнером – республикой Беларусь.

Так же в широтном направлении через район проходит дорога Раненбург – Сухиничи – Смоленск – Витебск – Даугавпилс, соединяющая Липецкую, Тульскую, Калужскую области с республиками Беларусь и Латвия.

Еще одна важная дорога, имеющая полукольцевое очертание, - Замцы – Жарковский – Смоленск – Рославль – Брянск – Орел – Елец, - соединяет Тверскую, Смоленскую, Брянскую, Орловскую и Липецкую области. В настоящее время на северном участке железная дорога не действует.

Северо-западный железнодорожный обход города Смоленска так же является не действующим. Участок не электрифицирован.

На пересечениях железнодорожных путей автодорогами имеется большое количество переездов. Часть из них переезды II и III  категории – охраняемые, остальные – V категории – неохраняемые. Общее количество переездов в границах проектирования 13 единиц. А так же существуют 3 путепровода через железнодорожные пути. Кроме того, имеются переезды улично-дорожной сети с железнодорожными путями в населенных пунктах.

Воздушный транспорт

В настоящее время в Смоленском районе, имеется один пассажирский аэропорт, расположенный в 1 км. Южнее Смоленска по автодороге на Рославль (А-141) и имеющий широтное положение взлетно-посадочных полос. Аэропорт Смоленск – Южный класса «Г», имеет 2 полосы – искусственную 1600м´40м и грунтовую ВПП 1000´20м. Авиационный парк воздушных судов состоит из самолетов АН-2, Л – 410-УВП и вертолетов МИ-2.

Аэропорт осуществляет технические полеты, связанные с народным хозяйством (в частности обслуживанием газопровода, проходящего через Смоленскую область). Местные аэропорты закрыты, а транспортная связь в области осуществляется только железнодорожным и автомобильным транспортом. Аэродромный комплекс аэропорта позволяет выполнять пассажиро- и грузооборот в объеме до 400 тыс.пас. и 300 тонн грузов в год. Расположение аэропорта вблизи города создает дискомфорт, шумовое воздействие от полетов самолетов и препятствует, как развитию аэропорта, так и развитию г. Смоленска в южном направлении.

## ГЛАВА III ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# 1.Мероприятия по развитию и преобразованию функционального использования Смоленского района.

##### 1.1. Мероприятия по реализации стратегических возможностей развития экономической сферы Смоленского района на расчетный срок до 2033 года и на перспективу до 2045 года.

###### Стратегические возможности

Главным стратегическим направлением в экономической сфере Смоленского района является обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста на основе:

- формирования условий и предпосылок для развития экономики района,

- использования и усиления конкурентных преимуществ  региона,

- развития отраслей реального сектора экономики,

- повышения образовательного и кадрового потенциала.

Выделена следующая система приоритетов стратегического развития экономики.

Три из них: промышленное, транспортно-логистическое и агропромышленное следует отнести к приоритетам первого порядка. Приоритетность первых двух направлений обусловлена также их значительной перспективной (промышленность, транспорт и логистика) бюджетоформирующей ролью.

Развитие туризма наряду с сельским хозяйством и переработкой (включая легкую промышленность) являются стратегическими приоритетами второго порядка.

###### 1.1.1 Инновационное развитие промышленности района

Стратегические задачи в промышленной  сфере:

- формирование новых промышленных предприятий на основе инновационных технологий.

###### 1.1.2. Развитие транспортно-логистической сферы хозяйственной деятельности района

Смоленская область является важнейшим транспортным центром на путях, связывающих страны Западной и Центральной Европы с Российской Федерацией. Он расположен на международном транспортном коридоре МТК № 2

В состав российской части коридора № 2 входят железнодорожная и автомобильная магистрали от границы с Белоруссией до Нижнего Новгорода, аэропорты Московского транспортного узла, аэропорт Нижнего Новгорода, а также имеющиеся и сооружаемые терминальные комплексы в Смоленске, Вязьме, Москве и Московской области, Владимире и Нижнем Новгороде. По транспортным магистралям этого коридора осуществляется основная часть международных грузовых железнодорожных и автомобильных перевозок на направлении Запад - Восток.

Реализация проектов, связанных с МТК №2 позволит в Смоленском районе сформировать крупный логистический транспортный комплекс международного значения.

Необходимо развитие активной авиационной деятельности в Смоленской области , которая будет способствовать активизации деловой активности и туристического бизнеса в регионе, возможно только при наличии аэродрома класса А или Б.

Целесообразно разместить подобный аэродром в Смоленском районе.

В настоящее время на территории г. Смоленска расположен аэродром «Смоленск - Южный», который является аэродромом класса «Г».

Гражданские аэродромы класса Г, Д и Е относятся к аэродромам местных воздушных линий.

Аэродром «Смоленск-Южный» осуществляет технические полеты, связанные с народным хозяйством (в частности обслуживанием газопровода, проходящего через Смоленскую область).

Годен к эксплуатации воздушных судов типа:

Ан-2 - лёгкий транспортный самолёт, биплан с расчалочным крылом.

Ми-2, Ми-8 - советский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Широко применяется для выполнения множества гражданских и военных задач;

Ан-24(26) - пассажирский турбовинтовой самолёт для линий малой и средней протяжённости.

Ан-28 - лёгкий двухмоторный турбовинтовой транспортный самолёт. Разработан на базе Ан-14, совершил первый полёт в 1969.

Л-410 – самолет предназначенный для перевозки пассажиров, почты и грузов на местных и коротких воздушных линиях, с возможностью взлета и посадки на искусственных и грунтовых взлетно-посадочных полосах.

Як-40 – пассажирский самолёт для местных авиалиний, разработанный в СССР в 1960-е годы.

Почти все указанные модели самолетов являются морально устаревшими.

Размеры существующей взлетно-посадочной полосы аэродрома «Смоленск-Южный» - 1603×40 м.  Общая площадь аэродрома «Смоленск - Южный» составляет 143 га.

Осуществление активной авиационной деятельности, которая будет способствовать развитию деловой активности и туристического бизнеса в регионе, возможно только при наличии аэродрома класса А или Б годного к эксплуатации воздушных судов типа Ту-154, Ил-62, Ил-76, Ан-12, Як-42, Ту-134 и т.п. (75 т и более), с размерами ВПП 3000-3200×60 м и 2000-2700×45 м соответственно. Площадь аэродрома для класса А, в соответствии с СН 457-74 (НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ) – 352 га, класса Б – 284 га.

Взлетно-посадочная полоса  аэродрома «Смоленск-Южный» ориентирована в широтном направлении и ее реконструкция с увеличением длины не возможна, так как территория существующего аэродрома с восточной стороны ограничена Рославльским шоссе, с западной стороны – Киевским шоссе, в связи с этим аэродром не может развиваться в широтном направлении. Развитие в северном направлении не возможно из-за расположенных там жилых районов. Если предположить развитие аэродрома на юг, необходимо будет ликвидация существующей ВПП и строительство новой соответствующей необходимому классу. Это повлечёт больше затрат чем строительство нового аэродрома, тем более требует выноса большого количества садовых участков.

Соответственно реконструкции существующего аэродрома «Смоленск - Южный» с повышением на любой класс не возможна в связи с дефицитом территории.

На данный момент в зоне размещения аэродрома «Смоленск-Южный» располагаются густонаселённые жилые районы города, из-за этого при возникновении аварийных ситуаций возможны жертвы среди местного населения и разрушение  жилых кварталов (пример – Иркутский аэропорт).

Шумовая зона от существующего аэродрома «Смоленск-Южный» покрывает значительные территории в южной части города и центральной части Смоленского района, в связи с этим у города нет возможности развития в южном направлении.

Вынос существующего аэродрома «Смоленск-Южный» за пределы города Смоленска даст возможность развития городу.

Строительство нового аэродрома в районе повысит инвестиционную привлекательность как Смоленска так и Смоленского района.

###### 1.1.3. Развитие промышленности строительных материалов

Одним из направлений устойчивого социально-экономического развития территории района  может стать развитие промышленности строительных материалов.

Смоленский район обладает значительным потенциалом и определенными геологическими предпосылками по выявлению различных полезных ископаемых, в том числе строительных материалов, что позволяет полностью обеспечить потребности промышленности в некоторых видах товарной продукции и наладить её выпуск для поставок в соседние районы за счёт собственного сырья.

Продукция промышленности строительных материалов востребована не только на рынке Смоленского района, но в Смоленской области и соседних регионах.

Наиболее крупным и уникальным (с общими разведанными запасами более 117 млн. м3) является Лосненское месторождение песчано-гравииного материала (ПГМ), расположенное в Починковском и Смоленском районах.

В эксплуатации также находятся Митинское месторождение ПГМ с запасами более 4 млн. м3 и участок Ройновка.

Соколовское месторождение строительных песков длительный период эксплуатировало ОАО «Гнездово». Сырье использовалось для производства силикатного кирпича. Запасы месторождения превышают 7 млн. м3 .

Месторождение Шейновка разрабатывают ЗАО «Управление подсобных предприятий», ООО «Алексей-М» и ООО «СмолПол». Суммарная годовая добыча строительных песков здесь составляет 163 тыс. м3.

Керамическое сырье для производства обыкновенного кирпича разрабатывают ООО «Теллура» на участке Новосельцы, и ООО «Кирпичный завод» на Смоленском-2 месторождении легкоплавких суглинков и глин. Суммарная годовая добыча керамического сырья составляет около 60 тыс. м3.

Промышленность местных строительных материалов является базовой для развития большинства отраслей и основывается прежде всего на использовании общераспространенных полезных ископаемых для производства керамзита и кирпича (песков, песчано-гравийных смесей, глин и суглинков). На территории района работают горнодобывающие предприятия, производящие продукцию для строительной индустрии, сельского хозяйства и дорожного строительства.

Перспективы развития промышленности строительных материалов связаны с увеличением объемов и видов минерального сырья и продуктов их передела, экспортируемых в сопредельные регионы.

В числе основных направлений развития и увеличения объемов экспорта минеральной продукции для производства строительных материалов можно назвать следующие:

- повышение конкурентоспособности минерального сырья и продуктов их передела за счет внедрения новых видов товарной продукции и совершенствования ее переработки, обогащения и упаковки;

- вовлечение в эксплуатацию имеющихся месторождений полезных ископаемых и разведка новых видов минерального сырья;

- эффективное размещение предприятий с целью значительного сокращения дальности перевозок нерудных материалов до мест переработки и районов потребления;

- увеличение доли фракционированных и обогащенных строительных песков и гравия в общем объеме минерально-сырьевого товарооборота.

###### 1.1.4. Развитие промышленности местного значения на основе минерально-сырьевых ресурсов

На основе минерально-сырьевых ресурсов могут быть созданы различные предприятия.

В разделе приведены варианты некоторых из них.

Предприятия по добыче сапропеля и производству сапропелевых удобрений для сельского хозяйства района

Разработка и использование сапропелей в качестве удобрений сельского хозяйства позволит существенно сократить ввоз традиционных химических удобрений, снизит затраты на их закупку, так как стоимость сапропелей ниже стоимости минеральных удобрений. Кроме того, удобрения на основе сапропелей имеют ряд преимуществ экологического характера и более продолжительное (до 6 лет) действие и последствие по сравнению с минеральными удобрениями.

Внедрение сапропелей в кормопроизводство даст возможность создать предприятия, производящие корма с сапропелевыми добавками для потребностей животноводческого и птицеводческого комплексов области. В животноводстве такая добавка в корм повышает у животных сопротивляемость кишечно-желудочным заболеваниям, увеличивает привес и сохранность молодняка, количество приплода у коров и свиней. Сапропель положительно влияет на организм птицы различных возрастных групп, повышает яйценоскость и инкубационные качества яиц, увеличивает суточный привес. При этом сокращение кормов возможно на 20-30%.

Возможно использование сапропеля в качестве сырья для фармацевтических предприятий по производству витаминов и антибиотиков, других лечебных препаратов ветеринарного и медицинского назначения. В медицине свежедобытый сапропель может быть эффективно использован при лечении кожных заболеваний и воспалительных процессов. Сапропели  могут использоваться в качестве лечебных грязей в физиолечебницах, а также в качестве сырья в косметологии и парфюмерии при проведении дополнительных исследований.

Возможно создание промышленных предприятий по глубокой переработке сапропеля на основе химико-технологического цикла с получением различных масел (вазелинового, моторного, креозотового) и другой продукции.

Использование сапропеля будет способствовать оздоровлению озёрных водоемов, что позволит создать рыбные хозяйства, разводить и заготавливать рыбу для местных нужд.

Предприятия по переработке торфа

Использование запасов торфа позволит решить ряд насущных проблем хозяйственного комплекса Смоленского района.

Актуальной для зернового хозяйства является проблема повышения плодородия почв, решить которую можно с помощью внесения удобрений. Поэтому жизненно необходимым для районного полеводства является освоение производства удобрений в виде торфокомпостов с использованием навоза, минеральных и других добавок. Для районного животноводческого комплекса целесообразно организовать производство из торфа антисептического подстилочного материала и специального сырья для получения стимулятора роста животных.

Использование торфа целесообразно и в качестве медицинского сырья для поставки в областной центр, и в производстве на его основе медпрепаратов.

Параллельно с использованием древесины торф в экономике района мог бы стать нетрадиционным строительным материалом. Перспективным направлением развития экономики является развитие промышленности строительных материалов и производства из торфа и древесных опилок торфяных и торфо-опилочных блоков для малоэтажного строительства, в котором торфоблоки используются  в качестве теплоизоляционных материалов.

###### 1.1.5. Развитие сельского хозяйства

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Смоленской области. В валовом региональном продукте доля продукции сельского хозяйства составляет 11 процентов. Сельское хозяйство в Смоленской области специализируется на развитии продуктивного животноводства и кормопроизводства, льноводства и картофелеводства.

Стратегические задачи в агропромышленном комплексе:

- проведение эффективной политики, направленной на повышение производительности труда и качества производимой продукции, формирование привлекательного  инвестиционного климата в сельском хозяйстве,

- создание условий для продвижения сельскохозяйственной продукции в первую очередь на внутренний рынок области,

-  совершенствование механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий и обслуживающих организаций,  поддержку страхования в сельском хозяйстве.

###### 1.1.6.  Рекреационно-туристическая деятельность

Смоленская область является одним из наиболее перспективных регионов  России с точки зрения развития въездного и внутреннего туризма. Значительным туристическим потенциалом обладает и Смоленский район, что позволяет рассматривать туристическую отрасль района не только как элемент сферы обслуживания населения, но и как одну из бюджетоформирующих отраслей хозяйства.

Среди уникальных мест можно выделить с. Талашкино. На рубеже XIX—XX вв. центром возрождения русского искусства стало имение Талашкино под Смоленском. Княгиня Мария Клавдиевна Тенишева (1867—1929) (владелица усадьбы) организовала художественные мастерские — вышивальную, гончарную, столярную, резьбы по дереву и др. В усадьбе царила радушная атмосфера и всегда было множество гостей, среди них художники И. Е. Репин, А. Н. Бенуа, М. А. Врубель, К. А. Коровин, скульптор П. П. Трубецкой и многие другие.

Сюда неоднократно приезжал художник Николай Константинович Рерих (1874—1947). Смоленские мотивы нашли отражение во многих его произведениях. Рерих выполнил росписи в церкви Святого Духа, построенной недалеко от имения.

С 1900 по 1903 г. в Талашкине жил художник Сергей Васильевич Малютин (1859—1937). В 1901 г. по заказу Тенишевой Малютин спроектировал и оформил деревянный домик «Теремок».

##### 1.2. Мероприятия по определению характера функционального использования Смоленского района на расчетный срок до 2033 года и на перспективу до 2045 года.

###### 1. 2.1. Основные социально-экономические параметры градостроительного развития

Предусматривается:

- стабилизация численности населения к 2020 году , ее незначительный рост к 2033 году и рост к 2045 году;

- стабилизация численности занятых в экономике района;

- осуществление прогрессивных структурных сдвигов в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства;

- совершенствование территориальной структуры производства в интересах создания более комфортных условий для проживающего на ее территории населения;

- наращивание объемов жилищного фонда за счет нового строительства, реконструкции и капитального ремонта существующего жилищного фонда;

- последовательное повышение жилищной обеспеченности населения;

- увеличение доли малоэтажного жилищного строительства с преобладанием домов усадебного типа и сокращение доли многоэтажного жилищного строительства;

- развитие культурно-бытового строительства в объемах, обеспечивающих нормативные уровни обслуживания (на следующих стадиях проектирования разрабатывается гибкая система "скользящих" по срокам проектирования нормативов), и локализация этих объемов в определенных центрах обслуживания.

###### 1.2.2. Мероприятия по преобразованию характера функционального использования территории Смоленского района

1. Последовательное определение направлений развития природно-экологической, историко-культурной, рекреационно-туристической, хозяйственно-отраслевой, социальной, инженерной и  транспортно-коммуникационной систем, а также факторов воздействия на территорию Смоленского района соседних муниципальных образований, общероссийских и европейских транспортных систем при выявлении:

-	основных приоритетов развития;

-	основных функционально-планировочных зон активного градостроительного и хозяйственного развития;

-	основных планировочных связей;

-	центров и зон концентрации градостроительной активности (преимущественного градостроительного развития, территории населенных пунктов).

В целом территория района по функциональным приоритетам может быть подразделена на две группы территорий:

– территории, расположенные в зоне влияния планировочных узлов и связей, или основные функционально-планировочные зоны активного градостроительного и хозяйственного развития;

- остальные территории.

2. Развитие и преобразование характера функционального использования территорий на расчетный срок реализации и перспективу Схемы территориального планирования на основе функционального зонирования территории Смоленского района, включающего:

установление перечня земель по категориям;

установление перечня зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

установление перечня населенных пунктов , для которых необходимо увеличение территории при определении границ;

установление на карте зон планируемого размещения объектов капитального строительства Смоленского района  границ земель;

установление на карте зон планируемого размещения объектов капитального строительства Смоленского района  границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

установление на карте зон планируемого размещения объектов капитального строительства Смоленского района  границ населенных пунктов;

3. В соответствии со Схемой территориального планирования Смоленского района устанавливается следующий перечень земель по категориям:

- земли сельскохозяйственного назначения в составе:

залежи;

кормовые угодья (пастбища);

кормовые угодья (сенокосы);

многолетние насаждения;

пашня;

угодья в ведении сельских администраций

- земли лесного фонда;

-земли водного фонда;

- земли запаса;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи;

земли населенных пунктов

4. В соответствии со Схемой территориального планирования Смоленского района устанавливается земли населенных пунктов площадь территории которых составит:

|  | Наименование | Площадь территории зелель населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Волоковское сельское поселение | 1475,368 |
| 1 | Андроново | 75,571 |
| 2 | Бороденки | 5,344 |
| 3 | Буда | 42,446 |
| 4 | Волоковая | 167,965 |
| 5 | Вортихово | 16,2758 |
| 6 | Гаврики | 39,964 |
| 7 | Гвоздевицы | 44,158 |
| 8 | Гончары | 30,157 |
| 9 | Горбуны | 69,496 |
| 10 | Заборье | 61,212 |
| 11 | Залоинка | 10,901 |
| 12 | Замощье (Волоковское_сп) | 321,399 |
| 13 | Зарубинки | 140,128 |
| 14 | Зыки | 24,324 |
| 15 | Костричено | 46,895 |
| 16 | Мокрушино | 15,357 |
| 17 | Орловка | 96,411 |
| 18 | Пилички | 31,240 |
| 19 | Плехтино | 5,782 |
| 20 | Пожевское | 13,673 |
| 21 | Семехи | 59,925 |
| 22 | Смолино | 15,897 |
| 23 | Соболи | 9,499 |
| 24 | Стрыги | 72,845 |
| 25 | Тюли | 58,503 |
| 2. | Вязгинское сельское поселение | 1112,698 |
| 1 | Аполье | 218,169 |
| 2 | Волоты | 29,382 |
| 3 | Вязгино | 148,597 |
| 4 | Гор-Аполье | 64,715 |
| 5 | Горбуны | 57,983 |
| 6 | Дегтяри | 29,487 |
| 7 | Донец | 28,679 |
| 8 | Дубровка | 54,699 |
| 9 | Желуды | 26,439 |
| 10 | Кадищи | 15,447 |
| 11 | Купелище | 13,482 |
| 12 | Михалково | 57,186 |
| 13 | Переезд | 20,171 |
| 14 | Самолюбово | 150,097 |
| 15 | Симоновка | 18,327 |
| 16 | Солошино | 38,748 |
| 17 | Сыр-Липки | 95,547 |
| 18 | Холковичи | 18,513 |
| 19 | Чернея | 27,030 |
| 3. | Гнездовское сельское поселение | 1472,2 |
| 1 | Дачная -1 | 118,814 |
| 2 | Дачная-2 | 31,0389 |
| 3 | Глущенки | 86,696 |
| 4 | Гнездово | 56,504 |
| 5 | Ермаки | 102,14 |
| 6 | Ладыжицы | 104,214 |
| 7 | Новые Батеки | 333,395 |
| 8 | Нивищи | 103,686 |
| 9 | Новое Куприно | 204,382 |
| 10 | Новосельцы | 64,572 |
| 11 | Ракитня-2 | 156,331 |
| 12 | Ракитня-1 | 64,266 |
| 13 | Ромы | 47,722 |
| 14 | Старые Батеки | 200,424 |
| 15 | Сипачи | 28,1 |
| 16 | Старое Куприно | 20,926 |
| 4. | Дивасовское сельское поселение | 1472,201 |
| 1 | Ольша | 692,328 |
| 2 | Близнаки | 84,681 |
| 3 | Бакштово | 34,691 |
| 4 | Белый холм | - |
| 5 | Холм | 60,908 |
| 6 | Владимирская | 31,8303 |
| 7 | Дивасы | 172,898 |
| 8 | Ольша Долгая | 78,488 |
| 9 | Ильюшино | - |
| 10 | Кувшиново | 38,410 |
| 11 | Купники | 113,270 |
| 12 | Круглики | 61,475 |
| 13 | Липуны | 121,486 |
| 14 | Нижняя Дубровка | 22,965 |
| 15 | Очетово | 22,006 |
| 16 | Прудины | 3,332 |
| 17 | Рагулино | 23,648 |
| 18 | Скриперово | 47,237 |
| 19 | Сибилево | 31,140 |
| 20 | Сторожище | 48,925 |
| 21 | Стомино | 7,19 |
| 22 | Слобода | 41,541 |
| 23 | Соколово | 51,021 |
| 24 | Ж/д будка 12км | 4,465 |
| 25 | Шеломец | 91,542 |
| 26 | Шестаки | 58,659 |
| 5. | Козинское сельское поселение | 1386,803 |
| 1 | Соколья Гора | 6,74 |
| 2 | Алтуховка | 168,190 |
| 3 | Богородицкое | 361,860 |
| 4 | Высокое | 76,759 |
| 5 | Горяны | 14,7474 |
| 6 | Козино | 64,042 |
| 7 | Киселевка | 13,083 |
| 8 | Латошино | 100,606 |
| 9 | Мосолова Гора | 61,496 |
| 10 | Митино | 43,78 |
| 11 | Мокрятчино | 45,530 |
| 12 | Новосельцы | 41,81 |
| 13 | Новое Синявино | 47,329 |
| 14 | Онохово | 19,662 |
| 15 | Рогачево | 88,083 |
| 16 | Селифоново | 71,579 |
| 17 | Столыбино | 61,082 |
| 18 | Старое Синявино | 30,814 |
| 19 | Туринщина | 88,132 |
| 20 | Ясная поляна | 49,715 |
| 6. | Касплянское сельское поселение | 1079,661 |
| 1 | Каспля-1 | 314,513 |
| 2 | Каспля-2 | 358,089 |
| 3 | Алфимово | 70,916 |
| 4 | Андреево | 14,193 |
| 5 | Жарь | 22,965 |
| 6 | Кузино | 5,402 |
| 7 | Лакисы | 31,801 |
| 8 | Лупихи | 7,848 |
| 9 | Прудники | 49,560 |
| 10 | Рытино | 32,317 |
| 11 | Семеново | 56,968 |
| 12 | Тетерьки | 12,302 |
| 13 | Шалуди | 13,305 |
| 14 | Шалатони | 23,079 |
| 15 | Щекуны | 66,403 |
| 7. | Катынское сельское поселение | 1327,758 |
| 1 | Катынь | 354,121 |
| 2 | Авторемзавод | 141,738 |
| 3 | станция Катынь | 18,614 |
| 4 | разъезд Вонлярово | 6,700 |
| 5 | Алексеевка | 10,616 |
| 6 | Борок | 65,087 |
| 7 | Будково | 12,98 |
| 8 | Власова Слобода | 116,194 |
| 9 | Вонлярово | 67,84 |
| 10 | Воронино | 20,366 |
| 11 | Высокий Холм | 71,569 |
| 12 | Гусино | 25,047 |
| 13 | Загусинье | 54,694 |
| 14 | Зебревицы | 4,722 |
| 15 | Козьи Горы | 6,044 |
| 16 | Коробино | 22,401 |
| 17 | Красная Горка | 81,350 |
| 18 | Крутенково | 3,154 |
| 19 | Кузино | 2,073 |
| 20 | Макруха | 15,777 |
| 21 | Михайловка | 24,104 |
| 22 | Панцово | 32,50437 |
| 23 | Рожаново | 140,623 |
| 24 | Санаторий Борок | 15,872 |
| 25 | Турово | 12,945 |
| 26 | Шофорово | 59,486 |
| 27 | Школьный | 8,977 |
| 28 | Шоссейный Дом | 3,64 |
| 8. | Корохоткинское сельское поселение | 1558,762 |
| 1 | Быльники | 76,021 |
| 2 | Корохоткино | 206,936 |
| 3 | Козырево | 12,820 |
| 4 | Исаково | 51,587 |
| 5 | Магалинщина | 300,4 |
| 6 | Валутино | 186,635 |
| 7 | Буховка | 15,051 |
| 8 | Гречишино | 35,122 |
| 9 | Ковши | 55,505 |
| 10 | Козино | 13,037 |
| 11 | Лекезино | 36,778 |
| 12 | Нижняя Гедеоновка | 40,025 |
| 13 | Никольское | 117,687 |
| 14 | Перфилово | 51,679 |
| 15 | Понасково | 42,436 |
| 16 | Рогачево | 17,621 |
| 17 | Синьково | 69,812 |
| 18 | Суходол | 65,875 |
| 19 | Гедеоновка | 114,578 |
| 20 | Плембаза | 49,157 |
| 9. | Кощинское сельское поселение | 486,952 |
| 1 | Кощино | 198,32 |
| 2 | Борешино | 45,581 |
| 3 | Гевино | 39,217 |
| 4 | Горяны | 30,023 |
| 5 | Замятлино | 31,212 |
| 6 | Кощино-1 | 16,757 |
| 7 | Лучинка | 17,9 |
| 8 | Муравщина | 62,481 |
| 9 | Немчино | 36,261 |
| 10 | Раково | 9,2 |
| 10. | Лоинское сельское поселение | 1547,748 |
| 1 | Лоино | 318 |
| 2 | Бабны | 142,567 |
| 3 | Бакшеево | 16,44 |
| 4 | Баркашни | 8,28 |
| 5 | Бахуры | 44,954 |
| 6 | Блонная | 0,667 |
| 7 | Большие Черкассы | 6,675 |
| 8 | Борок | 81,346 |
| 9 | Буда | 7,012 |
| 10 | Воробьи | 5,879 |
| 11 | Денисово | 27,056 |
| 12 | Зубари | 2,754 |
| 13 | Иньково | 5,177 |
| 14 | Исаково | 21,644 |
| 15 | Ковальки | 24,658 |
| 16 | Костылево | 3,435 |
| 17 | Котухово | 22,955 |
| 18 | Кочаны | 6,916 |
| 19 | Летпюхи | 11,394 |
| 20 | Лосени | 22,637 |
| 21 | Малые Черкассы | 60,547 |
| 22 | Мамошки | 18,395 |
| 23 | Марышки | 29,79 |
| 24 | Новая Слобода | 36,774 |
| 25 | Озерище | 10,738 |
| 26 | Перегорши | 86,61 |
| 27 | Подосуги | 3,126 |
| 28 | Полячки | 19,725 |
| 29 | Пунищи | 38,687 |
| 30 | Пушкари | 19,98 |
| 31 | Романенки | 6,622 |
| 32 | Роскошь | 39,39 |
| 33 | Селюшки | 36,28 |
| 34 | Слобода | 18,598 |
| 35 | Стежки | 39,995 |
| 36 | Толуны | 16,735 |
| 37 | Ходыки | 66,059 |
| 38 | Холмец | 6,4 |
| 39 | Холодилы | 76,383 |
| 40 | Черныши | 9,077 |
| 41 | Черняны | 94,178 |
| 42 | Шилы | 33,213 |
| 11. | Михновское сельское поселение | 2556,208 |
| 1 | Александровка | 79,203 |
| 2 | Алексино | 109,665 |
| 3 | Боровая | 214,002 |
| 4 | Буценино | 219,992 |
| 5 | Гороховка | 29,109 |
| 6 | Деменщина | 268,776 |
| 7 | Демидовка | 112,259 |
| 8 | Дроветчино | 283,966 |
| 9 | Каменщина | 45,955 |
| 10 | Катынь-Покровская | 53,39 |
| 11 | Кореневщина | 106,514 |
| 12 | Луговцы | 16,232 |
| 13 | Михновка | 182,14 |
| 14 | Слизнево | 23,602 |
| 15 | Скуркино | 21,679 |
| 16 | Телеши | 86,991 |
| 17 | Уфинье | 109,327 |
| 18 | Фролы | 35,626 |
| 19 | Хлевищено | 151,125 |
| 20 | Цурковка | 10,928 |
| 21 | Чекулино | 422,162 |
| 22 | Шпаки | 79,029 |
| 23 | Ясенная | 317,46 |
| 12. | Новосельское сельское поселение | 2098,875 |
| 1 | Новосельский | 220,929 |
| 2 | Агапоново | 99,5 |
| 3 | Аболонье | 95,618 |
| 4 | Верховье | 343,4 |
| 5 | Абраменки | 27,957 |
| 6 | Анастасьино | 4,179 |
| 7 | Афоньки | 12,542 |
| 8 | Бабни | 147,111 |
| 9 | Банный остров | 64,096 |
| 10 | Белодедово | 29,415 |
| 11 | Большая Дубровка | 32,971 |
| 12 | Большое Загорье | 107,53 |
| 13 | Бор | 12,182 |
| 14 | Борисовка | 6,496 |
| 15 | Борисовщина | 23,966 |
| 16 | Гряда | 57,765 |
| 17 | Дебрицы | 21,607 |
| 18 | Жорновка | 111,587 |
| 19 | Заозерье | 6,574 |
| 20 | Каменка | 15,82 |
| 21 | Кислые | 23,487 |
| 22 | Малая Дубровка | 96,451 |
| 23 | Мамленки | 2,67 |
| 24 | Молодая | 5,321 |
| 25 | Остье | 40,52 |
| 26 | Петрово | 22,145 |
| 27 | Пындино | 140,918 |
| 28 | Теленино | 35,056 |
| 29 | Усовщина | 7,711 |
| 30 | Хлусы | 70,12 |
| 31 | Холм | 12,681 |
| 32 | Щеголево | 16,783 |
| 33 | Язвище | 183,767 |
| 13. | Печерское сельское поселение | 273,37 |
| 1 | село Печерск | 210,729 |
| 2 | деревня Печерск | 19,102 |
| 3 | Рясино | 32,873 |
| 4 | поселок Автозаправочной Станции | 10,666 |
| 14. | Пионерское сельское поселение | 838,983 |
| 1 | Русилово | 279,293 |
| 2 | Теличено | 117,369 |
| 3 | Санники | 279,309 |
| 4 | Крестовка | 77,395 |
| 5 | Упокой | 169,399 |
| 6 | Басино | 27,761 |
| 7 | Большое Червонное | 21,048 |
| 8 | Бублевщина | 37,31 |
| 9 | Вербово | 71,26 |
| 10 | Глухово | 56,083 |
| 11 | Демидово | 68,276 |
| 12 | Жарнево | 32,763 |
| 13 | Лахтеево | 50,421 |
| 14 | Площево | 59,178 |
| 15 | Селезневщина | 56,055 |
| 16 | Слобода | 10,389 |
| 17 | Сушковщина | 51,347 |
| 18 | Трудилово | 80,37 |
| 19 | Шихово | 111,614 |
| 20 | Юрошки | 58,632 |
| 21 | Юрчаги | 24,883 |
| 22 | Яново | 49,354 |
| 15. | Пригорское сельское поселение | 2265,179 |
| 1 | Станички | 221,491 |
| 2 | Шабаново | 149,862 |
| 3 | Рай | 189,66 |
| 4 | Ковалевка | 112,998 |
| 5 | Цыбульники | 25,386 |
| 6 | Пригорское | 269,166 |
| 7 | Бочаровщина | 69,461 |
| 8 | Томашевка | 78,96 |
| 9 | Нагать | 283,921 |
| 10 | Вербовка | 127,271 |
| 11 | Бубново | 181,558 |
| 12 | Балластный Карьер | 3,15 |
| 13 | Боровики | 52,576 |
| 14 | Верхние Доманичи | 34,836 |
| 15 | Гущино | 33,793 |
| 16 | Дрюцк | 63,293 |
| 17 | Знаменка | 53,952 |
| 18 | Корюзино | 83,014 |
| 19 | Лашутино | 46,648 |
| 21 | Радиострой | 18,079 |
| 22 | Раздорово | 37,808 |
| 23 | Тычинино | 54,58 |
| 24 | Уколово | 36,924 |
| 25 | деревня населенный пункт Казарма 368км | 2,755 |
| 26 | Щеченки | 66,306 |
| 27 | деревня населенный пункт Казарма 369км | 2,567 |
| 16. | Сметанинское сельское поселение | 986,413 |
| 1 | Сметанино | 233,609 |
| 2 | Архиповка | 117,077 |
| 3 | Тверитино | 68,314 |
| 4 | Почаево | 99,401 |
| 5 | Велино | 20,601 |
| 6 | Дубровка | 10,614 |
| 7 | Зеньково | 26,874 |
| 8 | Исаково | 48,202 |
| 9 | Криснево | 9,678 |
| 10 | Лосево | 17,724 |
| 11 | Лясковка | 15,944 |
| 12 | Мирское | 34,83 |
| 13 | Никулино | 15,483 |
| 14 | Новоселки | 8,746 |
| 15 | Рябики | 19,741 |
| 16 | Светицкое Урочище | - |
| 17 | Светицы | 105,79 |
| 18 | Тишино | 108,416 |
| 19 | Фролы | 42,225 |
| 20 | Ст.Велино | 3,745 |
| 17. | Стабенское сельское поселение | 1807,619 |
| 1 | Мазальцево | 240,85 |
| 2 | Заборье | 120,789 |
| 3 | Жуково | 107,867 |
| 4 | д.Стабна | 95,685 |
| 5 | Покорное | 77,452 |
| 6 | Абрамково | 3,224 |
| 7 | Дуброво | 61,184 |
| 8 | Замощье | 36,813 |
| 9 | Захарино | 78,716 |
| 10 | Зыколино | 65,13 |
| 11 | Ивахово | 4,859 |
| 12 | Иловка | 109,442 |
| 13 | Кошелево | 16,118 |
| 14 | Лаврово | 18,194 |
| 15 | Лентево | 23,919 |
| 16 | Морозово | 0,983 |
| 17 | Мощинки | 106,438 |
| 18 | Новая Деревня | 74,01 |
| 19 | Новое Корявино | 53,605 |
| 20 | Новоселки | 4,195 |
| 21 | Ольховки | 15,629 |
| 22 | Пенеснарь | 83,358 |
| 23 | Пионерский Лагерь Кристалл | - |
| 24 | Плаи | 24,547 |
| 25 | Рязаново | 66,763 |
| 26 | Семиречье | 34,988 |
| 27 | Смугулино | 11,56 |
| 28 | Спас –Липки | 60,953 |
| 29 | Старое Корявино | 10,297 |
| 30 | Терехи | 75,564 |
| 31 | Фефелово | 71,975 |
| 32 | Щитники | 21,248 |
| 33 | Юшино | 31,264 |
| 18. | Талашкинское сельское поселение | 1365,051 |
| 1 | Талашкино | 344,835 |
| 2 | ДРСУ-1 | 13,925 |
| 3 | Дрожжино | 55,907 |
| 4 | Сумароково | 149,982 |
| 5 | Шершуны | 41,244 |
| 6 | Сож | 148,89 |
| 7 | Моготово | 144,121 |
| 8 | Семенково | 117,379 |
| 9 | Бобыри | 128,983 |
| 10 | Герчики | 69,837 |
| 11 | Гринево | 23,989 |
| 12 | деревня Копанка | 52,207 |
| 13 | деревня Лаптево | 79,749 |
| 14 | деревня Марьино | 7,7 |
| 15 | деревня Муханино | 44,283 |
| 16 | деревня Никитино | 21,724 |
| 17 | деревня Остров | 27,26 |
| 18 | деревня Талашкинское Сельпо | 5,798 |
| 19 | деревня Фленово | 30,146 |
| 19. | Хохловское сельское поселение | 1518,202 |
| 1 | Хохлово | 254,873 |
| 2 | Рязаново | 95,539 |
| 3 | Зубовщина | 134,433 |
| 4 | Лубня | 184,182 |
| 5 | Вербилово | 21,986 |
| 6 | Верхнее Уфинье | 32,866 |
| 7 | Гмыри | 62,028 |
| 8 | Жаковка | 13,146 |
| 9 | Корытня | 128,336 |
| 10 | Кушлянщина | 162,661 |
| 11 | Лоево | 77,7 |
| 12 | Марьино | 3,07 |
| 13 | Новоселье | 91,344 |
| 14 | Перховичи | 25,802 |
| 15 | Подклетное | 7,838 |
| 16 | Радкевщина | 125,73 |
| 17 | Софьино | 65,474 |
| 18 | Тягловщина | 31,194 |
| - | Итого: | 19115,965 |

5. В соответствии со Схемой территориального планирования Смоленского района устанавливается следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

- рекреационные зоны в составе:

территории объектов лечебно-оздоровительного назначения;

-зоны специального назначения:

территории, занятые кладбищами;

- производственные зоны в составе:

территории промышленных предприятий;

территории сельскохозяйственных предприятий;

территории объектов транспортной инфраструктуры и коммунально-складских предприятий;

территории разработки торфяников

-зоны сельскохозяйственного использования в составе:

дачные некоммерческие товарищества

6. В соответствии со Схемой территориального планирования Смоленского района устанавливается следующие зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения:

- зоны размещения объектов электро-, газоснабжения

7. В соответствии со Схемой территориального планирования Смоленского района устанавливается следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- рекреационно-туристического обслуживания, производственных и транспортны кладбищ, дачных некоммерческих товариществ;

8. В соответствии со Схемой территориального планирования Смоленского района устанавливается следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения:

- инженерной инфраструктуры;

- автомобильных дорог общего пользования;

-железных дорог.

# 2. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Одними  из важнейших характеристик показателя жизненного стандарта являются  качество и количество жилого фонда.

Состояние жилого фонда района имеет следующие характерные черты:

- общая площадь жилого фонда по району составляет 1080,2 тыс. кв.м.

- около 80 % в среднем по району является частной собственностью;

- средняя обеспеченность населения жилым фондом около 23,7 кв. м на человека выше средних  показателей по России;

- ветхий и аварийный жилой фонд составляет 5,35 тыс. кв.м. около 0,5 % общего объема жилья;

- в ветхом и аварийном жилом фонде проживает 7229 человек4

- без финансовой поддержки большая часть населения не в состоянии улучшить свои жилищные условия.

Показатели объемов ежегодного ввода жилой площади в расчете  на 1 жителя должны составить 0,4 кв.м на человека до 2020 года и 1,0 кв.м на человека до 2033 года.

Для достижения этих показателей  необходимо:

- увеличить объёмы жилищного строительства,

- модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечить развитие систем инженерной инфраструктуры жилых зон, используя централизованные и локальные источники инженерного обеспечения;

- осуществить снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию государственного, муниципального и частного фондов;

- использовать новые методы и создавать условия для развития конкуренции в строительстве, ремонте и эксплуатации жилого фонда;

- совершенствовать государственную законодательную политику, стимулирующую финансирование строительства жилья;

- обеспечить рост инвестиций, использовать механизмы ипотечного кредитования;

- разработать законодательную и нормативную правовую базу обеспечения жильем привлекаемых в область из стран ближнего зарубежья;

- внедрять новые, более экономичные технологии строительства, производства строительных материалов;

- обеспечить соответствие структуры, качества и технических характеристик жилья спросу и потребностям населения;

- развивать малоэтажное  индивидуальное строительство;

- использовать разнообразные типы жилой застройки для удовлетворения потребностей всех слоев населения;

- внедрять экономические и административные рычаги, обеспечивающие сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

- передавать незавершенные строительством объекты долгостроя эффективным застройщикам;

- создавать прозрачные условия для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- привлекать средства федерального бюджета, выделяемые на строительство жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Объём нового жилищного строительства за весь прогнозный период до 2045 года может составить порядка 8,2 млн. кв.м. При этом средний показатель жилищной  обеспеченности по районе  к 2045 году составит 55,0  кв.м на человека.

На период 2008 – 2020 гг. (I очередь) объём нового строительства определен в размере около 1 млн. кв.м. Объём сносимого аварийного и ветхого жилого фонда – 0,05 млн. кв. м. При этом жилищная обеспеченность к 2020 году  в среднем по району составит 30 кв. м на человека.

На период 2021 – 2033 гг. (расчетный срок) объём нового строительства определен в размере около 3 млн. кв.м. При этом жилищная обеспеченность к 2033 году  в среднем по району составит 45 кв. м на человека.

Для сельских поселений по периодам до окончания расчётного срока должна быть разработана программа сноса аварийного и ветхого жилья. Ликвидация ветхого жилого фонда может высвободить значительные площади.

Ориентировочные объемы

нового жилищного строительства

|  | Наименование | территории нового строительст-ва (га) | тип застройки | число участков (ед.) | жилая площадь (м. кв.) | население в новой застройке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Волоковское сельское поселение | 302,2 | Коттеджная и блокированная | 1612 | 193440 | 4191 |
| 1 | Андроново |  |  |  |  |  |
| 2 | Бороденки |  |  |  |  |  |
| 3 | Буда |  |  |  |  |  |
| 4 | Волоковая | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 5 | Вортихово |  |  |  |  |  |
| 6 | Гаврики |  |  |  |  |  |
| 7 | Гвоздевицы |  |  |  |  |  |
| 8 | Гончары |  |  |  |  |  |
| 9 | Горбуны |  |  |  |  |  |
| 10 | Заборье |  |  |  |  |  |
| 11 | Залоинка |  |  |  |  |  |
| 12 | Замощье (Волоковское_сп) | 150,00 | коттеджная и блокированная | 800 | 96000,00 | 2080 |
| 13 | Зарубинки |  |  |  |  | 0 |
| 14 | Зыки |  |  |  |  | 0 |
| 15 | Костричено |  |  |  |  | 0 |
| 16 | Мокрушино |  |  |  |  | 0 |
| 17 | Орловка | 45,50 | коттеджная | 243 | 29160,00 | 632 |
| 18 | Пилички |  |  |  |  | 0 |
| 19 | Плехтино |  |  |  |  | 0 |
| 20 | Пожевское |  |  |  |  | 0 |
| 21 | Семехи | 25,90 | коттеджная | 138 | 16560,00 | 359 |
| 22 | Смолино |  |  |  |  | 0 |
| 23 | Соболи |  |  |  |  | 0 |
| 24 | Стрыги |  |  |  |  | 0 |
| 25 | Тюли | 30,80 | коттеджная | 164 | 19680,00 | 426 |
| 2. | Вязгинское сельское поселение | 255,1 | коттеджная блокированная | 1360 | 163200 | 3536 |
| 1 | Аполье | 100,00 | коттеджная и блокированная | 533 | 63960,00 | 1386 |
| 2 | Волоты |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Вязгино |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Гор-Аполье |  |  |  |  | 0 |
| 5 | Горбуны |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Дегтяри |  |  |  |  | 0 |
| 7 | Донец |  |  |  |  | 0 |
| 8 | Дубровка |  |  |  |  | 0 |
| 9 | Желуды |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Кадищи |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Купелище |  |  |  |  | 0 |
| 12 | Михалково |  |  |  |  | 0 |
| 13 | Переезд |  |  |  |  | 0 |
| 14 | Самолюбово | 100,10 | Коттеджная и блокированная | 534 | 64080,00 | 1388 |
| 15 | Симоновка |  |  |  |  | 0 |
| 16 | Солошино |  |  |  |  | 0 |
| 17 | Сыр-Липки | 55,00 | коттеджная | 293 | 35160,00 | 762 |
| 18 | Холковичи |  |  |  |  | 0 |
| 19 | Чернея |  |  |  |  | 0 |
| 3. | Гнездовское сельское поселение | 644,9 | коттеджная и секционная малоэтажная | 3438 | 412560 | 8940 |
| 1 | Дачная -1 |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Дачная-2 |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Глущенки |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Гнездово |  |  |  |  | 0 |
| 5 | Ермаки |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Ладыжицы | 90,00 | коттеджная | 480 | 57600,00 | 1248 |
| 7 | Новые Батеки | 250,00 | коттеджная | 1333 | 159960,00 | 3466 |
| 8 | Нивищи | 55,00 | секционная малоэтажная | 293 | 35160,00 | 762 |
| 9 | Новое Куприно | 70,00 | коттеджная | 373 | 44760,00 | 970 |
| 10 | Новосельцы |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Ракитня-2 | 79,90 | коттеджная | 426 | 51120,00 | 1108 |
| 12 | Ракитня-1 |  |  |  |  | 0 |
| 13 | Ромы |  |  |  |  | 0 |
| 14 | Старые Батеки | 100,00 | коттеджная | 533 | 63960,00 | 1386 |
| 15 | Сипачи |  |  |  |  | 0 |
| 16 | Старое Куприно |  |  |  |  | 0 |
| 4. | Дивасовское сельское поселение | 747,48 | коттеджная блокированная | 3986 | 426480 | 10364 |
| 1 | Ольша | 280,00 | коттеджная и блокированная | 1493 | 179160,00 | 3882 |
| 2 | Близнаки | 40,00 | коттеджная | 213 | 25560,00 | 554 |
| 3 | Бакштово | 30,70 | коттеджная | 164 | 19680,00 | 426 |
| 4 | Белый холм |  |  |  |  | 0 |
| 5 | Холм |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Владимирская |  |  |  |  | 0 |
| 7 | Дивасы | 80,98 |  | 432 |  | 1123 |
| 8 | Ольша Долгая | 40,00 | коттеджная | 213 | 25560,00 | 554 |
| 9 | Ильюшино |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Кувшиново | 18,90 | коттеджная | 101 | 12120,00 | 263 |
| 11 | Купники | 52,90 | коттеджная | 282 | 33840,00 | 733 |
| 12 | Круглики | 20,00 | коттеджная | 107 | 12840,00 | 278 |
| 13 | Липуны | 60,00 | коттеджная и блокированная | 320 | 38400,00 | 832 |
| 14 | Нижняя Дубровка | 25,00 | коттеджная | 133 | 15960,00 | 346 |
| 15 | Очетово |  |  |  |  | 0 |
| 16 | Прудины |  |  |  |  | 0 |
| 17 | Рагулино |  |  |  |  | 0 |
| 18 | Скриперово |  |  |  |  | 0 |
| 19 | Сибилево |  |  |  |  | 0 |
| 20 | Сторожище | 19,00 | коттеджная | 101 | 12120,00 | 263 |
| 21 | Стомино |  |  |  | 0,00 | 0 |
| 22 | Слобода |  |  |  | 0,00 | 0 |
| 23 | Соколово | 20,00 | коттеджная | 107 | 12840,00 | 278 |
| 24 | Ж/д будка 12км |  |  |  | 0,00 | 0 |
| 25 | Шеломец | 40,00 | коттеджная | 213 | 25560,00 | 554 |
| 26 | Шестаки | 20,00 | коттеджная | 107 | 12840,00 | 278 |
| 5. | Козинское сельское поселение | 505 | коттеджная, секционная среднеэтажная | 694 | 783280 | 15804 |
| 1 | Соколья Гора |  |  |  |  |  |
| 2 | Алтуховка | 175,00 |  |  |  |  |
| 3 | Богородицкое | 200,00 | секционная среднеэтажная |  | 700000,00 | 14000 |
| 4 | Высокое |  |  |  |  |  |
| 5 | Горяны |  |  |  |  |  |
| 6 | Козино | 20,00 | коттеджная | 107 | 12840,00 | 278 |
| 7 | Киселевка |  |  |  |  | 0 |
| 8 | Латошино | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 9 | Мосолова Гора |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Митино |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Мокрятчино |  |  |  |  | 0 |
| 12 | Новосельцы |  |  |  |  | 0 |
| 13 | Новое Синявино |  |  |  |  | 0 |
| 14 | Онохово |  |  |  |  | 0 |
| 15 | Рогачево |  |  |  |  | 0 |
| 16 | Селифоново | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 17 | Столыбино |  |  |  |  | 0 |
| 18 | Старое Синявино |  |  |  |  | 0 |
| 19 | Туринщина | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 20 | Ясная поляна |  |  |  |  | 0 |
| 6. | Касплянское сельское поселение | 160 | коттеджная | 854 |  | 2220 |
| 1 | Каспля-1 | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 2 | Каспля-2 | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 3 | Алфимово | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 4 | Андреево |  |  |  |  | 0 |
| 5 | Жарь |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Кузино |  |  |  |  | 0 |
| 7 | Лакисы |  |  |  |  | 0 |
| 8 | Лупихи |  |  |  |  | 0 |
| 9 | Прудники |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Рытино |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Семеново |  |  |  |  | 0 |
| 12 | Тетерьки |  |  |  |  | 0 |
| 13 | Шалуди |  |  |  |  | 0 |
| 14 | Шалатони |  |  |  |  | 0 |
| 15 | Щекуны | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 7. | Катынское сельское поселение | 503 | Коттеджная блокированная | 2683 | 258063,96 | 6975 |
| 1 | Катынь | 100,00 | коттеджная и блокированная | 533 | 63960,00 | 1386 |
| 2 | Авторемзавод | 40,00 | коттеджная | 213 | 25560,00 | 554 |
| 3 | станция Катынь |  |  |  |  | 0 |
| 4 | разъезд Вонлярово |  |  |  |  | 0 |
| 5 | Алексеевка |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Борок | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 7 | Будково |  |  |  | 0,00 | 0 |
| 8 | Власова Слобода | 116,00 | Коттеджная и блокированная | 619 | 74280,00 | 1609 |
| 9 | Вонлярово |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Воронино |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Высокий Холм | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 12 | Гусино |  |  |  |  | 0 |
| 13 | Загусинье | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 14 | Зебревицы |  |  |  |  | 0 |
| 15 | Козьи Горы |  |  |  |  | 0 |
| 16 | Коробино |  |  |  |  | 0 |
| 17 | Красная Горка | 35,00 | коттеджная | 187 | 22440,00 | 486 |
| 18 | Крутенково |  |  |  |  | 0 |
| 19 | Кузино |  |  |  |  | 0 |
| 20 | Макруха |  |  |  |  | 0 |
| 21 | Михайловка | 22,00 | коттеджная | 117 | 14040,00 | 304 |
| 22 | Панцово |  |  |  |  | 0 |
| 23 | Рожаново | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 24 | Санаторий Борок |  |  |  |  | 0 |
| 25 | Турово |  |  |  |  | 0 |
| 26 | Шофорово | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 27 | Школьный |  |  |  |  | 0 |
| 28 | Шоссейный Дом |  |  |  |  | 0 |
| 8. | Корохоткинское сельское поселение | 549 | Коттеджная и блокированная | 2928 | 351360 | 7613 |
| 1 | Быльники | 45,00 | коттеджная | 240 | 28800,00 | 624 |
| 2 | Корохоткино | 200,00 | Коттеджная и блокированная | 1067 | 128040,00 | 2774 |
| 3 | Козырево | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 4 | Исаково | 24,00 | коттеджная | 128 | 15360,00 | 333 |
| 5 | Магалинщина | 130,00 | коттеджная | 693 | 83160,00 | 1802 |
| 6 | Валутино | 100,00 | коттеджная | 533 | 63960,00 | 1386 |
| 7 | Буховка |  |  |  |  |  |
| 8 | Гречишино |  |  |  |  |  |
| 9 | Ковши |  |  |  |  |  |
| 10 | Козино |  |  |  |  |  |
| 11 | Лекезино |  |  |  |  |  |
| 12 | Нижняя Гедеоновка |  |  |  |  |  |
| 13 | Никольское |  |  |  |  |  |
| 14 | Перфилово |  |  |  |  |  |
| 15 | Понасково |  |  |  |  |  |
| 16 | Рогачево |  |  |  |  |  |
| 17 | Синьково |  |  |  |  |  |
| 18 | Суходол |  |  |  |  |  |
| 19 | Гедеоновка |  |  |  |  |  |
| 20 | Плембаза |  |  |  |  |  |
| 9. | Кощинское сельское поселение | 50 | коттеджная | 267 | 32040 | 694 |
| 1 | Кощино | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 2 | Борешино |  |  |  |  |  |
| 3 | Гевино |  |  |  |  |  |
| 4 | Горяны |  |  |  |  |  |
| 5 | Замятлино |  |  |  |  |  |
| 6 | Кощино-1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Лучинка |  |  |  |  |  |
| 8 | Муравщина |  |  |  |  |  |
| 9 | Немчино |  |  |  |  |  |
| 10 | Раково |  |  |  |  |  |
| 10. | Лоинское сельское поселение | 150 | коттеджная и блокированная | 800 | 96000 | 2080 |
| 1 | Лоино | 150,00 | коттеджная и блокированная | 800 | 96000,00 | 2080 |
| 2 | Бабны |  |  |  |  |  |
| 3 | Бакшеево |  |  |  |  |  |
| 4 | Баркашни |  |  |  |  |  |
| 5 | Бахуры |  |  |  |  |  |
| 6 | Блонная |  |  |  |  |  |
| 7 | Большие Черкассы |  |  |  |  |  |
| 8 | Борок |  |  |  |  |  |
| 9 | Буда |  |  |  |  |  |
| 10 | Воробьи |  |  |  |  |  |
| 11 | Денисово |  |  |  |  |  |
| 12 | Зубари |  |  |  |  |  |
| 13 | Иньково |  |  |  |  |  |
| 14 | Исаково |  |  |  |  |  |
| 15 | Ковальки |  |  |  |  |  |
| 16 | Костылево |  |  |  |  |  |
| 17 | Котухово |  |  |  |  |  |
| 18 | Кочаны |  |  |  |  |  |
| 19 | Летпюхи |  |  |  |  |  |
| 20 | Лосени |  |  |  |  |  |
| 21 | Малые Черкассы |  |  |  |  |  |
| 22 | Мамошки |  |  |  |  |  |
| 23 | Марышки |  |  |  |  |  |
| 24 | Новая Слобода |  |  |  |  |  |
| 25 | Озерище |  |  |  |  |  |
| 26 | Перегорши |  |  |  |  |  |
| 27 | Подосуги |  |  |  |  |  |
| 28 | Полячки |  |  |  |  |  |
| 29 | Пунищи |  |  |  |  |  |
| 30 | Пушкари |  |  |  |  |  |
| 31 | Романенки |  |  |  |  |  |
| 32 | Роскошь |  |  |  |  |  |
| 33 | Селюшки |  |  |  |  |  |
| 34 | Слобода |  |  |  |  |  |
| 35 | Стежки |  |  |  |  |  |
| 36 | Толуны |  |  |  |  |  |
| 37 | Ходыки |  |  |  |  |  |
| 38 | Холмец |  |  |  |  |  |
| 39 | Холодилы |  |  |  |  |  |
| 40 | Черныши |  |  |  |  |  |
| 41 | Черняны |  |  |  |  |  |
| 42 | Шилы |  |  |  |  |  |
| 11. | Михновское сельское поселение | 830 | коттеджная секционная малоэтажная многоэтажная блокированная | 4053 | 976360 | 20338 |
| 1 | Александровка | 10,00 | коттеджная | 53 | 6360,00 | 138 |
| 2 | Алексино | 90,00 | секционная малоэтажная | 480 | 57600,00 | 1248 |
| 3 | Боровая |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Буценино |  |  |  |  | 0 |
| 5 | Гороховка |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Деменщина | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 7 | Демидовка | 70,00 | секционная многоэтажная |  | 490000 | 9800 |
| 8 | Дроветчино |  |  |  |  | 0 |
| 9 | Каменщина |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Катынь-Покровская | 20,00 | коттеджная | 107 | 12840,00 | 278 |
| 11 | Кореневщина | 40,00 | коттеджная | 213 | 25560,00 | 554 |
| 12 | Луговцы |  |  |  |  | 0 |
| 13 | Михновка | 60,00 | коттеджная | 320 | 38400,00 | 832 |
| 14 | Слизнево |  |  |  |  | 0 |
| 15 | Скуркино |  |  |  |  | 0 |
| 16 | Телеши | 40,00 | коттеджная | 213 | 25560,00 | 554 |
| 17 | Уфинье | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 18 | Фролы |  |  |  |  | 0 |
| 19 | Хлевищено | 20,00 | малоэтажная | 107 | 12840,00 | 278 |
| 20 | Цурковко |  |  | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Чекулино | 200,00 | коттеджная | 1067 | 128040,00 | 2774 |
| 22 | Шпаки |  |  |  |  | 0 |
| 23 | Ясенная | 100,00 | секционная малоэтажная | 533 | 63960,00 | 1386 |
| 24 | Боровая | 120,00 | коттеджная и блокированная | 640 | 76800,00 | 1664 |
| 12. | Новосельское сельское поселение | 215 | Коттеджная и блокированная | 1146 | 137520 | 2980 |
| 1 | Новосельский | 115,00 | коттеджная и блокированная | 613 | 73560,00 | 1594 |
| 2 | Агапоново | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 3 | Аболонье | 40,00 | коттеджная | 213 | 25560,00 | 554 |
| 4 | Верховье | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 5 | Абраменки |  |  |  |  |  |
| 6 | Анастасьино |  |  |  |  |  |
| 7 | Афоньки |  |  |  |  |  |
| 8 | Бабни |  |  |  |  |  |
| 9 | Банный остров |  |  |  |  |  |
| 10 | Банный остров |  |  |  |  |  |
| 11 | Белодедово |  |  |  |  |  |
| 12 | Большая Дубровка |  |  |  |  |  |
| 13 | Большое Загорье |  |  |  |  |  |
| 14 | Бор |  |  |  |  |  |
| 15 | Борисовка |  |  |  |  |  |
| 16 | Борисовщина |  |  |  |  |  |
| 17 | Гряда |  |  |  |  |  |
| 18 | Дебрицы |  |  |  |  |  |
| 19 | Жорновка |  |  |  |  |  |
| 20 | Заозерье |  |  |  |  |  |
| 21 | Каменка |  |  |  |  |  |
| 22 | Кислые |  |  |  |  |  |
| 23 | Малая Дубровка |  |  |  |  |  |
| 24 | Мамленки |  |  |  |  |  |
| 25 | Молодая |  |  |  |  |  |
| 26 | Остье |  |  |  |  |  |
| 27 | Петрово |  |  |  |  |  |
| 28 | Пындино |  |  |  |  |  |
| 29 | Теленино |  |  |  |  |  |
| 30 | Усовщина |  |  |  |  |  |
| 31 | Хлусы |  |  |  |  |  |
| 32 | Холм |  |  |  |  |  |
| 33 | Щеголево |  |  |  |  |  |
| 34 | Язвище |  |  |  |  |  |
| 13. | Печерское сельское поселение | 40 | коттеджная | 213 | 25560 | 554 |
| 1 | село Печерск | 40,00 | коттеджная | 213 | 25560,00 | 554 |
| 2 | деревня Печерск |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Рясино |  |  |  |  |  |
| 4 | поселок Автозаправочной Станции |  |  |  |  |  |
| 14. | Пионерское сельское поселение | 295 | коттеджная и блокированная | 1573 | 188760 | 4090 |
| 1 | Русилово | 60,00 | коттеджная | 320 | 38400,00 | 832 |
| 2 | Теличено | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 3 | Санники | 100,00 | коттеджная и блокированная | 533 | 63960,00 | 1386 |
| 4 | Крестовка | 25,00 | коттеджная | 133 | 15960,00 | 346 |
| 5 | Упокой | 60,00 | коттеджная | 320 | 38400,00 | 832 |
| 6 | Басино |  |  |  |  | 0 |
| 7 | Большое Червонное |  |  |  |  |  |
| 8 | Бублевщина |  |  |  |  |  |
| 9 | Вербово |  |  |  |  |  |
| 10 | Глухово |  |  |  |  |  |
| 11 | Демидово |  |  |  |  |  |
| 12 | Жарнево |  |  |  |  |  |
| 13 | Лахтеево |  |  |  |  |  |
| 14 | Площево |  |  |  |  |  |
| 15 | Селезневщина |  |  |  |  |  |
| 16 | Слобода |  |  |  |  |  |
| 17 | Сушковщина |  |  |  |  |  |
| 18 | Трудилово |  |  |  |  |  |
| 19 | Шихово |  |  |  |  |  |
| 20 | Юрошки |  |  |  |  |  |
| 21 | Юрчаги |  |  |  |  |  |
| 22 | Яново |  |  |  |  |  |
| 15. | Пригорское сельское поселение | 857 | секционная многоэтажная коттеджная секционнавя среднеэтажная | 3041 | 2198920 | 44586 |
| 1 | Станички | 50,00 | Секционная многоэтажная |  | 350000,00 | 7000 |
| 2 | Шабаново | 100,00 | коттеджная | 533 | 63960,00 | 1386 |
| 3 | Рай | 60,00 | коттеджная | 320 | 38400,00 | 832 |
| 4 | Ковалевка | 50,00 | среднеэтажная |  | 175000,00 | 3500 |
| 5 | Цыбульники | 187,00 | секционная многоэтажная |  | 1309000,00 | 26180 |
| 6 | Пригорское | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 7 | Бочаровщина | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 8 | Томашевка | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 9 | Нагать | 200,00 | Коттеджная и блокированная | 1067 | 128040,00 | 2774 |
| 10 | Вербовка | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 11 | Бубново | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 12 | Балластный Карьер |  |  |  |  |  |
| 13 | Боровики |  |  |  |  |  |
| 14 | Верхние Доманичи |  |  |  |  | 0 |
| 15 | Гущино |  |  |  |  |  |
| 16 | Дрюцк |  |  |  |  |  |
| 17 | Знаменка |  |  |  |  |  |
| 18 | Корюзино |  |  |  |  |  |
| 19 | Лашутино |  |  |  |  |  |
| 20 | Нагать |  |  |  |  |  |
| 21 | Радиострой |  |  |  |  |  |
| 22 | Раздорово |  |  |  |  |  |
| 23 | Тычинино |  |  |  |  |  |
| 24 | Уколово |  |  |  |  |  |
| 25 | деревня населенный пункт Казарма 368км |  |  |  |  |  |
| 26 | Щеченки |  |  |  |  |  |
| 27 | деревня населенный пункт Казарма 369км |  |  |  |  |  |
| 16. | Сметанинское сельское поселение | 230 | коттеджная секционная малоэтажная | 1226 | 147120 | 3188 |
| 1 | Сметанино | 60,00 | коттеджная | 320 | 38400,00 | 832 |
| 2 | Архиповка | 100,00 | Секционная малоэтажная | 533 | 63960,00 | 1386 |
| 3 | Тверитино | 40,00 | коттеджная | 213 | 25560,00 | 554 |
| 4 | Почаево | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 5 | Велино |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Дубровка |  |  |  |  |  |
| 7 | Зеньково |  |  |  |  |  |
| 8 | Исаково |  |  |  |  |  |
| 9 | Криснево |  |  |  |  |  |
| 10 | Лосево |  |  |  |  |  |
| 11 | Лясковка |  |  |  |  |  |
| 12 | Мирское |  |  |  |  |  |
| 13 | Никулино |  |  |  |  |  |
| 14 | Новоселки |  |  |  |  |  |
| 15 | Рябики |  |  |  |  |  |
| 16 | Светицкое Урочище |  |  |  |  |  |
| 17 | Светицы |  |  |  |  |  |
| 18 | Тишино |  |  |  |  |  |
| 19 | Фролы |  |  |  |  |  |
| 20 | Велино |  |  |  |  |  |
| 17. | Стабенское сельское поселение | 205 | коттеджная | 1094 | 131280 | 2844 |
| 1 | Мазальцево | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 2 | Заборье | 70,00 | коттеджная | 373 | 44760,00 | 970 |
| 3 | Жуково | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 4 | д.Стабна | 35,00 | коттеджная | 187 | 22440,00 | 486 |
| 5 | Покорное |  |  |  |  |  |
| 6 | Абрамково |  |  |  |  |  |
| 7 | Дуброво |  |  |  |  |  |
| 8 | Замощье |  |  |  |  |  |
| 9 | Захарино |  |  |  |  |  |
| 10 | Зыколино |  |  |  |  |  |
| 11 | Ивахово |  |  |  |  |  |
| 12 | Иловка |  |  |  |  |  |
| 13 | Кошелево |  |  |  |  |  |
| 14 | Лаврово |  |  |  |  |  |
| 15 | Лентево |  |  |  |  |  |
| 16 | Морозово |  |  |  |  |  |
| 17 | Мощинки |  |  |  |  |  |
| 18 | Новая Деревня |  |  |  |  |  |
| 19 | Новое Корявино |  |  |  |  |  |
| 20 | Новоселки |  |  |  |  |  |
| 21 | Ольховки |  |  |  |  |  |
| 22 | Пенеснарь |  |  |  |  |  |
| 23 | Пионерский Лагерь Кристалл |  |  |  |  |  |
| 24 | Плаи |  |  |  |  |  |
| 25 | Рязаново |  |  |  |  |  |
| 26 | Семиречье |  |  |  |  |  |
| 27 | Смугулино |  |  |  |  |  |
| 28 | Спас –Липки |  |  |  |  |  |
| 29 | Старое Корявино |  |  |  |  |  |
| 30 | Терехи |  |  |  |  |  |
| 31 | Фефелово |  |  |  |  |  |
| 32 | Щитники |  |  |  |  |  |
| 33 | Юшино |  |  |  |  |  |
| 34 | пос. Стабна |  |  |  |  |  |
| 18. | Талашкинское сельское поселение | 385 | секционная многоэтажная коттеджная | 1253 | 1200360 | 24258 |
| 1 | Талашкино | 150,00 | многоэтажная | - | 1050000,00 | 21000 |
| 2 | ДРСУ-1 | 20,00 | коттеджная | 107 | 12840,00 | 278 |
| 3 | Дрожжино | 15,00 | коттеджная | 80 | 9600,00 | 208 |
| 4 | Сумароково | 60,00 | коттеджная | 320 | 38400,00 | 832 |
| 5 | Шершуны | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 6 | Сож | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 7 | Моготово | 40,00 | коттеджная | 213 | 25560,00 | 554 |
| 8 | Семенково | 40,00 | коттеджная | 213 | 25560,00 | 554 |
| 9 | Бобыри |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Герчики |  |  |  |  |  |
| 11 | Гринево |  |  |  |  |  |
| 12 | деревня Копанка |  |  |  |  |  |
| 13 | деревня Лаптево |  |  |  |  |  |
| 14 | деревня Марьино |  |  |  |  |  |
| 15 | деревня Муханино |  |  |  |  |  |
| 16 | деревня Никитино |  |  |  |  |  |
| 17 | деревня Остров |  |  |  |  |  |
| 18 | деревня Талашкинское Сельпо |  |  |  |  |  |
| 19 | деревня Фленово |  |  |  |  |  |
| 19. | Хохловское сельское поселение | 180 | коттеджная секционнаямногоэтажная | 747 | 369640 | 7542 |
| 1 | Хохлово | 50,00 | коттеджная | 267 | 32040,00 | 694 |
| 2 | Рязаново | 30,00 | коттеджная | 160 | 19200,00 | 416 |
| 3 | Зубовщина | 60,00 | коттеджная | 320 | 38400,00 | 832 |
| 4 | Лубня | 40,00 | Секционная многоэтажная |  | 280000,00 | 5600 |
| 5 | Вербилово |  |  |  |  |  |
| 6 | Верхнее Уфинье |  |  |  |  |  |
| 7 | Гмыри |  |  |  |  |  |
| 8 | Жаковка |  |  |  |  |  |
| 9 | Корытня |  |  |  |  |  |
| 10 | Кушлянщина |  |  |  |  |  |
| 11 | Лоево |  |  |  |  |  |
| 12 | Марьино |  |  |  |  |  |
| 13 | Новоселье |  |  |  |  |  |
| 14 | Перховичи |  |  |  |  |  |
| 15 | Подклетное |  |  |  |  |  |
| 16 | Радкевщина |  |  |  |  |  |
| 17 | Софьино |  |  |  |  |  |
| 18 | Тягловщина |  |  |  |  |  |
| - | Итого: | 7103,68 | - | 32968 | 8194423,96 | 172797 |

Типология нового жилищного строительства

· коттеджная – жилые зоны с участками до 0,18 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

· блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.

· секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

· секционная застройка – застройка многоэтажными жилыми многоквартирными домами (5-9 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

# 3. Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания. Дифференциация объектов обслуживания по уровням поселений и видам учреждений

Система обслуживания является важным элементом триумвирата экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории района. Система обслуживания базируется на  схеме размещения производительных сил области и формирует социальную составляющую системы расселения.

Система обслуживания территории  складывается из двух основных  факторов:

- формирование иерархии обслуживания – многоуровневой системы учреждений;

- обеспечение населения нормативным количеством учреждений обслуживания.

##### 3.1. Иерархия обслуживания

Размещение производительных сил и расселение на территории области позволяет сформировать экономически целесообразную социальную инфраструктуру, основанную на  совокупности  производственных, трудовых и культурно-бытовых связей, учете географического положения и транспортной инфраструктуры. При этом складывается пятиуровневая система культурно-бытового обслуживания, гарантирующая обеспечение потребностей населения в учреждениях всех ступеней обслуживания в пределах систем расселения с определенным уровнем концентрации объектов межселенной социальной инфраструктуры. Предлагаемая структура обслуживания имеет несколько уровней:

- районный;

- местный;

- поселенческий.

Центральное положение г. Смоленска по отношению к району позволяют ему выполнять функции обслуживания жителей областного и районного уровня.

На территории области определились следующие центры обслуживания:

- на областном уровне – г. Смоленск;

- на районном уровне –г. Смоленск;

- на местном уровне – центры сельских поселений;

- поселенческий уровень – состоит из рядовых сельских населённых пунктов.

Уровни обслуживания района и их зоны влияния

| Центры зон влияния | Муниципальные районы и населенные пункты, входящие в зону влияния |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Районный уровень |  |
| г.Смоленск | Все населенные пункты района |
| Местный уровень |  |
| деревня Волоковая | Волоковское сельское поселение |
| деревня Вязгино | Вязгинское сельское поселение |
| деревня Новые Батеки | Гнёздовское сельское поселение |
| деревня Дивасы | Дивасовское сельское поселение |
| село Каспля-1 | Касплянское сельское поселение |
| село Катынь | Катынское сельское поселение |
| деревня Богородицкое | Козинское сельское поселение |
| деревня Магалинщина | Корохоткинское сельское поселение |
| деревня Кощино | Кощинское сельское поселение |
| деревня Лоино | Лоинское сельское поселение |
| деревня Михновка | Михновское сельское поселение |
| деревня Новосельский | Новосельское сельское поселение |
| село Печёрск | Печёрское сельское поселение |
| деревня Санники | Пионерское сельское поселение |
| село Пригорское | Пригорское сельское поселение |
| деревня Сметанино | Сметанинское сельское поселение |
| деревня Покорное | Стабенское сельское поселение |
| село Талашкино | Талашкинское сельское поселение |
| деревня Хохлово | Хохловское сельское поселение |
| Поселенческий уровень |  |
| Населенные пункты | Рядовые сельские поселения |

Каждый уровень обслуживания должен иметь тот ассортимент услуг,   ёмкость и радиусы обслуживания,  которые соответствуют потребностям населения, обеспечивают экономическую эффективность функционирования системы обслуживания.  В зависимости от периодичности пользования проектом рассматривается три ступени обслуживания:

- повседневное обслуживание  - с периодичностью пользования не реже 1 раза в неделю. Предприятия  повседневного обслуживания располагаются в непосредственной близости  к местам проживания или приложения труда на поселенческом уровне обслуживания. На перспективу данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30-минутной пешеходной доступности. Для поселений, постоянного  населения которых недостаточно для формирования объектов обслуживания, или для сезонного населения поселений предусматриваются выездные формы обслуживания или создание сезонных объектов из легких конструкций.

- периодическое обслуживание – с периодичностью пользования  населением не реже 1 раза в месяц. Обслуживание  этой ступени формирует объекты социальной инфраструктуры  местного и районного уровней обслуживания. Объекты периодического обслуживания охватывают  население в радиусе 1-часовой транспортной доступности. Для населения района, проживающего за пределами этого радиуса, могут формироваться подрайонные центры, обслуживающие население, в основном в пределах 30-минутной транспортной доступности.

- эпизодическое и уникальное обслуживание – объекты, посещаемые населением реже 1 раза в месяц. Учреждения эпизодического и уникального обслуживания  не регламентируются радиусом обслуживания и служат основой  формирования областного уровня обслуживания, фрагментарно включаются в районный уровни. В состав этой ступени обслуживания входят ВУЗы, средние специальные учебные заведения,  многопрофильные больницы и медицинские центры, театры, концертные и выставочные залы, полифункциональные центры обслуживания, административно-управленческие  и бизнес-центры регионального и межрегионального уровней и т.д.

В нижеследующей  таблице представлена дифференциация  объектов обслуживания по уровням  поселений и видам учреждений. Как видно из таблицы, каждому поселению в зависимости от его статуса  предлагается определенный набор учреждений обслуживания:

- областного уровня (полный комплекс объектов  периодического, эпизодического и уникального обслуживания);

- районного уровня (полный комплекс объектов периодического и частично эпизодического обслуживания);

- местного уровня (полный комплекс учреждений  периодического обслуживания);

- поселенческого уровня (набор учреждений повседневного обслуживания).

Дифференциация объектов обслуживания по уровням поселений  и видам учреждений

| Учреждения образования |  | Учреждения здравоохранения |  | Учреждения культуры | Учреждения спорта |  | Учреждения торговли и общественного питания | Учреждения бытового обслуживания | Административно - деловые учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Районный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средние специальные учебные заведения профессионально-технические учебные заведения колледжи школы-интернаты лицеи, гимназии учреждения внешкольного образования детские дома | районная больница родильный дом поликлиники станции скорой помощи аптеки центры социальной защиты разного профиля молочные кухни |  |  | дома культуры кинотеатры библиотеки музеи и музейно-выставочные комплексы многопрофильные учреждения клубного типа залы аттракционов и игровых автоматов | открытые стадионы спортивные залы бассейны детские спортивные школы спортивные площадки в составе парков | общественно-торговые центры мелкооптовые и розничные рынки и базы столовые, кафе, ресторан |  | дома быта фабрики-прачечные химчистки пожарное депо бани, сауны гостиницы дома быта приемные пункты бытового обслуживания | административно-управленческие и хозяйственные организации районного уровня отделения банков офисные центры отделения связи отделение милиции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный уровень |  |  |  |  |  |  |
| детские до- школьные учреждения общеобразовательные школы | участковая больница поликлиника амбулатория пункт скорой помощи аптека | учреждения клубного типа с киноустановками, помещениями для кружковых занятий филиалы библиотек | спортивные залы спортивные площадки | магазины промышленных и продовольственных товаров рынки предприятия общественного питания | самодеятельные прачечные и химчистки бани пожарное депо дома приезжих | административно-управленческие и хозяйственные организации местного уровня отделения связи отделения банка отделение милиции |
| Поселенческий уровень |  |  |  |  |  |  |
| детские до- школьные учреждения начальные школы | ФАП аптечный пункт | клуб | спортивные площадки | магазины сезонные рынки пункты общественного питания | приемные пункты бытового обслуживания самодеятельные прачечные-химчистки | административное здание отделение банка отделение милиции |

##### 3.2. Приоритетные  направления развития основных видов учреждений обслуживания

Важным элементом формирования социальной инфраструктуры области является насыщение всех уровней обслуживания достаточным количеством объектов.

Анализ современного состояния обеспеченности населения учреждениями  обслуживания выявил следующие  общие проблемы:

- диспропорция по территории района  в обеспеченности населения учреждениями обслуживания;

- отставание от нормативных рекомендаций обеспеченности населения учреждениями здравоохранения, культуры, спорта, способствующими формированию здорового образа жизни, и учреждениями, способствующим развитию въездного туризма как прибыльной отрасли экономики, – гостиницами, предприятиями общественного питания;

- сокращение количества учреждений обслуживания в связи с аварийным состоянием зданий и недофинансированием.

Современный подход к  развитию  культурно-бытового обслуживания требует определенной его перестройки. Необходим более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы и повышения качества ее функционирования.

Схема предлагает два приоритетных направления развития основных видов учреждений обслуживания, способствующих формированию заложенной в проекте многоуровневой системы обслуживания:

- увеличение емкости учреждений обслуживания  до нормативных значений или до насыщения спроса  для всех населенных пунктов района за счет строительства новых объектов, восстановления ранее закрытых, капитального ремонта и реконструкции действующих;

- оптимизация  структуры и реорганизация сети  отраслей социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения для всех уровней обслуживания, использование предприятий обслуживания новых форматов.

##### 3. 3. Образование

Целью образовательной политики района является создание системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям области, способствующей развитию свободной личности, способной реализовать себя в соответствии с запросами общества.

Стратегическими задачами этого процесса являются:

- оптимизация и рационализация сети образовательных учреждений;

Для решения  стратегических задач Схема предлагает сохранить и развить сложившуюся в районе систему образования , состоящую из:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школ;

- учреждений внешкольного (дополнительного) образования;

- учреждений начального и среднеспециального профессионального образования.

Масштаб анализа территории схемы территориального планирования района не позволяет определить потребности каждого населенного пункта, поэтому, количество объектов и их емкости  для каждого населенного пункта должны определяться на последующих стадиях градостроительного проектирования (Генеральные планы поселений). Емкость учреждений определяется в соответствии с  приложением №7  СНиП 2.07.01-89*, а размещение и количество объектов в соответствии с «Социальными нормативы и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966г. №1063-р с изменениями от 13июля 2007г. № 923-р.

###### 3.3.1. Дошкольные образовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения являются элементом повседневного обслуживания и формируют его поселенческий и местный уровни. Все населенные пункты должны быть обеспечены этим видом обслуживания в соответствии с демографической структурой населения. В малолюдных  поселениях дошкольные образовательные учреждения могут блокироваться с другими элементами повседневного обслуживания – школой, клубом, амбулаторией и т.д. Возможно создание семейных (частных) детских садиков на несколько детей или маломестных детских учреждений, совмещенных с жилыми помещениями персонала.

Для дальнейшего развития сети дошкольных учреждений рекомендуется предусмотреть максимально возможный охват детей дошкольными учреждениями за счет:

- увеличения сети дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых и восстановления ранее закрытых;

- реконструкции, модернизации, и капитального ремонта существующих зданий с постепенным сносом ветхих объектов;

- кооперации детских образовательных учреждений с другими объектами или формирование нетрадиционных видов учреждений в малолюдных поселениях;

- разнообразия форм обслуживания – частные детские учреждения, группы кратковременного пребывания и т.д.

###### 3.3.2. Общеобразовательные школы

Формирование системы среднего образования должно идти по пути:

- оптимизации емкости школ по населенным пунктам района;

- совершенствования системы сельских школ, которые часто оказываются единственными  интеллектуально-культурными центрами села, и поэтому в прямой зависимости от их деятельности находится решение вопросов общего образования новых поколений.

Количество школьных мест в населенных пунктах должно соответствовать нормативной обеспеченности в зависимости от демографической структуры населения  и обеспечивать односменное обучение с соблюдением радиусов доступности. Для районного уровня обслуживания предполагается развитие специализированных школ, гимназий, лицеев и других современных форматов среднего образования. Для малолюдных сельских поселений, где на поселенческом уровне обслуживания  невозможно образовать школу, предполагается формирование кустовых школ на местном уровне обслуживания с обеспечением транспортной доставки детей в школу и обратно.

###### 3.3.3. Учреждения дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования призваны способствовать развитию способностей  человека начиная с детского возраста. Учреждения  дополнительного образования осуществляют поддержку всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков, способствуют развитию массовых видов детского и молодежного спорта, международных обменов. Учреждения дополнительного образования относятся  к учреждениям  повседневного  спроса и формируют  социальную инфраструктуру на всех уровнях обслуживания. На поселенческом и  местном уровнях могут располагаться филиалы районных и межрайонных учреждений, что будет способствовать обмену информацией, опытом работы, улучшению материальной базы.

###### 3.4. Учреждения здравоохранения

Улучшение качества жизни  невозможно без развития системы здравоохранения и социальной защиты населения. В связи с этим необходимо обеспечить:

- оптимизацию структуры системы здравоохранения и социальной защиты;

- развитие стационарных учреждений  здравоохранения и центров социального обслуживания, укрепление их материально-технической  базы, обновление оборудования, развитие парка автотранспортных средств;

- создание стационарных учреждений нового типа, предусматривающих возможность временного пребывания, частичную или полную оплату с набором  услуг по выбору;

- развитие сети стационарных, нестационарных учреждений  и социально-реабилитационных  центров социального обслуживания с акцентом на улучшение условий проживания и качества обслуживания;

- капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство учреждений здравоохранения и социальной защиты.

Основным принципом построения системы лечебно-профилактической помощи населению области является  функциональное единство сети учреждений на основе единых нормативных потребностей городского и сельского населения с дифференциацией их по различным уровням обслуживания, на каждом из которых располагаются соответствующие типы лечебно-профилактических учреждений.

Предлагаемая модель построения системы организации стационарной и амбулаторной медицинской помощи населению формируется на всех уровнях обслуживания.

На районном уровне обслуживания  медицинские услуги  сельскому населению районов предоставляют районные больницы, родильные дома, поликлиники, станции скорой помощи и другие учреждения   периодического и повседневного медицинского обслуживания.

На поселенческом уровне обслуживания, в основном в сельских поселениях, обеспечивается повседневная медицинская помощь в фельдшерско-акушерских и аптечных пунктах.

На всех уровнях оказания населению стационарной и амбулаторной помощи необходимо самостоятельное разделение лечебно-профилактических учреждений, обслуживающих взрослое и детское население района, по типам учреждений и расчётным нормативам.

Масштаб анализа территории схемы территориального планирования района не позволяет определить потребности каждого населенного пункта, поэтому, количество объектов и их емкости  для каждого населенного пункта должны определяться на последующих стадиях градостроительного проектирования (Генеральные планы поселений). Емкость учреждений определяется в соответствии с  приложением №7  СНиП 2.07.01-89*, а размещение и количество объектов в соответствии с «Социальными нормативы и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966г. №1063-р с изменениями от 13июля 2007г. № 923-р.

##### 3.5. Учреждения социальной защиты населения

Меняющаяся социально-демографическая ситуация, возрастающий спрос граждан на социальные услуги объективно вызывают необходимость дальнейшего развития сети стационарных учреждений социального обслуживания, в том числе за счёт строительства новых зданий домов-интернатов.

##### 3.6. Учреждения культуры

В контексте современных тенденций культура является стратегическим ресурсом новой экономики, способствует инновационному развитию. Сегодня возрастает роль качественного человеческого капитала в социально-экономическом развитии.

На районном уровне - учреждения периодического и частично эпизодического  значения: районный  дом культуры, кинотеатры, библиотеки, музеи и музейно-выставочные комплексы, многопрофильные  учреждения, размещённые в центре муниципального района. Районный дом культуры должен вести организационно-методическую работу со всеми культурно-просветительскими учреждениями района.

На местном уровне - учреждения клубного типа с киноустановками,  филиалами библиотек  или библиотечными пунктами, помещениями для кружковых занятий,  размещённые в городских и крупных сельских  населённых пунктах.

На поселенческом уровне – учреждения клубного типа в сельских поселениях области.

Масштаб анализа территории схемы территориального планирования района не позволяет определить потребности каждого населенного пункта, поэтому, количество объектов и их емкости  для каждого населенного пункта должны определяться на последующих стадиях градостроительного проектирования (Генеральные планы поселений). Емкость учреждений определяется в соответствии с  приложением №7  СНиП 2.07.01-89*, а размещение и количество объектов в соответствии с «Социальными нормативы и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966г. №1063-р с изменениями от 13июля 2007г. № 923-р.

# 4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

Подробно раздел представлен в отдельном томе

##### 4.1. Объекты инженерной инфраструктуры

###### 4.1.1. Тепло- и электроснабжение

1. Теплоснабжение проектируемой коттеджной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии

2.  Повышение надежности работы системы электроснабжения с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и кабельных линий

3. Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой многоэтажной, среднеэтажной и общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе

4. Использование теплоэнергии вторичных энергоресурсов производственных предприятий

5.  Сокращение потерь энергоресурсов при их производстве и реализации.

###### 4.1.2. Газоснабжение

1.  Газификация  населенных пунктов, намеченных проектом к перспективному развитию: проектирование, строительство

2. Развитие системы газоснабжения Смоленского района с реконструкцией  газораспределительных станций, строительством газорегуляторных пунктов и новых газопроводов.

3. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения (котельным).

4. Закольцовка существующих газопроводов среднего и низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения

5.  Проведения диагностики (обеспечения безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений

###### 4.1.3 Водоснабжение

1. Водоснабжение потребителей проектируемой коттеджной застройки предусматривается из подземных источников (артезианских скважин).

2. Строительство трех новых водозаборов для обеспечения перспективных потребностей жителей проектируемой многоэтажной и среднеэтажной застройки.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Необходимо установление зон санитарной  охраны источников  водоснабжения

5.  Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

6. Реконструкция источников водоснабжения со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»

7. На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

###### 4.1.4 Водоотведение

1. Строительство сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации

2. Строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации

3. Реконструкция или расширение существующих очистных сооружений;

4. Строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий

5. Строительство локальных поселковых очистных сооружений

6. Строительство сетей и сооружений для отведения бытовых и сточных вод от объектов новой застройки.

7.  Строительство систем дождевой канализации

8. Строительство очистных сооружений поверхностного стока

###### 4.1.5 Связь

1. Удовлетворение потребности в средствах связи общего пользования всех жителей и организаций путём наращивания полярной ёмкости телефонных сетей с внедрением современного цифрового оборудования и оптико-волоконной техники

2. Создание в районе комплексных инфраструктурных сетей передачи данных с предоставлением населению различных медиауслуг

3. Активное развитие телефонной связи в сельской местности как элемента повышения качества уровня жизни сельского населения;

4. Увеличение программ эфирного радио- и телевещания на всей территории области, проведение мероприятий по подготовке к переходу на цифровое телевизионное вещание

5. Развитие систем кабельного телевидения развивающихся населенных пунктах.

##### 4.2. Объекты транспортной инфраструктуры

###### 4.2.1. Автомобильный транспорт

В проекте предусмотрена реконструкция региональной автодороги Ольша - Велиж - Невель - граница с Белоруссией (Р133) с изменением ее статуса до федеральной. Автодорога Р-133 соединяет г. Смоленск с Псковской областью и магистральной федеральной автодорогой С.Петербург-Одесса  (М-8,М-20), повышение ее статуса обусловлено тем, что она соединяет федеральные трассы, а так же может являться продолжением автодороги А141.

Для обеспечения удобной связи автодорог А-141 и Р-133, в проекте предлагается реконструкция межмуниципальной дороги соединяющей федеральные автодороги А-141 и М-1 с повышением ее статуса до федеральной.

Для подъезда к зоне размещения промышленных объектов в районе совхоза АО Катынь  проектируется пробивка новой межмуниципальной дороги на участке от автодороги М-1 до дороги местного значения Катынь – Загусенье – Коробино, которая реконструируется на участке от Турово до пересечения с трассой А-141  с повышением статуса до межмуниципальной.

На пересечении железнодорожных веток Москва – Минск – Брест и Раненбург – Сухиничи – Смоленск – Витебск – Даугавпилс проектирутся расположить логистический терминал, для обслуживания которого проетируется строительство автодороги соединяющей федеральные трассы М-1 в районе населенного пункта Тишино и А-141 в районе Гнездово.

Для обслуживания проектируемого аэропорта, предусмотрено строительство дороги соединяющей региональную дорогу Р-135 в районе д. Лубня с региональной автодорогой Смоленск – Русилово –Упокой - Монастырщина в районе д. Радкевщина.

Для улучшения транспортных условий на пересечениях основных магистральных автодорог проектируется реконструкция существующих одноуровневых развязок со строительством второго уровня.

- на пресечении федеральной автодороги А-141 с региональной автодорогой Р-135 Смоленск-Красный;

- на пресечении федеральной автодороги А-141 с региональной автодорогой Смоленск – Русилово –Упокой - Монастырщина.

- на пересечении федеральной трассы М-1 с межмуниципальной автодорогой Смоленск - Жуково – Самолюбово;

- на пересечении федеральной трассы М-1 с федеральной автодорогой А141 Брянск - Смоленск - Рудня - граница с республикой Беларусь.

На пресечении федеральной автодороги А-141 с межмуниципальной автодорогой Смоленск - Миловидово- Дрюцк проектируется усовершенствование развязки с добавлением всех необходимых съездов.

Для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта на пересечениях основных магистралей проектируется строительство новых транспортных развязок  в разных уровнях. Проектом предлагается строительство шести транспортных узлов в разных уровнях в Смоленском районе:

- на пересечении федеральной трассы М-1 с проектируемой федеральной магистралью Ольша – Гнездово;

- на пересечении федеральной трассы М-1 с проектируемой федеральной автодорогой Р133 Ольша - Велиж - Невель;

- на пересечении федеральной трассы М-1 с проектируемой автодорогой Тишино – Гнездово;

- на пересечении федеральной трассы М-1 с проектируемой автодорогой Тверитино-Катынь;

- на пересечении федеральной автодороги А-141 с проектируемой автодорогой Тишино – Гнездово;

На территории Смоленского района проектируется строительство трёх путепроводов через железные дороги.

Перечень реконструируемых  региональных автодорог  без повышения их статуса:

- Смоленск – Красный – Гусино (Р-135);

- Смоленск-Русилово - Упокой-Монастырщина.

Перечень межмуниципальных автодорог подлежащих реконструкции без изменеия статуса:

- Стабна –Мазальцево;

- Миловидово – Рай;

- "Брянск-Смоленск"- Бубново – Высокое;

- "Брянск-Смоленск" - Богородицкое –Высокое;

- Новосельское-Каспля.

Согласно государственного задания на 2015 год СОГБУ «Смоленскавтодор» выполняет проектные работы по строительству автодороги «Стабна - Зыколино – Семиречье Смоленского района Смоленской области».

Строительство указанной автодороги обусловлено наличием в указанном районе (деревни Стабна, Зыколино, Мазальцево и иные) одной автодороги регионального значения общего пользования «Смоленск – Стабна – Мазальцево», которая не рассчитана на интенсивный и постоянно увеличивающийся поток грузового и иного автотранспорта. Кроме того, данная автодорога проходит по территории населенных пунктов, что крайне негативно сказывается на условиях проживания жителей этих населенных пунктов.

Таким образом, во избежание преждевременного износа и разрушения дороги «Смоленск - Стабна - Мазальцево» от трассы М-1 «Беларусь» до деревни Стабна Смоленского района Смоленской области, а также с целью обеспечения безопасности дорожного движения проектируется автодорога регионального значения общего пользования от автомобильной дороги федерального значения М-1 «Беларусь» (км 378 + 618 право) до населенного пункта Стабна.

Указанная дорога проектируется на следующих земельных участках:

адрес: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Стабенское, примыкающего юго-западнее к д. Ивахово, КН 67:18:0030101:773;

адрес: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Стабенское, в 800 метрах юго-западнее к д. Ивахово, КН 67:18:0030101:742;

адрес: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Стабенское, примыкающего юго-западнее к д. Ивахово, КН 67:18:0030101:769;

адрес: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Стабенское, с правой стороны автодороги Москва-Минск, между р. Колодня и р. Стабна, КН 67:18:0030101:739;

адрес: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Стабенское, северо-западнее д. Ивахово на расстоянии 800 м, КН 67:18:0030101:780;

адрес: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Стабенское, северо-восточнее д. Жуково на расстоянии 2 400 м, КН 67:18:0030101:703;

адрес: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Стабенское, примыкающего юго-западнее к д. Ивахово, КН 67:18:0030101:775;

адрес: Смоленская область, Смоленский район, АОЗТ «Жуково», КН 67:18:0000000:226. Контуры 50, 54, 56, 75.

На основании вышесказанного в Схеме территориального планирования Смоленского района Смоленской области предусмотрен перевод территории проектируемой автодороги регионального значения общего пользования от автомобильной дороги федерального значения М-1 «Беларусь» (км 378 + 618 право) до населенного пункта Стабна из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения.

###### 4.2.2. Дорожный сервис

На пересечении железнодорожных путей Москва – Минск – Брест и Раненбург – Сухиничи – Смоленск – Витебск – Даугавпилс, рядом с ж/д станцией 406 км. Проектируется размещение логистического комплекса. Общая площадь территории для его размещения составляет – 179 га. На территории проектируемого логистического комплекса предполагается разместить:

- Таможенный пост;

- Паркинги;

- Разгрузочно-погузочная зона;

- Складской комплекс;

- Контейнерная площадка;

- Офисный центр (включая гостиницу и зону отдыха для шофёров);

- АЗС;

- СТО.

В проекте предлагается размещение трех новых автозаправочных станций:

- на территории проектируемого логистического комплекса;

- на трассе Смоленск - Русилово - Упокой-Монастырщина у поворота на местную автодорогу к Радкевщина;

- на Северо-Восточном обходе г.Смоленска у населенного пункта Онохово.

###### 4.2.3.Железнодорожный транспорт

В проекте предлагаются следующие мероприятия связанные с железнодорожным транспортом:

- реконструкция северо-западного железнодорожного обхода города, для обеспечения транзита железнодорожного транспорта вне города Смоленска;

- строительство нового участка железнодорожных путей соединяющих ж/д станцию Стабна на и ж/д станцию Присельская железной дороги Москва – Минск – Брест.

- реконструкция ж/д ветки Смоленск - Жарковский – Замцы;

- строительство новой железнодорожной станции, для подъезда к проектируемой промышленной зоне в районе пересечения северо-западного железнодорожного обхода города Смоленска и федеральной автодороги М-;

- организация нового железнодорожный переезда на пересечении железнодорожных путей направления Москва-Минск с проектируемой автодорогой Тверитино-Катынь;

- организация нового железнодорожный переезда на пересечении железнодорожных путей направления Москва-Минск с проектируемой автодорогой Тишино – Гнездово.

- развитие железнодорожной товарной и сортировочной станции на территории проектируемой промышленной зоны рядом с ж/д станцией 406 км.

###### 4.2.4.Воздушный транспорт

По предложению Окружного управления воздушного транспорта Центральных районов Росавиации в правительстве Москвы рассмотрен вопрос о включении аэропорта (аэродрома) «Смоленск – Южный» в План мероприятий, проводимых Правительством Москвы по развитию и модернизации региональных аэропортов.

Осуществление активной авиационной деятельности, которая будет способствовать развитию деловой активности и туристического бизнеса в регионе, возможно при наличии аэродрома класса А годного к эксплуатации воздушных судов типа Ту-154, Ил-62, Ил-76 и т.п. (75 т и более), с размерами ВПП 3000-3200×60 м.

При реконструкции существующего аэродрома «Смоленск - Южный» повышение класса его с Г до А не возможно в связи с дефицитом территории.

По этому на расчётный срок генерального плана по решению Горсовета аэропорт «Смоленск - Южный» ликвидируется и его территория используется под жилищное строительство. Взамен ликвидируемого аэропорта «Смоленск - Южный» проектируется строительство нового аэродрома класса А с взлётно-посадочными полосами 3200 х 60 м. Разместить проектируемый аэродром предлагается за пределами города Смоленска, на территории Смоленского района, вблизи населённого пункта Радкевщина.

# 5. Мероприятия по охране окружающей среды

Основу экологических требований к территориально-планировочному развитию Смоленского района  составляет ориентация на устойчивое развитие территории за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования, нормализации экологической обстановки.

Платформой для достижения этих требований должен служить современный подход к планировочным решениям развития городских и пригородных территорий, промышленных узлов, транспортной инфраструктуры области, формированию  экологического каркаса. На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Основными направлениями экологической политики в Смоленском районе являются:

- обеспечение экологически безопасного развития хозяйственных и промышленных комплексов;

- стимулирование рационального использования природных ресурсов и применение промышленных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду до экологически безопасного уровня;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

- организация проведения экологической паспортизации, экологического страхования, сертификации и экологического аудита;

- экологизация образования, непрерывное экологическое воспитание на всех уровнях.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования и другие вопросы.

В первую очередь природоохранные мероприятия должны быть направлены на реализацию инвестиционных республиканских и региональных программ по оздоровлению окружающей среды Смоленского района. Эти мероприятия должны включаться и инвестироваться в планах развития промышленных предприятий.

Соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений данной Схемы.

##### 5.1. Охрана поверхностных вод

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо:

- провести паспортизацию всех водоемов района и, при необходимости, провести расчистку озер и русел рек;

- установить качество поверхностных вод (путем паспортизации) и разработать проекты нормативов допустимого воздействия на каждый водный объект;

- развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление водопроводных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов;

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- рекомендовать службам Роспотребнадзора усилить контроль за качеством воды, подаваемой населению.

Для улучшения санитарного состояния, защиты  водотоков и водоемов  района от истощения  предусматривается:

- расширение имеющихся сооружений и установок бытовой канализации в поселках, где она действует, и строительство сооружений канализации для всех сохраняемых населенных пунктов. Более конкретно схемы канализации рассматриваются на стадии разработки генеральных планов поселений;

- реконструкция, капитальный ремонт и грамотная эксплуатация  действующих биологических очистных сооружений, с целью повышения эффективности их работы и доведения уровня очистки сточных вод до нормативных показателей  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов, проектов водоохранных зон в населенных пунктах на основе согласованных генеральных планов, а также разработка мероприятий по их организации;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод.

##### 5.2. Охрана подземных вод

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- ограничить водоотбор лимитами, установленными лицензиями на недропользование, выданными Комитетом природных ресурсов по Смоленской области;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявить бездействующие скважины  и провести ликвидационный тампонаж на них.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса зоны санитарной охраны;

- вынос из зоны II пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- организация зон санитарной и горно-санитарной охраны вокруг источников минеральных вод.

##### 5.3. Охрана воздушного бассейна

Схемой  предусматриваются организационные, технологические и планировочные мероприятия.

Организационные мероприятия:

- продолжение газификации теплоэнергетики районов;

- контроль за эффективностью работы газопылеочистных установок;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Технологические мероприятия:

- внедрение технологий глубокой очистки, замкнутых технологических циклов.

Планировочные мероприятия:

- разработка программы по организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий, энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта, вдоль магистральных трубопроводов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий в соответствии с регламентом использования этих территорий;

- создание и восстановление придорожных полос.

Все мероприятия планируются на I очередь реализации настоящей Схемы.

##### 5.4. Охрана почв

Основными мероприятиями по охране почв являются:

- ограничение потребления человеком и животными продукции растениеводства, выращенной вблизи дорог и промышленных предприятий;

- реабилитация выявленных загрязнённых почв путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;

- строительство полигонов твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО) в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- организация полигонов ТБО в малых сельских населенных пунктах;

- организация утилизации биологических отходов.

- организация обезвреживания запрещенных и непригодных к применению пестицидов;

- организация и проведение на эродированных землях противоэрозионных, организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий;

- проведение рекультивации земель после отработки полезных ископаемых.

##### 5.5. Охрана и защита леса

Для дальнейшего развития лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки в района требуется:

- принятие мер по улучшению породного состава лесов;

- увеличение объемов лесовосстановительных работ;

- регламентация использования в лесах гусеничной техники, ведущей к разрушению почвенно-растительного покрова;

- переход к ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям разработки лесосек;

- сокращение потери древесины при лесозаготовках;

- освоение передовых технологий безотходной переработки древесного сырья;

- полное использование мелкотоварной и особенно лиственной древесины.

С целью предупреждения  деградации насаждений при  значительных рекреационных нагрузках проектом предусматривается:

- провести благоустройство территорий в соответствии с функциональным зонированием, что даст возможность увеличить рекреационные нагрузки без ущерба для насаждений;

- произвести посадку леса в экологических и реставрационных коридорах, вдоль рек, что будет способствовать более равномерному рассредоточению отдыхающих.

Для лесовосстановления предусматривается:

- лесовосстановление на вырубках;

- мелиорация на территории заболоченных лесов;

- плантационное выращивание насаждений с целью интенсификации лесопользования, основанной на высокой производительности лесов;

- посадка на элементах экологического каркаса.

Необходимо проведение мер по охране леса от пожаров и защите лесов от вредителей и болезней, а именно:

- создание противопожарных разрывов;

- уход за противопожарными барьерами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог противопожарного назначения;

- сооружение, ремонт и содержание мест отдыха в лесу;

- строительство и содержание площадок и подъездных путей  к водоемам;

- организация новых пожарно-химических станций;

- ремонт и содержание пожарно-наблюдательных вышек;

- организация и содержание опорных пунктов содержания средств пожаротушения;

- аренда воздушных судов.

##### 5.6. Контроль загрязнения окружающей среды

Вопросы осуществления государственного мониторинга окружающей среды регулируются Земельным, Водным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О гидрометеорологической службе», «О недрах», «О животном мире», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «Об охране озера Байкал», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и «О континентальном шельфе Российской Федерации».

Порядок организации и проведения государственного мониторинга окружающей среды определяется рядом нормативных правовых актов, относящихся к двум сферам правового регулирования, - законодательства о природных ресурсах и об охране окружающей среды.

В соответствии с законодательством о природных ресурсах осуществление государственного мониторинга земель, водных объектов и объектов животного мира регулируется соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации. Государственный мониторинг состояния недр Российской Федерации осуществляется в соответствии с Положением, утверждённым приказом Министерства природных ресурсов России, государственный мониторинг лесов осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Рослесхоза. В настоящее время Минсельхозом России по поручению Правительства Российской Федерации завершается подготовка соответствующего нормативного акта, регулирующего осуществление государственного мониторинга водных биоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» основной целью природоохранной составляющей государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) является получение и предоставление информации о состоянии окружающей среды, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения ее состояния, в том числе в районах расположения источников антропогенного воздействия. Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) определяется как «комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза ее изменений под воздействием природных и антропогенных факторов», а государственный мониторинг - как мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В настоящее время порядок организации и функционирования этой комплексной системы регулируется постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о государственной службе наблюдения за состоянием окружающей природной среды». Её основной задачей является наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод суши и морей, почв, оценка и прогноз их изменения под воздействием природных и антропогенных факторов. Происходящие именно в этих компонентах окружающей среды физические и химические процессы, а также их загрязнение оказывают воздействие на здоровье человека, состояние животного, растительного мира и экосистем в целом, а также на деятельность отраслей экономики.

##### 5.7. Мероприятия по охране земель сельскохозяйственного назначения

Необходимо разработать в рамках землеустройства схемы охраны земель сельскохозяйственного назначения (схемы природно-сельскохозяйственного районирования земель с целью сохранения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий) на основании Земельного кодекса Российской Федерации (статьи 12,13; статьи 68), согласно которому устанавливается приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства, в том числе в сельском хозяйстве, а так же статьи Федерального закона от 18 июня 2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», согласно которой, в соответствии с перспективами развития экономики осуществляется планирование и организация рационального использования земель и их охрана, в том числе сельскохозяйственного назначения.

# 6. Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

1.	Сохранение ландшафтно-градостроительной уникальности исторических поселений на основе исторически сложившихся композиционных принципов формирования пространственной структуры: сохранение системы связанных друг с другом архитектурно оформленных городских пространств, системы архитектурно-ландшафтных ансамблей, наиболее ценных градостроительных композиций, планировочной структуры и застройки высокого архитектурного качества.

- Сохранение объектов культурного наследия: памятников, ансамблей, произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, достопримечательных мест, объектов археологического наследия, а также ценной исторической застройки.

- Сохранение ценных элементов исторической среды сельских населенных пунктов, в том числе: планировочной структуры, ландшафтно-композиционной структуры, композиционной структуры городского пространства.

4.	Сохранение ценных архитектурно-пространственных качеств
квартальной застройки, исторических типов застройки.

- Разработка Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) с. Талашкино, с. Аполье, с. Сыр-Липки и других.

- Проведение мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Смоленского района.

7.	Проведение паспортизации объектов культурного наследия,
расположенных на территории Смоленского района.

8. Разработка долгосрочной целевой программы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Смоленского района.

# 7. Мероприятия по внесению изменений в Схему территориального планирования Смоленского района Смоленской области

1. В соответствии со Инвестиционной стратегией Смоленской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 15.04.2019 № 556- р/адм, соглашением о сотрудничестве от 14.02.2019 г. между Администрацией Смоленской области и обществом с ограниченной ответственностью «Альфа Транс Альянс» на территории Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в настоящее время реализуется инвестиционный проект «Создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Стабна».

Планируется новая «точка роста» на территории Смоленской области, в связи с чем будут усиливаться хозяйственные связи, укрепляться взаимодействие и взаимосвязь территорий муниципальных образований Смоленской области. Размещение ОЭЗ на территории Смоленской области будет иметь мультипликативный эффект, так как с развитием промышленного производства на территории будут активизироваться все формы хозяйственной деятельности (строительство, логистика, риэлторская деятельность, гостиничный бизнес и другие виды деятельности), а значит, модернизироваться и создаваться новые рабочие места на территории всей Смоленской области, других территорий Российской Федерации и стран ближнего зарубежья (благодаря выбранной специализации промышленных производств, необходимых производственно-технологических связей по линии кооперации и поставок комплектующих).

Создание ОЭЗ планируется на базе уже существующего транспортно-логистического производственного комплекса компании «Альфа Транс Альянс». Инвестиционный проект по созданию комплекса «Альфа Транс» в Смоленском районе Смоленской области реализуется с 2009 года. За это время на территории площадью более 17 га был построен таможенно-логистический терминал, включающий в себя акцизный терминал, терминал для товаров общей компетенции, фармацевтический, холодильный, таможенный склады. На территории терминала также размещаются службы: ветеринарный и фитосанитарный контроль, таможенная лаборатория, таможенный пост для оформления подакцизных товаров и таможенный пост для оформления товаров общей компетенции, а также таможенный пост для удаленного выпуска товаров - Центр электронного деклариpo- вания. Через Смоленскую область проходит около 35% всех импортных грузов, поступающих в Россию автотранспортом, в том числе 75% грузовых поставок из Европы. Их обслуживают 12 таможенно-логистических комплексов, находящихся на территории региона, и ТЛТ «Альфа Транс» крупнейший из них. К преимуществам инвестиционной площадки можно также отнести удобное географическое положение (в непосредственной близости от трассы M1 и в 80 км от границы с Республикой Беларусь), небольшую удаленность от Смоленска (15 км) и наличие в собственности около 400 га земли, обеспеченной хорошей транспортной доступностью и высоким потенциалом по обеспеченности энергоресурсами.

Развитию ОЭЗ «Стабна» будут способствовать такие факторы, как преференции инвесторам, высокая энергообеспеченность, важнейший транспортный и коммуникационный узел, наличие квалифицированных кадров, доступная рабочая сила, привлекательное инвестиционное законодательство и выгодное приграничное положение. На территории ОЭЗ будут действовать правила свободной таможенной зоны в рамках правовых норм Таможенного союза. Эта государственная мера поддержки позволит резидентам ОЭЗ разместить и использовать в ОЭЗ производственное оборудование, сырье для производства продукции, строительные материалы без уплаты таможенных ввозных сборов и НДС. Готовая продукция, вывозимая на экспорт с территории зоны таможенного контроля, не облагается вывозными таможенными пошлинами и НДС.

В настоящее время проведены топографо-геодезические изыскания всей территории, планируется подготовка проекта планировки территории с нанесением мест прокладок всех коммуникаций, определением мест размещения предприятий-резидентов, подведение к территории ОЭЗ воды, канализации, местных дорог, средств связи. Совместно с Росавтодором построен съезд с федеральной трассы M1. Запланирована реконструкция ГРС “Жуково”, строительство подстанции на территории ОЭЗ.

Также готовятся изменения в региональные нормативные правовые документы, касающиеся льгот для потенциальных резидентов по налогам на имущество, на прибыль, земельному и транспортному налогам, упрощения процедуры получения статуса резидента ОЭЗ.

2. ООО «Фактор» намерено реализовать инвестиционный проект «Строительство комплекса зданий по обслуживанию, ремонту и продаже автомобилей иностранного производства, включая торгово-выставочные центры» (далее - Комплекс).

Местоположение намеченного к строительству и размещению указанного Комплекса: Смоленская область, Смоленский район, Стабенское сельское поселение, на принадлежащем на праве собственности ООО «Фактор» земельном участке с кадастровым номером 67:18:0030101:1465 по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Стабенское сельское поселение, в развилке автодорог Смоленск-Жуково и Москва-Минск, площадью                           237 214 кв. м. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

В состав Комплекса будут входить:

-	ремонтно-производственные корпуса для автомобильного сервиса для промышленных предприятий;

-	складские помещения;

-	здание автосалона;

-	автомобильные парковки;

-	офисные здания;

-	гостиница;

-	кафе;

-	торгово-выставочные центры.

Для размещения инфраструктуры Комплекса потребуется вышеуказанный земельный участок.

Все здания планируется располагать отдельно стоящими друг от друга, при неукоснительном соблюдении требований СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» - актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Рынок сбыта услуг - более 500 грузовых автомобилей в сутки и более 300 легковых автомобилей в сутки по автодороге Москва - Минск в обоих направлениях.

Социальный эффект от функционирования данного объекта:

- образование новых рабочих мест для проживающих в Стабенском сельском поселении людей;

- благоустройство и развитие территории в районе Комплекса;

- улучшение инвестиционной привлекательности места в районе Комплекса для других потенциальных инвесторов;

- значительное увеличение налоговых сборов от вновь образованной деятельности, в т.ч. и в бюджет Смоленского района;

- положительное влияние на имидж Стабенского сельского поселения, Смоленского района и Смоленской области.

Настоящим проектом предусмотрено установление производственной зоны и земель промышленности, энергетики,транспорта, связи, радиовещания, телевидения,информатики, земли для обеспечения космической деятельности ,земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения на участке с кадастровым номером 67:18:0030101:1465. Использование участка с кадастровым номером 67:18:0030101:1465 по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Стабенское сельское поселение, в развилке автодорог Смоленск-Жуково и Москва-Минск под строительство комплекса зданий по обслуживанию, ремонту и продаже автомобилей иностранного производства, складских объектов.

Графические материалы проекта подготовлены в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 № 49832).

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», принятого Государственной Думой 15 февраля 1995 г.

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», принятого Государственной Думой 15 февраля 1995 г.

Лесной кодекс РФ.

Водный кодекс РФ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

"ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (ред. от 30.12.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2009), статья 99

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004), (ред. от 30.12.2008)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

Сизов В.И. Курганы Смоленской губернии. Вып.1. Гнездовский могильник близ Смоленска. - СПб, 1902; Лявданский А.Н. Материалы для археологической карты Смоленской губернии // Труды смоленских музеев. - Смоленск, 1924. - Т. 1; Авдусин Д.А. Гнездовские курганы. - Смоленск, 1952; Он же. О Гнездове и Смоленске // Вестник МГУ, 1979. - № 4; Смоленск и Гнездово: Сборник статей. - М.: МГУ, 1991; Шмидт Е.А. Древнерусские археологические памятники Смоленской области. - Вып. 2. - М., 1983. - С. 57-64; Смоленск и Гнездово в истории России. - Смоленск, 1999.

Географо-статистический словарь Российской империи. – Т.2. – СПб, 1865. – С. 542; Смоленская губ. Список населенных мест по сведениям 1859 г. – СПб., 1868. – С. 307,N 8570; Смоленская область. Краеведческий словарь. – М., 1978. – С. 84-85.

ЗАКОН Смоленской области от 26.12.2007 N 149-з (ред. от 30.09.2008) "О ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2012 ГОДЫ"(принят Смоленской областной Думой 26.12.2007)