Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

Муниципальный контракт №019/20 от 22.06.2020 г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Лоинского сельского поселения                               Смоленского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Санкт-Петербург

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

Муниципальный контракт №019/20 от 22.06.2020 г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Лоинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2020

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов, границ территорий объектов культурного наследия | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:15 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:15 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Лоинского сельского поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:15 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

1.	Общие положения	7

2. Цели и задачи территориального планирования	9

2.1. Цели территориального планирования Лоинского сельского поселения	9

2.2. Задачи территориального планирования Лоинского сельского поселения	9

2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Лоинского сельского поселения	9

2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	9

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	10

2.2.4. Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения	12

2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда	14

2.2.6. Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	14

2.2.6.1. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	17

2.2.6. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	19

2.2.7. Задачи по развитию зеленых насаждений	20

2.2.8. Задачи по инженерной подготовке территории	20

2.2.9. Задачи по санитарной очистке территории	20

2.2.10. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		20

2.2.11. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Лоинского сельского поселения	21

3.	Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Лоинского сельского поселения	21

3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Лоинского сельского поселения	21

3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон	21

3.3. Мероприятия по развитию и размещению на территории Лоинского сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения	26

3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	26

3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	27

3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	47

3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда	48

3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	51

3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	53

3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	66

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды	66

3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	67

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	67

3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий	71

3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий	71

3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Лоинского сельского поселения	72

# Общие положения

Внесение изменений в Генеральный план Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на основании Муниципального контракта №019/20 от 22.06.2020г.

В основу настоящего документа положена концепция Генерального плана Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 29.05.2015 года № 18. При этом в генеральный план Лоинского сельского поселения, выполненный в 2015 году, внесены изменения, предусматривающие соответствие описания и отображения функциональных зон, установленных в проекте, Приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». Настоящим проектом устранены несоответствия электронной версии действующего проекта с существующим кадастровым делением территории поселения.

С учетом вышесказанного внесены соответствующие изменения в текстовые материалы Генерального плана Лоинского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 29.05.2015 года № 18, Том I «Положение о территориальном планировании» изложен в новой (настоящей) редакции.

Генеральный план  Лоинского сельского поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом  территориального планирования  муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Лоинского сельского поселения, установленных законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г.              № 135-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2020 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Лоинского сельского поселения – 2020 - 2030 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Лоинского сельского поселения – 2020 - 2040 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2040- 2050 год.

Генеральный план Лоинского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подготовке генерального плана Лоинского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, а также положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской области в период разработки генерального плана.

В генеральном плане Лоинского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана Лоинского сельского поселения учитываются при разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования и являются основанием для:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории (ч.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана Лоинского сельского поселения  осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования Лоинского сельского поселения

Целью разработки генерального плана Лоинского сельского поселения  является создание действенного инструмента управления развитием территории муниципального образования в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

Решения генерального плана направлены на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, предполагающее обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышения уровня жизни и условий проживания населения, долговременной экологической безопасности поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

## Задачи территориального планирования Лоинского сельского поселения

- 2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Лоинского сельского поселения

Учет интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Лоинского сельского поселения  - обеспечение выполнения на территории Лоинского сельского поселения функций Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на основе функционального развития существующих, а также размещения новых объектов регионального значения, в том числе:

- объектов транспортной инфраструктуры регионального значения;

- объектов инженерной инфраструктуры регионального значения;

- иных объектов федерального и регионального значения.

### 2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Внешний транспорт

1. Обеспечение надежной связи Лоинского сельского поселения с внешней сетью автодорог регионального значения путем формирования единой транспортной сети в составе улично-дорожной сети и сети внешних дорог.

2. Обеспечение выделения территории для развития улично-дорожной сети, сети внешних дорог, и соответствующей инфраструктуры.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Лоинского сельского поселения между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Смоленском.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование рациональных и достаточных транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения населения и хозяйственных объектов на территории сельского поселения.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружений водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом действующих нормативных требований и сложившейся застройки.

Водоотведение

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений в каждом населенном пункте.

2. Реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоотведения.

3. Обеспечение очистки поверхностного стока.

Теплоснабжение

1. Развитие существующих систем централизованного теплоснабжения в поселении с реконструкцией источников теплоснабжения (котельных) и тепловых сетей.

2. Внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и энергии.

3. Использование локальных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения.

Электроснабжение

1. Развитие системы электроснабжения поселения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

4. Расширение зауженных просек охранных зон ВЛ в лесах.

Газоснабжение

1. Дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения поселения со строительством новых газопроводов низкого давления.

2. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

3. Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей.

Связь и информатизация

1. Развитие рынка современных универсальных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть «Интернет», информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

2. Замена аналогового оборудования АТС на цифровое с увеличением емкости.

3. Модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата телевещанием аудитории Смоленского района.

### Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения

Общие задачи в сфере социального обслуживания

1. Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития Лоинского сельского поселения, социальных нормативов, установленных Правительством Российской Федерации, других нормативных документов.

2. Достижение в Лоинском сельском поселении уровня обеспеченности жителей объектами социального и культурно-бытового обслуживания нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

3. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Лоинского сельского поселения.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом сложившихся функционально-планировочных условий.

5. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения Лоинского сельского поселения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания.

Здравоохранение

1. Формирование сети учреждений здравоохранения, обеспечивающей потребности населения поселения и служащей целям улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления здоровья населения, поддержания активной долголетней жизни при повышении качества и количества предоставляемых медицинских услуг.

Потребительский рынок

1. Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в соответствии с международными стандартами с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

2. Формирование территориально приближенной к потребителям инфраструктуры услуг местного уровня.

Туризм, отдых, физкультура и спорт

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья населения, приобщение к занятиям спортом детей за счет развития массовых видов спорта.

2. Размещение сети учреждений физической культуры и спорта в соответствии с принятыми уровнями обслуживания.

3. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения Лоинского сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

- спортивными залами - до 0,30 тыс. кв. м к 2040 году;

- плоскостными сооружениями – до 1,95 тыс. кв. м к 2040 году.

4. Поддержка и развитие инфраструктуры спорта и активного отдыха на территории поселения, развитие инфраструктуры местного туризма, включающего развитие туристических и рыболовных баз, мест проведения массового досуга, предприятий общественного питания, стоянок, кемпингов и т.п.

Культура

1. Обеспечение условий для культурного и духовного развития населения сельского поселения.

2. Реконструкция с повышением технической оснащённости до уровня, соответствующего современным требованиям, существующих учреждений культуры.

3. Размещение сети учреждений культуры на территории поселения с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей Лоинского сельского поселения:

клубами и учреждениями клубного типа – до 50 зрительских мест к 2040 году.

Образование

1. Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей Лоинского сельского поселения путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения Лоинского сельского поселения.

2. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня обеспеченности населения Лоинского сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

детскими дошкольными учреждениями - до 34 мест к 2040 году;

образовательными (школьными) учреждениями - до 110 мест к 2040 году;

внешкольными учреждениями ёмкостью до 10% от числа школьников к 2040 году.

Социальная защита населения

1. Обеспечение условий для развития сети учреждений социальной защиты, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг.

Ритуальное обслуживание

1. Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших.

### 2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда

1. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда муниципального образования при условии выполнения градостроительных требований и сохранения многообразия ландшафтов на территории поселения.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения с доведением средней жилищной обеспеченности в расчете на одного жителя  на расчетный срок генерального плана до 45,0 кв. м.

3. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в том числе расселение ветхого и аварийного фонда.

4. Разработка программ по расселению жилого фонда, расположенного в СЗЗ, либо проведение мероприятий по сокращению размеров СЗЗ путем применения инновационных технологий производства или перепрофилирования предприятий.

5. Запрещение нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда, расположенного в СЗЗ объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, что приведёт к постепенному выбытию жилья из зоны санитарной опасности.

6. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных и природно-ландшафтных условий и интересам различных социальных групп.

7. Развитие индивидуальной жилой застройки, как вида жилищного строительства, обеспечивающего наиболее комфортную жилую среду.

### Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории Лоинского сельского поселения расположено 7 объектов культурного наследия регионального значения и 2 объекта культурного наследия федерального значения, их характеристика представлена в таблице ниже.

С П И С О К объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области Регионального и Федерального значения

| №№ п/п | Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры | № нормативных документов | Категория охраны | Типология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АРХЕОЛОГИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Городище "Иньково", ранний железный век, Х1 - ХIII вв. | Смоленский район, д. Иньково, юго-восточная окраина деревни | пост. СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 | Федеральная | Археология |
| 2. | Курганная группа (9 насыпей) | 1 км юж. д. Иньково, на пр. берегу р. Клец | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| ИСТОРИЯ |  |  |  |  |  |
| 3. | Братская могила мирных жителей и партизан, расстрелянных фашистами | Смоленская область, Смоленский район, д. Бакшеево, кладбище | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 4. | Братская могила партизан особого партизанского полка «13», погибших в борьбе с фашистскими захватчиками, 1942 г. | Смоленская область, Смоленский район, д. Бакшеево | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 5. | Братская могила партизан, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками | Смоленская область, Смоленский район, д. Блонная | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 6. | Могила партизана А.И. Барковского из отряда К.С. Заслонова, погибшего в борьбе с фашистскими захватчиками | Смоленская область. Смоленский район, д. Зубари | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 7. | Место, где формировался Смоленский особый партизанский полк под командованием И.Ф. Садчикова | Смоленская область, Смоленский район, д. Воробьи | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 8. | Место, где жил и вел революционную работу Сидоров, 1910-е гг. | Смоленская область, Смоленский район, д. Лоино | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 9. | Обелиск на месте сражения казаков под командованием генерала Платова М.И. с французскими войсками 27 июня 1812 года, 1912 г., 1960 г. | Смоленский район, д. Иньково | пост. СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 | Федеральная | История |

### Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Генеральный план Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области затрагивает границы особо охраняемых природных территорий регионального значения Смоленской области (далее – ООПТ): государственного биологического (зоологического) заказника «Смоленский» площадью 21 519 га, образованного постановлением Администрации Смоленской области от 16.05.2006 № 185 «О государственном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения «Смоленский» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 15.07.2010 № 410, от 11.01.2012 № 8, от 22.03.2013 № 206); природного комплекса около озера Касплянское, профиль – ландшафтный, Вонляровское лесничество, 1-2 квартал. Информация о памятниках природы и режимах хозяйственной деятельности в границах их территорий приводится ниже.

Государственный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Смоленский"

Государственный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Смоленский" (далее также - заказник "Смоленский") образован постановлением Администрации Смоленской области от 16.05.2006 № 185 «О государственном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения «Смоленский» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 15.07.2010 № 410, от 11.01.2012 № 8, от 22.03.2013 № 206) за счет территории государственного зоологического заказника "Касплянско - Смоленский" и прилегаемой территории Демидовского района общей площадью 21,539 тыс. гектаров.

Государственный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Смоленский" образован в целях сохранения, охраны, воспроизводства и восстановления ценного вида пернатой дичи - глухаря, а также сохранения среды обитания и поддержания целостности естественных сообществ в заказнике "Смоленский". Заказник "Смоленский" является видовым, территория которого является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Заказник "Смоленский" образован сроком на 25 лет.

Обеспечение функционирования заказника "Смоленский", в том числе выполнение обязанностей администрации указанного заказника и решение вопросов, отнесенных к ее компетенции, осуществляется областным государственным казенным учреждением "Смоленское областное управление охотничьим хозяйством" (далее - ОГКУ "Смолоблохотуправление").

Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника "Смоленский" осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Образование заказника "Смоленский" не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.

Описание границ государственного биологического (зоологического) заказника
регионального значения "Смоленский".

- северная: от места пересечения р. Каспля с административной границей Демидовского района Смоленской области на запад по административной границе Демидовского района Смоленской области до дер. Мироново и далее по автодороге до                    дер. Донец;

- восточная: от дер. Донец на юг по автомобильной дороге через деревни Дубровка, Чернея, Горбуны, Аполье до дер. Сыр-Липки;

- южная: от дер. Сыр-Липки вниз по р. Жереспея до места ее впадения в р. Каспля;

- западная: от вышеуказанного места вниз по р. Каспля до места пересечения с административной границей Демидовского района Смоленской области.

Задачи и режим особой охраны территории заказника "Смоленский"

Основными задачами заказника "Смоленский" являются:

- Сохранение, восстановление, воспроизводство и регулирование ценного вида пернатой дичи - глухаря и других видов диких охотничьих животных и птиц, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов фауны и флоры, сохранение среды и мест их обитания, поддержание общего биоразнообразия региона.

- Содействие в проведении научно - исследовательских работ без нарушения установленного режима особой охраны территории заказника "Смоленский".

- Пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.

- Увеличение численности пернатой дичи - глухаря.

- Содействие развитию охотничьих хозяйств Смоленской области.

- Содействие рациональному освоению и использованию природных комплексов в целях сохранения их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.

- Охрана в соответствии с законодательством Российской Федерации лесов и иных природных комплексов от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами), иного негативного воздействия, а также защита от вредных организмов.

На территории заказника "Смоленский" без согласования с органами исполнительной власти Смоленской области, осуществляющими государственное управление в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и природопользования и исполнительно-распорядительные функции в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, охраны и использования животного мира, и ОГКУ "Смолоблохотуправление" запрещается деятельность, которая противоречит целям его создания, или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:

- охота, отлов и живоотлов животных и птиц;

- сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Смоленской области;

- движение транспорта и иных механизированных технических средств вне дорог общего пользования, за исключением транспорта и механизированных технических средств, выполняющих охранные, плановые и разрешенные виды хозяйственных мероприятий и работ;

- предоставление участков под застройку за пределами населенных пунктов;

- строительство промышленных и хозяйственных объектов, за исключением объектов по производству семян и посадочного материала для обеспечения воспроизводства лесов, гидротехнических сооружений, противопожарных объектов, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов и дорог различного назначения, в том числе противопожарного;

- открытое складирование и хранение ядохимикатов и минеральных удобрений;

- нарушение ландшафта, засорение и загрязнение территории, в том числе: радиоактивными, химическими веществами, промышленными и бытовыми отходами;

- проведение мелиоративных работ, в том числе осушение болот;

- использование токсичных химических препаратов, в том числе и в научных целях;

- осуществление иных видов хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству ценных видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания.

Необходимым условием проведения мероприятий и работ является согласование сроков их проведения и видов. Все мероприятия и работы должны проводиться в сроки, исключающие создание препятствий для успешного сохранения, восстановления и воспроизводства ценных видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания.

Регулирование численности животных, обитающих на территории заказника "Смоленский", проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заказник "Смоленский" в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных мер, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

Заказник "Смоленский" обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по периметру его территории.

### Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).

### Задачи по развитию зеленых насаждений

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### Задачи по инженерной подготовке территории

1. Защита от затопления и подтопления территории населенных пунктов поселения.

2. Защита от разрушения берегов, дюн, геоморфологических форм рельефа, карста.

3. Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

4. Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории населенных пунктов поселения.

### Задачи по санитарной очистке территории

- Ликвидация несанкционированных свалок;

2. Организация сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах, садоводческих и дачных объединениях на территории поселения.

### Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

2. Обеспечение жителей поселения средствами оповещения населения в случае возникновения ЧС.

### Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Лоинского сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане.

2. Уточнение границы Лоинского сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Обеспечение контроля реализации генерального плана Лоинского сельского поселения.

# Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Лоинского сельского поселения

## 3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Лоинского сельского поселения

1. Формирование зон транспортной инфраструктуры для обеспечения функционирования и развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения (автомобильных и железных дорог общего пользования, мостов, иных инженерных сооружений и соответствующей инфраструктуры).

2. Формирование зон инженерной инфраструктуры для обеспечения возможности функционирования и развития объектов инженерной инфраструктуры регионального значения.

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон

1. В целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов возникает необходимость изменения границ д. Перегорщи, д. Бабны, д. Стежки.

В целях развития транспортной сети Лоинского сельского поселения и Смоленского района в целом для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также иных сопутствующих им объектов, а также для размещения новых производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения. Также перевод земель сельскохозяйственного назначения в указанную категорию планируется осуществить для территорий кладбищ и промышленных зон, расположенных вне границ населенных пунктов.

Всего в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения на расчётный срок реализации генерального плана планируется перевести 116,31 га земель сельскохозяйственного назначения.

2. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации генерального плана Лоинского сельского поселения на основе функционального зонирования территории Лоинского сельского поселения, включающего:

- установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров.

Перечень устанавливаемх функциональных зон и их параметры представлены в таблице ниже.

- установление границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам).

Таблица 2

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) многофункциональные общественно-деловые зоны; 2) зоны специализированной общественной застройки; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| 3.1. | Производственная зона | Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3.2. | Коммунально-складская зона | Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; |
| 3.3. | Зона инженерной инфраструктуры | Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, объектов инженерной инфраструктуры иных видов |
| 3.4. | Зона транспортной инфраструктуры | Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) иные зоны сельскохозяйственного назначения – предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений; 3) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий; 4) зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |
| 5. | Зоны рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: 1) зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); 2) зоны отдыха; 3) зоны лесов. |
| 6 . | Зоны специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: 1) зоны кладбищ; 2) зоны складирования и захоронения отходов; |
| 7. | Зоны акваторий |  |

## Мероприятия по развитию и размещению на территории Лоинского сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения

### 3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

- Комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Лоинского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- реконструкция (без повышения ее статуса):

1) автодороги регионального значения «Ольша - Велиж – Невель» III технической категории 10,42 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна  – на первую очередь реализации генерального плана.

Пассажирский транспорт

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Лоинского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов:

- создание уличной сети на вновь осваиваемых территориях в соответствии с принятыми нормативами и с учётом повышения уровня автомобилизации населения;

- реконструкция участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети;

- содержание и эксплуатация улично-дорожной сети в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения, в частности, по устройству пешеходных переходов и светофорного регулирования территории.

Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Лоинского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 750 автомобилей при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 1 пост.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

### 3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: д. Лоино, д. Борок, д. Бабны, д. Холодилы.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: д. Лоино, д. Борок,              д. Холодилы.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения, в населенных пунктах: д. Лоино, д. Борок, д. Черняны, д. Холодилы, д. Бабны.

- Строительство новых источников водоснабжения и сетей от них в населенных пунктах: д. Лосени, д. Стежки, д. Бабны.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Лоино, отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения юго-восточнее деревни.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Бабны, отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения  севернее д. Бабны.

- Строительство сливных станций на одной площадке с планируемыми очистными сооружениями вблизи деревень Лоино и Бабны.

- Вывоз сточных вод от всех потребителей сельского поселения, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусматривается на проектируемые сливные станции вблизи деревень Лоино и Бабны.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Теплоснабжение

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом и жидком топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Электроснабжение

- Реконструкция подстанции 35/10 кВ Лоино с установкой второго трансформатора на 2,5 МВА.

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в населенных пунктах: д. Лоино – 1 шт., д. Лосени – 1 шт., д.. Стежки – 1 шт., д. Бабны – 1 шт.

- Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Каспля» - отпайка ВЛ 110 кВ «Голынки-Демидов».

- Строительство транзитом проходящей по территории поселения ВЛ 330 кВ «ПС Талашкино - ПС Демидов».

- Обеспечение мер по устранению износа электрооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Газоснабжение

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до населенных пунктов: д. Бабны, д. Стежки, д. Лосени, д. Мамошки, д. Селюшки, д. Ковальки,                        д. Холодилы, д. Черняны, д. Котухово.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: д. Черныши, д. Бабны, д. Стежки,                  д. Лосени, д. Мамошки, д. Ковальки, д. Холодилы, д. Черняны, д. Котухово.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения, в населенных пунктах: д. Бабны, д. Стежки, д. Лосени, д. Мамошки, д. Селюшки, д. Полячки, д.. Ковальки, д. Холодилы, д. Черняны, д. Борок, д. Лоино, д. Котухово.

- В соответствии с положениями Схемы территориального планирования Смоленского района для газоснабжения потребителей района предполагается строительство газопровода-отвода протяженностью 62 км (частично проходит по территории Лоинского сельского поселения) и ГРС Никитино. ГРС запроектирована на территории Демидовского района около н.п. Никитино с тремя выходами, давлением 0,6/1,2/1,2 МПа.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

Связь и информатизация

1. Формирование единого информационного пространства с целью обеспечения устойчивого развития сельского поселения и повышения качества жизни населения.

2. Опережающее развитие инфраструктуры соответствующей отрасли по отношению к темпам развития экономики.

3. Ускоренное развитие рынка услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, Интернет, информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Водоснабжение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 3

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| Лоино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 850 | 250 | 127,5 | 85,0 | 212,5 |
| Бабны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 200 | 250 | 30,0 | 20,0 | 50,0 |
| Бакшеево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Баркашни | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| Бахуры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,1 | 0,7 | 1,8 |
| Блонная | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Борок | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| Б.Черкасы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Буда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| Денисово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 250 | 1,8 | 1,2 | 3,0 |
| Зубари | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Исаково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| Ковальки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| Кочаны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Лосени | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 360 | 250 | 54,0 | 36,0 | 90,0 |
| Мамошки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 250 | 2,7 | 1,8 | 4,5 |
| Озерище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 250 | 2,1 | 1,4 | 3,5 |
| Перегорщи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| Подосуги | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Полячки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Пунище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Пушкари | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| Романенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Селюшки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Стежки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 230 | 250 | 34,5 | 23,0 | 57,5 |
| Ходыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Холмец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Холодилы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 160 | 250 | 24,0 | 16,0 | 40,0 |
| Черныши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 250 | 1,7 | 1,1 | 2,8 |
| Черняны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 250 | 22,5 | 15,0 | 37,5 |
| Шилы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 52,5 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  | 577,5 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Лоино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1000 | 250 | 150,0 | 100,0 | 250,0 |
| Бабны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 240 | 250 | 36,0 | 24,0 | 60,0 |
| Бакшеево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Баркашни | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Бахуры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Блонная | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Борок | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Б.Черкасы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Буда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| Денисово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 250 | 2,1 | 1,4 | 3,5 |
| Зубари | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Исаково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 250 | 2,4 | 1,6 | 4,0 |
| Ковальки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Кочаны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| Лосени | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 400 | 250 | 60,0 | 40,0 | 100,0 |
| Мамошки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| Озерище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 250 | 1,8 | 1,2 | 3,0 |
| Перегорщи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Подосуги | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Полячки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Пунище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Пушкари | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Романенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Селюшки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| Слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 250 | 1,7 | 1,1 | 2,8 |
| Стежки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 290 | 250 | 43,5 | 29,0 | 72,5 |
| Ходыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Холодилы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 236 | 250 | 35,4 | 23,6 | 59,0 |
| Черныши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 250 | 2,1 | 1,4 | 3,5 |
| Черняны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 250 | 22,5 | 15,0 | 37,5 |
| Шилы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 62,5 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 687,5 |

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы  водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Канализация

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 4

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| Лоино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 850 | 250 | 127,5 | 85,0 | 212,5 |
| Бабны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 200 | 250 | 30,0 | 20,0 | 50,0 |
| Бакшеево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Баркашни | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| Бахуры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,1 | 0,7 | 1,8 |
| Блонная | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Борок | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| Б.Черкасы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Буда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| Денисово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 250 | 1,8 | 1,2 | 3,0 |
| Зубари | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Исаково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| Ковальки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| Кочаны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Лосени | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 360 | 250 | 54,0 | 36,0 | 90,0 |
| Мамошки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 250 | 2,7 | 1,8 | 4,5 |
| Озерище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 250 | 2,1 | 1,4 | 3,5 |
| Перегорщи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| Подосуги | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Полячки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Пунище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Пушкари | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| Романенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Селюшки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Стежки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 230 | 250 | 34,5 | 23,0 | 57,5 |
| Ходыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Холмец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Холодилы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 160 | 250 | 24,0 | 16,0 | 40,0 |
| Черныши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 250 | 1,7 | 1,1 | 2,8 |
| Черняны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 250 | 22,5 | 15,0 | 37,5 |
| Шилы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 52,5 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  | 577,5 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Лоино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1000 | 250 | 150,0 | 100,0 | 250,0 |
| Бабны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 240 | 250 | 36,0 | 24,0 | 60,0 |
| Бакшеево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Баркашни | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Бахуры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Блонная | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Борок | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Б.Черкасы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Буда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| Денисово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 250 | 2,1 | 1,4 | 3,5 |
| Зубари | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Исаково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 250 | 2,4 | 1,6 | 4,0 |
| Ковальки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Кочаны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| Лосени | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 400 | 250 | 60,0 | 40,0 | 100,0 |
| Мамошки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| Озерище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 250 | 1,8 | 1,2 | 3,0 |
| Перегорщи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Подосуги | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Полячки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Пунище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Пушкари | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Романенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Селюшки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| Слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 250 | 1,7 | 1,1 | 2,8 |
| Стежки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 290 | 250 | 43,5 | 29,0 | 72,5 |
| Ходыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Холодилы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 236 | 250 | 35,4 | 23,6 | 59,0 |
| Черныши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 250 | 2,1 | 1,4 | 3,5 |
| Черняны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 250 | 22,5 | 15,0 | 37,5 |
| Шилы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 62,5 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 687,5 |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. В частности, целесообразно применение сливных станций.

Для потребителей, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусмотрено строительство сливной станции. Сливные станции - санитарно-технические сооружения для приема и обработки нечистот и помоев, удаляемых из неканализованных владений ассенизационными обозами. В сельском поселении планируется устройство сливной станции со спуском нечистот в канализационную сеть на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Сливные станции для обслуживания неканализованных районов нередко дает возможность разрешить две важные задачи: а) рациональное обезвреживание нечистот на очистительных сооружениях совместно со сточными водами канализации и б) удешевление вывозки нечистот, т. к. расположение сливной станции может быть допущено на более близких расстояниях от населенных кварталов, нежели примитивных свалочных мест и полей ассенизации.

Конструкция сливной станции и технологические процессы на них определяются составом и свойствами нечистот. В техническом отношении назначение сливной станции состоит в том, чтобы перед спуском в канализацию привести нечистоты в состояние, при к-ром они не могли бы иметь вредного влияния на канализационную сеть. По физическому составу доставляемые ассенизационными обозами из неканализованных владений выгребные нечистоты могут содержать: а) крупные твердые примеси, б) мелкие тяжелые примеси, гл. обр. песок, в) легкие взвешенные вещества, г) нечистотную жидкость. Крупными твердыми примесями в выгребных нечистотах являются тряпки, мочала, щепа, битое стекло, кухонные остатки, кал и пр. Количество их, задерживаемое на решетках со щелями в 10 мм, в среднем определяется в размере 2—2,5% от объема всего количества поступающих на станцию нечистот -при колебаниях от 1% до 4% в зависимости от местных условий. Мелкие тяжелые примеси имеют в своем составе гл. обр. песок и землистые вещества. Количество их для теплого времени года определяется в 1—1,5 % от общего объема нечистотной массы. Под легкими взвешенными веществами понимаются все вещества, которые после выделения из нечистот крупных твердых и мелких тяжелых примесей выпадают из нечистотной жидкости лишь при более или менее продолжительном отстаивании ее в неподвижном состоянии или при очень замедленном движении.

Детали устройства сливной станции определяются в зависимости от того, может ли нечистотная жидкость быть спущена в канализационную сеть вместе с взвешенными веществами или же последние должны быть выделены из нее на станции. В первом случае основными составными частями станций являются: а) помещение для разгрузки ассенизационных обозов, б) помещение с приспособлениями для выделения из нечистот крупных твердых примесей, в)  песколовки для выделения из нечистотной жидкости мелких тяжелых частиц и гл. обр. песка, г) приспособления для сбора и временного хранения твердых нечистотных остатков и осадков, выделяемых из нечистот на сооружениях, указанных "в пунктах «б» и «в». Во втором случае к указанным выше частям станции дополнительно присоединяются: д) осадочные бассейны для выделения из нечистотнои жидкости взвешенных веществ и е) приспособления для осушки ила из осадочных бассейнов. В обоих случаях сливные станции должны быть обеспечены надлежащим водоснабжением, вентиляционными устройствами и иметь внутреннюю канализацию. Помещение для разгрузки ассенизационных машин должно быть обеспечено приемниками нечистот и надлежащими проездами. При проектировании и устройстве приемного помещения должно быть предусмотрено оборудование его приспособлениями для разгрузки нечистот без проливания на пол и для тщательного обмывания ассенизационных обозов, проездов и приемников. Проезд для машин надлежит лучше всего делать из брусчатого камня на цементном растворе, а при невозможности иметь брусчатку—из асфальта на бетонном основании, асфальтобетона и пр.

Рекомендуется: а) общий приемный канал располагать в особо утепленном и отапливаемом зимой коридоре и б) к каждому приемному месту подвести водопровод с оборудованием ветки его резиновым рукавом и брандспойтом. Вода на сливной станции является основным производственным материалом для обработки нечистот. Обильный расход ее является непременным условием нормального функционирования сливной станции. Вода расходуется на промывку проездов и приемных приспособлений, на обмывание ассенизационных обозов и промывку всех остальных устройств станции. Разжижение нечистот является необходимым как по сан. соображениям, так и для предохранения от засорения тех трубопроводов, в которые производится спуск нечистотной жидкости.

При выборе места для сливной станции необходимо прежде всего руководствоваться сан. соображениями, а именно: 1) станция должна быть расположена на изолированном от жилья месте, в расстоянии не ближе чем на 500 м от населенных кварталов; 2) по отношению к господствующим ветрам расположение станции должно быть таково, чтобы зловонные газы от нее не заносились в город. Земельный участок сливной станции должен быть обнесен забором высотой не менее 2 м и огражден по периметру полосой древесных насаждений шириной не менее 10 м.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град.С

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град.С

продолжительность отопительного периода – 215 суток

Расчетные объемы теплопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 5

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лоино | жилая застройка существующая и планируемая | 112 | 11200 | 33600 | 0,086 | ---- | 0,575 | 0,661 |
| д. Лосени | жилая застройка существующая и планируемая | 40 | 4000 | 12000 | 0,031 | ---- | 0,205 | 0,236 |
| д. Стежки | жилая застройка существующая и планируемая | 32 | 3200 | 9600 | 0,025 | ---- | 0,164 | 0,189 |
| д. Холодилы | жилая застройка существующая и планируемая | 64 | 6400 | 19200 | 0,049 | ---- | 0,328 | 0,378 |
| д. Полячки | жилая застройка существующая и планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
| д. Ковальки | жилая застройка существующая и планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,002 | ---- | 0,015 | 0,018 |
| д. Борок | жилая застройка существующая и планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,002 | ---- | 0,015 | 0,018 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,150 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  |  | 1,655 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лоино | жилая застройка существующая и планируемая | 308 | 30800 | 92400 | 0,237 | ---- | 1,580 | 1,817 |
| д. Лосени | жилая застройка существующая и планируемая | 248 | 24800 | 74400 | 0,191 | ---- | 1,272 | 1,463 |
| д. Стежки | жилая застройка существующая и планируемая | 148 | 14800 | 44400 | 0,114 | ---- | 0,759 | 0,873 |
| д. Холодилы | жилая застройка существующая и планируемая | 120 | 12000 | 36000 | 0,092 | ---- | 0,616 | 0,708 |
| д. Черняны | жилая застройка существующая и планируемая | 71 | 7100 | 21300 | 0,055 | ---- | 0,364 | 0,419 |
| д. Полячки | жилая застройка существующая и планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
| д. Ковальки | жилая застройка существующая и планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,002 | ---- | 0,015 | 0,018 |
| д. Борок | жилая застройка существующая и планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,002 | ---- | 0,015 | 0,018 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,532 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 5,854 |

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Газоснабжение

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные объемы газопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 6

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лоино | жилая застройка существующая и планируемая | 112 | 11200 | 33600 | 0,661 | 99,1 | 83,2 | 182,3 |
| д. Лосени | жилая застройка существующая и планируемая | 40 | 4000 | 12000 | 0,236 | 35,4 | 38,6 | 74,0 |
| д. Стежки | жилая застройка существующая и планируемая | 32 | 3200 | 9600 | 0,189 | 28,3 | 32,2 | 60,5 |
| д. Холодилы | жилая застройка существующая и планируемая | 64 | 6400 | 19200 | 0,378 | 56,6 | 53,4 | 110,0 |
| д. Полячки | жилая застройка существующая и планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
| д. Ковальки | жилая застройка существующая и планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,018 | 2,7 | 6,0 | 8,7 |
| д. Борок | жилая застройка существующая и планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,018 | 2,7 | 6,0 | 8,7 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,150 |  |  | 44,8 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  | 1,655 |  |  | 492,8 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лоино | жилая застройка существующая и планируемая | 308 | 30800 | 92400 | 1,817 | 272,6 | 197,8 | 470,4 |
| д. Лосени | жилая застройка существующая и планируемая | 248 | 24800 | 74400 | 1,463 | 219,5 | 165,5 | 385,0 |
| д. Стежки | жилая застройка существующая и планируемая | 148 | 14800 | 44400 | 0,873 | 131,0 | 102,5 | 233,5 |
| д. Холодилы | жилая застройка существующая и планируемая | 120 | 12000 | 36000 | 0,708 | 106,2 | 89,2 | 195,4 |
| д. Черняны | жилая застройка существующая и планируемая | 71 | 7100 | 21300 | 0,419 | 62,8 | 57,6 | 120,4 |
| д. Полячки | жилая застройка существующая и планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
| д. Ковальки | жилая застройка существующая и планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,018 | 2,7 | 6,0 | 8,7 |
| д. Борок | жилая застройка существующая и планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,018 | 2,7 | 6,0 | 8,7 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,532 |  |  | 142,6 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  | 5,854 |  |  | 1568,4 |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Электроснабжение

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и  дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2  на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2 % в год.

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице.

Таблица 7

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лоино | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 112 | 4,8 | 537,6 | 1 | 537,6 | 0,9 | 597,3 |
| д. Лосени | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 40 | 6,3 | 252,0 | 1 | 252,0 | 0,9 | 280,0 |
| д. Стежки | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 32 | 6,9 | 220,8 | 1 | 220,8 | 0,9 | 245,3 |
| д. Холодилы | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 64 | 5,5 | 352,0 | 1 | 352,0 | 0,9 | 391,1 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 151,4 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  |  |  | 1665,2 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лоино | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 308 | 4,4 | 1355,2 | 1 | 1355,2 | 0,9 | 1505,8 |
| д. Лосени | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 248 | 4,4 | 1091,2 | 1 | 1091,2 | 0,9 | 1212,4 |
| д. Стежки | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 148 | 4,4 | 651,2 | 1 | 651,2 | 0,9 | 723,6 |
| д. Холодилы | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 120 | 4,7 | 564,0 | 1 | 564,0 | 0,9 | 626,7 |
| д. Черняны | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 71 | 5,4 | 383,4 | 1 | 383,4 | 0,9 | 426,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 449,4 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 4943,9 |

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Связь, радиофикация, телерадиовещание

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников на территориях нового строительства по сельскому поселению представлен в таблице.

Таблица 8

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Общая площадь, м2 | Телефон, шт | Радио, шт | ТВ, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| д. Лоино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 112 | 11200 | 112 | 112 | 112 |
| д. Лосени | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 40 | 4000 | 40 | 40 | 40 |
| д. Стежки | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 32 | 3200 | 32 | 32 | 32 |
| д. Холодилы | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 64 | 6400 | 64 | 64 | 64 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 25 | 25 | 25 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  | 273 | 273 | 273 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| д. Лоино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 308 | 30800 | 308 | 308 | 308 |
| д. Лосени | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 248 | 24800 | 248 | 248 | 248 |
| д. Стежки | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 148 | 14800 | 148 | 148 | 148 |
| д. Холодилы | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 120 | 12000 | 120 | 120 | 120 |
| д. Черняны | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 71 | 7100 | 71 | 71 | 71 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 90 | 90 | 90 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  | 985 | 985 | 985 |

В настоящее время АТС в деревне Лоино используются на сто процентов. Дальнейшие развитие САТС связанно с переводом АТС на цифровое оборудование. Потребуется замена аналогового оборудования на цифровое с увеличением емкости.

Требуется модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата аудитории района. Дальнейшей перспективой развития телевещания в Смоленском районе, является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

### 3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

1. Выделение соответствующих функциональных зон для размещения объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания населения (общественно-деловые зоны и рекреационные зоны).

2. Создание условий для обеспечения доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для маломобильных групп населения.

Объекты здравоохранения

На I очередь реализации генерального плана:

1. Капитальный ремонт/реконструкция ФАПов в д. Бабны, д. Лоино. Повышение их технического и материального оснащения.

Объекты начального, основного общего, среднего (полного) общего образования

На I очередь реализации генерального плана:

- Реконструкция школы в д. Бабны, восстановление ее работы.

- Реконструкция школы в д. Лоино.

- Строительство школы-сада в д. Лосени.

Дошкольные и внешкольные учреждения

На I очередь реализации генерального плана:

- Строительство учреждения дошкольного образования в д. Лоино.

- Строительство школы-сада в д. Лосени.

- В здании реконструируемой школы д. Бабны возможно размещение детского сада.

Культурно-просветительские учреждения

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Капитальный ремонт/реконструкция существующих учреждений клубного типа с повышением их технического и материального оснащения в д. Лоино, д. Бабны.

Объекты спортивного и культурно-массового назначения

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Строительство спортивного комплекса с бассейном в д. Лоино.

- Строительство спортивных залов в д. Бабны, д. Лосени.

Учреждения социального обеспечения и обслуживания

На I очередь реализации генерального плана:

- Организация отделения социальной помощи на дому в д. Лоино, д. Бабны.

Объекты торговли и потребительский рынок

На I очередь реализации генерального плана:

- Строительство комплексов бытового обслуживания в д. Лоино.

- Строительство торговых комплексов в д. Лосени, д. Холодилы, д. Стежки.

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Поселение может иметь свободный состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Таким образом, помимо указанных ниже объектов торговли, на территории поселения могут быть размещены иные объекты торговли, общественного питания и обслуживания населения на специально отведённых для этого функциональных зонах.

Строительство кладбищ

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к функциональным зонам специального назначения - Зоны кладбищ (Сп1).

Существующие кладбища имеют резерв площадей для захоронения в течение расчетного срока, увеличение площади кладбищ не планируется.

### 3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства в поселении, с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны с учетом двух важных факторов: оптимального использования площадей, предназначенных  для развития муниципального образования, и необходимости обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

В основе расчета лежит сложившаяся на сегодняшний день структура расселения населения, при которой основная часть населения расселяется в индивидуальном усадебном фонде.

Проектом предусматривается увеличение жилищной обеспеченности до 40 м2 на человека на первую очередь и до 45 м2 на человека к концу расчетного срока. Исходя из проектной численности населения, общая площадь жилищного фонда на конец расчётного срока – 111 тыс. м2.

Для новой жилой застройки предлагается преимущественный тип застройки – индивидуальная и малоэтажная жилая застройка.

Плотность жилого фонда  при застройке свободных территорий:

- индивидуальная застройка – 500 м2/га

Таким образом, объёмы нового строительства составят:

за период расчётного срока – 89,5 тыс.м2.

Таблица 9

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 0,556 | 2,1 | 2,5 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 27 | 40 | 45 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 21,6 | 21,5 | 86,2 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 64,7 | 24,8 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 21,6 | 86,2 | 111 |

В генеральном плане  сельского поселения предполагается развитие только индивидуальной  и малоэтажной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

– индивидуальная жилая застройка (коттеджного типа).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения.

Таблица 10

Новое  жилищное строительство

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Лоино | 19,6 | 11,2 | 30,8 |
| д. Лосени | 20,8 | 4 | 24,8 |
| д. Стежки | 11,6 | 3,2 | 14,8 |
| д. Холодилы | 5,6 | 6,4 | 12 |
| д. Черняны | 7,1 |  | 7,1 |
| Итого | 64,7 | 24,8 | 89,5 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока 2,5 тыс. чел;

к концу первой очереди – 2,1 тыс. чел.

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 40 м2, на конец расчётного срока – 45 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 111 тыс. м2;

  - на конец первой очереди – 86,2 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры;

### 3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

1. Формирование функциональных зон, в т.ч. для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчётный срок реализации генерального плана Лоинского сельского поселения в составе, представленном в таблице № 1.

2. Размещение площадок для нового жилищного строительства предполагается в        д. Лоино, д. Холмец, д. Черняны, д. Холодилы, д. Марышки, д. Мамошки, д. Баркашни,                д. Лосени, д. Стежки, д. Бабны, д. Зубари, д. Малые Черкасы, д. Бахуры.

д. Лоино получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах д. Лоино в юго-восточной,  восточной и северо-западной ее частях, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к восточной и северо-восточной границам населенного пункта.

В качестве перспективного направления развития селитебной функции д. Холмец выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой.

В качестве перспективного направления развития селитебной функции д. Черняны выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой.

д. Холодилы получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах д. Холодилы в северо-восточной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северной границе населенного пункта.

В качестве перспективного направления развития селитебной функции д. Марышки выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой.

В качестве перспективного направления развития селитебной функции д. Мамошки выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой.

В качестве перспективного направления развития селитебной функции д. Баркашни выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой.

Учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах д. Лосени, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбраны территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к восточной, западной и южной границам населенного пункта.

д. Стежки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах д. Стежки в северной и западной ее частях, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной и южной границам населенного пункта.

д. Бабны получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах д. Бабны в северной и центральной ее частях, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северной, южной и западной границам населенного пункта.

В качестве перспективного направления развития селитебной функции д. Зубари выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой.

В качестве перспективного направления развития селитебной функции д. Малые Черкасы выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой.

д. Бахуры получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах д. Бахуры в центральной ее части, также в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон инженерной и транспортной  инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

3. Размещение проектируемых объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания предполагается осуществить на территориях общественно-деловых и рекреационные зон, информация о которых представлена в п. 3.3.3. настоящего документа.

4. В целях развития транспортной инфраструктуры территории поселения, генеральным планом предполагается установление границ функциональных зон инженерной и транспортной  инфраструктуры, информация о которых представлена в п. 3.3.1. настоящего документа.

5. В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Смоленского муниципального района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить восстановление:

- сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V классов опасности в северной части д. Бабны - на расчетный срок реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- 3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице 11 приведен перечень планируемых к размещению на территории Лоинского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 11

Перечень планируемых к размещению на территории Лоинского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельскохозяйственное предприятие с размещением объектов V класса опасности в северной части д. Бабны | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 2. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 3. | Артезианские скважины | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона санитарной охраны (ЗСО) | 30 м (граница первого пояса ЗСО) | СанПиН 2.1.4.1110-02 | первая очередь |
| 4. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция севернее д. Бабны | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 5. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция южнее д. Лоино | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 6. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 7. | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 2 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 8. | Газопроводы высокого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 9. | ГРП, ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |
| 10. | ВЛ 10 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Охранная зона | 10 | Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт | первая очередь |
| 11. | ТП 10/0.4 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний | 10 | ПУЭ | первая очередь |
| 12. | ВЛ 330 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Охранная зона | 30 | Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт | первая очередь |
| 13. | Магистральный газопровод-отвод | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Охранная зона Зона минимальных расстояний | 25 100 | Правила охраны магистральных трубопроводов СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы" | первая очередь |

Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Лоинского сельского поселения представлены в таблице 12.

Таблица 12

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер  Лоинского сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Общая протяженность, км | Размер водоохраной зоны, м | Ширина береговой полосы, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Каспля | 136 | 200 | 20 | 30 – 50 |
| 2. | р. Ольша | 27 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 3. | р. Черневка | 26 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 4. | р. Клец | 28 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 5. | р. Могилевка | 6 | 50 | 5 | 50 |
| 6. | р. Лойна | 18 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 7. | р. Строчанка | 9 | 50 | 5 | 50 |

Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице ниже.

Таблица 13

Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Береговая полоса | - перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Полезные ископаемые

Минерально-сырьевая база Смоленского района представлена:

- 7 месторождениями песчано-гравийного материала,

- 3 месторождениями строительных песков,

- 1 месторождением керамзитового сырья,

- 7 месторождениями керамического сырья,

- 64 месторождениями торфа,

- 2 месторождениями озерного сапропеля,

- 1 месторождением известкового туфа.

На территории Лоинского сельского поселения размещено месторождение торфа – Шестаков Мох, его характеристика представлена в таблице ниже:

Таблица 14

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТОРФА

| № п/п | Месторождение, район | Административный район | Географическая привязка | Запасы на 01.01.2007 А+В+С1 тыс. т | Средняя мощность залежи, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Шестаков Мох | Смоленский | 43 км СЗ г. Смоленска, ЮВ д.Ковальки | 89 | 1,31 | госрезерв |

- 3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

На расчётный срок реализации генерального плана:

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

2. Паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ территории объектов культурного наследия.

3. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

4. Перевод территорий памятников, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли историко-культурного назначения.

В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.

5. Реставрация объектов культурного наследия.

- 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана Лоинского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества

питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана Лоинского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана Лоинского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

Мероприятия по защите от шума:

1. На первую очередь реализации генерального плана Лоинского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

- 3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

1. Полное сохранение на территории Лоинского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Лоинского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Лоинского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Лоинского сельского поселения.

Населенные пункты поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территориях населенных пункто;

- обеспечение населения населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

### 3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на магистральных трубопроводах (по территории поселения транзитом проходят магистральный газопровод и нефтепроводы) и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопроводов (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории сельского поселения.

2. Обозначение трассы трубопроводов опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопроводов, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики)  информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов,  мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11. Проверка готовности  к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном  состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке; - проведение проверки готовности местных систем оповещения населения в муниципальных образованиях.

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,

4. Создание не замерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок,

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах.

- Продукты первой необходимости имеются в магазинах в наличии в полном объеме.

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств.

- собственникам ГТС (балансодержателям, арендаторам) дано указание обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для   информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов, о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, необходим запас медикаментов в населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств предназначенные для ликвидации ЧС связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС, будут немедленно приняты меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Зоны затопления, подтопления

В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. За период 2009-2013 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют  (в соответствии с письмом №010781 от 08.09.2014 года от администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации настоящего проекта будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

### 3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

1. При освоении новых территорий предусматривается:

- защита низменных территорий от затопления;

- защита территорий от подтопления;

- защита от разрушения берегов, геоморфологических форм рельефа;

- удаление почвенно-растительного слоя и торфов с их дальнейшим использованием в озеленении.

### 3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий

На первую очередь реализации генерального плана Лоинского сельского поселения предусмотрено:

- вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки;

- организация сбора и транспортировки ТБО от садоводческих и дачных объединений и вовлечение их в систему санитарной очистки;

- установка мусорных контейнеров под ТБО в населенных пунктах поселения.

На расчетный срок реализации генерального плана Лоинского сельского поселения предусмотрено:

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения. Под Смоленском, рядом с действующим Кучинским полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) строится мусоросортировочный завод мощностью 120 тысяч тонн в год. Поскольку расчетная мощность предприятия достаточно велика, инвестор рассчитывает в перспективе приступить к сортировке ТБО, скопившихся на действующем Кучинском полигоне. Предприятие планируется развивать, и для этого ему нужны будут дополнительные объемы отходов, т.е. будет возможность принимать ТБО не только из областного центра, но и из Смоленского (в т.ч. Лоинского сельского поселения) и Починковского районов;

- организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья; проведение систематических разъяснительных работ с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее технического уровня;

- разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

### 3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Лоинского сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане Лоинского сельского поселения.

2. Уточнение границы Лоинского сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Реализация генерального плана Лоинского сельского поселения путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения указанных документов территориального планирования приведению в соответствие с ними.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения (ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

4. Обеспечение контроля реализации генерального плана Лоинского сельского поселения.

5. Подготовка и принятие Правил землепользования и застройки Лоинского сельского поселения.