УТВЕРЖДЕНО

решением Смоленской окружной Думы

от 30 апреля 2026 года № 33

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация муниципального образования «Смоленский район» 
Смоленской области

Муниципальный контракт №1/26 от 11.03.2026г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Михновского сельского поселения                               Смоленского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Санкт-Петербург

2026

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

Муниципальный контракт №1/26 от 11.03.2026г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Михновского сельского поселения                               Смоленского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2026

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ земель различных категорий | 1:10 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | 1:10 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Михновского сельского поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:10 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

1.	Общие положения	6

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми  условиями использования территории	7

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	10

- Общие положения

Внесение изменений в Генеральный план Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на основании Муниципального контракта №1/26 от 11.03.2026г.

В основу настоящего документа положена концепция Генерального плана Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденного Решением Смоленской районной Думы от 11 марта 2024 года № 15. При этом в генеральный план Михновского сельского поселения, выполненный в 2024 году, внесены изменения, предусматривающие устранения несоответствия электронной версии действующего проекта с существующим кадастровым делением территории поселения. В генеральный план Михновского сельского поселения также внесены и учтены изменения в соответствии с протоколами заседания комиссий по подготовке проекта по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, проведенных  в 2024-2026 годах, в том числе в соответствии с протоколом №17 от 29.10.2025 – в части изменения территориальной зоны Ж3 на территориальную зону Ж4 земельных участков с кадастровыми номерами 67:18:0040202:1900, 67:18:0040202:1896.

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Михновского сельского поселения, установленных законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 135-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2023 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Михновского сельского поселения – 2023 - 2033 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Михновского сельского поселения – 2033 - 2043 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2043- 2053 год.

Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми  условиями использования территории

В соответствии со ст. 23. Градостроительного кодекса Российской Федерации в проекте генерального плана отображаются планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории указаны в таблице ниже:

Таблица 2

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми  условиями использования территории

| Номер плани-руемого для размещения объекта местного значения | Наименование планируемого для размещения объекта местного значения поселения, местоположение | Основные характеристики планируемого для размещения объекта местного значения поселения* |  |  | Функциональная зона, установленная для размещения объекта местного значения | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты газоснабжения местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ПРГ в д. Шпаки | 4 объекта |  | ГРП высокого давления более 3 кгс/см2 | Зона объектов автомобильного транспорта с видом разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг» (код вида 3.1.1) | Охранная зона ГРП – 10 м |
| 2. | Строительство ПРГ в д. Телеши | 1 объект |  |  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) с видом разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг» (код вида 3.1.1) |  |
| 3. | Строительство ПРГ в д. Демидовка | 1 объект |  |  |  |  |
| 4. | Строительство ПРГ в д. Дроветчино | 2 объекта |  |  |  |  |
| 5. | Строительство ПРГ в д. Боровая | 4 объекта |  |  |  |  |
| 6. | Строительство ПРГ в д. Михновка | 1 объект |  |  |  |  |
| 7. | Строительство ПРГ в д. Деменщина | 1 объект |  |  |  |  |
| 8. | Строительство ПРГ в д. Дроветчино | 2 объекта |  | ГРП среднего давления свыше 0,05 до 3 кгс/см2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) с видом разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг» (код вида 3.1.1) |  |
| 9. | Строительство газопровода распределительного высокого давления: |  |  |  | Для объектов местного значения, являющихся линейными объектами, функциональные зоны не указываются | Установление таких зон не требуется в связи с размещением данных объектов |
|  | 9.1. Строительство газопроводов распределительного высокого давления до д. Шпаки | 0,42 км | Газопровод при давлении природного газа до 0,6 МПа |  |  |  |
| 10. | Строительство газопровода распределительного низкого давления: |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Строительство газопровода распределительного низкого давления в д. Шпаки | 5,43 км | Газопровод при давлении природного газа до 0,005 МПа |  |  |  |
|  | 10.2. Строительство газопровода распределительного низкого давления в д. Боровая | 2,47 км |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство улиц в жилой застройке в д. Ясенная | 6,6 км*, |  |  | Зона объектов автомобильного транспорта Т1 | Установление таких зон не требуется в связи с размещением данных объектов |
| 12. | Строительство улиц в жилой застройке в д. Алексино | 2,7 км*, |  |  | Зона объектов автомобильного транспорта Т1 | Установление таких зон не требуется в связи с размещением данных объектов |
| 13. | Строительство улиц в жилой застройке в д. Боровая | 2,5 км*, |  |  | Зона объектов автомобильного транспорта Т1 | Установление таких зон не требуется в связи с размещением данных объектов |
| 14. | Строительство улиц в жилой застройке в д. Деменщина | 2,7 км*, |  |  | Зона объектов автомобильного транспорта Т1 | Установление таких зон не требуется в связи с размещением данных объектов |
| 15. | Строительство улиц в жилой застройке в д. Буценино | 8,1 км*, |  |  | Зона объектов автомобильного транспорта Т1 | Установление таких зон не требуется в связи с размещением данных объектов |
| 16. | Строительство улиц в жилой застройке в д. Дроветчино | 12,1 км*, |  |  | Зона объектов автомобильного транспорта Т1 | Установление таких зон не требуется в связи с размещением данных объектов |
| 17. | Строительство улиц в жилой застройке в д. Демидовка | 4,3 км*, |  |  | Зона объектов автомобильного транспорта Т1 | Установление таких зон не требуется в связи с размещением данных объектов |
| 18. | Строительство улиц в жилой застройке в д. Телеши | 13,1 км*, |  |  | Зона объектов автомобильного транспорта Т1 | Установление таких зон не требуется в связи с размещением данных объектов |
| 19. | Строительство улиц в жилой застройке в д. Фролы | 4,8 км*, |  |  | Зона объектов автомобильного транспорта Т1 | Установление таких зон не требуется в связи с размещением данных объектов |
| 20. | Строительство улиц в жилой застройке в д. Шпаки | 21,2 км*, |  |  | Зона объектов автомобильного транспорта Т1 | Установление таких зон не требуется в связи с размещением данных объектов |
| 21. | Строительство улиц в жилой застройке в д. Чекулино | 4,2 км*, |  |  | Зона объектов автомобильного транспорта Т1 | Установление таких зон не требуется в связи с размещением данных объектов |
| Объекты физической культуры и массового спорта: |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Строительство плоскостных спортивных сооружений в д. Дроветчино, д. Телеши, д. Фролы, д. Шпаки (2 шт) | 5 объектов общей площадью 12,7 га |  |  | Зона специализированной общественной застройки О2 | Установление таких зон не требуется в связи с размещением данных объектов |

* - Протяженность, диаметр, давление, производительность проектируемых объектов местного значения уточняется на следующих стадиях проектирования.

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Таблица 3

| Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон |  |  |  |  |  | Сведения о планируемых объектах* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание функциональной зоны | Площадь сущ. зоны, га | Площадь зоны, прект. га | Макс. кол-во этажей | Макс. коэффиц. застройки |  | Объекты федерального значения | Объекты регионального значения | Объекты местного значения муниципального района | Объекты местного значения поселения |
| Жилая зона | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения жилых домов количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров.. Максимальная высота ограждения между соседними участками – не более 1,8 м. Ограждение между соседними участками может быть сетчатым, решетчатым. Ограждение между соседними участками должно быть прозрачным. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве устанавливается в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. Удельный вес озелененных территорий в границах территории жилого района застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа составляет не менее 20 процентов, что позволяет говорить о высокой степени благоустроенности зон с подобной застройкой. Для зоны застройки индивидуальными жилыми домами устанавливаются следующие предельные размеры земельных участков: для индивидуального жилищного строительства: минимальная площадь земельных участков – 600 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 1500 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): минимальная площадь земельных участков – 1000 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 2500 кв. м. Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки устанавливаются следующие предельные размеры земельных участков вида Малоэтажная многоквартирная жилая застройка : минимальная площадь участков – 1 000 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит установлению. | 1058,9 9,70 | 1593,8 3318,1 | 3 4 | 0,4 0,6 |  | - | - | - | - |
| Общественно-деловая зона | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) многофункциональные общественно-деловые зоны; 2) зоны специализированной общественной застройки; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). | 5,77 108,29 | 7,33 113,55 | 5 5 | 0,8 0,8 |  | - | Строительство: ФАПа в д. Чекулино (71 кв. м 10 посещений в смену) | Строительство детских садов - в д. Боровая на 130 мест, в д. Буценино на 80 мест, в д. Дроветчино на 240 мест, в д. Михновка на 240 мест, строительство филиалов домов культуры: в д. Буценино на 90 мест, в д. Демидовка на 120 мест, в д. Дроветчино на 320 мест,в д. Телеши на 160 мест | - |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Максимальный процент застройки составляет 80 %. Минимальная плотность застройки промышленных, коммунальных и складских объектов – не менее указанной в приложении СНиП II-89-80*. Коэффициент озеленения территории – не менее 14% от площади земельного участка. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - не более 15% от площади земельного участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона | Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). | 51,40 | 552,15 | 3 |  | 0,8 | - | - | - | - |
| Зона инженерной инфраструктуры | Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, объектов инженерной инфраструктуры иных видов | 19,44 | 19,44 | 3 |  | 0,8 | Согласно Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.07.2023 №2045-р) запланирована реконструкция ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино (реконструкция захода на ПС 330 кВ Талашкино). | - | - | В соответствии с таблицей №2 |
| Зона транспортной инфраструктуры | Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). В состав зоны транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зоны объектов автомобильного транспорта; 2) зоны объектов железнодорожного транспорта; | 307,54 199,44 | 413,14 199,44 | - |  | - | В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусмотрено мероприятие по реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь | - | - | - |
| Зоны сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) иные зоны сельскохозяйственного назначения – предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений; 3) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий; 4) зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан Для зон сельскохозяйственного использования устанавливаются следующие предельные размеры земельных участков: для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках: минимальная площадь земельных участков – 600 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 2500 кв. м. для ведения садоводства: минимальная площадь земельных участков – 400 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 1500 кв. м. для ведения огородничества: минимальная площадь земельных участков – 200 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 600 кв. м. для сельскохозяйственных предприятий: минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению; максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению. | 126,24 64,08 323,20 | 126,24 64,08 323,20 | - - 3 |  | - 0,8 0,3 | - | - | - | - |
| Зоны рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: 1) зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); 2) зоны отдыха; 3) зоны лесов. Минимальная площадь озелененных территорий – не менее 8 кв. м на 1 жителя. Минимальные размеры земельных участков для размещения новых парков, бульваров, скверов: -поселковых парков- 1 га; -жилых зон –0,3 га; -скверов – 0,5 га. При новом строительстве, для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. В общей территории городского парка зеленые насаждения и водоемы должны занимать не менее 65-70 % территории, аллеи и дорожки – 25-28 %, сооружения и застройка – 5-7 %. | 83,44 42,61 5445,3 | 83,44 46,46 5437,3 | - 5 - |  | - 0,8 - | - | - | - | - |
| Зоны специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: 1) зоны кладбищ; Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75 % от общей площади кладбища, а площадь зеленых насаждений – не менее 25 %. Общие размеры территорий кладбищ определяются как сумма площадей кладбищ традиционного и уранового захоронений. Размеры участков кладбищ должны быть не более 40 га. | 15,92 | 15,92 |  |  |  | - | - | - | - |

* - информация о размещении объектов местного значения поселения, их основных характеристиках, местоположении, характеристики зон с особыми  условиями использования территории представлена в таблице №2