ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯЗГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с изменениями от 2024 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Материалы по обоснованию

Заказчик: Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области

Муниципальный контракт: № 02/24 от 15.01.2024 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Барнаул 2024 г.

Состав авторского коллектива:

Руководитель проекта	            Г. А. Садакова

Главный архитектор	              М. В. Подусенко

Перечень текстовых и графических материалов генерального плана:

| № п/п | Наименование документа | Страницы / Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| ПЗ | Пояснительная записка | 97 стр. |
| ПЗ | Исходные материалы (приложение к материалам по обоснованию) | 39 стр. |
| Графические материалы |  |  |
| ГГП-1(1) | Сводная карта развития территории муниципального образования Вязгинское сельское поселение | 1: 10 000 |
| ГГП-1(2) | Сводная карта развития территории д. Вязгино, д. Сыр-Липки, д. Дегтяри, д. Солошино, д. Переезд, д. Холковичи (фрагмент 1) | 1: 5000 |
| ГГП-1(3) | Сводная карта развития территории д. Аполье, д. Гор-Аполье, д. Кадищи, д. Купелище, д. Горбуны, д. Желуды (фрагмент 2) | 1: 5000 |
| ГГП-1(4) | Сводная карта развития территории д. Самолюбово, д. Михалково, д. Волоты (фрагмент 3) | 1: 5000 |
| ГГП-1(5) | Сводная карта развития территории д. Симоновка, д. Чернея, д. Дубровка, д. Донец (фрагмент 4) | 1: 5000 |
| ГГП-2 | Карта зон с особыми условиями использования территории и территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Вязгинское сельское поселение | 1: 10 000 |
| Материалы утверждения |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| ПЗ | Положение о территориальном планировании | 11 стр. |
| Графические материалы |  |  |
| ГП-3 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования Вязгинское сельское поселение | 1:10 000 |
| ГП-4(1) | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Вязгинское сельское поселение | 1:10 000 |
| ГП-4(2) | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Вязгино, д. Сыр-Липки, д. Дегтяри, д. Солошино, д. Переезд, д. Холковичи (фрагмент 1) | 1: 5000 |
| ГП-4(3) | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Аполье, д. Гор-Аполье, д. Кадищи, д. Купелище, д. Горбуны, д. Желуды (фрагмент 2) | 1: 5000 |
| ГП-4(4) | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Самолюбово, д. Михалково, д. Волоты (фрагмент 3) | 1: 5000 |
| ГП-4(5) | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Симоновка, д. Чернея, д. Дубровка, д. Донец (фрагмент 4) | 1: 5000 |
| Материалы генерального плана в электронном виде |  |  |
|  | Диск (CD) | 1 шт. |

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА………………………………………………....6

2 Комплексная оценка современной градостроительной ситуации……………………...11

2.1 Общая характеристика территории……………………………………………….....11

2.2 Природные условия и ресурсы территории………………………………………....12

2.2.1 Климат…………………………………………………………………………...12

2.2.2 Геоморфологические условия ………………………………………………....12

2.2.3 Гидрогеологические условия, гидрография…………………....……………...13

2.2.4 Растительный и почвенный покров…………………………………………....13

2.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы..........................................………………........20

2.3 Особо охраняемые природные территории…………….…………………………...22

2.4 Объекты культурного наследия……………………………………………………...22

2.5 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения…………………...27

2.6 Жилищная сфера……………………………………………………………………...28

2.7 Социальная сфера…………………………………………………………………......29

2.8 Производственная сфера……………………………………………………………..31

2.9 Транспортная инфраструктура……………………………………………………....32

2.9.1 Внешний транспорт…………………………………………………………......32

2.9.2 Улично-дорожная сеть……………………………………………………….....33

2.9.3 Объекты транспортной инфраструктуры …………………………………......34

2.10 Инженерное обеспечение…………………………………………………………...34

2.10.1 Водоснабжение………………………………………………………………...34

2.10.2 Водоотведение……………………………………………………………........35

2.10.3 Теплоснабжение…………..................................................................................35

2.10.4 Электроснабжение………………......................................................................36

2.10.5 Газоснабжение…………………………………………………………............36

2.10.6 Связь и информатизация………………………...............................................36

### 2.10.7 Обращение с отходами производства и потребления.....................................37

2.11 Экологическое состояние территории……………………………………………..39

2.11.1 Атмосферный воздух……………………………………………………….....39

2.11.2 Поверхностные водные объекты……………………………….......................40

2.11.3 Подземные воды………………………………………………………….........40

2.11.4 Почвенный покров……………………………...............................…………...40

2.11.5 Шумовая обстановка………………………………………………………......40

2.11.6 Санитарная очистка территории………………..………………………….....40

3 Перечень МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИториальному планированию……………………………………….....43

3.1 Ограничения градостроительного развития территорий населенных пунктов…..43

3.2 Комплексная оценка и пространственно-планировочная организация территории муниципального образования……………………………………………………....51

3.3 Цели и задачи по территориальному планированию муниципального образования………………………………………………………………………......54

3.4 Функциональное зонирование…………………………………………………….....55

3.5 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования Вязгинское сельское поселение…………….........63

3.5.1 Жилищная сфера………………………………………………………………...63

3.5.2 Социальная сфера…………………………………………………………….....64

3.5.3 Производственная сфера……………………………………………………......66

3.5.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть……………………....66

3.5.5 Инженерная подготовка территории………………………………………......68

3.5.6 Инженерная инфраструктура…………………………………………………..68

3.6 Охрана окружающей среды………………………………………………………......72

3.6.1 Зоны с особыми условиями использования территории……………………..72

3.6.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха……………………………....73

3.6.3Мероприятия по охране подземных вод……………….....................................73

3.6.4 Мероприятия по охране почвенного покрова………………………………...73

3.6.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению………………………….....74

3.6.6 Мероприятия по санитарной очистке территории…………………………....75

3.7 Объекты специального назначения……………………………………………….....76

3.8 Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия…...78

3.9 Земельные ресурсы…………………………………………………………………...81

3.9.1 Земельный баланс территории муниципального образования Вязгинское сельское поселение…………………………………………………………………....81

3.9.2 Перечень земельных участков, включаемых в состав границ населенных пунктов муниципального образования Вязгинское сельское поселение, исключаемые из них, участки с изменением категории использования..................82

3.9.3 Перечень земельных участков, переводимых из одной категории в другую……………………………………………………………………….................84

4 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера…………………………………...86

4.1 Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.……………………………..…..................................................86

4.1.1 Факторы риска возникновения природных и техногенных пожаров…..........90

4.1.2 Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера.............................................................................................................….......90

4.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.……………………………..…..................................................91

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………………......95

# 1 ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план муниципального образования Вязгинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области разработан в 2013 г. ОАО Центр «Севзапгеоинформ» по заказу Сметанинской сельской администрации на основании муниципального контракта от 20.05.2013 г. и утвержден Решением совета депутатов Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области № 28 03.06.2015 г.

В соответствии с требованиями технического задания к муниципальному контракту № 02/24 по подготовке проектов «Внесение изменений в генеральный план Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденный решением Совета депутатов Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 03.06.2015 года № 28» и «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденные решением Совета депутатов Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 03.06.2015 года № 28» внесены изменения в графические и текстовые материалы генерального плана.

Изменения внесены относительно:

- границ населенных пунктов и функциональных зон муниципального образования Вязгинское сельское поселение. Установлены границы населенных пунктов. Параметры  функциональных зон (конфигурация, площадь) муниципального образования Вязгинское сельское поселение изменены на основании сведений земельного кадастрового учета 2024 года, а также с учетом изменения площади планируемых зон в населенных пунктах;

- объектов, планируемых  к размещению на территории муниципального образования Вязгинское сельское поселение.

Пояснительные записки откорректированы в соответствии с вышеперечисленными изменениями.

Изменения выполнены в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ);

-Земельный кодекс Российской Федерации;

-Лесной кодекс Российской Федерации;

-Водный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

-Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-Федеральный закон от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

-Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

-Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

-Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (ред. от 15.04.2022 г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральный закон от 21.12.2004 г. № 172–ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

-Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

-Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Приказ Министерства регионального развития России от 02.04.2013 г. № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

-Приказ Министерства регионального развития России от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

-Приказ Министерства регионального развития России от 19.09.2018 г. № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»;

-Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613;

-Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 7 декабря 2016 г. № 793»;

-Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

-Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных...»;

-Приказ Минэкономразвития России  «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства» от 03.06.2011 г. № 267;

-Приказ Федерального агентства лесного хозяйства "Об установлении границ Смоленского лесничества в Смоленской области" от 21.03.2023 № 465;

-Постановление Правительство Российской Федерации от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

-Закон Смоленской области от 25.12.2006 г. № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области»;

-Закон Смоленской области от 19.12.2019 г. № 139-з «Об административно-территориальном устройстве Смоленской области»;

-Закон Смоленской области от 19.05.2000 г. № 21-з «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Смоленской области»;

-Закон Смоленской области от 28.12.2004 г. № 135-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений»;

- Местные Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Смоленский район» и Смоленской области, утвержденные  Решением Смоленской районной Думы от 31.01.2019 г. № 6;

-Нормативы градостроительного проектирования Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденные Решением Смоленской районной Думы от 31.01.2019 г. № 6;

-Устав Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, принятый решением  Совета депутатов Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 29.10.2005 г. № 9;

-Схема территориального планирования Смоленской области, утвержденная постановлением администрации Смоленской области от 26.12.2007 г. № 464;

-Схема территориального планирования Смоленского района Смоленской области, утвержденная Решением Смоленской районной Думы от 24.07.2009 г. № 90 (с изменениями от 24.01.2019 г.);

-Территориальная схема обращения с отходами Смоленской области, утвержденная Приказом начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 11.11.2021 №0461/0103;

-Генеральный план муниципального образования Вязгинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области, утвержденный Решением совета депутатов Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 03.06.2015 г. № 28;

-Правила землепользования и застройки муниципального образования Вязгинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области;

-Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2033 гг., утвержденная Постановлением администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 01.11.2017 г. № 2274;

- Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 гг.», утвержденная Решением Совета депутатов Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 14.09.2017 г. № 24;

-Постановление Администрации Смоленской области «О государственном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения «Смоленский»» от 16.05.2006 г. № 185;

-Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов «Об организации охраны памятников природы» от 01.10.1981 г. № 573;

-Постановление Администрации Смоленской области «Об утверждении положений и паспортов памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» от 25.01.2013 г. № 22;

-Технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы в том числе:

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденный Постановлением № 74 от 25.09.2007 г.;

-СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные Постановлением № 3 от 28.01.2021 г.;

-СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 820;

-СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- иные правовые акты в сфере градостроительной деятельности.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Смоленской области - муниципального образования Вязгинское сельское поселение Смоленского района (далее МО Вязгинское сельское поселение):

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры муниципального образования, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

1. Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- территорий, подверженных риск у возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель лесного фонда, водного фонда, промышленности и иного специального назначения.

2. Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

3. Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

4. Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения МО Вязгинское сельское поселение – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

Генеральный план разработан на 20 лет, с этапами реализации:

-первая очередь – 2034 год;

-расчетный срок – 2044 год.

Графическая часть проекта выполнена на актуализированной цифровой векторной топографической основе масштаба 1:10000 и 1:5000. Система координат – МСК 67. Использованы сведения земельного кадастрового учета 2024 года. Изменения графических материалов Генерального плана выполнены с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

# 2 Комплексная оценка современной градостроительной ситуации

## 2.1 Общая характеристика территории

В соответствии с законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 135-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений»:

- МО Вязгинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области наделено статусом сельского поселения (далее - поселение в соответствующем падеже);

- установлены границы МО Вязгинское сельское поселение;

- утвержден Реестр населенных пунктов, расположенных на территории МО Вязгинское сельское поселение.

Территория Вязгинского сельского поселения расположена в северо-восточной части Смоленского района и имеет смежные границы:

–на востоке - с Духовщинским муниципальным районом;

–на юге и юго-востоке - со Стабенским сельским поселением;

–на юге и юго-западе - с Новосельским сельским поселением;

–на западе - с Лоинским сельским поселением;

–на севере - с Демидовским муниципальным районом.

Площадь территории МО Вязгинское сельское поселение по обмеру топографических материалов составляет 22444,66 га. Территория муниципального образования имеет протяженность с запада на восток 21,1 км, с севера на юг - 20,6 км.

По территории муниципального образования протекают реки: Жереспея, Ополенка, Свадица, Лапатия, Жидомля, Гремучка. Значительная часть территории МО Вязгинское сельское поселение занята землями лесного фонда.

Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами области осуществляется по автомобильным дорогам. Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог  межмуниципального и местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов поселения.

По территории МО Вязгинское сельское поселение проходят:

–автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения: 66H-1811 «"Ольша–Велиж–Усвяты–Невель"–Аполье–Гор-Аполье», 66Н-1814 «"Беларусь" Москва–граница с республикой Белоруссия"–Жуково–Самолюбово», 66Н-1854 «Сыр-Липки–Избичное»; 66Н-1878 «"Ольша–Велиж–Усвяты–Невель"–Аполье–Гор-Аполье"–Донец–граница Демидовского района»;

–автомобильные дороги общего пользования местного значения: «Сыр-Липки–Спас-Липки», «Вязгино-Дегтяри», «Самолюбово–Волоты», «Гор-Аполье–Кадищи», «Аполье–Желуды», «Донец - до границы Духовщинского района».

В границах Вязгинского сельского поселения находятся 19 населённых пунктов: деревня Вязгино,  деревня  Аполье, деревня Волоты, деревня Гор-Аполье, деревня Горбуны, деревня Дегтяри, деревня Донец, деревня Дубровка, деревня Желуды, деревня Кадищи, деревня Купелище, деревня Михалково, деревня Переезд, деревня Самолюбово, деревня Симоновка, деревня Солошино, деревня Сыр-Липки, деревня Холковичи, деревня Чернея. Численность населения поселения составляет 940 человек.

Административным центром Вязгинского сельского поселения является деревня Вязгино. Деревня Вязгино расположена в центральной части поселения в 25 км к северу от г. Смоленска. Сложившаяся планировочная структура д. Вязгино живописно повторяет береговую линию реки Жереспея. Четкая структура улично-дорожной сети отсутвует. Жилая застройка представлена индивидуальными и малоэтажными жилыми домами. Объекты общественно-делового назначения находятся вдоль ул. Дорожная. Внешние транспортные связи д. Вязгино осуществляются по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «"Ольша–Велиж–Усвяты–Невель"–Аполье–Гор-Аполье».

## 2.2 Природные условия и ресурсы территории

### 2.2.1 Климат

Климат Вязгинского сельского поселения умеренно-континентальный со сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. Формируется в значительной мере под влиянием влажного воздуха с Атлантики, но в любое время года возможен приток арктических воздушных масс. В целом для города характерна значительная изменчивость циркуляции  атмосферы как внутри года, так и по годам: это часто приводит к весьма заметным отклонениям средних температур и сумм осадков за декады, месяцы от их средних многолетних значений.

Средняя годовая температура 4,3 градуса. Наиболее холодный месяц - январь (-9,4 градуса), наиболее теплый - июль (17,1 градуса). Период с положительной среднесуточной температурой воздуха продолжается 213—224 дня. Средняя продолжительность безморозного периода 125—148 дней. Часты туманы - 103 дня в году. Грозы наблюдаются 28 дней за год. С градом бывает в среднем 2-3 дня за год. В течение года преобладает пасмурная погода (178 дней). Преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений. Годовая величина относительной влажности воздуха - 81%.

Характерными особенностями района являются суровая и длительная зима с низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок и однодневок, обуславливающих максимальную теплозащиту зданий и сооружений.

Вязгинское сельское поселение  относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем составляет 630 - 730 мм. Две трети осадков в году выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. В теплый период года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву.

Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами и иногда градом. В среднем за теплый период бывает 25 - 30 дней с грозами, около двух дней с градом.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в первой декаде декабря, к концу зимы высота снега достигает в среднем 20 - 30 см, запас воды в снеге 60 - 90 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных и западных направлений в теплый период года и юго-западных и южных - в холодный период.

### 2.2.2 Геоморфологические условия

Основные черты рельефа большей части территории Смоленской области сложились в плейстоцене в результате ледниковой экзарации и аккумуляции, а также эрозионно-аккумулятивной деятельности талых ледниковых вод. Ледниковый рельеф частично преобразован флювиальными, эоловыми и некоторыми другими процессами. В зависимости от главных факторов рельефообразования и приуроченности к области того или иного оледенения выделяются ледниковые, флювиогляциальные, озерно-ледниковые группы, типы и формы рельефа валдайского, московского и днепровского возраста, а также плиоцен-раннеплейстоценовый эрозионно-денудационный, валдайский и современный флювиальный и эоловый рельеф.

Территория поселения расположена на Смоленско-московской возвышенности, она не подверглась воздействию последнего оледенения, поэтому рельеф преимущественно представлен пологоволнистыми моренными равнинами.

### 2.2.3 Гидрогеологические условия, гидрография

Гидрогеологические условия

Смоленская область, как и Вязгинское сельское поселение - это территория с достаточным увлажнением: среднегодовое количество осадков 500 - 650 мм, величина испарения 300 - 420 мм. Основные водные артерии, пополняющие естественные ресурсы подземных вод, принадлежат бассейнам Балтийского (система Западной Двины), Черного (система Днепра) морей. Густота гидрографической сети 0,3 - 0,7 км/км2, глубина вреза достигает десятков метров.

Среднемноголетний модуль поверхностного стока 3,8 - 10 л/(с км2). Основное инфильтрационное питание происходит в пределах внутренних областей питания —  Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностей, абсолютные отметки которых достигают 280 - 340 м. Модуль подземного стока 0,5 - 5,5 л/(с  км2).

Гидрогеологические условия тесно связаны с геологическим строением. Структурное положение определяет мощность осадочного чехла, полноту геологического разреза, наклон горизонтов, состав и водообильность пород.

Разломы, проникающие в осадочный чехол, способствуют образованию зон повышенной трещиноватости, увеличивают водопроницаемость, способствуют водообмену. Отличительной чертой строения осадочной толщи является горизонтальное или слабонаклоненное в сторону артезианских бассейнов залегание чередующихся в разрезе водопроницаемых и слабопроницаемых пород различного литологического состава, которые обусловили сложную систему пластовых, поровых, трещинных, карстовых вод, слагающих водоносные комплексы, их гидродинамическую и гидрохимическую зональность.

По характеру и интенсивности процессов водообмена, особенностям химического состава и минерализации подземных вод в вертикальном разрезе выделяются три гидродинамические и связанные с ними гидрохимические зоны. Зона интенсивного водообмена охватывает водоносные горизонты и комплексы, находящиеся под активным дренирующим воздействием гидрографической сети, испытывающие влияние современных климатических условий и рельефа и содержащие преиму¬щественно пресные воды. Мощность зоны 200 - 400 м.

Зона замедленного водообмена выделяется в наиболее погруженных частях артезианских бассейнов. Она характеризуется слабым дренирующим воздействием речных долин, очень малыми скоростями движения подземных вод вследствие затухания трещиноватости пород с глубиной и устойчивым режимом подземных вод. Переход к зоне весьма замедленного обмена постепенный. По разломам осуществляется сложная взаимосвязь между различными зонами и смешение вод различного химического состава.

Питание большей части выделенных водоносных комплексов, залегающих на глубинах до 200 - 400 м и расположенных в зоне свободного водообмена, происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из выше- и нижележащих водоносных комплексов. Воды этой зоны часто дренируются современными и древними речными долинами. Из всех выделенных водоносных комплексов лишь воды четвертичных, неогеновых, палеогеновых отложений находятся только в зоне свободного водообмена.

Водоносные комплексы четвертичных порово-пластовых вод (Q) на рассматриваемой территории распространены почти повсеместно. Они содержат грунтовые и напорные воды. Четвертичную толщу слагают в основном ледниковые образования, для которых характерно чередование моренных и межморенных толщ. Моренные толщи представлены валунными супесями, суглинками, песками. В наиболее полных разрезах насчитывается до трех-четырех моренных горизонтов. Они служат относительными водоупорами. Водовмещающие породы обычно межморенные, надморенные или подморенные флювиогляциальные или аллювиальные пески различной зернистости с большим или меньшим содержанием пылевато-глинистых примесей, гравийно-галечный материал с прослоями и линзами супесей, суглинков и глин. Они образуют водоносные горизонты, гидравлически связанные между собой, составляющие единый комплекс мощностью от 5 - 15 до 80 - 100 м и более. Коэффициенты фильтрации пород колеблются от тысячных долей до 36 - 37 м/сут. Глубина залегания грунтовых вод до 10 - 12, реже 25 - 30 м. В пониженных участках они выходят на поверхность. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах до 30 - 33 м от поверхности земли, в поймах рек скважины часто фонтанируют на 0,8 - 4 м при напорной высоте от 1,5 до 135 м, иногда до 200 м. Удельные дебиты скважин от тысячных долей до 7 - 10 л/с. Воды пресные с минерализацией 0,2 - 0,7 г/кг, гидрокарбонатные кальциевые. На небольших участках в долинах рек Днепр, Остер, Десна наблюдается увеличение минерализации грунтовых вод до 1,3 - 4,5 г/кг и изменение их химического состава (повышенное содержание сульфатов и хлоридов), связанное с восходящей фильтрацией минерализованных вод по тектонически ослабленным зонам. Воды четвертичных отложений повсеместно используются для водоснабжения сельских населенных пунктов.

Активное использование агрохимических средств, стоки с крупных животноводческих комплексов, несоблюдение норм санитарной охраны вызывают загрязнение водоносного комплекса нитратами, нитритами, хлоридами, сульфатами. Особенно плохо защищены грунтовые воды, в связи с чем их эксплуатация бытовыми колодцами не всегда экологически безопасна.

Гидрография

По территории поселения протекают: р. Жереспея, р. Ополенка, р. Свадица, р. Лапатия, р. Жидомля, р. Гремучка. В южной части поселения вблизи деревни Самолюбово находятся озера Черное и Пеньковое.

Гидрографическая сеть Вязгинского сельского поселения относится к бассейну                          р. Западная Двина.

Река Жереспея наиболее крупный приток Каспли, берет начало в пределах Духовщинского района. Границу пересекает южнее д. Петровской, впадает в Касплю справа западнее д. Барковщины. Общая длина Жереспеи 81 км, в пределах Смоленского района 35 км. В пределах района Жереспея образует дугу обращенную выпуклостью на юг. При впадении в р. Каспля долина реки Жереспеи широкая, сильно заболоченная. Жереспея богата рыбой и раками.

Река Ополенка начинается за пределами Смоленского района, северо - восточнее                   д. Донца, ее протяженность 27 км. Русло реки слабо выделен, течение еле заметно, при впадении в Жереспею долина расширяется.

Река Черневка является правым притоком реки Каспля, ее протяженность - 26 км.

Река Свадица является правым притоком реки Каспля, ее протяженность - 20 км.

р. Сосенка является левым притоком реки Жереспея, ее протяженность - 11,50 км. Приток р. Сосенка – р. Сушица протяженностью 5 км.

Источником питания основных рек района являются дождевые, талые, снеговые и грунтовые воды. В осенний период обычно повышена водность за счет уменьшения испарения и увеличения осадков. На долю весеннего стока (апрель-май) приходится 50 – 70%, летнего (июнь-август) – 18 – 20%, осеннего (октябрь-ноябрь) и зимнего (декабрь-март) – 20 – 30%. Средние сроки половодья приходятся на конец марта–начало апреля с резким подъемом до пика и относительно медленным спадом. Подъем уровня на малых реках 6 -10 дней. Средняя интенсивность подъема 10 – 60 см/сут.. Максимальная высота уровня воды весной по сравнению с наиболее низким меженным достигает 10 – 11м на реке Днепр. Общая продолжительность половодья на малых реках составляет 30 - 50 дней, Днепра до 2-х месяцев.

Продолжительность межени обычно 110 – 130 дней после окончания половодья. Её плавный ход практически ежегодно нарушается дождевыми паводками – 2 – 3 за сезон с продолжительностью 8 – 30 дней. Паводки летнего периода (1-5 м) несколько выше, чем осеннего, но последние более продолжительны. Зимняя межень устанавливается в конце ноября – середине декабря и заканчивается во второй половине марта, у неё более плавные изменения хода уровня воды. В течение зимы чаще проходит всего один паводок, по высоте он обычно ниже летних паводков.

### 2.2.4 Растительный и почвенный покров

Растительность

Основную долю территории муниципального образования занимают земли лесного фонда (11572,42 га).

Леса

Сложные ельники характеризуются наличием в составе широколиственных пород (могут иметь два древесных яруса), присутствием яруса кустарников (преимущественно лещины)  и преобладанием в травяном покрове неморальных видов (сныть, медуница, звездчатка ланцетовидная, зеленчук и др.). Моховой ярус большей частью не образует сплошного мохового ковра. Видом эдификатором является ель европейская. Данные леса развиваются на хорошо дренированных, богатых почвах, нередко в местах выхода на поверхность известняков, доломитов и других пород содержащих кальций.

Сложные сосняки отличаются от других типов сосняков присутствием в их составе широколиственных пород (липы, дуба, лещины) и значительном участии в травяном покрове неморальных видов. Моховой покров развит фрагментарно. Видом эдификатором является сосна обыкновенная. Леса такого рода приурочены чаще всего к обширным равнинам с супесчаными и песчаными почвами, обычно подстилаемыми водоупорными породами, а также к боровым террасам крупных рек.

Отдельные ассоциации сложных сосняков встречаются небольшими участками, часто сменяя друг друга в зависимости от экологических условий.

Мелколиственные леса образованы березой, осиной и ольхой серой. По своей природе сообщества, образованные этими породами, являются производными (вторичными) различных коренных зональных типов леса.

Береза, осина и ольха серая  являются быстрорастущими, светолюбивыми породами, обладающими высокой семенной продуктивностью. Поэтому эти древесные породы повсюду первыми поселяются на очищенных из-под леса площадях: вырубках, гарях, полянах, залежах.

Под пологом мелколиственного леса развивается ярус кустарников, слагаемый крушиной, жимолостью, лещиной, можжевельником.  Флористический состав травяного покрова мелколиственного леса не имеет определенной специфики, поэтому преобладающими здесь являются виды, оставшиеся от коренного типа леса, а вместе с ними некоторые луговые и опушечные (буквица, марьянник дубравный, манжетка, черноголовка, душистый колосок и др.). Часто встречается примесь рудеральных элементов флоры.

Степень развития мохового покрова в мелколиственных лесах различна и зависит от длительности существования сообщества и исходных экологических условий. В целом же он для них малохарактерен.

В лесном фонде основными лесообразующими породами являются: хвойные - ель, сосна; твердолиственные (в малых количествах) – дуб, клен, ясень; мягколиственные - береза, осина, ольха.

Состав леса в значительной степени нарушен человеком. На значительных площадях образовались редколесья, мелколесья. Ель и сосна слагают хвойные леса, в подлеске встречается можжевельник.

Бореальные элементы занимают значительное место в растительности Смоленской области, слагая флору хвойных, частично смешанных и лиственных лесов, немало здесь представителей открытых мест обитания. Общее число бореальных элементов включает несколько десятков видов: ель, сосна, береза повислая, черемуха, и т.д.

Неморальные (среднеевропейские) виды объединяют растения широколиственных и смешанных лесов - дуб, липа мелколистная, клен платановидный, ясень обыкновенный.

В хвойных лесах преобладают напочвенные мхи, из которых обычен плеврозиум Шребери (семейство энтодонтовые), образующий хвойные леса зеленомошного типа. Менее распространены, преимущественно в еловых лесах, гилокомиум блестящий (семейство гилокомиевые), птилиум гребенчатый (семейство гипновые), ритидиадельфус трехгранный (семейство ритидиевые) и родобрий розовый (семейство бриевые). В сырых лесах по берегам лесных речек, ручьев, водоемов обычны виды мниума, климациум древовидный, кукушкин лен обыкновенный. В борах, на супесчаных и песчаных почвах – дикран метловидный, кукушкин лен можжевельниковый, кукушкин лен волосоносный (род политрихум) и атрихум волнистый. Леса и лесные дороги – места обитания хвоща лесного. Редко, небольшими куртинками, в лесах растет хвощ зимующий.

В лиственных лесах преобладают мхи – эпифиты, растущие на стволах березы, осины и др. – амблистегиелла тонкая, виды рода брахитеций, кампилиум извилистый, долихотека Селигера, пилезия многоцветковая и т.д.

Луга

К категории лугов следует относить различные травяные сообщества с более или менее сомкнутым травостоем, образованным в основном многолетними мезофильными, а иногда и гигрофильными травами, имеющими зимний перерыв в вегетации при отсутствии зимней депрессии.

Злаковые луга образованы длиннокорневищными, рыхлокустовыми и дерновинными злаками. У первых хорошо выражены подземные корневища, а надземные побеги развиваются из узлов кущения, расположенных в почве на заметном удалении друг от друга. К этой группе такие характернейшие злаки лугов, как костер безостый, лисохвост луговой, пырей ползучий, мятлик луговой, овсяница красная, вейник наземный, полевица белая и др. Для рыхлокустовых злаков характерно расположение узлов кущения непосредственно у поверхности почвы, а новые побеги растут из них наклонно вверх и образуют рыхлый куст. Сюда относятся овсяница луговая, тимофеевка луговая, ежа сборная, душистый колосок, полевица тонкая. У дерновинных злаков узлы кущения расположены на поверхности почвы, а появляющиеся из них побеги, плотно прилегают друг к другу, образуя дерновину. Большинство входящих в эту группу злаков (щучка дернистая, молиния голубая и др.) лишены возможности быстро  занимать территорию с помощью вегетативного размножения.

Большинство злаков являются хорошими кормовыми травами. Осоковые луга сходны со злаковыми по ряду биологических, экологических и ценотических черт. Среди осоковых лугов выделяют длиннокорневищные (осоки острая, водная, пузырчатая), рыхлокустовыми (осоки бедная и желтая) и дерновинными (осоки дернистая, сероватая) жизненные формы. В отличие от злаков большинство осок довольствуется более бедными и кислыми почвами. Их кормовые качества невысоки.

Наибольшее распространение осоковые луга имеют на переувлажненных низинных и пойменных почвах, где они часто выступают в роли эдификаторов фитоценозов.

Разнотравно-злаковые луга характеризуются наиболее разнообразной в экологическом и систематическом отношении группой растений. Разнотравность луга возрастает в условиях, препятствующих вегетативному размножению злаков, при уменьшении связанности дернины. В этой ситуации проявляются основные преимущества перед злаками – способность образовывать большое количество семян, долго удерживать за собой территорию и сохранять разнообразие жизненных форм.

Большинство видов разнотравья не представляют собой кормовой ценности, играют важную роль в улучшении поедаемости и усвояемости злакового сена. К ним относятся одуванчик лекарственный, тмин обыкновенный, бедренец камнеломковый, подорожник ланцетолистный, герань луговая и многие другие.

В поймах рек встречаются разнотравно-злаковые, злаковые луга с преобладанием лисохвоста лугового, с примесью щучки, полевицы белой, мятлика, тимофеевки, осоки, клевера розового, мышиного горошка, а также осоковые луга, водно-болотное высокотравье, черноольшатники и фрагменты дубрав. На некоторых участках в верхнем ярусе растет бекмания, а чуть выше сплошной покров мышиного горошка. Встречаются щучковые луга с примесью полевицы белой. В тех местах, где полевица преобладает, урожай трав повышается.

Среди трав наибольшую ценность имеет ежа сборная, тимофеевка, лисохвост луговой, бекмания, овсяница луговая. Также растет полевица побегообразующая, которая при затоплении образует плавающие в воде побеги, клевер розовый гибридный, люцерна серповидная, язвенник многолистый, донник белый - как кормовые бобовые растения.

Встречаются на лугах и ядовитые травянистые растения, такие как вех ядовитый, поручейник широколистный, лютик едкий.

На верховом болоте могут существовать лишь немногие виды растений - прежде всего те, которые способны мириться с чрезвычайной бедностью почвы. Здесь обычны ксероморфные  кустар¬ники — багульник, голубика, болотный мирт,  клюква болотная, подбел многолистный. Господствующими травянистыми  сосудистыми растениями являются: пушица влагалищная, росянка круглолистная, шейхцерия болотная, очеретник белый, осока топяная, росянка длиннолистная.  Доминантами в моховом ярусе являются сфагновые мхи: Sfagnum  fuscum - на грядах и S. Balticum, S. majus S cuspidatum  - в мочажинах и озерках. Из деревьев встречается только сосна. Деревца приземистые, маленькие, кроны их редкие. Иногда сосна настолько угнетена, что растет в виде кустарника. Мощность торфяного слоя на достаточно обширном верховом болоте может достигать 3-4 м и даже больше. Именно на этой торфяной подушке и растут обитатели болот.

Ресурсы пищевых и лекарственных растений

Леса области обладают ценными растительными ресурсами: грибами, ягодами, орехами и лекарственным сырьем. К высокопродуктивным угодьям с черникой относятся чернично-долгомошные типы леса. Урожай черники составляет в среднем 150 кг/га. Продуктивные угодья брусники представлены брусничными типами леса с урожайностью брусники в среднем 120 кг/га. На болотах произрастает клюква, продуктивность клюквы в среднем составляет 200 кг/га. Много малины, урожайность которой в среднем – 300 кг/га.

Редкие и охраняемые виды

На территории Смоленской области встречаются редкие виды высших сосудистых растений занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Смоленской области.

Определенный интерес своим биоразнообразием представляют ядовитые растения, поскольку в большинстве своем являются лекарственным сырьем, базой для производства фармацевтических препаратов, используются в народной медицине и гомеопатии. При передозировке и неосторожном обращении они достаточно опасны вследствие своей токсичности. Особенно осторожным необходимо быть при использовании таких ядовитых лекарственных растений, как болиголов, белена черная, боярышник кроваво-красный, кровохлебка лекарственная, чистотел большой, полынь горькая, пижма обыкновенная; отравление возможно и при передозировке ландыша майского.

Почвы

Почвы Вязгинского сельского поселения дерново-подзолистые, местами заболоченные, в долинах рек аллювиальные.

Почвообразующие породы на территории Смоленской области представлены четвертичными отложениями различного генезиса и состава, преимущественно ледникового и водно-ледникового происхождения (покровные суглинки; карбонатные лессовидные суглинки; моренные отложения).

Покровные суглинки встречаются очень редко и представляют собой пылеватые безвалунные сортированные поверхностные отложения желто-бурого и бурого цвета, призмовидной структуры, преимущественно тяжелосуглинистые, хотя встречаются и средне-, и легкосуглинистые разновидности. Характерная особенность покровных суглинков - преобладание крупнопылеватой (0,01 - 0,05 мм) фракции (иногда более 50 %). Значительная доля (до 30 %) в мелкоземе этих суглинков приходится на илистую фракцию. Содержание песчаной фракции не превышает обычно 10 %. Для этих пород характерна кислая реакция среды, степень насыщенности основаниями – около 80 %. Суглинки довольно богаты подвижными минеральными соединениями.

Карбонатные лессовидные суглинки занимают основное положение в составе почвообразующих пород территории. Эти отложения, в отличие от бескарбонатных покровных суглинков, содержат (с глубины 100-120 см, иногда выше)  карбонаты. Новообразования карбонатов в этих породах, а также в пределах почвенного профиля, представлены в виде карбонатных стяжений (журавчиков), в виде сплошной карбонатной пропитки или псевдомицелия.

Карбонатные покровные суглинки характеризуются нейтральной или слабощелочной реакцией, очень высокой насыщенностью основаниями и достаточно высокой емкостью поглощения.

Карбонатные лессовидные суглинки приурочены к плоским слабодренированным поверхностям с малым развитием эрозионной сети и незначительным врезом речных долин, что отражается в современной структуре почвенного покрова. Чем менее дренирована территория, тем выше в профиле почв расположен карбонатный горизонт.

В Смоленской области встречаются такие почвообразующие породы, представленные моренными суглинками. Моренные отложения представляет собой скопление несортированных обломков горных пород, переносимых ледником и затем оставленных на месте при таянии. В составе моренных отложений преобладают несортированные валунные суглинки, часто с прослоями и линзами песка.  Моренные суглинки красновато- или коричневато-бурого цвета. Химический состав валунных суглинков весьма разнообразен, поскольку разнообразен состав крупных фракций.

Гранулометрический состав мелкозема отложений свидетельствует о значительной неоднородности моренного материала. Преобладают средние, однако встречаются нередко легкие и тяжелые суглинки. Моренные суглинки сильно опесчанены (содержание песчаных   фракций (1-0,05 мм) более 40%, а крупнопылеватых (0,05-0,01 мм), как правило, не превышает 25%. Моренные суглинки данной территории характеризуются кислой реакцией, средними величинами емкости поглощения (18 мг-экв на 100 г почвы) и суммы обменных оснований, средней насыщенностью основаниями.

Для морен суглинистого состава характерны высокая плотность сложения (1,9 г/см3) и низкая пористость (24 - 43%). Водопроницаемость суглинистых морен невелика, от 0,13 до 0,90 м/сут. Отсюда вытекают неблагоприятные свойства моренных отложений как почвообразующей породы. Плотные моренные суглинки, подстилая водно-ледниковые отложения, создают водоупор, способствуя заболачиванию плоских территорий.

Почвенный покров области на 85% состоит из различных подтипов и видов дерново-подзолистых почв (включая переувлажненные и заболоченные), в долинах рек - аллювиальные. По механическому составу среди дерново-подзолистых почв преобладают легко- и среднесуглинистые (66%). Песчаные и супесчаные составляют около 33%.

Относительно небольшие площади занимают дерновые – 0,6%, пойменные и болотные почвы – 0,2%, которые значительно лучше по свойствам и уровню плодородия, чем дерново-подзолистые почвы.

Наиболее распространены на территории области почвы на лессовидных суглинках. На этих породах можно встретить почти все типы почв. Господствуют дерново-подзолистые. Среди них наибольшие площади (более 30% всей площади области) занимают дерново-среднеподзолистые, в том числе  и имеющие признаки кратковременного переувлажнения. Они распространены на склонах, хорошо и относительно хорошо дренированных поверхностях местных водоразделов. Слабоподзолистые почвы распространены чаще на ровных, относительно слабо дренированных междуречьях, в ряде небольших западин.

Редко на лессовидных суглинках можно встретить дерновые почвы. Такие почвы, в равной степени оглеены, распространены в местах близкого к поверхности залегания карбонатных пород или выходов жестких грунтовых вод. Чаще эти почвы встречаются на северо-востоке области, где в ряде мест известняки каменноугольного периода залегают на небольшой глубине.

Территория Вязгинского сельского поселения находится в пределах Смоленско-Московской возвышенности, где преобладают крупные положительные формы рельефа, перекрытые обычно лессовидными суглинками. Лессовидные суглинки заметно преобладают среди остальных почвообразующих пород. Их доля существенно уменьшается лишь в бассейнах реки Сож, а также по низинам, где весьма значительна в формировании почвенного покрова роль флювиогляциальных отложений – супесей, песков.

Пестрота почвенного покрова невысока и обусловлена чаще изменениями рельефа и связанным с ним перераспределением стока поверхностных вод. Заметно больше здесь в разной степени смытых почв, что связано со значительным распространением склонов большой длины, увеличением доли пахотных угодий.

Больше в поселении доля дерново-подзолистых почв и меньше болотных. Заболоченные почвы представлены достаточно широко; площадь их заметно увеличивается в низинах, где преобладают тяжелые по механическому составу породы.

Наибольшая пестрота почвенного покрова свойственна отдельным участкам морено-зандровых равнин (бассейн Сожа).

Для дерново-подзолистых почв характерно наличие трех горизонтов, различных по окраске, физическим, агрохимическим и биологическим свойствам. Верхний горизонт (перегнойный) темноокрашенный; в нем накапливается органическое вещество — гумус. В зависимости от количества и качества гумуса горизонт приобретает различные оттенки от светло-серого до темно-серого. В пахотном слое, который в большинстве случаев совпадает с перегнойным, сосредоточена основная масса корней льна и других культур —70—80% по весу и примерно 50% по длине, так как здесь больше всего содержится азота и других элементов пищи в доступной для растений форме, а также складывается относительно благоприятный водно-воздушный режим. В этом слое сосредоточено большое количество полезных микроорганизмов, принимающих участие в разложении органического вещества и мобилизации элементов пищи для растений.

Ниже перегнойного горизонта залегает подзолистый горизонт, сильно осветленный, белесый, по цвету напоминающий древесную золу. Он очень беден элементами пищи растений и гумусом, а также глинными минералами и состоит преимущественно из пылеватых частиц кремнезема. Он обычно имеет кислую реакцию, и в нем почти нет полезных микроорганизмов. По мощности подзолистого горизонта различают почвы разной степени оподзоленности. Так, если он резко выражен и мощнее перегнойного, то почву называют сильноподзолистой. Если он идет сплошной полосой, но его мощность меньше перегнойного — почва среднеподзолистая. У слабоподзолистых почв мощность его не больше 5 см или оплошной полосы подзолистого горизонта нет, а сохранились только отдельные белесые пятна.

За подзолистым следует горизонт вмывания (иллювиальный). В нем идет накопление окислов железа, алюминия, марганца и других веществ, вымытых из верхних слоев почвы. В связи с этим он характеризуется высокой плотностью, более тяжелым механическим составом, обычно имеет плитчатую структуру. Цвет его бурый, красноватый или желтый. Здесь развиваются анаэробные бактерии, которые способствуют образованию закисных соединений. При изобилии соединений железа горизонт называют рудяковым или ортштейно-вым. Мощность иллювиального горизонта составляет 30—70 см.

На глубине 90—150 см иллювиальный горизонт постепенно переходит в плотную, красно-бурого, желтого или палевого цвета материнскую породу, из которой образовалась почва. Материнская порода определяет механический и химической состав почвы, а также степень ее оподзоленности и другие свойства.

Содержание гумуса в почвах колеблется от 1,28 до 2,13%. Пахотные почвы ежегодно теряют 0,4 тыс. т/га, значительный процент пахотных почв имеют низкое содержание подвижного фосфора обменного калия. 120 тыс. га сельхозугодий подвержены водной эрозии, а 138 тыс. га относятся к эрозионно-опасным землям. Почти 62% земель относятся к закисленным. 98,9 тыс. га засорены камнями, 812 тыс. га переувлажнены и заболочены. Из всех негативных явлений наибольшее распространение на пахотных землях имеют повышенная кислотность и избыточное увлажнение.

В последние годы площадь сельскохозяйственных угодий сокращается. Основными причинами сокращения площадей сельхозугодий, в том числе пашни, являются: изъятие их для несельскохозяйственных нужд, передача части земель в резервный фонд администраций, зарастание мелких контуров сельскохозяйственных угодий кустарником, а также нарушение земель в связи с добычей полезных ископаемых, торфоразработками, строительством.

В основном почвы по содержанию тяжелых металлов пригодны для возделывания всех сельскохозяйственных культур, при агрохимическом контроле растениеводческой продукции.

### 2.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы

В соответствии со сведениями Министерства Природных ресурсов и экологии Смоленской области от 27.02.2024 г. на территории МО Вязгинское сельское поселение месторождения общераспространенных полезных ископаемых, стоящие на государственном балансе Смоленской области отсутствуют.

Вместе с тем, на территории Вязгинского сельского поселения находятся три месторождения подземных вод:

- ГВК 66205664 в деревне Вязгино (географические координаты 55°03´08´´ северной широты, 31°56´14´´ восточной долготы);

- ГВК 66205787 в деревне Аполье (географические координаты 55°03´13´´ северной широты, 31°52´50´´ восточной долготы);

- ГВК 66205388 в деревне Самолюбово (географические координаты 55°00´52´´ северной широты, 31°54´53´´ восточной долготы).

На основании анализа природных условий и ресурсов можно охарактеризовать большую часть территории Вязгинского сельского поселения как благоприятную для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности. Исключениями могут служить территории, подверженные неблагоприятным процессам экзогенной геодинамики, таким как локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, сезонное затопление поймы рек, в т.ч. территории оврагов и балок.

Кроме того, территория обладает потенциалом для сельскохозяйственного использования, поскольку характеризуется наличием почвенных ресурсов и благоприятными климатическими условиями.

2.3 Особо охраняемые природные территории

Согласно сведениям Министерства Природных ресурсов и экологии Смоленской области от 27.02.2024 г. в границах Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области расположены особо охраняемые природные территории (далее -«ООПТ») регионального значения:

– часть государственного биологического (зоологического) заказника регионального значения «Смоленский» (далее - заказник «Смоленский»), общей площадью 21539 га, образованного постановлением Администрации Смоленской области от 16.05.2006 г. № 185. Положение, описательные границы, режим особой охраны заказника «Смоленский» утверждены вышеуказанным постановлением Администрации Смоленской области. Сведения о границах ООПТ внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее- «ЕГРН») в 2021 г., реестровый номер 67:18-9.4;

– памятник природы регионального значения «Торфяное болото «Домановское» площадью 412 га, образованный решением исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 г. № 573 «Об организации охраны памятников природы». Положение, паспорт, границы и режим особой охраны утверждены постановлением Администрации Смоленской области от 25.01.2013 г. № 22. Сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН в 2019 г., реестровый номер 67:18-9.1.

Заказник «Смоленский» образован в целях сохранения, восстановления, воспроизводства и регулирования ценного вида пернатой дичи - глухаря и других видов диких охотничьих животных и птиц, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания, поддержания общего биоразнообразия региона.

На территории заказника "Смоленский" без согласования с органами исполнительной власти Смоленской области запрещается деятельность, которая противоречит целям его создания, или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:

– охота, отлов и живоотлов животных и птиц;

– сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Смоленской области;

– движение транспорта и иных механизированных технических средств вне дорог общего пользования, за исключением транспорта и механизированных технических средств, выполняющих охранные, плановые и разрешенные виды хозяйственных мероприятий и работ;

– предоставление участков под застройку за пределами населенных пунктов;

– строительство промышленных и хозяйственных объектов, за исключением объектов по производству семян и посадочного материала для обеспечения воспроизводства лесов, гидротехнических сооружений, противопожарных объектов, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов и дорог различного назначения, в том числе противопожарного;

– открытое складирование и хранение ядохимикатов и минеральных удобрений;

– нарушение ландшафта, засорение и загрязнение территории, в том числе: радиоактивными, химическими веществами, промышленными и бытовыми отходами;

– проведение мелиоративных работ, в том числе осушение болот;

– использование токсичных химических препаратов, в том числе и в научных целях;

– осуществление иных видов хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству ценных видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания.

Памятник природы «Торфяное болото «Домановское» создан с целью охраны  фауны на территории Смоленской области.

На территории памятника природы «Торфяное болото «Домановское» запрещается:

– рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу;

– возведение построек, прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи, канализации, водопроводов, осушение и обводнение, связанные с нарушением уровня грунтовых вод и гидрологического режима территории, без соответствующего разрешения облисполкома;

– прогон и пастьба скота, разжигание костров, разбивка палаток, проезд и стоянка автомобилей, тракторов и других машин, устройство массовых мероприятий в не установленных для этого местах;

– распашка, уничтожение почвозащитной растительности и проведение любых других работ, ведущих к эрозии или заболачиванию почвы;

– загрязнение сточными водами, изменение естественного уровня водного горизонта и гидрологического режима, уничтожение береговой растительности и разрушение берегов и пойм, строительство временных плотин для лесосплава, ловля рыбы запрещенными способами.

ООПТ (заказник «Смоленский» и «Торфяное болото «Домановское») отражены в графической части материалов по обоснованию генерального плана МО Вязгинское сельское поселение.

## 2.4 Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Согласно сведениям главного управления Смоленской области по культурному наследию от 12.02.2024 г. на территории МО Вязгинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области находятся 12 объектов культурного наследия (далее - «ОКН») регионального значения и 1 ОКН федерального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (таблица 1). В числе ОКН регионального значения 5 памятников истории, 7 памятников градостроительства и архитектуры. В числе ОКН регионального значения 6 памятников, 4 достопримечательных места и 2 ансамбля.

Границы территорий ОКН не утверждены, зоны охраны ОКН не установлены.

Защитные зоны ОКН, расположенных в границах населенного пункта, границы территорий которых не утверждены и не внесены в ЕГРН, установлены статьей 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ и в настоящее время проходят на расстоянии:

– 200 метров от линий внешних стен памятников,

– 200 метров от линий общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитные зоны ОКН, расположенных вне границ населенного пункта, границы территорий которых не утверждены и не внесены в ЕГРН, установлены статьей 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ и в настоящее время проходят на расстоянии:

– 300 метров от линий внешних стен памятников;

– 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитные зоны ОКН отражены в таблице 1 и в графических материалах по обоснованию.

Таблица 1 Перечень объектов культурного наследия регионального и федерального значения, расположенных на территории Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

| № п/п | Наименованиеобъекта культурного наследия (далее – «ОКН») | Местонахождение ОКН | Категория ОКН | Вид ОКН | Общая видовая принадлежность ОКН | Регистрационный номер ОКН в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Границы территории ОКН | Зоны охраны ОКН | Защитные зоны ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | «Усадебный дом», сер. XIX в. | Смоленская область, Смоленский район, дер. Сыр-Липки, ул. Школьная, д. 18 | федерального значения | памятник | памятник градостроительства и архитектуры | 671711280070006 |  |  | 200 м от ОКН |
| II | «Обелиск в честь Героя Советского Союза А. А. Куликова, повторившего подвиг А. Матросова», 22 сентября 1943 г. | Смоленская область, Смоленский район, дер. Сыр-Липки | регионального значения | памятник | памятник истории | 671610690370005 |  |  | 200 м от ОКН |
| III | «Памятное место, где в 1926 году проводилась первая в районе сельхозвыставка, на которой впервые показался трактор», 1926 г. | Смоленская область, Смоленский район, дер. Сыр-Липки | регионального значения | достопримечательное место | памятник истории | 671530356300005 |  |  | 200 м от ОКН |
| IV | «Памятное место, где 22 сентября 1943 г. солдат А. Куликов повторил подвиг А. Матросова», 22.09.1943 г. | Смоленская область, Смоленский район, дер. Солошино | регионального значения | достопримечательное место | памятник истории | 671630678180005 |  |  | 200 м от ОКН |
| V | «Усадебный дом, вторая пол. XIX в.», вторая пол. XIX | Смоленская область, Смоленский район, дер. Самолюбово, ул. Полевая, д. 27 | регионального значения | памятник | памятник градостроительства и архитектуры | 671610439970005 |  |  | 200 м от ОКН |
| VI | «Родина русского авиатора М. Н. Ефимова (1881-1919 гг.)» | Смоленская область, Смоленский район, дер. Аполье | регионального значения | достопримечательное место | памятник истории | 671530212400005 |  |  | 200 м от ОКН |
| VII | «Усадьба Энгельгардтов, XVIII-XIX вв», XVIII-XIX вв | Смоленская область, Смоленский район, дер. Аполье | регионального значения | ансамбль | памятник градостроительства и архитектуры | 671620434540005 |  |  | 200 м от ОКН |
| VIII | «Церковь Воздвиженская, 1753 г.», 1753 г., входящий в состав объекта культурного наследия региональ- ного значения «Усадьба Энгельгардтов, XVIII-XIX вв», XVIII-XIX вв | Смоленская область, Смоленский район, дер. Аполье | регионального значения | памятник | памятник градостроительства и архитектуры | 671610434540035 |  |  | 200 м от ОКН |
| IX | «Парк с прудами, XVIII в.», XVIII в., входящий в состав объекта культурного наследия региональ- ного значения «Усадьба Энгельгардтов, XVIII-XIX вв», XVIII-XIX вв | Смоленская область, Смоленский район, дер. Аполье | регионального значения | ансамбль | памятник градостроительства и архитектуры | 671620434540025 |  |  | 200 м от ОКН |
| X | «Усадебный дом, XVIII в.», XVIII в., входящий в состав объекта куль- турного наследия регионального значения Усадьба Энгельгардтов, XVIII-XIX вв», XVIII-XIX вв | Смоленская область, Смоленский район, дер. Аполье | регионального значения | памятник | памятник градостроительства и архитектуры | 671610434540045 |  |  | 200 м от ОКН |
| XI | «Сторожка, кон. XVIII в.», кон. XVIII в., входящий в состав объекта куль- турного наследия регионального значения Усадьба Энгельгардтов, XVIII-XIX вв», XVIII-XIX вв | Смоленская область, Смоленский район, дер. Аполье | регионального значения | памятник | памятник градостроительства и архитектуры | 671610434540055 |  |  | 200 м от ОКН |
| XII | «Церковь Зимняя, кон. XIX в.», кон. XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия региональ- ного значения «Усадьба Энгельгардтов, XVIII-XIX вв», XVIII-XIX вв | Смоленская область, Смоленский район, дер. Аполье | регионального значения | памятник | памятник градостроительства и архитектуры | 671610434540065 |  |  | 200 м от ОКН |
| XIII | «Памятный камень в честь боевых действий (16) пятой партизанской бригады в 1942-1943 гг. против гитлеровцев», 1942-1943 гг. | Смоленская область, Смоленский район, ур. Чача, около 5 км северо-западнее дер. Аполье | регионального значения | достопримечательное место | памятник истории | 671731294130005 |  |  | 300 м от ОКН |

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 сведения о местонахождениях объектов археологического наследия не подлежат опубликованию.

## 2.5 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимого фактора в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров.

В состав МО Вязгинское сельское поселение входит 19 населенных пунктов. Общая численность населения поселения на 01.01.2024 года составила 942 человека.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения поселения на конец 2044 г. производились на основе предоставленных данных за период 2019-2024 гг.:

- динамика изменения численности населения муниципального образования;

- сведения о естественном и механическом движении населения;

- сведения о возрастной структуре численности населения.

Численность населения МО Вязгинское сельское поселение  за 2019-2024 гг. представлена в таблице 2.

Таблица 2 Характеристика численности населения муниципального образования Вязгинское сельское поселение, человек на конец года

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс.чел. | 1030 | 1000 | 940 | 1020 | 966 | 940 |
| Родившихся, всего | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Число умерших, всего | 27 | 42 | 20 | 14 | 10 | 1 |
| Естественный прирост | -21 | -37 | -15 | -9 | -9 | 0 |
| Число прибывших жителей, всего | 10 | 15 | 15 | 23 | 7 | 0 |
| Число выбывших жителей, всего | 6 | 12 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Сальдо миграции | +4 | +3 | +10 | +15 | +1 | 0 |

В период 2019-2024 гг. демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Число родившихся не восполняет число умерших, происходит процесс старения населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и снижением средней продолжительности жизни.

За период с 2019 г. по 2024 г. численность населения муниципального образования уменьшилась на 9 % или на 90 человек. Основной причиной сокращения численности населения является естественная убыль при низком уровне рождаемости и высоком уровне смертности.

Важным показателем демографической ситуации является половозрастная структура населения. Согласно сведениям Администрации Вязгинского сельского поселения от 26.02.2024 г. возрастная структура населения характеризуется достаточно высокой долей числа лиц трудоспособного возраста- более 50% от общей численности.

Итак, произведя оценку существующей демографической ситуации в муниципальном образовании, можно сделать следующие выводы о тенденции динамики численности населения поселения за период 2019-2024 гг.:

- сокращение численности постоянного населения поселения (на 9 %);

- уменьшение уровня рождаемости;

- увеличение смертности;

- положительная миграция.

За 2019-2024 гг. естественная убыль населения не компенсируется миграционным приростом.

Прогноз численности населения

Прогноз численности населения в генеральном плане МО Вязгинское сельское поселение произведен исходя из сложившейся динамики численности населения, обусловленной естественной убылью и миграционным притоком населения.

Ориентировочный демографический расчет выполнен с учетом анализа динамики населения поселения за последние 5 лет при возможном изменении удельного веса, как естественного прироста, так и механического притока в ту или иную сторону.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием производственной сферы, объектов рекреационного назначения, что приведет к механическому притоку числа жителей поселения и значительному изменению структуры занятости населения в сторону увеличения производительной и обслуживающей групп.

В течение расчётного срока прогнозируется стабилизация численности населения муниципального образования. Стабилизация демографической ситуации предполагается за счет улучшения социально-экономического положения в муниципальном образовании, в том числе посредством реализации программ социально-экономического развития территории, за счет механического прироста.

Учитывая перспективы развития поселения генеральным планом принят оптимистичный

прогноз. На расчетный срок ожидается увеличение численности населения муниципального образования на 1000 человек. Численность населения на конец 2044 г. (далее расчетный срок) составит 1940 человек.

Прогнозируемая численность населения МО Вязгинское сельское поселение представлена в таблице 3.

Таблица 3 Численность населения муниципального образования Вязгинское сельское поселение на конец года, человек

| Наименование муниципального образования/населенного пункта | 2024 г. | 2044 г. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Вязгинское сельское поселение | 940 | 1940 |

## 2.6 Жилищная сфера

Жилой фонд МО Вязгинское сельское поселение представлен индивидуальной и малоэтажной (многоквартирной)  жилой застройкой. Площадь жилищного фонда МО Вязгинское сельское поселение на конец 2024 года составила 27,73 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, в том числе площадь жилых помещений индивидуальных жилых домов – 21,42 тыс. кв. м (77,2 %).

Основные показатели существующего жилищного фонда приведены в таблице 4.

Таблица 4 Характеристика жилищного фонда МО Вязгинское сельское поселение

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. кв. м. общей площади | 27,73 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 21,42 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 6,1 |
|  | Специализированный(общежитие) |  | 0 |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. кв. м. общей площади | 0 |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | 0 |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. кв. м. общей площади | 27,73 |
|  | частная |  | 21,42 |
|  | муниципальная |  | 6,31 |
|  | общественная |  | 0 |
| 5 | Инженерное оборудование: | км | 4,35 |
|  | водопровод |  | 3,7 |
|  | канализация |  | 0,65 |
|  | центральное отопление |  | 0 |
|  | газ | тыс.кв.м | 23,5 |
|  | ванными( душем) | кв. м | 4,3 |

Средняя жилищная обеспеченность в муниципальном образовании составляет 25 кв. м площади жилых помещений на человека.

Площадь жилых территорий в границах муниципального образования составила 487,6 га, в том числе площадь индивидуальной жилой застройки - 486 га.

## 2.7 Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании.

Основной задачей оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава действующих объектов, сравнение проектных мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Анализу на соответствие проектных мощностей нормативным значениям подлежат только объекты местного значения поселения.

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры проведена в соответствии со следующими нормативными документами:

– с Местными Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, утвержденными  Решением Смоленской районной Думы от 31.01.2019 г. № 6;

– с Нормативами градостроительного проектирования Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденными Решением Смоленской районной Думы от 31.01.2019 г. № 6.

Используемые нормы расчета объектов социальной сферы представлены в таблице 5.

Таблица 5 Нормы расчета объектов социальной сферы

| Наименование, единица измерения | Норма, на 1 тыс. чел. |
| --- | --- |
|  | сельский населенный пункт |
| Учреждения народного образования |  |
| Детские дошкольные учреждения, место | 45 |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | 71 |
| Внешкольные учреждения, место | 10% от общего числа школьников |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 |
| Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола | 60-80 |
| Учреждения культуры и искусства |  |
| Клубы, посетительское место | 300 |
| Общедоступная универсальная библиотека, учреждение | 1 |

Учреждения народного образования

В поселении функционирует одно дошкольное образовательное учреждение и одно общеобразовательное учреждение.

Характеристика образовательных учреждений представлена в таблице 6.

Таблица 6 Характеристика образовательных учреждений

| № п/л | Наименование образовательного учреждения | Местоположение (адрес объекта) | Площадь земельного участка, (кв.м.) | Количество учащихся (фактическое) | Количество мест (по нормам) | Состояние здания (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Сыр-Липецкая ОШ» - дошкольная группа | д. Вязгино, ул. Мира, дом 20 | 4015 | 12 | 21 | 40 |
| 2 | МБОУ «Сыр-Липецкая ОШ» | д. Сыр-Липки, ул. Школьная, дом 18 | 19113 | 28 | 150 | 40 |

Дополнительное образование учащиеся получают в МБОУ «Сыр-Липецкая ОШ» (секции, кружки).

Здравоохранение

Система здравоохранения Вязгинского сельского поселения представлена одним фельдшерско-акушерским пунктом (далее-ФАП) в деревне Вязгино и Смоленским областным государственным бюджетным учреждением «Самолюбовский психоневрологический интернат» на 160 коек в деревне Самолюбово. Существующий ФАП расчетной мощностью 10 посещений и фактической 8 посещений в смену обслуживает деревни: Вязгино, Сыр-Липки, Самолюбово, Аполье, Гор-Аполье, Горбуны, Михалково, Дегтяри, Солошино, Переезд. Аптеки на территории поселения отсутствуют.

Физкультурно-спортивные сооружения

Обеспеченность объектами физкультуры и спорта на территории поселения следует охарактеризовать, как низкую. Спортивные объекты размещены при образовательном учреждении (8425,2 кв. м), что не позволяет заниматься спортом всем жителям поселения.

Учреждения культуры и искусства

Характеристика учреждений культуры и искусства представлена в таблице 7.

Таблица7 Характеристика учреждений дополнительного образования

| № п/л | Наименование образовательного учреждения | Местоположение (адрес объекта) | Площадь земельного участка, (кв.м.) | Количество учащихся (фактическое) | Количество мест (по проекту) | Состояние здания (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сыр-Липецкий сельский дом культуры | д. Вязгино, ул. Дорожная, дом 3 | 835 | 15 | 120 | 80 |
| 2 | Апольинский сельский клуб | д. Аполье, ул. Ефимова, дом 1 | 3440 | 15 | 90 | 80 |

Кроме вышеописанных учреждений социальной инфраструктуры, на территории поселения расположены иные объекты различных уровней значения (от федерального до местного), а также объекты коммерческого спроса. Это отделения связи, административные учреждения, магазины.

Выполнен расчет обеспеченности населения муниципального образования объектами социальной сферы местного значения.

Потребность населения в объектах местного значения представлена в таблице 8.

Таблица 8 Обеспеченность населения муниципального образования в объектах социальной сферы местного значения на начало 2024 года (940 чел.)

| № п/п | Наименование, единица измерения | Существующая мощность | Требуемая мощность | Дефицит – Излишек+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 12 | 43 | -31 |
| 2 | Общеобразовательные школы учащиеся | 28 | 67 | -39 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | нет данных | 3 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 4 | Территория плоскостных спортивных сооружений*, га | 0,84 | 0,75 | +0,09 |
| 5 | Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола | - | 66 | -66 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 6 | Клубы, посетительское место | 210 | 282 | -72 |
| 7 | Общедоступная универсальная библиотека, учреждение | 2 | 1 | +1 |

*спортивное сооружение при общеобразовательном учреждении

В результате выполненного анализа социальной сферы муниципального образования можно сделать вывод:  наблюдается потребность населения поселения в детских дошкольных и клубных учреждениях, общеобразовательных школах,плоскостных спортивных сооружениях.

## 2.8 Производственная сфера

Экономической базой развития территории муниципального образования являются сельскохозяйственные предприятия. В настоящее время на территории МО Вязгинское сельское поселение осуществляют свою деятельность сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства. Территории сельскохозяйственных предприятий находятся в д. Сыр-Липки, д. Гор-Аполье, д. Горбуны и д. Самолюбово. В деревне Сыр-Липки находятся две действующие пилорамы (ул. Заречная). Объекты  промышленного производства на территории поселения отсутствуют.

## 2.9 Транспортная инфраструктура

### 2.9.1 Внешний транспорт

Внешние транспортные связи населенных пунктов Вязгинского сельского поселения  осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального и местного значения.

Автомобильный транспорт

Характеристика автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения МО Вязгинское сельское поселение представлена в таблице 9.

Таблица 9 Характеристика автомобильных дорог Вязгинского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность в границах муниципального образования, км | Техническая категория | Тип покрытия | Учетный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | «"Ольша–Велиж–Усвяты–Невель"–Аполье–Гор-Аполье» | 13,59 | IV | Асфальтобетонные | 66Н-1811 |
| 2 | «"Беларусь" Москва–граница с республикой Белоруссия"–Жуково–Самолюбово» | 3,24 | IV | Асфальтобетонные | 66Н-1814 |
| 3 | «Сыр-Липки–Избичное» | 9,23 | IV | Асфальтобетонные; Щебеночные и гравийные из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими | 66Н-1854 |
| 4 | «"Ольша–Велиж–Усвяты–Невель"–Аполье–Гор-Аполье"–Донец–граница Демидовского района» | 14,65 | IV | Асфальтобетонные; Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 66Н-1878 |
|  | Всего: | 40,71 |  |  |  |
| Местного значения |  |  |  |  |  |
| 5 | «Сыр-Липки–Спас-Липки» | 5,62 | нет данных | Асфальтобетонные | 179 |
| 6 | «Вязгино-Дегтяри» | 1,5 | нет данных | Грунтовые | 018 |
| 7 | «Самолюбово–Волоты» | 2,36 | нет данных | Грунтовые | 017 |
| 8 | «Гор-Аполье–Кадищи» | 1,04 | нет данных | Грунтовые | 019 |
| 9 | «Аполье–Желуды» | 4,22 | V | Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | 016 |
| 10 | «Донец - до границы Духовщинского района» | 2,6 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Всего: | 17,34 |  |  |  |

В девнях Вязгино и Аполье имеются остановочные пункты наземного транспорта.

### 2.9.2 Улично-дорожная сеть

Основные показатели существующей улично-дорожной сети МО Вязгинское сельское поселение в таблице 10.

Таблица 10 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование автомобильных дорог муниципального значения | Протяженность автомобильных дорог (км) | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонные | песчано-гравийные | грунтовые |
|  | д. Вязгино |  |  |  |  |
| 1 | ул. .Мира | 0.860 | 0.650 | - | 0.210 |
| 2 | ул. Дорожная | 1.430 | 0.550 | - | 0.880 |
| 3 | ул. Молодежная | 0.430 | 0.430 | - | - |
| 4 | ул. Набережная | 0.900 | 0.750 | - | 0.150 |
|  | Всего: | 3,62 | 2,38 | - | 1,24 |
| д. Аполье |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Центральная | 0,910 | 0,910 | - | - |
| 7 | ул. Лесная | 0,760 | - | - | 0,760 |
| 8 | ул. Садовая | 0.340 | - | - | 0.340 |
| 9 | ул. Ефимова | 0.960 | 0.800 | - | 0.160 |
| 10 | ул. Молодежная | 0.850 | 0.400 | - | 0.450 |
| 11 | ул. Спортивная | 0.700 | - | - | 0.700 |
| 12 | ул. Заречная | 0.720 | - | 0.300 | 0.420 |
|  | Всего: | 5,24 | 2,11 | 0,3 | 2,83 |
| д. Волоты |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 0.32 | - | - | 0.32 |
| д. Гор-Аполье |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Горовая | 1.030 | - | - | 1.030 |
| 14 | ул.Руднянская | 0.670 | 0.300 | - | 0.370 |
|  | Всего: | 1,7 | 0,3 | - | 1,4 |
| д. Дегтяри |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 0.97 | - | - | 0.97 |
| д. Донец |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Донецкая | 0.920 | - | 0.920 | - |
|  | Всего: | 0.92 | - | 0.92 | - |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |
| 16 | ул.Речная | 0.730 | - | - | 0.730 |
|  | Всего: | 0.73 | - | - | 0.73 |
| д. Желуды |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 0.07 | - | - | 0.07 |
| д. Кадищи |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Боровая | 0.470 | - | - | 0.470 |
|  | Всего: | 0.47 | - | - | 0.47 |
| д. Купелище |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 0.6 | - | - | 0.6 |
| д. Михалково |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 0.87 | - | - | 0.87 |
| д. Переезд |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 0.45 | - | - | 0.45 |
| д. Самолюбово |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Полевая | 3.280 | 2.900 | - | 0.380 |
| 19 | ул. Н .Варягова | 1.600 |  |  | 1.600 |
|  | Всего: | 4,88 | 2,9 |  | 1,98 |
| д. Симоновка |  |  |  |  |  |
| 20 | д. Симоновка б/ул. | 0.250 | - | - | 0.250 |
| 21 | а/д Горбуны - Симоновка | 1.300 | - | - | 1.300 |
|  | Всего: | 1.55 | - | - | 1.55 |
| д. Солошино |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1.69 |  |  | 1.69 |
| д. Сыр-Липки |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Заречная | 0.410 | - | - | 0.410 |
| 23 | ул. А. Куликова | 1.200 | - | - | 1.200 |
| 24 | ул. Школьная | 1.100 | - | - | 1.100 |
|  | Всего: | 2,71 | - | - | 2,71 |
| д. Холковичи |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 0.36 | - | - | 0.36 |
| д.Чернея |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Дорожная | 0.840 | - | 0.400 | 0.440 |
|  | Всего: | 0.84 | - - | 0.4 | 0.44 |
| Всего в границах муниципального образования |  | 27.99 | 7.69 | 1.62 | 18.68 |

Улично-дорожная сеть представлена в графических материалах генерального плана.

2.9.3 Объекты транспортной инфраструктуры

На территории МО Вязгинское сельское поселение объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

## 2.10 Инженерное обеспечение

### 2.10.1. Водоснабжение

Водоснабжение населения МО Вязгинское сельское поселение осуществляется через водопроводные сети и общественные колодцы. Источником водоснабжения являются подземные воды. На территории Вязгинского сельского поселения системы централизованного водоснабжения, источником которых являются подземные воды, имеются в д. Вязгино и д. Аполье. Система централизованного водоснабжения представлена локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. В поселении находятся два водозабора (д. Вязгино и д. Аполье). Существующие водозаборы характеризуются большой степенью износа оборудования и требуют реконструкции. Вода из скважин используется для питьевого водоснабжения и хозяйственно-питьевых нужд населения.

В системах водоснабжения населенных пунктов для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций применяются водонапорные башни. Степень их износа достигает 100%.

Жители поселения снабжаются водой из 3 артезианских скважин глубиной от 40 до 80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 4,9 км (3,1 км в д. Вязгино и 1,8 км в д. Аполье). Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен. Водопровод выполнен чугунными и полиэтиленовыми трубами. Сети водоснабжения не учтены в ЕГРН. В поселении располагается 1 пожарный гидрант и 1 естественный водоем.

Зоны санитарной охраны водозаборных скважин установлены и отражены в графической части материалов по обоснованию генерального плана.

К основным проблемам централизованных систем водоснабжения поселения следует отнести высокую изношенность головных сооружений и разводящих сетей, низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки, высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Отмечается значительный износ объектов и сетей водоснабжения. Требуется капитальный ремонт и замена трубопроводов. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

### 2.10.2 Водоотведение

На территории МО Вязгинское сельское поселение централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации нет. Общественные здания канализованы в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в выгребные ямы и уличные туалеты. Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Кроме того, в поселении в 60 м к югу от д. Аполье (земельный участок с кадастровым номером 67:18:0020104:167) имеются очистные сооружения. Площадь очистных сооружений 0,46 га. Протяженность сетей канализации в д. Аполье - 631 м.Утилизация и вывоз жидких бытовых отходов осуществляется на очистные сооружения специализированным автотранспортом.

Ливневая канализация отсутствует.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов канализационными системами.

### 2.10.3. Теплоснабжение

Источниками теплоснабжения территории МО Вязгинское сельское поселение являются котельные и индивидуальные источники теплоснабжения. В поселении работают  3 котельные: две в деревне Вязгино и одна в деревне Аполье. Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания). Топливом для котельных служит природный газ.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

2.10.4 Электроснабжение

Система электроснабжения МО Вязгинское сельское поселение централизованная.

Источником централизованного электроснабжения является подстанция ПС 35/10 кВ «Аполье», расположенная западнее деревни Аполье. Рабочее напряжение 35/10 кВ, установленная мощность трансформаторов 5МВА, год ввода в эксплуатацию 1975 г.

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

По территории поселения проходят:

–ЛЭП 110 кВ, общей протяженностью 10,55 км;

–ЛЭП 35 кВ, общей протяженностью 18,9 км;

–ЛЭП 10 кВ, общей протяженностью 49,26 км.

На территории поселения находится 34 потребительских подстанций.

К основным проблемам системы электроснабжения поселения следует отнести:

– несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям;

– безучетное потребление электрической энергии абонентами;

– хищение электрической энергии потребителями;

– древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах;

– зауженные просеки охранных зон ВЛ в лесах;

– большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач;

– отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов;

– дефицит квалифицированного персонала.

Анализ существующей системы электроснабжения с учетом дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети и объекты электроснабжения находятся в удовлетворительном состоянии и в целом обеспечивают необходимый уровень обслуживания.

### 2.10.5 Газоснабжение

Система газоснабжения МО Вязгинское сельское поселение централизованная.

### Протяженность сетей газоснабжения в границах поселения составляет:

### – газопровод распределительный высокого давления 22 км;

### – газопровод распределительный низкого давления 17 км: в д. Вязгино 4,2 к, в д. Аполье 7,7 км, в д. Сыр-Липки 2,4 км, в д. Самолюбово 2,6 км.

### 2.10.6 Связь и информатизация

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.

МО Вязгинское сельское поселение обеспечено услугами связи и информатизации в полном объеме и качестве.

Услуги почтовой связи населению поселения предоставляет ФГУП «Почта России». Услуги сотовой связи и коллективный доступ в интернет обеспечивают крупные российские операторы: МТС,  Билайн, Мегафон и ТЕЛЕ –2.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%. Основным оператором телевизионного вещания в Смоленском районе является «Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр».

Населенный пункты  телефонизированы от автоматических телефонных станций. Связь абонентов с АТС осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи. Протяженность волоконно-оптических линий связи на территории поселения, учтенных в ЕГРН, составляет 23,1 км.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы муниципального образования обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи. В перспективе необходима модернизация АТС с увеличением номерной емкости.

### 2.10.7 Обращение с отходами производства и потребления

Согласно пункту 1 статьи 24.6. Федерального закона «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Территория МО Вязгинское сельское поселение входит в зону деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтохозяйство» (далее - Региональный оператор), действующего на основании заключенного с Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской области сроком на 10 лет от 06.04.2018.

# Транспортирование ТКО от источников образования отходов, в том числе с мест (площадок) накопления ТКО (далее - места (площадки)), в соответствии со схемой потоков отходов, закрепленной Территориальной схемой обращения с отходами Смоленской области, утвержденной приказом Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 11.11.2021 № 0461/0103 осуществляется Региональным оператором на полигоны твердых бытовых отходов (далее-полигон ТКО), расположенные в границах МО Стабенское сельское поселение и МО Кощинское сельское поселение (регистрационные № в ГРОРО: 67-00026-3-00168-070416 и 67-00010-3-00592-250914 соответственно) на земельных участках с кадастровыми номерами   67:18:0030101:905 и 67:18:0060302:195 соответственно. Сведения об объектах размещены в Территориальной схеме обращения с отходами Смоленской области и приведены в таблице 11.

# Согласно «Реестру мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» общее количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в границах МО Вязгинское сельское поселение составляет 28, количество установленных контейнеров 43, в том числе:

# – 16 контейнеров объемом 1,5 куб. м. каждый, общий объем составляет 24 куб. м;

# –  4 контейнера объемом 3 куб. м. каждый, общий объем составляет 12 куб. м;

# –  6 контейнеров объемом 2,25 куб. м. каждый, общий объем составляет 13,5 куб. м;

# –  17 контейнеров объемом 0,75 куб. м. каждый, общий объем составляет 12,75 куб. м.

# Площадки для складирования крупногабаритных отходов и раздельного накопления отходов не установлены.

Таблица 11 Характеристика объектов размещения отходов, включенных в ГРОРО

| № п/п | Наименование объекта | Наименование юридического лица, эксплуатирующего объект размещения отходов | Адрес местонахождения объекта | Географические координаты | Дата начала эксплуатации | Суммарное количество размещенных отходов, тонн | Количество размещенных отходов в 2020 году, тонн | Производственная мощность объекта, тонн/год | Проектная мощность объекта, тонн | Свободная мощность объекта, тонн | Площадь земельного участка, га | Сведения о заключении ГЭЭ проектной документации объектов | Сведения о согласованной СЗЗ | Сведения о полученной лицензии | Общая вместимость, т | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полигон ТКО | АО «Спецавтохозяйство» | Смоленская обл., Смоленский р-н, Кощинское с.п., северо-восточнее д. Замятлино на расстоянии 2,8 км (ближайший населенный пункт д. Белоручье) | 54.601108, 32.263260 | 2002 г. | 1123570 | 124848 | 120000 | 1421000 | 767935 | 13 | № 1 от 14.05.2018 г. | № 67.СО.01.000.Т.000125.04.13 от 18.04.2013 г. | № (67)-9655-СТОР от 02.10.2020 г. | 67-00010-3-00592-250914 | 67:18:0060302:195 |
| 2 | Полигон ТКО | ООО «ЭКО лайн» | Смоленская обл., Смоленский р-н, Стабенское с.п., восточнее д. Щитники на расстоянии 300 м. (ближайший населенный пункт д. Щитники) | 54.923699, 32.069537 | 2016 г. | 92992 | 15996 | 15996 | 110608 | 17616 | 3,4 | № 67-1-5-02-02-10 от 02.09.2010 г. | № 67.СО.01.000.Т.000390.08.14 от 14.08.2014 г. | № 06710 от 25.12.2015 г. | 67-00026-3-00168-070416 | 67:18:0030101:905 |

## 2.11 Экологическое состояние территории

Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Вязгинского сельского поселения с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

### 2.11.1 Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории обусловлен антропогенной нагрузкой на атмосферу, связанной с эксплуатацией автотранспортных средств, объектов электроэнергетики, агропромышленного комплекса.

Загрязнение воздушного бассейна муниципального образования происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива в котельных;

- выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств;

- выхлопных газов автомобильного транспорта;

- испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива;

- пыли с поверхности карьеров, отвалов, из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива, зерна и т.п.

В результате увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность, уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт – на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

Сельскохозяйственные предприятия производят в процессе своей деятельности выброс в атмосферу железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, аммиак, сажа, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, ксилол, бензапирен, фенол, пропаналь, кислота валериановая, метилмеркаптан, смесь природных меркаптанов, этилмеркаптан, диметиламин, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль костной муки, пыль зерновая, пыль меховая, специфических веществ от процессов утилизации отходов. Наибольшее воздействие на качество атмосферного воздуха оказывают фенол, метилмеркаптан, этилмеркаптан (фермы).

Предприятия по перевалке и временному хранению зерна осуществляют выброс в атмосферу оксида углерода, сернистого ангидрида, оксидов азота от технологических процессов сушки зерна, зерновой и мучной пыли от перегрузки и переработке зерна, выброс оксида углерода, оксидов азота от котлоагрегатов, выброс оксида углерода, сернистого ангидрида, оксидов азота, углеводородов от транспортных средств.

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

На территории муниципального образования располагаются объекты ( СПК Липецкое в д. Сыр-Липки), требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

2.11.2 Поверхностные водные объекты

Водные ресурсы Вязгинского сельского поселения используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия; неочищенные стоки с территории поселения, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок; выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

### 2.11.3 Подземные воды

Основными источниками загрязнения подземных вод являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с сельскохозяйственных угодий, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (ПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

В результате ведения мониторинга подземных вод выявлено, что в пределах селитебных зон качество грунтовых вод в большинстве случаев не соответствует санитарным нормам не только по органолептическим, но и по таким показателям, как окисляемость перманганатная, азотсодержащие компоненты, нефтепродукты, СПАВ. Максимальное загрязнение грунтовых вод отмечается в зонах влияния промышленных объектов. Загрязненные грунтовые воды могут оказывать отрицательное влияние и на хорошо защищенные межпластовые водоносные горизонты. Выборочное опробование показало, что при существующей практике строительства эксплуатационных скважин путем оборудования их одной фильтровой колонной без изоляции грунтового горизонта обсадными трубами происходит переток загрязненных грунтовых вод по затрубному пространству в процессе их эксплуатации. Следовательно, при сооружении эксплуатационных скважин на межпластовые водоносные горизонты организациям, проводящим их проектирование и сооружение, необходимо предусматривать тщательную изоляцию грунтовых вод.

### 2.11.4 Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, возникновения производственных площадок и транспортных коммуникаций, ликвидированных предприятий и др.

Загрязнение почв на территории поселения происходит в основном вследствие выбросов вредных химических соединений от производственных предприятий и транспорта. Интенсивным источником загрязнения почв являются несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, размещаемые с нарушением требований санитарных норм и правил.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Для почв Вязгинского сельского поселения характерен процесс снижения содержания гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии. Истощение запасов гумуса отрицательно влияет на агрофизические, физико-химические свойства и биологическую активность почвы, ухудшает ее водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы, уменьшает способность почвы противостоять таким негативным явлениям, как подкисление и засоление.

Причиной потерь гумуса в почве является низкий уровень использования органических и минеральных удобрений, незначительный удельный вес в структуре посевных площадей бобовых культур и многолетних трав, высокая интенсивность обработок и повышенная аэрация (высокая насыщенность севооборота парами и пропашными культурами), эрозия почвы. По расчетам специалистов НИИСХ Юго-Востока, для накопления 1% гумуса, при внесении ежегодно на 1 гектар 12 т органических удобрений, потребуется 50 лет.

### 2.11.5. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории населённых пунктов Вязгинского сельского поселения является автомобильный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автомобильной дороге межмуниципального значения «"Ольша–Велиж–Усвяты–Невель"–Аполье–Гор-Аполье» в южной части поселения, автодороге межмуниципального значения «"Беларусь" Москва–граница с республикой Белоруссия"–Жуково–Самолюбово» в юго-восточной части поселения.

Проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население актуальна для д. Аполье, д. Вязгино, д. Михалково, по территории которых проходят транзитные транспортные потоки по автомобильным дорогам межмуниципального значения «"Ольша–Велиж–Усвяты–Невель"–Аполье–Гор-Аполье» и «"Беларусь" Москва–граница с республикой Белоруссия"–Жуково–Самолюбово». Для жилой застройки, расположенной вдоль указанных автодорог, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности, устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Остальная сложившаяся жилая застройка Вязгинского сельского поселения,  представленная индивидуальными  домами с озеленёнными приусадебными участками, а также малоэтажными многоквартирными домами, не требует организации дополнительных мероприятий по снижению уровня шума.

### 2.11.6. Санитарная очистка территории

Организация в соответствии с современными требованиями санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и  жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

Объектами санитарной очистки и уборки в Вязгинском сельском поселении являются территории домовладений, улицы и проезды, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории Вязгинского сельского поселения являются:

– сельское население;

– учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

– производственные объекты;

– транспорт.

На территории Вязгинского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично:

– уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

– очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

– учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд;

– при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию поселения – от накопившихся за зиму загрязнений;

– проводится уборка придомовых территорий;

– производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

– проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.

Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТКО. Транспортирование ТКО от источников образования отходов, в том числе с мест (площадок) осуществляется на ближайшие полигоны ТКО (МО Стабенское сельское поселение и МО Кощинское сельское поселение).

# 3 Перечень МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИториальному планированию

## 3.1 Ограничения градостроительного развития территорий населенных пунктов

Анализ территориальных ресурсов муниципального образования и оценка возможностей перспективного градостроительного развития муниципального образования выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочным ограничениям) на территории муниципального образования отнесены:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные полосы водоводов;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий;

- охранные зоны объектов культурного наследия;

- защитные зоны объектов культурного наследия;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- санитарный разрыв автомагистралей;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

На территории Вязгинского сельского поселения находятся реки: Жереспея, Ополенка, Свадица, Лапатия, Жидомля, Гремучка. Юго-западнее деревни Самолюбово находятся озера Черное и Пеньковое.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) рек, ручьев, каналов, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В целях части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1)	централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2)	сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3)	локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

4)	сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Согласно статье 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В границах Вязгинского сельского поселения установлены и учтены в ЕГРН:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек Жидомля и Ополенка. Водоохранная зоны реки Жереспея составляет 200 м., реки Ополенка - 100 м. Прибрежные защитные полосы рек Жереспея и Ополенка - 40 м.;

- прибрежная защитная полоса р. Лапатия составляет 50 м.

Установленные и учтенные в ЕГРН водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отражены в графической части генерального плана.

Береговые полосы водных объектов в границах Вязгинского сельского поселения не установлены и не учтены в ЕГРН.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и

санитарно-защитные полосы водоводов

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Согласно пунктам 3.2 и 3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10,  для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением предусмотрены мероприятия. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными, режимного характера.

- Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

1.1 Мероприятия по первому поясу:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.2 Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

-  запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

1. 3 Мероприятия по второму поясу:

Кроме вышеуказанных мероприятий, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; не допускается применение удобрений и ядохимикатов; не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции.

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

- Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения

2.1 Мероприятия по первому поясу:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

2.2 Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

- при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

2.3 Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2.2., подлежат выполнению следующие мероприятия:

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; не допускается применение удобрений и ядохимикатов; не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции.

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

- запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

- границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

3 Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарно-защитные полосы сетей водопровода и зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Вязгинского сельского поселения не учтены в ЕГРН.

В соответствии со сведениями Министерства Природных ресурсов и экологии Смоленской области от 27.02.2024 г. на территории Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области расположены водозаборные скважины и их зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

- ГВК 66205664 с географическими координатами 55°03'08'' северной широты, 31°56'14'' восточной долготы (первый пояс ЗСО (пояс строгого режима) – в южном и восточном направлениях по 30 м, в северном направлении 22 м, в западном направлении 28 м;второй пояс ЗСО (пояс ограничений) – радиусом 42 м от центра скважины во всех направлениях, с учетом перспективной потребности радиусом 80 м от центра скважины во всех направлениях; третий пояс ЗСО (пояс ограничений) – радиусом 279 м от центра скважины во всех направлениях, радиусом 550 м от центра скважины во всех направлениях);

- ГВК 66205787 с географическими координатами 55°03'13'' северной широты, 31°52'50'' восточной долготы (первый пояс ЗСО (пояс строгого режима) – радиусом 30 м от центра скважины во всех направлениях;второй пояс ЗСО (пояс ограничений) – радиусом 44 м от центра скважины во всех направлениях, с учетом перспективной потребности радиусом 65 м от центра скважины во всех направлениях; третий пояс ЗСО (пояс ограничений) – радиусом 175 м от центра скважины во всех направлениях, радиусом 450 м от центра скважины во всех направлениях);

- ГВК 66205388 с географическими координатами 55°00'52'' северной широты, 31°54'53'' восточной долготы (первый пояс ЗСО (пояс строгого режима) – радиусом 30х15 м;второй пояс ЗСО (пояс ограничений) – радиусом 16 м от центра скважины во всех направлениях; третий пояс ЗСО (пояс ограничений) – радиусом 115 м от центра скважины во всех направлениях).

Зоны санитарной охраны водозаборных скважин отражены в графической части материалов по обоснованию генерального плана.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

- для линий напряжением 1 до 20 киловольт – 10 м;

- для линий напряжением 110 киловольт – 20 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м.

Охранные зоны линий электропередачи и линий связи поселения установлены, учтены в ЕГРН и отражены в графической части материалов по обоснованию генерального плана.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливается зона охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Граница зоны охраны объекта культурного наследия, особый режим использования земель в границах территории данной зоны и требования к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края на основании проекта зоны охраны объекта культурного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия, находящихся на территории Вязгинского сельского поселения не установлены и не учтены в ЕГРН.

Защитные зоны объектов культурного наследия

До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В графической части генерального плана отображены защитные зоны объектов культурного наследия.

Придорожные полосы автомобильных дорог

По территории Вязгинского сельского поселения проходят автомобильные дороги межмуниципального и местного значения, придорожные полосы которых не установлены и не учтены в ЕГРН.

Санитарный разрыв автомагистралей

От объектов поступления вредных факторов (шум, запыленность, выбросы химических, радиоактивных веществ и биологических средств) до жилой застройки, объектов общественно-делового назначения, объектов сельскохозяйственного назначения устанавливается санитарный разрыв.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, предусматривается определение санитарно-защитных зон.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Установленные и учтенные на территории поселения границы санитарно-защитных зон, отражены в графической части материалов по обоснованию генерального плана.

## 3.2 Комплексная оценка и пространственно-планировочная организация территории муниципального образования

МО Вязгинское сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: близостью г. Смоленска, являющегося административным, промышленным, образовательным и культурным центром области, наличием системы транспортных связей с городом посредством автомобильного транспорта, что оказало существенное влияние на развитие системы расселения.

На формирование планировочной структуры и планировочных осей муниципального образования значение оказали природные (водные) и антропогенные (транспортные связи) объекты.

Населенные пункты муниципального образования сформировались вблизи русел водных объектов: р. Жереспея, р. Ополенка, р. Лапатия и вдоль автомобильных дорог межмуниципального значения.

Важными, в планировочном отношении, населенными пунктами являются: д. Вязгино, д. Сыр-Липки, д. Аполье.

д. Вязгино

Через деревню Вязгино с юга на запад проходит автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «"Ольша–Велиж–Усвяты–Невель"–Аполье–Гор-Аполье» (ул. Дорожная), соединяющая деревню с областным центром г. Смоленском. Планировочная структура деревни основана улицей Дорожная. Существующая селитебная территория (жилая застройка и объекты социальной инфраструктуры) сформировалась вдоль ул. Дорожная на правом берегу реки Жереспеи, живописно повторяя береговую линию реки. Жилая застройка представлена индивидуальными и многоквартирными малоэтажными жилыми домами.

Транспортные связи с деревнями: Дегтяри, Солошино и Переезд осуществляются по автомобильной дороге межмуниципального значения «Сыр-Липки-Избичное».

д. Сыр-Липки

Деревня Сыр-Липки находится вблизи д. Вязгино на левом берегу реки Жереспея. Внешние транспортные связи д. Сыр-Липки осуществляются по автомобильной дороге межмуниципального значения «"Ольша–Велиж–Усвяты–Невель"–Аполье–Гор-Аполье» и автомобильной дороге местного значения «Сыр-Липки–Спас-Липки».

Деревня Сыр-Липки состоит из разрозненных жилых групп, сформированных на пригодных для застройки территориях. Планировочная структура не имеет четкой структуры и создана тремя улицами: ул. Алексея Куликова, ул. Заречная и ул. Школьная.

д. Аполье

К деревне Аполье подходит автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «"Ольша–Велиж–Усвяты–Невель"–Аполье–Гор-Аполье».

Сложившийся каркас улично-дорожной сети деревни имеет хаотичную планировочную структуру, разделенную рекой Ополенка на две части: восточную (основную) и западную. Вдоль главных улиц: Центральная и Ефимова сформированы зоны общественно-делового назначения и расположены основные объекты социальной  инфраструктуры. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

По автомобильной дороге межмуниципального значения «"Ольша–Велиж–Усвяты–Невель"–Аполье–Гор-Аполье"–Донец–граница Демидовского района» осуществляется транспортная связь деревни Аполье с деревнями: Купелище, Горбуны, Симоновка, Чернея, Дубровка и Донец.

Структура улично-дорожной сети большинства населенных пунктов Вязгинского сельского поселения состоит из основного направления (главной улицы) организующего и объединяющего между собой жилые и общественно-деловые территории  населённых пунктов. Основному направлению подчинены основные и второстепенные улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью.

Большая часть населенных пунктов поселения, включают в себя территории жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной и инженерной инфраструктуры. Жилая застройка всех населенных пунктов поселения (за исключением д. Вязгино) представлена индивидуальными жилыми домами. Территории общественно-деловой застройки, в границах которой находятся объекты социального и культурно-бытового назначения, получили свое развитие лишь в д. Вязгино, д. Сыр-Липки и д. Аполье.

В настоящее время в администрацию МО Вязгинское сельское поселение поступают обращения граждан по вопросу предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, заявления граждан на предоставления земельных участков в собственность. Вязгинское сельское поселение обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на жильё. Муниципальное образование характеризуется близостью к центру области г. Смоленску (деревня Вязгино расположена в 25 км к северу от г. Смоленска), связано с ним автодорожным транспортом.

В населенных пунктах муниципального образования имеются свободные от застройки территории для развития. При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий.

На сегодняшний день границы населенных пунктов поселения не установлены.

При ограниченных возможностях территориального развития населенных пунктов в существующих границах расширение населенных пунктов возможно за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. При этом возникает необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. При определении территорий, потенциально пригодных для развития населённых пунктов необходимо учесть, помимо наличия зон с особыми условиями использования территорий, также и геоморфологическую характеристику территории по условиям строительства, исключив из рассмотрения  территории, занятые балками, оврагами, нарушенными территориями, долинами рек, заболоченные территории, территории, имеющие неблагоприятные условия для строительства (с уклонами рельефа больше 20%) и требующие предварительных серьезных инженерно-технических мероприятий, территории, попадающие в границы зон залегания полезных ископаемых.

Таким образом, наиболее высоким потенциалом и инвестиционной привлекательностью с точки зрения градостроительного освоения обладают следующие территории:

- свободные от застройки территории в установленных ранее разработанным и утвержденным генеральным планом границах д. Вязгино (северная часть деревни);

- свободные от застройки территории в установленных ранее разработанным и утвержденным генеральным планом границах д. Михалково (южная часть деревни).

Решения генерального плана были приняты на основе комплексного анализа существующих планировочных структур населенных пунктов поселения.

Генеральный план МО Вязгинское сельское поселение определяет:

- функциональное зонирование;

- основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- предложения по корректировке границ населенных пунктов, установленных ранее разработанным и утвержденным генеральным планом.

В основу функционального зонирования положены следующие принципы:

1. Развитие планировочной структуры в основном в пределах существующих границ населенных пунктов поселения с незначительной их корректировкой.

2. Организация транспортной сети села, обеспечивающей удобные и кратчайшие взаимосвязи всех функциональных зон между собой и внешней транспортной структурой муниципального образования.

3. Создание полноценной системы культурно-бытового обслуживания.

Решения генерального плана в основном направлены на стабилизацию численности населения и улучшение качества существующей среды и условий проживания в ней.

Проектные решения по развитию планировочной структуры населенного пункта учитывают существующую планировочную структуру села и сложившуюся систему землепользования. Генеральным планом предусмотрено упорядочение существующей жилой застройки и развитие индивидуального жилищного строительства на свободных от застройки территориях в уточненных границах деревень Вязгино и Михалково, установленных ранее разработанным и утвержденным генеральным планом. Направления и территории развития жилой застройки определены в соответствии с решениями ранее разработанного и утвержденного генерального плана.

Генеральным планом предложено развитие общественных функциональных зон населенных пунктов за счет наполнения их необходимыми объектами социальной инфраструктуры.

В целях создания благоприятных условий проживания предложено провести работы по благоустройству свободных от застройки озелененных территорий с организацией открытых спортивных и детских игровых площадок.

Сельскохозяйственные предприятия и коммунально-складские объекты находятся в разных деревнях Сыр-Липки и Горбуны. Генеральным планом предложено упорядочение заключенных в них территорий существующих производств и коммунально-складских организаций. Расширения их границ генеральным планом не предусмотрено. Для устранения имеющегося негативного влияния производственных объектов на территорию жилой застройки, производственным предприятиям необходимо предусмотреть мероприятия по сокращению санитарно-защитных зон, либо провести компенсационные мероприятия по отношению к населению, проживающему в санитарно-защитных зонах от действующих предприятий.

Анализ существующего положения позволил выявить следующие недостатки:

- часть жилой застройки расположена с нарушением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в границах санитарно-защитных зон и охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;

- не установлены охранные зоны объектов культурного наследия;

- большая часть улиц и проездов села не имеет капитального покрытия;

- низкий уровень инженерного обеспечения;

- количество и вместимость учреждений и предприятий обслуживания не соответствует социальным нормативам обеспеченности;

- отсутствует благоустроенна рекреационная зона в большинстве населенных пунктов.

Резервы градостроительного развития имеются.

## 3.3 Цели и задачи по территориальному планированию муниципального образования

Планировочная организация территории населенных пунктов базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

- анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

- вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенных пунктов;

-  ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории муниципального образования:

- установление функционального зонирования территории муниципального образования с отображением параметров планируемого развития;

- сохранение застройки жилых кварталов, развитие территорий жилищного строительства;

- нормативное обеспечение населенных пунктов объектами социальной и  транспортной инфраструктур;

- упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу муниципального образования;

- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

- инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

- формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Архитектурно - пространственное решение территории муниципального образования принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

Генеральным планом предложено пространственное развитие территории муниципального образования при условии сохранения целостности освоенных территорий, с учетом планируемой численности населения на расчетный срок.

Планируемые границы населенных пунктов ранее утвержденного генерального плана не учтены в ЕГРН. Генеральным планом предусмотрено установление границ населенных пунктов с учетом планируемых границ ранее утвержденного генерального плана и сведений ЕГРН 2024 года.

## 3.4 Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Зонирование определяет ограничения использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана муниципального образования функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории;

- историко-культурную и планировочную специфику муниципального образования;

- сложившиеся особенности использования земель.

Генеральным планом предложения по функциональному зонированию территории муниципального образования и размещению объектов капитального строительства разработаны на основании комплексной оценки территории по совокупности природных факторов и планировочных ограничений. На данном этапе решены следующие задачи:

  - организация расселения;

  - определение необходимого жилого фонда и объемов нового жилищного строительства;

  - организация культурно-бытового обслуживания населения;

  - обеспечение наиболее благоприятных условий для проживания населения.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны –  зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории. При определении зон так же учитывалась существующая капитальная застройка, земельные отводы под капитальное строительство, сложившаяся улично-дорожная сеть, имеющиеся зеленые насаждения. Кроме того, учитывались зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический потенциал территории муниципального образования.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

– зона застройки индивидуальными жилыми домами,

– зона застройки малоэтажными жилыми домами

(до 4 этажей, включая мансардный),

– общественно-деловая зона,

– зона специализированной общественной застройки,

– производственная зона,

– зона транспортной инфраструктуры,

– зона инженерной инфраструктуры,

– зона сельскохозяйственных угодий,

– производственная зона сельскохозяйственных предприятий,

– зона озелененных территорий общего пользования

(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса),

– зона садоводческих, огороднических или дачных

некоммерческих объединений граждан,

– зона отдыха,

– зона кладбищ,

– зона лесов,

– зона акваторий.

Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

На территории МО Вязгинское сельское поселение в состав жилых зон включаются:

– зона застройки индивидуальными жилыми домами;

– зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до четырех этажей, включая мансардный).

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения

объектов социального обслуживания регионального значения.

Производственная зона

Зона включает зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает территории населенного пункта, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, магистральные трубопроводы.

Зона инженерной  инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Включает участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур без их приватизации.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, в том числе предназначенная для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства и развития объектов сельскохозяйственного назначения.

На территории МО Вязгинское сельское поселение в состав зон сельскохозяйственного    использования включаются:

– зона сельскохозяйственных угодий,

– производственная зона сельскохозяйственных предприятий,

– зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории МО Вязгинское сельское поселение в состав рекреационных зон включаются:

– зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

–  зона отдыха (гостиницы, кемпинги, дома отдыха, места охоты и рыбалки (в том числе дом охотника или рыболова), детские и палаточные лагеря, спортивные базы, тропы).

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах.

На территории МО Вязгинское сельское поселение зона специального назначения включает зону кладбищ.

Зона лесов включает территории категории земель лесного фонда.

Зона акваторий включает территории занятые водными объектами.

Баланс функциональных зон на  расчетный срок приведен в таблице 12.

Таблица 12 Баланс функциональных зон в границах муниципального образования Вязгинское сельское поселение на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь функциональных зон, га | Площадь функциональных зон на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В границах муниципального образования | 22444,66 | 22444,66 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 486 | 570,4 |
|  | – зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 1,6 | 1,6 |
|  | – общественно-деловая зона | 9,5 | 10,05 |
|  | – зона специализированной общественной застройки | 7 | 7 |
|  | – производственная зона | 4,2+4,3*=8,5 | 4,2+4,3*=8,5 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 40,8+57,26*=98,06 | 40,8+57,26*=98,06 |
|  | – зона инженерной инфраструктуры | 5,1+1,2*=6,3 | 5,1+1,2*=6,3 |
|  | – зона сельскохозяйственных угодий | 117,05+9901,35*=10018,4 | 47+9886,46*=9933,46* |
|  | – производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 22,1+5,44*=27,54 | 22,1+5,44*=27,54 |
|  | – зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 0,2 | 0,2 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 121,6 | 121,6 |
|  | – зона отдыха | 2,7 | 2,7 |
|  | – зона кладбищ | 8,05+5,14=13,19 | 8,05+5,14=13,19 |
|  | – зона лесов | 11572,4 | 11572,4 |
|  | – зона акваторий | 13,5+58,16=71,66 | 13,5+58,16=71,66 |
| 2 | д. Вязгино | 124,6 | 124,6 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 37,5 | 107 |
|  | – зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 1,4 | 1,4 |
|  | – общественно-деловая зона | 2,7 | 2,7 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 8 | 8 |
|  | – зона инженерной инфраструктуры | 4,1 | 4,1 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 1,4 | 1,4 |
|  | – зона сельскохозяйственных угодий | 69,5 | - |
| 3 | д. Сыр-Липки | 86,6 | 86,6 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 35,9 | 35,9 |
|  | – зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,2 | 0,2 |
|  | – общественно-деловая зона | 3,3 | 3,3 |
|  | – производственная зона | 4,2 | 4,2 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 6 | 6 |
|  | – зона сельскохозяйственных угодий | 0,6 | 0,6 |
|  | – производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 16,2 | 16,2 |
|  | – зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 0,2 | 0,2 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 15,4 | 15,4 |
|  | – зона кладбищ | 0,9 | 0,9 |
|  | – зона акваторий | 3,7 | 3,7 |
| 4 | д. Аполье | 130,1 | 130,1 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 95,5 | 95,5 |
|  | – общественно-деловая зона | 3,5 | 3,5 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 8,3 | 8,3 |
|  | – зона инженерной инфраструктуры | 1 | 1 |
|  | – зона сельскохозяйственных угодий | 3,8 | 3,8 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 17,7 | 17,7 |
|  | – зона кладбищ | 0,6 | 0,6 |
|  | – зона акваторий | 0,3 | 0,3 |
| 5 | д. Гор-Аполье | 64,3 | 64,3 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 34,3 | 34,3 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 1,7 | 1,7 |
|  | – зона сельскохозяйственных угодий | 13,6 | 13,6 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 14,3 | 14,3 |
|  | – зона акваторий | 0,4 | 0,4 |
| 6 | д. Кадищи | 15,4 | 15,4 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,6 | 12,6 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 0,5 | 0,5 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 2,3 | 2,3 |
| 7 | д. Холковичи | 16,7 | 16,7 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13,6 | 13,6 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 1 | 1 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 1,4 | 1,4 |
|  | – зона кладбищ | 0,7 | 0,7 |
| 8 | д. Волоты | 29 | 29 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 0,9 | 0,9 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 22,9 | 22,9 |
|  | – зона кладбищ | 4,9 | 4,9 |
|  | – зона акваторий | 0,3 | 0,3 |
| 9 | д. Самолюбово | 62,3 | 62,3 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 38,4 | 38,4 |
|  | – общественно-деловая зона | 0,1 | 0,65 |
|  | – зона специализированной общественной застройки | 7 | 7 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 2,8 | 2,8 |
|  | – зона сельскохозяйственных угодий | 6,7 | 6,15 |
|  | – производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,4 | 1,4 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 5,9 | 5,9 |
| 10 | д. Михалково | 62,2 | 62,2 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36,6 | 51,7 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 2,7 | 2,7 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 7,6 | 7,6 |
|  | – зона кладбищ | 0,2 | 0,2 |
|  | – зона сельскохозяйственных угодий | 15,1 | - |
| 11 | д. Дегтяри | 29,5 | 29,5 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21,7 | 21,7 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 0,6 | 0,6 |
|  | – зона сельскохозяйственных угодий | 5 | 5 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 2,2 | 2,2 |
| 12 | д. Солошино | 31,9 | 31,9 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,1 | 23,1 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 1,5 | 1,5 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 6,5 | 6,5 |
|  | – зона акваторий | 0,8 | 0,8 |
| 13 | д. Переезд | 28,8 | 28,8 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21,9 | 21,9 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 0,7 | 0,7 |
|  | – зона сельскохозяйственных угодий | 2,1 | 2,1 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 3,9 | 3,9 |
|  | – зона кладбищ | 0,2 | 0,2 |
| 14 | д. Желуды | 1,2 | 1,2 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1,2 | 1,2 |
| 15 | д. Купелище | 13,5 | 13,5 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,7 | 12,7 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 0,8 | 0,8 |
| 16 | д. Горбуны | 32,4 | 32,4 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 24,4 | 24,4 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 1,9 | 1,9 |
|  | – зона сельскохозяйственных угодий | 1,4 | 1,4 |
|  | – производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 4,4 | 4,4 |
|  | – зона кладбищ | 0,3 | 0,3 |
| 17 | д. Симоновка | 20,9 | 20,9 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8 | 8 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 0,2 | 0,2 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 7,3 | 7,3 |
|  | – зона отдыха | 2,7 | 2,7 |
|  | – зона акваторий | 2,7 | 2,7 |
| 18 | д. Чернея | 21,1 | 21,1 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,3 | 20,3 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 0,8 | 0,8 |
| 19 | д. Дубровка | 55 | 55 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,1 | 22,1 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 1 | 1 |
|  | – зона сельскохозяйственных угодий | 14,25 | 14,25 |
|  | – зона озелененных территорий общего пользования | 12,8 | 12,8 |
|  | – зона кладбищ | 0,25 | 0,25 |
|  | – зона акваторий | 4,6 | 4,6 |
| 20 | д. Донец | 28,4 | 28,4 |
|  | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26,2 | 26,2 |
|  | – зона транспортной инфраструктуры | 1,4 | 1,4 |
|  | – зона акваторий | 0,8 | 0,8 |

*- площадь зон в границах МО Вязгинское сельское поселение, за границами населенных пунктов.

## 3.5 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования Вязгинское сельское поселение

### 3.5.1 Жилищная сфера

Важной составляющей повышения уровня жизни населения является обеспечение его доступным и качественным жильем.

Стимулирование развития рынка жилья, увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности приобретения жилья – это на сегодняшний день основные направления социальной и жилищной политики в Российской Федерации.

В настоящее время в администрацию муниципального образования поступают обращения граждан по вопросу предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, заявления граждан на предоставления земельных участков в собственность.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства. Для реализации этой задачи проектом предусматривается:

- улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное зонирование территории);

- создание рациональной транспортной сети;

- обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

- оздоровление экологической обстановки (организация зон санитарно-защитных зон, озеленение и так далее).

Проектом предусмотрено развитие индивидуального жилищного строительства на свободных от застройки территориях планируемых под размещение жилищного строительства, генеральным планом, разработанным в 2013 году.

Согласно действующим Правилам землепользования и застройки минимальные и максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства на территории МО Вязгинское сельское поселение составляют 0,06-0,15 га.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения муниципального образования на конец расчетного срока (1000 человек). Прогнозируемый прирост населения в поселении является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующих селитебных территорий. Проектом предусмотрено развитие индивидуального жилищного строительства на свободных от застройки территориях в деревнях Вязгино (северная часть) и Михалково (южная часть).

Объем нового жилищного строительства поселения на расчетный срок определен исходя из следующих показателей:

- население составит 1940 чел;

- прирост населения составит 1000 чел;

- средняя жилищная обеспеченность общей площади квартир принята 29,5 кв. м. на одного жителя (определена согласно данным о существующей средней жилищной обеспеченности);

- коэффициент семейности на расчетный срок принят 2,38 (определен согласно Приложению № 8 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.01.2022 г. № 40/пр);

- размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства на расчетный срок принят 0,15 га (определен согласно ст. 13.1 действующих Правил землепользования и застройки МО Вязгинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области);

- Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья в поселении требуется - 1000 га.

Развитие жилых зон, как и в ранее разработанном и утвержденном генеральном плане, предполагается на свободных от застройки территориях в д. Вязгино и д. Михалково (69,5 и 15,1 га соответственно) за счет строительства индивидуальных жилых домов.

Характеристика объемов жилищного строительства в муниципальном образовании Вязгинское сельское поселение приведена в таблице 13.

Таблица 13 Объемы жилищного строительства муниципального образования Вязгинское сельское поселение

| Показатели | Ед. измерения | На 01.01.2024 г. | На расчетный срок – 2044 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Вязгинское сельское поселение |  |  |  |
| Население | Чел. | 940 | 1940 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 445 | 865 |
| Жилой фонд | Кв.м | 27730 | 57230 |
| Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 29,5 | 29,5 |

Общая площадь планируемой жилой застройки в муниципальном образовании составит 84,6 га.

### 3.5.2 Социальная сфера

Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя, прежде всего, учреждения здравоохранения, соцобеспечения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, а также объекты бытового обслуживания населения.

Проектом предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения всеми видами объектов культурно-бытового обслуживания населения.

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Местных Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Смоленский район"и Смоленской области от 31.01.2019 г. № 6 и Нормативов градостроительного проектирования Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 31.01.2019 г. № 6, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей  в учреждениях различных видов обслуживания.

В условиях современного развития необходимо выделить социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями данных отраслей требует строгого контроля.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса, который будет зависеть от уровня жизни населения, и предложения.

Расчет нормативной потребности: количественных и качественных параметров объектов социальной сферы выполнен с учетом зон обслуживания и расчетной численности постоянного населения муниципального образования.

Решения генерального плана муниципального образования Вязгинское сельское поселение в социальной сфере предполагают строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью для прогнозируемой численности населения (на конец 2044 года).

В таблице 14 приведен расчет потребности жителей муниципального образования Вязгинское сельское поселение в объектах социальной сферы местного значения муниципального образования на конец расчетного срока.

Таблица 14 Потребность населения на конец расчетного срока (численность населения 1940 чел.) в объектах социальной сферы местного значения муниципального образования Вязгинское сельское поселение

| № п/п | Наименование, единица измерения | Существующая мощность | Требуемая мощность | Дефицит – Излишек+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 12 | 88 | -76 |
| 2 | Общеобразовательные школы учащиеся | 28 | 138 | -110 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | нет данных | 14 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 4 | Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 0,84 | 1,55 | -0,71 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 5 | Клубы, посетительское место | 210 | 582 | 374 |
| 6 | Библиотека, тыс. ед. хранения | 2 | 1 | 0 |

Генеральным планом предложены мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной сферы. Перечень мероприятий приведен в таблице 15.

Таблица 15 Мероприятия по развитию сети учреждений социальной сферы

| Наименование объекта | Кол-во объектов | Мощность | Рекомендуемый размер земельного участка, кв. м | Местоположение | Мероприятие | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений, га |  |  |  |  |  |  |
| Спортивная (игровая) площадка*, га | 1 | 0,4 | 3000 | д. Аполье, ул. Ефимова | строительство | местный |
|  | 1 | 0,3 | 2000 | д. Солошино |  |  |
|  | 1 | 0,3 | 2000 | д. Михалково |  |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо**, 1 пож. депо, 2 пож. автомобиля | 1 | 2 пож. автомобиля | 5500 | д. Самолюбово, ул. Полевая | строительство | региональный |

* - на основании расчетов нормативной потребности и расчетной численности населения сельского поселения в соответствии с Местными Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, утвержденными  Решением Смоленской районной Думы от 31.01.2019 г. № 6 и согласно Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»;

**- в соответствии со «Схемой территориального планирования Смоленской области», утвержденной постановлением администрации Смоленской области от 26.12.2007 г. № 464 (с изменениями от 2022 г.).

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Смоленской области предусмотрено размещение пожарного депо на 2 автомобиля на 0,55 га свободной от застройки территории по ул. Полевая в д. Самолюбово.

### 3.5.3 Производственная сфера

На расчетный срок генеральным планом предложено:

– упорядочение существующих территорий коммунально-складского и производственного назначения;

– развитие перспективных производственных объектов на существующих свободных от застройки территориях производственного назначения.

Перспективные производственные объекты следует размещать с учетом санитарных норм, согласно п. 5.1 и 5.2 главы V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

### 3.5.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Внешний транспорт

Схемой территориального планирования Смоленской области предусмотрена реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения 66Н-1814 «"Беларусь" Москва–граница с республикой Белоруссия"–Жуково–Самолюбово» ( протяженность в границах поселения 2,13 км).

Улично - дорожная сеть

Генеральным планом для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов муниципального образования предусмотрены ремонт и строительство новых улиц и дорог.

Проектом введена четкая дифференциация улиц и дорог по категориям в соответствии с п. 1.2. Местных нормативов градостроительного проектирования Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области:

- основные улицы сельского поселения;

- местные улицы;

- местные дороги;

- проезды.

Основные улицы сельского поселения проходят по всей территории населенного пункта, осуществляя связь с внешним автомобильным транспортом, основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром: Дорожная (д. Вязгино), Заречная (д. Сыр-Липки), Полевая (д. Самолюбово), Боровая (д. Кадищи), Центральная (д. Аполье), Дорожная (д. Чернея), Школьная (д. Дубровка).

Общая протяженность существующей улично-дорожной сети составляет 28 км, протяженность улиц с твердым покрытием – 7,7 км.

В соответствии с Программой «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 гг.» генеральным планом предусмотрена реконструкция основных и местных улиц поселения с устройством капитального покрытия:

- ул. Дорожная в д. Вязгино (0,88 км);

- ул. Заречная в д. Сыр-Липки (0,41 км);

- ул. Полевая в д. Самолюбово (0,38 км);

- ул. Ефимова в д. Аполье (0,16 км).

Планирование новых жилых территорий в северной части д. Вязгино предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия общей протяженностью 8,53 км. Направления сети планируемых улиц учитывают сложившуюся систему улиц, продолжают направления существующей улично-дорожной сети и определены в соответствии с существующим рельефом.

Объекты транспортного обслуживания

На территории муниципального образования Вязгинское сельское поселения объекты транспортного обслуживания отсутствуют.

Объекты обслуживания транспорта рассчитываются совместно на все населенные пункты поселения.

На конец расчетного срока на территории МО Вязгинское сельское поселения планируется проживание 1940 человек. Население муниципального образования увеличится на 1000 человек. С учетом уровня автомобилизации 315 автомобилей на 1000 жителей, число автомобилей на конец расчетного срока будет составлять порядка 611 единиц.

Согласно п. 11.26 СНиП 2.07.01-89* станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания 611 транспортных средств необходимо 3 поста.

Согласно п. 11.27  СНиП 2.07.01-89* на 1200 автомобилей необходима 1 топливо-раздаточная колонка. При расчетном количестве автомобилей (611 единиц) требуется 1 топливораздаточная колонка.

Для обслуживания автомобильного транспорта жители поселения используют автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей, расположенные в соседних поселениях, в связи с этим строительство объектов транспортного обслуживания на территории МО Вязгинское сельское поселение генеральным планом не предусмотрено.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в муниципальном округе произведен для 70% (427 единиц) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п. 11.19 СНиП 2.07.01-89* площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 1,1 га. Проектом генерального плана предусмотрено строительство автостоянок вблизи объектов общественно-делового назначения.

## 3.5.5. Инженерная подготовка территории

Исходными данными для разработки раздела инженерной подготовки территории в границах генерального плана послужили природные, инженерно-геологические и гидрогеологические условия поселения.

Вертикальная планировка территории необходима для создания условий осуществления на ней строительства зданий и сооружений, устройство улиц и проездов с продольными и поперечными уклонами для удобного и безопасного движения  транспорта и пешеходов и обеспечения быстрого и полного поверхностного водоотвода.

В настоящее время нерегулируемый естественный поверхностный сток оказывает вредное  механическое воздействие на поверхностные слои грунтов, выражающееся в явлениях смыва и размыва почв и пород. Такие явления принято называть эрозионными. Интенсивность эрозионных процессов в значительной степени определяется скоростью движения стока, т.е. уклонами дневной поверхности. Различают поверхностную эрозию, способствующую сглаживанию неровностей рельефа, и линейную, приводящую к образованию рытвин, оврагов, балок и т.д. Следствием плоскостной эрозии является смыв наиболее мелкозернистых частиц, в том числе и гумусовых, в результате чего ухудшаются структура, состав и плодородие почвы, нарушается питательный и водный режим, резко изменяются условия для произрастания растений.

Неровности рельефа и крутые склоны способствуют концентрации поверхностного стока и возникновению временных водотоков, действие которых приводит к необратимым процессам – усиленному смыву почвенного покрова и размыву пород, образованию промоин и оврагов (глубинной эрозии). Следствием этих процессов являются заиление поймы и русла рек продуктами разрушения (овражным аллювием), сокращение полезных площадей (сельскохозяйственных угодий и территорий застройки), а при активном образовании оврагов – обрушение зданий и сооружений. На склонах оврагов развиваются оползни, обвалы, осыпи, способствующие расширению оврагов.

Общими задачами инженерной подготовки территорий с действующими оврагами являются:

- изменение природно-техногенной обстановки в районе эродированных территорий с целью предотвращения развития оврагов и эрозионных процессов;

- частичная или полная ликвидация оврагов, создающих угрозу разрушения городских объектов или возникновения особо неблагоприятной обстановки для жизнедеятельности;

- проведение специальных инженерных мероприятий по подготовке и приспособлению овражных территорий к использованию их в градостроительных целях.

Основные способы защиты откосов от ветровой и водной эрозии – их залужение, а также посадка деревьев и кустарников. Эти меры эффективны при крутизне склонов не более 25-350. Более крутые склоны уполаживают, устраивая на них промежуточные бермы.

Для защиты поверхностного слоя почвы от разрушения вводят также ряд ограничений: запрещают вырубку существующей древесно-кустарниковой растительности в оврагах, распашку склонов.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования, так как имеющиеся данные об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях не позволяют определить их с достаточной степенью точности.

### 3.5.6 Инженерная инфраструктура

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Разделы инженерного оборудования разработаны согласно действующим санитарным нормам и правилам и уточняются на следующих стадиях проектирования.

Водоснабжение

На данном этапе проектирования при отсутствии информации рассчитать точные объемы водоснабжения на расчетный срок не представляется возможным.

Удельное хозяйственно-питьевое среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в размере 150 л/сут. (0,15 м3/сут.) в соответствии с нормативами СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Дополнительный расход на нужды предприятий принят в размере 20% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расходы воды для нужд животноводства определены по усредненным нормативам и составляют 50 м3/сут. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 70 л/сут. Расходы воды для нужд наружного пожаротушения МО Вязгинское сельское поселение на расчетный срок принято: 1 пожар по 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: (10+10) * 3,6 * 3 = 216 м3.

Для населенных пунктов проектом предусмотрен хозяйственно-питьевой водопровод объединенный с противопожарным, из полиэтиленовых труб. Источник водоснабжения - подземные воды.

Расход воды на расчетный срок составляет 520 м3/сут.

Среднесуточный расход питьевой воды на расчетный срок составит 150 м3/сут. на 1 человека и будет обеспечиваться от существующих скважин. Расчет расхода воды должен уточняться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования.

Существующие, действующие сети и объекты водоснабжения сохраняются в виду их удовлетворительного состояния. Необходимо выполнить плановый ремонт и реконструкцию существующих водозаборных и водоочистных сооружений с изменением мощности при необходимости.

На расчетный срок схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода. Предусмотрено строительство водопроводных сетей в зоне перспективной застройки и в зоне существующей застройки, не обеспеченной централизованным водоснабжением, путем присоединения к существующей системе, обеспечив ввод водопровода каждому потребителю.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода. При разработке проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по пожаротушению согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*. Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений необходимо предусмотреть зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный предусмотрено:

- рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения;

- капитальный ремонт существующих водопроводных сетей и скважин в д. Вязгино и д. Аполье;

- разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты: д. Аполье, д. Вязгино, д. Сыр-Липки;

- строительство водопроводных сетей в планируемом жилом квартале в северной части деревни Вязгино.

Рекомендуемые мероприятия по ресурсосбережению:

- оптимизация режимов работы технологического оборудования в водопроводных насосных станциях (установка частотных преобразователей и т.д.);

- проведение работ по совершенствованию учета воды: установка приборов учета на жилые дома, установка комбинированных приборов учета у потребителей, имеющих большие диапазоны колебаний расходов воды;

- внедрение системы оперативного контроля давления и расхода воды в жилых домах.

Водоотведение

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходима организация системы водоотведения.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.

Канализование общественных и жилых зданий, не оборудованных канализацией, предусмотрено в герметичные выгреба. В населенных пунктах предусмотрена установка выгребов полной заводской готовности с последующим сбором и вывозом стоков в места, санкционированные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором).

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрено:

- организация индивидуальных выгребов;

- вывоз сточных вод на существующие очистные сооружения;

- строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Аполье;

- разработка и реализация схемы водоотведения населенных пунктов: д. Аполье,                    д. Вязгино, д. Сыр-Липки.

- разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

На следующих стадиях проектирования необходимо уточнить технические характеристики объектов системы водоотведения и предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

Теплоснабжение

Районы малоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки обеспечиваются теплом децентрализовано, от автономных источников тепла. Теплоснабжение общественных  зданий, предусмотрено выполнить от индивидуальных отопительных котлов. Перспективные производственные и сельскохозяйственные предприятия отапливаются от собственных котельных.

Необходимо проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации. Для организации теплоснабжения в планируемых индивидуальных жилых домах в новой застройке предлагаются — индивидуальные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении предусмотрено:

- теплоснабжение планируемой индивидуальной жилой застройки– от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании;

- для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки на территориях нового строительства возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе;

- сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения;

- проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты;

- строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе;

- теплоснабжение потребителей планируемой производственной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ);

Электроснабжение

Действующие сети и объекты электроснабжения находятся в удовлетворительном состоянии и в целом обеспечивают необходимый уровень обслуживания.

С учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 29,5 м2  на человека удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,7 кВт на 1 человека (1358 кВт на расчетный срок). На следующих стадиях проектирования данная нагрузка должна быть уточнена и откорректирована. Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение планируемых сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- реконструкция ТП 10/0,4 кВ, а также ВЛ 10 кВ;

- строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ на территориях перспективных производственных объектов;

- обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену;

- обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимыми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами;

- организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов;

- мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения;

- обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Смоленского района Смоленской области генеральным планом предусмотрена реконструкция подстанции ПС 35/10 кВ «Аполье».

Газоснабжение

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Смоленской области предусмотрено строительство межпоселкового газопровода высокого давления от дер. Вязгино до д. Самолюбово протяженностью 8,284 км.

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Смоленского района Смоленской области предусмотрено строительство межпоселкового газопровода высокого давления от дер. Аполье до дер. Гор-Аполье протяженностью 1,653 км и от дер. Самолюбово до дер. Михалково и далее автомобильной дороги «Беларусь»- от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»-Жуково-Самолюбово протяженностью 3,646 км.

Связь и информатизация

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса муниципального образования являются:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания.

В связи с отсутствием информации по существующей номерной емкости и возможности анализа данных показателей, расчеты по потребности в телефонах выполнены по укрупненным показателям на территорию поселения: 350 телефонных номеров на 1000 жителей. Потребность для на расчетный срок при увеличение населения до 1940 человек составит 679 телефонных номера.

Развитие телефонной сети будет осуществляться за счет расширения номерной емкости существующих станций и подстанций. Основной прирост числа абонентов будет получен в сфере беспроводной телефонной связи.

Проектом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи. Реконструкция или строительство новых объектов и сетей связи проектом предлагается в течение срока его реализации по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи.

Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию инженерных сетей поселения.

## 3.6 Охрана окружающей среды

### 3.6.1 Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочным ограничениям) на территории муниципального образования отнесены:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные полосы водоводов;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий;

- охранные зоны объектов культурного наследия;

- защитные зоны объектов культурного наследия;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- санитарный разрыв автомагистралей;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Характеристика имеющихся на территории муниципального образования зон с особыми условиями использования приведена в пункте 3.1 «Ограничения градостроительного развития территории населенных пунктов». Учтенные в ЕГРН зоны с особыми условиями использования территории МО Вязгинское сельское поселение отображены в графической части проекта.

### 3.6.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом предлагается и рекомендуется:

      - внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на производственных и инженерных объектах на территории муниципального образования, использование как высококачественных, так и экологически чистых видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

      - учетом санитарных норм;

      - установление санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

      - благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

От загрязнения автотранспортом рекомендуются следующие мероприятия:

      - предусмотреть оптимизацию движения автотранспорта по территории населенного пункта, состоящую из: разработки схем движения транспортных потоков, создания новых дорожных развязок, внедрения автоматизированных систем регулирования дорожного движения; вывода крупных предприятий, организаций – владельцев автомобильного транспорта за границы населенных пунктов;

      - совершенствование системы озеленения улиц и дорог;

      - благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта.

### 3.6.3 Мероприятия по охране подземных вод

Генеральным планом предусмотрены и рекомендованы следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

      - в производстве применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, что даст экономию свежей воды, необходимой для технологических процессов;

      - разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

      - усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод (устройство колодцев уловителей и т.п.);

      - организация контроля уровня загрязнения грунтовых вод.

### 3.6.4 Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах поселения генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

      - прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

- устройство зеленых лесных полос вдоль автомобильных дорог;

- развитие коммунальных объектов и производственных предприятий на территориях с организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории поселения от жидких и твердых бытовых отходов;

- мониторинг загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

### 3.6.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 и другими нормативными документами.

Решениями генерального плана предлагается произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадку зеленых оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

- освещение территории;

- обустройство мест сбора мусора.

Главными направлениями озеленения территории муниципального образования являются: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов.

На расчетный срок предусмотрено:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильных дорог;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зеленых насаждений села включает:

- озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары);

- озелененные территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

В соответствии с п. 1.11 Нормативов градостроительного проектирования Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области площадь озелененных территорий общего пользования, размещаемых на селитебной территории населенного пункта, следует принимать из расчета 8 кв. м/чел. С учетом планируемой численности населения на расчетный срок необходимо не менее 1,55 га общей площади озелененных территорий общего пользования.

В поселении генеральным планом предусмотрено:

- размещение открытой спортивной детской игровой площадки на 1 га свободной от застройки территории по ул. Ефимова в д. Аполье;

- размещение открытой спортивной детской игровой площадки на 0,5 га свободной от застройки территории в д. Михалково;

- размещение открытой спортивной детской игровой площадки на 0,5 га свободной от застройки территории в центральной части д. Солошино.

Общая площадь планируемой зоны озелененных территорий общего пользования составит 2 га.

Озеленение территорий существующей и перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, физическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

### 3.6.6 Мероприятия по санитарной очистке территории

Санитарная очистка и уборка населенных мест среди комплекса задач по охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на содержание в чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния отходов производства и потребления, их своевременный сбор и удаление.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территорий.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

      - сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

      - сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

      - уборка территорий от мусора, смета, снега.

В соответствии с СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные Постановлением № 3 от 28.01.2021 г. генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

- организация регулярного сбора и транспортировки отходов ТКО на полигоны ТКО, расположенные в границах МО Стабенское сельское поселение и МО Кощинское сельское поселение;

- организация по сбору и утилизации иных видов отходов;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- организация по сбору и утилизации вторичного сырья;

- организация по оборудованию мест (площадок) для селективного (раздельного) сбора отходов и крупногабаритных отходов;

- установка урн на территориях общего пользования в населенных пунктах поселения (расстояние между урнами должно составлять не более 100 метров);

- организация мероприятий по ликвидации несанкционированных сбросов в неустановленном месте, в том числе посредством заключения договоров на услуги вывоза ТКО с Региональным оператором, жидких бытовых отходов с организациями  и предпринимателями транспортирующими ЖБО;

- выявление и пресечение деятельности предпринимателей, оказывающих услуги по вывозу ЖБО без разрешительных на деятельность документов.

Перспективной системой накопления ТКО является накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или металлические баки емкостью от 120 до 240 л, которые также могут быть использованы для раздельного накопления ТКО. Такие контейнеры должны находиться у каждого индивидуального дома, либо у группы из нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза ТКО.

В населенных пунктах поселения предусматриваются мусоросборные (контейнерные) площадки с подъездными путями, позволяющие в любое время года обеспечить проезд собирающих мусоровозов и разгрузку мусоросборных контейнеров.

К жидким бытовым отходам (ЖБО) относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, отходы из неканализованных зданий. Жидкие бытовые отходы образуются в частных домохозяйствах, в зданиях не подключенных к центральной системе водоотведения.

Вывоз жидких бытовых отходов поселения осуществляется на очистные сооружения, расположенные южнее д. Аполье.

Норма жидких бытовых отходов в соответствии со СНиП 2.01.07-89 составляет 3,7 м³ на 1 человека в год. По поселению на конец расчетного срока – 7,2 тыс. м³ в год. Размещение новых и расширение территории существующих полей фильтрации на расчетный срок не требуется.

Накапливающиеся жидкие отходы должны регулярно вывозиться из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин. Транспортировку жидких бытовых отходов муниципального образования предусмотрен осуществлять организацией, обладающей лицензией на вывоз и сбор жидких бытовых отходов и специализированным транспортом  в места, санкционированные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором).

## 3.7 Объекты специального назначения

Транспортировка отходов ТКО Вязгинского сельского поселения осуществляется на полигоны ТКО, расположенные в границах Стабенского и Кощинского сельских поселений. Вместимость полигонов ТКО 16 т. тонн/в год и 120 т. тонн/в год, площадь 3,4 га и 13 га, земельные участки с кадастровыми номерами 67:18:0030101:905 и 67:18:0060302:195 соответственно.

Объем образующихся отходов в муниципальном образовании, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (1940 человек) согласно п. 2.1. Территориальной схемы обращения с отходами Смоленской области  на расчетный срок составит около 40 тыс. кг в месяц.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрен вывоз отходов МО Вязгинское сельское поселение (в том числе крупногабаритных) на существующие полигоны ТКО Стабенского и Кощинского сельских поселений.

На территории МО Вязгинское сельское на расстоянии 220 м к юго-западу д. Горбуны находится законсервированный скотомогильник. Площадь скотомогильника 600 кв.м Существующий скотомогильник является закрытым.

В настоящее время на территории МО Вязгинское сельское поселение находятся 21 кладбище. Характеристика кладбищ поселения приведена в таблице 16.

Таблица 16 Характеристика мест погребения МО Вязгинское сельское поселение

| № п/п | Адрес | Площадь, кв. м. | Кадастровый номер | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Сыр-Липки | 8425 | 67:18:1390101:125 | земли населенных пунктов |
| 2 | д. Сыр-Липки | 1000* | - | земли населенных пунктов |
| 3 | 0,77 км к юго-западу от д. Сыр-Липки | 6561* | - | земли сельскохозяйственного назначения |
| 4 | д. Волоты | 5961* | - | земли населенных пунктов |
| 5 | д. Михалково | 2054* | - | земли населенных пунктов |
| 6 | Кладбище в д. Аполье (в центральной части населенного пункта, около церкви Воздвижения Креста Господня) | 560* | - | земли населенных пунктов |
| 7 | Кладбище в д. Аполье (в восточной части населенного пункта) | 5778 | 67:18:1370101:252 | земли населенных пунктов |
| 8 | д. Горбуны | 2884 | 67:18:1280101:97 | земли населенных пунктов |
| 9 | д. Переезд | 2478* | - | земли населенных пунктов |
| 10 | д. Дубровка | 2520* | - | земли населенных пунктов |
| 11 | 0,26 км к юго-западу от д. Солошино | 3577* | - | земли сельскохозяйственного назначения |
| 12 | 1,36 км к востоку от д. Солошино | 4241* | - | земли сельскохозяйственного назначения |
| 13 | д. Холковичи | 245* | - | земли населенных пунктов |
| 14 | 0,36 км к северо-востоку от д. Холковичи | 5970* | - | земли сельскохозяйственного назначения |
| 15 | 0,20 км к северу от д. Желуды | 2630* | - | земли сельскохозяйственного назначения |
| 16 | западная часть сельского поселения | 693* | - | земли сельскохозяйственного назначения |
| 17 | юго-западная часть сельского поселения | 4365* | - | земли сельскохозяйственного назначения |
| 18 | восточная часть сельского поселения | 3698* | - | земли сельскохозяйственного назначения |
| 19 | 1,45 к востоку от д. Донец | 3018* | - | земли сельскохозяйственного назначения |
| 20 | 1,26 км к востоку от д. Желуды | 15923* | - | земли сельскохозяйственного назначения |
| 21 | 1,95 км к северу от д. Симоновка | 731* | - | земли сельскохозяйственного назначения |
|  |  | 83312 |  |  |

*- данные получены в результате графических обмеров.

Расположение существующих кладбищ в деревнях Сыр-Липки, Горбуны, Холковичи и Переезд в непосредственной близи от жилой застройки не отвечает санитарным нормам.

В границах земельных участков существующих кладбищ имеются свободные от захоронений территории. Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на расчетный срок в поселении необходимо 0,05 га свободной от захоронений территорий кладбищ (см. Приложение 7).

Размещение новых кладбищ и расширение территорий действующих кладбищ поселения на расчетный срок не требуется.

## 3.8 Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ, осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Смоленской области на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия утверждаются нормативными правовыми актами Алтайского края.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

## 3.9 Земельные ресурсы

### 3.9.1 Земельный баланс территории муниципального образования Вязгинского сельского поселения

Общая   площадь земель муниципального образования составляет 22444,66 га, из которых большую часть территории – 11572,46 га (51,5 % от общей площади муниципального образования) занимают земли лесного фонда. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 10018,4 га (44,6 % от общей площади муниципального образования). Земли населенных пунктов составляют 854 га (3,8 % территории муниципального образования). Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения составляют 1,235 га (0,1 % территории муниципального образования).

Площадь земель определена на основании сведений земельного кадастрового учета 2024 года и в соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства "Об установлении границ Смоленского лесничества в Смоленской области" от 21.03.2023 № 465.

Согласно сведениям ЕГРН площадь земель лесного фонда в границах муниципального образования Вязгинское сельское поселение составляет 11540,6 га.

Согласно Приказу Федерального агентства лесного хозяйства "Об установлении границ Смоленского лесничества в Смоленской области" от 21.03.2023 № 465 на территории муниципального образования Вязгинское сельское поселение Смоленского района находятся лесные насаждения, относящиеся к Жуковскому и Жуковскому сельскому участковым лесничествам. Площадь лесов Смоленского лесничества в границах муниципального образования Вязгинское сельское поселение составляет 11572,4 га.

В генеральном плане площадь земель лесного фонда принята на основании данных государственного лесного реестра и составляет 11572,4 га.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172–ФЗ 
(ред. от 30.12.2021 г.), иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно–правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Сводные данные об изменении использования земель муниципального образования Вязгинское сельское поселение на перспективу приведены в таблице 17.

Таблица 17 Баланс территории муниципального образования Вязгинское сельское поселение

| № п/п | Наименование территории | Год разработки проекта ГП (2024 г.) |  | Расчетный срок (2044 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
|  | Категории земель |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | 854 | 3,8 | 854 | 3,8 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 10017 | 44,6 | 10008,3 | 44,6 |
| 3 | Земли лесного фонда | 11572,46 | 51,5 | 11572,4 | 51,5 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 1,235 | 0,1 | 9,985 | 0,1 |
|  | Территория в границах муниципального образования | 22444,66 | 100,0 | 22444,66 | 100,0 |

Баланс территории муниципального образования составлен в результате обмера чертежа и дает ориентировочное представление об изменении использования земель населенных пунктов в результате реализации проектных предложений генерального плана на расчетный срок.

### 3.9.2 Перечень земельных участков, включаемых в состав границ населенных пунктов муниципального образования Вязгинское сельское поселение, исключаемые из них, участки с изменением категории использования

Границы населенных пунктов поселения не установлены.

Генеральным планом в соответствии со сведениями ЕГРН 2024 года уточнены запланированные границы ранее утвержденного генерального плана. Планируемые границы населенных пунктов наглядно отражены на «Карте границ населенных пунктов».

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172–ФЗ 
(ред. от 30.12.2021 г.) «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Генеральным планом не предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства «Об установлении границ Смоленского лесничества в Смоленской области» от 21.03.2023 № 465 в существующих границах деревни Самолюбово имеются земли лесного фонда, не учтенные в Едином государственном реестре недвижимости. Выявлено пересечение границ земель лесного фонда с границами земельного участка индивидуальной жилой застройки (67:18:1500101:1).

На основании данных государственного лесного реестра и предоставленной выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости произведен анализ имеющегося пересечения земельных участков (таблица 18). В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» корректировка запланированной границы ранее утвержденного генерального плана не требуется.

Таблица 18 Перечень имеющихся пересечений земельных участков категории земель населенных пунктов с участком категории земель лесного фонда в деревне Самолюбово

| Наименование лесничества | № квартала | Площадь пересечения с лесными участками, кв. м | Кадастровый номер ЗУ | Площадь земельного участка, кв.м. | Вид использования земельного участка | Дата возникновения права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Земельные участки с датой возникновения права до 01.01.2016 г. |  |  |  |  |  |  |
| Смоленское лесничество | 41 | 640 | 67:18:1500101:1 | 3009 | Для ведения личного подсобного хозяйства | № 67-67/001-67/001/189/2015-1037/2 10.12.2015 (собственность) |

### 3.9.3 Перечень земельных участков, переводимых из одной категории в другую

Генеральным планом предусмотрен перевод земельных участков из одной категории в другую (таблица 19).

Таблица 19 Перечень земельных участков, переводимых из одной категории в другую

| № п/п | Номер кадастрового квартала (номер земельного участка) | Фактическое использование |  |  | Планируемое использование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, кв. м. | Описание местоположения земельного участка | Категория земель | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь, га |
| 1 | 67:18:0020104 (часть территории кадастрового квартала*) | 6561 | 0,77 км к юго-западу от д. Сыр-Липки | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности | Кладбище | 0,65 |
| 2 | 67:18:0020103 (часть территории кадастрового квартала*) | 3577 | 0,26 км к юго-западу от д. Солошино | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности | Кладбище | 0,36 |
| 3 | 67:18:0020103 (часть территории кадастрового квартала*) | 4241 | 1,36 км к востоку от д. Солошино | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности | Кладбище | 0,42 |
| 4 | 67:18:0020103 (часть территории кадастрового квартала*) | 5970 | 0,36 км к северо-востоку от д. Холковичи | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности | Кладбище | 0,6 |
| 5 | 67:18:0020102 (часть территории кадастрового квартала*) | 2630 | 0,20 км к северу от д. Желуды | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности | Кладбище | 0,26 |
| 6 | 67:18:0020102 (часть территории кадастрового квартала*) | 693 | западная часть сельского поселения | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности | Кладбище | 0,07 |
| 7 | 67:18:0020102 (часть территории кадастрового квартала*) | 4365 | юго-западная часть сельского поселения | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности | Кладбище | 0,44 |
| 8 | 67:18:0030101 (часть территории кадастрового квартала*) | 3698 | восточная часть сельского поселения | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности | Кладбище | 0,37 |
| 9 | 67:18:0020103 (часть территории кадастрового квартала*) | 3018 | 1,45 к востоку от д. Донец | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности | Кладбище | 0,3 |
| 10 | 67:18:0020103 (часть территории кадастрового квартала*) | 15923 | 1,26 км к востоку от д. Желуды | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности | Кладбище | 1,6 |
| 11 | 67:18:0020102 (часть территории кадастрового квартала*) | 731 | 1,95 км к северу от д. Симоновка | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности | Кладбище | 0,07 |
| 12 | 67:18:0020104 (часть территории кадастрового квартала*) | 36096,5 | 140 м к востоку от д. Гор-Аполье | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности | Перспективное предприятие строительной промышленности | 3,61 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,14 |

*- формулировка «часть территории кадастрового квартала» в связи с тем , что на момент разработки генерального плана земельный участок не сформирован.

4. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.1 Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий" чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В МО Вязгинское сельское поселение большую степень возникновения имеют следующие чрезвычайные ситуации:

- природного характера;

- техногенного характера.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории МО Вязгинское сельское поселение. Поскольку ЧС возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

На территории МО Вязгинское сельское поселение возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций природного характера:

Опасные геологические явления и процессы

В качестве опасных геологических явлений на территории могут быть отмечены оползни, овражная эрозия, просадка лессовых грунтов, карст.

Оползни наблюдаются в долинах рек и оврагов, сопровождая процессы оврагообразования. На территории области овражная сеть слабоветвящаяся. Длина оврагов обычно 2-4 км. Днища оврагов часто заболочены.

Просадки в лессовых грунтах развиты на большей части водоразделов, там, где широко развиты лессовидные суглинки и лессы. Западины распространены неравномерно на всей территории. Из-за низких фильтрационных характеристик пород, слагающих западины, они становятся накопителями атмосферных осадков и паводковых вод.

На поверхности карстовые процессы проявляются в виде суффозионно-карстовых и провальных воронок. Размеры воронок от нескольких метров до 20-30 м. При наличии повышенной трещиноватости в мелах и несоблюдении мер по охране окружающей среды (сброс промышленных сбросов и т.д.) возможна активизация карстовых процессов.

Опасные гидрологические явления и процессы

В качестве опасных гидрологических явлений на территории отмечаются русловая эрозия; наводнение, половодье, паводок и подтопление.

В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения.

Опасные метеорологические явления

В качестве опасных метеорологических явлений на территории отмечаются штормовые ветры, ураганы; ливневые дожди, град, засуха; снежные заносы, обледенения, гололед.

Штормовые ветры, ураганы. Для максимальной скорости ветра 30 м/с, характерной для территории Смоленской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, водонасосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи. В летний период, один раз в 7-11 лет, на территории района может возникнуть засуха, что также оказывает негативное влияние на производство сельскохозяйственных культур.

Сильные дожди, град и засуха приводят к гибели сельскохозяйственных культур или к потерям урожая, а также к возникновению эпифитотий и большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Снежные заносы, обледенения, гололед. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет около 250 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи (диаметр отложения льда на проводах - 20 мм и более) на территории поселения.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории МО Вязгинское сельское поселение возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- аварии на системах жизнеобеспечения (тепло-, водо- и электроснабжения);

- аварии на трансформаторных подстанциях;

- аварии на производственных объектах;

- аварии на автомобильных дорогах.

Взрывопожароопасные объекты

К числу взрывопожароопасных объектов на территории муниципального образования относятся котельные, объекты газоснабжения, производственные предприятия.

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом взрывопожароопасном объекте рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электросистемах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенении и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

Аварии  на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

- недостаточное финансирование и низкое качество ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности особенно в зимний период.

Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности.

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объема перевозимых ими веществ.

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

Предотвращение развития гололёдных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

4.1.1 Факторы риска возникновения природных и техногенных пожаров

## В соответствии со сведениями, предоставленными Главным управлением МЧС России по Смоленской области от 26.02.2024 г. № ИВ-142-3-27 на территории Вязгинского сельского поселения существует риск возникновения природных и техногенных пожаров.

Значительную часть территории поселения занимают леса, вследствие этого чрезвычайные ситуации на данной территории могут быть связаны с лесными пожарами. Основная причина возникновения пожаров – возгорание от молний, короткое замыкание в линиях электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории поселения, возникают на объектах частного жилого сектора, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

## На начало 2024 г:

- в поселении располагается 1 пожарный гидрант и 1 естественный водоем;

- МО Вязгинское сельское поселение находится на расстоянии 200 км от Смоленской АЭС и на расстоянии 160 км от ПАО «Дорогобуж»;

- пожарная безопасность на территории МО Вязгинское сельское поселение обеспечивается ближайшей пожарной частью № 73 противопожарной службы Смоленской области, расположенной в 28 км. от Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области по адресу: д. Каспля-2, ул. Смоленская, д. 14;

- земли лесного фонда, расположенные в пределах границ Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, подлежат охране от пожаров Смоленским филиалом ОГБУ Лесопожарная служба Смоленской области.

4.1.2 Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Эпидемиологическая обстановка на территории сельского поселения в целом неблагополучна. Это обусловлено ухудшением социально-экономических условий жизни населения, снижением иммунного статуса, неудовлетворительным хозяйственно-питьевом водоснабжением, низкой санитарной грамотностью населения.

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез,  вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

Эпизоотическая ситуация в сельском поселении по острым и хроническим заболеваниям благополучна. Вместе с тем на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из близлежащих районов Смоленской области, регионов России, из-за рубежа и перелетными птицами. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни:

- среди КРС: лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;

- среди свиней: бруцеллез, туберкулез, гемофилезный полисерозит;

- среди птиц: лейкосаркоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, сальмонеллез, тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия ;

- среди пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз.

На территории поселения находится один закрытый скотомогильник.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений на территории не наблюдалось.

### 4.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предложения по генеральному плану Вязгинского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах сельского поселения выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от производственных объектов и магистралей автомобильного транспорта.

Перспективное развитие поселения требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах.

В проекте Генерального плана предусматривается реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами поселения и городом Смоленском.

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории поселения предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории поселения;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

### Мероприятия по защите территории от подтопления

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории поселения:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок;

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах;

- наличие в магазинах продуктов первой необходимости в полном объеме;

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения;

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств;

- обеспечение собственниками ГТС (балансодержателями, арендаторами) безаварийного пропуска паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, наличие необходимого запаса медикаментов в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с Федеральным  законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий населенных пунктов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Согласно п. 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории поселения предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения.

4. Создание незамерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами.

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут.

В графических материалах по обоснованию генерального плана в границах МО Вязгинского сельского поселения отражены территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (очаг возникновения природных пожаров). Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Смоленской области предусмотрено размещение пожарного депо на 2 автомобиля на 0,55 га свободной от застройки территории по ул. Полевая в д. Самолюбово.

### Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В целях улучшения эпидемиологической обстановки необходимо проведение социально-гигиенического мониторинга, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций и прочие организационно-методические мероприятия:

- доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информации об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- использование возможности средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- составление плана профилактических мероприятий по борьбе с опасным заболеванием животных;

- организация вакцинации животных против заболевания и осуществление наблюдения за вакцинированными животными;

- организация круглосуточного дежурства и охраны животных на объекте их нахождения;

- запрет на покупку, убой, продажу и перемещение всех видов животных без разрешения ветеринарной службы;

- организация осмотра и выявление лиц, контактировавших с больными животными и нуждающихся в вакцинопрофилактике;

- места, где находились больные животные и с признаками на заболевание, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи обслуживающего персонала подвергнуть дезинфекции;

- проведение эпидемиологического обследования очагов заболеваний и анализ
инфекционной заболеваемости в очаге;

- проведение индикации возбудителей особо опасных заболеваний;

- организация экстренной неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний среди населения;

- при необходимости проведение своевременной диспансеризацию заболевших людей;

- места, где находились больные и подозрительные на заболевание люди, предметы ухода, одежду и другие вещи подвергнуть дезинфекции;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением
гигиенических норм и санитарных правил;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

# 5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь муниципального образования Вязгинское сельское поселение | га | 22444,66 | 22444,66 |
| 1.1.1 | Земли населенных пунктов | га | 854 | 854 |
| 1.1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 10017 | 10008,3 |
| 1.1.3 | Земли лесного фонда | га | 11572,46 | 11572,4 |
| 1.1.4 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 1,235 | 9,985 |
| 1.2 | Общая площадь населенных пунктов, в том числе: | га | 854 | 854 |
| 1.2.1 | д. Вязгино | га | 124,6 | 124,6 |
| 1.2.2 | д. Сыр-Липки | га | 86,6 | 86,6 |
| 1.2.3 | д. Аполье | га | 130,1 | 130,1 |
| 1.2.4 | д. Гор-Аполье | га | 64,3 | 64,3 |
| 1.2.5 | д. Кадищи | га | 15,4 | 15,4 |
| 1.2.6 | д. Холковичи | га | 16,7 | 16,7 |
| 1.2.7 | д. Волоты | га | 29 | 29 |
| 1.2.8 | д. Самолюбово | га | 62,3 | 62,3 |
| 1.2.9 | д. Михалково | га | 62,2 | 62,2 |
| 1.2.10 | д. Дегтяри | га | 29,5 | 29,5 |
| 1.2.11 | д. Солошино | га | 31,9 | 31,9 |
| 1.2.12 | д. Переезд | га | 28,8 | 28,8 |
| 1.2.13 | д. Желуды | га | 1,2 | 1,2 |
| 1.2.14 | д. Купелище | га | 13,5 | 13,5 |
| 1.2.15 | д. Горбуны | га | 32,4 | 32,4 |
| 1.2.16 | д. Симоновка | га | 20,9 | 20,9 |
| 1.2.17 | д. Чернея | га | 21,1 | 21,1 |
| 1.2.18 | д. Дубровка | га | 55 | 55 |
| 1.2.19 | д. Донец | га | 28,4 | 28,4 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
|  | В границах муниципального образования Вязгинское сельское поселение | га | 22444,66 | 22444,66 |
| 2.1 | – зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 486 | 570,4 |
| 2.2 | – зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 1,6 | 1,6 |
| 2.3 | – общественно-деловая зона | га | 9,5 | 10,05 |
| 2.4 | – зона специализированной общественной застройки | га | 7 | 7 |
| 2.5 | – производственная зона | га | 8,5 | 8,5 |
| 2.6 | – зона транспортной инфраструктуры | га | 98,06 | 98,06 |
| 2.7 | – зона инженерной инфраструктуры | га | 6,3 | 6,3 |
| 2.8 | – зона сельскохозяйственных угодий | га | 10018,4 | 9933,46 |
| 2.9 | – производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 27,54 | 27,54 |
| 2.10 | – зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 0,2 | 0,2 |
| 2.11 | – зона озелененных территорий общего пользования | га | 121,6 | 121,6 |
| 2.12 | – зона отдыха | га | 2,7 | 2,7 |
| 2.13 | – зона кладбищ | га | 13,19 | 13,19 |
| 2.14 | – зона лесов | га | 11572,4 | 11572,4 |
| 2.15 | – зона акваторий | га | 71,66 | 71,66 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1 | Численность постоянного населения МО Вязгинское сельское поселение | чел. | 940 | 1940 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | Жилой фонд в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1 | Общая площадь жилых территорий | га | 487,6 | 572 |
| 4.1.2 | Численность домохозяйств | единиц | 445 | 865 |
| 4.1.3 | Жилой фонд | кв.м | 27730 | 57230 |
| 4.1.4 | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | кв.м/чел | 29,5 | 29,5 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 12 | 12 |
|  |  | площадь зем. участка | 4015 | 4015 |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 28 | 28 |
|  |  | площадь зем. участка, кв.м | 19113 | 19113 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения, санаторно-курортные и оздоровительные |  |  |  |
| 5.2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений/в смену | 8 | 8 |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 5.3.1 | Плоскостное спортивное сооружение | объект | 1 | 1 |
|  |  | га | 0,84 | 0,84 |
| 5.3.2 | Детская площадка | объект | 1 | 4 |
|  |  | га | 0,02 | 2,02 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 5.4.1 | Дом культуры | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 210 | 210 |
| 5.4.2 | Библиотека | объект | 2 | 2 |
|  |  | тыс. ед. хранения | нет данных | нет данных |
| 5.5 | Пожарный пост | объект | - | 1 |
|  |  | автомобиль | - | 2 |
|  |  | площадь зем. участка, кв.м | - | 0,55 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Автомобильный транспорт |  |  |  |
| 6.1.1 | Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | км | 40,71 | 40,71 |
| 6.1.2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 17,34 | 17,34 |
| 6.1.3 | Протяженность улично-дорожной сети муниципального образования Вязгинское сельское поселение | км | 27,99 | 27,99 |
| 6.1.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобиль | нет данных | 611 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление муниципального образования Вязгинское сельское поселение | куб. м./сут. | - | 520 |
| 7.1.2 | Артезианская скважина | единиц | 3 | 3 |
| 7.1.3 | Протяженность сетей | км | 4,9 | 4,9 |
| 7.2 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.2.1 | Протяженность сетей 110 кВ | км | 10,55 | 10,55 |
| 7.2.2 | Протяженность сетей 35 кВ | км | 18,9 | 18,9 |
| 7.2.3 | Протяженность сетей 10 кВ | км | 49,26 | 49,26 |
| 7.2.4 | Электрическая подстанция 35/10 кВ | единиц | 1 | 1 |
| 7.2.5 | Трансформаторная подстанция | единиц | 34 | 34 |
| 7.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Котельная | единиц | 3 | 3 |
| 7.4 | Водоотоведение |  |  |  |
| 7.4.1 | Среднесуточный объем водоотведения | куб. м./сут. | - | 520 |
| 7.4.2 | Протяженность сетей канализации | м | 631 | 631 |
| 7.5 | Связь |  |  |  |
| 7.5.1 | Протяженность линий связи | км | 23,1 | 23,1 |
| 7.5.2 | Автоматическая телефонная станция | объект | 1 | 1 |
| 7.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.6.1 | Протяженность сетей газопровода высокого давления | км | 22 | 35,6 |
| 7.6.2 | Протяженность сетей газопровода низкого давления | км | 17 | 17 |
| 7.6.3 | Газораспределительная станция (ГРС) | единиц | 4 | 4 |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 8.1 | Очистные сооружения | объект | 1 | 1 |
|  |  | га | 0,46 | 0,46 |
| 8.2 | Скотомогильник (закрытый) | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 600 | 600 |
| 8.3 | Объем коммунальных отходов | тыс. кг/мес. | нет данных | 40* |
| 9 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 9.1 | Кладбище | объект | 21 | 21 |
|  |  | га | 13,19 | 13,19 |

*-согласно п. 2.1. Территориальной схемы обращения с отходами Смоленской области.