Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

Муниципальный контракт №1/26 от 11.03.2026г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Михновского сельского поселения                               Смоленского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Санкт-Петербург

2026

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

Муниципальный контракт №1/26 от 11.03.2026г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Михновского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2026

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ земель различных категорий | 1:10 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | 1:10 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Михновского сельского поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:10 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

Введение, предмет внесения изменений в генеральный план Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области	9

1.	Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	13

1.1. Общая характеристика территории	14

1.2. Природные условия и ресурсы	15

1.2.1. Климат	15

1.2.2. Геоморфологические условия	16

1.2.3. Гидрография, гидрогеологические условия	17

1.2.4. Почвы	19

1.2.5. Растительность	22

1.2.6. Выводы	26

1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации	26

1.3.1. Описание границ Михновского сельского поселения	26

1.3.2.Функционально-планировочная организация территории	28

1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий Михновского сельского поселения	29

1.3.4. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения	33

1.4. Анализ социально-экономического состояния территории	33

1.4.1. Население и современная демографическая ситуация	33

1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения	35

1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания	36

1.4.3.1. Система образования	36

1.4.3.2. Система здравоохранения	37

1.4.3.3. Физическая культура и спорт	37

1.4.3.4. Библиотечное обслуживание	38

1.4.3.5. Организация досуга	38

1.4.3.6. Бытовое обслуживание	38

1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Михновского сельского поселения	45

1.6. Анализ состояния транспортной инфраструктуры	46

1.6.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть	46

1.7.2. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой	53

1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	54

1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	54

1.9.1. Водоснабжение	54

1.9.2. Канализация	55

1.9.3. Теплоснабжение	55

1.9.4. Газоснабжение	56

1.9.5. Электроснабжение	57

1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	60

1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды	62

1.10.1. Состояние почвенного покрова	63

1.10.2. Атмосферный воздух	64

1.10.3. Качество поверхностных водных объектов	64

1.10.4. Водные ресурсы	64

1.10.5. Шумовая обстановка	65

1.11. Оценка организации санитарной очистки территории	65

1.12. Природно-экологический каркас территории	70

1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Михновского сельского              поселения	71

1.13. Зоны с особыми условиями использования территории	71

1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны	72

1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	79

1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы	79

1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	84

1.13.5. Санитарно-защитные зоны	87

1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог	90

1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых	91

1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей	91

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию	93

2.1. Функционально-планировочная организация территории	93

2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	93

2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории	93

2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Михновского сельского поселения	95

2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Михновского сельского поселения	99

2.2. Социально-экономическое развитие	185

2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения	185

2.2.2. Демографический прогноз	187

2.2.3. Развитие экономической базы	188

2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	189

2.2.4.1. Образование	190

2.2.4.2. Здравоохранение	190

2.2.4.3. Физкультура и спорт	191

2.2.4.4. Культура	192

2.2.4.5. Бытовое обслуживание, объекты туризма и отдыха	192

2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	194

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры	194

2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры	194

2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры	195

2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	195

2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта	195

2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта	196

2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	197

2.4.1. Водоснабжение	197

2.4.2. Канализация	199

2.4.3. Теплоснабжение	202

2.4.4. Газоснабжение	203

2.4.5. Электроснабжение	203

2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	205

Мероприятия по развитию систем телефонизации	205

Мероприятия по развитию систем радиофикации и телевидения	206

2.5. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды	207

2.5.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	207

2.5.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	208

2.5.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	208

2.5.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения	208

2.5.5. Мероприятия по охране почв	209

2.5.6. Мероприятия по защите от шума	209

2.5.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов	209

2.6. Развитие зеленых насаждений Михновского сельского поселения	211

2.6.1. Задачи по развитию зеленых насаждений	211

2.6.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	212

2.7. Санитарная очистка территории	219

2.8. Инженерная подготовка территории	220

2.9. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.                              Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций характера	221

2.9.1. Общие положения	221

2.9.2. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения	222

2.9.2.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	223

2.9.2.1.1. Опасные метеорологические явления	223

2.9.2.1.2. Опасные гидрологические процессы и явления	225

2.9.2.2. Перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера	226

2.9.2.2.1.  Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения	227

2.9.2.2.2.  Риски возникновения техногенных пожаров	227

2.9.2.2.3. Химически опасные объекты с угрозой выброса аварийно-химических опасных веществ (АХОВ). Аварии на автомобильном транспорте	228

2.9.2.2.4. Пожаровзрывоопасные объекты.	239

2.9.2.2.5. Аварии на магистральных газопроводах	239

2.9.2.2.6. Санитарно-защитные зоны	240

2.9.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	241

1.9.4. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана	242

1.9.5. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.                                                                                                                Обоснование рационального варианта территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории с учетом численности размещаемого рассредотачиваемого и/или эвакуируемого населения	242

1.9.5.1. Планировочная организация поселения	242

1.9.5.2. Организация транспортной сети	244

1.9.5.3. Требования к основным системам жизнеобеспечения	244

1.9.5.3.1. Электроснабжение и размещение объектов энергоснабжения	244

1.9.5.3.2. Требования к источникам водоснабжения	245

1.9.5.3.3. Канализация	246

1.9.5.3.4. Теплоснабжение	246

1.9.5.3.5. Газоснабжение	247

1.9.5.3.6. Связь, радиофикация	248

2.9.5.4. Требования по системам оповещения ГО	248

2.9.5.5. Мероприятия по комплексной маскировке	248

2.9.5.6. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	249

2.9.5.7. Сведения о наличии защитных сооружений.	255

2.9.5.8. Размещение зон отдыха	256

2.9.5.9. Требования к экономически перспективным средним и малым городам и               поселкам	256

# Введение, предмет внесения изменений в генеральный план Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Внесение изменений в Генеральный план Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на основании Муниципального контракта №1/26 от 11.03.2026г.

В основу настоящего документа положена концепция Генерального плана Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденного Решением Смоленской районной Думы от 11 марта 2024 года № 15. При этом в генеральный план Михновского сельского поселения, выполненный в 2024 году, внесены изменения, предусматривающие устранения несоответствия электронной версии действующего проекта с существующим кадастровым делением территории поселения. В генеральный план Михновского сельского поселения также внесены и учтены изменения в соответствии с протоколами заседания комиссий по подготовке проекта по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, проведенных  в 2024-2026 годах, в том числе в соответствии с протоколом №17 от 29.10.2025 – в части изменения территориальной зоны Ж3 на территориальную зону Ж4 земельных участков с кадастровыми номерами 67:18:0040202:1900, 67:18:0040202:1896.

С учетом вышесказанного внесены соответствующие изменения в текстовые материалы Генерального плана Михновского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Михновского сельского поселения от 11 марта 2024 года  № 15, Том II «Материалы по обоснованию генерального плана» изложен в новой (настоящей) редакции.

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Михновского сельского поселения, установленных законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 135-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2023 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Михновского сельского поселения – 2023 - 2033 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Михновского сельского поселения – 20337 - 2043 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2043- 2053 год.

Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Генеральный план Михновского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ с изменениями и дополнениями

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 года № 7-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Областных законов

- Закон Смоленской области от 25 декабря 2006 г. № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области (в ред. законов Смоленской области от 25.06.2007 № 59-з, от 28.05.2009 № 33-з, от 06.10.2010 № 77-з, от 20.11.2013 № 135-з, от 10.07.2014 № 107-з, от 24.02.2015 № 7-з, от 30.04.2015                     № 43-з, от 30.04.2015 № 44-з, от 30.04.2015 № 46-з, от 29.10.2015 №131-з);

- Закон Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 135-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр);

- Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007  №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- Методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, утвержденная Главгосэнергонадзором России 14.10.1996;

- СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями на 25 сентября 2014 года);

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г. (с изменениями на 23 ноября 2009 года);

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (в ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- и другие.

При подготовке генерального плана Михновского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Смоленской области, разработанная Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Российской  академии архитектуры и строительных наук в 2007 г.; научно-исследовательская работа по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Смоленской области», подготовленная ООО «ИТП «Град», и утвержденная в 2013 году;

- Схема территориального планирования Смоленского района Смоленской области, разработанная ООО «Центр ГеоКонструкций» и утвержденная в 2009 году.

- Генеральный план Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, разработанный ЗАО «Институт «Регион Проект» и утвержденный в 2013г.

- Внесение изменений в генеральный план Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, разработанный ООО «Третья Линия и утвержденный в 2023 году.

Кроме того, при разработке проекта генерального плана Михновского сельского поселения учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской области в период разработки генерального плана, в т.ч.:

- Стратегия социально-экономического развития Смоленской области до 2030 года, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2018 № 981;

- Областная государственная программа «Областная государственная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области»

Генеральный план поселения разработан на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с КА «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird» 2009 – 2014гг, а также векторных материалов кадастрового деления.

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения полностью соответствует современному состоянию местности, выполнена в местной системе координат СК-63.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе MapInfo Professional.

- Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

Анализ состояния территории Михновского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексная оценка территории) проводится с целью определения типологических, ценностных и балансовых характеристик территории поселения, анализа сложившейся градостроительной ситуации и определения параметров развития территории поселения в средне- и краткосрочной перспективе.

Настоящий раздел содержит анализ существующего положения территории, в т.ч. оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

Кроме того, данный раздел направлен на выявление существующих проблем развития территории с целью формирования мероприятий, предназначенных для их решения.

При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – зоны с особыми условиями использования территории,  в т.ч. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Общая характеристика территории

Территория Михновского сельского поселения расположена в западной части Смоленского района и имеет смежные границы:

- на севере — с Гнездовским сельским поселением;

- на северо-востоке — с г. Смоленском;

- на востоке — с Пригорским сельским поселением;

- на юге — с Хохловским сельским поселением;

- на западе — с Краснинским районом;

- на северо-западе — с Катынским сельским поселением.

Границы Михновского сельского поселения установлены законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 135-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 9,8 км. С запада на восток на              22,4 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 11 286,92 га. Численность населения на 01.01.2023 г. – 2773 человека.

В состав Михновского сельского поселения входит 23 населённых пункта:                            дер. Александровка, дер. Алексино, дер. Боровая, дер. Буценино, дер. Гороховка,                        дер. Деменщина, дер. Демидовка, дер. Дроветчино, дер. Каменщина, дер. Катынь-Покровская, дер. Кореневщина, дер. Луговцы, дер. Михновка, дер. Скуркино, дер. Слизнево, дер. Телеши, дер. Уфинье, дер. Фролы, дер. Хлевищено, дер. Цурковка, дер. Чекулино,                дер. Шпаки, дер. Ясенная.

Административным центром Михновского сельского поселения является деревня Михновка. Населенный пункт расположен в 6 км к юго-западу от Смоленска.

Численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Михновского сельского поселения, приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика населённых пунктов Михновского сельского поселения по численности населения по состоянию на 01.01.2023 г.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | 01.01.2023 |
| --- | --- | --- |
| 1 | дер. Александровка | 200 |
| 2 | дер. Алексино | 36 |
| 3 | дер. Боровая | 470 |
| 4 | дер. Буценино | 41 |
| 5 | дер. Гороховка | 0 |
| 6 | дер. Деменщина | 72 |
| 7 | дер. Демидовка | 120 |
| 8 | дер. Дроветчино | 38 |
| 9 | дер. Каменщина | 18 |
| 10 | дер. Катынь-Покровская | 22 |
| 11 | дер. Кореневщина | 155 |
| 12 | дер. Луговцы | 4 |
| 13 | дер. Михновка | 859 |
| 14 | дер. Скуркино | 1 |
| 15 | дер. Слизнево | 3 |
| 16 | дер. Телеши | 51 |
| 17 | дер. Уфинье | 21 |
| 18 | дер. Фролы | 5 |
| 19 | дер. Хлевищено | 62 |
| 20 | дер. Цурковка | 0 |
| 21 | дер. Чекулино | 220 |
| 22 | дер. Шпаки | 23 |
| 23 | дер. Ясенная | 352 |
|  | Итого | 2773 |

Транспортная инфраструктура Михновского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом. Основное направление в его работе – обслуживание пассажиров. Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении федеральных, межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги федерального значения II технической категории Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – «Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия» - Чекулино IV технической категории, Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги) II технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Боровая IV технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Кореневщина IV технической категории, автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

  - Природные условия и ресурсы

    - Климат

Климат Михновского сельского поселения умеренно-континентальный со сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. Формируется в значительной мере под влиянием влажного воздуха с Атлантики, но в любое время года возможен приток арктических воздушных масс. В целом для города характерна значительная изменчивость циркуляции атмосферы как внутри года, так и по годам: это часто приводит к весьма заметным отклонениям средних температур и сумм осадков за декады, месяцы от их средних многолетних значений.

Средняя годовая температура 4,3 градуса. Наиболее холодный месяц - январь (-9,4 градуса), наиболее теплый - июль (17,1 градуса). Период с положительной среднесуточной температурой воздуха продолжается 213—224 дня. Средняя продолжительность безморозного периода 125—148 дней. Часты туманы - 103 дня в году. Грозы наблюдаются 28 дней за год. С градом бывает в среднем 2-3 дня за год. В течение года преобладает пасмурная погода (178 дней). Преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений. Годовая величина относительной влажности воздуха - 81%.

Характерными особенностями района являются суровая и длительная зима с низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок и однодневок, обуславливающих максимальную теплозащиту зданий и сооружений.

Михновское сельское поселение относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем составляет 630 - 730 мм. Две трети осадков в году выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. В теплый период года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву.

Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами и иногда градом. В среднем за теплый период бывает 25 - 30 дней с грозами, около двух дней с градом.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в первой декаде декабря, к концу зимы высота снега достигает в среднем 20 - 30 см, запас воды в снеге 60 - 90 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных и западных направлений в теплый период года и юго-западных и южных - в холодный период.

    - Геоморфологические условия

Основные черты рельефа большей части территории Смоленской области сложились в плейстоцене в результате ледниковой экзарации и аккумуляции, а также эрозионно-аккумулятивной деятельности талых ледниковых вод. Ледниковый рельеф частично преобразован флювиальными, эоловыми и некоторыми другими процессами. В зависимости от главных факторов рельефообразования и приуроченности к области того или иного оледенения выделяются ледниковые, флювиогляциальные, озерно-ледниковые группы, типы и формы рельефа валдайского, московского и днепровского возраста, а также плиоцен-раннеплейстоценовый эрозионно-денудационный, валдайский и современный флювиальный и эоловый рельеф.

Территория поселения расположена на Смоленско-московской возвышенности, она не подверглась воздействию последнего оледенения, поэтому рельеф преимущественно представлен пологоволнистыми моренными равнинами.

    - Гидрография, гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия

Смоленская область, как и Михновское сельское поселение - это территория с достаточным увлажнением: среднегодовое количество осадков 500 - 650 мм, величина испарения 300 - 420 мм. Основные водные артерии, пополняющие естественные ресурсы подземных вод, принадлежат бассейнам Балтийского (система Западной Двины), Черного (система Днепра) морей. Густота гидрографической сети 0,3 - 0,7 км/км2, глубина вреза достигает десятков метров.

Среднемноголетний модуль поверхностного стока 3,8 - 10 л/(с км2). Основное инфильтрационное питание происходит в пределах внутренних областей питания —  Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностей, абсолютные отметки которых достигают 280 - 340 м. Модуль подземного стока 0,5 - 5,5 л/(с  км2).

Гидрогеологические условия тесно связаны с геологическим строением. Структурное положение определяет мощность осадочного чехла, полноту геологического разреза, наклон горизонтов, состав и водообильность пород.

Разломы, проникающие в осадочный чехол, способствуют образованию зон повышенной трещиноватости, увеличивают водопроницаемость, способствуют водообмену. Отличительной чертой строения осадочной толщи является горизонтальное или слабонаклоненное в сторону артезианских бассейнов залегание чередующихся в разрезе водопроницаемых и слабопроницаемых пород различного литологического состава, которые обусловили сложную систему пластовых, поровых, трещинных, карстовых вод, слагающих водоносные комплексы, их гидродинамическую и гидрохимическую зональность.

По характеру и интенсивности процессов водообмена, особенностям химического состава и минерализации подземных вод в вертикальном разрезе выделяются три гидродинамические и связанные с ними гидрохимические зоны. Зона интенсивного водообмена охватывает водоносные горизонты и комплексы, находящиеся под активным дренирующим воздействием гидрографической сети, испытывающие влияние современных климатических условий и рельефа и содержащие преиму¬щественно пресные воды. Мощность зоны 200 - 400 м.

Зона замедленного водообмена выделяется в наиболее погруженных частях артезианских бассейнов. Она характеризуется слабым дренирующим воздействием речных долин, очень малыми скоростями движения подземных вод вследствие затухания трещиноватости пород с глубиной и устойчивым режимом подземных вод. Переход к зоне весьма замедленного обмена постепенный. По разломам осуществляется сложная взаимосвязь между различными зонами и смешение вод различного химического состава.

Питание большей части выделенных водоносных комплексов, залегающих на глубинах до 200 - 400 м и расположенных в зоне свободного водообмена, происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из выше- и нижележащих водоносных комплексов. Воды этой зоны часто дренируются современными и древними речными долинами. Из всех выделенных водоносных комплексов лишь воды четвертичных, неогеновых, палеогеновых отложений находятся только в зоне свободного водообмена.

Водоносные комплексы четвертичных порово-пластовых вод (Q) на рассматриваемой территории распространены почти повсеместно. Они содержат грунтовые и напорные воды. Четвертичную толщу слагают в основном ледниковые образования, для которых характерно чередование моренных и межморенных толщ. Моренные толщи представлены валунными супесями, суглинками, песками. В наиболее полных разрезах насчитывается до трех-четырех моренных горизонтов. Они служат относительными водоупорами. Водовмещающие породы обычно межморенные, надморенные или подморенные флювиогляциальные или аллювиальные пески различной зернистости с большим или меньшим содержанием пылевато-глинистых примесей, гравийно-галечный материал с прослоями и линзами супесей, суглинков и глин. Они образуют водоносные горизонты, гидравлически связанные между собой, составляющие единый комплекс мощностью от 5 - 15 до 80 - 100 м и более. Коэффициенты фильтрации пород колеблются от тысячных долей до 36 - 37 м/сут. Глубина залегания грунтовых вод до 10 - 12, реже 25 - 30 м. В пониженных участках они выходят на поверхность. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах до 30 - 33 м от поверхности земли, в поймах рек скважины часто фонтанируют на 0,8 - 4 м при напорной высоте от 1,5 до 135 м, иногда до 200 м. Удельные дебиты скважин от тысячных долей до 7 - 10 л/с. Воды пресные с минерализацией 0,2 - 0,7 г/кг, гидрокарбонатные кальциевые. На небольших участках в долинах рек Днепр, Остер, Десна наблюдается увеличение минерализации грунтовых вод до 1,3 - 4,5 г/кг и изменение их химического состава (повышенное содержание сульфатов и хлоридов), связанное с восходящей фильтрацией минерализованных вод по тектонически ослабленным зонам. Воды четвертичных отложений повсеместно используются для водоснабжения сельских населенных пунктов.

Активное использование агрохимических средств, стоки с крупных животноводческих комплексов, несоблюдение норм санитарной охраны вызывают загрязнение водоносного комплекса нитратами, нитритами, хлоридами, сульфатами. Особенно плохо защищены грунтовые воды, в связи с чем их эксплуатация бытовыми колодцами не всегда экологически безопасна.

Гидрография

По западной части территории Михновского сельского поселения Смоленского района протекает река Днепр, является одной из крупнейших в Европе. Протекает она по территории 3-х стран - России, Беларуси Украины. До строительства на реке плотин, создавших водохранилища, длина водного потока составляла 2289 км. Большие водоемы спрямили русло. В настоящее время длина равна 2201 км. Из них на Россию приходится 485 км, на Беларусь – 595 км, а на Украину – 1121 км. Площадь бассейна составляет 504 тыс. кв. км.

Питание Днепра смешанное. Снеговые воды в верхнем течении составляют порядка 50%. Подземные и дождевые воды по 25%. Средний годовой сток составляет 53 куб. км. Весеннее половодье дает до 70% годового стока. Летом наблюдается межень. Осенний и зимний периоды характерны паводками. Вода покрывается ледяной коркой в декабре. В верховьях Днепр вскрывается в апреле. В среднем и нижнем течении в начале марта.

В Михновском сельском поселении к левым притокам Днепра относятся:

- река Ясенная берет начало на восточной окраине г. Смоленска и далее протекает по его южной и западной окраине. Впадает в Днепр в районе д. Нижняя Ясенная. Длина – 13 км. На всем протяжении долина ее глубокая и широкая;

- река Боровая берет начало севернее дороги Смоленск - Хохлово. Течет с юга на север, севернее д. Боровая впадает в Днепр. Длина реки 5 км, долина ее глубокая и, за исключением верховья, широкая, течение довольно быстрое;

- река Лубня впадает в Днепр на 1658 километре от его устья, протяженность – 10 км.

- река Уфинья протекает по юго - западной окраине города. Она начинается близ деревни Лоева и течет в северо - западном направлении, впадая в реку Днепр, около деревни Нижняя Уфинья. Длина реки 18 км. В реку Уфинье справа впадает два притока - Хохловка и Гороховская - и слева один небольшой приток - Красовская.

Левые притоки Днепра текут с юга на север также параллельно друг другу, но вблизи их истоков простирается полого - волнистая равнина, перекрытая суглинками.

Озеро "Александровское" (или Александровка) - пруд, питающийся двумя небольшими речками. Расположено на юго-западе от города Смоленска, между деревнями Александровка и Михновка. Один из берегов – открытый, другой – зарос лесом и кустами, пляж земляной, редкое песчаное покрытие.

    - Почвы

Почвы Михновского сельского поселения дерново-подзолистые, местами заболоченные, в долинах рек аллювиальные.

Почвообразующие породы на территории Смоленской области представлены четвертичными отложениями различного генезиса и состава, преимущественно ледникового и водно-ледникового происхождения (покровные суглинки; карбонатные лессовидные суглинки; моренные отложения).

Покровные суглинки встречаются очень редко и представляют собой пылеватые безвалунные сортированные поверхностные отложения желто-бурого и бурого цвета, призмовидной структуры, преимущественно тяжелосуглинистые, хотя встречаются и средне-, и легкосуглинистые разновидности. Характерная особенность покровных суглинков - преобладание крупнопылеватой (0,01 - 0,05 мм) фракции (иногда более 50 %). Значительная доля (до 30 %) в мелкоземе этих суглинков приходится на илистую фракцию. Содержание песчаной фракции не превышает обычно 10 %. Для этих пород характерна кислая реакция среды, степень насыщенности основаниями – около 80 %. Суглинки довольно богаты подвижными минеральными соединениями.

Карбонатные лессовидные суглинки занимают основное положение в составе почвообразующих пород территории. Эти отложения, в отличие от бескарбонатных покровных суглинков, содержат (с глубины 100-120 см, иногда выше)  карбонаты. Новообразования карбонатов в этих породах, а также в пределах почвенного профиля, представлены в виде карбонатных стяжений (журавчиков), в виде сплошной карбонатной пропитки или псевдомицелия.

Карбонатные покровные суглинки характеризуются нейтральной или слабощелочной реакцией, очень высокой насыщенностью основаниями и достаточно высокой емкостью поглощения.

Карбонатные лессовидные суглинки приурочены к плоским слабодренированным поверхностям с малым развитием эрозионной сети и незначительным врезом речных долин, что отражается в современной структуре почвенного покрова. Чем менее дренирована территория, тем выше в профиле почв расположен карбонатный горизонт.

В Смоленской области встречаются такие почвообразующие породы, представленные моренными суглинками. Моренные отложения представляет собой скопление несортированных обломков горных пород, переносимых ледником и затем оставленных на месте при таянии. В составе моренных отложений преобладают несортированные валунные суглинки, часто с прослоями и линзами песка.  Моренные суглинки красновато- или коричневато-бурого цвета. Химический состав валунных суглинков весьма разнообразен, поскольку разнообразен состав крупных фракций.

Гранулометрический состав мелкозема отложений свидетельствует о значительной неоднородности моренного материала. Преобладают средние, однако встречаются нередко легкие и тяжелые суглинки. Моренные суглинки сильно опесчанены (содержание песчаных   фракций (1-0,05 мм) более 40%, а крупнопылеватых (0,05-0,01 мм), как правило, не превышает 25%. Моренные суглинки данной территории характеризуются кислой реакцией, средними величинами емкости поглощения (18 мг-экв на 100 г почвы) и суммы обменных оснований, средней насыщенностью основаниями.

Для морен суглинистого состава характерны высокая плотность сложения (1,9 г/см3) и низкая пористость (24 - 43%). Водопроницаемость суглинистых морен невелика, от 0,13 до 0,90 м/сут. Отсюда вытекают неблагоприятные свойства моренных отложений как почвообразующей породы. Плотные моренные суглинки, подстилая водно-ледниковые отложения, создают водоупор, способствуя заболачиванию плоских территорий.

Почвенный покров области на 85% состоит из различных подтипов и видов дерново-подзолистых почв (включая переувлажненные и заболоченные), в долинах рек - аллювиальные. По механическому составу среди дерново-подзолистых почв преобладают легко- и среднесуглинистые (66%). Песчаные и супесчаные составляют около 33%.

Относительно небольшие площади занимают дерновые – 0,6%, пойменные и болотные почвы – 0,2%, которые значительно лучше по свойствам и уровню плодородия, чем дерново-подзолистые почвы.

Наиболее распространены на территории области почвы на лессовидных суглинках. На этих породах можно встретить почти все типы почв. Господствуют дерново-подзолистые. Среди них наибольшие площади (более 30% всей площади области) занимают дерново-среднеподзолистые, в том числе  и имеющие признаки кратковременного переувлажнения. Они распространены на склонах, хорошо и относительно хорошо дренированных поверхностях местных водоразделов. Слабоподзолистые почвы распространены чаще на ровных, относительно слабо дренированных междуречьях, в ряде небольших западин.

Редко на лессовидных суглинках можно встретить дерновые почвы. Такие почвы, в равной степени оглеены, распространены в местах близкого к поверхности залегания карбонатных пород или выходов жестких грунтовых вод. Чаще эти почвы встречаются на северо-востоке области, где в ряде мест известняки каменноугольного периода залегают на небольшой глубине.

Территория Михновского сельского поселения находится в пределах Смоленско-Московской возвышенности, где преобладают крупные положительные формы рельефа, перекрытые обычно лессовидными суглинками. Лессовидные суглинки заметно преобладают среди остальных почвообразующих пород. Их доля существенно уменьшается лишь в бассейнах реки Сож, а также по низинам, где весьма значительна в формировании почвенного покрова роль флювиогляциальных отложений – супесей, песков.

Пестрота почвенного покрова невысока и обусловлена чаще изменениями рельефа и связанным с ним перераспределением стока поверхностных вод. Заметно больше здесь в разной степени смытых почв, что связано со значительным распространением склонов большой длины, увеличением доли пахотных угодий.

Больше в поселении доля дерново-подзолистых почв и меньше болотных. Заболоченные почвы представлены достаточно широко; площадь их заметно увеличивается в низинах, где преобладают тяжелые по механическому составу породы.

Наибольшая пестрота почвенного покрова свойственна отдельным участкам морено-зандровых равнин (бассейн Сожа).

Для дерново-подзолистых почв характерно наличие трех горизонтов, различных по окраске, физическим, агрохимическим и биологическим свойствам. Верхний горизонт (перегнойный) темноокрашенный; в нем накапливается органическое вещество — гумус. В зависимости от количества и качества гумуса горизонт приобретает различные оттенки от светло-серого до темно-серого. В пахотном слое, который в большинстве случаев совпадает с перегнойным, сосредоточена основная масса корней льна и других культур —70—80% по весу и примерно 50% по длине, так как здесь больше всего содержится азота и других элементов пищи в доступной для растений форме, а также складывается относительно благоприятный водно-воздушный режим. В этом слое сосредоточено большое количество полезных микроорганизмов, принимающих участие в разложении органического вещества и мобилизации элементов пищи для растений.

Ниже перегнойного горизонта залегает подзолистый горизонт, сильно осветленный, белесый, по цвету напоминающий древесную золу. Он очень беден элементами пищи растений и гумусом, а также глинными минералами и состоит преимущественно из пылеватых частиц кремнезема. Он обычно имеет кислую реакцию, и в нем почти нет полезных микроорганизмов. По мощности подзолистого горизонта различают почвы разной степени оподзоленности. Так, если он резко выражен и мощнее перегнойного, то почву называют сильноподзолистой. Если он идет сплошной полосой, но его мощность меньше перегнойного — почва среднеподзолистая. У слабоподзолистых почв мощность его не больше 5 см или оплошной полосы подзолистого горизонта нет, а сохранились только отдельные белесые пятна.

За подзолистым следует горизонт вмывания (иллювиальный). В нем идет накопление окислов железа, алюминия, марганца и других веществ, вымытых из верхних слоев почвы. В связи с этим он характеризуется высокой плотностью, более тяжелым механическим составом, обычно имеет плитчатую структуру. Цвет его бурый, красноватый или желтый. Здесь развиваются анаэробные бактерии, которые способствуют образованию закисных соединений. При изобилии соединений железа горизонт называют рудяковым или ортштейно-вым. Мощность иллювиального горизонта составляет 30—70 см.

На глубине 90—150 см иллювиальный горизонт постепенно переходит в плотную, красно-бурого, желтого или палевого цвета материнскую породу, из которой образовалась почва. Материнская порода определяет механический и химической состав почвы, а также степень ее оподзоленности и другие свойства.

Содержание гумуса в почвах колеблется от 1,28 до 2,13%. Пахотные почвы ежегодно теряют 0,4 тыс. т/га, значительный процент пахотных почв имеют низкое содержание подвижного фосфора обменного калия. 120 тыс. га сельхозугодий подвержены водной эрозии, а 138 тыс. га относятся к эрозионно-опасным землям. Почти 62% земель относятся к закисленным. 98,9 тыс. га засорены камнями, 812 тыс. га переувлажнены и заболочены. Из всех негативных явлений наибольшее распространение на пахотных землях имеют повышенная кислотность и избыточное увлажнение.

В последние годы площадь сельскохозяйственных угодий сокращается. Основными причинами сокращения площадей сельхозугодий, в том числе пашни, являются: изъятие их для несельскохозяйственных нужд, передача части земель в резервный фонд администраций, зарастание мелких контуров сельскохозяйственных угодий кустарником, а также нарушение земель в связи с добычей полезных ископаемых, торфоразработками, строительством.

В основном почвы по содержанию тяжелых металлов пригодны для возделывания всех сельскохозяйственных культур, при агрохимическом контроле растениеводческой продукции.

    - Растительность

Основную долю территории муниципального образования занимают сельскохозяйственные земли.

Леса

Сложные ельники характеризуются наличием в составе широколиственных пород (могут иметь два древесных яруса), присутствием яруса кустарников (преимущественно лещины) и преобладанием в травяном покрове неморальных видов (сныть, медуница, звездчатка ланцетовидная, зеленчук и др.). Моховой ярус большей частью не образует сплошного мохового ковра. Видом эдификатором является ель европейская. Данные леса развиваются на хорошо дренированных, богатых почвах, нередко в местах выхода на поверхность известняков, доломитов и других пород, содержащих кальций.

Сложные сосняки отличаются от других типов сосняков присутствием в их составе широколиственных пород (липы, дуба, лещины) и значительном участии в травяном покрове неморальных видов. Моховой покров развит фрагментарно. Видом эдификатором является сосна обыкновенная. Леса такого рода приурочены чаще всего к обширным равнинам с супесчаными и песчаными почвами, обычно подстилаемыми водоупорными породами, а также к боровым террасам крупных рек.

Отдельные ассоциации сложных сосняков встречаются небольшими участками, часто сменяя друг друга в зависимости от экологических условий.

Мелколиственные леса образованы березой, осиной и ольхой серой. По своей природе сообщества, образованные этими породами, являются производными (вторичными) различных коренных зональных типов леса.

Береза, осина и ольха серая являются быстрорастущими, светолюбивыми породами, обладающими высокой семенной продуктивностью. Поэтому эти древесные породы повсюду первыми поселяются на очищенных из-под леса площадях: вырубках, гарях, полянах, залежах.

Под пологом мелколиственного леса развивается ярус кустарников, слагаемый крушиной, жимолостью, лещиной, можжевельником.  Флористический состав травяного покрова мелколиственного леса не имеет определенной специфики, поэтому преобладающими здесь являются виды, оставшиеся от коренного типа леса, а вместе с ними некоторые луговые и опушечные (буквица, марьянник дубравный, манжетка, черноголовка, душистый колосок и др.). Часто встречается примесь рудеральных элементов флоры.

Степень развития мохового покрова в мелколиственных лесах различна и зависит от длительности существования сообщества и исходных экологических условий. В целом же он для них малохарактерен.

В лесном фонде основными лесообразующими породами являются: хвойные - ель, сосна; твердолиственные (в малых количествах) – дуб, клен, ясень; мягколиственные - береза, осина, ольха.

Состав леса в значительной степени нарушен человеком. На значительных площадях образовались редколесья, мелколесья. Ель и сосна слагают хвойные леса, в подлеске встречается можжевельник.

Бореальные элементы занимают значительное место в растительности Смоленской области, слагая флору хвойных, частично смешанных и лиственных лесов, немало здесь представителей открытых мест обитания. Общее число бореальных элементов включает несколько десятков видов: ель, сосна, береза повислая, черемуха, и т.д.

Неморальные (среднеевропейские) виды объединяют растения широколиственных и смешанных лесов - дуб, липа мелколистная, клен платановидный, ясень обыкновенный.

В хвойных лесах преобладают напочвенные мхи, из которых обычен плеврозиум Шребери (семейство энтодонтовые), образующий хвойные леса зеленомошного типа. Менее распространены, преимущественно в еловых лесах, гилокомиум блестящий (семейство гилокомиевые), птилиум гребенчатый (семейство гипновые), ритидиадельфус трехгранный (семейство ритидиевые) и родобрий розовый (семейство бриевые). В сырых лесах по берегам лесных речек, ручьев, водоемов обычны виды мниума, климациум древовидный, кукушкин лен обыкновенный. В борах, на супесчаных и песчаных почвах – дикран метловидный, кукушкин лен можжевельниковый, кукушкин лен волосоносный (род политрихум) и атрихум волнистый. Леса и лесные дороги – места обитания хвоща лесного. Редко, небольшими куртинками, в лесах растет хвощ зимующий.

В лиственных лесах преобладают мхи – эпифиты, растущие на стволах березы, осины и др. – амблистегиелла тонкая, виды рода брахитеций, кампилиум извилистый, долихотека Селигера, пилезия многоцветковая и т.д.

Луга

К категории лугов следует относить различные травяные сообщества с более или менее сомкнутым травостоем, образованным в основном многолетними мезофильными, а иногда и гигрофильными травами, имеющими зимний перерыв в вегетации при отсутствии зимней депрессии.

Злаковые луга образованы длиннокорневищными, рыхлокустовыми и дерновинными злаками. У первых хорошо выражены подземные корневища, а надземные побеги развиваются из узлов кущения, расположенных в почве на заметном удалении друг от друга. К этой группе такие характернейшие злаки лугов, как костер безостый, лисохвост луговой, пырей ползучий, мятлик луговой, овсяница красная, вейник наземный, полевица белая и др. Для рыхлокустовых злаков характерно расположение узлов кущения непосредственно у поверхности почвы, а новые побеги растут из них наклонно вверх и образуют рыхлый куст. Сюда относятся овсяница луговая, тимофеевка луговая, ежа сборная, душистый колосок, полевица тонкая. У дерновинных злаков узлы кущения расположены на поверхности почвы, а появляющиеся из них побеги, плотно прилегают друг к другу, образуя дерновину. Большинство входящих в эту группу злаков (щучка дернистая, молиния голубая и др.) лишены возможности быстро занимать территорию с помощью вегетативного размножения.

Большинство злаков являются хорошими кормовыми травами. Осоковые луга сходны со злаковыми по ряду биологических, экологических и ценотических черт. Среди осоковых лугов выделяют длиннокорневищные (осоки острая, водная, пузырчатая), рыхлокустовыми (осоки бедная и желтая) и дерновинными (осоки дернистая, сероватая) жизненные формы. В отличие от злаков большинство осок довольствуется более бедными и кислыми почвами. Их кормовые качества невысоки.

Наибольшее распространение осоковые луга имеют на переувлажненных низинных и пойменных почвах, где они часто выступают в роли эдификаторов фитоценозов.

Разнотравно-злаковые луга характеризуются наиболее разнообразной в экологическом и систематическом отношении группой растений. Разнотравность луга возрастает в условиях, препятствующих вегетативному размножению злаков, при уменьшении связанности дернины. В этой ситуации проявляются основные преимущества перед злаками – способность образовывать большое количество семян, долго удерживать за собой территорию и сохранять разнообразие жизненных форм.

Большинство видов разнотравья не представляют собой кормовой ценности, играют важную роль в улучшении поедаемости и усвояемости злакового сена. К ним относятся одуванчик лекарственный, тмин обыкновенный, бедренец камнеломковый, подорожник ланцетолистный, герань луговая и многие другие.

В поймах рек встречаются разнотравно-злаковые, злаковые луга с преобладанием лисохвоста лугового, с примесью щучки, полевицы белой, мятлика, тимофеевки, осоки, клевера розового, мышиного горошка, а также осоковые луга, водно-болотное высокотравье, черноольшатники и фрагменты дубрав. На некоторых участках в верхнем ярусе растет бекмания, а чуть выше сплошной покров мышиного горошка. Встречаются щучковые луга с примесью полевицы белой. В тех местах, где полевица преобладает, урожай трав повышается.

Среди трав наибольшую ценность имеет ежа сборная, тимофеевка, лисохвост луговой, бекмания, овсяница луговая. Также растет полевица побегообразующая, которая при затоплении образует плавающие в воде побеги, клевер розовый гибридный, люцерна серповидная, язвенник многолистый, донник белый - как кормовые бобовые растения.

Встречаются на лугах и ядовитые травянистые растения, такие как вех ядовитый, поручейник широколистный, лютик едкий.

На верховом болоте могут существовать лишь немногие виды растений - прежде всего те, которые способны мириться с чрезвычайной бедностью почвы. Здесь обычны ксероморфные кустарники — багульник, голубика, болотный мирт,  клюква болотная, подбел многолистный. Господствующими травянистыми сосудистыми растениями являются: пушица влагалищная, росянка круглолистная, шейхцерия болотная, очеретник белый, осока топяная, росянка длиннолистная.  Доминантами в моховом ярусе являются сфагновые мхи: Sfagnum fuscum - на грядах и S. Balticum, S. majus S cuspidatum  - в мочажинах и озерках. Из деревьев встречается только сосна. Деревца приземистые, малень¬кие, кроны их редкие. Иногда сосна настолько угнетена, что растет в виде кустарника. Мощность торфяного слоя на достаточно обширном верховом болоте может достигать 3-4 м и даже больше. Именно на этой торфяной подушке и растут обитатели болот.

Ресурсы пищевых и лекарственных растений

Леса области обладают ценными растительными ресурсами: грибами, ягодами, орехами и лекарственным сырьем. К высокопродуктивным угодьям с черникой относятся чернично-долгомошные типы леса. Урожай черники составляет в среднем 150 кг/га. Продуктивные угодья брусники представлены брусничными типами леса с урожайностью брусники в среднем 120 кг/га. На болотах произрастает клюква, продуктивность клюквы в среднем составляет 200 кг/га. Много малины, урожайность которой в среднем – 300 кг/га.

Редкие и охраняемые виды

На территории Смоленской области встречаются редкие виды высших сосудистых растений, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Смоленской области.

Определенный интерес своим биоразнообразием представляют ядовитые растения, поскольку в большинстве своем являются лекарственным сырьем, базой для производства фармацевтических препаратов, используются в народной медицине и гомеопатии. При передозировке и неосторожном обращении они достаточно опасны вследствие своей токсичности. Особенно осторожным необходимо быть при использовании таких ядовитых лекарственных растений, как болиголов, белена черная, боярышник кроваво-красный, кровохлебка лекарственная, чистотел большой, полынь горькая, пижма обыкновенная; отравление возможно и при передозировке ландыша майского.

### 1.2.6. Выводы

На основании анализа природных условий и ресурсов можно охарактеризовать большую часть территории Михновского сельского поселения как благоприятную для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности. Исключениями могут служить территории, подверженные неблагоприятным процессам экзогенной геодинамики, таким как локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, сезонное затопление поймы рек, в т.ч. территории оврагов и балок.

Кроме того, территория обладает потенциалом для сельскохозяйственного использования, поскольку характеризуется наличием почвенных ресурсов и благоприятными климатическими условиями.

## 1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации

### 1.3.1. Описание границ Михновского сельского поселения

Согласно закону Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 135-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений», установлены следующие границы Михновского сельского поселения:

По смежеству с муниципальным образованием

Катынское сельское поселение

(узловая точка 26 - узловая точка 27)

Узловая точка   26   находится на границе между муниципальным образованием «Смоленский район» Смоленской области и муниципальным образованием "Краснинский район" Смоленской области, в месте впадения реки Уфинья в реку Днепр, в 0,6 километра юго-восточнее водонапорной башни.

От узловой точки 26 граница проходит по середине реки Днепр вверх по течению до узловой точки 27.

По смежеству с муниципальным образованием

Гнездовское сельское поселение

(узловая точка 27 - узловая точка 14)

Узловая точка 27 находится на середине реки Днепр в 0,2 километра южнее водонапорной башни.

От узловой точки 27 граница проходит по середине реки Днепр вверх по течению до узловой точки 14.

По смежеству с муниципальным образованием

город Смоленск

(узловая точка 14 - узловая точка 13)

Узловая точка 14 находится на границе   между   муниципальным образованием «Смоленский район» Смоленской области и муниципальным образованием город Смоленск, на середине реки Днепр, в 1,7 километра северо-восточнее водонапорной башни в деревне Ясенная.

От узловой точки 14 граница проходит на юг до Краснинского шоссе;

- далее идет по границе промышленной зоны северо-восточнее деревни Александровка;

- далее   проходит по западной границе массива садоводческих товариществ, включая садоводческое товарищество "Дружба-2", до узловой точки 13.

По смежеству с муниципальным образованием

Пригорское сельское поселение

(узловая точка 13 - узловая точка 21)

Узловая точка 13 находится на границе между муниципальным образованием «Смоленский район» Смоленской области и муниципальным образованием город Смоленск, в 0,9 километра севернее окружной автомобильной дороги города Смоленска, в 2,7 километра юго-восточнее водонапорной башни в деревне Алексино.

От узловой точки 13 граница проходит 0,6 километра на юго-запад, затем 0,3 километра на юг;

- далее идет 0,8 километра на запад, затем 2,3 километра на юго-запад, пересекая окружную автомобильную дорогу города Смоленска, до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей в деревню Радкевщина, в точке, находящейся в 0,3 километра севернее места ее пересечения с безымянным ручьем;

- далее проходит 2 километра на юго-восток до узловой точки 21.

По смежеству с муниципальным образованием

Хохловское сельское поселение

(узловая точка 21- узловая точка 25)

Узловая точка 21 находится в месте пересечения мелиоративных каналов, в 0,2 километра западнее кладбища, в 0,9 километра северо-восточнее другого кладбища.

От узловой точки 21 граница проходит 1,2 километра на юго-запад до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей в деревню Радкевщина, затем 1 километр на северо-запад;

- далее идет 2,2 километра на северо-восток, затем 1,1 километра на северо-запад;

- далее проходит 0,6 километра на запад до места пересечения с автомобильной дорогой Смоленск-Красный-Гусино;

- далее идет 1,1 километра в юго-западном направлении по автомобильной дороге Смоленск-Красный-Гусино, затем 1,3 километра в северо-западном направлении до места пересечения с рекой Серебрянка;

- далее проходит 1,3 километра по середине реки Серебрянка вниз по течению до места ее впадения в реку Лубня, затем 1 километр по середине реки Лубня вверх по течению;

- далее идет 1,8 километра в юго-западном направлении, пересекая грунтовую проселочную дорогу, ведущую в деревню Каменщина;

- далее проходит 2,1 километра в северо-западном направлении до места пересечения с полевой дорогой, соединяющей деревни Шпаки и Каменщина;

- далее проходит 0,8 километра в западном направлении по полевой дороге, соединяющей деревни Шпаки и Каменщина;

- далее идет 1,7 километра в юго-восточном направлении до точки, находящейся в 0,2 километра западнее северной окраины деревни Марьино;

- далее проходит 2,5 километра в юго-западном направлении, пересекая грунтовую проселочную дорогу, соединяющую деревни Шпаки и Хохлово, до истока безымянного ручья;

- далее идет 1,3 километра в южном направлении до места пересечения с безымянным ручьем, затем 1 километр по середине безымянного ручья вниз по течению до узловой точки 25.

По смежеству с муниципальным образованием

"Краснинский район" Смоленской области

(узловая точка 25 - узловая точка 26)

Узловая точка 25 находится на границе между муниципальным образованием "Смоленский район" Смоленской области и муниципальным образованием "Краснинский район" Смоленской области, на середине реки Уфинья в месте впадения в нее безымянного ручья, в 2,6 километра юго-восточнее водонапорной башни в деревне Кончинка.

От узловой точки 25 граница проходит по середине реки Уфинья вниз по течению до места впадения в нее реки Ивань;

- далее идет 0,2 километра на запад, затем 0,6 километра на северо-запад до юго-восточного угла 56 квартала Краснинского лесхоза;

- далее проходит 1,7 километра в том же направлении по восточной границе 56 квартала Краснинского лесхоза до места пересечения реки Уфинья с грунтовой проселочной дорогой, ведущей в деревню Волково;

- далее идет по середине реки Уфинья вниз по течению до узловой точки 26.

### 1.3.2.Функционально-планировочная организация территории

Территория Михновского сельского поселения расположена в западной части Смоленского района. В состав Михновского сельского поселения входит 23 населённых пунка: дер. Александровка, дер. Алексино, дер. Боровая, дер. Буценино, дер. Гороховка, дер. Деменщина, дер. Демидовка, дер. Дроветчино, дер. Каменщина, дер. Катынь-Покровская, дер. Кореневщина, дер. Луговцы, дер. Михновка, дер. Скуркино, дер. Слизнево, дер. Телеши, дер. Уфинье, дер. Фролы, дер. Хлевищено, дер. Цурковка, дер. Чекулино,               дер. Шпаки, дер. Ясенная, в которых постоянно проживают 2773 человека.

Сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: близостью г. Смоленска, являющегося административным, промышленным, образовательным и культурным центром района, наличием системы транспортных связей с селом посредством автомобильного транспорта, что оказало существенное влияние на развитие системы расселения.

Основные планировочные оси на территории поселения представлены природными и антропогенными объектами. Среди природных объектов выделяются р. Днепр, р. Ясенная, р. Боровая, р. Лубня, р. Уфинья, вблизи русел которых сформировались населенные пункты муниципального образования.

Среди антропогенных объектов, являющихся планировочными осями, выделим автомобильную дорогу федерального значения II технической категории Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения - «Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия» - Чекулино IV технической категории, Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги) II технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Боровая IV технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Кореневщина IV технической категории, вдоль которых сформировались основные зоны относительно интенсивного использования территории, включающие населенные пункты, транспортную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья.

Основой планировки улично-дорожной сети населённых пунктов Михновского сельского поселения становится типичная система, состоящая из основного направления, организующего и объединяющего между собой основные селитебные территории населённых пунктов и общественно-деловые зоны. Этому основному направлению подчинены второстепенные тупиковые улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью.

Практически все населенные пункты, за исключением малонаселенных, включают в себя территории жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также территории общественно-деловой застройки, в границах которой размещают объекты социального и культурно-бытового назначения.

Жилая застройка всех населенных пунктов Михновского сельского поселения представлена индивидуальным жилым домами, малоэтажными жилыми домами, средне этажными жилым домами и многоэтажными жилыми домами.

### 1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий Михновского сельского поселения

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Михновского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Таблица 2

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) многофункциональные общественно-деловые зоны; 2) зоны специализированной общественной застройки; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| 3.1. | Производственная зона | Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3.2. | Коммунально-складская зона | Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; |
| 3.3. | Зона инженерной инфраструктуры | Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, объектов инженерной инфраструктуры иных видов |
| 3.4. | Зона транспортной инфраструктуры | Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) иные зоны сельскохозяйственного назначения – предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений; 3) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий; 4) зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |
| 5. | Зоны рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: 1) зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); 2) зоны отдыха; 3) зоны лесов. |
| 6 . | Зоны специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: 1) зоны кладбищ; 2) зоны складирования и захоронения отходов; 3) зона озелененных территорий специального назначения. |
| 7. | Зоны акваторий |  |

### 1.3.4. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

В настоящее время территория Михновского сельского поселения обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё. Муниципальное образование характеризуется близостью к центру района г. Смоленска (деревня Михновка расположена в 6 км к юго-западу от г. Смоленска), связано с ним автодорожным транспортом.

В населенных пунктах муниципального образования в существующих границах имеются территориальные резервы для развития. При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий.

Также при ограниченных возможностях территориального развития населенных пунктов в существующих границах расширение населенных пунктов возможно за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. При этом возникает необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. При определении территорий, потенциально пригодных для развития населённых пунктов за пределами их границ,  необходимо учесть, помимо наличия зон с особыми условиями использования территорий, также и геоморфологическую характеристику территории по условиям строительства, исключив из рассмотрения  территории, занятые балками, оврагами, нарушенными территориями, долинами рек, заболоченные территории, территории, имеющие неблагоприятные условия для строительства (с уклонами рельефа больше 20%) и требующие предварительных серьезных инженерно-технических мероприятий, территории, попадающие в границы зон залегания полезных ископаемых.

## 1.4. Анализ социально-экономического состояния территории

### 1.4.1. Население и современная демографическая ситуация

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Смоленского муниципального района в целом, так и Михновского муниципального образования в частности.

Численность постоянного населения Михновского сельского поселения на 01.01.2023 г. составила 2773 человека.

В состав поселения входят 23 населенных пунктов, деревня Михновка является административным центром Михновского муниципального образования. Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы в поселении наблюдается стабилизация численности населения.

Таблица 3

Динамика изменения численности населения поселения

| Численность населения, тыс.чел | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Михновское сельское поселение | 2225 | 2280 | 2321 | 2410 | 2502 | 2551 | 2603 | 2716 | 2867 | 2773 |

Таблица 4

Численность населения по населенным пунктам поселения

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | 01.01.2017 |
| --- | --- | --- |
| 1 | дер. Александровка | 200 |
| 2 | дер. Алексино | 36 |
| 3 | дер. Боровая | 470 |
| 4 | дер. Буценино | 41 |
| 5 | дер. Гороховка | 0 |
| 6 | дер. Деменщина | 72 |
| 7 | дер. Демидовка | 120 |
| 8 | дер. Дроветчино | 38 |
| 9 | дер. Каменщина | 18 |
| 10 | дер. Катынь-Покровская | 22 |
| 11 | дер. Кореневщина | 155 |
| 12 | дер. Луговцы | 4 |
| 13 | дер. Михновка | 859 |
| 14 | дер. Скуркино | 1 |
| 15 | дер. Слизнево | 3 |
| 16 | дер. Телеши | 51 |
| 17 | дер. Уфинье | 21 |
| 18 | дер. Фролы | 5 |
| 19 | дер. Хлевищено | 62 |
| 20 | дер. Цурковка | 0 |
| 21 | дер. Чекулино | 220 |
| 22 | дер. Шпаки | 23 |
| 23 | дер. Ясенная | 352 |
|  | ИТОГО | 2773 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

Таблица 5

Численность населения сельского поселения, на 1 января соответствующего года

| № п/п | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родившихся, всего | 27 | 19 | 11 | 27 | 28 | 16 | 21 | 14 |
| 2 | Число умерших, всего | 37 | 34 | 29 | 34 | 38 | 42 | 27 | 40 |
| 3 | Число прибывших жителей, всего | 225 | 191 | 207 | 161 | 199 | 158 | 201 | 219 |
| 4 | Число выбывших жителей, всего | 160 | 135 | 100 | 62 | 140 | 80 | 82 | 42 |

В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району.

Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти он корректируется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна.

Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура поселения характеризуется относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте. За последние годы значительно сократилась доля детей и подростков. Доля лиц старше трудоспособного возраста постоянно увеличивается.

Возрастная структура населения характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста.

Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного приведет к увеличению людей старше трудоспособного возраста, и это не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

### 1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

Экономика поселения ориентирована на сельскохозяйственное производство.

Существует ограниченность мест приложения труда, что влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте. В материальной сфере производства занято 10 % экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает здравоохранение и образование. Уровень безработицы находится на среднем уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами поселения.

### 1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики.

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования. Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы следующие документы:

- Региональные нормативы, утвержденные постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области»;

-   СНиП 2.07.01.-89*;

#### 1.4.3.1. Система образования

На территории Михновского сельского поселения находится учреждения, как среднего, так и дошкольного образования. Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

Образовательные учреждения Михновского сельского поселения:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колокольчик", по адресу: Смоленская область, Смоленский район, деревня Михновска, улица Рождественская, дом 19. Проектная вместимость рассчитана на 60 мест (деревня Михновка).

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Михновская средняя школа Смоленского района  Смоленской области располагается в приспособленном здании 1962 года постройки и включает 5 самостоятельных зданий: основной и начальной школы, мастерской, столовой, котельной, проектная мощность - 170 мест. В настоящее время в школе 11 классов-комплектов с количеством обучающихся 198 человек.

В Михновской среднеобразовательной школе применяются следующие инновационные программы:

- основная образовательная программа начального общего образования;

- основная образовательная программа основного общего образования;

- образовательная программа основного общего образования 9 класс.

Результатом внедрения инновационных программ становиться повышение качества знаний учащихся, увеличение количества учащихся, окончивших школу с медалями и основная положительная тенденция -  успешное поступление учеников в ВУЗы и колледжи.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чекулинская основная школа Смоленского района Смоленской области, по адресу: д. Чекулино,                   ул. Смоленская, дом 6, Смоленский район, Смоленская область.

Проектная вместимость школы 65 человек, на данный момент 21 человек.

#### 1.4.3.2. Система здравоохранения

Система здравоохранения Михновского сельского поселения представлена двумя фельдшерско-акушерским пунктами и врачебной амлаторией. А также ОГБУЗ "Смоленский детский санаторий "Мать и дитя". Фельдшерско-акушерский пункт является лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности, поэтому в проекте не оценивается мощность подобных учреждений.

Таблица 6

Перечень объектов здравоохранения

| №№ п/п | Наименование больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов, домов для престарелых и пр. | Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Михновский ФАП | д.Михновка, ул.Рождественская,д.18 |
| 2 | Чекулинский ФАП | д.Чекулино, ул.Заручейная,1 |
| 3 | ОГБУЗ "Смоленский детский санаторий "Мать и дитя" | д. Боровая, Смоленская обл., Смоленский р-он |

Население муниципального образования получает амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги в районных учреждениях здравоохранения, анализ емкости которых был произведен в Схеме территориального планирования Смоленского района.

#### 1.4.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является важнейшим элементом в оздоровлении нации.

На территории поселения объекты физической культуры и спорта имеются при образовательном учреждении, сложившаяся ситуация существенно ограничивает возможность их использования для населения старшего возраста.

Обеспеченность объектами физкультуры и спорта на территории поселения следует охарактеризовать, как низкую. Следует дополнительно отметить, что спортивные объекты размещены при образовательных учреждениях, что не позволяет заниматься спортом всем жителям поселения. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

#### 1.4.3.4. Библиотечное обслуживание

Библиотечная сеть Михновского сельского поселения представлена библиотекой в д. Михновка, ул. Рождественская, д.19. Согласно действующим нормативам число учреждений достаточно для обслуживания населения муниципального образования.

В ближайшей перспективе необходимо решить ряд существующих проблем в сфере библиотечного обслуживания населения, во-первых - обновление и увеличение мощности книжного фонда, во-вторых, обеспечение библиотек высокоскоростным доступом в сеть «Интернет».

#### 1.4.3.5. Организация досуга

Отрасль культуры в Михновском сельском поселении Смоленского района Смоленской области представлена:

- «Михновский дом культуры» филиал муниципального бюджетного учреждения «Районный дом культуры» муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области;

- «Чекулинский клуб» филиал муниципального бюджетного учреждения культуры клубного типа «Михновский дом культуры» муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Сельский дом культуры является центром культурной и общественной жизни Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Уровень обеспеченности числом мест в зрительных залах в учреждении культурно - досугового типа соответствует нормативному показателю, но необходима модернизация, направленная на обеспечение соответствия современным требованиям, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно - досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

#### 1.4.3.6. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают.

Таблица 7

Перечень объектов здравоохранения

Дислокация предприятий бытового обслуживания населения муниципального образованияМихновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2023 года

| № п/п | Наименование предприятия | Организационно-правовая форма (для индивидуальных предпринимателей – указать ФИО) | Адрес предприятия | ФИО руководителя, номер телефона | Численность работающих ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Парикмахерская «Анна» | ИП Андреева | д. Михновка, ул. Молодежная, д.4 | Андреева Анна Владимировна 89517130345 | 1 |
| 2. | Ритуальные услуги | ИП Петрова С.В. | д. Михновка, пер.Солнечный, д.1а | Петрова Светлана Витальевна | 1 |

Таблица 8

Дислокация предприятий общественного питания муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2023 года (в том числе общедоступная сеть, предприятия питания по месту работы, социальное питание: столовые общеобразовательных учреждений, пищеблоки лечебно-профилактических учреждений

и интернатных учреждений социальной защиты и образования)

| № п/п | Наименование предприятия в соответствии с ГОСТом 30389-2013 | Организационно- правовая форма | Количество посадочных мест | Адрес предприятия № телефона | Площадь обеденного зала, кв.м | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ресторан | ИП Карнейчик | 48 | д. Ясенная, ул. Днепровская, д.17, к.1 | 70,0 | 12 |
| 2. | Кафе | ИП Акапян Арарат Цолакович 89605828343 | 16 | д. Михновка, ул. Солнечная, д.1а | 36,0 | 1 |
|  | Столовые определенного контингента потребителей: |  |  |  |  |  |
|  | - школьные |  |  |  |  |  |
| 3. | столовая | муниципальная | 50 | д. Михновка, ул. Рождественская, д.35 34-91-77 | 142,0 | 2 |
| 4. | столовая (приспособленное помещение) | муниципальная | 35 | д. Чекулино, ул.Смоленская, д.2 48-87-18 | 40,3 | 1 |
|  | ИТОГО - 4 |  | 820 |  | 725,4 | 45 |
|  | - лечебно профилактические |  |  |  |  |  |
| 5. | столовая | Детский санаторий «Мать и дитя» | 64 | д. Боровая Копачева И.А. 34-92-23 | 96,0 | 8 |
|  | Бистро, палатки и киоски |  |  |  |  |  |
| 6. | Бистро 13 км | ИП Прокопенкова |  | Юго-западный обход г. Смоленска, 13 км Михновское сп Прокопенкова Анна Борисовна 89051601954 89610135515 | 45,0 | 2 |
| 7. | Бистро «Шаурма» | ИП Коженова Александра Валерьевна 89101161757 |  | д. Михновка, ул. Молодежная, д.11а | 4,0 | 2 |

Таблица 9

Дислокация оптовых предприятий-поставщиков муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2023 года  (в том числе пекарни,  кондитерские цеха, предприятия переработки)

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес предприятия | Ф.И.О. руководителя | № телефона | Площадь складских помещений | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Кондитерский цех ООО «Каравай» | д. Ясенная, ул. Солнечная | Медведева О.С. | 34-48-02 | 1500 | 18 |
| 2. | ООО «Семигорье» | д.Ясенная, ул. Солнечная, д.48 | Лятун Е.В. | - | 1500 | 59 |
| 3. | Московская пищевая фабрика | д. Михновка, пер. Солнечный, д.1 | Бекназарян Д.Г. | - | 1068 | 59 |

Таблица 10

Перечень нестационарных торговых объектов на территории Михновского сельского поселения

| № п/п | Описание местоположения земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта (адрес) | Площадь земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта (кв. м) | Кадастровый номер земельного участка (при наличии) | Срок, до которого планируется предоставление земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта | Тип нестационарного торгового объекта, допустимого для размещения | Допустимая товарная специализация нестационарного торгового объекта | Площадь нестационар ного торгового объекта (кв. м) | Период времени предоставления земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Смоленский район, д. Александровка, ул. Пригородная | 250,0 |  | бессрочно | - | без ограничений |  | свободный участок для размещения НТО |
| 2. | Смоленский район д. Михновка, ул. Молодежная, напротив дома № 6 | 50,0 |  | бессрочно | - | без ограничений |  | свободный участок для размещения НТО |
| 3. | Смоленский район, д. Шпаки | 50,0 |  | бессрочно | - | без ограничений |  | свободный участок для размещения НТО |
| 4. | Смоленский район, д. Михновка, ул. Молодежная, около дома 11-а |  |  | неограниченный срок | павильон | овощи-фрукты | 16,0 | 5 лет |
| 5. | Смоленский район, д. Чекулино, ул. Смоленская, около дома №3 |  |  | неограниченный срок | павильон | продовольственные товары | 19,0 | 5 лет |
| 6. | Смоленский район, д. Михновка, ул. Молодежная, около дома № 11-а |  |  | неограниченный срок | павильон | Продукты питания | 50,0 | 5 лет |
| 7. | Смоленский район, д. Михновка, ул. Молодежная, около дома № 11-а |  |  | неограниченный срок | павильон | Товары повседневного спроса | 50,0 | 5 лет |
| 8. | Смоленский район, д. Михновка, ул. Молодежная, около дома № 11-а |  |  | неограниченный срок | павильон | Товары повседневного спроса | 20,0 | 5 лет |
| 9. | Смоленский район, д. Михновка, ул. Молодежная, около дома № 11-а |  |  | неограниченный срок | павильон | Товары повседневного спроса | 20,0 | 5 лет |

## 1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Михновского сельского поселения

На территории Михновского сельского поселения располагаются объекты недвижимости федеральной, региональной, муниципальной и частной форм собственности, к которым относятся объекты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.

Объекты капитального строительства федерального значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - земли лесного фонда;

  - магистральный газопровод;

  - газораспределительная станция (ГРC)

Объекты капитального строительства регионального и районного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - объекты культурного наследия регионального значения;

  - территории автомобильных дорог регионального значения;

  - объекты капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения;

  - объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения;

  - объекты капитального строительства учебно-образовательного назначения;

  - объекты капитального строительства здравоохранения;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – подстанция 110 кВ, 35 кВ, ЛЭП 110 кВ, ЛЭП 35 кВ.

ОКС газоснабжения – газорегуляторный пункт (ГРП), газопровод распределительный среднего давления, газопровод распределительный высокого, среднего давления.

Объекты капитального строительства местного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - территории многоэтажной, малоэтажной, среднеэтажной и индивидуальной жилой застройки;

  - территории общественной застройки (за исключением территорий, находящихся в частной собственности);

  - объекты капитального строительства культурно-досугового назначения;

  - объекты капитального строительства спортивного назначения;

  - территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые насаждения, улицы, дороги, проезды, площадки);

  - территории специального назначения, в том числе кладбищ;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – трансформаторные подстанции, ЛЭП 10 кВ;

ОКС водоснабжения – артезианские скважины и водонапорные башни, водопроводы.

ОКС водоотведения – очистные сооружения, канализация самотечная хозяйственно-бытовая.

1.6.	Анализ состояния транспортной инфраструктуры

1.6.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура Михновского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении федеральных, межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги федерального значения II технической категории Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – «Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия» - Чекулино IV технической категории, Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги) II технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Боровая IV технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Кореневщина IV технической категории, автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

В настоящее время внешние связи сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Михновского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование (улица, переулок) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Д.Александровка | Автомобильная дорога по ул. Пригородная |
| 2. |  | Автомобильная дорога по ул.Луговая |
| 3. |  | Автомобильная дорога по ул.Парковая |
| 4. |  | Автомобильная дорога по пер.Лесной |
| 5. |  | Автомобильная дорога по пер.Смоленский |
| 6. |  | Автомобильная дорога по ул. Краснинское шоссе |
| 7. |  | Автомобильная дорога по пер.Новый |
| 8. | Д.Алексино | Автомобильная дорога по ул.Западная |
| 9. |  | Автомобильная дорога по ул.Хуторская |
| 10. |  | Автомобильная дорога по ул.Вишневая |
| 11. |  | Автомобильная дорога по ул.Васильковая |
| 12. |  | Автомобильная дорога по ул.Виноградная |
| 13. |  | Автомобильная дорога по ул.Дачная |
| 14. |  | Автомобильная дорога по ул.Земляничная |
| 15. |  | Автомобильная дорога по ул.Лесная |
| 16. |  | Автомобильная дорога по ул.Озерная |
| 17. |  | Автомобильная дорога по ул.Садовая |
| 18. |  | Автомобильная дорога по ул.Светлая |
| 19. |  | Автомобильная дорога по ул.Солнечная |
| 20. | Д.Боровая | Автомобильная дорога по ул.1-я |
| 21. |  | Автомобильная дорога по ул. 2-я |
| 22. |  | Автомобильная дорога по ул. 3-я |
| 23. |  | Автомобильная дорога по ул. 4-я |
| 24. |  | Автомобильная дорога по пер.Речной |
| 25. |  | Автомобильная дорога по ул.Лесная |
| 26. |  | Автомобильная дорога по пер.Юбилейный |
| 27. |  | Автомобильная дорога по пер.Добрый |
| 28. |  | Автомобильная дорога по ул.Луговая |
| 29. |  | Автомобильная дорога по ул.Кольцевая |
| 30. |  | Автомобильная дорога по ул.Мирная |
| 31. |  | Автомобильная дорога по ул. Центральная |
| 32 |  | Автомобильная дорога по ул.Тенистая |
| 33 |  | Автомобильная дорога по ул.Вишневая |
| 34 |  | Автомобильная дорога по пер.Снежный |
| 35 |  | Автомобильная дорога по пер.Солнечный |
| 36 |  | Автомобильная дорога по пер.Весенний |
| 37 |  | Автомобильная дорога по пер.Рублевский |
| 38. |  | Автомобильная дорога по пер. 1-й Высокобережный |
| 39 |  | Автомобильная дорога по пер.2-й Высокобережный |
| 40 |  | Автомобильная дорога по ул.Высокобережная |
| 41 |  | Автомобильная дорога по ул.Майская |
| 42 |  | Автомобильная дорога по ул.Парковая |
| 43 |  | Автомобильная дорога по пер.1-й Парковый |
| 44 |  | Автомобильная дорога по пер. 2-й Парковый |
| 45. |  | Автомобильная дорога по пер. 3-й Парковый |
| 46 |  | Автомобильная дорога по пер. 4-й Парковый |
| 47 |  | Автомобильная дорога по пер. 5-й Парковый |
| 48 |  | Автомобильная дорога по ул.Прибрежная |
| 49 |  | Автомобильная дорога по пер.Ветеранов |
| 50 |  | Автомобильная дорога по пер. 1-й Вишневый |
| 51 |  | Автомобильная дорога по пер. 3-й Вишневый |
| 52. |  | Автомобильная дорога по пер.Дворцовый |
| 53 |  | Автомобильная дорога по ул.Земляничная |
| 54 |  | Автомобильная дорога по ул.Мира |
| 55 |  | Автомобильная дорога по пер.Мирный |
| 56 |  | Автомобильная дорога по ул.Новая |
| 57 |  | Автомобильная дорога по ул.Осенняя |
| 58 |  | Автомобильная дорога по ул.Свободы |
| 59 |  | Автомобильная дорога по ул.Тенистая |
| 60 |  | Автомобильная дорога по ул.Центральная |
| 61 | Д.Буценино | Автомобильная дорога по ул.Трудовая |
| 62 |  | Автомобильная дорога по ул.Встречная |
| 63 |  | Автомобильная дорога по ул.Тихая |
| 64 |  | Автомобильная дорога по пер.Малый |
| 65 |  | Автомобильная дорога по ул.Березовая |
| 66. |  | Автомобильная дорога по пер. 1-й Березовый |
| 67 |  | Автомобильная дорога по пер. 2-й Березовый |
| 68 |  | Автомобильная дорога по пер. 3-й Березовый |
| 69 |  | Автомобильная дорога по пер.Полевой |
| 70 |  | Автомобильная дорога по пер.Сосновый |
| 71 | Д.Деменщина | Автомобильная дорога по ул.Светлая |
| 72 |  | Автомобильная дорога по ул.Садовая |
| 73. |  | Автомобильная дорога по ул.Солнечная |
| 74 |  | Автомобильная дорога по ул.Восточная |
| 75 |  | Автомобильная дорога по ул.Полевая |
| 76 |  | Автомобильная дорога по пер.Полевой |
| 77 | Д.Демидовка | Автомобильная дорога по ул.Центральная |
| 78 |  | Автомобильная дорога по пер.Полевой |
| 79 |  | Автомобильная дорога по пер.Майский |
| 80. |  | Автомобильная дорога по пер.Солнечный |
| 81 |  | Автомобильная дорога по пер.Сосновый |
| 82 | Д.Дроветчино | Автомобильная дорога по ул. им.Баранова |
| 83 |  | Автомобильная дорога по ул.Весенняя |
| 84 |  | Автомобильная дорога по пер.Весенний |
| 85 |  | Автомобильная дорога по ул.Луговая |
| 86 |  | Автомобильная дорога по ул.Сиреневая |
| 87 |  | Автомобильная дорога по ул.Соловьиная |
| 88 | Д.Каменщина | Автомобильная дорога по д.Каменщина |
| 89 | Д.Катынь-Покровская | Автомобильная дорога по д.Катынь-Покровская |
| 90 | Д.Кореневщина | Автомобильная дорога по ул.Ветеранов |
| 91 |  | Автомобильная дорога по пер.Лучистый |
| 92 |  | Автомобильная дорога по ул.Озерная |
| 93 |  | Автомобильная дорога по пер.1-й Озерный |
| 94. |  | Автомобильная дорога по пер.2-й Озерный |
| 95 |  | Автомобильная дорога по ул.Родниковая |
| 96 |  | Автомобильная дорога по ул.Садовая |
| 97 |  | Автомобильная дорога по пер.Садовый |
| 98 | Д.Луговцы | Автомобильная дорога по д.Луговцы |
| 99 | Д.Михновка | Автомобильная дорога по ул.Рождественская |
| 100 |  | Автомобильная дорога по пер.Зеленый |
| 101 |  | Автомобильная дорога по ул.Садовая |
| 02 |  | Автомобильная дорога по пер.1-й Садовый |
| 103 |  | Автомобильная дорога по пер.2-й Садовый |
| 104 |  | Автомобильная дорога по пер.3-й Садовый |
| 105 |  | Автомобильная дорога по ул.Молодежная |
| 106 |  | Автомобильная дорога по ул.Мира |
| 107 |  | Автомобильная дорога по ул.Северная |
| 108. |  | Автомобильная дорога по ул.Озерная |
| 109 |  | Автомобильная дорога по пер.1-й Озерный |
| 110 |  | Автомобильная дорога по пер.2-й Озерный |
| 111 |  | Автомобильная дорога по пер.3-й Озерный |
| 112 |  | Автомобильная дорога по ул.Лесная |
| 113 |  | Автомобильная дорога по пер.Лесной |
| 114 |  | Автомобильная дорога по ул.Солнечная |
| 115 |  | Автомобильная дорога по пер.Солнечный |
| 116 |  | Автомобильная дорога по ул.Новая |
| 117 | Д.Скуркино | Автомобильная дорога по д.Скуркино |
| 118 | Д.Слизнево | Автомобильная дорога по ул.Центральная |
| 119 |  | Автомобильная дорога по пер.Центральный |
| 120 | Д.Телеши | Автомобильная дорога по ул.Лесная |
| 121 |  | Автомобильная дорога по пер.Зеленый ручей |
| 122 |  | Автомобильная дорога по ул.Строителей |
| 123 |  | Автомобильная дорога по ул.Луговая |
| 124 |  | Автомобильная дорога по ул.Лесная усадьба |
| 125 |  | Автомобильная дорога по ул.Садовая |
| 126 |  | Автомобильная дорога по ул.Строителей |
| 127 | Д.Уфинье | Автомобильная дорога по ул.1-я Лесная |
| 128 |  | Автомобильная дорога по ул.Лесная-2 |
| 129 |  | Автомобильная дорога по ул.Речная |
| 130 |  | Автомобильная дорога по ул.Цветочная |
| 131 |  | Автомобильная дорога по ул.Луговая |
| 132 | Д.Фролы | Автомобильная дорога по д.Фролы |
| 133 | Д.Хлевищено | Автомобильная дорога по ул.Краснинская |
| 134 |  | Автомобильная дорога по ул.Кремлевская |
| 135 |  | Автомобильная дорога по ул.Смоленская |
| 136 |  | Автомобильная дорога по ул.Ручейная |
| 137 |  | Автомобильная дорога по пер.Тихий |
| 138 | Д.Чекулино | Автомобильная дорога по ул.Луговая |
| 139 |  | Автомобильная дорога по ул.Смоленская |
| 140 |  | Автомобильная дорога по пер.1-й Смоленский |
| 141 |  | Автомобильная дорога по пер.2-й Смоленский |
| 142 |  | Автомобильная дорога по ул.Садовая |
| 143 |  | Автомобильная дорога по ул.Ракитная |
| 144 |  | Автомобильная дорога по ул.Центральная |
| 145 |  | Автомобильная дорога по ул.Цветочная |
| 146 |  | Автомобильная дорога по ул.Песчаная |
| 147 |  | Автомобильная дорога по ул.Ручейная |
| 148 |  | Автомобильная дорога по ул.Заручейная |
| 149 |  | Автомобильная дорога по ул.Лесная |
| 150 |  | Автомобильная дорога по пер.Лесной |
| 151 | Д.Шпаки | Автомобильная дорога по ул.Хуторская |
| 152 |  | Автомобильная дорога по ул.Речная |
| 153 |  | Автомобильная дорога по ул.Солнечная |
| 154 | Д.Ясенная | Автомобильная дорога по ул.Солнечная |
| 155 |  | Автомобильная дорога по ул.Заречная |
| 156 |  | Автомобильная дорога по ул.Днепровская |
| 157 |  | Автомобильная дорога по пер.1-й Дачный |
| 158 |  | Автомобильная дорога по пер.2-й Дачный |
| 159 |  | Автомобильная дорога по пер.Спортивный |
| 160 |  | Автомобильная дорога по ул.1-я Коттеджная |
| 161 |  | Автомобильная дорога по ул.2-я Коттеджная |
| 162 |  | Автомобильная дорога по ул.3-я Коттеджная |
| 163 |  | Автомобильная дорога по пер.Живописный |
| 164 |  | Автомобильная дорога по ул.Верхняя |
| 165 |  | Автомобильная дорога по ул.Зеленые холмы |
| 166 |  | Автомобильная дорога по ул.Земляничная |
| 167 |  | Автомобильная дорога по ул.Черешневая |
| 168 |  | Автомобильная дорога по ул.Яблоневая |

Одной из основных проблем автодорожной сети Михновского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Площадь дорожно-уличной сети в населенных пунктах Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области – 155,38 км. Данные о площади дорожной сети и ее состоянии, протяженности дорог по типам покрытия в Михновского сельском поселении Смоленского района Смоленской области приведены в таблице:

Таблица 12

Данные о площади дорожной сети и ее состоянии, протяженности дорог по типам покрытия в Михновского сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Всего протяженность (км) | Ширина улично-дорожной сети (м) | В т.ч. А/б покр. (км) | В т.ч. Грав. покр (км) | В т.ч. Грунт. Покр. (км) | Площадь покрытия тыс. кв.м. | Всего на балансе поселения (км) | В т.ч. А/б покр. (км) | В т.ч. Грав. покр (км) | В т.ч. Грунт. Покр. (км) | Всего бесхозяйный (км) | В т.ч. А/б покр. (км) | В т.ч. Грав. покр (км) | В т.ч. Грунт. Покр. (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревня Александровка | 4,8 | 5,0 |  | 3,8 | 1,0 | 24,0 |  |  |  |  | 4,8 |  | 3,8 | 1,0 |
| 2 | Деревня Алексино | 11,0 | 5,0 |  | 4,0 | 7,0 | 55,0 |  |  |  |  | 11,0 |  | 4,0 | 7,0 |
| 3 | Деревня Боровая | 16,0 | 5,0 | 2,60 | 8,4 | 5,0 | 80,0 | 0,9 | 0,9 |  |  | 15,1 | 1,7 | 8,4 | 5,0 |
| 4 | Деревня Буценино | 4,1 | 5,0 |  | 2,6 | 1,5 | 20,5 |  |  |  |  | 4,1 |  | 2,6 | 1,5 |
| 5 | Деревня Гороховка | 0,55 | 5,0 |  |  | 0,55 | 2,75 |  |  |  |  | 0,55 |  |  | 0,55 |
| 6 | Деревня Деменщина | 9,5 | 5,0 |  | 8,0 | 1,5 | 47,5 |  |  |  |  | 9,5 |  | 8,0 | 1,5 |
| 7 | Деревня Демидовка | 9,50 | 5,0 |  | 6,5 | 3,0 | 47,5 |  |  |  |  | 9,5 |  | 6,5 | 3,0 |
| 8 | Деревня Дроветчино | 7.0 | 5,0 |  | 5,0 | 2,0 | 35,0 |  |  |  |  | 7,0 |  | 5,0 | 2,0 |
| 9 | Деревня Каменщина | 4,4 | 5,0 |  |  | 4,4 | 22,0 |  |  |  |  | 4,4 |  |  | 4,4 |
| 10 | Деревня Катынь-Покровская | 4,3 | 5,0 |  |  | 4,3 | 21,5 |  |  |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 |
| 11 | Деревня Кореневщина | 3,1 | 5,0 |  | 2,6 | 0,5 | 15,5 | 0,087 |  |  | 0,087 | 3,013 |  | 2,6 | 0,413 |
| 12 | Деревня Луговцы | 2,5 | 5,0 |  |  | 2,5 | 12,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |
| 13 | Деревня Михновка | 8,6 | 5,0 | 1,8 | 6,3 | 0,5 | 43,0 |  |  |  |  | 8,6 | 1,8 | 6,3 | 0,5 |
| 14 | Деревня Скуркино | 1,2 | 5,0 |  |  | 1,2 | 6,0 |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |
| 15 | Деревня Слизнево | 1,33 | 5,0 |  |  | 1,33 | 6,65 |  |  |  |  | 1,33 |  |  | 1,33 |
| 16 | Деревня Телеши | 5,6 | 5,0 |  | 3,1 | 2,5 | 28,0 |  |  |  |  | 5,6 |  | 3,1 | 2,5 |
| 17 | Деревня Уфинье | 6,0 | 5,0 |  |  | 6,0 | 30,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |
| 18 | Деревня Фролы | 8.8 | 5,0 |  |  | 8,8 | 44,0 | 6,0 |  |  | 6,0 | 2,8 |  |  | 2,8 |
| 19 | Деревня Хлевищено | 4,4 | 5,0 | 0,18 | 3,42 | 0,8 | 22,0 |  |  |  |  | 4,4 | 0,18 | 3,42 | 0,8 |
| 20 | Деревня Цурковка | 0,7 | 5,0 |  |  | 0,7 | 3,5 |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 21 | Деревня Чекулино | 10,5 | 5,0 | 0,8 | 8,7 | 1,0 | 52,5 |  |  |  |  | 10,5 | 0,8 | 8,7 | 1,0 |
| 22 | Деревня Шпаки | 21,5 | 5,0 |  | 4,5 | 17,0 | 10,75 | 7,0 |  |  | 7,0 | 14,5 |  | 4,5 | 10,0 |
| 23 | Деревня Ясенная | 10,0 | 5,0 | 3,2 | 3,8 | 3,0 | 50,0 |  |  |  |  | 1).0 | 3,2 | 3,8 | 3,0 |

В результате анализа улично-дорожной сети Михновского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Существующая геометрия внутренней транспортной сети связана с геометрией планировочной структуры, обусловленной исторически сложившейся застройкой и особенностями геоморфологии.

Главные поселковые улицы обеспечивают корреспонденцию между планировочными блоками внутри населенных пунктов, а также транзитное движение транспортных средств через населенные пункты. Минимальная нормативная ширина   главной поселковой улицы – 15-18 метров в красных линиях (рекомендуемая при новой застройке – 20-26 м). Зачастую ширина улицы в красных линиях не выдерживается, что обусловлено исторически сложившейся застройкой. При организации движения транспорта в местах пересечения элементов улично-дорожной сети в настоящее время организованы нерегулируемые перекрестки.

Основные улицы в жилой застройке предназначены для организации транспортно-пешеходных связей внутри жилой застройки. Ширина в красных линиях составляет 12-15 метров (рекомендуемая ширина при осуществлении нового строительства – 20 м). В системе исторически сложившейся застройки указанная ширина улиц в красных линиях выдерживается не всегда.

Основным направлением развития системы внутреннего транспорта является выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движении, в частности, по устройству светофорного регулирования территории, а также организация пешеходных переходов.

### 1.7.2. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой

К достоинствам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Михновского сельского поселения относятся:

-  охват поселения системой транспортного обслуживания, в т.ч. наличие развитой системы пассажирского сообщения;

К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Михновского сельского поселения относятся:

- основным недостатком автобусного обслуживания территории муниципального образования является малое число рейсов в обслуживании населённых пунктов, а также высокая степень износа автобусов, осуществляющих пассажироперевозки

- не все дороги и улицы поселения имеют твердое покрытие.

## 1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения с возможностью захоронения после кремирования.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения 2773 человек, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 0,67 га. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что территория муниципального образования обеспечена местами для захоронений.

## 1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### 1.9.1. Водоснабжение

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды. Регулируемое водоснабжение осуществляется в Михновском сельском поселении, обслуживаемом МУЭП «Михновское».

МУЭП «Михновское» обслуживает систему водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. Сети водопровода Михновского сельского поселения состоят из следующих водозаборных сооружений и сетей.

1. Артезианские скважины, расположенные в д. Михновка (2 штуки), д. Ясенная (2 штуки), д. Демидовка, д. Чекулино, д. Шпаки, д. Каменщина, д. Дроветчино, д. Кореневщина, д. Деменщина, д. Александровка, д. Алексино, д. Бровая. Общее количество артезианских скважин – 14 штук. Для подачи воды установлены глубинные насосы.

2. Водонапорные башни: д. Михновка (2 штуки емкостью 25 м3), д. Ясенная (2 штуки емкостью 25 м3), д. Демидовка (емкостью 25 м3), д. Чекулино (емкостью 25 м3), д. Шпаки (емкостью 25 м3), д. Каменщина (емкостью 25 м3), д. Дроветчино (емкостью 25 м3), д. Кореневщина (емкостью 25 м3), д. Деменщина (емкостью 25 м3), д. Александровка (емкостью 25 м3), д. Бровая (емкостью 25 м3).

3. Водопроводные сети: д. Каменщина протяженностью 1150 п.м., д. Александровка протяженностью 2700 п.м., д. Деменщина протяженностью 1200 п.м., д. Кореневщина протяженностью 2000 п.м., д. Шпаки протяженностью 2100 п.м., д. Демидовка протяженностью 2500 п.м., д. Чекулино протяженностью 4250 п.м., д. Ясенная протяженностью 6600 п.м., д. Дроветчино протяженностью 300 п.м., д. Михновка протяженностью 6900 п.м. и водопроводные сети в д. Боровая.

Водоснабжение осуществляется из подземных источников 14 артезианскими скважинами. Выходы водопроводов из скважин присоединены к общей системе водоснабжения. При работе насосов вода поступает в сеть и одновременно в водонапорные башни. Башни выступают в роли гидроаккумуляторов. При наполнении башен до уровня насос отключается, при снижении уровня насос включается. Далее по водопроводу вода поступает потребителям.

При сложившейся практике строительства сельских водопроводов хозяйственным способом, существующие скважины пробурены непосредственно в селах или на производстве, на фермах, что часто не позволяет создать даже зон санитарной охраны строгого режима, тем более второй и третий пояса зоны.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы или отдельные скважины.

### 1.9.2. Канализация

Централизованная система канализации на территории сельского поселения отсутствует.

Населенные пункты сельского поселения, как правило, оборудованы выгребами, очистка которых осуществляется по мере необходимости.

Все существующие и намечаемые к строительству производственные объекты в обязательном порядке должны быть обеспечены локальными очистными сооружениями.

С целью снижения фильтрации неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в водоносные горизонты на перспективу рекомендуется замена  выгребных ям на системы автономной переработки стоков.

### 1.9.3. Теплоснабжение

На территории поселения две действующие котельные: в Михновке – 1; в Чекулино – 1. Центральное отопление отсутствует.

Таблица 13

Описание котельных

| № п/п | Адрес котельной | Форма собственности | Балансодержатель | Вид топлива |  | Фактический расход топлива (тут). |  | Тип и марка котлов | Год ввода котла в эксплуатацию | Износ котельного оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основ- ного | резерв- ного |  |  |  |
| 1 | д. Чекулино МООШ | мун | Михн. с/а | газ |  | 23,45 |  | КЧМ-5 | 2005 | 13 |
| 2 | д. Михновка МСОШ | мун | Михн.с/а | газ |  | н/д |  | - | 2022 | - |

Природным газом пользуются в населенных пунктах: Михновка, Александровка, Боровая, Деменщина, Дроветчино, Демидовка, Кореневщина, Слизнево, Телеши, Уфинье, Хлевищено, Чекулино, Ясенная.

Балонным газом пользуются в населенных пунктах: Михновка, Александровка, Алексино, Буценино, Деменщина, Дроветчино, Демидовка, Каменщина, Катынь-Покровская, Кореневщина, Луговцы, Скуркино, Слизнево, Телеши, Уфинье, Фролы, Хлевищено, Чекулино, Шпаки.

Системы централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий.

Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным - от поквартирных генераторов автономного типа, так и централизованным - от существующих или вновь проектируемых котельных (ГРП), с соответствующими инженерными коммуникациями.

### 1.9.4. Газоснабжение

Снабжение природным газом потребителей Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск».

Организацией, эксплуатирующей газовое хозяйство на территории Михновского сельского поселения Смоленского района является АО «Газпром газораспределение Смоленск».

В сельском поселении газифицированы 13 населённых пунктов: д. Михновка,                        д. Буценино, д. Александровка, д. Боровая, д. Демидовка, д. Ясенная, д. Чекулино,  д. Дроветчино,  д. Кореневщина,  д. Телеши,  д. Уфинья, д. Хлевищено.

Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия.

Газоснабжение осуществляется стабильно и бесперебойно, соответствует требования безопасности.

Для снижения давления до 3кПа (применимого для газоснабжения жилой застройки) в населенных пунктах установлены пункты газорегуляторные.

### 1.9.5. Электроснабжение

Организацией, осуществляющей техническое обслуживание сетевого хозяйства поселения является филиал ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго».

Организацией, выполняющей функции гарантирающего поставщика электрической энергии, является АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» .

В таблице ниже приведен перечен электрофицированных населенных пунктов на территории поселения

Таблица 14

Сводная таблица электрофицированных населенных пунктов

| Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уфинья | Смоленский | Смоленский РЭС | 2 | 63 | 35 |
| Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 3 | 160 | 25 |
| Ясенная дачи | Смоленский | Смоленский РЭС | 164 | 160 | 15 |
| Боровая-2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 170 | 160 | 10 |
| Деменщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 178 | 250 | 30 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 194 | 250 | 20 |
| Александровка | Смоленский | Смоленский РЭС | 198 | 250 | 10 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 199 | 160 | 20 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 200 | 100 | 15 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 201 | 250 | 30 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 202 | 160 | 20 |
| Ясенная дачи | Смоленский | Смоленский РЭС | 204 | 160 | 20 |
| Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 205 | 400 | 10 |
| Н.Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 206 | 100 | 20 |
| Дроветчино | Смоленский | Смоленский РЭС | 210 | 100 | 0 |
| Фролы | Смоленский | Смоленский РЭС | 239 | 30 | 15 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 254 | 250 | 20 |
| Михновка-2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 383 | 400 | 55 |
| Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 389 | 63 | 20 |
| Буценино | Смоленский | Смоленский РЭС | 452 | 100 | 40 |
| Вербилово-Уфинья | Смоленский | Смоленский РЭС | 470 | 100 | 10 |
| Слизнево-Луговцы | Смоленский | Смоленский РЭС | 475 | 30 | 15 |
| Шпаки | Смоленский | Смоленский РЭС | 476 | 50 | 20 |
| Гороховка | Смоленский | Смоленский РЭС | 477 | 25 | 10 |
| Фролы | Смоленский | Смоленский РЭС | 478 | 40 | 10 |
| Чекулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 479 | 100 | 0 |
| Уфинья | Смоленский | Смоленский РЭС | 480 | 100 | 0 |
| Чекулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 481 | 400 | 40 |
| Катынь-Покровское | Смоленский | Смоленский РЭС | 483 | 60 | 15 |
| Каминщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 484 | 63 | 20 |
| Демидовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 485 | 100 | 30 |
| Демидовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 486 | 63 | 20 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 721 | 160 | 0 |
| Чекулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 726 | 100 | 0 |
| Чекулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 744 | 250 | 0 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 761 | 160 | 0 |
| Уфинья | Смоленский | Смоленский РЭС | 774 | 160 | 0 |
| Алексино | Смоленский | Смоленский РЭС | 779 | 160 | 0 |
| Демидовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 781 | 30 | 15 |
| Ясенная | Смоленский | Смоленский РЭС | 837 | 100 | 20 |
| Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 849 | 160 | 20 |
| Телеши | Смоленский | Смоленский РЭС | 860 | 40 | 20 |
| Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 885 | 250 | 20 |
| Алексино | Смоленский | Смоленский РЭС | 921 | 63 | 15 |
| Демидовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 927 | 40 | 20 |
| Ясенная | Смоленский | Смоленский РЭС | 935 | 40 | 20 |
| Боровая-4 | Смоленский | Смоленский РЭС | 937 | 160 | 50 |
| Дроветчино-5 | Смоленский | Смоленский РЭС | 946 | 63 | 30 |
| Алексино-Луч | Смоленский | Смоленский РЭС | 947 | 160 | 70 |
| Боровая-5 | Смоленский | Смоленский РЭС | 970 | 63 | 40 |
| Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 978 | 63 | 20 |
| Боровая-7 | Смоленский | Смоленский РЭС | 983 | 63 | 20 |

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

### 1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Современное состояние систем телефонизации

По приросту телефонной сети Смоленская область занимает 5 место в Российской Федерации.

Четырьмя операторами сотовой связи, а также ОАО "Смоленсксвязьинформ" в регионе созданы мощные сети подвижной сухопутной радиотелефонной связи, доступа в Интернет, персонального радиовызова и другие.

Коммуникационная техника является каркасом, на котором строятся все телекоммуникационные системы. От правильного выбора систем коммутации зависят нормальное функционирование, возможность расширения и совершенствования всех телекоммуникационных сетей.

Критерии:

- высокая надежность коммутационного оборудования, возможность быстрого интегрирования его в существующую сеть без существенных капитальных затрат, возможность дальнейшей модернизации телефонной сети, вплоть до широкополосной ЦСИС (цифровой сети с интеграцией служб (ISDN);

- возможность поэтапного увеличения номерной емкости;

- использование системы сигнализации ОКС-7;

- наличие оборудования для работы в сети синхронизации;

- возможность введения новых видов услуг для пользователя сети, включая ЦСИС (ISDN);

- возможность организации динамического управления потоками нагрузки на сети;

- возможность обеспечения централизованного учета стоимости разговоров и систем расчета.

Современное коммутационное оборудование позволяет изменить подход и к организации телефонной сети, как в городах, так и в сельской местности, предоставить сельскому жителю весь спектр современных телекоммуникационных услуг, вплоть до ЦСИС (ISDN).

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Современное состояние систем радиофикации и телевидения

Исходя из сложившейся в области телерадиовещания России и Смоленского района ситуации, можно выделить следующие основные цели развития отрасли:

Увеличение количества транслируемых программ. Согласно распоряжению Администрации Смоленской области от 17 октября 2006 года был разработан «Проект соглашения о намерениях между министерством информационных технологий и связи Российской Федерации и Администрации Смоленской области» о нижеследующем:

-  Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует обеспечение социальной потребности населения в информационных услугах путем расширения сети цифрового телерадиовещания, формирование единого информационного пространства и развитие средств массовой информации Смоленской области.

-    В связи с этим Стороны намереваются объединить усилия по обеспечению условий для создания региональной сети цифрового многопрограммного телевидения, организации и технической реализации вещания новых телевизионных программ на территории Смоленской области.

В рамках действия настоящего Соглашения Стороны считают необходимым осуществление следующих мероприятий:

- Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации осуществляет обеспечение нормативно-технической поддержки формирования цифровых многопрограммных потоков, прорабатывает вопросы в сфере присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для эфирного распространения телерадиопрограмм в цифровом формате, содействует в разработке проектных решений.

-   Администрация Смоленской области оказывает содействие по согласованию землеотводов под мачтовые сооружения и выделению помещений для реализации проекта внедрения цифрового телевидения на территории области, изыскивает возможности финансирования мероприятий по обеспечению социально незащищенных категорий граждан в регионе цифровыми бытовыми декодерами.

Настоящее Положение определяет порядок использования работающих на вещание внутри Смоленской области радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций (независимо от форм собственности), включая радиопередатчики звукового сопровождения телевидения, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области (далее - ГУ МЧС России по Смоленской области), муниципальными учреждениями, отнесенными к группам по гражданской обороне, по согласованию со Смоленским филиалом ОАО "ЦентрТелеком", филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" - "Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр" (далее - Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр) и филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Смоленск" (далее - ГТРК "Смоленск") для оповещения и информирования в речевой форме населения Смоленской области во время чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (далее - чрезвычайные ситуации).

Радиотрансляционные сети проводного вещания, радиовещательные станции, кроме радиопередатчиков звукового сопровождения телевидения, могут быть использованы для передачи условных сигналов в автоматизированной территориальной системе централизованного оповещения.

Право на использование радиотрансляционных сетей проводного вещания во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной программы предоставляется органам исполнительной власти Смоленской области, органам местного самоуправления муниципальных образований районов Смоленской области.

Право на использование радиовещательных передающих станций во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной программы предоставляется органам исполнительной власти Смоленской области.

Включение радиотрансляционных сетей проводного вещания и радиовещательных передающих станций для оповещения и информирования населения во время чрезвычайных ситуаций осуществляется оперативным дежурным ГУ МЧС России по Смоленской области с разрешения органов исполнительной власти Смоленской области или директора указанного учреждения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций речевая информация передается с прерыванием программ вещания не более чем на 5 минут.

Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевой информации.

Передача речевой информации осуществляется, как правило, профессиональными дикторами из студии вещания.

В исключительных (не терпящих отлагательства) случаях допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочего места оперативного дежурного ГУ МЧС России по Смоленской области.

Факт прерывания вещательной программы должен быть зафиксирован дежурными службами ГУ МЧС России по Смоленской области и ГТРК "Смоленск".

Стандартные речевые сообщения готовятся заранее и передаются в магнитной записи, хранение которой организуется в ГУ МЧС России по Смоленской области, муниципальных учреждениях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и в ГТРК "Смоленск".

## 1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Михновского сельского поселения с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

### 1.10.1. Состояние почвенного покрова

Неоценимым богатством сельского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Загрязнение почв на территории поселения происходит в основном вследствие выбросов вредных химических соединений от промышленных предприятий и транспорта. Интенсивным источником загрязнения почв являются несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, размещаемые с нарушением требований санитарных норм и правил.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Для почв Михновского сельского поселения характерен процесс снижения содержания гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии. Истощение запасов гумуса отрицательно влияет на агрофизические, физико-химические свойства и биологическую активность почвы, ухудшает ее водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы, уменьшает способность почвы противостоять таким негативным явлениям, как подкисление и засоление.

Причиной потерь гумуса в почве является низкий уровень использования органиче-ских и минеральных удобрений, незначительный удельный вес в структуре посевных пло-щадей бобовых культур и многолетних трав, высокая интенсивность обработок и повышен-ная аэрация (высокая насыщенность севооборота парами и пропашными культурами), эро-зия почвы. По расчетам специалистов НИИСХ Юго-Востока, для накопления 1% гумуса, при внесении ежегодно на 1 гектар 12 т органических удобрений, потребуется 50 лет.

### 1.10.2. Атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного транспорта.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт – на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей проводится ежегодно во время технических осмотров.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

### 1.10.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы Михновского сельского поселения используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

### 1.10.4. Водные ресурсы

В результате ведения мониторинга подземных вод выявлено, что в пределах селитебных зон качество грунтовых вод в большинстве случаев не соответствует санитарным нормам не только по органолептическим, но и по таким показателям, как окисляемость перманганатная, азотсодержащие компоненты, нефтепродукты, СПАВ. Максимальное загрязнение грунтовых вод отмечается в зонах влияния крупных промышленных объектов. Загрязненные грунтовые воды могут оказывать отрицательное влияние и на хорошо защищенные межпластовые водоносные горизонты. Выборочное опробование показало, что при существующей практике строительства эксплуатационных скважин путем оборудования их одной фильтровой колонной без изоляции грунтового горизонта обсадными трубами происходит переток загрязненных грунтовых вод по затрубному пространству в процессе их эксплуатации. Следовательно, при сооружении эксплуатационных скважин на межпластовые водоносные горизонты организациям, проводящим их проектирование и сооружение, необходимо предусматривать тщательную изоляцию грунтовых вод.

### 1.10.5. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории населённых пунктов Михновского сельского поселения является автомобильный и железнодорожный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автомобильной дороге общего пользования федерального значения II технической категории Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь, автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения – «Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия» - Чекулино IV технической категории, Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги) II технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Боровая IV технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Кореневщина IV технической категории.

Проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население актуальна для д. Михновка, по территории которых проходят транзитные транспортные потоки по вышеперечисленным автомобильным дорогам. Для жилой застройки, расположенной вдоль указанных автодорог, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности, устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Остальная сложившаяся жилая застройка Михновского сельского поселения,  представленная малоэтажными, индивидуальными жилыми домами, не требует организации дополнительных мероприятий по снижению уровня шума.

1.11. Оценка организации санитарной очистки территории

С 01.01.2019 на территории Смоленской области обращение с твердыми коммунальными отходами организовано в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» и Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 01.08.2017 № 503.

В соответствии с пунктом 7 ст. 12 Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ) запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Схема потоков отходов от источников образования отходов до мест размещения предусмотрена Территориальной схемой обращения с отходами Смоленской области, утвержденной приказом начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 11.11.2021 № 0461/0103 (данные обновляются согласно изменениям, ежегодно вносимым в Территориальную схему, размещенную на официальном сайте Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии https://prirod.admin-smolensk.ru/deyatelnost/obraschenie-s-othodami-proizvodstva-i-potrebleniya/shema/).

Твердые коммунальные отходы от предприятий и жилого сектора, образующиеся на территории Михновского сельского поселения, собираются и транспортируются на полигон твердых коммунальных отходов, расположенный по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Кощинское сельское поселение, северо-восточнее д. Замятлино на расстоянии 2,8 км, эксплуатируемый акционерным обществом «Спецавтохозяйство». Сведения о полигоне, о движении ТКО от источников образования до объектов размещения отходов представлены в таблицах №28.1,28.2.

Для сбора ТКО на территории Михновского сельского поселения применяются в основном контейнеры объемом 0,75 м3. Крупногабаритные отходы накапливаются в бункерах, расположенных на контейнерных площадках или на специальных площадках складирования КГО. Подавляющее большинство объектов санитарной очистки (магазинов, административных учреждений, предприятий бытового обслуживания и пр.) не имеет отдельных контейнерных площадок, а складирует их совместно с жилым фондом.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016                 № 1156, статьей 3 областного закона от 23.03.2017 № 28-з «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере обращения с отходами производства и потребления», в целях предотвращения вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения полезных компонентов, содержащихся в твердых коммунальных отходах, в хозяйственный оборот принято постановление Администрации Смоленской области от 01.08.2017 № 503 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Смоленской области».

Указанное постановление регулирует деятельность по накоплению твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельному накоплению, на территории Смоленской области, а также определяет ряд требований к контейнерам и контейнерным площадкам для твердых коммунальных отходов.

Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями и складирование отсортированных ТКО в контейнерах для соответствующих видов ТКО.

Организация раздельного накопления ТКО в зависимости от объемов образуемых ТКО и плотности застройки территории осуществляется следующими способами:

- установка специальных контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла;

- установка контейнеров для утильных фракций (бумага, стекло, пластик и другое) и стандартных контейнеров для ТКО (с пищевой составляющей) на специально отведенных местах.

При осуществлении раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией, соответствующей разным видам ТКО:

- в контейнеры с синей цветовой индикацией складируются ТКО, классифицируемые в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (далее - ФККО), как отходы производства бумаги и бумажных изделий;

- в контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные;

- в контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из стекла незагрязненные;

- в контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, в отношении которых не осуществляется раздельный сбор.

При осуществлении раздельного накопления ТКО при необходимости используются дополнительные цветовые обозначения (сбор стекла различных цветов, сбор текстиля и пр.)

При раздельном накоплении ТКО выделяются полезные компоненты, подлежащие обезвреживанию, обработке, утилизации, перечень которых определяется в соответствии с федеральным законодательством.

Раздельное накопление ТКО на территории Смоленской области внедряется поэтапно в соответствии с федеральным и областным законодательством

В рамках областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 933 (далее - государственная программа), осуществляется внедрение системы накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения, включающее в себя проведение работ по закупке, установке и содержанию контейнеров.

Актуальная информация об адресах размещения контейнеров для приема использованных батареек, контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока, контейнеров по раздельному сбору отходов опубликована на официальном сайте Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии (http://prirod.admin-smolensk.ru/deyatelnost/sbor-othodov/), а также на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО акционерного общества «Спецавтохозяйство» (http://sah67.ru/).

Ртутьсодержащие отходы и отработанные источники малого тока (батарейки), принимаемые от населения, передаются для дальнейшей утилизации и обезвреживания в другие регионы Российской Федерации.

В рамках санитарной очистки поселения рекомендуется осуществлять:

уборку территорий проводить до 8 часов с поддержанием чистоты и порядка в течение рабочего дня;

уборку тротуаров, и остановок общественного транспорта проводить до начала уборки улиц, дорог;

уборку дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к торговым предприятиям, территории рынков, торговых зон) производить в течение всего рабочего дня;

соблюдать режим производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий;

для объектов, территорию которых невозможно убирать механизированно (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), уборка производится вручную;

уборку территорий частного домовладения (включая хозяйственные проезды) осуществлять по периметру строения, огражденного участка земли либо в створе, до проезжей части дороги;

общую очистку территории от мусора, накопившегося за зимний период времени, и его вывоз на свалки производить после таяния снега, до 1 мая;

на площадях и улицах, в садах и парках, на рынках, остановках общественного транспорта, у входов в магазины, предприятия сферы обслуживания, офисные помещения, имеющие отдельные входы, установить в достаточном количестве урны для мусора;

осуществлять уборку и вывоз снежных масс с проезжей части улиц, тротуаров, проездов;

мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период, а также мест для приема снежных масс рекомендуется проводить в срок до 1 октября текущего года;

вывоз мусора из мусорных контейнеров и закрытых мусоросборников производить не реже одного раза в сутки.

Участие в организации деятельности по накоплению (в т. ч. раздельному накоплению) и транспортированию отходов является значимым вопросом местного значения поселения.

Таблица 15.1

Информация о транспортировании ТКО от источников образования до объектов обработки и размещения ТКО по состоянию на 01.01.2021г. (на территории Михновского сельского поселения)*

| п/п | Наимено-вание зоны дея-тельности регио-нального оператора | Наименование поселения | Административный центр | Расстояние транспортирования ТКО от населенного пункта до ближайшего объекта размещения ТКО, включенного в ГРОРО, км | Место расположения объекта размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смоленская область | Михновское сельское поселение | деревня Михновка | 34/45 | Смоленская обл., Смоленский р-н, Кощинское с.п., северо-восточнее д. Замятлино на расстоянии 2,8 км / Смоленский район, д. Щитники |

Таблица 15.2

Сведения об объекте размещения ТКО, включенном в ГРОРО, по состоянию на 01.01.2021г.*

| Наиме-нова-ние объек-тов | Наимено-вание юридического лица, эксплуатирующего объект размеще-ния отходов | Адрес местонахождения объекта | Геогра-фические координаты | Суммарное количество размещенных отходов, тонн | Коли-чество размещенн ых отходов в 2020 году, тонн | Произ-водственная мощ-ность объекта, тонн/год | Проектная мощность объекта, тонн | Свобод-ная мощность объекта, тонн | Сведения о заключении ГЭЭ проектной документации объектов | Сведения о согласовании СЗЗ | Сведения о полученной лицензии | № ГРОРО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поли-гон ТКО | ООО «ЭКО лайн» | Смоленский район, восточнее д.Щитники на расстоянии 300 м. (ближайший населенный пункт д. Щитники), 2016 год | 54,923699 32,069537 | 92992 | 15996 | 15996 | 110608 | 17616 | №67-1-5-02-02-10 от 02.09.2010 | №67.СО.01.000.Т.000390.08.14 от 14.08.2014 | №067 10 от 25.12.2015 | 67-00026-З-00168-070416 |

* - данные ежегодно обновляются согласно изменениям, вносимым в Территориальную схему обращения с отходами Смоленской области. (ссылка, по которой размещается Территориальная схема: https://prirod.admin-smolensk.ru/deyatelnost/obraschenie-s-othodami-proizvodstva-i-potrebleniya/shema/)

Важное место в охране окружающей среды и благоустройстве населенных пунктов принадлежит очистке проектируемой территории от твердых коммунальных отходов. Несвоевременное удаление отходов приводит к загрязнению внешней среды и распространению инфекционных заболеваний.

1.12. Природно-экологический каркас территории

Природно-экологический каркас территории  поселения представляет собой систему взаимосвязанных природно-рекреационных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие.

Основу природно-экологического каркаса Михновского сельского поселения составляют существующие лесные массивы озелененных территорий,  территории, специально резервируемые под озеленение в структуре населенных пунктов.

Элементы экологической регламентации природопользования, включенные в природно-экологический каркас:

- участки ограниченного природопользования: защитные леса, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

- различные типы зон с особыми условиями использования территории, в т.ч.: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы, охранные зоны коммуникаций.

При формировании экологического каркаса в проекте генерального плана Михновского сельского поселения должны быть решены  следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса:

- формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающее экологически-устойчивое развитие;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений свыше нормативных показателей (увеличение озеленения общего пользования), связанного с необходимостью улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных территорий;

- формирование парковых и рекреационных зон.

Основными видами лесохозяйственных работ являются ландшафтные, санитарные, проходные рубки и рубки ухода за лесом, мелиорация на заболоченных и переувлажненных участках.

Природоохранными мерами для элементов экологического каркаса в поселении можно считать следующие:

- выделение и регламентация использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- экологическая оптимизация лесного, сельского хозяйства природопользования;

- преобразований природных ландшафтов территорий экологического каркаса, необходимых для формирования и усиления системы озеленения;

- рекультивация на нарушенных территориях, лесовосстановление и т.п.

Особое значение в формировании природно-экологического каркаса имеет создание лесополос вдоль автомобильных  дорог и на безлесных водоразделах.

1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Михновского сельского поселения

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Система зеленых насаждений населенных пунктов муниципального образования   представлена:

- территориями, занимаемыми насаждениями общего пользования:

- территориями, занимаемыми насаждениями ограниченного пользования. Эту категорию насаждений составляют озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, различных учреждений и предприятий. Насаждения данной категории предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий и повышения эстетических качеств застройки.

В процессе проектирования и застройки необходимо сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах поселения., а также довести обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека.

## 1.13. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана Михновского сельского поселения учтены зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Михновского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

На территории Михновского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Проекты охранных зон объектов культурного наследия не разработаны.

Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на «Картах  границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов» и учтены при разработке генерального плана.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

### 1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В настоящее время на территории Михновского сельского поселения расположено 18 объектов культурного наследия, их характеристика представлена в таблице ниже.

Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Михновского сельского поселения, не установлены.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план Михновского сельского поселения подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Таблица 16

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Михновского сельского поселения                                       Смоленского района Смоленской области

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение | Нормативно правовой акт о постановке объекта культурного наследия на гос.охрану | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
| 1. | Местная религиозная организация православный Приход в храм в честь Николая Чудотворца. | д.Деменщина | Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 "Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения" | федеральн. Значения |
| 2. | Храм в честь праведных Иоакима и Анны | д.Буценино | Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 "Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального(общероссийского) значения" | федеральн. Значения |
| 3. | Храмовый комплекс - церкви Рождества и Нила Столбенского, кон. 18 - 1-я треть 19 в. | д.Михновка, ул.Рождественская | Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 "Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения" | федеральн. значения |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 4. | Воинские захоронения времен ВОВ 1941-43 гг. | д.Михновка | Решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358 "О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры" | региональн. Значения |
| 5. | Памятные стелы | д. Михновка, д.Чекулино, д.Ясенная, д. Александровка | Решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358 "О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры" | региональн. Значения |
| 6. | Братская могила 180 мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами в 1942 г. | д. Александровка | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | памятник (объект культурного наследия регионального значения) |
| 7. | Памятное место, где в 1934 г. учительницей М.Г. Лукьяновой был создан народный хор, здесь бывали А.Т. Твардовский и К.М. Симонов | д. Михновка | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 "О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры" | достопримечательное место (объект культурного наследия регионального значения) |
| 8. | Родина Героя Советского Союза С.М. Ковалева, погибшего в 1944 г. | д. Фролы | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 "О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры" | достопримечательное место (объект культурного наследия регионального значения) |
| Памятники |  |  |  |  |
| 9. | Городище | 0,5 км юго-восточнее д. Михновка | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 "О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры" | памятник (объект археологического наследия) |
| 10. | Городище | 1,5 км юго-восточнее д. Ясенная, на правом берегу р. Ясенная | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 "О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры" | памятник (объект археологического наследия) |
| 11. | Городище | 0,5 км южнее д. Демидовка, на правом берегу р. Лубня | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 "О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры" | памятник (объект археологического наследия) |
| 12. | Стоянка, неолит | д. Уфинье, правый берег р. Уфинья, близ устья, 1,0 км западнее деревни | - | памятник (объект культурного наследия) |
| 13. | Селище «Усть-Лубна 1», V-VII вв. н.э. | на мысу высокой поймы левого берега р. Лубна, 50 м к востоку от впадения р. Лубна в р. Днепр | - | памятник (объект культурного наследия) |
| 14. | Селище «Усть-Лубна 2», V-VII вв. н.э. | на краю площадки высокой поймы правого берега р. Лубна, 200 м к юго-востоку от ее устья, 30 м – 40 м к югу от линии старой ЛЭП, 300 м к западу от моста Смоленской кольцевой дороги через р. Днепр | - | памятник (объект культурного наследия) |
| Ансамбли |  |  |  |  |
| 15. | Два кургана | 1,5 км западнее д. Гороховка, на правом берегу р. Уфинья | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 "О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры" | ансамбль (объект археологического наследия) |
| 16. | Курганная группа (20 курганов) | 1 км восточнее ур. Романовка, около 2,5 южнее дер. Цурковка, на обоих берегах р. Уфинья | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 "О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры" | ансамбль (объект археологического наследия) |
| 17. | Курганный могильник, VIII-IХ вв. | дер. Боровая, 1 км южнее деревни на мысу между р. Боровой и безымянным ручье | - | ансамбль (объект культурного наследия) |
| 18. | Курганный могильник | д. Гороховка, на правом берегу безымянного ручья, северо-западнее деревни | - | ансамбль (объект культурного наследия) |

1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Генеральный план Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области не затрагивает границы особо охраняемой природной территории регионального значения Смоленской области.

1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Михновского сельского поселения представлены в                     таблице 17.

Таблица 17

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос             основных рек и озер  Михновского сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Общая протяженность, км | Размер водоохраной зоны, м | Ширина береговой полосы, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Днепр | 2285 | 200 | 20 | 50 |
| 2. | река Ясенная | 13 | 100 | 20 | 30-50 |
| 3. | река Боровая | 5 | 50 | 20 | 30-50 |
| 4. | река Уфинье | 18 | 100 | 20 | 30-50 |

Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице 18.

Таблица 18

Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | - Bспользование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; - Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах") - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Bспользование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; - Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах") | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. |
| Береговая полоса | - перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

2.  Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных раннее, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

1. Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен — не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Примечание:

- По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

- При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод (не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2.  Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Вынос объектов хозяйственной и иной деятельности, попадающих в зоны санитарной охраны водозаборов, проектом генерального плана не предусмотрен вследствие отсутствия такой необходимости.

1.13.5. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 19.

Таблица 19

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. - размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | - размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

В настоящее время на территории Михновского сельского поселения часть территории жилой застройки населенных пунктов находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана Михновского сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

Согласно материалам генерального плана, выполненного ООО «Развитие» в 2010 году, на территории Михновского поселения находятся скотомогильники в д. Ясенной и                       д. Боровой, имеющие санитарно-защитную зону 1000 м, и скотомогильник в                                  д. Кореневщина, имеющий санитарно-защитную зону 2000 м. Однако согласно письмам ОГБУВ «СМОЛЕНСКАЯ РАЙВЕТСТАНЦИЯ» №32 от 14.03.2014, Главного управления Ветеринарии Смоленской области №02-12/0541 от 14.03.2014, Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области №677/6 от 31.03.2014 скотомогильники в Михновском сельском поселении не значатся, точных данных по захоронениям животных, павших от сибирской язвы, отсутствуют. Следовательно, ввиду отсутствия данных о точных местах падежа, прирезки, случайных захоронений павших животных, установить границы санитарно-защитной зоны от скотомогильников не представляется возможным.

В соответствии с письмом Главного управления Ветеринарии Смоленской области №02-12/0541 от 14.03.2014, письмом Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области № 03-3607 от 19.03.2014                   д. Боровая и д. Кореневщина входят в список неблагополучных населенных пунктов по Сибирской язве в Смоленской области.

Учитывая вышесказанное, настоящим проектом предлагается установить зону неблагоприятной эпидемиологической обстановки, ограничивающую застройку в зоне Ж1 и хозяйственную деятельность в зоне Сх1 до момента проведения обязательного комплекса организационных, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение, возникновение и распространение заболеваний сибирской язвой среди людей, а именно: проведение лабораторного исследования почвы на наличие спор возбудителя сибирской язвы в специализированных органах (на основании предоставленной информации из Главного Управления ветеринарии Смоленской области, Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области о наличии на территории Михновского сельского поселения стационарно неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов). На территории сельскохозяйственных угодий (зона Сх1-1), попадающих в зону неблагоприятной эпидемиологической обстановки, запрещено размещение жилой застройки. Границы зоны неблагоприятной эпидемиологической обстановки установлены на основе материалов предыдущих версий генерального плана

### 1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог

В соответствии со ст.26 ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от автомагистралей вне границ населённых пунктов устанавливаются придорожные полосы.

Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:

- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75м;

- вдоль автомагистрали III-IV категории -  50 м;

- вдоль автомагистрали V категории - 25 м.

Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

На территории Михновского сельского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения Орёл - Брянск - Смоленск - граница с  Республикой Белоруссия (Р120), вдоль которой в соответствии с распоряжением Росавтодора от 20 ноября 2020г. №3553-р устанавливается придорожная полоса размером 150 м, автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги) II технической категории, вдоль которой устанавливаются придорожные полосы размером 75 м; автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения - «Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия» - Чекулино IV технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Боровая IV технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Кореневщина IV технической категории, вдоль которых устанавливаются придорожные полосы размером 50 м.

Вдоль остальных дорог общего пользования местного значения, соответствующих V технической категории, устанавливаются придорожные полосы размером 25 м.

### 1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых

Эксплуатируемых или разведанных месторождений, проявлений полезных ископаемых, расположенных на территории Михновского сельского поселения на момент проведения проектных работ в  поселения нет.

В соответствии ст. 25 №2395-1 ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

### 1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей выделяются следующие типы зон:

- Охранные зоны сетей водоснабжения

- Охранные зоны сетей электроснабжения

- Охранные зоны сетей газоснабжения

На территории Михновского сельского поселения выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- водопроводных сетей;

- зоны минимальных расстояний от газопроводных сетей и ГРПШ.

Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории Михновского сельского поселения. Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;

2. выведение жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);

- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;

- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

# 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию

  - Функционально-планировочная организация территории

2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Основными задачами по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Михновского сельского поселения являются:

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### 2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории

Территория Михновского сельского поселения расположена в западной части Смоленского района.

Административным центром Михновского сельского поселения является деревня Михновка. Населенный пункт расположен в 6 км к юго-западу от Смоленска.

Транспортная инфраструктура Михновского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом. Основное направление в его работе – обслуживание пассажиров. Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении федеральных, межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги федерального значения II технической категории Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – «Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия» - Чекулино IV технической категории, Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги) II технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Боровая IV технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Кореневщина IV технической категории, автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

При выборе стратегии развития Михновского сельского поселения необходимо учесть такие факторы, как:

- наличие территориальных ресурсов, пригодных для градостроительного освоения;

- близость к г. Смоленску, являющемуся административным, культурным, производственным, научным и образовательным центром района;

- наличие системы транспортных связей с г. Смоленском и с другими муниципальными образованиями района;

- высокий природный потенциал, интересные ландшафты, что благоприятно для развития рекреационных функций территории;

- плодородие почв, как благоприятный фактор для развития сельскохозяйственного производства;

- удовлетворительное экологическое состояние территории.

Развитие жилищного строительства поддерживается государством в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусмотрено мероприятие по реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь.

Предлагаемая настоящим обоснованием гипотеза пространственного развития территории поселения строится на наиболее оптимальном в отношении учета интересов жителей (как настоящих, так и будущих), различных государственных и частных юридических лиц, органов государственного управления.

### 2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Михновского сельского поселения

Основными мероприятиями по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Михновского сельского поселения являются проведение функционального зонирования территории, включающего:

1. установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров:

Таблица 20

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) многофункциональные общественно-деловые зоны; 2) зоны специализированной общественной застройки; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| 3.1. | Производственная зона | Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3.2. | Коммунально-складская зона | Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; |
| 3.3. | Зона инженерной инфраструктуры | Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, объектов инженерной инфраструктуры иных видов |
| 3.4. | Зона транспортной инфраструктуры | Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) иные зоны сельскохозяйственного назначения – предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений; 3) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий; 4) зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |
| 5. | Зоны рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: 1) зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); 2) зоны отдыха; 3) зоны лесов. |
| 6 . | Зоны специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: 1) зоны кладбищ; 2) зоны складирования и захоронения отходов; 3) зона озелененных территорий специального назначения. |
| 7. | Зоны акваторий |  |

2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Михновского сельского поселения

В основу настоящего документа положена концепция Генерального плана Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденного Решением Смоленской районной Думы от 09 февраля 2023 года № 23. Перечень земельных участков, которые включались в границы населенных пунктов, входящих в состав Михновского сельского поселения, или исключались из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования (в соответствии с генеральным планом, утвержденным Решением Смоленской районной Думы от 09 февраля 2023 года № 23), представлен в таблице №21 (включение в границы и исключение из границ населенных пунктов указанных земельных участков к мероприятиям настоящего проекта не относится).

Решением Смоленской районной Думы от 09 февраля 2023 года № 23 утверждено включение участков земель лесного фонда в соответствии с заключением Федерального агентства лесного хозяйства (РОСЛЕСХОЗ) №АВ-03-31/1158 от 23.01.2023 г. о согласовании проекта внесения изменений в генеральный план Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, предусматривающего включение в проектируемые границы населенных пунктов д Александровка, д. Боровая, д. Уфинье,                      д. Чекулино, д. Кореневщина, д. Алексино, д. Ясенная земельных участков общей площадью 41,96235 га, из них земельные участки площадью 23,26235 га (согласно приложению к данному письму) относятся в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) – к землям населенных пунктов.

Таблица 21

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Михновского сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| Кадастровый номер земельного участка | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Мероприятие | Цели планируемого использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67:18:0050901:69 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:74 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:202 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050101:765 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:77 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:279 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:104 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:109 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:107 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:128 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:127 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:125 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:281 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:63 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:55 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:57 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:34 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:32 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050601:9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050501:1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050501:4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050601:88 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0051301:84 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0051301:82 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0051301:138 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0051301:15 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0051301:80 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0051301:108 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0051301:137 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0051301:288 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0051301:81 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0051301:71 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0051301:69 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050601:86 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050601:29 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населенных пунктов Сх3-1 |
| 67:18:0050901:137 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:211 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:215 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:138 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:139 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:140 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:233 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:144 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:145 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:146 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:152 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:22 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:151 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:234 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:158 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:160 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:176 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:171 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:164 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:284 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:165 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:166 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:167 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:213 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:181 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:413 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:2254 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:69 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:141 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:59 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:71 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:72 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:73 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:74 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:67 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:25 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:142 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:137 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:143 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:144 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:145 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:20 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:76 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:77 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:78 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:79 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:63 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:147 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:148 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:29 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:149 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:133 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:132 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:131 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:130 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:80 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:62 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:60 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:61 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:163 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:164 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:165 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:166 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:150 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:129 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:6 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:83 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:57 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:56 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:19 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:55 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:85 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:268 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:127 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:126 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:125 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:124 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:123 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:122 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:154 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:155 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:156 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:17 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:157 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:120 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:88 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:53 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:16 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:167 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:172 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:118 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:117 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:116 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:115 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:33 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:114 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:112 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:111 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:110 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:109 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:107 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:105 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:174 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:175 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:90 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:89 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:270 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:93 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:94 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:95 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:97 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:98 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:99 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:100 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:101 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:102 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:31 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:104 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:271 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:49 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:46 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:220 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:7 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:44 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:180 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052001:4 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051101:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051101:17 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051101:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051101:25 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051101:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051101:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051201:65 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051201:76 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:3115 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051201:74 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:186 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:199 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051201:41 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051201:75 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051201:17 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051201:57 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051201:63 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:158 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:79 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:126 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:156 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051201:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:4 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:166 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:127 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:76 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:132 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:62 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:47 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:20 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:133 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:186 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:106 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:74 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:105 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:109 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:78 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:45 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:114 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:33 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:34 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:118 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:120 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:157 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:112 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:37 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:97 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:102 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:101 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:171 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:7 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:110 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:70 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:72 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:100 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:90 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:43 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:87 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051401:42 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:33 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:34 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:30 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:66 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:61 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:25 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:62 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:64 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:60 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:37 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:52 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:7 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:53 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:21 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:42 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:20 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:41 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:202 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052101:56 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:91 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:54 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:104 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:28 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:68 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:103 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:30 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:34 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:35 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:33 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:143 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:133 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:112 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:111 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:166 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:45 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:98 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:14 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:47 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:164 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:41 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:157 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:56 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:228 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:142 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:138 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:24 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:109 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:22 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:106 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:43 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:44 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:82 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:100 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:96 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:161 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:140 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:32 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:108 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:67 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:155 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:63 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:167 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:127 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:343 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:124 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:119 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:120 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:135 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:65 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:134 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:59 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:35 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:60 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:52 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:130 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:129 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:122 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:125 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:175 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:146 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:118 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:74 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:53 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:51 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:55 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:57 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:121 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:20 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:81 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050601:71 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:31 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:36 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:30 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:29 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:14 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:25 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:22 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:20 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050701:19 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:27 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:6 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:38 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:37 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:36 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:35 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:14 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:34 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:33 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:16 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:18 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:42 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:19 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:32 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:20 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:31 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:21 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:22 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:24 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:25 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050801:29 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:90 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:66 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:63 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:59 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:67 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:64 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:58 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:100 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:102 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:104 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:106 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:47 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:49 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:285 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:97 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:99 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:105 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:17 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:46 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:51 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:54 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:116 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:273 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:40 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:38 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:274 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:41 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:37 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:31 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:76 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:21 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:124 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:123 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:289 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:290 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:139 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052001:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051301:131 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051001:185 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052001:28 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052001:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052001:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052001:21 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052001:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052001:22 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0052001:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:147 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:145 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:136 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:144 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:150 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:143 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:148 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:142 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:4 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:113 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:139 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:140 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:115 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:121 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:116 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:122 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:117 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:125 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:123 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:118 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:130 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:129 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:91 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:177 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:17 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:32 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:81 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:80 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:79 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:78 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:185 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:61 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:68 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:31 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:21 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:72 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:73 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:22 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:104 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:106 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:107 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:109 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:110 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:111 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:66 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:67 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:64 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:63 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:57 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:84 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:37 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:38 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:16 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:24 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:42 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:44 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:45 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:46 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:48 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:56 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:49 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:51 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:27 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:53 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:54 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:34 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051901:85 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:25 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:170 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:17 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:36 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:37 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:16 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:48 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:27 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:34 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:19 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:29 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:53 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:30 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:52 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:22 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:46 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:49 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:50 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:47 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051501:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051801:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051801:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051801:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051801:4 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051801:5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051801:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051801:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051801:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051801:20 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051801:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:14 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:12 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:21 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:27 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:35 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:58 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:47 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:18 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:16 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:54 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:22 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:32 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:53 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:37 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:56 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:40 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:45 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:6 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051601:7 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:37 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:34 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:31 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:29 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:25 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:20 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:14 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:33 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:30 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:24 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:32 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:7 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:6 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:36 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:12 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:32 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:4 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:27 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:43 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:19 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:18 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:17 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:38 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051701:40 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051801:24 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051801:30 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0051801:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:60 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:59 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:58 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:56 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:52 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:197 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:198 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:46 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:45 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:6 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:38 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:195 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:41 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:42 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:43 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:44 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:1390 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:200 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:29 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:1542 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:27 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:2255 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050901:189 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Александровка | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:33 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:32 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:31 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:4 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:27 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:25 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:24 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:22 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:55 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:56 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:57 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:58 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:59 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:60 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:61 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:62 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:34 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:51 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:50 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:49 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:20 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:47 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:40 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:12 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:21 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:14 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:16 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:17 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:45 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:43 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:44 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:42 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:38 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:37 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:36 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:35 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:7 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:41 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:21 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:32 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:46 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:16 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:28 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:884 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:17 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:29 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:20 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:12 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:31 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:4 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:30 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:24 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:14 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:7 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:33 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:41 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:19 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054901:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:6 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:7 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:4 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050101:1036 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:2868 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:134 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050101:44 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:270 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0031101:30 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:38 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:57 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050101:189 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050101:1045 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050101:1046 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:65 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053101:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:82 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:29 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:247 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:246 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:245 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:77 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:251 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:250 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:137 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:136 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:135 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:134 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:132 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:21 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:129 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:128 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:126 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:43 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:32 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:172 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:170 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:169 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:62 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:164 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:165 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:249 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:47 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:18 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:161 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:291 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:17 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:307 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:68 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:69 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:157 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:156 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:155 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:151 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:66 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:146 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:259 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:258 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:30 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:290 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:444 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:99 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:102 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:41 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:104 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:106 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:105 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:74 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:147 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:315 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:141 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:140 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:139 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:63 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:79 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:38 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:69 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:48 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:49 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:106 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:32 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:56 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:97 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:242 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:73 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:16 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:83 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:25 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:41 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:85 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:40 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0053201:62 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:120 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:121 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:29 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:181 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:12 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:16 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:66 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:43 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:38 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:61 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:44 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:183 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:49 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:53 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:48 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:4 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054701:52 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:3072 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:24 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:25 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:16 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:12 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:34 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:33 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:32 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:7 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:21 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:28 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:20 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:27 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055001:153 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054801:65 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:29 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:28 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:27 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:49 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:25 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:30 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:6 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:31 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:16 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:12 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:22 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:7 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:37 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055101:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:67 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:24 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055201:12 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055201:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055201:14 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055201:18 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055201:130 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055201:17 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055201:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0050101:121 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:20 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:235 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:231 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:236 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:237 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:239 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:240 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:189 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:286 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:188 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:241 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:82 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:84 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:83 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:297 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:306 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:41 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:31 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:122 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:1799 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:18 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:27 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:80 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:87 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:86 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:85 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:45 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:54 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:23 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:232 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:233 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:40 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:49 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:75 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:4 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:74 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:67 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:58 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:73 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:68 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:18 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:28 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:51 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:72 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:69 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:19 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:33 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:57 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:81 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:70 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:77 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:32 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:2 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:7 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055301:26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:35 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:47 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:43 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:44 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:45 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:41 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:40 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:3 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:37 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:36 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:28 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:30 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:31 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:32 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:90 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:79 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:24 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:12 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:8 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:14 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:3645 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:96 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:72 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:59 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:56 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:91 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:80 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:65 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:215 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:67 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:68 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:555 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:62 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:61 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:54 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:58 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:52 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055401:53 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:39 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:46 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:52 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:63 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:66 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:65 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:62 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:59 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:54 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:43 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:87 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:53 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:49 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:42 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:49 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:48 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:29 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:28 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:14 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:203 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:70 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:4 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:71 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:190 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:187 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:199 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:181 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:296 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:179 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:198 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:2273 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055901:68 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:208 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:219 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:136 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:135 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:216 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0054601:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:994 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:18 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:12 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:15 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:13 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:1018 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:992 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:10 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:992 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:1013 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:14 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:9 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:16 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0000000:1012 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:11 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |
| 67:18:0055801:1 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | исключение участка из границы д. Алексино | Для размещения зоны садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан вне границ населенных пунктов Сх3-2 |

2.2. Социально-экономическое развитие

### 2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения Михновского сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала.

Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

,

где: x – год, на который производится расчет; Nx – общая численность населения в год «х»; N0 – общая численность населения в 2020 г.; b – ежегодное число родившихся в населенном пункте; d – ежегодное число умерших в населенном пункте.

Ежегодное число родившихся и умерших в населенных пунктах было определено как среднее значение соответствующих показателей за 2014 – 2021 гг.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 22

Численность населения согласно Сценарию 1

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 2,8 | 2,6 | 2,5 |

Сценарий 2. Основной

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Прогноз выполнен в зависимости от тенденций механического и естественного прироста населения поселения за период 2012 – 2020 г.г. Для подсчета прогнозируемой численности населения принята аналитическая линейная функция экстраполяции. Она применяется при допущении условий постоянного прироста (или убыли), и её уравнение имеет следующий вид:

N t = N o (1 + k t),

где N t – численность населения через  t  лет;

N o – начальная численность населения

k – среднегодовой прирост населения

t – период прогнозирования

Таким образом прогнозируемая численность населения Михновского сельского поселения через 10 лет (первая очередь строительства):

N10 = 2773 х (1 + 0,025 х 10) = 3470 (чел.)

Прогнозируемая численность населения поселения через 20 лет (расчетный срок):

N20 = 2773 х (1 + 0,025  х 20) = 4160 (чел.)

Прогнозируемый прирост населения Михновского сельского поселения на расчетный срок может составить 1387 человек.

Таблица 23

Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 2,8 | 3,5 | 18,192 |

Учитывая наличие инвестиционных площадок в населенных пунктах и с учетом прогнозируемого прироста населения Михновского сельского поселения на расчетный срок, прогноз численности населения поселения может быть ориентирован на количество 18192 человека.

Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

### 2.2.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Михновского сельского поселения наблюдалась стабильная численность населения.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть положительные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке.

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 24

Численность населения по населенным пунктам

| Название населенного пункта | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел. Первая очредь | Числ. населения, чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Александровка | 200 | 251 | 301 |
| дер. Алексино | 36 | 46 | 55 |
| дер. Боровая | 470 | 589 | 1328 |
| дер. Буценино | 41 | 52 | 634 |
| дер. Гороховка | 0 | 0 | 0 |
| дер. Деменщина | 72 | 91 | 1708 |
| дер. Демидовка | 120 | 151 | 759 |
| дер. Дроветчино | 38 | 48 | 2334 |
| дер. Каменщина | 18 | 23 | 1717 |
| дер. Катынь-Покровская | 22 | 28 | 34 |
| дер. Кореневщина | 155 | 194 | 233 |
| дер. Луговцы | 4 | 3 | 2 |
| дер. Михновка | 859 | 1075 | 2916 |
| дер. Скуркино | 1 | 1 | 0 |
| дер. Слизнево | 3 | 3 | 2 |
| дер. Телеши | 51 | 64 | 1100 |
| дер. Уфинье | 21 | 27 | 32 |
| дер. Фролы | 5 | 4 | 881 |
| дер. Хлевищено | 62 | 78 | 94 |
| дер. Цурковка | 0 | 0 | 0 |
| дер. Чекулино | 220 | 276 | 1726 |
| дер. Шпаки | 23 | 29 | 1208 |
| дер. Ясенная | 352 | 437 | 1128 |
| ИТОГО | 2773 | 3470 | 18192 |

.

### 2.2.3. Развитие экономической базы

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому, если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Основные ресурсы перспективного развития поселения:

- выгодное экономико-географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

- наличие свободных площадок для нового строительства,

- постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Материальная сфера производства требует расширения производств. В нематериальной сфере на территории муниципального образования, занято около 25% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает оптовая и розничная торговля. Коэффициент пенсионной нагрузки (отношение численности пенсионеров к численности работающих) - 0,5. Деятельность большого количества населения официально не зарегистрирована на территории муниципального образования. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами муниципального образования. Перспективы развития рынка труда сельского поселения связаны как с дальнейшим развитием новых предприятий, сферы услуг, так и с развитием на его территории малого предпринимательства.

Экономическое состояние муниципального образования определяется объемом выручки от реализации продукции, которая полностью зависит от розничной торговли и сбыта сельскохозяйственной продукции.

### 2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основано на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений (дошкольных и школьных) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке муниципальном образовании могут быть использованы:

- традиционные типы  учебно-воспитательных учреждений – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные);

- малокомплектные школы и детские дошкольные учреждений (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);

- учебно-воспитательные комплексы на базе школ;

- центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

- сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах;

- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;

- совершенствование материально-технической базы здравоохранения;

- ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивали, профессиональные праздники);

- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование национальных культурных центров);

- удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);

- использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

#### 2.2.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

При развитии застройки необходимо развитие учреждений образования.

Таблица 25

Мероприятия по развитию системы образования

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Каитальный ремонт, реконструкция образовательных учреждений | д. Михновка, д. Чекулино | Расчетный срок |
| Строительство детских дошкольных учреждений | д. Боровая д. Буценино д. Дроветчино д. Михновка | Расчетный срок |

#### 2.2.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Система здравоохранения Михновского сельского поселения состоит из двух фельдшерско-акушерскх пунктов, анализ обеспеченности районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения выполнен в Схеме территориального планирования Смоленского района.

Таблица 26

Мероприятия по развитию системы здравоохранения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция, капитальный ремонт ФАП | д. Михновка | первая очередь |
| Строительство фельдшерско-акушерских пунктов | д. Чекулино | Расчетный срок |
| Строительство аптечных учреждений | д. Буценино | Расчетный срок |

#### 2.2.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Правительством Российской Федерации разработана Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Михновского сельского поселения должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

Таблица 27

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство плоскостных спортивных сооружений | д. Дроветчино д. Телеши д. Фролы д. Шпаки | Расчетный срок |

#### 2.2.4.4. Культура

Библиотечное обслуживание

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.11 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.).

На период расчетного срока не предполагается расширение сети. Перспективное развитие сети библиотечных учреждений предусматривает проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов, повышение технической оснащенности. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности библиотечных учреждений должно проходить, в том числе, за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Объекты культуры

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Таблица 28

Мероприятия по развитию культуры

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт, реконструкция учреждения клубного типа | д. Михновка, д. Чекулино | Расчетный срок |
| Строительство объектов культурного развития | д. Буценино д. Демидовка д. Дроветчино д. Телеши | Расчетный срок |

#### 2.2.4.5. Бытовое обслуживание, объекты туризма и отдыха

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

Таблица 29

Мероприятия по развитию бытового обслуживания

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство объектов религиозного использования | д. Боровая д. Дроветчино | Расчетный срок |
| Строительство представительства кредитно-финансовых организаций | д. Буценино д. Дроветчино д. Хлевищено | Расчетный срок |
| Строительство опорного пункта правопорядка | д. Буценино д. Дроветчино д. Хлевищено | Расчетный срок |
| Строительство административно-управленческих учреждений, офисов | д. Буценино д. Дроветчино д. Хлевищено | Расчетный срок |
| Строительство объектов розничной торговли, торговых центров, рыночных комплексов | д. Боровая д. Буценино д. Демидовка д. Дроветчино д. Телеши д. Хлевищено | Расчетный срок |
| Объекты общественного питания | д. Дроветчино | Расчетный срок |
| Строительство предприятий бытового обслуживания (отдельно стоящие или встроено-пристроенные) | д. Буценино д. Демидовка д. Телеши | Расчетный срок |

Таблица 30

Мероприятия по развитию туризма и отдыха

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство гостинично-ресторанный комплекс | д. Михновка д. Ясенная | Расчетный срок |
| Строительство гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иные здания, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения. | д. Телеши | Расчетный срок |

### 2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

## 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры

Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области.

2. Обеспечение надежной связи населенных пунктов Михновского сельского поселения между собой и с внешней сетью автодорог регионального значения путём формирования единой транспортной сети поселения в составе улично-дорожных сетей населенных пунктов и сети внешних дорог.

3. Обеспечение выделения территории для развития сети региональных дорог, их пересечений и инфраструктуры в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Смоленского района.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов поселения между собой и с г. Смоленском;

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

### 2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры

Обоснованием проектных решений по развитию внешнего транспорта являются положения схемы территориального планирования Смоленского района, в которых заложены основные направления развития внешнего транспорта на территории поселения.

Трассировка автомобильных дорог в рамках проекта генерального плана Михновского сельского поселения проложена в соответствии с масштабом проектирования и может быть уточнена на последующих стадиях проектирования в рамках проектов строительства автомобильных дорог.

#### 2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

#### 2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры поселения, включающее:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Михновского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусмотрено мероприятие по реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь.

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость корректировок  планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

- необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

#### 2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории Михновского сельского поселения включают:

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Михновского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

2.3.3.3. Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Михновского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 3035 автомобилей при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 1 пост.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

## 2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### 2.4.1. Водоснабжение

Планируемые объемы водопотребления в районах нового строительства (с учетом существующей застройки)

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные объемы водопотребления в сельском поселении представлены в таблице 31.

Таблица 31

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| дер. Александровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 251 | 180 | 27,1 | 21,7 | 48,8 |
| дер. Алексино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 46 | 180 | 5,0 | 4,0 | 8,9 |
| дер. Боровая | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 589 | 180 | 63,6 | 50,8 | 114,4 |
| дер. Буценино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 52 | 180 | 5,6 | 4,5 | 10,1 |
| дер. Гороховка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дер. Деменщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 91 | 180 | 9,8 | 7,8 | 17,7 |
| дер. Демидовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 151 | 180 | 16,3 | 13,0 | 29,3 |
| дер. Дроветчино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 48 | 180 | 5,2 | 4,2 | 9,4 |
| дер. Каменщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 23 | 180 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |
| дер. Катынь-Покровская | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 28 | 180 | 3,0 | 2,4 | 5,5 |
| дер. Кореневщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 194 | 180 | 21,0 | 16,8 | 37,7 |
| дер. Луговцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 180 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
| дер. Михновка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1075 | 180 | 116,1 | 92,8 | 208,9 |
| дер. Скуркино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 180 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| дер. Слизнево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 180 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
| дер. Телеши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 64 | 180 | 6,9 | 5,5 | 12,5 |
| дер. Уфинье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 27 | 180 | 2,9 | 2,3 | 5,2 |
| дер. Фролы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 180 | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
| дер. Хлевищено | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 78 | 180 | 8,4 | 6,8 | 15,2 |
| дер. Цурковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дер. Чекулино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 276 | 180 | 29,8 | 23,8 | 53,6 |
| дер. Шпаки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 180 | 3,1 | 2,5 | 5,7 |
| дер. Ясенная | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 437 | 180 | 47,2 | 38,0 | 85,2 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 67,4 |
| Итого на первую очередь |  |  | 3470 |  |  |  | 741,7 |

В целом по сельскому поселению необходимо обеспечение всех потребителей населённых пунктов водой питьевого качества.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- разведка подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

- разработать проект и осуществить реконструкцию, капитальный ремонт артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территории в д. Александровка, д. Буценино, д. Деменщина, д. Уфинье;

- разработать проект и осуществить строительство станций управления скважинными насосами в д. Александровка, д. Буценино, д. Уфинье;

- произвести замену, капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Александровка, д. Деменщина и строительство новых водопроводных сетей в д. Александровка, д. Буценино, д. Деменщина, д. Дроветчино;

- разработать проект и осуществить строительство станций очистки воды в                     д. Алексино, д. Михновка.

На дальнейшее развитие необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

### 2.4.2. Канализация

Планируемые объемы сточных вод в районах нового строительства (с учетом существующей застройки)

Централизованными (или индивидуальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные объемы сточных вод в сельском поселении представлены в таблице.

Таблица 32

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| дер. Александровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 251 | 180 | 27,1 | 21,7 | 48,8 |
| дер. Алексино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 46 | 180 | 5,0 | 4,0 | 8,9 |
| дер. Боровая | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 589 | 180 | 63,6 | 50,8 | 114,4 |
| дер. Буценино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 52 | 180 | 5,6 | 4,5 | 10,1 |
| дер. Гороховка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дер. Деменщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 91 | 180 | 9,8 | 7,8 | 17,7 |
| дер. Демидовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 151 | 180 | 16,3 | 13,0 | 29,3 |
| дер. Дроветчино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 48 | 180 | 5,2 | 4,2 | 9,4 |
| дер. Каменщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 23 | 180 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |
| дер. Катынь-Покровская | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 28 | 180 | 3,0 | 2,4 | 5,5 |
| дер. Кореневщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 194 | 180 | 21,0 | 16,8 | 37,7 |
| дер. Луговцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 180 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
| дер. Михновка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1075 | 180 | 116,1 | 92,8 | 208,9 |
| дер. Скуркино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 180 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| дер. Слизнево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 180 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
| дер. Телеши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 64 | 180 | 6,9 | 5,5 | 12,5 |
| дер. Уфинье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 27 | 180 | 2,9 | 2,3 | 5,2 |
| дер. Фролы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 180 | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
| дер. Хлевищено | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 78 | 180 | 8,4 | 6,8 | 15,2 |
| дер. Цурковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дер. Чекулино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 276 | 180 | 29,8 | 23,8 | 53,6 |
| дер. Шпаки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 180 | 3,1 | 2,5 | 5,7 |
| дер. Ясенная | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 437 | 180 | 47,2 | 38,0 | 85,2 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 67,4 |
| Итого на первую очередь |  |  | 3470 |  |  |  | 741,7 |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельском поселении.

В целом по поселению необходимо обеспечение всех населённых пунктов канализационными системами. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоотведения: централизованной - строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации в населенном пункте, и децентрализованной (локальной) – строительство локальных очистных сооружений у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Первоочередные мероприятия:

- Строительство очистных сооружений и канализационной насосной станции в д. Михновка.

- Строительство канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей в д. Михновка.

- Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

- Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

### 2.4.3. Теплоснабжение

Планируемые объемы теплопотребления в районах нового строительства

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от собственных котельных.

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (новое строительство и реконструкция котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства на территории сельского поселения предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и других видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.  Котельные могут быть как  отдельно стоящими, так и встроенными (крышными).

- Строительство газовых котельных на проектируемых промышленных площадках.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий пригорода с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

### 2.4.4. Газоснабжение

Планируемые расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также не газифицированных деревень

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для дальнейшего повышения надежности системы газоснабжения в сельском поселении необходимо:

- Обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов высокого и среднего давления.

- Осуществление технического диагностирования ГРПШ и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей.

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них.

- Автономных источников тепла - в зависимости от характера застройки.

### 2.4.5. Электроснабжение

Предполагаемые электрические нагрузки в районах нового строительства сельского поселения

Развитие систем электроснабжения решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

1. Реконструкция существующих ВЛ 6-10 кВ на территории сельского поселения, а также ТП 6-10/0.4 кВ.

2. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (либо кабельных линий 10 кВ) (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

3. Согласно Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.07.2023 №2045-р) запланирована реконструкция ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино (реконструкция захода на ПС 330 кВ Талашкино).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения сельского поселения необходимо:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

### 2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Мероприятия по развитию систем телефонизации

Для решения основной проблемы – телефонизации сельских населенных пунктов – необходимо:

1. Строительство систем радиодоступа во всех поселениях района.

2.  Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

В сельском поселении предусматривается строительство в основном индивидуальной, а также малоэтажной жилой застройки. В основном, существующих телефонных сетей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме телефонной связью проектируемые объекты.

Кроме того, учитывая, что в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы.

В районах проектируемой малоэтажной застройки - для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.

От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации, проложить волоконно-оптические кабели до проектируемых (АД), не менее 4-х каналов до выделенных помещений  (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус. Оборудовать все здания кабельным вводом.

От оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

В районах проектируемой индивидуальной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ориентировочная загрузка распределительного шкафа: 70 абонентов. От ближайшего колодца,  в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Мероприятия по развитию систем радиофикации и телевидения

Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты.

От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

При проектировании в учреждениях обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Смоленского района.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку  оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией.

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР.

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

## 2.5. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

2.5.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране                    окружающей среды Михновского сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).

### 2.5.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития Михновского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Михновского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а также для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

### 2.5.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На первую очередь реализации генерального плана Михновского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

### 2.5.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения

На первую очередь реализации генерального плана Михновского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

### 2.5.5. Мероприятия по охране почв

На первую очередь реализации генерального плана Михновского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

### 2.5.6. Мероприятия по защите от шума

На первую очередь реализации генерального плана Михновского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

### 2.5.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Михновского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае несоблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон".

При планировании строительства или реконструкции объекта застройщик не позднее чем за 30 дней до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство представляет в уполномоченный орган заявление об установлении или изменении санитарно-защитной зоны.

Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Основаниями для отказа в принятии решения об установлении (изменении) санитарно-защитной зоны являются:

а) отсутствие документов, указанных в пункте 14 Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон", или отсутствие сведений, предусмотренных пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон";

б) несоответствие содержащихся в проекте санитарно-защитной зоны размеров и границ санитарно-защитной зоны, обоснований таких размеров и границ требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

в) несоответствие содержащихся в проекте санитарно-защитной зоны ограничений использования земельных участков, расположенных в границах такой зоны, ограничениям использования земельных участков, установленным пунктом 5 Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон", или несоответствие обоснований возможности использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны, для целей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 5 Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон", требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

г) наличие в экспертном заключении сведений о несоответствии проекта санитарно-защитной зоны санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

## 2.6. Развитие зеленых насаждений Михновского сельского поселения

Организация благоустройства и озеленения территории поселения относится к вопросам местного значения поселения в соответствии с п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

2.6.1. Задачи по развитию зеленых насаждений

Основные задачи по развитию зелёных насаждений на территории Михновского сельского поселения следующие:

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### 2.6.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

Основные мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений на территории Михновского сельского поселения следующие:

1. Полное сохранение на территории Михновского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Михновского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Михновского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Михновского сельского поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта;

- обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации населенных пунктов, природные компоненты обеспечивают выразительность застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной структурой населенных пунктов.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (скверы, бульвары), используемые всем населением города для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих и скверов, а также создание новых объектов, в том числе на основе существующих участков лесных насаждений.

В перспективе планируется организация мест отдыха на наиболее привлекательных в рекреационном отношении территориях природного ландшафта.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения населенных пунктов этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственной зоны необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества городского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников. В центральных частях населенных пунктов, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Проектные предложения

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

В намеченных мероприятиях по формированию системы озеленения в населенных пунктах поселения предлагается выделение территорий  под развитие систем озеленения и формирование зеленых насаждений общего пользования.

В населенных пунктах Михновского сельского поселения предполагается сохранить существующие зелёные насаждения и значительно расширить территории озеленения за счёт освоения новых территорий в районах нового жилищного строительства, а также озеленения территорий со сложным рельефом. Для этих целей генеральный план Михновского сельского поселения устанавливает границы функциональных зон – зон рекреационного назначения (для размещения озеленения и объектов, выполняющих рекреационные функции), а также зоны озеленения специального назначения (для размещения озеленения, выполняющего защитные и специальные функции по снижению негативного воздействия объектов на окружающую среду).

В населенных пунктах поселения предполагается создание бульваров вдоль основных автодорог, а также небольших скверов возле административно-общественных зданий.

Увеличение озелененных территорий общего пользования связано с необходимостью создания комфортных условий проживания населения на территории Михновского сельского поселения.

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

Принципы и правила озеленения селитебных территорий

Озеленение является обязательным элементом благоустройства территорий. Основные виды озеленения (древесно-кустарниковые насаждения, групповые и рядовые посадки, живые изгороди, бордюры, газоны, цветники, вертикальное и сезонное озеленение) должны обеспечивать оздоровление, ландшафтную организацию, эстетическую привлекательность среды, зонирование территорий, изоляцию отдельных участков и зон.

При проведении комплексного благоустройства необходимо сохранение существующих зеленых насаждений в сочетании с интенсивными методами озеленения. В случае сноса деревьев должна быть предусмотрена компенсация насаждений в расчете по вертикальной проекции на поверхность земли.

Для обеспечения жизнеспособности насаждений подбор посадочного материала должен производиться с применением адаптированных пород, с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

Устройства для сезонного и вертикального озеленения (вазоны, контейнеры, вспомогательные конструкции и т.п.) выполняются на основе установленных образцов и индивидуальных проектов, согласованных с местным органом по градостроительству и архитектуре.

Озеленение зон объектов соцкультбыта имеет ряд дополнительных ограничений. Особенно детских учреждений. Озеленение именно этих территорий должно проводиться по принципу «упреждения» для повышения «вандалоустойчивости» будущего благоустройства территории. В используемом ассортименте не должно быть ядовитых и колючих растений, а также не желательно применение растений с сильнопахнущими соцветиями.

Зеленые насаждения специального назначения проектируются озеленением санитарно-защитных зон промышленных предприятий. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организована, озеленена и благоустроена. При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости провести мероприятия по их реконструкции.

Ассортимент пород, устойчивых против производственных выбросов:

Деревья: тополь лавролистный, шелковица белая, ива белая плакучая, вяз обыкновенный, рябина обыкновенная.

Кустарники: акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный.

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в населенном пункте, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

1.лесопарковые рубки;

2.лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

3. мероприятия по охране и защите парковых посадок;

4.биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки.

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

1. Прореживание. Назначается в простых по форме насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом, создаются условия для роста и развития главных пород.

2. Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

3.Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденных, ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Дендрологическое обследование

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, ива, ель, можжевельник и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами.

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны, они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта.

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе является включение в композицию посадок естественных камней.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строгого контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

- лесопотологический надзор;

- выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально.

При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами.

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях).

3. Агротехнические мероприятия

3а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования на непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

3б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

4. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека, и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий оптимизаций.

## 2.7. Санитарная очистка территории

С 01.01.2019 на территории Смоленской области обращение с твердыми коммунальными отходами организовано в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми ком-мунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» и Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 01.08.2017 № 503.

Содержание и уборка прилегающих территорий, организация благоустройства придомовых территорий, территорий индивидуальных жилых, многоквартирных домов, порядок организации благоустройства территорий поселений, требования к благоустройству территорий размещения контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов, сбору, вывозу и складированию уличного смета, снега и льда, организации благоустройства территории административных объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания, территорий розничных рынков и ярмарок осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Согласно ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации от 21.10.2001 № 136-ФЗ собственники земельных участков обязаны не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. В связи с чем, ответственность за несанкционированное размещение отходов возложена на собственников земельных участков.

Основными мероприятиями, стоящими перед Администрацией Михновского сельского поселения  в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- выявление несанкционированных свалок и их рекультивация;

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТКО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- увеличение количества контейнеров на территории населённых пунктов;

- профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями  по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ.

- проведение проверок при осуществлении муниципального контроля по соблюдению требований Правил благоустройства территории муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и  экологической безопасности на территории поселения.

Обустройство контейнерных площадок и приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники  позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что благоприятно отразится на улучшении качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Расчет количества ТКО с селитебной территории

В соответствии с Приказом Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 23.10.2020 № 0384/0103 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области» на 1 человека установлен норматив 249,00 кг/год накопления отходов.

## 2.8. Инженерная подготовка территории

Исходными данными для разработки раздела инженерной подготовки территории в границах генерального плана послужили природные, инженерно-геологические и гидрогеологические условия поселения.

Вертикальная планировка территории необходима для создания условий осуществления на ней строительства зданий и сооружений, устройство улиц и проездов с продольными и поперечными уклонами для удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов и обеспечения быстрого и полного поверхностного водоотвода.

В настоящее время нерегулируемый естественный поверхностный сток оказывает вредное  механическое воздействие на поверхностные слои грунтов, выражающееся в явлениях смыва и размыва почв и пород. Такие явления принято называть эрозионными. Интенсивность эрозионных процессов в значительной степени определяется скоростью движения стока, т.е. уклонами дневной поверхности. Различают поверхностную эрозию, способствующую сглаживанию неровностей рельефа, и линейную, приводящую к образованию рытвин, оврагов, балок и т.д. Следствием плоскостной эрозии является смыв наиболее мелкозернистых частиц, в том числе и гумусовых, в результате чего ухудшаются структура, состав и плодородие почвы, нарушается питательный и водный режим, резко изменяются условия для произрастания растений.

Неровности рельефа и крутые склоны способствуют концентрации поверхностного стока и возникновению временных водотоков, действие которых приводит к необратимым процессам – усиленному смыву почвенного покрова и размыву пород, образованию промоин и оврагов (глубинной эрозии). Следствием этих процессов являются заиление поймы и русла рек продуктами разрушения (овражным аллювием), сокращение полезных площадей (сельскохозяйственных угодий и территорий застройки), а при активном образовании оврагов – обрушение зданий и сооружений. На склонах оврагов развиваются оползни, обвалы, осыпи, способствующие расширению оврагов.

Общими задачами инженерной подготовки территорий с действующими оврагами являются:

- изменение природно-техногенной обстановки в районе эродированных территорий с целью предотвращения развития оврагов и эрозионных процессов;

- частичная или полная ликвидация оврагов, создающих угрозу разрушения городских объектов или возникновения особо неблагоприятной обстановки для жизнедеятельности;

- проведение специальных инженерных мероприятий по подготовке и приспособлению овражных территорий к использованию их в градостроительных целях.

Основные способы защиты откосов от ветровой и водной эрозии – их залужение, а также посадка деревьев и кустарников. Эти меры эффективны при крутизне склонов не более 25-350. Более крутые склоны уполаживают, устраивая на них промежуточные бермы.

Для защиты поверхностного слоя почвы от разрушения вводят также ряд ограничений: запрещают вырубку существующей древесно-кустарниковой растительности в оврагах, распашку склонов.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования, так как имеющиеся данные об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях не позволяют определить их с достаточной степенью точности.

## 2.9. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.                              Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций характера

## 2.9.1. Общие положения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

- Федеральный закон № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне»*.

- Федеральный закон № 68-ФЗ от 11.11.1994 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон № N 2446-1 от 05.03.1992* «О безопасности».

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с дополнениями и изменениями.

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской  обороне». Введено в действие с 1 декабря 2014 года. (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

- СНиП 23.01-99  «Строительная  климатология».

- СНиП 2.01.07-85  «Нагрузки  и воздействия».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

- Приказ МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ № 428/432/321 от 31 мая 2006 г;

- Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25 июля 2006 г.

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

* - с дополнениями и изменениями.

## 2.9.2. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СП 165.1325800.2014.

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 определено, что территория Михновского сельского поселения к группам территорий по ГО не отнесена и находится в зонах светомаскировки.

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;

- радиоактивное заражение местности;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

## 2.9.2.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природные риски:

- Риски возникновения землетрясений на территории Михновского сельского поселения маловероятны;

- Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур в летний пожароопасный период риски возникновения природных и торфяных пожаров высоки.

- Риски возникновения геологически-опасных явлений «оползней» на территории  Михновского сельского поселения отсутствуют.

- Исходя из частоты возникновения опасной гидрологической обстановки в Михновском сельском поселении риск затопления, подтопления населенных пунктов формируемыми гидрологическими явлениями,  отсутствует.

Перечень возможных источников ЧС природного характера:

- бури – возможно усиление ветра до 15 м/с;

- возникновение лесных и торфяных пожаров в летний пожароопасный период;

- возникновение снежных заносов на автодорогах в зимний период, что приведет к нарушению жизнеобеспечения населения отдаленных населенных пунктов на срок до 2-х суток;

- разрушения и повреждения жилых домов и хозяйственных построек при шквалах и ураганах

- чрезвычайные ситуации в агропромышленном комплексе, связанные с гибелью сельскохозяйственных культур в результате сильных морозов и продолжительных ливневых дождей.

## 2.9.2.1.1. Опасные метеорологические явления

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра до 20-25 м/с, характерной для территории поселения, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения слабой степени наземных линий связи, зданий с легким металлическим каркасом и кирпичных малоэтажных зданий.

Сильный гололед

Наблюдающиеся зимой опасные явления нередко наносят огромный ущерб отраслям экономики и вызывают человеческие жертвы. Сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах является чрезвычайной ситуацией когда диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более. Неблагоприятным фактором являются заморозки – поздние весенние и ранние осенние. Обычно последние заморозки заканчиваются в середине апреля, а первые начинаются в середине октября. Наибольшую опасность зимой представляет гололёдно-изморозевые явления, прогнозируемые с ноябрь по февраль месяцы, которые могут приобретать опасный характер (диаметр отложения 20 мм и более). Если осадки в виде дождя при отрицательной температуре воздуха длительны, происходит опасное нарастание льда, который становится причиной аварий на дорогах, обрывов линий электропередач, а также многочисленных травм.

Снегопады

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов  зданий.

Сильный дождь

Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур на личных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Характером воздействия поражающего фактора является подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы.

Лесные и торфяные пожары.

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», в связи с возможной сухой, жаркой погодой, повышением класса пожарной опасности в лесах, расположенных на территории национального парка, а также в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий, на территории поселения может быть введен особый противопожарный режим.

Для предотвращения возможного возникновения пожара, необходимо знать и соблюдать следующее:

- не разводить костры в хвойных молодняках, в местах с наличием сухой травы, на участках леса подвергшихся ветровалу, бурелому, на лесосеках, неочищенных от порубочных остатков;

- не бросать горящие спички и окурки и не пользоваться открытым огнем вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов;

- не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань и др.);

- посещение лесов с введением особого противопожарного режима категорически запрещается до его отмены

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов. В зону высокой пожарной опасности на территории поселения населенные пункты не попадают.

## 2.9.2.1.2. Опасные гидрологические процессы и явления

Наводнение, половодье, паводок и подтопление. Наводнение, половодье, паводок и подтопление. В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. Согласно приказа МЧС России от 25.10.2004 №484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (зарегистрирован в Минюсте России 23 ноября 2004 года №6144) и протокола комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Смоленской области от 05.07.2011 №7 органом местного самоуправления осуществляется разработка паспорта безопасности муниципального образования. Главным управлением Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы при разработке раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций характера» рекомендовано руководствоваться информацией, предусмотренной паспортом безопасности поселения.

В соответствии с паспортом безопасности Михновского сельского поселения на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, затопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации проекта генерального плана будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

В целом, по данным многолетних наблюдений, чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями, на территории поселения зафиксировано не было.

В целом, опасные природные процессы, вызывающие необходимость серьезной инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют. Выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" не требуется.

## 2.9.2.2. Перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера

Техногенные риски:

- воздействия поражающих факторов современных средств поражения на территории Михновского сельского поселения маловероятны;

- риски возникновения аварий на объектах речного транспорта отсутствуют в связи с отсутствием в Михновском сельском поселении объектов речного транспорта;

- риски возникновения аварий на объектах воздушного транспорта отсутствуют в связи с отсутствием в Михновском сельском поселении объектов воздушного транспорта;

- риски возникновения аварий на химически-опасных объектах на территории Михновского сельского поселения отсутствуют из-за отсутствия объектов ХОО;

- риски возникновения аварий на радиоционно-опасных объектах отсутствуют из-за отсутствия объектов РОО на территории Михновского сельского поселения;

- риски возникновения гидродинамических аварий на территории Михновского сельского поселения отсутствуют;

- на территории Михновского сельского поселения проходят газопроводы высокого давления, магистральные газопроводы. Все магистральные газопроводы по рабочему давлению относятся к I классу и являются объектами повышенной опасности. На объектах магистрального газопровода основную опасность представляют выбросы природного газа с его возгоранием при разрушении трубопроводов, сосудов и аппаратов, находящихся под высоким давлением;

- исходя из статистики на территории Михновского сельского поселения вероятность возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами, незначительна и маловероятна;

- чрезвычайные ситуации при транспортировке аварийных химически-опасных веществ (АХОВ), взрыво- и пожароопасных веществ по железной дороге. Грузополучателей АХОВ и взрыво- пожароопасных веществ в поселении нет;

- чрезвычайные ситуации, связанные с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов при их транспортировке и хранении, маловероятны;

- В целом на территории сельского поселения сохраняется вероятность возникновения ДТП на объектах автомобильного транспорта. Крупных ДТП не зафиксировано;

- исходя из оценки риска на территории Михновского сельского поселения имеется высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций на электросетях в связи с износом основных производственных фондов.

## 2.9.2.2.1.  Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На территории Михновского сельского поселения последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть – отключение электроснабжения, крупные повреждения основных и запасных линий электропитания поселения в зимний период приведут к остановке работы котельной и систем водоснабжения. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы.

Перерыв водоснабжения на длительное время в летний период могут привести к массовым инфекционным болезням и гибели людей.

## 2.9.2.2.2.  Риски возникновения техногенных пожаров

Техногенный пожар – это один из видов пожаров, вызванных сбоем в работе технических систем, повлекших аварию на объекте промышленного комплекса, транспорта. Как правило, техногенные пожары сопровождаются массовыми жертвами среди населения и экологическими бедствиями, представляющими непосредственную угрозу общественной и национальной безопасности.

Пожары по своим масштабам и интенсивности подразделяются на следующие категории:

- Отдельный пожар – пожар, возникший в отдельном здании или сооружении. Продвижение людей и техники по застроенной территории между отдельными пожарами возможно без средств защиты от теплового излучения.

- Сплошной пожар – одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и сооружений да данном участке застройки. Продвижение людей и техники через участок сплошного пожара невозможно без средств защиты от теплового излучения.

- Массовый пожар – совокупность отдельных и сплошных пожаров.

- Огневой шторм – особая форма распространяющегося сплошного пожара, характерными признаками которого являются: наличие восходящего потока продуктов сгорания и нагретого воздуха; приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью не менее 50 км/ч по направлению к границам огневого шторма.

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

Исходя из статистики на территории Михновского сельского поселения вероятность возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами, незначительна.

### 2.9.2.2.3. Химически опасные объекты с угрозой выброса аварийно-химических опасных веществ (АХОВ). Аварии на автомобильном транспорте

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных коммуникациях являются следующие ситуации:

- пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации цистерны;

- пролив АХОВ в результате разгерметизации цистерны.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на автотранспорте (при перевозке СУГ, ЛВЖ и АХОВ автомобильным транспортом):

- сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ (хлор, аммиак) на автомобильном транспорте;

- сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте при перевозке АХОВ (аммиак);

- сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте;

- сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ (бензин)

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- токсическое поражение АХОВ

- тепловое излучение при воспламенении различного топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливовоздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Расчеты по определению зон действия основных поражающих факторов выполнены с использованием следующих методик:

- - ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методика контроля»;

- - «Аварии и катастрофы. Предупреждения и ликвидация аварий» в 4-х книгах;

- - НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности»;

- - РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»;

- - «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2;

- - РАО «Газпром» «Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности»;

- - РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей».

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости. Поэтому именно эти варианты аварий положены в основу следующих типовых сценариев.

1. Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ (хлор, аммиак) на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате дорожно-транспортного происшествия.

Данные:

- количество участвующего в аварии аммиака на автотранспорте

- Q=3,81 т (83% от объема цистерны);

- количество участвующего в аварии хлора на автотранспорте

- Q=1,0 т;

- плотность аммиака

- d=0,681 т/м;

- плотность хлора

- d= 1,553 т/м;

- толщина слоя, участвующего в аварии вещества

- h=0,05 м.

Порядок оценки последствий аварий

- Эквивалентное количество вещества по первичному облаку определяется по формуле:

- Q=K K K KQ,

- где K, K, K, K - коэффициенты принимаемые по таблице П2;

- Q - количество участвующего вещества, т.

- Эквивалентное количество участвующего вещества по вторичному облаку определяется по формуле:

- Q=(1 - K) K K K K KKQ/(h d),

- где K, K, K - коэффициенты принимаемые по таблице П2;

- Q - количество участвующего вещества, т;

- h – толщина слоя АХОВ, м;

- d – плотность АХОВ, т/м.

Характеристика зон заражения при выбросе АХОВ

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества, т | Полная глубина зоны заражения, км | Площадь фактического заражения, км | Время подхода АХОВ к объекту, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога | Аммиак | 3,81 | 1,63 | 0,23 | 5 |
|  |  | Хлор | 1,0 | 4,79 | 2,02 |  |

Определение времени подхода облака АХОВ к проектируемому объекту

Время подхода облака зараженного воздуха к населенным пунктам зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле (РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов СДЯВ при авариях (разрушениях) на химических опасных объектах и транспорте»);

- t=X/V,

- где t – время подхода, час;

- X – расстояние от источника заражения до микрорайона, км;

- V – скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/час, определяется по HL 52/04/253-90.

Определение возможных потерь людей в очаге химического поражения

Потери населения в результате аварий, связанных с выбросом АХОВ, будут зависеть от численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты (противогазов).

Значение ингаляционной токсодозы

| Опасное химическое вещество | Ингаляционная токсодоза |
| --- | --- |
| Хлор | Смертельная токсодоза – 6 мг мин/л Пороговая токсодоза – 0,6 мг мин/л |
| Аммиак | Смертельная токсодоза – 100 мг мин/л Пороговая токсодоза – 15 мг мин/л |

Структура возможных потерь населения

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Степень поражения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легкая | Средняя, тяжелая | Со смертельным исходом |
| 1 | Автомобильная дорога | Аммиак | 58 | 43 | 29 |
|  |  | Хлор | 502 | 376 | 251 |

2. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте при перевозке АХОВ (аммиак)

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны, перевозящей АХОВ (аммиак). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливовоздушной смеси. Воспламенение образовавшейся топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Количество опасных веществ, участвующих в создании поражающих факторов и результаты расчета зон действия поражающих факторов

| Параметр |  | Ед. изм. | Аммиак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры аварийного объекта |  |
|  |  |  | Автоцистерна | Ж/д цистерна |
|  |  |  | Расстояние от места аварии, м |  |
|  |  |  | 50 | 50 |
| Входные параметры |  |  |  |  |
| Mr | масса горючего вещества в облаке ТВС | кг | 2 530 | 30079 |
| Сст | стехиометрическая концентрация вещества в смеси с воздухом | кг/м | 0,077 | 0,077 |
| Cr | концентрация горючего вещества в облаке ТВС | кг/м | 0,140 | 0,140 |
| - | вид окружающего пространства | - | открытое (вид 4) | открытое (вид 4) |
| - | класс горючего вещества | - | 4 | 4 |
| - | агрегатное состояние ТВС | - | гетерогенное | гетерогенное |
| r | расстояние для расчета параметров воздушной волны | м | 50 | 50 |
| P | атмосферное давление | Па | 101 324 | 101 324 |
| C | скорость звука в воздухе | м/с | 340 | 340 |
| m | масса тела человека | кг | 80 | 80 |
| - | вещество | - | аммиак | аммиак |
| Результирующие параметры |  |  |  |  |
| E | эффективный энергозапас | Дж | 5,1,Е+10 | 5,1,Е+10 |
| qr | удельная теплота сгорания газа | Дж/кг | 18 480 000 | 18 480 000 |
| b | - | - | 0,42 | 0,42 |
|  | ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения |  |  |  |
| - | в т.ч. номер диапазона | - | 6 | 6 |
| - | режим взрывного превращения | - | дефлаграция | дефлаграция |
| - | диапазон скоростей | м/с | 95,97 | 144,99 |
| Rx | безразмерное расстояние |  | 0,63 | 0,27 |
| Px | безразмерное давление |  | 0,24 | 2,47 |
| Ix | безразмерный импульс фазы сжатия |  | 0,01 | 0,04 |
| ∆P | давление при | Па | 24 587 | 250435 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 95,97 | 144,99 |
| I | импульс фазы сжатия при | Па*с | 288 | 1950 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 95,97 | 144,99 |
| Pr | вероятность повреждений стен промышленных зданий | - | 4,973 | 9,606 |
| Pr | вероятность разрушения промышленных зданий | - | 3,801 | 7,973 |
| Pr | вероятность длительной потери управляемости у людей | - | -7,960 | 0,676 |
| Pr | вероятность разрыва барабанных перепонок | - | 2,808 | 6,345 |
| Pr | вероятность отброса людей взрывной волной | - | -7,720 | 2,585 |
| Радиусы поражения |  |  |  |  |
|  | полное разрушение здания, здание подлежит сносу | м | 59,31 | 144,34 |
|  | тяжелые разрушения здания, здание подлежит сносу | м | 87,41 | 212,72 |
|  | средние повреждения, возможно восстановление здания | м | 149,05 | 364,66 |
|  | разрушение оконных проемов, легко сбрасываемых конструкций | м | 437,05 | 1063,59 |
|  | частичное разрушение и остекленения | м | 874,09 | 2127,18 |
|  | смертельно поражение людей | м | 59,31 | 144,34 |

3. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной или автомобильной цистерны, перевозящей бензин в результате железнодорожной катастрофы или ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Данные:

- количество разлившегося при аварии бензина

- V=8,55 м (95% от объема цистерны);

- площадь пролива

- S=171,0 м

Порядок оценки последствий аварий

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м и более.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью                          1,4 кВт/ м, составляет 61 м

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество разлившегося вещества, м | Площадь пролива, м | Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильная дорога | Бензин | 8,55 | 171,0 | 61 |

Количество пострадавших среди населения и степень повреждения оборудования и зданий будет зависеть от удаленности аварии от населённых пунктов.

Поражение зданий и сооружений тепловым излучением

| Характер повреждения элементов зданий | Интенсивность излучения, кВт/м |
| --- | --- |
| Стальные конструкции (критическая температура прогрева 300°С) разрушение 10 мин. при 30 мин. при 90 мин. при | 30 20 12 |
| Кирпичные конструкции (критическая температура прогрева 700 °С) разрушение 10 мин. при 30 мин. при 90 мин. при | 95 55 30 |
| Взрыв резервуаров с нефтепродуктами (температура самовоспламенения менее 235 °С при степени черноты поверхности резервуара 0,35) 5 мин. при 10 мин. при 20 мин. при | 34,9 27,6 21,4 19,5 |

Поражение человека тепловым излучением

| Характер воздействия на человека | Интенсивность излучения, кВт/м |
| --- | --- |
| Без негативных последствий в течение неограниченного времени | 1,4 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек. Ожог 1 степени через 15-20 сек. Ожог 2 степени через 30-40 сек. | 7,0 |
| Непереносимая боль через 3-5 сек. Ожог 1 степени через 6-8 сек. Ожог 2 степени через 12-16 сек. | 10,5 |
| Летальный исход с вероятностью 50% при длительном воздействии около 10 сек. | 44,5 |

4. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ (бензин)

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной или автомобильной цистерны, перевозящей бензин в результате железнодорожной или автомобильной катастрофы. Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливовоздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Количество опасных веществ, участвующих в создании поражающих факторов и результаты расчета зон действия поражающих факторов

| Параметр |  | Ед. изм. | Бензин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры аварийного объекта |  |
|  |  |  | Автоцистерна | Ж/д цистерна |
|  |  |  | Расстояние от места аварии, м |  |
|  |  |  | 50 | 50 |
| Входные параметры |  |  |  |  |
| Mr | масса горючего вещества в облаке ТВС | кг | 4 692 | 39096 |
| Сст | стехиометрическая концентрация вещества в смеси с воздухом | кг/м | 0,077 | 0,077 |
| Cr | концентрация горючего вещества в облаке ТВС | кг/м | 0,140 | 0,14 |
| - | вид окружающего пространства | - | открытое (вид 4) | открытое (вид 4) |
| - | класс горючего вещества | - | 3 | 3 |
| - | агрегатное состояние ТВС | - | гетерогенное | гетерогенное |
| r | расстояние для расчета параметров воздушной волны | м | 50 | 50 |
| P | атмосферное давление | Па | 101 324 | 101 324 |
| C | скорость звука в воздухе | м/с | 340 | 340 |
| m | масса тела человека | кг | 80 | 80 |
| - | вещество | - | бензин | бензин |
| Результирующие параметры |  |  |  |  |
| E | эффективный энергозапас | Дж | 2,3,Е+10 | 1,9,Е+10 |
| qr | удельная теплота сгорания газа | Дж/кг | 44 000 000 | 44 000 000 |
|  | ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения |  |  |  |
| - | в т.ч. номер диапазона | - | 5 | 5 |
| - | режим взрывного превращения | - | дефлаграция | дефлаграция |
| - | диапазон скоростей | м/с | 175,94 | 250,51 |
| Rx | безразмерное расстояние |  | 0,38 | 0,19 |
| Px | безразмерное давление |  | 1,02 | 6,63 |
| Ix | безразмерный импульс фазы сжатия |  | 0,03 | 0,05 |
| ∆P | давление при | Па | 103 720 | 671816 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 175,94 | 250,51 |
| I | импульс фазы сжатия при | Па*с | 1 286 | 4225 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 175,94 | 250,51 |
| Pr | вероятность повреждений стен промышленных зданий | - | 8,526 | 11,477 |
| Pr | вероятность разрушения промышленных зданий | - | 6,549 | 9,589 |
| Pr | вероятность длительной потери управляемости у людей | - | -2,129 | 5,160 |
| Pr | вероятность разрыва барабанных перепонок | - | 5,001 | 7,849 |
| Pr | вероятность отброса людей взрывной волной | - | -0,574 | 6,848 |
| Радиусы поражения |  |  |  |  |
|  | полное разрушение здания, здание подлежит сносу | м | 103,40 | 210,45 |
|  | тяжелые разрушения здания, здание подлежит сносу | м | 152,37 | 310,14 |
|  | средние повреждения, возможно восстановление здания | м | 261,21 | 531,67 |
|  | разрушение оконных проемов, легко сбрасываемых конструкций | м | 761,86 | 1550,71 |
|  | частичное разрушение и остекленения | м | 1 523,72 | 3101,42 |
|  | смертельно поражение людей | м | 103,40 | 210,45 |

Количество пострадавших среди населения и степень повреждения оборудования и зданий будут зависеть от удаленности аварии от населённых пунктов.

Количественная оценка параметров воздушных ударных волн, определение вероятных степеней поражения людей и повреждения зданий при авариях со взрывами ТВС рассчитано по методике РД 03-409-01

Поражение людей ударной волной

| Степень травмирования | Значение избыточного давления во фронте ударной волны, кПа |
| --- | --- |
| Сильные травмы с частным смертельным исходом | Более 100 |
| Сильные травмы с частным смертельным исходом | 100-60 |
| Сильная контузия всего организма, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей с возможным смертельным исходом | 60-40 |
| Серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывихи конечностей | 40-20 |

Степень разрушения элементов объекта при различных избыточных давлениях ударных волн, кПа

| № | Здания, сооружения и устройства различных видов транспорта | Значения ∆Р (кПа), вызывающие разрушения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | слабое | среднее | сильное | полное |
| 1. | Здания вокзалов с тяжелым металлическим или ж/б. каркасом и тяжелым стеновым заполнением | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-100 |
| 2. | Здания кирпичные (блочные) многоэтажные | 8-12 | 12-20 | 20-30 | 30-40 |
| 3. | Здания кирпичные (блочные) малоэтажные | 8-12 | 12-25 | 25-35 | 34-45 |
| 4. | Здания каркасного типа с легким заполнением | 10-20 | 20-50 | 50-80 | 80-120 |
| 5. | Воздушные ЛЭП | 20-50 | 50-70 | 70-120 | более 120 |
| 6. | Подземные кабельные линии электроснабжения и связи | 200-300 | 300-600 | 600-1000 | более 1000 |
| 7. | Мосты железобетонные и металлические с пролетом до 45 м | 100-150 | 150-200 | 200-250 | более 250 |
| 8. | Мосты железобетонные с пролетом 20-25 м | 50-100 | 100-150 | 150-200 | более 200 |
| 9. | Мосты деревянные низководные | 20-50 | 50-80 | 80-100 | более 100 |
| 10. | Подземные сети водопровода, канализации, газоснабжения | 400-600 | 600-1000 | 1000-1500 | более 1500 |
| 11. | Водонапорные башни | 20-40 | 40-60 | 60-70 | более 70 |
| 12. | Шоссейные дороги с твердым покрытием | 100-300 | 300-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 |
| 13. | Автомобили грузовые, цистерны | 20-30 | 30-50 | 55-65 | более 65 |
| 14. | Автобусы и кунги | 15-20 | 20-45 | 45-60 | 60-80 |
| 15. | Автозаправочные станции | 20-30 | 30-40 | 40-60 | - |
| 16. | Заглубленные емкости (подземные резервуары) | 20-50 | 50-100 | 100-200 | более 200 |
| 17. | Магистральные трубопроводы | 200-350 | 350-600 | 600-1000 | - |
| 18. | ЛЭП воздушные высоковольтные | 20-60 | 60-100 | 100-160 | более 160 |
| 19. | Антенные устройства | 10-20 | 20-40 | 40-60 | более 60 |
| 20. | Железнодорожное полотно, стрелочные переводы | 100-200 | 200-300 | 300-500 | более 500 |

Характеристика степеней разрушения зданий

| Степени разрушения | Характеристика разрушения |
| --- | --- |
| Слабые | Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт. |
| Средние | Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций – стен, однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено. |
| Сильные | Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно. |
| Полные | Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит. |

В случае нахождения людей в момент внешнего взрыва в зданиях их поражение может наступить от механического воздействия за счет разрушения зданий (обрушение перекрытий и т. п.). Структура гуманитарных потерь в разрушенных зданиях представлена в таблице:

Количество выживших людей, находящихся в разрушенных зданиях и сооружениях

| Класс зоны | Избыточное давление, кПа | Степень разрушения зданий | Количество (%) выживших людей, находящихся в зданиях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промышленных | Жилых |
| 1. | ≥100 | Полное разрушение – разрушение всех элементов зданий (включая подвалы) | 35 | 40 |
| 2. | 53 | Сильное повреждение – 50 % полное разрушение | 60 | 65 |
| 3. | 28 | Сильное повреждение – разрушение зданий без обрушения. Разрушение резервуаров | 80 | 85 |
| 4. | 12 | Умеренные разрушения – повреждение внутренних перегородок, рам, дверей | 90 | 98 |

### 2.9.2.2.4. Пожаровзрывоопасные объекты.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения. Других пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения не имеется, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций незначительна.

### 2.9.2.2.5. Аварии на магистральных газопроводах

На территории Михновского сельского поселения проходят газопроводы высокого давления, магистральные газопроводы.

В результате аварий на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта.

Для расчетов размеров вероятностных зон термического поражения людей применялся широко используемый в зарубежной практике и рекомендованный действующими нормативными документами (СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003) подход фирмы "Бритиш Газ", в котором приняты два пороговых значения тепловых потоков:        32 кВт/м2 - как граница зоны абсолютного поражения и 11 кВт/м2 - как граница зоны относительной безопасности. Тепловому потоку 10 кВт/м2 будет соответствовать 1 % летального исхода для людей (или 30 % поражения в виде ожогов первой степени) при времени экспозиции 30 с, а тепловому потоку 32 кВт/м2 - более 99 % летального исхода при времени экспозиции от 30 до 40 с.

Кроме этого, сравнительная оценка последствий аварий выполнялась и по ГОСТ 12.3.047-98. "ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля", в соответствии с которым при интенсивности теплового излучения                      10,5 кВт/м2 ожог первой степени наблюдается через промежуток времени от 6 до 8 секунд, а второй степени - через 12-16 секунд.

Расчеты показали, что использование перечисленных выше подходов приводит к достаточно близким и согласованным результатам. Возможные радиусы термического поражения приведены в таблице ниже.

Возможные радиусы термического поражения

| Время нахождения в зоне пожара | Тип пожара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колонный |  | Струевый |  |
| t, сек | Rп 100% | Rп 1% | Rп 100% | Rп 1% |
| 5 | 306 | 566 | 690 | 1200 |
| 20 | 354 | 654 | 1060 | 1360 |
| 60 | 379 | 687 | 1114 | 1422 |

Таким образом, при аварии на магистральном газопроводе возможно возгорание зданий и поражение людей при пожаре струевого типа от места аварии на удалении до                    1200 м.

### 2.9.2.2.6. Санитарно-защитные зоны

Для всех объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека на территории Михновского сельского поселения, устанавливаются специальные территории с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ). Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Санитарно-защитные зоны на территории Михновского сельского поселения устанавливаются для сельскохозяйственных объектов (в соответствии с табл. 46 п. 2.5.7. «Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов»), котельных, проектируемых канализационных очистных сооружений, сливных станций и кладбищ.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объектов в штатном режиме.

Согласно СанПиН для котельных, работающих на твердом,  жидком и  газообразном  топливе мощностью менее 200 Гкал, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. В настоящее время проекты СЗЗ на котельные не разработаны.

На территории Михновского сельского поселения расположены кладбища. Ориентировочный размер СЗЗ сельских мест захоронения составляет 50 м.

### 2.9.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Источниками чрезвычайных ситуаций биологического характера на территории муниципального образования могут стать:

- -  очистные сооружения;

- - кладбища

- -  скотомогильники.

- - свалки ТБО

- Централизованное отведение сточных вод на очистные сооружения.

На сегодняшний день существующие очистные сооружения деревень нуждаются в модернизации.

- Характеристики существующих кладбищ на территории Михновского сельского поселения приведены в п. 1.8. «Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

- Эпидемиологическая обстановка в поселении в целом благополучная.

- Эпизоотическая обстановка характеризуется возможными заболеваниями сельскохозяйственных животных на сельхозпредприятиях и в частном секторе бронхопневмонией, лейкозом. Регистрируются отдельные случаи бешенства у диких животных и собак.

- На территории поселения около восточной границы д. Щитники имеется полигон ТБО.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений на территории не наблюдалось.

    - Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана

В настоящее время на освоенных участках территории Михновского сельского поселения с размещенными на ней объектами  предусмотрены:

- административная система, технические средства и силы ликвидации ЧС и управления ГО Михновского сельского поселения;

- оповещение по сигналам ГО и ЧС производственной, административной и жилой застройки;

- световая маскировка наружного и внутреннего освещения населенных пунктов и объектов;

- существующие системы жизнеобеспечения (водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения);

- существующая транспортная инфраструктура;

- административная система и технические средства управления ликвидацией ЧС на предприятиях;

- мероприятия по предупреждению ЧС техногенного и природного характера;

- мероприятия по снижению последствий ЧС техногенного и природного характера.

Указанные ИТМ ГО ЧС рассмотрены в следующих разделах настоящего документа.

Существующие системы жизнеобеспечения, а также транспортная инфраструктура Михновского сельского поселения описаны в п. 1.7 «Анализ состояния транспортной инфраструктуры» и п. 1.9 «Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» настоящего проекта.

    - Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.                                                                                                                Обоснование рационального варианта территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории с учетом численности размещаемого рассредотачиваемого и/или эвакуируемого населения

      - Планировочная организация поселения

В основу планировочной структуры сельского поселения положена сложившаяся структура территории.

Сложившаяся к настоящему времени планировочная структура поселения обеспечивает необходимые транспортные связи между населенными пунктами, входящими в состав поселения, а также выходы на внешнюю сеть транспортных коммуникаций общего пользования. Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги федерального значения II технической категории Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – «Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия» - Чекулино IV технической категории, Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги) II технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Боровая IV технической категории, «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Кореневщина IV технической категории, автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

Увеличение численности населения требует освоения новых территорий для размещения нового жилищного строительства. На основании анализа современного использования территорий, находящихся в пределах существующих границ населенных пунктов, можно сделать вывод, что потребность в территориях может быть удовлетворена без изменения существующих границ, это положение подтверждается также результатами комплексной оценки территории. Новые участки органично вписываются в структуру существующей застройки, требуя лишь минимального переустройства улично-дорожной сети населенных пунктов.

В целом, планировочная структура населенных пунктов остается без изменений. Основное внимание в проекте уделяется мероприятиям по улучшению социального и культурно-бытового обслуживания населения и реконструкции улично-дорожной сети. Принятый в проекте тип новой жилой застройки – малоэтажная (индивидуальная).

Схема развития сельскохозяйственного сектора состоит из обеспечения его качественными путями сообщения с внешней сетью дорог общего пользования, наличием существующих инженерных коммуникаций с ресурсными мощностями для подключения новых производственных объектов. Планируется восстановление всех недействующих сельскохозяйственных предприятий на территории муниципального образования.

Размещение новых объектов капитального строительства на проектируемой территории предусматривается с учетом требований действующих нормативных документов. Вновь строящиеся объекты необходимо размещать по отношению к прилегающим территориям с учетом установленных противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

Ко всем объектам обеспечиваются требуемые проезды и подъезды с твердым покрытием, соединяющимися с автомобильными дорогами общего пользования, для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС, а также беспрепятственной эвакуации людей. Ввод сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений. Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения.

      - Организация транспортной сети

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры поселения, включающее:

- - формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Михновского сельского поселения распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- - реконструкция участков существующих автодорог общего пользования, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- - содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- - выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусмотрено мероприятие по реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь.

      - Требования к основным системам жизнеобеспечения

        - Электроснабжение и размещение объектов энергоснабжения

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

1. Реконструкция существующих ВЛ 6-10 кВ на территории сельского поселения, а также ТП 6-10/0.4 кВ.

2. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (либо кабельных линий 10 кВ) (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения сельского поселения необходимо:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления системой электроснабжения.

Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

        - Требования к источникам водоснабжения

Для обеспечения водой существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- разведка подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

- разработать проект и осуществить реконструкцию и строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территории в д. Александровка, д. Буценино, д. Деменщина, д. Уфинье;

- разработать проект и осуществить строительство станций управления скважинными насосами в д. Александровка, д. Буценино, д. Уфинье;

- произвести замену водопроводных сетей в д. Александровка, д. Деменщина и строительство новых водопроводных сетей в д. Александровка, д. Буценино, д. Деменщина, д. Дроветчино;

- разработать проект и осуществить строительство станций очистки воды в                     д. Алексино, д. Михновка.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения в безопасном районе должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуируемых, а также сельскохозяйственных животных  в питьевой воде из расчета 25 л в сутки на человека, для с\х животных – по нормам госагропромов.

При проектировании систем водоснабжения руководствоваться требованиями                         СП 165.1325800-2014, пп. 5.19-5.35, ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

        - Канализация

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Строительство очистных сооружений и канализационной насосной станции в д. Михновка.

- Строительство канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей в д. Михновка.

- Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

- Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

Для улучшения экологической обстановки необходимо уделять большое внимание выполнению комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод. Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности.

По мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из неканализованных объектов. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п.2.3. СанПиН 42-128-4690-88.

        - Теплоснабжение

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства на территории сельского поселения предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и других видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.  Котельные могут быть как  отдельно стоящими, так и встроенными (крышными).

- Строительство газовых котельных на проектируемых промышленных площадках.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий пригорода с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

Для обеспечения безопасности при проектировании систем теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов с использованием котельных, а также при строительстве новых или реконструкции существующих котельных в ограждающих конструкциях помещений газовых котельных (в случае осуществления строительства объектов газоснабжения, запланированного данным проектом) должны предусматриваться легкосбрасываемые конструкции. Системы автоматики технологического процесса котельных должны обеспечивать надежное функционирование оборудования, а также аварийную сигнализацию. Сигналы о состоянии оборудования и сигналы аварийной сигнализации (автоматики) котельных должны выводиться в диспетчерский пункт (место круглосуточного дежурства персонала эксплуатирующей организации) и обеспечивать подачу световых и звуковых сигналов.

        - Газоснабжение

Для дальнейшего повышения надежности системы газоснабжения в сельском поселении необходимо:

- Обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов высокого и среднего давления.

- Осуществление технического диагностирования ГРПШ и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей.

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них.

- Автономных источников тепла - в зависимости от характера застройки.

Сети газопровода высокого и низкого давления на территории должны быть предусмотрены преимущественно подземными. При строительстве новых ГРП, их наземная часть оборудуется подземным обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств. Подземные байпасы предусматриваются обеспечивающими подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРП.

        - Связь, радиофикация

Необходимо выполнить радиофикацию проектируемых на территории Михновского сельского поселения объектов, на основании Технических условий поставщика услуг проводного радиовещания. Подключение объектов необходимо выполнить прокладкой кабельных подземных или воздушных фидерных линий и использованием оборудования существующих трансформаторных подстанций (в составе узлов проводного вещания). Предусматривается увеличение количества радиоточек на территории поселения в объектах нового строительства.

Телефонизация проектируемых на территории Михновского сельского поселения объектов осуществляется от  существующих телефонных сетей с подключением к существующим АТС на основании Технических условий поставщика услуг телефонной связи. Телефонные линии от объектов капитального строительства до мест подключения необходимо прокладывать в подземном кабельном исполнении. Предусматривается увеличение количества абонентов телефонной сети на территории поселения в объектах нового строительства.

### 2.9.5.4. Требования по системам оповещения ГО

Требования по созданию систем оповещения,  в том числе локальных систем оповещения – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2.03.93 г. № 178 строительство локальной системы оповещения не предусматривается, предусмотреть объектовую систему оповещения населения о пожаре и других ЧС.

### 2.9.5.5. Мероприятия по комплексной маскировке

Проектируемая территория Михновского сельского поселения располагается в Смоленском районе Смоленской области и находится в зоне световой маскировки. Световую маскировку городских округов и поселений, объектов капитального строительства, входящих в зоны маскировки объектов и территорий, должны предусматривать в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, следует проводить заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в поселениях, а также на объектах капитального строительства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим ложного освещения вводят по сигналу "Воздушная тревога" и отменяют с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен быть осуществлен не более чем за 3 мин.

Скрытие заключается в устранении или ослаблении демаскирующих признаков, характерных для работающего оборудования и (или) технических средств (систем) в населенных пунктах и объектах. Скрытие обеспечивают соблюдением маскировочной дисциплины, использованием маскирующих свойств местности, естественных условий и применением специальных приемов, технологий и средств маскировки.

Имитация заключается в создании ложных объектов и ложной обстановки путем использования макетов сооружений, оборудования и техники на территории объекта и на расстоянии от объекта, обеспечивающем уход (увод) современных средств поражения на ложные объекты.

Демонстративные действия - это преднамеренный показ деятельности персонала объектов, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб на оборудованных ложных объектах, направленный на имитацию их функционирования и создание условий для поражения ложных целей.

В поселениях, на объектах капитального строительства, попадающих в зоны ведения маскировки, заблаговременно следует осуществлять инженерно-технические мероприятия по обеспечению: снижения параметров физических полей; снижения параметров упругих колебаний и гравитации объектов; по проверке и наладке отключения наружного освещения населенных пунктов и объектов капитального строительства; созданию ложных объектов, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала "Воздушная тревога".

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями                                           СП 165.1325800.2014 и разрабатываются на стадии Рабочего проектирования каждого конкретного здания и сооружения.

### 2.9.5.6. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Все потенциально опасные объекты на территории Михновского сельского поселения оснащаются необходимыми системами автоматики, сигнализации и блокировки, системами безаварийной остановки технологических процессов. Разрабатываются решения по предотвращению возникновения и развития аварий, а также мероприятия по локализации аварий и снижению возможного ущерба.

В целях предупреждения или снижения последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий предусмотрено:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайной ситуации;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка к ней системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия продовольствия и фуража;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- подготовка при необходимости к отселению либо к эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, продовольствия, материальных ценностей, фуража;

- поддержание в готовности нештатных аварийно-спасательных и других формирований постоянной и повышенной готовности;

- создание резервов материально-технических средств, необходимых для предупреждения, снижения и ликвидации крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- подготовка населения к действиям в различных аварийных ситуациях и при стихийных бедствиях;

- оборудование предприятий системами аварийного водоснабжения;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе, создание трехсуточного запаса топлива;

- подготовка к приему пострадавших в лечебно-профилактические учреждения на территории поселения;

- взаимодействие с органами военного командования и аварийно-спасательными службами муниципального района.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к размещению подразделений пожарной охраны время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Территорию Михновского сельского поселения обслуживают пожарные депо, расположенные в г. Смоленск, п. Вишенки (пожарная часть № 75 противопожарной службы Смоленской области), г. Смоленск, п. Красный Бор (пожарная часть № 72 противопожарной службы Смоленской области) и с. Пригорское (пожарная часть № 71 противопожарной службы Смоленской области). Информация о составе сил и средств указанных пожарно-спасательных подразделений представлена в таблице ниже. Также в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Смоленской области предусмотрено размещение проектируемых пожарных депо в с. Катынь Катынского сельского поселения на 6 автомобилей, в д. Дрюцк Пригорского сельского поселения на 2 автомобиля. На «Карте границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий» отображены радиусы нормативного обслуживания территории поселения существующими и проектируемыми пожарными подразделениями.

Состав сил и средств пожарно-спасательных подразделений, обслуживающих территорию Михновского сельского поселения

| Наименование подразделения | Адрес подразделения | ФИО начальника подразделения | Количество личного состава находящегося на дежурстве | Количество техники находящейся на дежурстве |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пожарная часть № 75 противопожарной службы Смоленской области | Смолеснкая область, г. Смоленск, п. Вишенки | Гоголинский Николай Альбертович | 2 | 1 |
| пожарная часть № 71 противопожарной службы Смоленской области | Смоленская область, Смоленский район, п.Пригорское | Иванов Максим Валерьевич | 3 | 1 |
| пожарная часть № 72 противопожарной службы Смоленской области | Смоленская область, г.Смоленск, п. Красный Бор | Кондрашов Виктор Викторович | 3 | 1 |

Взаимодействие сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, организуется администрацией Михновского сельского поселения, комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности Смоленского района, отделом по делам ГО и ЧС муниципального образования, планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Смоленского района.

Основными условиями гибели людей при пожарах является состояние алкогольного опьянения, под воздействием которого наступила смерть около 70% всего количества погибших. Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем (47,3%), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (6,9%), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов (5,0%) и т.д. Меньше всего возникает пожаров из-за неисправности производственного оборудования (0,2%).

В пожарах в основном гибнут пенсионеры, рабочие, лица без определенного рода занятий. Наибольшая доля пожаров происходит в жилом секторе (более 90% от всех пожаров). Если проанализировать динамику пожаров в жилом секторе, то видно, что резкий скачок происходит в осенние и зимние месяцы.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов

Нарушений требований по размещению пожаровзрывоопасных объектов не имеется.

При дальнейшем проектировании и размещении на территории населенных пунктов пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы, для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей, железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения населенных пунктов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

Противопожарное водоснабжение

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям, и с учетом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в муниципальных образованиях из проектируемой водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенных пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения, необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

На территориях поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек.

Настоящим проектом, с учетом прогнозируемой численности населения на расчетный срок, предусмотрено размещение объектов противопожарной безопасности – источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных водоемов) в следующих населенных пунктах дер. Александровка, дер. Алексино, дер. Боровая,                       дер. Буценино, дер. Деменщина, дер. Демидовка, дер. Дроветчино, дер. Каменщина,                      дер. Кореневщина, дер. Луговцы, дер. Михновка, дер. Скуркино, дер. Телеши, дер. Уфинье, дер. Фролы, дер. Хлевищено, дер. Чекулино, дер. Шпаки, дер. Ясенная. В дер. Гороховка, дер. Катынь-Покровская, дер. Слизнево, дер. Уфинье, дер. Цурковка число жителей менее 50 человек, размещение объектов противопожарной безопасности в данных населенных пунктах не предполагается. Местоположение указанных объектов отображено на «Карте границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий».

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений имеются, однако не все соответствуют требованиям.

Требуется проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенных пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

К зданиям с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Необходимо проведение инвентаризации имеющихся противопожарных расстояний в застройке населенных пунктов между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, с целью определения соответствия нормативным значениям.

В случае несоответствия требуемым значениям, а также при дальнейшем проектировании, расширении застройки населенных пунктов, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии со степенью огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния от границ застройки муниципальных образований до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки муниципальных образований с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов – не менее 15 м.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

При проектировании зданий и сооружений предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов:

Защита от ветрового воздействия – элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с – ветровое давление 30 кгс/м2.

Защита от атмосферных осадков, затопления территории и подтопления фундаментов – устройством водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировкой территории, с уклонами в сторону ливневой канализации. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие веса снежного покрова в 180 кгс/м2.

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения.

4. Создание незамерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами.

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

7. Устройство и поддержание в требуемом состоянии противопожарных полос, разрывов и барьеров, устройство противопожарных водоемов и резервуаров, устройство противопожарных дорог, устройство мест отдыха и костровых площадок, проведение контролируемых выжиганий горючих материалов, санитарные рубки лесов.

### 2.9.5.7. Сведения о наличии защитных сооружений.

Защитные сооружения гражданской обороны позволяют укрыть:

- убежища всех классов - 9,06% населения Смоленской области;

- противорадиационные укрытия - 23,28% населения Смоленской области.

Остальное население Смоленской области (67,66%) планируется укрывать в подвалах, цокольных этажах зданий при внезапном нападении и после проведения эвакуационных мероприятий в быстровозводимых укрытиях и быстровозводимых противорадиационных укрытиях, строящихся согласно плану расчетного года.

Из 221 убежища (всех классов) вместимостью 88,8 тыс. человек готовы к приему укрываемых 142 убежища, которые отвечают нормам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, общей вместимостью 37,25 тыс. человек, ограниченно готовы - 39 убежищ общей вместимостью 38,59 тыс. человек, 40 убежищ общей вместимостью 38,79 тыс. человек, не готовы - 40 убежищ общей вместимостью 12,96 тыс. человек.

Из 795 противорадиационных укрытий вместимостью 228,227 тыс. человек готовы к приему укрываемых 435 общей вместимостью 160,55 тыс. человек, ограниченно готовы - 209 укрытий общей вместимостью 37,80 тыс. человек, не готово - 151 укрытие общей вместимостью 29,88 тыс. человек.

### 2.9.5.8. Размещение зон отдыха

При проектировании зон отдыха в Смоленском районе руководствоваться требованиями СП 165.1325800-2014; СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр).

### 2.9.5.9. Требования к экономически перспективным средним и малым городам и поселкам

Группы новых промышленных предприятий и отдельные категорированные объекты следует размещать в экономически перспективных малых и средних городах, поселках и сельских населенных пунктах, расположенных от границ проектной застройки категорированного города и объектов особой важности на расстоянии:

- не менее 60 км – для городов особой и первой групп по ГО;

- не менее 40 км – для городов второй группы по ГО;

- не менее 25 км – для городов третьей группы и объектов особой важности по ГО.

В малых и средних городах, поселках и сельских населенных пунктах следует предусматривать групповое размещение промышленных предприятий с общими объектами. Численность работников этих групп предприятий должна быть не более 20 тыс. человек.

При проектировании руководствоваться требованиями СП 165.1325800-2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».