ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В                               ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ 
СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	4

Общие положения	4

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

1. Цели и задачи территориального	7

планирования	7

1.1. Цели территориального планирования	7

1.2. Задачи территориального планирования.	8

1.2.1. Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории	8

1.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Козинском сельском поселении	11

1.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства регионального и местного значения в Козинском сельском поселении	11

1.2.3.1 Транспортная инфраструктура	12

1.2.3.2 Инженерная инфраструктура	12

1.2.3.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	14

1.2.3.4. Жилищный фонд	14

1.2.4 Задачи по улучшению экологической обстановки по охране окружающей среды	15

1.2.5 Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	15

1.2.6 Задачи по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия	15

мероприятия по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения	16

1. Мероприятия по реализации стратегических возможностей развития экономической сферы Козинского сельского поселения на расчетный срок до 2035  года и на перспективу до 2045 года.	16

Стратегические возможности	16

1.1Развитие промышленности	16

1.2. Развитие сельского хозяйства	16

2. Мероприятия по территориальному развитию населенных пунктов.	17

3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Козинского сельского	18

поселения.	18

3.1. Мероприятия по преобразованию характера функционального использования территории Козинского сельского поселения	18

4. Мероприятия по развитию жилой застройки.	23

5. Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания.	26

6. Мероприятия размещению производственных объектов.	27

7. Мероприятия размещению зон размещения рекреационно-туристических объектов.	27

8. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения.	27

8.1. Объекты инженерной инфраструктуры	27

8.1.1. Тепло- и газоснабжение	27

8.1.2. Электроснабжение	33

8.1.3 Водоснабжение	36

8.1.4 Водоотведение	40

8.1.5 Связь	44

8.2. Объекты транспортной инфраструктуры	45

8.2.1. Автомобильный транспорт	45

9. Мероприятия по ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.	45

9.1. Охрана поверхностных вод	46

9.2. Охрана подземных вод	47

9.3. Охрана воздушного бассейна	48

9.4. Охрана почв	48

9.5. Охрана и защита леса	49

9.6. Контроль загрязнения окружающей среды	50

9.7. Мероприятия по охране земель сельскохозяйственного назначения	51

9.8. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий	51

10. Мероприятия по ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	51

10.1. Геологические и гидрогеологические процессы	51

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления	54

10.2. Лесные пожары	55

11. Мероприятия по ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.	58

12. Мероприятия по ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.	59

13. Мероприятия по внесению изменений В Генеральный план КОЗИНСКОГО Сельского поселения СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА Смоленской области в соответствии с Заключением и Протоколом заседания комиссии по под-готовке проекта по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального обра-зования «Смоленский район» Смоленской области № 6 от 26.07.2016 года	63

# ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### Общие положения

1. Территориальное планирование Козинского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Козинского сельского поселения (далее Генеральный план).

2. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Генеральный план реализуется в границах Козинского сельского поселения.

4. Генеральный план Козинского сельского поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития Козинского сельского поселения, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Козинского сельского поселения и Смоленского района.

5. В Генеральном плане Козинского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В составе Генерального плана Козинского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

расчетный срок Генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Козинского сельского поселения, - 2035 год;

первая очередь Генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана Козинского сельского поселения, - 2020 год;

7. Проектные решения Генерального плана Козинского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории населенных пунктов Козинского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды Козинского сельского поселения и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Козинского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана Козинского сельского поселения на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

8. Реализация Генерального плана Козинского сельского поселения осуществляется на основании плана реализации Генерального плана Козинского сельского поселения.

9. План реализации Генерального плана Козинского сельского поселения утверждается в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана Козинского сельского поселения.

10. План реализации Генерального плана Козинского сельского поселения является основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

11. Генеральный план Козинского сельского поселения определяет основные положения официальной градостроительной политики и тактику органов управления территорией, стратегию её долгосрочного градостроительного развития до 2045 года.

12. Генеральный план-  это документ позволяющий осуществлять комплексное управление территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

13. Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует  территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

14. В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории  Козинского сельского поселения во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

15. В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:

В состав поселения входят следующие населённые пункты:

- Деревня Богородицкое

- Алтуховка, деревня

- Высокое, деревня

- Горяны, деревня

- Козино, деревня

- Киселёвка, деревня

- Латошино, деревня

- Мосолова Гора, деревня

- Митино, деревня

- Мокрятчино, деревня

- Новое Синявино, деревня

- Новосельцы, деревня

- Онохово, деревня

- Рогачево, деревня

- Селифоново, деревня

- Соколья Гора, деревня

- Старое Синявино, деревня

- Столыбино, деревня

- Туринщина, деревня

- Ясная Поляна, деревня

Общая численность населения — 2 774 человек.

16.  Административным центром сельского поселения является деревня Богородицкое .

17. Земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и водного фонда могут быть предоставлены в порядке, установленном законодательством, для целей добычи полезных ископаемых.

Дальнейшее использование данных земельных участок осуществляется в соответствии с проектом рекультивации земель без выделения отдельной функциональной зоны на картах (схемах).

18. Размещение вновь создаваемых объектов капитального строительства на территориях нового жилищного строительства осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами планировки территории, местными нормативами градостроительного проектирования Смоленского района, иными нормативными правовыми актами.

14. Размещение отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в населенных пунктах Козинского поселения может осуществляться с соблюдением ограничений точечного строительства, а именно следующих условий:

а) наличие необходимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с программами развития города Козинского поселения;

б) наличие резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;

в) обеспеченность планируемого к размещению объекта капитального строительства нормативной социальной инфраструктурой, в том числе объектами детских дошкольных учреждений, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Козинского поселения;

г) наличие свободной нормативной территории для обслуживания планируемого к размещению объекта капитального строительства.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### 1. Цели и задачи территориального

#### планирования

##### 1.1. Цели территориального планирования

Цели и задачи Территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения ВРП, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

1.Комплексное развитие поселения, выявление и максимальное  использование  всех ресурсов поселений, повышение их инвестиционной привлекательности за счет целенаправленной и скоординированной политики муниципальных властей по формированию новых агропромышленных  и рекреационно-туристических  центров.

2. Формирование пространственной основы для реализации миссии Козинского сельского поселения с ведущими аграрно-промышленными функциями.

2. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития поселения:

- формирование функционально-пространственной организации поселения, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по целевому назначению, в части определения возможности изменения границ земель различных категорий, в том числе границ населенных пунктов (земель населенных пунктов) на расчетный срок до 2035 с учетом перспективы до 2045 годов;

- выявление возможности развития системы расселения в соответствии с ресурсным потенциалом на расчетный срок и перспективу, в том числе территориальным, определение их статуса в хозяйственно-отраслевой специализации;

3. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм:

- обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров;

- рациональная  организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация, ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы поселения.

4. Обеспечение условий рационального природопользования:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- функционально - пространственная организация поселения в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

6. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей Козинского сельского поселения, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

7. Обеспечение взаимодействия областного центра - г. Смоленска и Козинского сельского поселения на принципах  взаимодополняемости, равномерности в отношении градостроительного развития и реализации инвестиционных программ.

8. Оптимальное использование территориальных и природных ресурсов, создание условий равновесия между урбанизированной и природной средой.

##### 1.2. Задачи территориального планирования.

###### 1.2.1. Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории

2. Полицентрическое развитие системы расселения Козинского сельского поселения с формированием узлов активного развития «точек роста»;

3. Формирование системы расселения, обеспечивающие благоприятную, достойную среду проживания, стремящиеся к самодостаточности по набору объектов обслуживания и мест приложения труда, на основе упорядочения функционального зонирования, определения социальных и пространственных стандартов проживания;

4. Обеспечение градостроительными средствами территориальных условий для развития  хозяйственного комплекса Козинского сельского поселения, развития предприятий малого бизнеса в целях повышения уровня жизни населения и создания благоприятного инвестиционного климата;

5. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики Козинского сельского поселения в составе документов государственного планирования социально-экономического развития Козинского сельского поселения, Смоленского района и Смоленской области на расчетный срок Генерального плана Козинского сельского поселения до 2035 года и на перспективу до 2045 года на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных и не вовлеченных в сельскохозяйственную деятельность или не рентабельно используемых территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий.

6. Реорганизация сложившейся жилой застройки сельских населенных пунктов и территорий коллективного садоводства в комфортную современную застройку с формированием общественно-деловых, торгово-развлекательных, гостиничных, оздоровительных и физкультурно-спортивных комплексов, при определении необходимых территорий для развития населенных пунктов и планируемых границ населенных пунктов с учетом перспективы до 2045 года.

7. Организация рекреационной системы и создание сети мест кратковременного и длительного и массового отдыха массового загородного отдыха населения города Смоленска и Козинского сельского поселения.

8. Создание условий для рационального использования сельскохозяйственных территорий, увязанное с перспективным развитием населенных пунктов.

9. Территориальное планирование Козинского сельского поселения базируется на следующих установках социально-экономического развития:

стабилизация и рост на расчетный срок Генерального плана общей численности населения на уровне 28,77 тысяч человек, за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста, а так же строительства многоэтажной жилой застройки с целью расселения жителей Смоленска в районе д. Алтуховка (18,6 тысяч человек).

Прогнозная численность населения

в населенных пунктах поселения

| Населенный пункт | численность населения (постоянного) (чел) | Планируемая численность населения (постоянного и сезонного, без учета ЛПХ) (чел) |
| --- | --- | --- |
| д. Богородицкое | 1433 | 2215 |
| д. Алтуховка | 125 | 18720 |
| д. Высокое | 152 | 552 |
| д. Горяны | 31 | 266 |
| д. Козино | 74 | 235 |
| д. Киселёвка | 206 | 13231 |
| д. Латошино | 13 | 793 |
| д. Мосолова Гора | 4 | 225 |
| д. Митино | 81 | 467 |
| д. Мокрятчино | 19 | 175 |
| д. Новое Синявино | 12 | 1121 |
| д. Новосельцы | 203 | 15302 |
| д. Онохово | 2 | 99 |
| д. Рогачево | 140 | 584 |
| д. Селифоново | 46 | 389 |
| д. Старое Синявино | 16 | 168 |
| д. Соколья Гора | 4 | 4 |
| д. Столыбино | 42 | 373 |
| д. Туринщина | 78 | 605 |
| д. Ясная Поляна | 93 | 732 |
| ИТОГО | 2774 | 56252 |

повышение качества жизни жителей Козинского сельского поселения  с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом на расчетный срок  к  2035 года в размере не менее 50 квадратных метров общей площади на человека; увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня в Российской Федерации и среднеевропейского уровня;

стабильное развитие экономики поселения, увеличение объемов производства и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на расчетный срок Генерального плана за счет создания инвестиционных площадок для новых производственных и аграрно-производственных;

формирование экономики Козинского сельского поселения на основе развития агропромышленного комплекса, как основы его устойчивого развития;

увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения Козинского сельского поселения, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда.

###### 1.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Козинском сельском поселении

1. Обеспечение выполнения на территории Козинского сельского поселения федеральных функций Российской Федерации на основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов федерального уровня, в том числе:

объектов оборонного комплекса;

объектов транспортной инфраструктуры федерального значения;

объектов инженерной инфраструктуры федерального значения;

федеральных систем связи;

иных объектов федерального значения.

###### 1.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства регионального и местного значения в Козинском сельском поселении

Развитие инженерно-транспортной системы Козинского сельского поселения, обеспечивающей сбалансированное развитие автомобильного транспорта, резервирование территорий под развитие разветвленной автотранспортной и коммуникационной сети, обслуживающей местные, региональные и межрегиональные связи с учетом транспортно-коммуникационной системы Европейской части России и формирования европейских транспортных коридоров, систем энергоснабжения.

1.2.3.1 Транспортная инфраструктура

Пассажирский транспорт

1. Обеспечение транспортных связей периферийных районов, сельских населенных пунктов и зон массового жилищного строительства автобусным сообщением  с центром Смоленска, центром сельского поселения  и между собой с основными зонами размещения мест приложения труда.

2. Обеспечение приоритета в развитии и работе массового общественного транспорта перед индивидуальным транспортом.

3. Сокращение интервалов движения.

4. Реконструкция и развитие технической базы пассажирского транспорта сельских населенных пунктов.

Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов

1. Развитие дорожной сети с учетом прогнозируемого на расчетный срок увеличения количества легковых автомобилей до 350 машин на 1000 жителей.

2. Развитие сети дорог, соединяющих сельские населенные пункты с  городом Смоленском и между собой.

3. Создание полноценных магистральных связей районов массового жилищного строительства с местами приложения труда и между собой.

4. Развитие сети улиц и проездов сельских населенных пунктов.

1.2.3.2 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Увеличение производительности водозаборных сооружений и обеспечения качества питьевой воды и надежности ее подачи, в том числе в периоды потребления воды в часы пик и чрезвычайных ситуаций, с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом сложившейся застройки.

5. Строительство сетей водоснабжения и сооружений на них в деревнях и на промышленных площадках.

Водоотведение (канализация)

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в реки.

2. Реконструкция канализационных очистных сооружений с совершенствованием технологических процессов для выполнения российских нормативов.

3. Реконструкция и ремонт канализационных сетей и сооружений на них.

5. Достижение максимальной степени утилизации осадков сточных вод.

6. Рекультивация полигонов для складирования обезвоженных осадков сточных вод.

7. Строительство очистных сооружений и сетей водоотведения в деревнях и на промышленных площадках.

Теплоснабжение

1. Обеспечение децентрализованным теплоснабжением (с использованием автономных генераторов и нетрадиционных источников тепла) нового малоэтажного (коттеджного) жилого строительства.

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и электрической энергии.

3. Строительство новых источников теплоснабжения (блок модульных котельных) для обеспечения тепловой энергией потребителей многоквартирной застройки.

3. Строительство локальных источников теплоснабжения на промышленных площадках.

Электроснабжение

1. Дальнейшее развитие системы электроснабжения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

2. Повышение надежности работы системы электроснабжения, с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и воздушных линий.

3. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

4. Для надежного электроснабжения потребителей поселения необходима реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6-10 кВ.

Газоснабжение

1. Строительство  газопроводов высокого, среднего и низкого давления, совершенствование  работы системы газоснабжения.

2. Реконструкция существующих и строительство новых  газораспределительных станций и газораспределительных пунктов.

3. Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений.

4. Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов.

5. Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения.

6. Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Связь и информатизация

1. Полная замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое.

2. Умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT».

3. Развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС.

4. Создания и развития информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

5. Расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая Интернет.

1.2.3.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания:

1. Удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания с учетом социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, и других нормативных документов на основе развития сети учреждений обслуживания.

2. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Козинского сельского поселения.

3. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом их специфики и статусом населенных пунктов в системе расселения.

1.2.3.4. Жилищный фонд

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда, соответствующего комфортным условиям проживания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия жилой  среды.

1. Обеспечить объемы нового жилищного строительства  за период расчетного срока в среднем  на 1,0 кв.м общей площади на человека  в год.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей сельского поселения с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок до 50 кв. м.

3. Обеспечить посемейное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5  и менее дополнительно одну комнату на семью.

4. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения.

5. Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда.

###### 1.2.4 Задачи по улучшению экологической обстановки по охране окружающей среды

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

1. Сохранение природных условий и особенностей территории Козинского сельского поселения;

2. Создание условий для сохранения ценных природных комплексов с организацией системы особо охраняемых природных территорий;

3. Обеспечение сохранности лесов;

4. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона на территории населенных пунктов;

5. Сохранение уникальности, репродуктивной способности и запасов водного бассейна;

6. Восстановление почв;

7. Охрана недр и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов;

###### 1.2.5 Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилищного и социального назначения, а также окружающую среду.

###### 1.2.6 Задачи по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

1. Обеспечение безусловного сохранения объектов культурного наследия на территории Козинского сельского поселения.

3. Сохранение объектов объектов археологического наследия.

# мероприятия по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

#### 1. Мероприятия по реализации стратегических возможностей развития экономической сферы Козинского сельского поселения на расчетный срок до 2035  года и на перспективу до 2045 года.

###### Стратегические возможности

Главным стратегическим направлением в экономической сфере Козинского сельского поселения является обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста на основе:

- формирования условий и предпосылок для развития экономики поселения;

- использования и усиления конкурентных преимуществ;

- развития отраслей реального сектора экономики;

- повышения образовательного и кадрового потенциала.

Выделена следующая система приоритетов стратегического развития экономики.

Два из них: рекреационное и агропромышленное следует отнести к приоритетам первого порядка.

##### 1.1Развитие промышленности

1.  Формирование производственной зоны в д. Козино площадью 9,3 га.

##### 1.2. Развитие сельского хозяйства

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Смоленской области. В валовом региональном продукте доля продукции сельского хозяйства составляет 11 процентов. Сельское хозяйство в Смоленской области специализируется на развитии продуктивного животноводства и кормопроизводства, льноводства и картофелеводства.

Проектом предлагается:

1. Проведение эффективной политики, направленной на повышение производительности труда и качества производимой продукции, формирование привлекательного  инвестиционного климата в сельском хозяйстве,

2. Создание условий для продвижения сельскохозяйственной продукции в первую очередь на внутренний рынок области,

3.  Совершенствование механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий и обслуживающих организаций,  поддержку страхования в сельском хозяйстве.

4.Развитие личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств.

5. Формирование зон личных подсобных хозяйств в д. Кисилевка.

#### 2. Мероприятия по территориальному развитию населенных пунктов.

Для осуществления жилищного строительства  и строительства объектов общественно-делового и производственного назначения генеральным планом изменяются границы сельских населенных пунктов с включением земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земель сельской администрации.

| Населенный пункт | Планируемая площадь территорий населенных пунктов (га) |
| --- | --- |
| д. Богородицкое | 339,2 |
| д. Алтуховка | 199,8 |
| д. Высокое | 113,2 |
| д. Горяны | 45,0 |
| д. Козино | 72,9 |
| д. Киселёвка | 88,2 |
| д. Латошино | 99,9 |
| д. Мосолова Гора | 51,6 |
| д. Митино | 65,4 |
| д. Мокрятчино | 38,4 |
| д. Новое Синявино | 129,0 |
| д. Новосельцы | 99,1 |
| д. Онохово | 19,6 |
| д. Рогачево | 88,6 |
| д. Селифоново | 78,1 |
| д. Старое Синявино | 31,4 |
| д. Соколья Гора | 4,8 |
| д. Столыбино | 60,5 |
| д. Туринщина | 103,1 |
| д. Ясная Поляна | 103,4 |
| Всего | 1831,2 |

#### 3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Козинского сельского

#### поселения.

###### 3.1. Мероприятия по преобразованию характера функционального использования территории Козинского сельского поселения

1. На основе комплексной оценки территории  по  природно-экологическим, историко-культурным условиям, возможностям развития рекреационно-туристической, хозяйственно-отраслевой, социальной, инженерной и  транспортно-коммуникационной систем, а также факторов влияния на характер развития Козинского сельского поселения соседних муниципальных образований, общероссийских и европейских транспортных систем определены:

-	основные приоритеты развития;

-	территории наиболее благоприятные для осуществления нового строительства;

-	пространственно-планировочные связи;

-	пространственно - планировочные узлы.

2. В целом территория поселения по функциональным приоритетам может быть подразделена на две группы территорий:

– территории, расположенные в зоне влияния планировочных узлов и связей, или основные функционально-планировочные зоны активного градостроительного и хозяйственного развития;

- остальные территории.

3. К пространственно-планировочным узлам отнесены:

- деревня Богородитское выполняет функции  социально-административный и хозяйственный центр;

-деревня Алтуховка- социальный подцентр;

- деревня Новосельцы – социальный подцентр;

- деревня Новое Синявино – социальный подцентр;

- деревня Высокое – социально-рекреационный подцентр;

4. Пространственно-планировочными связями являются федеральная автодорога А 141 Орел-Витебск, и железные дороги Москва-Минска, Смоленск-Сухиничи, Смоленск-Рославль.

5. Развитие и преобразование характера функционального использования территорий на расчетный срок реализации и перспективу Генерального плана осуществляется на основе функционального зонирования территории Козинского сельского поселения, включающего:

установление перечня земель по категориям;

установление перечня зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

установление перечня населенных пунктов , для которых необходимо увеличение территории при определении границ;

установление на карте зон планируемого размещения объектов капитального строительства Козинского сельского поселения границ земель;

установление на карте (схеме) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон:

- границ земель различных категорий;

- границ функциональных зон;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

-границ населенных пунктов.

6. Генеральным планом Козинского сельского поселения устанавливается следующий перечень земель по категориям:

- земли сельскохозяйственного назначения в составе:

сельскохозяйственные угодья в составе:

тип угодий не определен;

многолетние насаждения (сады);

пашня;

несельскохозяйственные угодья в составе:

земли, занятые лесными насаждениями;

под зданиями, строениями, сооружениями;

- земли гослесного фонда;

-земли водного фонда;

- земли промышленности, энергетики, связи, радиовещания и иного специального назначения;

- земли транспорта;

- земли населенных пунктов;

-земли особо охраняемых территорий в том числе:

Земли рекреационного назначения.

7. Генеральным планом Козинского сельского поселения устанавливается следующий перечень функциональных зон:

Жилые зоны:

Зона застройки жилыми домами коттеджного типа и усадебного типа

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Общественно-деловые зоны:

Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

Зона размещения детских дошкольных и образовательных учреждений

Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения

Производственные зоны и зоны транспортной инфраструктуры:

Зона разработки минерально-сырьевых ресурсов;

Зона размещения производственных объектов IVкласса вредности;

Зона размещения коммунальных и складских объектов

Зона размещения автотранспортных предприятий

Зона отвода железной дороги

Зоны специального назначения:

Зоны, занятые кладбищами

Рекреационные зоны:

Зона рекреационно-природных территорий

Зона рекреационно-природных территорий с правом осуществления сельскохозяйственной деятельности

Зона озеленения специального назначения

Зона скверов

Зоны парков

Зона размещения объектов спортивно-оздоровительного назначения

Зона размещения объектов рекреационно - туристического назначения

Зоны сельскохозяйственного использования:

Зона,  занятая объектами сельскохозяйственного назначения

Зона, занятая огородами

Зона, занятая огородами с хозяйственными постройками

Зона личных подсобных хозяйств

Зона, занятая хозяйственными постройками населения

Зона, занятая объектами дачных хозяйств, садоводств и огородов

Зона крестьянских фермерских хозяйств

Зоны размещения объектов капитального строительства федерального значения

Зона размещения автомобильных дорог

Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения

Зона размещения объектов электро-, тепло-, газоснабжения, канализации и связи

Зона размещения автомобильных дорог общего пользования и объектов электро-, тепло-, газоснабжения, канализации и связи

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

Зона планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газоснабжения, канализации и связи

Зона планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования и объектов электро-, тепло-, газоснабжения, канализации и связи

8. Генеральным планом Козинского сельского поселения определено следующее функциональной использование функциональных зон (по видам):

8.1. Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) жилыми домами, жилыми домами блокированного типа  и малоэтажными многоквартирными жилыми домами в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, хозяйственных построек, личных подсобных хозяйств, огородов  и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

5.2. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зоне допускается размещение жилой застройки в объемах, не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

5.3. Рекреационные зоны

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон и сельскохозяйственной деятельности. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны. В рекреационно-природных территориях допускается осуществление сельскохозяйственной деятельности (сенокошение, выпас скота, огородничество) строительство капитальных объектов не допускается.

5.4 Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения дачных хозяйств, садоводств и огородов, сенокосов, пастбищ,  а также производственных объектов сельскохозяйственного назначения, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

5.5 Производственные зоны

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности в соответствии с санитарной классификацией, указанной в наименованиях зон, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. В производственных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, складов и иных подобных объектов, связанных с обеспечением деятельности расположенных на территории зоны промышленных объектов. В производственных зонах также допускается размещение объектов общественно-деловой застройки в объемах, не препятствующих реализации производственной функции.

5.6. Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения

Зоны предназначены для размещения автодорог общего пользования улично-дорожной сети, объектов транспорта и инженерной инфраструктуры, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

5.7. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

#### 4. Мероприятия по развитию жилой застройки.

1. Новое жилищное строительство в объемах, обеспечивающих среднюю жилую обеспеченность - 50 кв.м на 1 жителя (с учетом сезонного населения).

2. Структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения.

3. Развитие малоэтажного жилищного строительства.

4. Снос и реконструкция ветхого и аварийного жилья;

5. Внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.

Объемы жилого фонда  сельских населенных пунктов на расчетный срок.

1. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 219,464 тыс.кв.м.

2. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом - 50 кв.м/чел (с учетом сезонного населения).

3. Жилищный фонд нового строительства составит 1445, 092 тыс.кв.м.

4. Жилищный фонд на расчетный срок составит 2112,236 тыс.кв.м.

| Населенный пункт | территории нового строительства (га) | Жилой фонд на территориях нового строительства |  | жилой фонд (сущ.) |  | планируемые личные подсобные хозяйства |  | жилой фонд на расчетный срок (кв.м общей площади) | численность населения в новой застройке (без учета лпх) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв.м общей площади | к-во зданий (участков) | кв.м общей площади | к-во зданий (участков) | кв.м общей площади | к-во зданий (участков) |  |  |
| д. Богородицкое | 322,1 | 68 | 68000 | 340 | 59036 | 160 |  |  | 127036 |
| д. Алтуховка | 187,6 | 5,1 | 830700 | 433 | 12400 | 62 |  |  | 843100 |
| д. Высокое | 91,4 | 34,8 | 34800 | 174 | 8596 | 37 |  |  | 43396 |
| д. Горяны | 43,2 | 20,4 | 20400 | 102 | 8200 | 41 | 1000 | 5 | 28600 |
| д. Козино | 54 | 14 | 14000 | 70 | 6000 | 30 |  |  | 20000 |
| д. Киселёвка | 23,0 | 2,2 | 7392 | 11 | 6232 | 17 | 3000 | 15 | 13624 |
| д. Латошино | 99,9 | 67,8 | 67800 | 339 | 12600 | 63 |  |  | 80400 |
| д. Мосолова Гора | 51,6 | 19,2 | 19200 | 96 | 400 | 2 |  |  | 19600 |
| д. Митино | 65,4 | 33,6 | 33600 | 168 | 13600 | 68 |  |  | 47200 |
| д. Мокрятчино | 38,4 | 13,6 | 13600 | 68 | 4200 | 21 |  |  | 17800 |
| д. Новое Синявино | 129 | 96,4 | 96400 | 482 | 6400 | 32 |  |  | 102800 |
| д. Новосельцы | 84,1 | 19 | 19000 | 95 | 15000 | 75 |  |  | 34000 |
| д. Онохово | 19,6 | 8,4 | 8400 | 42 | 7600 | 38 |  |  | 16000 |
| д. Рогачево | 88,6 | 38,6 | 38600 | 193 | 6400 | 32 |  |  | 45000 |
| д. Селифоново | 73,1 | 29,8 | 29800 | 149 | 11200 | 56 |  |  | 41000 |
| д. Старое Синявино | 31,4 | 13,2 | 13200 | 66 | 5400 | 27 |  |  | 18600 |
| д. Соколья Гора | 4,8 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |
| д. Столыбино | 60,4 | 28,8 | 28800 | 144 | 9400 | 47 |  |  | 38200 |
| д. Туринщина | 86,2 | 45,8 | 45800 | 229 | 9400 | 47 |  |  | 55200 |
| д. Ясная Поляна | 103,4 |  | 55600 | 278 | 17400 | 87 |  |  | 73000 |
| Всего | 1657,2 | 558,7 | 1445092 | 3479 | 219464 | 945 | 4000 | 20 | 1664556 |

Типология нового жилищного строительства

1. Для реализации программы нового жилищного строительства Генеральным планом предлагается использовать как территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность или реконструируемой застройки в пределах существующих границ сельских населенных пунктов, так и на неэффективно используемых землях сельскохозяйственного назначения в ведении сельских администраций, переводимых в земли населенных пунктов путем изменения существующих границ данных сельских населенных пунктов.

2. Предложенные Генеральным планом территории нового жилищного строительства предназначены для реализации расчетной потребности населения сельских населенных пунктов и для коттеджного строительства первого и второго жилья для населения города Смоленска (ориентировочно 10% от общего числа жителей города) и вновь прибывшего населения (миграция).

3. Преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь земельного участка до 0,2 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального жилого дома принимается в размере 120-200 кв.м.

· коттеджная – жилые зоны с участками до 0,18 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

· усадебная – жилые зоны с участками до 0,2 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100-150 м2 и более. Территории усадебной застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

· блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.

· секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

4. Небольшое количество застройки средней этажности (около 10% общего объема) предлагается использовать для создания архитектурного облика.

5. Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

#### 5. Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания.

Система обслуживания является важным элементом триумвирата экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории поселения. Система обслуживания базируется на  схеме размещения производительных сил области и формирует социальную составляющую системы расселения.

Система обслуживания территории  складывается из двух основных  факторов:

- формирование иерархии обслуживания – многоуровневой системы учреждений;

- обеспечение населения нормативным количеством учреждений обслуживания.

1. Создание иерархической системы обслуживания, при которой население поселения будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.

2. Размещение объектов повседневного спроса практически в каждом сельском населенном пункте (рядовых поселениях). Однако вследствие малой людности поселений зачастую создать в них учреждения обслуживания не представляется возможным. В таких случаях предлагается организация услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия), формирование учреждений обслуживания в жилых домах населения (уход за детьми, бытовое обслуживание), объединение учреждений обслуживания различных типов в один центр для одного населенного пункта или нескольких населенных пунктов.

К таким объектам относятся детские дошкольные учреждения, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптеки, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

3. Формирование центров социального притяжения (социальный центр) на базе более крупных, экономически и социально развитых населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими мелкими населенными пунктами. В них помимо учреждений повседневного спроса для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения, как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (школы, клубы и спортивно-досуговые центры, библиотеки, кафе, рестораны, учреждения торговли, рынки и пр.).

4. Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, областная больница и прочие учреждения) концентрируются в областном центре - городе Смоленске и рассчитаны на оказание услуг для населения как самого города, так и всех сельских населенных пунктов Смоленского района.

5. Строительство объектов социального и коммунально-бытового обслуживания в д. Мосолова Гора, д. Высокое, д. Новосельцы, д. Латошино, д. Новое Синявино,  д. Столыбино;

6. Строительство детских садов в д.Новосельцы, д. Алтуховки, д. Новое Синявино;

7. Строительство общеобразовательных школ в д. Алтуховки,  Новое Синявино, Новосельцы.

#### 6. Мероприятия размещению производственных объектов.

1.  Формирование производственной зоны в д. Козино площадью 9,3 га.

#### 7. Мероприятия размещению зон размещения рекреационно-туристических объектов.

1. Строительство объектов рекреационно-туристического обслуживания в деревне Высокое.

#### 8. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения.

##### 8.1. Объекты инженерной инфраструктуры

###### 8.1.1. Тепло- и газоснабжение

1. Теплоснабжение проектируемой коттеджной, а также общественно-деловой застройки во всех деревнях предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа (отдельно стоящих или встроенных котельных для объектов общественно-деловой, застройки), при помощи газа, электроэнергии, твердых и жидких видах топлива.

2. Теплоснабжение планируемой многоэтажной застройки в деревне Алтуховка возможно осуществить от близлежащей ТЭЦ, либо от проектируемой котельной на территории деревни.

Объемы теплопотребления на полное развитие по деревням и промышленным предприятиям составят – 192,6 Гкал/ч:

| Населенный пункт | Тип застройки | Теплопотребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| д. Новосельцы | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 3,8 |
| д. Новосельцы | Проектируемое многоэтажное строительство | 12,3 |
| д. Киселевка | существующая индивидуальная и малоэтажная застройка , проектируемая малоэтажная и ЛПХ | 1,7 |
| севернее д. Киселевка | существующий тепличный комбинат | 5,9 |
| севернее д. Киселевка | существующее КФХ | 8,5 |
| д. Алтуховка | существующая индивидуальная застройка , проектируемая индивидуальная, многоэтажная и общ.-деловая | 55,5 |
| д. Богородицкое | существующая индивидуальная, малоэтажная, среднеэтажная застройка и общ.-деловая , существующие гаражи, тепличный комбинат, склады , проектируемая индивидуальная | 32,4 |
| д. Горяны | существующая индивидуальная застройка , проектируемая индивидуальная и ЛПХ | 3,2 |
| д. Мосолова Гора | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 2,0 |
| д. Туринщина | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 5,8 |
| д. Козино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка , существующая ферма, склады и проектируемая промплощадка | 10,9 |
| д. Селифоново | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 4,3 |
| д. Высокое | существующая индивидуальная и малоэтажная застройка , существующий лагерь , проектируемая индивидуальная застройка | 12,5 |
| д. Ясная Поляна | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 7,7 |
| д. Митино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 5,0 |
| Населенный пункт | Тип застройки | Теплопотребление, Гкал/час |
| д. Латошино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 8,5 |
| д. Онохово | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 1,7 |
| д. Мокрятчино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 1,9 |
| д. Новое Синявино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 10,8 |
| д. Старое Синявино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 2,0 |
| д. Рогачево | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 4,7 |
| д. Столыбино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 4,0 |

3. Планируемые источники теплоснабжения для потребителей многоквартирной застройки, промышленных предприятий, а также индивидуальные источники теплоснабжения работают преимущественно на газовом топливе, определяя необходимость развития и  модернизации системы газоснабжения сельского поселения.

4. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения (котельным).

5.  Проведение диагностики (обеспечения безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений.

6. Реконструкция с увеличением производительности ГРС «Смоленская».

7. Реконструкция с увеличением производительности ГРПШ и ШП в деревнях.

8. Строительство газопроводов высокого давления к промышленным площадкам и не газифицированным деревням (Козино, Высокое, Онохово, Мокрятчино, Латошино, Новое Синявино, Столыбино).

9. Строительство ГРПШ, ШП и распределительных газопроводов низкого давления во всех газифицируемых деревнях.

10. Объемы газоснабжения на полное развитие по деревням составят (хозяйственно-бытовые нужды населения) – 35580,0 м3/час:

| Населенный пункт | Тип застройки | Расход газа, м3/ч | Источник газоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Новосельцы | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 789,8 | существующий газопровод среднего давления (от ГРС города Смоленска) |
| д.Новосельцы | Проектируемая многоэтажная застройка | 7500 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| д. Киселевка | существующая индивидуальная и малоэтажная застройка , проектируемая малоэтажная и ЛПХ | 768,5 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| севернее д. Киселевка | существующий тепличный комбинат | 892,1 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| севернее д. Киселевка | существующее КФХ | 1275,5 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| д. Алтуховка | существующая индивидуальная застройка , проектируемая индивидуальная, многоэтажная и общ.-деловая | 8704,0 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| д. Богородицкое | существующая индивидуальная, малоэтажная, среднеэтажная застройка и общ.-деловая , существующие гаражи, тепличный комбинат, склады , проектируемая индивидуальная | 5365,5 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| д. Горяны | существующая индивидуальная застройка , проектируемая индивидуальная и ЛПХ | 846,8 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Талашкино") |
| Населенный пункт | Тип застройки | Расход газа, м3/ч | Источник газоснабжения |
| д. Мосолова Гора | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 562,4 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| д. Туринщина | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 1124,5 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| д. Козино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка , существующая ферма, склады и проектируемая промплощадка | 1893,0 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| д. Селифоново | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 900,3 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Талашкино") |
| д. Высокое | существующая индивидуальная и малоэтажная застройка , существующий лагерь , проектируемая индивидуальная застройка | 2249,5 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| д. Ясная Поляна | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 1405,5 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| д. Митино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 998,2 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленская") |
| д. Латошино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 1522,3 | проектируемый газопровод высокого давления |

| Населенный пункт | Тип застройки | Расход газа, м3/ч | Источник газоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Онохово | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 505,6 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Смоленска") |
| д. Мокрятчино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 534,0 | проектируемый газопровод высокого давления |
| д. Новое Синявино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 1876,0 | проектируемый газопровод высокого давления |
| д. Старое Синявино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 546,7 | проектируемый газопровод высокого давления |
| д. Рогачево | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 963,5 | проектируемый газопровод высокого давления |
| д. Столыбино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 856,1 | проектируемый газопровод высокого давления |

###### 8.1.2. Электроснабжение

1. Обеспечение электроэнергией потребителей строящейся по проекту коттеджной застройки в деревнях – от существующей энергосистемы Смоленского района.

2. Реконструкция существующей ПС «Водозабор».

3. Реконструкция существующей ПС «Козино».

4. Реконструкция существующей ПС «Одинцово».

5. Реконструкция и новое строительство ВЛ 10(6) кВ.

6. Реконструкция и новое строительство ТП 10(6)/0,4 кВ.

7. Объемы электроснабжения на полное развитие по деревням составят (хозяйственно-бытовые нужды населения) – 47562,4 кВА:

| Населенный пункт | Наименование | Электропотребление, кВА | Источник электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Новосельцы | проектируемая индивидуальная застройка | 553,3 | проектируемая ТП 10/0,4 кВ (проектируемая ВЛ 10 кВ от ПС "Смоленск-2") |
| д. Новосельцы | Проектируемая многоэтажная застройка | 11205 | проектируемая ТП 10/0,4 кВ (проектируемая ВЛ 10 кВ от ПС "Смоленск-2") |
| серевнее д. Новосельцы | существующее садоводство | 143,9 | проектируемая ТП 10/0,4 кВ (проектируемая ВЛ 10 кВ от ПС "Смоленск-2") |
| восточнее д. Новосельцы | существующее садоводство | 175,5 | проектируемая ТП 10/0,4 кВ (проектируемая ВЛ 10 кВ от ПС "Смоленск-2") |
| восточнее д. Новосельцы | существующее садоводство | 217,4 | проектируемая ТП 10/0,4 кВ (проектируемая ВЛ 10 кВ от ПС "Смоленск-2") |
| восточнее д. Новосельцы | существующее садоводство | 102,1 | проектируемая ТП 10/0,4 кВ (проектируемая ВЛ 10 кВ от ПС "Смоленск-2") |
| восточнее д. Новосельцы | существующее садоводство | 82,5 | проектируемая ТП 10/0,4 кВ (проектируемая ВЛ 10 кВ от ПС "Смоленск-2") |
| д. Киселевка | проектируемая малоэтажная застройка и ЛПХ | 1241,6 | реконструируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Водозабор") |
| д. Алтуховка | проектируемая индивидуальная, многоэтажная и общ.-деловая застройка | 29204,3 | две проектируемые РТП и 44 ТП 10/0,4 кВ (воздушная или кабельная линия 10 кВ от ПС "Козино") и три проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Козино" и ПС "Водозабор") |
| западнее д. Алтуховка | существующее садоводство | 212,6 | проектируемая ТП 10/0,4 кВ (проектируемая ВЛ 10 кВ от ПС "Козино") |
| д. Богородицкое | проектируемая индивидуальная застройка | 1507,2 | три проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Козино") |
| южнее д. Богородицкое | существующее садоводство | 460,2 | две проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Козино") |

| Населенный пункт | Наименование | Электропотребление, кВА | Источник электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Горяны | проектируемая индивидуальная застройка и ЛПХ | 667,4 | существующие ТП 10/0,4 кВ и проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Одинцово") и проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Одинцово") |
| д. Мосолова Гора | существующая и проектируемая индивидуальная жилая застройка | 607,9 | две проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Одинцово") |
| д. Туринщина | проектируемая индивидуальная застройка | 1015,1 | две проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Водозабор") |
| д. Козино | проектируемая индивидуальная застройка и проектируемая промплощадка | 2042,8 | проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Козино") и проектируемая ТП 10/0,4 кВ на территории промплощадки (ВЛ 10 кВ от ПС "Козино") |
| д. Селифоново | проектируемая индивидуальная застройка | 660,5 | существующая ТП 10/0,4 кВ и проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Козино") |
| северо-восточнее д. Козино | существующее садоводство | 116,6 | проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Козино") |
| д. Высокое | проектируемая индивидуальная застройка | 771,3 | существующие ТП 10/0,4 кВ и проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Козино") |
| южнее д. Соколья Гора | существующее садоводство | 244,5 | две проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Водозабор") |
| д. Соколья Гора | существующая индивидуальная застройка | 77,6 | проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Водозабор") |
| д. Ясная Поляна | проектируемая индивидуальная застройка | 1232,3 | две проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Водозабор") |
| Населенный пункт | Наименование | Электропотребление, кВА | Источник электроснабжения |
| д. Митино | проектируемая индивидуальная застройка | 744,7 | существующая ТП 10/0,4 кВ и проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Водозабор") |
| д. Латошино | проектируемая индивидуальная застройка | 1502,7 | существующая ТП 10/0,4 кВ и две проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Водозабор") |
| д. Онохово | проектируемая индивидуальная застройка | 321,2 | существующая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Водозабор") |
| д. Мокрятчино | проектируемая индивидуальная застройка | 452,8 | существующая ТП 10/0,4 кВ и проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Водозабор") |
| д. Новое Синявино | проектируемая индивидуальная застройка | 2136,7 | четыре проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Водозабор") |
| д. Старое Синявино | проектируемая индивидуальная застройка | 321,2 | существующая ТП 10/0,4 кВ и проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Водозабор") |
| д. Рогачево | проектируемая индивидуальная застройка | 855,5 | две проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Водозабор") |
| д. Столыбино | проектируемая индивидуальная застройка | 638,3 | две проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Водозабор") |

###### 8.1.3 Водоснабжение

1. Водоснабжение потребителей проектируемой коттеджной и малоэтажной застройки предусматривается из подземных источников (артезианских скважин).

2. Реконструкция существующих объектов водоснабжения, с увеличением производительности, в деревнях: Богородицкое, Ясная Поляна, Митино, Латошино, Мокрятчино, Старое Синявино, Столыбино.

3. Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

4. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

5. Установление зон санитарной  охраны источников  водоснабжения.

6. Строительство новых источников водоснабжения в деревнях: Новосельцы, Киселевка, Горяны, Селифоново, Козино, Высокое, Онохово, Рогачево.

7. Строительство и кольцевание водопроводных сетей в деревнях.

8. На всех промышленных предприятиях внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

9. Водоснабжение промышленных площадок и общественно-деловых объектов осуществляется от близлежащих реконструируемых водозаборов, а также от собственных водозаборов, предусматриваемых на их территории.

10. Объемы водопотребления на полное развитие по деревням составят (хозяйственно-бытовые нужды населения) – 9073,8 м3/сутки:

| Населенный пункт | Наименование | Водопотребление, м3/сут | Источник водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Новосельцы | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 97,1 | проектируемая скважина в деревне Новосельцы |
| д. Новосельцы | Проектируемая многоэтажная застройка | 3424 |  |
| севернее д. Новосельцы | существующее садоводство | 43,0 | индивидуальные источники водоснабжения |
| восточнее д. Новосельцы | существующее садоводство | 53,8 | индивидуальные источники водоснабжения |
| восточнее д. Новосельцы | существующее садоводство | 68,4 | индивидуальные источники водоснабжения |
| восточнее д. Новосельцы | существующее садоводство | 28,3 | индивидуальные источники водоснабжения |
| восточнее д. Новосельцы | существующее садоводство | 21,1 | индивидуальные источники водоснабжения |
| Населенный пункт | Наименование | Водопотребление, м3/сут | Источник водоснабжения |
| д. Киселевка | существующая индивидуальная и малоэтажная застройка, проектируемая малоэтажная и ЛПХ | 166,8 | проектируемая скважина в деревне Киселевка |
| севернее д. Киселевка | существующий тепличный комбинат | 192,0 | источники водоснабжения на территории комбината |
| севернее д. Киселевка | существующее КФХ | 274,5 | источники водоснабжения на территории КФХ |
| д. Алтуховка | существующая индивидуальная застройка, проектируемая индивидуальная, многоэтажная и общ.-деловая | 4715,7 | существующая скважина в деревне Богородицкое и проектируемая скважина в деревне Киселевка |
| западнее д. Алтуховка | существующее садоводство | 155,3 | индивидуальные источники водоснабжения |
| д. Богородицкое | существующая индивидуальная, малоэтажная, среднеэтажная застройка и общ.-деловая, существующие гаражи, тепличный комбинат, склады, проектируемая индивидуальная | 1162,5 | существующие скважины в деревне Богородицкое |
| южнее д. Богородицкое | существующее садоводство | 155,3 | индивидуальные источники водоснабжения |
| д. Горяны | существующая индивидуальная застройка, проектируемая индивидуальная и ЛПХ | 63,9 | проектируемая скважина в деревне Горяны |
| западнее д. Горяны | существующее садоводство | 69,6 | индивидуальные источники водоснабжения |
| Населенный пункт | Наименование | Водопотребление, м3/сут | Источник водоснабжения |
| д. Мосолова Гора | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 51,8 | проектируемая скважина в деревне Горяны |
| д. Туринщина | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 139,2 | существующие скважины в деревне Богородицкое |
| д. Козино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка, существующая ферма, склады и проектируемая промплощадка | 339,1 | проектируемая скважина в деревне Козино |
| д. Селифоново | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 89,5 | проектируемая скважина в деревне Селифоново |
| северо-восточнее д. Козино | существующее садоводство | 33,1 | индивидуальные источники водоснабжения |
| д. Высокое | существующая индивидуальная и малоэтажная застройка, существующий лагерь, проектируемая индивидуальная застройка | 127,0 | проектируемая скважина в деревне Высокое |
| южнее д. Соколья Гора | существующее садоводство | 78,0 | индивидуальные источники водоснабжения |
| д. Соколья Гора | существующая индивидуальная жилая застройка | 14,3 | индивидуальные источники водоснабжения |
| д. Ясная Поляна | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 168,4 | существующая скважина в деревне Ясная Поляна |
| Населенный пункт | Наименование | Водопотребление, м3/сут | Источник водоснабжения |
| д. Митино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 107,4 | существующая скважина в деревне Митино |
| д. Латошино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 182,4 | существующая скважина в деревне Латошино |
| д. Онохово | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 22,8 | проектируемая скважина в деревне Онохово |
| д. Мокрятчино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 40,3 | существующая скважина в деревне Мокрятчино |
| д. Новое Синявино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 257,8 | существующая скважина в деревне Старое Синявино |
| д. Старое Синявино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 38,6 | существующая скважина в деревне Старое Синявино |
| д. Рогачево | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 134,3 | проектируемая скважина в деревне Рогачево |
| д.Столыбино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 85,8 | существующая скважина в деревне Столыбино |

###### 8.1.4 Водоотведение

1. Отвод сточных вод от потребителей проектируемой коттеджной и малоэтажной застройки в деревнях, предусматривается централизованный - на существующие и проектируемые очистные сооружения.

2.  Строительство очистных сооружений (локальных или централизованных) для всех деревень.

3. Строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.

4. Строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий. Отвод сточных вод с территории промышленных предприятий и общественно-деловых центров предполагается в близлежащие существующие очистные сооружения, либо на проектируемые ОС располагаемые на их территории.

5. Объемы водоотведения на полное развитие по деревням составят (хозяйственно-бытовые нужды населения) – 9073,8 м3/сутки:

| Населенный пункт | Наименование | Водоотведение, м3/сут | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Новосельцы | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 97,1 | существующие ОС в городе Смоленске |
| д.Новосельцы | Проектируемая многоэтажная застройка | 3424 | существующие ОС в городе Смоленске |
| серевнее д.Новосельцы | существующее садоводство | 43,0 | локальные ОС |
| восточнее д.Новосельцы | существующее садоводство | 53,8 | локальные ОС |
| восточнее д.Новосельцы | существующее садоводство | 68,4 | локальные ОС |
| восточнее д.Новосельцы | существующее садоводство | 28,3 | локальные ОС |
| восточнее д.Новосельцы | существующее садоводство | 21,1 | локальные ОС |

| Населенный пункт | Наименование | Водоотведение, м3/сут | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Киселевка | существующая индивидуальная и малоэтажная застройка , проектируемая малоэтажная и ЛПХ | 166,8 | существующие ОС в городе Смоленске |
| севернее д.Киселевка | существующий тепличный комбинат | 192,0 | ОС на территории комбината |
| севернее д.Киселевка | существующее КФХ | 274,5 | ОС на территории КФХ |
| д.Алтуховка | существующая индивидуальная застройка , проектируемая индивидуальная, многоэтажная и общ.-деловая | 4715,7 | существующие ОС в городе Смоленске |
| западнее д.Алтуховка | существующее садоводство | 155,3 | локальные ОС |
| д.Богородицкое | существующая индивидуальная, малоэтажная, среднеэтажная застройка и общ.-деловая , существующие гаражи, тепличный комбинат, склады , проектируемая индивидуальная | 1162,5 | существующие ОС в деревне Богородицкое |
| южнее д.Богородицкое | существующее садоводство | 155,3 | локальные ОС |
| д.Горяны | существующая индивидуальная застройка , проектируемая индивидуальная и ЛПХ | 63,9 | проектируемые ОС севернее деревни Мосолова Гора |

| Населенный пункт | Наименование | Водоотведение, м3/сут | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| западнее д.Горяны | существующее садоводство | 69,6 | локальные ОС |
| д.Мосолова Гора | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 51,8 | проектируемые ОС севернее деревни Мосолова Гора |
| д.Туринщина | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 139,2 | проектируемые ОС в деревне Туринщина |
| д.Козино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка , существующая ферма, склады и проектируемая промплощадка | 339,1 | проектируемые ОС в деревне Козино |
| д.Селифоново | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 89,5 | проектируемые ОС в деревне Селифоново |
| северо-восточнее д.Козино | существующее садоводство | 33,1 | локальные ОС |
| д.Высокое | существующая индивидуальная и малоэтажная застройка , существующий лагерь , проектируемая индивидуальная застройка | 127,0 | проектируемые ОС в деревне Высокое |
| южнее д.Соколья Гора | существующее садоводство | 78,0 | локальные ОС |
| д.Соколья Гора | существующая индивидуальная жилая застройка | 14,3 | локальные ОС |
| Населенный пункт | Наименование | Водоотведение, м3/сут | Водоотведение |
| д.Ясная Поляна | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 168,4 | проектируемые ОС севернее в деревни Ясная Поляна |
| д.Митино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 107,4 | проектируемые ОС севернее в деревни Ясная Поляна |
| д.Латошино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 182,4 | проектируемые ОС северо-западнее в деревни Латошино |
| д.Онохово | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 22,8 | локальные ОС |
| д.Мокрятчино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 40,3 | проектируемые ОС южнее в деревни Мокрятчино |
| д. Новое Синявино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 257,8 | проектируемые ОС южнее в деревни Мокрятчино |
| д.Старое Синявино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 38,6 | проектируемые ОС южнее в деревни Мокрятчино |
| д.Рогачево | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 134,3 | проектируемые ОС южнее в деревни Рогачево |
| д.Столыбино | существующая и проектируемая индивидуальная застройка | 85,8 | проектируемые ОС южнее в деревни Рогачево |

###### 8.1.5 Связь

1. Удовлетворение потребности в средствах связи общего пользования всех жителей и организаций путём наращивания полярной ёмкости телефонных сетей с внедрением современного цифрового оборудования и оптико-волоконной техники

2. Создание комплексных инфраструктурных сетей передачи данных с предоставлением населению различных медиауслуг.

3. Активное развитие телефонной связи как элемента повышения качества уровня жизни сельского населения.

4. Увеличение программ эфирного радио- и телевещания на всей территории области, проведение мероприятий по подготовке к переходу на цифровое телевизионное вещание.

5. Развитие систем кабельного телевидения развивающихся населенных пунктах.

6. Строительство систем радиодоступа

7. Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

8. Замена выработавшего свой ресурс оборудования на новое, повышение качества и надежности телерадиовещания.

9. Увеличение  до 100 % охвата населения района телевизионным радиовещанием, а также информацией об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

##### 8.2. Объекты транспортной инфраструктуры

###### 8.2.1. Автомобильный транспорт

1. Реконструкция автодороги межмуниципального значения на участке г. Смоленск - д. Богородитское – д. Козино - д. Высокое;

2. Строительство автодороги межмуниципального значения на участке г.Смоленск – д. Алтуховка- г.Смоленск;

1. Реконструкция автодороги межмуниципального значения на участке д. Старое Синявино– д. Рогачево - д. Высокое;

3. Реконструкция автодороги местного значения на участке – д.Горяны – д. Селифоново.

#### 9. Мероприятия по ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Основу экологических требований к территориально-планировочному развитию Козинского сельского поселения составляет ориентация на устойчивое развитие территории за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования, нормализации экологической обстановки.

Платформой для достижения этих требований должен служить современный подход к планировочным решениям развития территорий населенных пунктов, промышленных узлов, транспортной инфраструктуры, формированию  экологического каркаса. На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Основными направлениями экологической политики являются:

- обеспечение экологически безопасного развития хозяйственных и промышленных комплексов;

- стимулирование рационального использования природных ресурсов и применение промышленных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду до экологически безопасного уровня;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

- организация проведения экологической паспортизации, экологического страхования, сертификации и экологического аудита;

- экологизация образования, непрерывное экологическое воспитание на всех уровнях.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования и другие вопросы.

Соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений Генерального плана.

##### 9.1. Охрана поверхностных вод

Для обеспечения населения поселения доброкачественной питьевой водой необходимо:

- провести паспортизацию всех водоемов поселения и, при необходимости, провести расчистку озер и русел рек;

- установить качество поверхностных вод (путем паспортизации) и разработать проекты нормативов допустимого воздействия на каждый водный объект;

- развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление водопроводных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов;

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- рекомендовать службам Роспотребнадзора усилить контроль за качеством воды, подаваемой населению.

Для улучшения санитарного состояния, защиты  водотоков и водоемов  поселения от истощения  предусматривается:

- расширение имеющихся сооружений и установок бытовой канализации в поселках, где она действует, и строительство сооружений канализации для всех сохраняемых населенных пунктов. Более конкретно схемы канализации рассматриваются на стадии разработки генеральных планов поселений;

- реконструкция, капитальный ремонт и грамотная эксплуатация  действующих биологических очистных сооружений, с целью повышения эффективности их работы и доведения уровня очистки сточных вод до нормативных показателей  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов, проектов водоохранных зон в населенных пунктах на основе согласованных генеральных планов, а также разработка мероприятий по их организации;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод.

##### 9.2. Охрана подземных вод

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- ограничить водоотбор лимитами, установленными лицензиями на недропользование, выданными Комитетом природных ресурсов по Смоленской области;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявить бездействующие скважины  и провести ликвидационный тампонаж на них.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса зоны санитарной охраны;

- вынос из зоны II пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- организация зон санитарной и горно-санитарной охраны вокруг источников минеральных вод.

##### 9.3. Охрана воздушного бассейна

Генеральным планом  предусматриваются организационные, технологические и планировочные мероприятия.

Организационные мероприятия:

- продолжение газификации теплоэнергетики поселения;

- контроль за эффективностью работы газопылеочистных установок;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Технологические мероприятия:

- внедрение технологий глубокой очистки, замкнутых технологических циклов.

Планировочные мероприятия:

- разработка программы по организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий, энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, вдоль магистральных трубопроводов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий в соответствии с регламентом использования этих территорий;

- создание и восстановление придорожных полос.

Все мероприятия планируются на I очередь реализации настоящей Генерального плана.

##### 9.4. Охрана почв

Основными мероприятиями по охране почв являются:

- ограничение потребления человеком и животными продукции растениеводства, выращенной вблизи дорог и промышленных предприятий;

- реабилитация выявленных загрязнённых почв путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;

- организация обезвреживания запрещенных и непригодных к применению пестицидов;

- организация и проведение на эродированных землях противоэрозионных, организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий;

- проведение рекультивации земель после отработки полезных ископаемых.

##### 9.5. Охрана и защита леса

Для дальнейшего развития лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки в поселения требуется:

- принятие мер по улучшению породного состава лесов;

- увеличение объемов лесовосстановительных работ;

- регламентация использования в лесах гусеничной техники, ведущей к разрушению почвенно-растительного покрова;

- переход к ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям разработки лесосек;

- сокращение потери древесины при лесозаготовках;

- освоение передовых технологий безотходной переработки древесного сырья;

- полное использование мелкотоварной и особенно лиственной древесины.

С целью предупреждения  деградации насаждений при  значительных рекреационных нагрузках проектом предусматривается:

- провести благоустройство территорий в соответствии с функциональным зонированием, что даст возможность увеличить рекреационные нагрузки без ущерба для насаждений;

- произвести посадку леса в экологических и реставрационных коридорах, вдоль рек, что будет способствовать более равномерному рассредоточению отдыхающих.

Для лесовосстановления предусматривается:

- лесовосстановление на вырубках;

- мелиорация на территории заболоченных лесов;

- плантационное выращивание насаждений с целью интенсификации лесопользования, основанной на высокой производительности лесов;

- посадка на элементах экологического каркаса.

Необходимо проведение мер по охране леса от пожаров и защите лесов от вредителей и болезней, а именно:

- создание противопожарных разрывов;

- уход за противопожарными барьерами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог противопожарного назначения;

- сооружение, ремонт и содержание мест отдыха в лесу;

- строительство и содержание площадок и подъездных путей  к водоемам;

- организация новых пожарно-химических станций;

- ремонт и содержание пожарно-наблюдательных вышек;

- организация и содержание опорных пунктов содержания средств пожаротушения;

- аренда воздушных судов.

##### 9.6. Контроль загрязнения окружающей среды

Вопросы осуществления государственного мониторинга окружающей среды регулируются Земельным, Водным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О гидрометеорологической службе», «О недрах», «О животном мире», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Порядок организации и проведения государственного мониторинга окружающей среды определяется рядом нормативных правовых актов, относящихся к двум сферам правового регулирования, - законодательства о природных ресурсах и об охране окружающей среды.

В соответствии с законодательством о природных ресурсах осуществление государственного мониторинга земель, водных объектов и объектов животного мира регулируется соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации. Государственный мониторинг состояния недр Российской Федерации осуществляется в соответствии с Положением, утверждённым приказом Министерства природных ресурсов России, государственный мониторинг лесов осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Рослесхоза. В настоящее время Минсельхозом России по поручению Правительства Российской Федерации завершается подготовка соответствующего нормативного акта, регулирующего осуществление государственного мониторинга водных биоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» основной целью природоохранной составляющей государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) является получение и предоставление информации о состоянии окружающей среды, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения ее состояния, в том числе в поселениях расположения источников антропогенного воздействия. Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) определяется как «комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза ее изменений под воздействием природных и антропогенных факторов», а государственный мониторинг - как мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В настоящее время порядок организации и функционирования этой комплексной системы регулируется постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о государственной службе наблюдения за состоянием окружающей природной среды». Её основной задачей является наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод суши и морей, почв, оценка и прогноз их изменения под воздействием природных и антропогенных факторов. Происходящие именно в этих компонентах окружающей среды физические и химические процессы, а также их загрязнение оказывают воздействие на здоровье человека, состояние животного, растительного мира и экосистем в целом, а также на деятельность отраслей экономики.

##### 9.7. Мероприятия по охране земель сельскохозяйственного назначения

Необходимо разработать в рамках землеустройства схемы охраны земель сельскохозяйственного назначения (схемы природно-сельскохозяйственного районирования земель с целью сохранения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий) на основании Земельного кодекса Российской Федерации (статьи 12,13; статьи 68), согласно которому устанавливается приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства, в том числе в сельском хозяйстве, а так же статьи Федерального закона от 18 июня 2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», согласно которой, в соответствии с перспективами развития экономики осуществляется планирование и организация рационального использования земель и их охрана, в том числе сельскохозяйственного назначения.

##### 9.8. Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий

На территории поселения расположены: комплексный природный резерват торфяник «Домановское» и гидрологический памятник природы озеро Пениснарь.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

10. Мероприятия по ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА.

##### 10.1. Геологические и гидрогеологические процессы

Согласно постановлению Администрации Смоленской области от 05.06.2007 № 207 защита территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Смоленской области от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера, а именно:

Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

1. В границах застроенных и подлежащих застройке территорий, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов разрабатываемые в составе Проектов планировки:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

2. Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

3. При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

4. При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления разрабатываемые в составе Проектов планировки.

2. Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

3. Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

4. На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городских округов и поселений и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

5. На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

6. Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами, комплексной схемой развития территорий Смоленской области.

- Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

1. В границах застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

2. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

3. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

##### 10.2. Лесные пожары

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесов на территории Смоленской области на 2007 год

1. Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций   и обеспечению пожарной безопасности  при Администрации    Смоленской    области (далее - КЧС и ОПБ  при  Администрации Смоленской   области)   по    вопросам организации работы      Смоленской областной      подсистемы       единой государственной системы предупреждения и  ликвидации  чрезвычайных   ситуаций (далее -  ТП  РСЧС)  по подготовке  к пожароопасному периоду, профилактике и тушению  лесных  и  торфяных пожаров, пожаров  на   объектах   экономики   и социально-культурного  назначения,   в жилом  секторе  и   местах   массового пребывания людей и  готовности  сил  и средств ТП РСЧС   к    работе    в пожароопасный период.

2. Создание    областного    штаба     по предупреждению и  организации  тушения лесных пожаров.

3. Создание и организация работы территориальных штабов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных и торфяных пожаров и ликвидацией их последствий  (далее - территориальные штабы).

4. Разработка планов противопожарных мероприятий, а также оперативных планов по тушению лесных пожаров.

5. Разработка маршрутов и графиков патрулирования земель лесного фонда.

6.  Организация своевременного представления оперативной  информации, связанной с  возникновением лесных  и торфяных  пожаров, в  адрес ГУ МЧС России по Смоленской  области и СОГУ "Центр гражданской защиты  и  пожарной безопасности".

7.  Обеспечение своевременного и качественного выполнения противопожарных     мероприятий в соответствии с установленными объемами (устройство  минерализованных   полос, разрывов, канав и уход за ними, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения и др.).

8.  Обеспечение выполнения  работ по благоустройству наиболее посещаемых населением мест отдыха в лесах.

9. Тренировка с учреждениями, входящими в территориальную подсистему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные лесными (торфяными) пожарами.

10. Штабная тренировка КЧС и ОПБ при Администрации Смоленской  области   с районными КЧС и ОПБ по теме "Организация  выполнения мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами".

11.  Проведение сборов руководящего состава ТП РСЧС по вопросам организации  работ и осуществления превентивных мер, связанных  с лесными и торфяными пожарами.

12. Обеспечение координации действий предприятий и организаций, привлекаемых для тушения лесных пожаров.

13. Организация контроля за подготовкой муниципальных образований Смоленской области, лесхозов, лесопожарных формирований, резервных пожарных команд, добровольных пожарных дружин предприятий и организаций к пожароопасному периоду.

14. Введение в период высокой пожарной опасности запрета на посещение гражданами лесов, въезд транспорта, проведение отдельных видов работ на наиболее опасных участках.

15. Материально-техническое и методическое обеспечение деятельности территориальных штабов и координация их действий.

16.  Обеспечение готовности мобильных оперативных групп к тушению  лесных и торфяных пожаров.

17. Проверка и совершенствование системы оповещения членов территориальных штабов и КЧС и ОПБ при Администрации Смоленской области.

18. Утверждение плана мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики, летних оздоровительных лагерей, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них.

19. Активизация предупредительно-профилактической работы по сокращению правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров, в том числе с привлечением участковых уполномоченных милиции. Реализация комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги.

20. Оказание максимального содействия беспрепятственному передвижению транспортных средств, задействованных при тушении лесных пожаров.

21. Обеспечение контроля за проведением работ по противопожарному обустройству полос отчуждения вдоль федеральных автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, связи и магистральных газопроводов, сопредельных с лесным фондом Российской Федерации.

22. Организация подготовки радио- и телевизионных передач (комплекса агитационно-профилактических и пропагандистских мер) по вопросам охраны лесов от пожаров, соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, бережного отношения к лесу.

23. Создание совместно с владельцами земель лесного фонда и районными отделами внутренних дел мобильных групп в целях осуществления контроля за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, выявления виновников лесных пожаров.

24. Размещение в средствах массовой информации (в сводках погоды) информации, предупреждающей население об опасности возникновения лесных пожаров в период повышенной  (3, 4 и 5-го классов) пожарной опасности.

25. Проведение противопожарных профилактических мероприятий в полосах отвода железных, автомобильных дорог, линий электропередачи. Обеспечение содержания полос отвода, охранных зон в пожаробезопасном состоянии.

26. Предупреждение бесконтрольных сельскохозяйственных палов. Обеспечение противопожарной защиты прилегающих территорий при проведении контролируемых отжигов прошлогодней травы.

27. Разработка и утверждение плана оперативных мероприятий  по борьбе с лесными пожарами, мобилизации дополнительных сил и средств.

28. Организация деятельности ведомственных пожарных формирований, обеспечение их готовности к ликвидации лесных пожаров.

29. Обеспечение граждан, привлекаемых на тушение лесных  пожаров, спецодеждой, средствами передвижения, питанием, медицинским обслуживанием, средствами защиты.

30. Проведение комплекса мер по первоочередному обеспечению населенных пунктов, расположенных рядом с зонами наибольшего риска возникновения лесных пожаров, устойчивой связью, запасами воды и пожарным инвентарем с подворным его распределением.

31. Определение порядка оповещения с использованием средств массовой информации, а также звуковой  и световой сигнализации населения поселков, городов, районов, сотрудников организаций в случае возникновения  пожарной опасности в лесах.

32. Заключение договоров:

-  с авиапредприятиями по ведению воздушной разведки лесных и торфяных пожаров;

- с организациями и предприятиями на поставку техники и людских ресурсов, в том числе тяжелой инженерной техники, на обеспечение средствами ее доставки и организацию ремонта в районах тушения лесных и торфяных пожаров, обеспечение координации их действий.

33. Обеспечение контроля за оснащением средствами пожаротушения лесопользователей и других юридических лиц, осуществляющих на территории земель лесного фонда и прилегающих  к нему землях хозяйственную деятельность или    имеющих на них объекты собственности.

34. Разработка плана мероприятий по привлечению сил и средств на тушение лесных пожаров.

35. Уточнение перечня и мест дислокации взрывопожароопасных объектов, находящихся в зоне возможных лесных  и торфяных пожаров.

#### 11. Мероприятия по ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения относятся:

- разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На опасных производственных объектах систематически проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналами смен по графикам, утвержденным руководителями предприятия.

В Российской Федерации введены постановления и распоряжения, направленные на предотвращение опасных происшествий на транспорте, такие как:

- «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 16 августа 1994 г. № 50.

- Постановление Правительства РФ от 23.04.1994 № 372 «О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом»

#### 12. Мероприятия по ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Объекты капитального строительства населенных пунктов должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

2.  Минимальные противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий в Проектах планировке следует принимать по таблице.

| Степень огнестойкости здания | Расстояние при степени огнестойкости здания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IIIа, IIIб, IV, IVа, V |
| I, II | 6 | 8 | 10 |
| III | 8 | 10 | 12 |
| IIIа, IIIб, IV, IVа, V | 10 | 12 | 15 |

3. Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями) не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен согласно требованиям СНиП 2.08.01-89*.

4. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями), расположенными вне территории усадебных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2.

5. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административно-бытовых зданий до производственных и складских зданий, а также до зданий котельных следует принимать по таблице 103; до зданий категорий А, Б и В, в том числе до зданий стоянок автомобилей, расстояния следует увеличивать на 50% (при одновременном соблюдении санитарных норм).

6. Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать:

- до автозаправочных станций (АЗС) - в соответствии с НПБ 111-98*;

- до отдельно стоящих трансформаторных подстанций - в соответствии с ПУЭ при соблюдении требований пунктов 3.4.7.13 и 8.3.3 настоящих нормативов.

7.  При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если обеспечивается доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение со стороны единственного проезда.

8.  Ширину проездов для обеспечения противопожарных требований следует принимать не менее при высоте зданий от отметки пожарного проезда до отметки оконного проема на последнем этаже:

- до 15 м (до 5 этажей) - 3,5 м с разъездными карманами шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м;

- от 15 до 50 м (от 6 до 16 этажей) - 6 м.

9. В пределах основных фасадов зданий, имеющих входы, проезды устанавливаются шириной 5,5 м.

10. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. В этом случае конструкция покрытия тротуара должна соответствовать конструкции дорожного покрытия противопожарного проезда.

11. Расстояние от края проезда до стены здания следует принимать: 5 - 8 м для зданий высотой до 28 м включительно и 8 - 10 м для зданий высотой более 28 м. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (3 и более деревьев, посаженные в один ряд на расстоянии до 5 м между ними).

12. Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин, с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

Высоту и ширину сквозных проездов в строящихся и реконструируемых зданиях следует проектировать с учетом габаритов и технических характеристик применяемой в гарнизоне пожарной охраны техники.

13. Допустимые габариты выноса пристроек и встроено-пристроенных помещений к фасадам зданий высотой до 28 м, не препятствующие работе пожарных лестниц и коленчатых автоподъемников, следует предусматривать не более:

- при высоте пристройки (встроено-пристроенной части) 3,5 м - шириной 4 м;

- при высоте пристройки (встроено-пристроенной части) до 7 м - шириной 2 м.

14. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размерами в плане 16 x 16 м.

15. Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен от двух гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети, или других источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих нормативные расход и длительность подачи огнетушащих средств, расположенных на расстоянии не более 150 м от зданий и сооружений.

16. Расстояния между зданиями и сооружениями промышленных и сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени огнестойкости и категории производств следует принимать по СНиП II-89-80* и СНиП II-97-76.

17. К производственным зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

18. К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

19.  В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройство дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

20.  Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин до стен зданий, должно быть не более:

- 25 м - при высоте зданий до 12 м;

- 8 м - при высоте зданий от 12 до 28 м;

- 10 м - при высоте зданий более 28 м.

21. В необходимых случаях расстояние от края проезжей части автодороги до крайней оси производственных зданий и сооружений допускается увеличивать до 60 м при условии устройства к зданиям и сооружениям тупиковых дорог с площадками для разворота пожарных машин и устройством на этих площадках пожарных гидрантов, при этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарных машин должно быть не менее 5 м и не более 15 м, расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.

22. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе до 500 м от водоема.

23. При планировке и застройке территории садоводческого объединения должны соблюдаться требования СНиП 30-02-97, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.02-85*.Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

24. При группировке и блокировке строений и сооружений на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними строениями и сооружениями групп принимаются по таблице

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояние, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

25. В целях обеспечения пожаротушения на территории садоводческого объединения:

а) максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м, тупиковый проезд должен быть обеспечен разворотной площадкой не менее 12 x 12 м;

б) на территории общего пользования должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью при числе участков:

- до 300 - не менее 25 м3;

- более 300 - не менее 60 м3.

Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

26. Расстояние от границ застройки до лесных массивов в городах, сельских поселениях и садоводческих объединениях (за исключением специально оговоренных случаев) следует предусматривать не менее:

- 50 м - для хвойных лесов;

- 30 м - для лиственных и смешанных лесов.

27. Генеральным планом предусматривается строительство пожарного депо в д. Козино.

#### 13. Мероприятия по внесению изменений В Генеральный план КОЗИНСКОГО Сельского поселения СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА Смоленской области в соответствии с Заключением и Протоколом заседания комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области № 6 от 26.07.2016 года

В соответствии с Протоколом заседания комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области № 6 от 26.07.2016 года и Заключением указанной комиссии, в генеральный план Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденный Решением Совета Депутатов Козинского сельского поселения № 17 от 22.03.2013 года, внесены следующие изменения:

1. Изменения в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 67:18:0060108:2281, 67:18:0060108:2383, в части установления территориальной зоны О1.

2. Изменения в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 67:18:0060108:1185, 67:18:0000000:1222, 67:18:0060108:1193, 67:18:0060108:1186, 67:18:0060108:1183,  67:18:0060108:1184, 67:18:0060108:1187, в части установления территориальной зоны Ж1.

Указанные выше изменения внесены в настоящий проект в соответствии с заявлениями:

- от Минина Владимира Сергеевича, Вх. № 8755 от 20 июля 2016 года.

Изменения в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 67:18:0060108:2281, 67:18:0060108:2383, в части установления территориальной зоны О1.

- от Минина Владимира Сергеевича, Вх. № 8755 от 20 июля 2016 года.

Изменения в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 67:18:0060108:1185, 67:18:0000000:1222, 67:18:0060108:1193, в части установления территориальной зоны Ж1.

- от Муравьева Сергея Викторовича, Вх. № 8754 от 20 июля 2016 года.

Изменение в отношении земельного участка с кадастровым номером: 67:18:0060108:1186,  в части установления территориальной зоны Ж1.

- от Мининой Екатерины Сергеевны, Вх. № 8752 от 20 июля 2016 года.

Изменение в отношении земельного участка с кадастровым номером: 67:18:0060108:1183,  в части установления территориальной зоны Ж1.

- от Мининой Нины Михайловны, Вх. № 8751 от 20 июля              2016 года.

Изменение в отношении земельного участка с кадастровым номером: 67:18:0060108:1184,  в части установления территориальной зоны Ж1.

- от Ухналева Дмитрия Андреевича, Вх. № 8753 от 20 июля 2016 года.

Изменение в отношении земельного участка с кадастровым номером: 67:18:0060108:1187,  в части установления территориальной зоны Ж1.

Установление территориального зонирования на данных участках необходимо для строительства конструкторского бюро                    ПП «Висом» и жилых домов для размещения персонала предприятия.

Приборостроительное предприятие «Висом» специализируется на разработке и производстве систем управления и неразрушающего контроля, в том числе оборудования дня проведения вибрационных испытаний в сфере обороны, в промышленности и на транспорте.

ПП «Висом» разрабатывает и серийно производит оборудование для проведения вибрационных испытаний и неразрушающего контроля с 2009 года. Вся продукция успешно проходит государственные испытания в ФГКУ «Главный Научный Метрологический Центр» Министерства Обороны Российской Федерации и входит в Государственный реестр Средств Измерений и в спецраздел Реестра - как средства измерений и испытаний военного назначения.

Продукция ПП «Висом» эксплуатируется более чем в ста пятидесяти предприятиях оборонной отрасли, специальных конструкторских бюро и научно-исследовательских институтах. Среди клиентов - ФГУП «Приборостроительный завод», г. Трехгорный (РОСАТОМ), Ленинградская атомная станция, НИИ атомных реакторов (г. Димитровград, Ульяновская обл.), ОАО «АНПП «ТЕМП-АВИА», г. Арзамас (ОАО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»), ОАО «Вертолеты России», Концерн ПВО «Алмаз-Антей», КБ НАВИС (спутниковые системы ГЛОНАС), ОАО «Российские космические системы», НИИ Системных исследований, г. Москва (РАН), компания Schlumberger, г. Тюмень (нефтегазовая отрасль) и многие другие.

С 2010 года ПП «Висом» занимается разработкой и серийным производством систем управления движением поездов московского Метрополитена. Разработана линейка приборов для управления движением поездов (ПП-01, ПП-02, ПГ-01, ПГ-02, ПГ-03 и др.).

К настоящему моменту произведено более 3000 приборов различных модификаций, на семи станциях московского метро движение поездов полностью контролируется аппаратурой производства ПП «Висом».

В 2012 году успешно завершен совместный с НИИ атомных реакторов (г. Димитровград, Ульяновская обл.) ОКР - линия по изготовлению вибротвэлов (сырья для атомных реакторов). Аппаратура ПП «Висом» управляет режимами засыпки и виброуплотнения сырья.

В 2013 году вместе с итальянской компанией ELMAN начат новый проект по совместным исследованиям с целью разработки нового поколения сенсоров на базе технологии MEMS.

ПП «Висом» имеет лицензию на производство и ремонт средств измерений (006711-ИР от 30 июля 2010 г.). Система Менеджмента качества сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008. Предприятие располагает квалифицированными кадрами инженеров и техников, имеет собственную базу замкнутый цикл производства.

Распоряжение Администрации Смоленской области от 04.05.2007 № 399-р/адм «Об утверждении плана мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров, противопожарному обустройству лесов на территории Смоленской области на 2007 год».

1. За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними разбивочными осями.

2. Пожарные гидранты должны располагаться вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания, при технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на проезжей части.

3. К зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы исключают возможность возгорания, подъезды для пожарных машин предусматривать не следует.