Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Пионерского сельского поселения

Муниципальный контракт №01/18 от 11.01.2018г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пионерского сельского поселения                   Смоленского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Санкт-Петербург

2018

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Пионерского сельского поселения

Муниципальный контракт №01/18 от 11.01.2018г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пионерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2018

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта современного использования территории | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов. Фрагменты Пионерского сельского поселения. | 1:5 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:10 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Пионерского сельского поселения. | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | 1:10 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Пионерского сельского поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ земель различных категорий | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения. Фрагменты Пионерского сельского поселения. | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта (схема) развития улично-дорожной сети в границах населенных пунктов. Фрагменты Пионерского сельского поселения . | 1:5 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

Введение	8

1. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	13

1.1.Общая характеристика территории	13

1.2.Природные условия и ресурсы	15

1.2.1. Климат	15

1.2.2. Геоморфологические условия	16

1.2.3. Гидрография, гидрогеологические условия	16

1.2.4. Почвы	19

1.2.5. Растительность	22

1.2.6. Выводы	26

1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации	26

1.3.1. Описание границ Пионерского сельского поселения	26

1.3.3.Функционально-планировочная организация территории	28

1.3.4. Анализ современного функционального использования территорий  Пионерского сельского поселения	29

1.3.5. Анализ современного распределения земель Пионерского сельского поселения по целевому назначению	37

1.3.6. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения	39

1.4. Анализ социально-экономического состояния территории	40

1.4.1. Население и современная демографическая ситуация	40

1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения	43

1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания	43

1.4.3.1. Система образования	44

1.4.3.2. Система здравоохранения	44

1.4.3.3. Физическая культура и спорт	45

1.4.3.4. Организация досуга	45

1.4.3.5. Бытовое обслуживание	46

1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Пионерского сельского поселения	47

1.6. Жилой фонд	48

1.7. Анализ состояния транспортной инфраструктуры	50

1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть	50

1.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения	51

1.7.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой	52

1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	52

1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	54

1.9.1. Водоснабжение	54

1.9.2. Канализация	55

1.9.3. Теплоснабжение	56

1.9.4. Газоснабжение	56

1.9.5. Электроснабжение	57

1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	58

1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды	59

1.10.1. Состояние почвенного покрова	59

1.10.2. Атмосферный воздух	60

1.10.3. Качество поверхностных водных объектов	61

1.10.4. Водные ресурсы	61

1.10.5. Шумовая обстановка	61

1.11. Оценка организации санитарной очистки территории	62

1.12. Природно-экологический каркас территории	66

1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Пионерского сельского              поселения	67

1.13. Зоны с особыми условиями использования территории	67

1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны	68

1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	72

1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы	75

1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	80

1.13.5. Санитарно-защитные зоны	83

1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог	87

1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых	88

1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей	91

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию	91

2.1. Функционально-планировочная организация территории	91

2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	91

2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории	92

2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Пионерского сельского поселения	95

2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие населенных пунктов Пионерского сельского поселения	104

2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Пионерского сельского поселения	105

2.2. Социально-экономическое развитие	109

2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения	109

2.2.2. Демографический прогноз	110

2.2.3. Развитие экономической базы	112

2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	113

2.2.4.1. Образование	118

2.2.4.2. Здравоохранение	118

2.2.4.3. Физкультура и спорт	119

2.2.4.4. Культура	119

2.2.4.5. Бытовое обслуживание	120

2.2.4.6. Социальная защита населения	121

2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	121

2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство	121

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры	125

2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры	125

2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры	125

2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	126

2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта	126

2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта	127

2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	128

2.4.1. Водоснабжение	128

2.4.2. Канализация	132

2.4.3. Теплоснабжение	137

2.4.4. Газоснабжение	141

2.4.5. Электроснабжение	143

2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	146

2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	148

2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды	154

2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	154

2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	154

2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	155

2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения	155

2.6.5. Мероприятия по охране почв	155

2.6.6. Мероприятия по защите от шума	155

2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов	156

2.7. Развитие зеленых насаждений Пионерского сельского поселения	159

2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений	160

2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	160

2.8. Санитарная очистка территории	167

2.9. Инженерная подготовка территории	169

2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	170

2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС	171

2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	177

2.11. Мероприятия по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области	183

- Введение

Внесение изменений в Генеральный план Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (далее – сельское поселение; поселение) разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу администрации Пионерского сельского поселения  на основании Муниципального контракта №01/18 от 11.01.2018г.

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Пионерского сельского поселения, установленных законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г.              № 135-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2018 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Пионерского сельского поселения – 2018 - 2028 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Пионерского сельского поселения – 2018 - 2038 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2038- 2048 год.

Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Генеральный план Пионерского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136 –ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ;

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ;

- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ;

- ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 года № 7-ФЗ;

- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Областных законов

- Закон Смоленской области от 25 декабря 2006 г. № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области», закон Смоленской области от 20 ноября 2013 г. № 135-з «О внесении изменении в областной закон «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области»;

- Закон Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 135-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции».

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78);

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* Методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.4.1110 «Закон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г;

- Приложение к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года №19  «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- и другие.

При подготовке генерального плана Пионерского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Смоленской области, разработанная Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Российской  академии архитектуры и строительных наук в 2007 г.; научно-исследовательская работа по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Смоленской области», подготовленная ООО «ИТП «Град», и утвержденная в 2013 году;

- Схема территориального планирования Смоленского района Смоленской области, разработанная ОАО «НИИП Градостроительства» и утвержденная в 2009 году

Кроме того, при разработке проекта генерального плана Пионерского сельского поселения учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской области в период разработки генерального плана, в т.ч.:

- «Стратегии социально-экономического развития Смоленской области до 2020 года», утверждённой постановлением администрации Смоленской области от 26 ноября 2007 года № 418;

- Областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением администрации Смоленской области от 8 ноября 2013 года № 894;

- Целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области» на 2013–2016 годы;

- Ведомственной целевой программы «Организация капитального строительства, направленное на обеспечение нужд Смоленской области» на 2012-2014 годы;

- Долгосрочной областной целевой программы «Совершенствование и развитие  сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленской области» на  2013  -  2015 годы (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 № 897);

- Муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2014 год»;

- Муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2014 - 2020 годы»;

- Муниципальной долгосрочной целевой программы «Газификация  сельских населенных пунктов муниципального образования Пионерского сельского поселения  Смоленского района Смоленской области на 2014 год»;

- Региональной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2011-2015 годы;

- Региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области" на 2010-2020 годы.

Генеральный план поселения разработан на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на  населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с КА «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird»  2009 – 2011гг, а так же векторных материалов кадастрового деления.

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения  полностью соответствует современному состоянию местности, выполнена в местной системе координат МСК-67.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

- Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

Анализ состояния территории Пионерского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексная оценка территории) проводится с целью определения типологических, ценностных и балансовых характеристик территории поселения, анализа сложившейся градостроительной ситуации и определения параметров развития территории поселения в средне- и краткосрочной перспективе.

Настоящий раздел содержит анализ существующего положения территории, в т.ч. оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

Кроме того, данный раздел направлен на  выявление существующих проблем развития территории с целью формирования мероприятий, предназначенных для их решения.

При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – зоны с особыми условиями использования территории,  в т.ч. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Общая характеристика территории

Территория Пионерского сельского поселения расположена в южной части Смоленского района и имеет смежные границы:

- на востоке - с Талащкинским сельским поселением;

- на западе  - с Краснинским муниципальным районом;

- на юге - с Монастырщинским муниципальным районом;

- на северо-западе - с Хохловским сельским поселением;

- на севере - с Пригорским сельским поселением;

Границы Пионерского сельского поселения установлены законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 135-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 18,3 км. С запада на восток на              15,5 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 16943,65 га. Численность населения на 01.01.2014 г. – 1189 человек.

В состав Пионерского сельского поселения входят 22 населённых пункта: деревня  Басино, деревня Большое Червонное, деревня Бублеевщина, деревня Вербово, деревня Глухово, деревня Демидово, деревня Жарнево, деревня Крестовка, деревня Лахтеево, деревня  Площево, деревня Русилово, деревня Санники, деревня Селезнёвщина, деревня Слобода, деревня Сушковщина, деревня Теличено, деревня Трудилово, деревня Упокой, деревня Шихово, деревня Юрошки, деревня Юрчаги, деревня Яново общей площадью 1113,18 га.

Административным центром Пионерского сельского поселения является деревня Санники. Населенный пункт расположен в западной части области в 25 км к югу от                          г. Смоленска.

Площади населённых пунктов, а также численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Пионерского сельского поселения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика населённых пунктов Пионерского сельского поселения по численности населения по состоянию на 01.01.2014г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Санники | 303 | 123,43 |
| 2. | д. Басино | 8 | 27,88 |
| 3. | д. Большое Червонное | - | 14,85 |
| 4. | д. Бублеевщина | 14 | 38,23 |
| 5. | д. Вербово | 1 | 72,11 |
| 6. | д. Глухово | 16 | 37,68 |
| 7. | д. Демидово | 4 | 68,33 |
| 8. | д. Жарнево | 1 | 23,27 |
| 9. | д. Крестовка | 4 | 17,23 |
| 10. | д. Лахтеево | 7 | 50,32 |
| 11. | д. Площево | 10 | 26,51 |
| 12. | д. Русилово | 608 | 162,32 |
| 13. | д. Селезневщина | 11 | 51,95 |
| 14. | д. Слобода | - | 7,02 |
| 15. | д. Сушковщина | 13 | 51,17 |
| 16. | д. Теличено | 5 | 117,83 |
| 17. | д. Трудилово | 45 | 31,07 |
| 18. | д. Упокой | 62 | 61,05 |
| 19. | д.Шихово | 16 | 21,78 |
| 20. | д.Юрошки | 23 | 31,68 |
| 21. | д. Юрчаги | 12 | 26,27 |
| 22. | д. Яново | 26 | 51,20 |
|  | ИТОГО: | 1189 | 1113,18 |

Транспортная инфраструктура Пионерского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автодороги регионального значения IV технической категории «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина», пересекающей всю территорию муниципального образования с севера на юго-восток, автодороги регионального значения IV технической категории «Талашкино-Упокой» в юго-восточной части поселения, автомобильных дорог местного значения, а так же улично-дорожной сети населенных пунктов.

  - Природные условия и ресурсы

    - Климат

Климат Пионерского сельского поселения умеренно-континентальный со сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. Формируется в значительной мере под влиянием влажного воздуха с Атлантики, но в любое время года возможен приток арктических воздушных масс. В целом для города характерна значительная изменчивость циркуляции  атмосферы как внутри года, так и по годам: это часто приводит к весьма заметным отклонениям средних температур и сумм осадков за декады, месяцы от их средних многолетних значений.

Средняя годовая температура 4,3 градуса. Наиболее холодный месяц - январь (-9,4 градуса), наиболее теплый - июль (17,1 градуса). Период с положительной среднесуточной температурой воздуха продолжается 213—224 дня. Средняя продолжительность безморозного периода 125—148 дней. Часты туманы - 103 дня в году. Грозы наблюдаются 28 дней за год. С градом бывает в среднем 2-3 дня за год. В течение года преобладает пасмурная погода (178 дней). Преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений. Годовая величина относительной влажности воздуха - 81%.

Характерными особенностями района являются суровая и длительная зима с низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок и однодневок, обуславливающих максимальную теплозащиту зданий и сооружений.

Пионерское сельское поселение  относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем составляет 630 - 730 мм. Две трети осадков в году выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. В теплый период года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву.

Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами и иногда градом. В среднем за теплый период бывает 25 - 30 дней с грозами, около двух дней с градом.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в первой декаде декабря, к концу зимы высота снега достигает в среднем 20 - 30 см, запас воды в снеге 60 - 90 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных и западных направлений в теплый период года и юго-западных и южных - в холодный период.

    - Геоморфологические условия

Основные черты рельефа большей части территории Смоленской области сложились в плейстоцене в результате ледниковой экзарации и аккумуляции, а также эрозионно-аккумулятивной деятельности талых ледниковых вод. Ледниковый рельеф частично преобразован флювиальными, эоловыми и некоторыми другими процессами. В зависимости от главных факторов рельефообразования и приуроченности к области того или иного оледенения выделяются ледниковые, флювиогляциальные, озерно-ледниковые группы, типы и формы рельефа валдайского, московского и днепровского возраста, а также плиоцен-раннеплейстоценовый эрозионно-денудационный, валдайский и современный флювиальный и эоловый рельеф.

Территория поселения расположена на Смоленско-московской возвышенности, она не подверглась воздействию последнего оледенения, поэтому рельеф преимущественно представлен пологоволнистыми моренными равнинами.

    - Гидрография, гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия

Смоленская область, как и Пионерское сельское поселение - это территория с достаточным увлажнением: среднегодовое количество осадков 500 - 650 мм, величина испарения 300 - 420 мм. Основные водные артерии, пополняющие естественные ресурсы подземных вод, принадлежат бассейнам Балтийского (система Западной Двины), Черного (система Днепра) морей. Густота гидрографической сети 0,3 - 0,7 км/км2, глубина вреза достигает десятков метров.

Среднемноголетний модуль поверхностного стока 3,8 - 10 л/(с км2). Основное инфильтрационное питание происходит в пределах внутренних областей питания —  Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностей, абсолютные отметки которых достигают 280 - 340 м. Модуль подземного стока 0,5 - 5,5 л/(с  км2).

Гидрогеологические условия тесно связаны с геологическим строением. Структурное положение определяет мощность осадочного чехла, полноту геологического разреза, наклон горизонтов, состав и водообильность пород.

Разломы, проникающие в осадочный чехол, способствуют образованию зон повышенной трещиноватости, увеличивают водопроницаемость, способствуют водообмену. Отличительной чертой строения осадочной толщи является горизонтальное или слабонаклоненное в сторону артезианских бассейнов залегание чередующихся в разрезе водопроницаемых и слабопроницаемых пород различного литологического состава, которые обусловили сложную систему пластовых, поровых, трещинных, карстовых вод, слагающих водоносные комплексы, их гидродинамическую и гидрохимическую зональность.

По характеру и интенсивности процессов водообмена, особенностям химического состава и минерализации подземных вод в вертикальном разрезе выделяются три гидродинамические и связанные с ними гидрохимические зоны. Зона интенсивного водообмена охватывает водоносные горизонты и комплексы, находящиеся под активным дренирующим воздействием гидрографической сети, испытывающие влияние современных климатических условий и рельефа и содержащие преимущественно пресные воды. Мощность зоны 200 - 400 м.

Зона замедленного водообмена выделяется в наиболее погруженных частях артезианских бассейнов. Она характеризуется слабым дренирующим воздействием речных долин, очень малыми скоростями движения подземных вод вследствие затухания трещиноватости пород с глубиной и устойчивым режимом подземных вод. Переход к зоне весьма замедленного обмена постепенный. По разломам осуществляется сложная взаимосвязь между различными зонами и смешение вод различного химического состава.

Питание большей части выделенных водоносных комплексов, залегающих на глубинах до 200 - 400 м и расположенных в зоне свободного водообмена, происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из выше- и нижележащих водоносных комплексов. Воды этой зоны часто дренируются современными и древними речными долинами. Из всех выделенных водоносных комплексов лишь воды четвертичных, неогеновых, палеогеновых отложений находятся только в зоне свободного водообмена.

Водоносные комплексы четвертичных порово-пластовых вод (Q) на рассматриваемой территории распространены почти повсеместно. Они содержат грунтовые и напорные воды. Четвертичную толщу слагают в основном ледниковые образования, для которых характерно чередование моренных и межморенных толщ. Моренные толщи представлены валунными супесями, суглинками, песками. В наиболее полных разрезах насчитывается до трех-четырех моренных горизонтов. Они служат относительными водоупорами. Водовмещающие породы обычно межморенные, надморенные или подморенные флювиогляциальные или аллювиальные пески различной зернистости с большим или меньшим содержанием пылевато-глинистых примесей, гравийно-галечный материал с прослоями и линзами супесей, суглинков и глин. Они образуют водоносные горизонты, гидравлически связанные между собой, составляющие единый комплекс мощностью от 5 - 15 до 80 - 100 м и более. Коэффициенты фильтрации пород колеблются от тысячных долей до 36 - 37 м/сут. Глубина залегания грунтовых вод до 10 - 12, реже 25 - 30 м. В пониженных участках они выходят на поверхность. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах до 30 - 33 м от поверхности земли, в поймах рек скважины часто фонтанируют на 0,8 - 4 м при напорной высоте от 1,5 до 135 м, иногда до 200 м. Удельные дебиты скважин от тысячных долей до 7 - 10 л/с. Воды пресные с минерализацией 0,2 - 0,7 г/кг, гидрокарбонатные кальциевые. На небольших участках в долинах рек Днепр, Остер, Десна наблюдается увеличение минерализации грунтовых вод до 1,3 - 4,5 г/кг и изменение их химического состава (повышенное содержание сульфатов и хлоридов), связанное с восходящей фильтрацией минерализованных вод по тектонически ослабленным зонам. Воды четвертичных отложений повсеместно используются для водоснабжения сельских населенных пунктов.

Активное использование агрохимических средств, стоки с крупных животноводческих комплексов, несоблюдение норм санитарной охраны вызывают загрязнение водоносного комплекса нитратами, нитритами, хлоридами, сульфатами. Особенно плохо защищены грунтовые воды, в связи с чем их эксплуатация бытовыми колодцами не всегда экологически безопасна.

Гидрография

Основными реками, протекающими по территории поселения, являются р. Ластовка, р. Тростянка, р. Упокой, р. Мошна, р. Сож.

К бассейну реки Сож относится р. Сож и ее правые притоки - Мошна, Копанка, Вихра. Притоки Вихры, протекающие по району, - р. Упокой, р. Тростянка с впадающей в нее р. Ластовкой.

Река Сож берет начало в Смоленском районе и принадлежит ему своим верхним течением на протяжении 25 км. Относительно места истока единого мнения нет; большинство географов считают, что он берет свое начало в заболоченной лощине северо-западнее д. Басино. Имеются сторонники мнения, что Сож берет начало в районе с. Рай. Не исключается и третий пункт истока Сожа - район д. Петрово. Такая неясность истоков Сожа объясняется тем, что от трех названных населенных пунктов оттекают три речки, которые восточнее д. Сож, сливая свои воды, дают начало р. Сож.

От д. Сож направляется на юг до д. Сумароково, а потом снова принимает южное направление течения до выхода за пределы района.

Русло р. Сож сильно меандрирует, течение еле заметно, живое русло от 1,0 метра до 3,0 метров шириной. Глубина реки от 0,3 до 1,0 метра. Русло окаймлено кустарником ив и ольхи. Во многих местах оно заросло камышом, тростником и кувшинками. В районе                     п. Кощино долина Сожа резко расширяется. Здесь в долине отчетливо прослеживается первая надпойменная терраса высотою 5 метров.

Река Мошна берет начало в районе д. Кушлянщина и течет в юго - восточном направлении через населенные пункты Сушковщина, Трудилово, Лахтеево, Пузыревщина, Гевино. Впадает слева в р. Сож в районе п. Кощино. Длина 27 км. Долину реки можно подразделить на две части: до Лахтеева она узкая и неглубокая; от Лахтеева она заболоченная, широкая.

Речка Тростянка берет свое начало у деревни Гмыри Смоленского района Смоленской области. Течет на юг через деревни Жарнево, Кобызево, Демидово, Юрчаги. Впадает в р. Вихру напротив деревни Чистяки. Длина ее 15 км. Для Тростянки характерна узкая глубокая долина. Пойма сухая с хорошим травостоем. В Тростянку впадает Ластовка, а также несколько безымянных ручьёв.

Исток реки Ластовки находится близ д. Большое Червонное. Течет река на запад и впадает в Вихру слева. Длина ее 15 км. Долина Ластовки широкая, пойма сильно заболочена. В Ластовку справа впадает р. Тростянка.

Река Упокой вытекает из заторфованного болота в районе д. Никитино. Течет в западном направлении по равнине и в Монастырщинском районе впадает в р. Вихра. Длина 31 км, в пределах района - 28 км.

Долина реки Упокой очень широкая, течение воды медленное. Река маловодна, ширина русла всего 0,5 - 1,0 м., глубина - 0,2 метра.

Гидрографическая сеть Пионерского сельского поселения относится к бассейнам                          р. Сож и р. Днепр.  По условиям грунтового питания река Днепр расположена в  области обильного дренирования реками верхних и глубоких, грунтовых вод охватывающей пояс зандровых равнин-полесий Европейской части России на площади бывшего максимального оледенения, представляющей собой территорию активного формирования неглубоко залегающих от поверхности земли грунтовых вод как в четвертичных, так и дочетвертичных породах, обеспечивающих устойчивое грунтовое питание Волги, Дона и Днепра. По количественной доле основного источника питания (снега) и по значению, которое имеют второстепенные источники питания р. Днепр относится к группе рек, у которых доля снегового питания составляет от 50 до 80%.

Источником питания других рек района являются дождевые, талые, снеговые и грунтовые воды. В осенний период обычно повышена водность за счет уменьшения испарения и увеличения осадков. На долю весеннего стока (апрель-май) приходится 50 – 70%, летнего (июнь-август) – 18 – 20%, осеннего (октябрь-ноябрь) и зимнего (декабрь-март) – 20 – 30%. Средние сроки половодья приходятся на конец марта–начало апреля с резким подъемом до пика и относительно медленным спадом. Подъем уровня на малых реках 6 -10 дней. Средняя интенсивность подъема 10 – 60 см/сут.. Максимальная высота уровня воды весной по сравнению с наиболее низким меженным достигает 10 – 11м на реке Днепр. Общая продолжительность половодья на малых реках составляет 30 - 50 дней, Днепра до 2-х месяцев.

Продолжительность межени обычно 110 – 130 дней после окончания половодья. Её плавный ход практически ежегодно нарушается дождевыми паводками – 2 – 3 за сезон с продолжительностью 8 – 30 дней. Паводки летнего периода (1-5 м) несколько выше, чем осеннего, но последние более продолжительны. Зимняя межень устанавливается в конце ноября – середине декабря и заканчивается во второй половине марта, у неё более плавные изменения хода уровня воды. В течение зимы чаще проходит всего один паводок, по высоте он обычно ниже летних паводков.

    - Почвы

Почвы Пионерского сельского поселения дерново-подзолистые, местами заболоченные, в долинах рек аллювиальные.

Почвообразующие породы на территории Смоленской области представлены четвертичными отложениями различного генезиса и состава, преимущественно ледникового и водно-ледникового происхождения (покровные суглинки; карбонатные лессовидные суглинки; моренные отложения).

Покровные суглинки встречаются очень редко и представляют собой пылеватые безвалунные сортированные поверхностные отложения желто-бурого и бурого цвета, призмовидной структуры, преимущественно тяжелосуглинистые, хотя встречаются и средне-, и легкосуглинистые разновидности. Характерная особенность покровных суглинков - преобладание крупнопылеватой (0,01 - 0,05 мм) фракции (иногда более 50 %). Значительная доля (до 30 %) в мелкоземе этих суглинков приходится на илистую фракцию. Содержание песчаной фракции не превышает обычно 10 %. Для этих пород характерна кислая реакция среды, степень насыщенности основаниями – около 80 %. Суглинки довольно богаты подвижными минеральными соединениями.

Карбонатные лессовидные суглинки занимают основное положение в составе почвообразующих пород территории. Эти отложения, в отличие от бескарбонатных покровных суглинков, содержат (с глубины 100-120 см, иногда выше)  карбонаты. Новообразования карбонатов в этих породах, а также в пределах почвенного профиля, представлены в виде карбонатных стяжений (журавчиков), в виде сплошной карбонатной пропитки или псевдомицелия.

Карбонатные покровные суглинки характеризуются нейтральной или слабощелочной реакцией, очень высокой насыщенностью основаниями и достаточно высокой емкостью поглощения.

Карбонатные лессовидные суглинки приурочены к плоским слабодренированным поверхностям с малым развитием эрозионной сети и незначительным врезом речных долин, что отражается в современной структуре почвенного покрова. Чем менее дренирована территория, тем выше в профиле почв расположен карбонатный горизонт.

В Смоленской области встречаются такие почвообразующие породы, представленные моренными суглинками. Моренные отложения представляет собой скопление несортированных обломков горных пород, переносимых ледником и затем оставленных на месте при таянии. В составе моренных отложений преобладают несортированные валунные суглинки, часто с прослоями и линзами песка.  Моренные суглинки красновато- или коричневато-бурого цвета. Химический состав валунных суглинков весьма разнообразен, поскольку разнообразен состав крупных фракций.

Гранулометрический состав мелкозема отложений свидетельствует о значительной неоднородности моренного материала. Преобладают средние, однако встречаются нередко легкие и тяжелые суглинки. Моренные суглинки сильно опесчанены (содержание песчаных   фракций (1-0,05 мм) более 40%, а крупнопылеватых (0,05-0,01 мм), как правило, не превышает 25%. Моренные суглинки данной территории характеризуются кислой реакцией, средними величинами емкости поглощения (18 мг-экв на 100 г почвы) и суммы обменных оснований, средней насыщенностью основаниями.

Для морен суглинистого состава характерны высокая плотность сложения (1,9 г/см3) и низкая пористость (24 - 43%). Водопроницаемость суглинистых морен невелика, от 0,13 до 0,90 м/сут. Отсюда вытекают неблагоприятные свойства моренных отложений как почвообразующей породы. Плотные моренные суглинки, подстилая водно-ледниковые отложения, создают водоупор, способствуя заболачиванию плоских территорий.

Почвенный покров области на 85% состоит из различных подтипов и видов дерново-подзолистых почв (включая переувлажненные и заболоченные), в долинах рек - аллювиальные. По механическому составу среди дерново-подзолистых почв преобладают легко- и среднесуглинистые (66%). Песчаные и супесчаные составляют около 33%.

Относительно небольшие площади занимают дерновые – 0,6%, пойменные и болотные почвы – 0,2%, которые значительно лучше по свойствам и уровню плодородия, чем дерново-подзолистые почвы.

Наиболее распространены на территории области почвы на лессовидных суглинках. На этих породах можно встретить почти все типы почв. Господствуют дерново-подзолистые. Среди них наибольшие площади (более 30% всей площади области) занимают дерново-среднеподзолистые, в том числе  и имеющие признаки кратковременного переувлажнения. Они распространены на склонах, хорошо и относительно хорошо дренированных поверхностях местных водоразделов. Слабоподзолистые почвы распространены чаще на ровных, относительно слабо дренированных междуречьях, в ряде небольших западин.

Редко на лессовидных суглинках можно встретить дерновые почвы. Такие почвы, в равной степени оглеены, распространены в местах близкого к поверхности залегания карбонатных пород или выходов жестких грунтовых вод. Чаще эти почвы встречаются на северо-востоке области, где в ряде мест известняки каменноугольного периода залегают на небольшой глубине.

Территория Пионерского сельского поселения находится в пределах Смоленско-Московской возвышенности, где преобладают крупные положительные формы рельефа, перекрытые обычно лессовидными суглинками. Лессовидные суглинки заметно преобладают среди остальных почвообразующих пород. Их доля существенно уменьшается лишь в бассейнах реки Сож, а также по низинам, где весьма значительна в формировании почвенного покрова роль флювиогляциальных отложений – супесей, песков.

Пестрота почвенного покрова невысока и обусловлена чаще изменениями рельефа и связанным с ним перераспределением стока поверхностных вод. Заметно больше здесь в разной степени смытых почв, что связано со значительным распространением склонов большой длины, увеличением доли пахотных угодий.

Больше в поселении доля дерново-подзолистых почв и меньше болотных. Заболоченные почвы представлены достаточно широко; площадь их заметно увеличивается в низинах, где преобладают тяжелые по механическому составу породы.

Наибольшая пестрота почвенного покрова свойственна отдельным участкам морено-зандровых равнин (бассейн Сожа).

Для дерново-подзолистых почв характерно наличие трех горизонтов, различных по окраске, физическим, агрохимическим и биологическим свойствам. Верхний горизонт (перегнойный) темноокрашенный; в нем накапливается органическое вещество — гумус. В зависимости от количества и качества гумуса горизонт приобретает различные оттенки от светло-серого до темно-серого. В пахотном слое, который в большинстве случаев совпадает с перегнойным, сосредоточена основная масса корней льна и других культур —70—80% по весу и примерно 50% по длине, так как здесь больше всего содержится азота и других элементов пищи в доступной для растений форме, а также складывается относительно благоприятный водно-воздушный режим. В этом слое сосредоточено большое количество полезных микроорганизмов, принимающих участие в разложении органического вещества и мобилизации элементов пищи для растений.

Ниже перегнойного горизонта залегает подзолистый горизонт, сильно осветленный, белесый, по цвету напоминающий древесную золу. Он очень беден элементами пищи растений и гумусом, а также глинными минералами и состоит преимущественно из пылеватых частиц кремнезема. Он обычно имеет кислую реакцию, и в нем почти нет полезных микроорганизмов. По мощности подзолистого горизонта различают почвы разной степени оподзоленности. Так, если он резко выражен и мощнее перегнойного, то почву называют сильноподзолистой. Если он идет сплошной полосой, но его мощность меньше перегнойного — почва среднеподзолистая. У слабоподзолистых почв мощность его не больше 5 см или оплошной полосы подзолистого горизонта нет, а сохранились только отдельные белесые пятна.

За подзолистым следует горизонт вмывания (иллювиальный). В нем идет накопление окислов железа, алюминия, марганца и других веществ, вымытых из верхних слоев почвы. В связи с этим он характеризуется высокой плотностью, более тяжелым механическим составом, обычно имеет плитчатую структуру. Цвет его бурый, красноватый или желтый. Здесь развиваются анаэробные бактерии, которые способствуют образованию закисных соединений. При изобилии соединений железа горизонт называют рудяковым или ортштейно-вым. Мощность иллювиального горизонта составляет 30—70 см.

На глубине 90—150 см иллювиальный горизонт постепенно переходит в плотную, красно-бурого, желтого или палевого цвета материнскую породу, из которой образовалась почва. Материнская порода определяет механический и химической состав почвы, а также степень ее оподзоленности и другие свойства.

Содержание гумуса в почвах колеблется от 1,28 до 2,13%. Пахотные почвы ежегодно теряют 0,4 тыс. т/га, значительный процент пахотных почв имеют низкое содержание подвижного фосфора обменного калия. 120 тыс. га сельхозугодий подвержены водной эрозии, а 138 тыс. га относятся к эрозионно-опасным землям. Почти 62% земель относятся к закисленным. 98,9 тыс. га засорены камнями, 812 тыс. га переувлажнены и заболочены. Из всех негативных явлений наибольшее распространение на пахотных землях имеют повышенная кислотность и избыточное увлажнение.

В последние годы площадь сельскохозяйственных угодий сокращается. Основными причинами сокращения площадей сельхозугодий, в том числе пашни, являются: изъятие их для несельскохозяйственных нужд, передача части земель в резервный фонд администраций, зарастание мелких контуров сельскохозяйственных угодий кустарником, а также нарушение земель в связи с добычей полезных ископаемых, торфоразработками, строительством.

В основном почвы по содержанию тяжелых металлов пригодны для возделывания всех сельскохозяйственных культур, при агрохимическом контроле растениеводческой продукции.

    - Растительность

Основную долю территории муниципального образования занимают сельскохозяйственные земли. Земли лесного фонда на территории Пионерского сельского поселения представлены территориями площадью 3095,95 га.

Леса

Сложные ельники характеризуются наличием в составе широколиственных пород (могут иметь два древесных яруса), присутствием яруса кустарников (преимущественно лещины)  и преобладанием в травяном покрове неморальных видов (сныть, медуница, звездчатка ланцетовидная, зеленчук и др.). Моховой ярус большей частью не образует сплошного мохового ковра. Видом эдификатором является ель европейская. Данные леса развиваются на хорошо дренированных, богатых почвах, нередко в местах выхода на поверхность известняков, доломитов и других пород содержащих кальций.

Сложные сосняки отличаются от других типов сосняков присутствием в их составе широколиственных пород (липы, дуба, лещины) и значительном участии в травяном покрове неморальных видов. Моховой покров развит фрагментарно. Видом эдификатором является сосна обыкновенная. Леса такого рода приурочены чаще всего к обширным равнинам с супесчаными и песчаными почвами, обычно подстилаемыми водоупорными породами, а также к боровым террасам крупных рек.

Отдельные ассоциации сложных сосняков встречаются небольшими участками, часто сменяя друг друга в зависимости от экологических условий.

Мелколиственные леса образованы березой, осиной и ольхой серой. По своей природе сообщества, образованные этими породами, являются производными (вторичными) различных коренных зональных типов леса.

Береза, осина и ольха серая  являются быстрорастущими, светолюбивыми породами, обладающими высокой семенной продуктивностью. Поэтому эти древесные породы повсюду первыми поселяются на очищенных из-под леса площадях: вырубках, гарях, полянах, залежах.

Под пологом мелколиственного леса развивается ярус кустарников, слагаемый крушиной, жимолостью, лещиной, можжевельником.  Флористический состав травяного покрова мелколиственного леса не имеет определенной специфики, поэтому преобладающими здесь являются виды, оставшиеся от коренного типа леса, а вместе с ними некоторые луговые и опушечные (буквица, марьянник дубравный, манжетка, черноголовка, душистый колосок и др.). Часто встречается примесь рудеральных элементов флоры.

Степень развития мохового покрова в мелколиственных лесах различна и зависит от длительности существования сообщества и исходных экологических условий. В целом же он для них малохарактерен.

В лесном фонде основными лесообразующими породами являются: хвойные - ель, сосна; твердолиственные (в малых количествах) – дуб, клен, ясень; мягколиственные - береза, осина, ольха.

Состав леса в значительной степени нарушен человеком. На значительных площадях образовались редколесья, мелколесья. Ель и сосна слагают хвойные леса, в подлеске встречается можжевельник.

Бореальные элементы занимают значительное место в растительности Смоленской области, слагая флору хвойных, частично смешанных и лиственных лесов, немало здесь представителей открытых мест обитания. Общее число бореальных элементов включает несколько десятков видов: ель, сосна, береза повислая, черемуха, и т.д.

Неморальные (среднеевропейские) виды объединяют растения широколиственных и смешанных лесов - дуб, липа мелколистная, клен платановидный, ясень обыкновенный.

В хвойных лесах преобладают напочвенные мхи, из которых обычен плеврозиум Шребери (семейство энтодонтовые), образующий хвойные леса зеленомошного типа. Менее распространены, преимущественно в еловых лесах, гилокомиум блестящий (семейство гилокомиевые), птилиум гребенчатый (семейство гипновые), ритидиадельфус трехгранный (семейство ритидиевые) и родобрий розовый (семейство бриевые). В сырых лесах по берегам лесных речек, ручьев, водоемов обычны виды мниума, климациум древовидный, кукушкин лен обыкновенный. В борах, на супесчаных и песчаных почвах – дикран метловидный, кукушкин лен можжевельниковый, кукушкин лен волосоносный (род политрихум) и атрихум волнистый. Леса и лесные дороги – места обитания хвоща лесного. Редко, небольшими куртинками, в лесах растет хвощ зимующий.

В лиственных лесах преобладают мхи – эпифиты, растущие на стволах березы, осины и др. – амблистегиелла тонкая, виды рода брахитеций, кампилиум извилистый, долихотека Селигера, пилезия многоцветковая и т.д.

Луга

К категории лугов следует относить различные травяные сообщества с более или менее сомкнутым травостоем, образованным в основном многолетними мезофильными, а иногда и гигрофильными травами, имеющими зимний перерыв в вегетации при отсутствии зимней депрессии.

Злаковые луга образованы длиннокорневищными, рыхлокустовыми и дерновинными злаками. У первых хорошо выражены подземные корневища, а надземные побеги развиваются из узлов кущения, расположенных в почве на заметном удалении друг от друга. К этой группе такие характернейшие злаки лугов, как костер безостый, лисохвост луговой, пырей ползучий, мятлик луговой, овсяница красная, вейник наземный, полевица белая и др. Для рыхлокустовых злаков характерно расположение узлов кущения непосредственно у поверхности почвы, а новые побеги растут из них наклонно вверх и образуют рыхлый куст. Сюда относятся овсяница луговая, тимофеевка луговая, ежа сборная, душистый колосок, полевица тонкая. У дерновинных злаков узлы кущения расположены на поверхности почвы, а появляющиеся из них побеги, плотно прилегают друг к другу, образуя дерновину. Большинство входящих в эту группу злаков (щучка дернистая, молиния голубая и др.) лишены возможности быстро  занимать территорию с помощью вегетативного размножения.

Большинство злаков являются хорошими кормовыми травами. Осоковые луга сходны со злаковыми по ряду биологических, экологических и ценотических черт. Среди осоковых лугов выделяют длиннокорневищные (осоки острая, водная, пузырчатая), рыхлокустовыми (осоки бедная и желтая) и дерновинными (осоки дернистая, сероватая) жизненные формы. В отличие от злаков большинство осок довольствуется более бедными и кислыми почвами. Их кормовые качества невысоки.

Наибольшее распространение осоковые луга имеют на переувлажненных низинных и пойменных почвах, где они часто выступают в роли эдификаторов фитоценозов.

Разнотравно-злаковые луга характеризуются наиболее разнообразной в экологическом и систематическом отношении группой растений. Разнотравность луга возрастает в условиях, препятствующих вегетативному размножению злаков, при уменьшении связанности дернины. В этой ситуации проявляются основные преимущества перед злаками – способность образовывать большое количество семян, долго удерживать за собой территорию и сохранять разнообразие жизненных форм.

Большинство видов разнотравья не представляют собой кормовой ценности, играют важную роль в улучшении поедаемости и усвояемости злакового сена. К ним относятся одуванчик лекарственный, тмин обыкновенный, бедренец камнеломковый, подорожник ланцетолистный, герань луговая и многие другие.

В поймах рек встречаются разнотравно-злаковые, злаковые луга с преобладанием лисохвоста лугового, с примесью щучки, полевицы белой, мятлика, тимофеевки, осоки, клевера розового, мышиного горошка, а также осоковые луга, водно-болотное высокотравье, черноольшатники и фрагменты дубрав. На некоторых участках в верхнем ярусе растет бекмания, а чуть выше сплошной покров мышиного горошка. Встречаются щучковые луга с примесью полевицы белой. В тех местах, где полевица преобладает, урожай трав повышается.

Среди трав наибольшую ценность имеет ежа сборная, тимофеевка, лисохвост луговой, бекмания, овсяница луговая. Также растет полевица побегообразующая, которая при затоплении образует плавающие в воде побеги, клевер розовый гибридный, люцерна серповидная, язвенник многолистый, донник белый - как кормовые бобовые растения.

Встречаются на лугах и ядовитые травянистые растения, такие как вех ядовитый, поручейник широколистный, лютик едкий.

На верховом болоте могут существовать лишь немногие виды растений - прежде всего те, которые способны мириться с чрезвычайной бедностью почвы. Здесь обычны ксероморфные  кустар¬ники — багульник, голубика, болотный мирт,  клюква болотная, подбел многолистный. Господствующими травянистыми  сосудистыми растениями являются: пушица влагалищная, росянка круглолистная, шейхцерия болотная, очеретник белый, осока топяная, росянка длиннолистная.  Доминантами в моховом ярусе являются сфагновые мхи: Sfagnum  fuscum - на грядах и S. Balticum, S. majus S cuspidatum  - в мочажинах и озерках. Из деревьев встречается только сосна. Деревца приземистые, малень¬кие, кроны их редкие. Иногда сосна настолько угнетена, что растет в виде кустарника. Мощность торфяного слоя на достаточно обширном верховом болоте может достигать 3-4 м и даже больше. Именно на этой торфяной подушке и растут обитатели болот.

Ресурсы пищевых и лекарственных растений

Леса области обладают ценными растительными ресурсами: грибами, ягодами, орехами и лекарственным сырьем. К высокопродуктивным угодьям с черникой относятся чернично-долгомошные типы леса. Урожай черники составляет в среднем 150 кг/га. Продуктивные угодья брусники представлены брусничными типами леса с урожайностью брусники в среднем 120 кг/га. На болотах произрастает клюква, продуктивность клюквы в среднем составляет 200 кг/га. Много малины, урожайность которой в среднем – 300 кг/га.

Редкие и охраняемые виды

На территории Смоленской области встречаются редкие виды высших сосудистых растений занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Смоленской области.

Определенный интерес своим биоразнообразием представляют ядовитые растения, поскольку в большинстве своем являются лекарственным сырьем, базой для производства фармацевтических препаратов, используются в народной медицине и гомеопатии. При передозировке и неосторожном обращении они достаточно опасны вследствие своей токсичности. Особенно осторожным необходимо быть при использовании таких ядовитых лекарственных растений, как болиголов, белена черная, боярышник кроваво-красный, кровохлебка лекарственная, чистотел большой, полынь горькая, пижма обыкновенная; отравление возможно и при передозировке ландыша майского.

- 1.2.6. Выводы

На основании анализа природных условий и ресурсов можно охарактеризовать большую часть территории Пионерского сельского поселения как благоприятную для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности. Исключениями могут служить территории, подверженные неблагоприятным процессам экзогенной геодинамики, таким как локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, сезонное затопление поймы рек, в т.ч. территории оврагов и балок.

Кроме того, территория обладает потенциалом для сельскохозяйственного использования, поскольку характеризуется наличием почвенных ресурсов и благоприятными климатическими условиями.

- 1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации

- 1.3.1. Описание границ Пионерского сельского поселения

Согласно закону Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 135-з (приложение №19) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений», установлены следующие границы Пионерского сельского поселения:

По смежеству с муниципальным образованием

Хохловское сельское поселение

(узловая точка 24 - узловая точка 20)

Узловая точка 24 находится на границе между муниципальным образованием "Смоленский район" Смоленской области и муниципальным образованием "Краснинский район" Смоленской области, в лесном массиве, в 1,9 километра юго-западнее южной окраины деревни Жарнево, в 1,8 километра северо-восточнее водонапорной башни.

От узловой точки 24 граница проходит 3 километра в северо-восточном направлении по лесному массиву, затем 0,2 километра на восток;

- далее идет 0,4 километра на юго-восток до места пересечения с рекой Тростянка;

- далее проходит 0,8 километра по середине реки Тростянка вверх по течению до места впадения в нее безымянного ручья;

- далее идет 2 километра по середине безымянного ручья вверх по течению, затем 0,9 километра на юго-восток до места пересечения с другим безымянным ручьем;

- далее идет 0,5 километра по середине безымянного ручья до его истока, затем 0,7 километра в юго-восточном направлении по юго-западной границе лесного массива;

- далее проходит 1 километр в северном направлении, затем 0,9 километра в северо-восточном направлении до места пересечения с рекой Мошна;

- далее идет 0,8 километра по середине реки Мошна вниз по течению, затем 0,6 километра на север;

- далее проходит 0,9 километра в восточном направлении, пересекая автомобильную дорогу Смоленск - Русилово - Упокой в 0,5 километра севернее северной окраины деревни Селезневщина;

- далее идет 1,5 километра в северо-восточном направлении до узловой точки 20.

По смежеству с муниципальным образованием

Пригорское сельское поселение

(узловая точка 20 - узловая точка 19)

Узловая точка 20 находится на автомобильной дороге Смоленск - Русилово - Упокой в 0,5 километра северо-западнее водонапорной башни в деревне Слобода.

От узловой точки 20 граница проходит 1,1 километра в восточном направлении, пересекая реку Сож, затем 2,1 километра в юго-восточном направлении до места пересечения с полевой дорогой, соединяющей деревни Рай и Басино;

- далее идет 0,7 километра на северо-восток по полевой дороге, соединяющей деревни Рай и Басино, затем 1,8 километра на юго-восток до узловой точки 19.

По смежеству с муниципальным образованием

Талашкинское сельское поселение

(узловая точка 19 - узловая точка 23)

Узловая точка 19 находится на середине реки Сож, в 1,7 километра юго-западнее места впадения в нее безымянного ручья, в 1,2 километра северо-восточнее водонапорной башни в деревне Басино.

От узловой точки 19 граница проходит 1,4 километра по середине реки Сож вверх по течению, затем 0,3 километра на юго-запад до места пересечения с полевой дорогой, соединяющей деревни Вербово и Теличено;

- далее идет 1,4 километра на юго-восток по полевой дороге, соединяющей деревни Вербово и Теличено;

- далее проходит 1,9 километра в том же направлении, пересекая грунтовую проселочную дорогу, ведущую в деревню Теличено;

- далее проходит 7,9 километра в юго-западном направлении, пересекая реку Мошна, до пересечения с безымянным ручьем;

- далее идет 0,4 километра в юго-восточном направлении, пересекая автомобильную дорогу Монастырщина - Талашкино;

- далее проходит 0,3 километра на северо-восток, затем 3,6 километра на юго-восток до места пересечения с рекой Погановка;

- далее идет 2,3 километра по середине реки Погановка вниз по течению до места ее впадения в реку Упокой;

- далее проходит по середине реки Упокой вниз по течению до узловой точки 23.

По смежеству с муниципальным образованием

"Монастырщинский район" Смоленской области

(узловая точка 23 - узловая точка Д)

Узловая точка 23 находится на границе между муниципальным образованием "Смоленский район" Смоленской области и муниципальным образованием "Монастырщинский район" Смоленской области, на середине реки Упокой в месте ее пересечения с мелиоративным каналом, в 1,3 километра юго-западнее церкви в деревне Герчики.

От узловой точки 23 граница проходит по середине реки Упокой вниз по течению до узловой точки Д.

По смежеству с муниципальным образованием

"Краснинский район" Смоленской области

(узловая точка Д - узловая точка 24)

Узловая точка Д находится в месте схождения границ муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области и муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области, в месте слияния рек Упокой и Вихра.

От узловой точки Д граница проходит по середине реки Вихра вверх по течению до места впадения в нее реки Тростянка;

- далее идет по середине реки Тростянка вверх по течению до точки, находящейся в 0,5 километра западнее западной окраины деревни Беленки;

- далее проходит 2 километра на северо-запад, затем 1 километр на запад по лесному массиву;

- далее идет 1 километр на север до узловой точки 24.

- 1.3.3.Функционально-планировочная организация территории

Территория Пионерского сельского поселения расположена в южной части Смоленского района Смоленской области. В состав поселения входят 22 населённых пункта: деревня  Басино, деревня Большое Червонное, деревня Бублеевщина, деревня Вербово, деревня Глухово, деревня Демидово, деревня Жарнево, деревня Крестовка, деревня Лахтеево, деревня  Площево, деревня Русилово, деревня Санники, деревня Селезнёвщина, деревня Слобода, деревня Сушковщина, деревня Теличено, деревня Трудилово, деревня Упокой, деревня Шихово, деревня Юрошки, деревня Юрчаги, деревня Яново общей площадью 1113,18 га, в которых постоянно проживают 1189 человек.

Сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: близостью г. Смоленска, являющегося административным, промышленным, образовательным и культурным центром области, наличием системы транспортных связей с городом посредством автомобильного транспорта, что оказало существенное влияние на развитие системы расселения.

Основные планировочные оси на территории поселения представлены природными и антропогенными объектами. Среди природных объектов выделяются р. Ластовка, р. Тростянка, р. Упокой, р. Мошна, р. Сож, вблизи русел которых сформировались населенные пункты муниципального образования.

Среди антропогенных объектов, являющихся планировочными осями, выделим автодорогу регионального значения IV технической категории «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина», пересекающую всю территорию муниципального образования с севера на юго-восток, автодорогу регионального значения IV технической категории «Талашкино-Упокой» в юго-восточной части поселения, вдоль которых сформировались основные зоны относительно интенсивного использования территории, включающие населенные пункты, транспортную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья.

Основой планировки улично-дорожной сети населённых пунктов Пионерского сельского поселения становится типичная система, состоящая из основного направления, организующего и объединяющего между собой основные селитебные территории  населённых пунктов и общественно-деловые зоны. Этому основному направлению подчинены второстепенные тупиковые  улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью.

Практически все населенные пункты, за исключением малонаселенных, включают в себя территории жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также территории общественно-деловой застройки, в границах которой  размещают объекты социального и культурно-бытового назначения.

Жилая застройка всех населенных пунктов Пионерского сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и малоэтажными жилыми домами.

- 1.3.4. Анализ современного функционального использования территорий  Пионерского сельского поселения

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Пионерского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Таблица 2

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |  |  |
| Зона градостроительного использования |  |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 2) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| II. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |  |  |
| Зона производственного использования |  | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования |  | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения |  | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения |  | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |

Сложившееся распределение территории Пионерского сельского поселения по функциональному использованию представлено в таблице 3.

Таблица 3

Распределение площадей территории Пионерского сельского поселения по функциональному использованию. Существующее положение.

| Наименование территории | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| СУММАРНЫЕ ПЛОЩАДИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | га | 1 113,18 |
| Жилые зоны (Ж). Всего. | га | 606,92 |
|  | % | 3,58 |
| В том числе: |  |  |
| Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 601,57 |
|  | % | 3,55 |
| Ж3 зоны застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 5,35 |
|  | % | 0,03 |
| Общественно-деловые зоны (О). Всего. | га | 11,34 |
|  | % | 0,07 |
| В том числе: |  |  |
| О1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы) | га | 0,53 |
|  | % | 0,01 |
| О2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (объекты дошкольного и общего образования, культура, спорт, медицина) | га | 10,81 |
|  | % | 0,06 |
| Зоны рекреационного назначения (Р). Всего. | га | 172,42 |
|  | % | 1,02 |
| В том числе: |  |  |
| Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 170,61 |
|  | % | 1,01 |
| Р2 зона размещения объектов санаторно-курортного назначения | га | 1,81 |
|  | % | 0,01 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх). Всего. | га | 252,62 |
|  | % | 1,49 |
| В том числе: |  |  |
| Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 235,15 |
|  | % | 1,39 |
| Сх2 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 17,47 |
|  | % | 0,10 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т). Всего. | га | 66,75 |
|  | % | 0,39 |
| В том числе: |  |  |
| Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 61,06 |
|  | % | 0,36 |
| Т3 Зоны гаражей и хозяйственных построек | га | 0,31 |
|  | % | 0,002 |
| И Зоны инженерной инфраструктуры | га | 5,38 |
|  | % | 0,03 |
| Зоны специального назначения (Сп). Всего. | га | 3,13 |
|  | % | 0,02 |
| В том числе: |  |  |
| Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 2,08 |
|  | % | 0,01 |
| Сп3 Зоны иного назначения в соответствии с местными условиями (территории общего пользования) | га | 1,05 |
|  | % | 0,01 |
| СУММАРНЫЕ ПЛОЩАДИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | га | 15 830,47 |
| Зона производственного использования. Всего. | га | 1,50 |
|  | % | 0,01 |
| П1 Производственные зоны: | га | 1,50 |
|  | % | 0,01 |
| В том числе: |  |  |
| П1-2 Производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности | га | 1,50 |
|  | % | 0,01 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 30,61 |
|  | % | 0,18 |
| В том числе: |  |  |
| Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 10,73 |
|  | % | 0,06 |
| Сп2 Зоны специального назначения, связанная с государственными объектами | га | 19,88 |
|  | % | 0,12 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 3 094,49 |
|  | % | 18,26 |
| В том числе: |  |  |
| Р1 зона лесов общего и ограниченного пользования | га | 3 094,49 |
|  | % | 18,26 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 12 597,88 |
|  | % | 74,35 |
| В том числе: |  |  |
| Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 12568,92 |
|  | % | 74,18 |
| Сх2 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 28,96 |
|  | % | 0,17 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 105,99 |
|  | % | 0,63 |
| В том числе: |  |  |
| Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 102,78 |
|  | % | 0,61 |
| И Зоны инженерной инфраструктуры | га | 3,21 |
|  | % | 0,02 |
| ИТОГО: | га | 16 943,65 |

Таким образом, основная доля территории Пионерского сельского поселения площадью 12 597,88 га относится к территориям сельскохозяйственного назначения, расположенным за границами населенных пунктов, что составляет 74,35 % от общей площади муниципального образования. Второе место занимают территории рекреационного назначения, расположенные за границами населенных пунктов, – 3 094,49 га, что соответствует 18,26 %, третье – территории жилых зон в границах населенных пунктов - 606,92 га (3,58 %).

Соотношения площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон) в                     населенных пунктах сельского поселения, представлены в разделе «Технико-экономические показатели генерального плана Пионерского сельского поселения» тома 1 «Положение о территориальном планировании».

- 1.3.5. Анализ современного распределения земель Пионерского сельского поселения по целевому назначению

Площадь территории Пионерского сельского поселения составляет 16 943,65 га.

Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) устанавливает деление земель по целевому назначению. Распределение земель по целевому назначению (по категориям земель) приведёно в таблице 4.

Таблица 4

Распределение земель Пионерского сельского поселения

по целевому назначению (по категориям земель). Современное положение

| Категории земель | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Населённых пунктов | га | 1 113,18 |
|  | % | 6,57 |
| Сельскохозяйственного назначения | га | 12 713,94 |
|  | % | 75,04 |
| Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 20,58 |
|  | % | 0,12 |
| Лесного фонда | га | 3 095,95 |
|  | % | 18,27 |
| ИТОГО: | га | 16 943,65 |
|  | % | 100 |

В настоящее время основная доля земель приходится на земли сельскохозяйственного назначения -  12 713,94 га (75,04 %). Второе место по площади занимают земли лесного фонда - 3 095,95 га (18,27 %). Далее следуют земли населенных пунктов - 1 113,18 га                    (6,57 %); затем земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения – 20,58 га (0,12 %). Другие категории земель в Пионерском сельском поселении не представлены.

Границы земель категорий Пионерского сельского поселения отображены на карте, входящей в состав генерального плана Пионерского сельского поселения «Карта границ земель различных категорий» (М 1:10 000).

Состав и порядок использования земель различных категорий определены Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции.

Земли промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые  и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов - деревни  Басино, деревни Большое Червонное, деревни Бублеевщина, деревни Вербово, деревни Глухово, деревни Демидово, деревни Жарнево, деревни Крестовка, деревни Лахтеево, деревни  Площево, деревни Русилово, деревни Санники, деревни Селезнёвщина, деревни Слобода, деревни Сушковщина, деревни Теличено, деревни Трудилово, деревни Упокой, деревни Шихово, деревни Юрошки, деревни Юрчаги, деревни Яново - отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, лесного фонда и водного фонда. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

- 1.3.6. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

В настоящее время территория Пионерского сельского поселения обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё. Муниципальное образование характеризуется близостью к центру области г. Смоленску (д. Санники расположена в западной части области в 25 км к югу от г. Смоленска), связано с ним автодорожным транспортом.

В населенных пунктах муниципального образования в существующих границах имеются небольшие территориальные резервы для развития. При определении  потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий.

Также при ограниченных возможностях территориального развития населенных пунктов в существующих границах расширение населенных пунктов возможно за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. При этом возникает необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. При определении территорий, потенциально пригодных для развития населённых пунктов за пределами их границ,  необходимо учесть, помимо наличия зон с особыми условиями использования территорий, также и геоморфологическую характеристику территории по условиям строительства, исключив из рассмотрения  территории, занятые балками, оврагами, нарушенными территориями, долинами рек, заболоченные территории, территории, имеющие неблагоприятные условия для строительства (с уклонами рельефа больше 20%) и требующие предварительных серьезных инженерно-технических мероприятий, территории, попадающие в границы зон залегания полезных ископаемых.

Таким образом, наиболее высоким потенциалом и инвестиционной привлекательностью с точки зрения градостроительного освоения обладают следующие территории:

- учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах д. Санники, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбраны территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к северо-восточной и северо-западной границам населенного пункта.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Упокой в западной его части.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Площево в северной и западной его частях.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Юрчаги в восточной и южной его частях.

- свободные от застройки территории в существующих границах  д. Шихово в северо-восточной его части, а также территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к восточной границе населенного пункта.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Бублеевщина в северной, восточной и южной его частях.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Русилово в северной, восточной и центральной его частях, а также территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к западной и северо-западной границам населенного пункта.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Трудилово в северной его части.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Сушковщина в юго-западной его части, а также территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к западной и северо-западной границам населенного пункта.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Селезневщина в северной и восточной его частях, а также территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к западной и южной границам населенного пункта.

- 1.4. Анализ социально-экономического состояния территории

- 1.4.1. Население и современная демографическая ситуация

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Смоленского района в целом, так и Пионерского сельского поселения в частности.

На 01.01.2014 г. численность постоянного населения Пионерского сельского поселения составила 1189 человек. В состав поселения входят 22 населенных пункта, деревня Санники является административным центром Пионерского сельского поселения.

Показатели естественного движения населения демонстрируют процесс естественной убыли населения, миграционные процессы сдерживают падение численности  населения.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

Таблица 5

Численность населения сельского поселения, на 1 января соответствующего года

| № п/п | Наименование | Пере-пись 2002 | 2009 | Пере-пись 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения,чел. | 1337 | 1170 | 1114 | 1161 | 1117 | 1157 |
| 2 | Родившихся, всего | 10 | 7 | 11 | 12 | 12 | 7 |
| 3 | Число умерших, всего | 25 | 21 | 30 | 27 | 25 | 22 |
| 5 | Число прибывших жителей, всего | 141 | 83 | 109 | 98 | 92 | 118 |
| 6 | Число выбывших жителей, всего | 39 | 139 | 62 | 142 | 52 | 29 |

Таблица 6

Численность населения по населенным пунктам поселения

| Наименование населенных пунктов | 01.01.2014 |
| --- | --- |
| д. Санники | 303 |
| д. Басино | 8 |
| д. Большое Червонное | - |
| д. Бублеевщина | 14 |
| д. Вербово | 1 |
| д. Глухово | 16 |
| д. Демидово | 4 |
| д. Жарнево | 1 |
| д. Крестовка | 4 |
| д. Лахтеево | 7 |
| д. Площево | 10 |
| д. Русилово | 608 |
| д. Селезневщина | 11 |
| д. Слобода | - |
| д. Сушковщина | 13 |
| д. Теличино | 5 |
| д. Трудилово | 45 |
| д. Упокой | 62 |
| д.Шихово | 16 |
| д.Юрошки | 23 |
| д. Юрчаги | 12 |
| д. Яново | 26 |
| Итого | 1189 |

Основным фактором, определяющим численность населения, является естественное движение – обобщённое название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путём. В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району и механическое движение населения (миграция), которая имеет положительное значение.

Естественная убыль населения определяется тем, что смертность превышает рождаемость. Показатели рождаемости в 2010-2014 имели некоторые колебания, но в целом наблюдается тенденция по постепенному снижению данного показателя. Уровень смертности населения также имел незначительные колебания за рассматриваемый период, однако данный показатель превышает уровень рождаемости.

Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура муниципального образования характеризовалась относительно высокой долей населения  в трудоспособном возрасте.

Таблица 7

Половозрастная структура населения сельского поселения, на 1 января соответствующего года

| № п/п | Наименование | Пере-пись 2002 | 2009 | Пере-пись 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, %% | 14% | 15% | 13% | 13% | 15% | 16% |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте, %% | 52% | 59% | 57% | 61% | 60% | 60% |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, %% | 34% | 26% | 30% | 26% | 25% | 24% |

Возрастная структура населения муниципального образования по данным на 01.01.2013 г. характеризуется равномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным муниципального образования составляет 60 % от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 16% и 24% соответственно. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

- 1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

Экономика поселения ориентирована на сельскохозяйственное производство. На территории поселения функционируют 1 сельскохозяйственное предприятие и два КФХ. Население в основном живет за счет ЛПХ.

Таблица 8

Список предприятий, расположенных на территории сельского поселения

| № п/п | Полное наименование учреждения, организации, и предприятия | Почтовый адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ООО СП «Русь» | 214514, д. Русилово ул. Полевая д. 55 |
| 2. | КФХ Виноградский |  |
| 3. | КФХ Байрамов |  |

Существует ограниченность мест приложения труда, что влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте.

В материальной сфере производства занято 20% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает образование. Уровень безработицы находится на высоком уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами поселения. Это население можно рассматривать как трудовой резерв, значительная часть из которого при наличии мест приложения труда, отвечающих требованиям, вольется в новую сферу материального производства.

- 1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики.

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования. Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы следующие документы:

- Региональные нормативы, утвержденные постановлением  Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции»;

-   СНиП 2.07.01.-89*;

- Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ             № 1063-р от 03.07.1996.

- 1.4.3.1. Система образования

Система образования на территории Пионерского сельского поселения представлена одним объектом основного общего образования и одним объектом дошкольного образования

Таблица 9

Учреждения образования

| Наименование школы | Местоположение (адрес) | Уровень школы, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) | Уровень наполняемости, % | Емкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по современ-ным санитарным нормам (мест) | фактичес-кое число учащихся чел. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Дошкольная группа МБОУ «Трудиловская СОШ» | д. Русилово, ул. Полевая д.53 | обслуживает населенные пункты Санники, Русилово, Трудилово | 85 | 20 | 17 |
| МБОУ «Трудиловская СОШ» | д. Русилово, ул. Полевая д.53 | обслуживает населенные пункты Санники, Русилово, Трудилово Упокой | 43 | 180 | 77 |

Уровень наполняемости учреждений образования низкий, что является следствием резкого спада рождаемости в конце 90-х, начале 2000-ых годов.

- 1.4.3.2. Система здравоохранения

Система здравоохранения Пионерского сельского поселения представлена амбулаторией и одним фельдшерско-акушерским пунктом. Фельдшерско-акушерский пункт является лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности, поэтому в проекте не оценивается мощность подобных учреждений.

Таблица 10

Перечень объектов здравоохранения

| №№ | Наименование | Адрес | Емкость | % износа | числен. персон. (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Теличенская врачебная Амбулатория | д. Русилово, ул. Полевая, д. 53 | 22 пос/см | 25 | 1/1 |
| 2 | Санниковский ФАП | д. Санники, ул. Центральная, д.15А | 14 пос/см | 50 | 0/1 |

Население муниципального образования получает амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги в районных учреждениях здравоохранения, анализ емкости которых был произведен в Схеме территориального планирования Смоленского района.

- 1.4.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является  важнейшим элементом в оздоровлении нации.

На территории поселения объекты физической культуры и спорта имеются только при образовательных учреждениях, сложившаяся ситуация существенно ограничивает возможность их использования для населения старшего возраста.

Обеспеченность объектами физкультуры и спорта на территории поселения следует охарактеризовать, как низкую. Следует дополнительно отметить, что спортивные объекты размещены при образовательных учреждениях, что не позволяет заниматься спортом всем жителям поселения. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

- 1.4.3.4. Организация досуга

На территории Пионерского сельского поселения действуют три учреждения культурно-досугового типа.

Таблица 11

Перечень учреждения культурно-досугового типа

| №№ п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Местоположение | Емкость (кв.м), вместимость(чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | по проекту | вмести-мость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБУ «Санниковский дом культуры» | д. Санники | кв.м. | 308 | 140 чел |
| 2 | Филиал МБУ «Санниковский дом культуры» Теличенский дом культуры | д. Русилово | кв.м. | 308 | 110 чел |
| 3 | Теличенская библиотека | д. Русилово |  |  |  |

Уровень обеспеченности числом мест в зрительных залах в учреждении культурно - досугового типа выше нормативного показателя, но необходима модернизация, направленная на обеспечение соответствия с современными требованиями, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно - досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

- 1.4.3.5. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

На территории поселения действуют 6 магазинов, два отделения «Почта России». Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают.

- 1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Пионерского сельского поселения

На территории Пионерского сельского поселения располагаются объекты недвижимости федеральной, региональной, муниципальной и частной форм собственности, к которым относятся объекты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.

Объекты капитального строительства федерального значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - земли лесного фонда;

  - земли специального назначения, находящиеся в государственной собственности (воинские части)

Объекты капитального строительства регионального и районного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - объекты культурного наследия регионального значения;

  - территории автомобильных дорог регионального значения;

  - объекты капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения;

  - объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения;

  - объекты капитального строительства учебно-образовательного назначения;

  - объекты капитального строительства здравоохранения;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – подстанция 35 кВ, ЛЭП 35 кВ, ЛЭП 110 кВ, ЛЭП 330 кВ

ОКС газоснабжения – газопровод распределительный высокого давления, ГРП;

  - ООПТ регионального значения;

  - земельные участки, находящиеся в государственной собственности Смоленской области, в соответствии с таблицей 12:

Таблица 12

Перечень земельных участков,                                                                                      находящихся в государственной собственности Смоленской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м | Наименование правообладателей объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67:18:358 01 01:0005 | Смоленский район, Пионерское с.п., д. Санники, ул. Центральная, д.15а | 427 | ОГБУЗ "Смоленская центральная районная больница" |

Объекты капитального строительства местного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - территории малоэтажной жилой застройки;

  - территории общественной застройки (за исключением территорий, находящихся в частной собственности);

  - объекты капитального строительства спортивного назначения;

  - объекты капитального строительства культурно-досугового назначения;

  - территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые насаждения, улицы, дороги, проезды, площадки);

  - территории специального назначения, в том числе кладбищ;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – трансформаторные подстанции, ЛЭП 10 кВ

ОКС газоснабжения – газопровод распределительный низкого давления;

ОКС водоснабжения – артезианские скважины и водонапорные башни, водопроводы

ОКС теплоснабжения – котельные

- 1.6. Жилой фонд

Жилой фонд сельского поселения составляет 30,2 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 26 м2/чел. Жилой фонд поселения представлен многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой.

Таблица 13

Основные характеристики жилищного фонда

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | 2013год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 30,2 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 22,4 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 7,8 |
|  | Специализированный(общежитие) |  | - |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | 458 |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | - |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади |  |
|  | частная |  | 25,2 |
|  | муниципальная |  | 1,0 |
|  | общественная |  | 4,0 |
| 5 | Инженерное оборудование: | %% |  |
|  | водопровод |  | 20,0 |
|  | канализация |  | 18 |
|  | центральное отопление |  | 17 |
|  | газ |  | 70 |
|  | ванными( душем) |  | 12 |

В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как среднюю. Обеспеченность водопроводом – 20%, канализацией – 18%, газом – 70%.

Ниже представлены данные по площади жилой застройки в населенных пунктах. В поселении распространена преимущественно индивидуальная жилая застройка - около 94% жилой территории.

Таблица 14

Структура жилой застройки поселения

| Населенные пункты | Площадь жилой застройки*, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Малоэтажные (индивидуальные) жилые дома | Среднеэтажные жилые дома |
| д. Санники | 68,56 | 68,56 |  |
| д. Басино | 16,66 | 16,66 |  |
| д. Большое Червонное | 11,98 | 11,98 |  |
| д. Бублеевщина | 25,62 | 25,62 |  |
| д. Вербово | 35,30 | 35,30 |  |
| д. Глухово | 22,63 | 22,63 |  |
| д. Демидово | 45,25 | 45,25 |  |
| д. Жарнево | 21,67 | 21,67 |  |
| д. Крестовка | 6,71 | 6,71 |  |
| д. Лахтеево | 40,54 | 40,54 |  |
| д. Площево | 11,69 | 11,69 |  |
| д. Русилово | 80,63 | 75,28 | 5,35 |
| д. Селезневщина | 9,72 | 9,72 |  |
| д. Слобода | 6,37 | 6,37 |  |
| д. Сушковщина | 27,80 | 27,80 |  |
| д. Теличено | 47,16 | 47,16 |  |
| д. Трудилово | 21,86 | 21,86 |  |
| д. Упокой | 16,27 | 16,27 |  |
| д. Шихово | 16,82 | 16,82 |  |
| д.Юрошки | 23,26 | 23,26 |  |
| д. Юрчаги | 18,34 | 18,34 |  |
| д. Яново | 32,08 | 32,08 |  |
| Итого | 606,92 | 601,57 | 5,35 |

* - данные были получены путем обмера чертежа

Основное освоение территории Пионерского сельского поселение пришлось на период 50-ых и 70-ых годов, таким образом, более 60% от общего жилого фонда поселения было возведено в указанный период.

## 1.7.	Анализ состояния транспортной инфраструктуры

### 1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура Пионерского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автодороги регионального значения IV технической категории «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина», пересекающей всю территорию муниципального образования с севера на юго-восток, автодороги регионального значения IV технической категории «Талашкино-Упокой» в юго-восточной части поселения, автомобильных дорог местного значения, а так же улично-дорожной сети населенных пунктов.

Характеристика автодорог регионального и местного значения Пионерского сельского поселения представлена в таблице 15.

Таблица 15

Характеристика автомобильных дорог Пионерского сельского поселения

| Наименование автомобильных дорог | Протяженность в границах муниципального образования, км | Категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения |  |  |  |
| «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина» | 21,44 | IV | асфальтобетон |
| «Талашкино-Упокой» | 3,93 | IV | 15,00 - асфальтобетон 7,60 - гравий |
| ИТОГО: | 25,37 |  |  |
| Местного значения |  |  |  |
| «Смоленск-Русилово-Упокой»-Юрошки | 3,40 | IV | 0,70 - асфальтобетон 2,70 - ПГС |
| «Санники- Хламово» | 3,60 | V | гравий |
| «Смоленск-Русилово-Упокой»-Глухово | 2,30 | IV | ПГС |
| «Смоленск-Русилово-Упокой»-Большое Червонное | 0,70 | V | ПГС |
| «Смоленск-Русилово-Упокой»-Демидово | 5,20 | IV | ПГС |
| «Русилово-Бублеевщина» | 2,20 | V | ПГС |
| «Русилово - Сушковщина» | 2,40 | V | гравий |
| «Русилово-Басино» | 4,00 | V | ПГС |
| Прочие дороги местного значения | 13,49 | V |  |
| ИТОГО: | 37,29 |  |  |

Плотность автодорожной сети регионального значения поселения – 14,97 км/100 км², местного значения – 22,01 км/100 км².

Внутренняя транспортная сеть населенных пунктов Пионерского сельского поселения характеризуется наличием основного направления, представленного главной поселковой улицей, а также систему основных и второстепенных улиц в жилой застройке.

Существующая геометрия внутренней транспортной сети связана с  геометрией планировочной структуры, обусловленной исторически сложившейся застройкой и особенностями геоморфологии.

Главные поселковые улицы обеспечивают корреспонденцию между планировочными блоками внутри населенных пунктов, а также транзитное движение транспортных средств через населенные пункты. Минимальная нормативная ширина   главной поселковой улицы – 15-18 метров в красных линиях (рекомендуемая при новой застройке – 20-26 м). Зачастую ширина улицы в красных линиях не выдерживается, что обусловлено исторически сложившейся застройкой. При организации движения транспорта в местах пересечения элементов улично-дорожной сети в настоящее время организованы нерегулируемые перекрестки.

Основные улицы в жилой застройке предназначены для организации транспортно-пешеходных связей внутри жилой застройки. Ширина в красных линиях составляет 12-15 метров (рекомендуемая ширина при осуществлении нового строительства – 20 м). В системе исторически сложившейся застройки указанная ширина улиц в красных линиях выдерживается не всегда.

Основным направлением развития системы внутреннего транспорта является выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движении, в частности, по устройству светофорного регулирования территории, а также организация пешеходных переходов.

- 1.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения

Пассажирские перевозки на территории Пионерского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Автобусными пассажироперевозками занимается предприятие ОАО «Смолоблпассажиртранс», МУП "Автоколонна - 1308", а также частные перевозчики.

По территории Пионерского сельского поселения проходит 3 автобусных маршрута, их характеристика представлена в таблице ниже.

Таблица 16

Характеристика автобусных маршрутов,

проходящих по территории Пионерского сельского поселения

| Наименование маршрута | Протяженность маршрута | Продолжительность одного рейса |
| --- | --- | --- |
| Смоленск-Монастырщина | 47 | 1-35 |
| Смоленск-Санники | 31,2 | 1-00 |
| Смоленск-Хиславичи/ Монастырщина | 90 | 2-00 |

Наиболее проблематичными в отрасли транспортного хозяйства остаются   автомобильные перевозки - на них задействованы автобусы различных  марок отечественного производства. Растет степень износа основных фондов.

- 1.7.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой

К достоинствам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Пионерского сельского поселения относятся:

-  охват поселения системой транспортного обслуживания, в т.ч. наличие развитой системы пассажирского сообщения;

К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Пионерского сельского поселения относятся:

- основным недостатком автобусного обслуживания территории муниципального образования является малое число рейсов в обслуживании населённых пунктов, а также высокая степень износа автобусов, осуществляющих пассажироперевозки

- не все дороги и улицы поселения имеют твердое покрытие.

- 1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения с возможностью захоронения после кремирования.

Характеристики существующих кладбищ на территории Пионерского сельского поселения приведены в таблице 17.

Таблица 17

Характеристики существующих кладбищ

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище, расположенное севернее д. Санники (Санниковское) | 0,40 | 50 |
| 2. | Кладбище, расположенное юго-западнее д. Яново (Яновское) | 0,57 | 50 |
| 3. | Кладбище, расположенное в 1,00 км к юго-востоку от д. Юрошки (Юрошевское) | 1,00 | 50 |
| 4. | Кладбище, расположенное в 0,25 км к северу от д. Крестовка (Крестовское) | 0,55 | 50 |
| 5. | Кладбище, расположенное в 0,50 км к юго-западу от д. Площево (Площевское) | 0,54 | 50 |
| 6. | Кладбище, расположенное в 2,0 км к востоку от д. Площево (Тычининское) | 0,50 | 50 |
| 7. | Кладбище, расположенное в 1,20 км к северо-востоку от д. Площево (Ковалёвское) | 0,50 | 50 |
| 8. | Кладбище, расположенное в 1,00 км к юго-западу от д. Упокой (Кощаевское) | 0,50 | 50 |
| 9. | Кладбище, расположенное в 2,00 км к северо-западу от д. Упокой (Плотниковское) | 0,50 | 50 |
| 10. | Кладбище, расположенное в 3,80 км к северо-западу от д. Упокой (Добросельское) | 0,50 | 50 |
| 11. | Кладбище, расположенное в 1,50 км к юго-западу от д. Юрчаги (Юрчаженское №2) | 0,50 | 50 |
| 12. | Кладбище, расположенное в 0,70 км к северо-востоку от д. Юрчаги (Юрчаженское №1) | 1,00 | 50 |
| 13. | Кладбище, расположенное в 0,50 км к северо-западу от д. Глухово | 0,50 | 50 |
| 14. | Кладбище, расположенное в 1,50 км к юго-западу от д. Большое Червонное (Червоновское) | 0,21 | 50 |
| 15. | Кладбище, расположенное в 0,50 км к западу от д. Лахтеево (Лахтеевское) | 0,50 | 50 |
| 16. | Кладбище, расположенное в 1,00 км к юго-западу от д. Теличено (Теличенское) | 0,50 | 50 |
| 17. | Кладбище, расположенное в 3,00 км к юго-востоку от д. Демидово (Сельцовское) | 0,76 | 50 |
| 18. | Кладбище, расположенное в д. Бублеевщина (Бублеевщинское) | 1,00 | 50 |
| 19. | Кладбище, расположенное в 0,85 км к юго-востоку от д. Басино (Басиновское №1) | 0,50 | 50 |
| 20. | Кладбище, расположенное в д. Басино (Басиновское №2) | 0,54 | 50 |
| 21. | Кладбище, расположенное в 0,50 км к западу от д. Басино (Басиновское №3) | 0,24 | 50 |
| 22. | Кладбище, расположенное в 1,00 км к юго-востоку от д. Жарнево (Жарневское) | 0,50 | 50 |
| 23. | Кладбище, расположенное в 3,00 км к югу от д. Русилово (Сайбутовское) | 0,50 | 50 |
|  | Итого | 12,81 | - |

Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения  1189 человек, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 0,29 га. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что территория муниципального образования обеспечена местами для захоронений.

- 1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- 1.9.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории Смоленского района, являются подземные воды.

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений.

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

По химическому составу воды турон – маастрихтского комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация 0,3 – 0,5 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево – магниевые, с преобладающими значениями общей жесткости 3-7 мг-экв/л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах содержатся в пределах допустимых норм.

Система централизованного водоснабжения на территории Пионерского сельского поселения представлена локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. Большинство водозаборов характеризуются большой степенью износа оборудования и требуют реконструкции. Вода из скважин используется как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для производственных целей.

В системах водоснабжения населенных пунктов для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций применяются водонапорные башни. Степень их износа в большинстве случаев достигает 100%.

На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах:  Русилово, Шихово, Санники, Упокой.

Жители поселения снабжаются водой из 6 артезианских скважин глубиной от 40 до 80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 7,4 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен: 4 шт.

При сложившейся практике строительства сельских водопроводов хозяйственным способом, существующие скважины пробурены непосредственно в селах или на производстве, на фермах, что часто не позволяет создать даже зон санитарной охраны строгого режима, тем более второй и третий пояса зоны.

В настоящее время отмечается большой процент износа водозаборных сооружений и сетей.

Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

- 1.9.2. Канализация

В Смоленском районе функционирующими являются  очистные сооружения города Смоленска, тип очистки очистных сооружений – биологический.

В большинстве сельских населенных пунктов системы водоотведения отсутствуют.

В сельском поселении очистные сооружения имеются в деревне Русилово, обслуживающие многоквартирный дом. В настоящее время очистные сооружения не обеспечивают должные показатели очистки сточных вод в ввиду их 100 % износа. Кроме того, очистные находятся на территории деревни, тем самым не обеспечивается соблюдение размеров санитарно-защитной зоны.

На территории остальных населенных пунктов Пионерского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

- 1.9.3. Теплоснабжение

В сельском поселении работают несколько котельных. Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

- 1.9.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Пионерского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ транспортируется по магистральным газопроводам Торжок-Минск-Ивацевичи II, Брянск-Смоленск, проходящим вне территории сельского поселения.

Распределение газа по давлению осуществляется по 2-х и 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого, среднего, низкого давлений. Связь между ступенями предусмотрена через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).

Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС Талашкино, расположенной вне территории поселения.

От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты: Селезневщина, Русилово. По межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Таблица 18

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

- 1.9.5. Электроснабжение

Распределение электроэнергии потребителям Смоленского района, присоединенных к сетям 6(10)-35-110 кВ ОАО «Смоленскэнерго», осуществляется от подстанции ПС 330 кВ Талашкино, относящейся к объектам Брянского ПМЭС - филиала ОАО «ФСК ЕЭС. Далее электроэнергия распределяется по сетям 6(10)-35-110 кВ, принадлежащим ОАО «Смоленскэнерго» от питающих центров – подстанций 110/35/10(6) кВ, находящихся на обслуживании производственного отделения «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

От питающих центров электроэнергия распределяется на напряжении 6 и 10 кВ через распределительные пункты и трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ.

Источником питания потребителей на территории Пионерского сельского поселения является ПС 35/10 кВ «Герчики», ПС 35/10 кВ «Трудилово» Характеристики ПС представлены в таблице.

Таблица 19

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполо-жение | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Герчики | Пионерское сельское поселение | 2500 | удовл. | 60,5 |
| Трудилово | Пионерское сельское поселение | 2500; 2500 | удовл. | 55,2 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Безучетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные просеки охранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

- 1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.

Естественным монополистом в предоставлении услуг проводной связи в Смоленском районе  является Смоленский филиал ОАО «Центртелеком».

Емкость телефонной сети Смоленского района, составляет более 10 000 номеров.  Почти половина АТС района являются цифровыми.

Внутризоновая первичная сеть Смоленского филиала ОАО «Центртелеком» на территории Смоленского района построена с использованием следующих сооружений связи:

- волоконно-оптические линии связи между райцентрами и краевым центром, уплотненные системами передачи синхронной цифровой иерархии SDH.

- линии связи с медножильным кабелем. Кабеля проложены в грунте, вдоль основных дорожных магистралей.

По данным статистики в Смоленском районе, в городе на 100 человек приходится 35 телефонных аппарата (далее ТА), в сельской местности 15 ТА.  Этот показатель выше, чем в целом по Российской федерации, соответственно 27,6 ТА для города и 11,7 для сельской местности.

Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как МТС,  (Билайн, «МобиКом» (Мегафон) и ТЕЛЕ –2. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции. Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи.

Почтовые услуги обеспечиваются ОСП «Смоленский почтамт» УФПС Смоленской области филиала ФГУП «Почта России».

Основным оператором телевизионного вещания в Смоленском районе является «Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр».

Филиал ФГУП «РТРС» «Смоленский ОРПЦ» является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний.

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка).

- 1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Пионерского сельского поселения с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

- 1.10.1. Состояние почвенного покрова

Неоценимым богатством сельского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Загрязнение почв на территории поселения происходит в основном вследствие выбросов вредных химических соединений от промышленных предприятий и транспорта. Интенсивным источником загрязнения почв являются несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, размещаемые с нарушением требований санитарных норм и правил.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Для почв Пионерского сельского поселения характерен процесс снижения содержания гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии. Истощение запасов гумуса отрицательно влияет на агрофизические, физико-химические свойства и биологическую активность почвы, ухудшает ее водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы, уменьшает способность почвы противостоять таким негативным явлениям, как подкисление и засоление.

Причиной потерь гумуса в почве является низкий уровень использования органиче-ских и минеральных удобрений, незначительный удельный вес в структуре посевных пло-щадей бобовых культур и многолетних трав, высокая интенсивность обработок и повышен-ная аэрация (высокая насыщенность севооборота парами и пропашными культурами), эро-зия почвы. По расчетам специалистов НИИСХ Юго-Востока, для накопления 1% гумуса, при внесении ежегодно на 1 гектар 12 т органических удобрений, потребуется 50 лет.

- 1.10.2. Атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного транспорта.

На территории Пионерского сельского поселения крупными стационарными источниками загрязнения являются: ООО СП "Русь" - сельскохозяйственное предприятие южнее д. Русилово (ферма КРС на 1400 голов), ООО «Аквавита» - здание картофелехранилища и здание цеха по производству безалкогольных напитков, сельскохозяйственное предприятие (разведение кроликов) – около восточной границы                     д. Русилово, сельскохозяйственные предприятия в северной части д. Русилово – зерносклад и площадка по переработке зерна, мастерские, сельскохозяйственное предприятие в юго-восточной части д. Сушковщина - силосная траншея и коровник кирпичный, коровник в северо-восточной части д. Слобода. В санитарно-защитной зоне ООО «Аквавита» находится школа, в связи с этим необходимо предусмотреть вынос территории предприятия из                        д. Русилово.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт – на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей проводится ежегодно во время технических осмотров.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

В целом в настоящее время состояние атмосферы   Пионерского сельского поселения можно оценить как удовлетворительное.

- 1.10.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы Пионерского сельского поселения используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

- 1.10.4. Водные ресурсы

В результате ведения мониторинга подземных вод выявлено, что в пределах селитебных зон качество грунтовых вод в большинстве случаев не соответствует санитарным нормам не только по органолептическим, но и по таким показателям, как окисляемость перманганатная, азотсодержащие компоненты, нефтепродукты, СПАВ. Максимальное загрязнение грунтовых вод отмечается в зонах влияния крупных промышленных объектов. Загрязненные грунтовые воды могут оказывать отрицательное влияние и на хорошо защищенные межпластовые водоносные горизонты. Выборочное опробование показало, что при существующей практике строительства эксплуатационных скважин путем оборудования их одной фильтровой колонной без изоляции грунтового горизонта обсадными трубами происходит переток загрязненных грунтовых вод по затрубному пространству в процессе их эксплуатации. Следовательно, при сооружении эксплуатационных скважин на межпластовые водоносные горизонты организациям, проводящим их проектирование и сооружение, необходимо предусматривать тщательную изоляцию грунтовых вод.

- 1.10.5. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории населённых пунктов Пионерского сельского поселения является автомобильный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автомобильной дороге регионального значения IV технической категории «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина», пересекающей всю территорию муниципального образования с севера на юго-восток, автодороги регионального значения IV технической категории «Талашкино-Упокой» в юго-восточной части поселения.

Проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население актуальна для д. Слобода, д. Селезневщина, д. Русилово, д. Трудилово, д. Шихово,                   д. Санники, по территории которых проходят транзитные транспортные потоки по автомобильной дороге регионального значения «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина». Для жилой застройки, расположенной вдоль указанной автодороги, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности,  устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Остальная сложившаяся жилая застройка Пионерского сельского поселения,  представленная индивидуальными домами с озеленёнными приусадебными участками, а также многоквартирными жилыми домами, не требует организации дополнительных мероприятий по снижению уровня шума.

## 1.11. Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиям санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и  жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Пионерском сельском поселении являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории Пионерского сельского поселения являются:

- сельское население;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

- производственные объекты;

- транспорт.

На территории Пионерского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

Зимняя уборка территорий

- уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

- очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

- при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию поселения – от накопившихся за зиму загрязнений;

- проводится уборка придомовых территорий;

- производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

- проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.

Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТБО. МУЭП «Михновское» по договорам с предприятиями и администрацией поселения осуществляет деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами (сбора ТБО у населения, транспортировка и комплекс работ по их размещению на полигоне твердых бытовых отходов (приём, складирование, уплотнение, изоляция).

В качестве объекта размещения отходов используются: свалка ТБО, ООО «Коммунальщик» г. Починок; свалка ТБО МУП КХ «Голынки» Руднянского района; Кучинский полигон твердых бытовых отходов (территория Кощинского сельского поселения, северо-восточнее д. Замятлино, на расстоянии 2,8 км).

Подсчёт количества ТБО, образуемых населением Пионерского сельского поселения, производится по нормативу 450 кг на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820).

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Таблица 20

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Санники | 303 | 450 | 136,35 |
| 2. | д. Басино | 8 | 450 | 3,60 |
| 3. | д. Большое Червонное | - | 450 | - |
| 4. | д. Бублеевщина | 14 | 450 | 6,30 |
| 5. | д. Вербово | 1 | 450 | 0,45 |
| 6. | д. Глухово | 16 | 450 | 7,20 |
| 7. | д. Демидово | 4 | 450 | 1,80 |
| 8. | д. Жарнево | 1 | 450 | 0,45 |
| 9. | д. Крестовка | 4 | 450 | 1,80 |
| 10. | д. Лахтеево | 7 | 450 | 3,15 |
| 11. | д. Площево | 10 | 450 | 4,50 |
| 12. | д. Русилово | 608 | 450 | 273,60 |
| 13. | д. Селезневщина | 11 | 450 | 4,95 |
| 14. | д. Слобода | - | 450 | - |
| 15. | д. Сушковщина | 13 | 450 | 5,85 |
| 16. | д. Теличино | 5 | 450 | 2,25 |
| 17. | д. Трудилово | 45 | 450 | 20,25 |
| 18. | д. Упокой | 62 | 450 | 27,90 |
| 19. | д.Шихово | 16 | 450 | 7,20 |
| 20. | д.Юрошки | 23 | 450 | 10,35 |
| 21. | д. Юрчаги | 12 | 450 | 5,40 |
| 22. | д. Яново | 26 | 450 | 11,70 |
|  | Итого: | 1189 | 450 | 535,05 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год, производится по нормативу 0,3 м3 на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820), представлен в таблице ниже.

Таблица 21

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Санники | 303 | 0,3 | 90,9 |
| 2. | д. Басино | 8 | 0,3 | 2,4 |
| 3. | д. Большое Червонное | - | 0,3 | - |
| 4. | д. Бублеевщина | 14 | 0,3 | 4,2 |
| 5. | д. Вербово | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 6. | д. Глухово | 16 | 0,3 | 4,8 |
| 7. | д. Демидово | 4 | 0,3 | 1,2 |
| 8. | д. Жарнево | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 9. | д. Крестовка | 4 | 0,3 | 1,2 |
| 10. | д. Лахтеево | 7 | 0,3 | 2,1 |
| 11. | д. Площево | 10 | 0,3 | 3,0 |
| 12. | д. Русилово | 608 | 0,3 | 182,40 |
| 13. | д. Селезневщина | 11 | 0,3 | 3,3 |
| 14. | д. Слобода | - | 0,3 | - |
| 15. | д. Сушковщина | 13 | 0,3 | 3,9 |
| 16. | д. Теличино | 5 | 0,3 | 1,5 |
| 17. | д. Трудилово | 45 | 0,3 | 13,5 |
| 18. | д. Упокой | 62 | 0,3 | 18,6 |
| 19. | д.Шихово | 16 | 0,3 | 4,8 |
| 20. | д.Юрошки | 23 | 0,3 | 6,9 |
| 21. | д. Юрчаги | 12 | 0,3 | 3,6 |
| 22. | д. Яново | 26 | 0,3 | 7,8 |
|  | ИТОГО | 1189 | 0,3 | 356,7 |

Таким образом, на сегодняшний день с территории поселения необходимо собирать и вывозить 535,05 тонн ТБО, образуемых населением, а также отходы, образуемые предприятиями и учреждениями Пионерского сельского поселения, и смет с поверхности улиц и дорог общего пользования.

Объем жидких отходов из выгребов, образуемых населением, составляет 356,7 м3. Мероприятия по удалению жидких бытовых отходов из выгребов рассмотрены в разделе 1.9.2. «Канализация».

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Пионерского сельского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Мусорных контейнеров под ТБО на территории поселения не хватает.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

В современных условиях необходим новый подход к складированию и вывозу твёрдых бытовых отходов. На перспективу предлагается установить контейнеры большего объема, удобные для складирования и перегрузки мусора и оборудовать крытые площадки.

- Отмечается распространение на территории муниципального образования  несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

## 1.12. Природно-экологический каркас территории

Природно-экологический каркас территории  поселения представляет собой систему взаимосвязанных природно-рекреационных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие.

Основу природно-экологического каркаса Пионерского сельского поселения составляют существующие лесные массивы озелененных территорий,  территории, специально резервируемые под озеленение в структуре населенных пунктов, особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ), представленные генетическими резерватами "Еловые массивы леса».

Элементы экологической регламентации природопользования, включенные в природно-экологический каркас:

-    ООПТ регионального значения;

- участки ограниченного природопользования: защитные леса, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

- различные типы зон с особыми условиями использования территории, в т.ч.: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы, охранные зоны коммуникаций.

При формировании экологического каркаса в проекте генерального плана Пионерского сельского поселения должны быть решены  следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса:

- формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающее экологически-устойчивое развитие;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений свыше нормативных показателей (увеличение озеленения общего пользования), связанного с необходимостью улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных территорий;

- формирование парковых и рекреационных зон.

Общая площадь лесов в границах поселения составляет 3095,95 га.

Основными видами лесохозяйственных работ являются ландшафтные, санитарные, проходные рубки и рубки ухода за лесом, мелиорация на заболоченных и переувлажненных участках.

Природоохранными мерами для элементов экологического каркаса в поселении можно считать следующие:

- выделение и регламентация использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- экологическая оптимизация лесного, сельского хозяйства природопользования;

- преобразований природных ландшафтов территорий экологического каркаса, необходимых для формирования и усиления системы озеленения;

- рекультивация на нарушенных территориях, лесовосстановление и т.п.

Особое значение в формировании природно-экологического каркаса имеет создание лесополос вдоль автомобильных  дорог и на безлесных водоразделах.

### 1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Пионерского сельского поселения

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Система зеленых насаждений населенных пунктов муниципального образования   представлена:

- территориями, занимаемыми насаждениями общего пользования:

- территориями, занимаемыми насаждениями ограниченного пользования. Эту категорию насаждений составляют озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, различных учреждений и предприятий. Насаждения данной категории предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий и повышения эстетических качеств застройки.

В процессе проектирования и застройки необходимо сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах поселения., а также довести обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека.

- 1.13. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана Пионерского сельского поселения учтены  зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Пионерского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

На территории Пионерского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Проекты охранных зон объектов культурного наследия не разработаны.

Особо охраняемые природные территории в границах поселения представлены генетическими резерватами "Еловые массивы леса».

Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на «Картах  границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов» и учтены при разработке генерального плана.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

- 1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В настоящее время на территории Пионерского сельского поселения расположены 2 объекта культурного наследия регионального значения, представляющих историческую, научную, художественную или иную художественную ценность. Их характеристика представлена в таблицах ниже.

Таблица 22

С П И С О К объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

| №№ п/п | Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры | № нормативных документов | Категория охраны | Типология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АРХЕОЛОГИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Городище, I тыс. до н.э.- XI-XII вв. | 1 км вост. д. Лахтеево, на правом берегу р. Мошна | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | Археология |
| ИСТОРИЯ |  |  |  |  |  |
| 2. | Место, где действовала подпольная патриотическая организация под руководством майора Б. Кадырметова, 1941 - 1942 гг. | Смоленская область, Смоленский район, д. Упокой | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |

Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Пионерского сельского поселения, не установлены.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план Пионерского сельского поселения подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

### 1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

На территории Пионерского сельского поселения находится ООПТ регионального значения - генетические резерваты «Еловые массивы леса».

Информация о памятниках природы и режимах хозяйственной деятельности в границах их территорий приводится ниже.

ООПТ регионального значения 
генетические резерваты «Еловые массивы леса»

Лесной генетический резерват представляет собой участок леса, типичный по своим фитоценотическим, лесоводственным и лесорастительным показателям для данного природно-климатического (лесосеменного) района, на котором сосредоточена ценная в генетико-селекционном отношении часть популяции вида, подвида, экотипа.

Лесные генетические резерваты выделяются с целью получения высококачественного генетического материала для повышения продуктивности лесов будущего. Они являются основной формой сохранения и поддержания генетического потенциала наиболее важных видов, подвидов, экотипов и отдельных популяций древесных пород. Организация лесных генетических резерватов должна проводиться с учетом сохранения типологического разнообразия лесов каждого лесосеменного района.

Лесные генетические резерваты в первую очередь должны выделяться в зоне оптимума произрастания видов, располагающих ценным генотипическим потенциалом, а также в районах, где существует угроза нарушения или потери генетического фонда ценных видов, подвидов, форм и популяций вследствие хозяйственной деятельности человека или неблагоприятных изменений природных условий.

На территории Смоленского района генетические резерваты «Еловые массивы леса» находятся в Заднепровском лесничестве Смоленского лесхоза (кв. 6—9, 40—47) и представлены тремя изолированными массивами. Первый из них - «Хохловская дача» - находится на территории Пионерского сельского поселения, остальные два – урочище «Санники» и ««Голосовская дача» - на территории Пионерского сельского поселения.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

1. Постановление Главы Администрации Смоленской области от 28.05.1994 № 171 «О выделении и сохранности генетического фонда древесных пород в лесах  Смоленской  области».  Утвержден  перечень лесных  генетических резерватов.

2. Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 «Об утверждении лесного плана Смоленской области». Утвержден перечень лесных генетических резерватов.

Цели и задачи создания ООПТ:

1. Обеспечение перевода на генетико-селекционную основу лесовосстановления;

2. Повышение продуктивности и улучшение качественного состава лесов Смоленской области.

Насаждения отличаются высоким бонитетом, хорошим состоянием, имеют в составе значительное количество плюсовых деревьев, семена которых используют для выращивания в питомниках саженцев. В пределах этой категории ООПТ запрещены все виды хозяйственной деятельности, а также рекреация.

Массив «Хохловская дача»

Массив включает  6—9 кварталы, расположен в 100 м к востоку от д. Хохлово. Первые три квартала (6—8) представляют собой единый массив площадью 300 га, девятый квартал, площадью 39 га, сильно вытянут от этого массива на юг, являя собой узкую полосу леса, ширина которого лишь в отдельных местах превышает 100 м. Рельеф данной территории пологоволнистый, почвообразующие породы представлены лессовидными суглинками. В отдельных местах встречаются небольшие по площади осоковые болота. Шестой и частично седьмой кварталы пересекает автомобильная дорога Смоленск—Красный.

Господствует в массиве ель (около 70% площади массива). Ельники преобладают во всех кварталах, заметно меньшая их доля лишь в 8 квартале. Насаждения ели в основном приспевающие и спелые. Заметную площадь занимают посадки ели (около 25% от общей площади земель, находящихся под ельниками). В большинстве мест должного ухода за посадками не проводили, поэтому в них велика роль мелколиственных пород. Ельникам заметно уступают осинники, встречающиеся обычно небольшими массивами. Осина преимущественно спелая и перестойная.

Чистых ельников в естественных насаждениях нет. Наряду с елью растут осина, берёза, дуб, клён, липа, ольха.

Широколиственные породы представлены практически повсеместно, но и составе смешанных насаждений их доля невелика (не более 10%). Преобладают сложные ельники, в сырых местах обычны черничники. Осинники также не представляют собой чистых насаждений. Заметна в них доля ели, реже березы, менее заметна — дуба, липы, ольхи, клена. Насаждения п основном I класса бонитета, встречается ель и более высокого бонитета (1а). Полнота насаждений составляет чаще 0,7.

В подросте практически везде преобладает ель, нередко встречаются клён и дуб, реже липа. В ряде мест подрост представлен в основном клёном. В подлеске встречаются чаще рябина и лещина. Подлесок обычно средней густоты и густой, в отдельных местах отсутствует.

Осина во многих местах заметно повреждена фитовредителями, нередко встречается ложный трутовик.

Массив урочище «Санники»

Массив находится на территории Пионерского сельского поселения и представлен двумя кварталами — 40 и 41, расположен к западу от д. Шихово, с севера он ограничен дорогой, идущей от д. Шихово на д. Юрчаги. Данный массив, площадью 239 га, расположен компактно. Рельеф территории пологоволнистый с отдельными небольшими понижениями. Почвообразуюшие породы представлены лессовидным суглинком.

Массив почти полностью представлен ельниками (около 90%) в основном приспевающими и спелыми. Преобладают насаждения I класса бонитета. Значительную площадь среди еловых насаждений (более 15%) занимают посадки ели. На остальной площади господствует осина приспевающего и спелого возраста. Тип ельника сложный. Обычно в небольшом количестве наряду с елью растёт осина (в основном около 10%), реже встречаются дуб, клён, ясень, липа. Полнота насаждений 0,7, реже более. Подрост представлен елью, в подлеске преобладают лешина, рябина, встречается также жимомлость. Подлесок чаще средней густоты.

Осинники отличаются более заметным разнообразием пород. Наряду с осиной значительно (до 30%) присутствие ели. Обычны в них дуб, липа, реже клён. Полнота этих насаждений составляет 0,7—0,8, достигая иногда 0,9. Насаждения в основном I класса бонитета.

Повреждённость насаждений фитовредителями средняя, на осине встречается нередко ложный трутовик. В рекреационных целях массив используется слабо, в основном для сбора грибов.

Массив «Голосовская дача»

Массив также находится на территории Пионерского сельского поселения, расположен примерно в 400 м на юго-запад от д. Юрчаги, включает 6 кварталов (42—47), общей площадью 627 га. Рельеф пологоволнистый, местами пологохолмистый, почвообразующие породы представлены лессовидным суглинком. Массив занимает водораздел pp. Тростянки и упокой. Небольшие водотоки расположены в основном по окраинам массива.

Доминируют в пределах массива ельники (около 75% от всей площади лесных насаждений). Ель преимущественно приспевающая и спелая. Небольшие площади (в целом не более 7% от площади массива) занимают культуры ели. Примерно равные площади (около 10%) занимают осинники (в основном спелые) и березняки, черноолъшанники (преимущественно приспевающие). По окраинам (на севере, юго-западе и юге) встречаются дубовые насаждения, на востоке имеется небольшой участок смешанного леса с преобладанием сосны, липы, клёна.

Данный массив является типичным для смешанных лесов территории области. Отличает его значительное разнообразие пород. Ельники в основном сложные. Наряду с елью, доля которой обычно не превышает 60—65%, в них заметно участие осины (до 30%), менее 10% приходится на берёзу, дуб, липу, ясень, клён. Мягко- и твёрдолиственные породы представлены по отдельным участкам обычно тремя-четырьмя видами. Более заметно присутствие широколиственных пород, и особенно дуба, липы, в осинниках. Но особенно заметна в них доля ели (до 30%, а иногда и более). Ель имеет в основном I, а иногда 1а класс бонитета. Полнота насаждений в большинстве случаев не превышает 0,7. В подросте преобладает ель, во многих местах заметно участие липы. Реже в подросте встречается клён. Подлесок обычно средней густоты. Наиболее представлены в нем лещина, рябина, жимолость.

Повреждение деревьев фитовредителями (в основном осины) среднее. На осине встречается ложный трутовик. В рекреационных целях массив, в связи с удалённостью его от крупных населённых пунктов, и прежде всего областного центра, используется слабо. Использование его связано в основном с охотой и сбором грибов.

### 1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Пионерского сельского поселения представлены в таблице 23.

Таблица 23

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос             основных рек и озер  Пионерского сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Общая протяженность, км | Размер водоохраной зоны, м | Ширина береговой полосы, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Ластовка | 5 | 50 | 5 | 50 |
| 2. | р. Тростянка | 15 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 3. | р. Мошна | 27 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 4. | р. Сож | 648 | 200 | 20 | 30 – 50 |
| 5. | р. Упокой | 31 | 100 | 20 | 30 – 50 |

Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице 24.

Таблица 24

Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Береговая полоса | - перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

### 1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

2.  Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных раннее, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

1. Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей ( не менее 30 м;

от водонапорных башен — не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) ( не менее 15 м.

Примечание:

- По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

- При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод ( не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2.  Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 1.13.5. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 25.

Таблица 25

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. - размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | - размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Пионерского сельского поселения для существующих объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) представлены в таблице 26.

Таблица 26

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Пионерского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ, м /класс опасности | Фактическое соблюдение размеров СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище, расположенное севернее д. Санники (Санниковское) | 0,40 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное юго-западнее д. Яново (Яновское) | 0,57 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,00 км к юго-востоку от д. Юрошки (Юрошевское) | 1,00 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,25 км к северу от д. Крестовка (Крестовское) | 0,55 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,50 км к юго-западу от д. Площево (Площевское) | 0,54 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 2,0 км к востоку от д. Площево (Тычининское) | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,20 км к северо-востоку от д. Площево (Ковалёвское) | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,00 км к юго-западу от д. Упокой (Кощаевское) | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 2,00 км к северо-западу от д. Упокой (Плотниковское) | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 3,80 км к северо-западу от д. Упокой (Добросельское) | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,50 км к юго-западу от д. Юрчаги (Юрчаженское №2) | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,70 км к северо-востоку от д. Юрчаги (Юрчаженское №1) | 1,00 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,50 км к северо-западу от д. Глухово | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,50 км к юго-западу от д. Большое Червонное (Червоновское) | 0,21 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,50 км к западу от д. Лахтеево (Лахтеевское) | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,00 км к юго-западу от д. Теличено (Теличенское) | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 3,00 км к юго-востоку от д. Демидово (Сельцовское) | 0,76 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в д. Бублеевщина (Бублеевщинское) | 1,00 | 50/V | не соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,85 км к юго-востоку от д. Басино (Басиновское №1) | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в д. Басино (Басиновское №2) | 0,54 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,50 км к западу от д. Басино (Басиновское №3) | 0,24 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,00 км к юго-востоку от д. Жарнево (Жарневское) | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 3,00 км к югу от д. Русилово (Сайбутовское) | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие западнее д. Большое Червонное |  | 50/V | соблюдается |
| Cельскохозяйственное предприятие южнее д. Русилово - ООО СП "Русь" | ферма КРС на 1400 голов | 500/II | не соблюдается |
| Зона размещения предприятий III класса опасности около восточной границы д. Русилово - ООО «Аква-вита» | здание картофелехранилища и здание цеха по производству безалкогольных напитков | 300/III | не соблюдается |
| Cельскохозяйственное предприятие около восточной границы д. Русилово | разведение кроликов | 100/IV | соблюдается |
| Сельскохозяйственные предприятия в северной части д. Русилово | зерносклад и площадка по переработке зерна, мастерские | 50/V | не соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие в юго-восточной части д. Сушковщина | силосная траншея и коровник кирпичный | 50/V | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие в северо-восточной части д. Слобода | коровник | 50/V | соблюдается |

В настоящее время на территории Пионерского сельского поселения часть территории жилой застройки населенных пунктов находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана Пионерского сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

- 1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог

В соответствии со ст.26 ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от автомагистралей вне границ населённых пунктов устанавливаются придорожные полосы.

Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:

- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75м;

- вдоль автомагистрали III-IV категории -  50 м;

- вдоль автомагистрали V категории - 25 м.

Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей

На территории Пионерского сельского поселения проходят автодорога регионального значения IV технической категории «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина», автодорога регионального значения IV технической категории «Талашкино-Упокой», автодороги местного значения IV технической категории «Смоленск-Русилово-Упокой»-Юрошки, «Смоленск-Русилово-Упокой»-Глухово, «Смоленск-Русилово-Упокой»- Демидово,  вдоль которых устанавливаются придорожные полосы размером 50 м.

Вдоль остальных дорог местного значения, соответствующих V технической категории, устанавливаются придорожные полосы размером 25 м.

- 1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых

Минерально-сырьевая база Смоленского района представлена:

- 7 месторождениями песчано-гравийного материала,

- 3 месторождениями строительных песков,

- 1 месторождением керамзитового сырья,

- 7 месторождениями керамического сырья,

- 64 месторождениями торфа,

- 2 месторождениями озерного сапропеля,

- 1 месторождением известкового туфа.

На территории Пионерского сельского поселения размещены месторождения торфа Гедеоновское и Шепыревское, их характеристика представлена в таблице ниже:

В соответствии ст. 25 №2395-1 ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

Таблица 27

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТОРФА

| № п/п |  | Месторождение, район | Административный район | Географическая привязка | Запасы на 01.01.2007 А+В+С1 тыс. т |  | Средняя мощность залежи, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. |  | Гедеоновское | Смоленский | 21 км ЮЗ г.Смоленска, Ю д.Червонное | 277 |  | 1,57 | разрабатывалось с/х |
| 2. | Шепыревское |  | Смоленский | 18 км ЮВ г.Смоленска, СВ, СЗ д.Яново | 520 | 2,27 |  | госрезерв |

- 1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей выделяются следующие типы зон:

- Охранные зоны сетей водоснабжения

- Охранные зоны сетей электроснабжения

- Охранные зоны сетей газоснабжения

На территории Пионерского сельского поселения выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- водопроводных сетей;

- зоны минимальных расстояний от газопроводных сетей и ГРПШ;

- нефтепроводов.

Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории Пионерского сельского поселения. Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;

2. выведение  жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);

- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;

- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

- 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию

## Функционально-планировочная организация территории

### 2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Основными задачами по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Пионерского сельского поселения являются:

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

- 2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории

Территория Пионерского сельского поселения расположена в южной части Смоленского района.

Административным центром Пионерского сельского поселения является деревня Санники. Населенный пункт расположен в западной части области в 25 км к югу от                          г. Смоленска.

Транспортная инфраструктура Пионерского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автодороги регионального значения IV технической категории «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина», пересекающей всю территорию муниципального образования с севера на юго-восток, автодороги регионального значения IV технической категории «Талашкино-Упокой» в юго-восточной части поселения, автомобильных дорог местного значения, а так же улично-дорожной сети населенных пунктов.

При выборе стратегии развития Пионерского сельского поселения необходимо учесть такие факторы, как:

- наличие территориальных ресурсов, пригодных для градостроительного освоения;

- близость к г. Смоленску, являющемуся административным, культурным, производственным, научным и образовательным центром области;

- наличие системы транспортных связей с г. Смоленском и с другими муниципальными образованиями Смоленской области;

- высокий природный потенциал, интересные ландшафты, что благоприятно для развития рекреационных функций территории;

- плодородие почв, как благоприятный фактор для развития сельскохозяйственного производства;

- удовлетворительное экологическое состояние территории.

Учитывая вышесказанное, проектом генерального плана Пионерского сельского поселения предусмотрено развитие на территории муниципального образования селитебной функции путем размещения доступного и комфортного жилья, отвечающего европейским стандартам качества на следующих территориях:

д. Санники

- учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах д. Санники, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбраны территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к северо-восточной и северо-западной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы  д. Санники с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Упокой

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Упокой в западной его части.

д. Площево

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Площево в северной и западной его частях.

.д. Шихово

- на свободных от застройки территориях в существующих границах  д. Шихово в северо-восточной его части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к восточной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Шихово с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Бублеевщина

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Бублеевщина в северной, восточной и южной его частях.

д. Русилово

- на свободных от застройки территориях в существующих границах  д. Русилово в северной, восточной и центральной его частях, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной и северо-западной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы                              д. Русилово с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Трудилово

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Трудилово в северной его части.

д. Сушковщина

- на свободных от застройки территориях в существующих границах  д. Сушковщина в юго-западной его части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной и северо-западной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Сушковщина с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Селезневщина

- на свободных от застройки территориях в существующих границах                                        д. Селезневщина в северной и восточной его частях, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной и южной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы                                  д. Селезневщина с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Развитие жилищного строительства поддерживается государством в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

В целях развития туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на I очередь реализации генерального плана предполагается строительство объекта санаторно-курортного значения в д. Русилово, а также спортивно-стрелкового комплекса в д. Упокой.

В соответствии с решениями схемы территориального планирования Смоленского района на территории Пионерского сельского поселения планируется дальнейшее развитие и совершенствование транспортного каркаса территории путем:

Реконструкции (без повышения их статуса):

1) автодороги регионального значения «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина» IV технической категории 21,44 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна  – на первую очередь реализации генерального плана.

В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Смоленского района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить строительство:

- сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в юго-западной части д. Яново - на первую очередь реализации генерального плана.

- промышленного предприятия IV и V классов опасности в южной части д. Санники - на первую очередь реализации генерального плана.

- промышленного предприятия III, IV и V классов опасности в южной части д. Санники, за автодорогой «Смоленск-Русилово-Упокой» - Юрошки - на первую очередь реализации генерального плана.

- промышленного предприятия IV и V классов опасности в северной части д. Упокой - на первую очередь реализации генерального плана.

- промышленного предприятия IV и V классов опасности к северу от д. Шихово, около автодороги «Смоленск - Русилово - Упокой-Монастырщина» - на первую очередь реализации генерального плана.

- карьер песка в 0,9 км к востоку от д. Большое Червонное - на первую очередь реализации генерального плана.

Предлагаемая настоящим обоснованием гипотеза пространственного развития территории поселения строится на наиболее оптимальном в отношении учета интересов жителей (как настоящих, так и будущих), различных государственных и частных юридических лиц, органов государственного управления.

- 2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Пионерского сельского поселения

Основными мероприятиями по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Пионерского сельского поселения являются проведение функционального зонирования территории, включающего:

1. установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров:

Таблица 28

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |  |  |
| Зона градостроительного использования |  |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 2) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| I. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |  |  |
| Зона производственного использования |  | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования |  | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения |  | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения |  | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения |

2. Установление границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам).

3. Генеральным планом Пионерского сельского поселения устанавливается соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), представленное в таблице 29.

Таблица 29

Соотношение площадей функциональных зон Пионерского сельского поселения. Проектное положение.

| Наименование функциональной зоны | Единица измерения | Существующее положение 2018 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 - 2028 гг. | 2018 - 2038 гг. |
| СУММАРНЫЕ ПЛОЩАДИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | га | 1 113,18 | 1 567,25 | 1 567,25 |
|  | % | 6,57 | 9,25 | 9,25 |
| Жилые зоны (Ж). Всего. | га | 606,92 | 801,70 | 1036,34 |
|  | % | 3,58 | 4,73 | 6,12 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 601,57 | 796,35 | 1030,99 |
|  | % | 3,55 | 4,70 | 6,09 |
| Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
|  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Общественно-деловые зоны (О). Всего. | га | 11,34 | 17,54 | 23,40 |
|  | % | 0,07 | 0,10 | 0,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| О1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы) | га | 0,53 | 4,44 | 6,48 |
|  | % | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| О2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (объекты дошкольного и общего образования, культура, спорт, медицина) | га | 10,81 | 13,10 | 16,92 |
|  | % | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
| Зоны рекреационного назначения (Р). Всего. | га | 172,42 | 188,70 | 199,01 |
|  | % | 1,02 | 1,11 | 1,17 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Р1 Зона парков, лесов и лесопарков общего пользования без возможности капитального строительства | га | 170,61 | 181,57 | 190,79 |
|  | % | 1,01 | 1,07 | 1,12 |
| Р2 зона размещения объектов санаторно-курортного назначения | га | 1,81 | 3,97 | 3,97 |
|  | % | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Р3 Зоны размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | - | 3,16 | 4,25 |
|  | % |  | 0,02 | 0,03 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения (Сх). Всего. | га | 252,62 | 419,65 | 113,14 |
|  | % | 1,49 | 2,48 | 0,67 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 235,15 | 402,18 | 95,67 |
|  | % | 1,39 | 2,38 | 0,57 |
| Сх2 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 17,47 | 17,47 | 17,47 |
|  | % | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т). Всего. | га | 66,75 | 111,00 | 166,70 |
|  | % | 0,39 | 0,66 | 0,98 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 61,06 | 103,38 | 159,08 |
|  | % | 0,36 | 0,62 | 0,94 |
| Т3 Зоны гаражей и хозяйственных построек | га | 0,31 | 1,63 | 1,63 |
|  | % | 0,002 | 0,01 | 0,01 |
| И Зоны инженерной инфраструктуры | га | 5,38 | 5,99 | 5,99 |
|  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Зоны специального назначения (Сп). Всего. | га | 3,13 | 3,59 | 3,59 |
|  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 2,08 | 2,54 | 2,54 |
|  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сп3 Зоны иного назначения в соответствии с местными условиями (территории общего пользования) | га | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Зоны производственного использования (П). Всего. | га | - | 25,07 | 25,07 |
|  | % |  | 0,15 | 0,15 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| П1 Производственные зоны: | га | - | 25,07 | 25,07 |
|  | % |  | 0,15 | 0,15 |
| П1-1 Производственные зоны с размещением предприятий IV и V классов опасности | га | - | 22,54 | 22,54 |
|  | % |  | 0,14 | 0,14 |
| П1-2 Производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности | га | - | 2,53 | 2,53 |
|  | % |  | 0,01 | 0,01 |
| СУММАРНЫЕ ПЛОЩАДИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | га | 15 830,47 | 15 376,40 | 15 376,40 |
|  | % | 93,43 | 90,75 | 90,75 |
| Зона производственного использования. Всего. | га | 1,50 | 31,06 | 31,06 |
|  | % | 0,01 | 0,18 | 0,18 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| П1 Производственные зоны: | га | 1,50 | 31,06 | 31,06 |
|  | % | 0,01 | 0,18 | 0,18 |
| П1-2 Производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности | га | 1,50 | 1,51 | 1,51 |
|  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| П1-1 Производственные зоны с размещением предприятий IV и V классов опасности | га | - | 29,55 | 29,55 |
|  | % |  | 0,17 | 0,17 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 30,61 | 34,00 | 34,00 |
|  | % | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 10,73 | 14,12 | 14,12 |
|  | % | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| Сп2 Зоны специального назначения, связанная с государственными объектами | га | 19,88 | 19,88 | 19,88 |
|  | % | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 3 094,49 | 3 094,49 | 3 094,49 |
|  | % | 18,26 | 18,26 | 18,26 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Р1 зона лесов общего и ограниченного пользования | га | 3 094,49 | 3 094,49 | 3 094,49 |
|  | % | 18,26 | 18,26 | 18,26 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 12 597,88 | 12 115,68 | 12 115,68 |
|  | % | 74,35 | 71,51 | 71,51 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Сх1 Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 12 568,92 | 12 086,72 | 12 086,72 |
|  | % | 74,18 | 71,34 | 71,34 |
| Сх2 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 28,96 | 28,96 | 28,96 |
|  | % | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 105,99 | 101,17 | 101,17 |
|  | % | 0,63 | 0,60 | 0,60 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Т1 Зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 102,78 | 98,57 | 98,57 |
|  | % | 0,61 | 0,58 | 0,58 |
| И Зоны инженерной инфраструктуры | га | 3,21 | 2,60 | 2,60 |
|  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ИТОГО: | га | 16 943,65 | 16 943,65 | 16 943,65 |

- 2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие населенных пунктов Пионерского сельского поселения

Сложившаяся структура использования территории населенных пунктов  в целом сохраняется, но претерпевает количественные и качественные изменения.

Территориальное развитие получают д. Санники, д. Упокой, д. Площево, д. Юрчаги, д. Шихово, д. Бублеевщина, д. Русилово, д. Трудилово, д. Селезневщина, д. Сушковщина, как перспективные с точки зрения градостроительного развития населённые пункты, характеризующиеся качественными транспортными связями с районным центром и другими муниципальными  образованиями, более развитой социальной и культурно-бытовой инфраструктурой, чем другие населенные пункты муниципального образования, а также более высоким уровнем инженерного обеспечения территории.

Учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах д. Санники, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбраны территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к северо-восточной и северо-западной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы  д. Санники с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Упокой получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах  населенного пункта в западной его части.

д. Площево получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах  населенного пункта в северной и западной его частях.

д. Юрчаги получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах  населенного пункта в восточной и южной его частях.

д. Шихово получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах д. Шихово в северо-восточной его части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к восточной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Шихово с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Бублеевщина получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах  населенного пункта в северной, восточной и южной его частях.

д. Русилово получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах д. Русилово в северной, восточной и центральной его частях, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной и северо-западной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Русилово с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Трудилово получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах  населенного пункта в северной его части.

д. Сушковщина получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах д. Сушковщина в юго-западной его части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной и северо-западной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Сушковщина с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Селезневщина получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах д. Селезневщина в северной и восточной его частях, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной и южной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Селезневщина с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Селезневщина получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах д. Селезневщина в северной и восточной его частях, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной и южной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Селезневщина с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

### 2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Пионерского сельского поселения

В ходе подготовки генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов возникает необходимость изменения границ             д. Санники, д. Шихово, д. Русилово, д. Трудилово, д. Сушковщина, д. Селезневщина в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 454,07 га.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Пионерского сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в таблице ниже.

Таблица 30

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Пионерского сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Мероприятие | Цели планируемого использования земельного участка | Этап реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 67:18:0050203:270 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Русилово | Для размещения индивидуальной жилой застройки | расчетный срок |  |
| 2. | 67:18:0050203:268 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Русилово | Для размещения индивидуальной жилой застройки | расчетный срок |  |
| 3. | 67:18:0050203:272 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Русилово | Для размещения индивидуальной жилой застройки | расчетный срок |  |
| 4. | 67:18:0050203:292 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Русилово | Для размещения индивидуальной жилой застройки | расчетный срок |  |
| 5. | 67:18:0050203:271 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Русилово | Для размещения индивидуальной жилой застройки | расчетный срок |  |
| 6. | 67:18:0050301:209 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Русилово | Для размещения зоны делового, общественного и коммерческого назначения | первая очередь |  |
| 7. | 67:18:0050203:263 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Сушковщина | Для размещения индивидуальной жилой застройки | расчетный срок |  |

В целях развития транспортной сети Пионерского сельского поселения и Смоленского района в целом для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также иных сопутствующих им объектов, а также для размещения новых производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения. Также перевод земель сельскохозяйственного назначения в указанную категорию планируется осуществить для территорий кладбищ и коммунально-складских зон, расположенных вне границ населенных пунктов.

Всего в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения на расчётный срок реализации генерального плана планируется перевести 144,19 га земель сельскохозяйственного назначения.

Распределение земель по целевому назначению на расчётный срок реализации генерального плана Пионерского сельского поселения представлено в таблице 31.

Таблица 31

Распределение земель Пионерского сельского поселения

по целевому назначению (по категориям земель). Проектное положение.

| Наименование категории земель | Единица измерения | Существующее положение 2018 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 - 2028 гг. | 2018 - 2038 гг. |
| Населённых пунктов | га | 1 113,18 | 1 567,25 | 1 567,25 |
|  | % | 6,57 | 9,25 | 9,25 |
| Сельскохозяйственного назначения | га | 12 713,94 | 12 115,68 | 12 115,68 |
|  | % | 75,04 | 71,51 | 71,51 |
| Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 20,58 | 164,77 | 164,77 |
|  | % | 0,12 | 0,97 | 0,97 |
| Лесного фонда | га | 3 095,95 | 3 095,95 | 3 095,95 |
|  | % | 18,27 | 18,27 | 18,27 |
| Общая площадь территории Пионерского сельского поселения в установленных границах | га | 16 943,65 | 16 943,65 | 16 943,65 |

## 2.2. Социально-экономическое развитие

- 2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения Пионерского сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развития поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитие федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет  продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – более 1% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 1,2тыс. человек.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 32

Численность населения согласно Сценарию 1.

| Показатели | 2014 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 1,189 | 1,1 | 1,2 |

Именно такой сценарий развития принят в схеме территориального планирования Смоленского района.

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 33

Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | 2014 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 1189 | 3000 | 4500 |

По данному сценарию убыль численности населения существенно замедлится. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

- 2.2.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Пионерского сельского поселения наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились.

Для закрепления данной демографической ситуации  и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

В основу расчетов демографических прогнозов населения на перспективу положен метод «передвижки возрастов», широко применяющийся специалистами-демографами во многих странах. Результаты прогнозов, полученные с использованием этого метода, определяются исходной половозрастной структурой населения и прогнозными значениями демографических коэффициентов. Проектная численность населения сельского поселения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке. На перспективу данным проектом принимается увеличение  численности населения за счёт  механического прироста.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице №34

Таблица 34

Ожидаемый уровень компонентов прироста населения сельского поселения, чел. на 1000 жителей (приближённо)

| №№ п.п. | Показатели | Существующее положение 2018 г. | Первая очередь 2028 г. | Расчетный срок 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Естественный прирост | -13,1 | -7,4 | -0,9 |
| 2. | рождаемость | 6,0 | 8,3 | 13,3 |
| 3. | смертность | 19,1 | 15,7 | 12,4 |
| 4. | Механический прирост | 10 | 100 | 200 |

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже №35

Таблица 35

Численность населения по населенным пунктам

|  | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 1-я очередь | Числ. населения, чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Санники | 303 | 800 | 950 |
| д. Басино | 8 | 9 | 10 |
| д. Большое Червонное | - |  | - |
| д. Бублеевщина | 14 | 16 | 18 |
| д. Вербово | 1 | 1 | 2 |
| д. Глухово | 16 | 19 | 20 |
| д. Демидово | 4 | 4 | 6 |
| д. Жарнево | 1 | 1 | 1 |
| д. Крестовка | 4 | 6 | 6 |
| д. Лахтеево | 7 | 14 | 20 |
| д. Площево | 10 | 19 | 21 |
| д. Русилово | 608 | 1570 | 2450 |
| д. Селезневщина | 11 | 100 | 100 |
| д. Слобода | - | - | - |
| д. Сушковщина | 13 | 50 | 500 |
| д. Теличино | 5 | 5 | 5 |
| д. Трудилово | 45 | 49 | 45 |
| д. Упокой | 62 | 150 | 150 |
| д. Шихово | 16 | 100 | 120 |
| д. Юрошки | 23 | 30 | 23 |
| д. Юрчаги | 12 | 16 | 12 |
| д. Яново | 26 | 41 | 41 |
| Итого | 1189 | 3000 | 4500 |

В течение расчетного срока произойдут сдвиги в возрастной структуре поселения – увеличится доля населения моложе трудоспособного возраста. Такому процессу будет способствовать реализация программ по увеличению рождаемости населения.

- 2.2.3. Развитие экономической базы

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования.

Основные ресурсы перспективного развития поселения:

- выгодное экономико-географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

- наличие свободных площадок для нового строительства,

- постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения - необходимо эффективное использование этих преимуществ.

Существует ограниченность мест приложения труда, что влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Материальная сфера производства требует расширения производств. В нематериальной сфере на территории муниципального образования занято около 30% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает оптовая и розничная торговля. Коэффициент пенсионной нагрузки (отношение численности пенсионеров к численности работающих) - 29,3. Деятельность большого количества населения официально не зарегистрирована на территории муниципального образования. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами муниципального образования. Перспективы развития рынка труда муниципального образования связаны как с дальнейшим развитием новых предприятий, сферы услуг, так и с развитием на его территории малого предпринимательства.

- 2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основано на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений (дошкольных и школьных) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке муниципальном образовании могут быть использованы:

- традиционные типы  учебно-воспитательных учреждений – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные);

- малокомплектные школы и детские дошкольные учреждений (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);

- учебно-воспитательные комплексы на базе школ;

- центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

- сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах;

- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;

- совершенствование материально-технической базы здравоохранения;

- ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивали, профессиональные праздники);

- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование  национальных культурных центров);

- удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);

- использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Ниже представлен расчет необходимых объектов социально-культурного обеспечения, произведенный на основании действующих региональных нормативов, утвержденных постановлением  Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции».

Таблица 36

Развитие системы культурно-бытового обслуживания Пионерского сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Обеспеченность Принято в проекте |  | Потребность |  |  |  | Рекомендации по размещению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | в т.ч. новое строительство |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | Число мест | 49 на 1 000 жителей |  | 220 |  | 140 |  | Радиусы обслуживаний дошкольного образовательного учреждения допускается принимать не более 500метров. |  |
| 2 | Среднее общеобразовательное учреждение | Число мест | 71 на 1000 жителей |  | 320 |  | 140 |  | Радиусы обслуживаний общеобразовательных школ допускается принимать не более 750метров |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | Ед. | 1на поселение |  | - |  | 1 |  | Строительство нового ФАП |  |
| 4 | Амбулатория | посещений в смену на тыс. жителей | 1,6 |  | 7,2 |  | - |  | Необходима реконструкция |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Спортивные залы | Тыс. кв.м | 0,35 на 1 000 жителей |  | 1,6 |  | 1,6 |  | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации кульурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 1000 м. |  |
| 6 | Плоскостные сооружения | Тыс. кв.м | 1,95 на 1 000 жителей |  | 8,8 |  | 8,8 |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Клубы и учреждения клубного типа | Мест в зрит. Зале | 230 мест на 1000 жителей |  | 1000 |  | 750 |  | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в 116строено – пристроенных помещениях. |  |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация отделения социальной помощи на дому | Ед. | 1 на поселение |  | 1 |  | 1 |  | По заданию на проектирование |  |
| Бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Магазины промышленных и продовольственных товаров | Ед /м2 торговой площади. | 300 на 1 000 жителей - | 10/ 1350 |  | 7/850 |  | Для размещения объектов бытового обслуживания в проекте выделены общественно-деловые зоны В зависимости от мощности – на 10 рабочих мест от 0,03 до 0,2 га Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |  |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 000 жителей | 180 |  | 2 |  | В зависимости от вместимости –от 0,1 до 0,25 га на 100 мест. Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |  |  |
| 11 | Строительство комплекса бытового обслуживания | Ед/мест | 1 на поселение |  |  | 1 объект |  | В зависимости от мощности – на 10 рабочих мест от 0,03 до 0,2 га Возможно размещение в 116строено – пристроенных помещениях. |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Кладбище | Га | Новых 0,24 га на 1 000 чел |  | 1,08 |  | 3,85 |  | 1. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного севернее д. Санники (Санниковское), на 2,60 га – на I очередь реализации генерального плана. 2. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного в 1,00 км к юго-западу от д. Упокой (Кощаевское), на 0,50 га – на I очередь реализации генерального плана. 3. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного в 1,5 км к юго-западу от д. Большое Червонное (Червоновское), на 0,29 га – на I очередь реализации генерального плана. 4. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного в 0,5 км к юго-западу от д. Площево (Площевское), на 0,46 га – на I очередь реализации генерального плана. |  |

- 2.2.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Емкость действующих в поселении объектов среднего образования выше нормативного показателя и позволит обеспечить  большую часть проектной численности населения к расчетному сроку. Свободные помещения могут быть использованы для организации групп дошкольного и внешкольного образования, на первую очередь, в дальнейшем необходимо увеличение мест дошкольного образования.

Таблица 37

Мероприятия по развитию системы образования

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство дошкольного учреждения | д. Санники | 2018-2028 |
| Строительство дошкольного учреждения | д. Русилово | 2018-2028 |
| Строительство дошкольного учреждения | д. Сушковщина | 2018-2028 |
| Реконструкция школы | д. Русилово | 2018-2028 |
| Реконструкция школы в д. Санники, восстановление ее работы | д. Санники | 2018-2028 |

- 2.2.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Система здравоохранения Пионерского сельского поселения состоит из амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта, анализ обеспеченности районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения выполнен в Схеме территориального планирования Смоленского района.

Таблица 38

Мероприятия по развитию системы здравоохранения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция амбулатории | д. Русилово | 2018-2028 |
| Строительство ФАП | д. Сушковщина | 2018-2028 |

- 2.2.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Правительством Российской Федерации разработана Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Пионерского сельского поселения должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

Таблица 39

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство спортивного комплекса с бассейном | д. Русилово | 2022-2032 |
| Строительство спортивного зала | д. Селезневщина д. Сушковщина | 2022-2032 |

- 2.2.4.4. Культура

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

К расчетному сроку предполагается строительство многофункционального развлекательного центра в д. Русилово. Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Таблица 40

Мероприятия по развитию культуры

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция учреждения клубного типа | д. Русилово д. Санники | 2022-2032 |
| Строительство многофункционального развлекательного центра | д. Русилово | 2022-2032 |

- 2.2.4.5. Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

Таблица 41

Мероприятия по развитию бытового обслуживания

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство комплекса бытового обслуживания | д. Русилово д. Сушковщина | 2018-2028 |

- 2.2.4.6. Социальная защита населения

В целях организации социального обслуживания и повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми проект предусматривает размещение отделения социальной помощи на дому в д. Русилово.

Таблица 42

Мероприятия по развитию социальной защиты населения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Организация отделения социальной помощи на дому | д. Русилово | 2018-2028 |

- 2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Запланировано:

1. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного севернее                             д. Санники (Санниковское), на 2,60 га – на I очередь реализации генерального плана.

2. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного в 1,00 км к юго-западу от д. Упокой (Кощаевское), на 0,50 га – на I очередь реализации генерального плана.

3. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного в 1,5 км к юго-западу от д. Большое Червонное (Червоновское), на 0,29 га – на I очередь реализации генерального плана.

4. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного в 0,5 км к юго-западу от д. Площево (Площевское), на 0,46 га – на I очередь реализации генерального плана.

- 2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства в поселении, с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны с учетом двух важных факторов: оптимального использования площадей, предназначенных  для развития муниципального образования, и необходимости обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

В основе расчета лежит сложившаяся на сегодняшний день структура расселения населения, при которой основная часть населения расселяется в индивидуальном усадебном фонде и малоэтажной жилой застройке. На территорию поселения переселяется население г. Смоленска.

Проектом предусматривается увеличение жилищной обеспеченности до 35м2 на человека на первую очередь и до 45м2 на человека к концу расчетного срока. Исходя из проектной численности населения, общая площадь жилищного фонда на конец первой очередь составит 105 тыс.м2, на конец расчётного срока – 202 тыс. м2.

Для новой жилой застройки предлагается преимущественный тип застройки – индивидуальная и малоэтажная жилая застройка.

Плотность жилого фонда  при застройке свободных территорий:

- - малоэтажными многоквартирными – 2300м2/га

- индивидуальная застройка - 300м2/га

Таким образом, объёмы нового строительства составят:

за период расчётного срока – 172 тыс.м2.

Таблица 43

Расчёт объёмов нового жилищного строительств

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь (2018-2028гг.) | Расчетный срок (2028-2038гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | чел | 1200 | 3000 | 4500 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 26 | 35 | 45 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 30 | 30 | 105 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 75 | 97 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 30 | 105 | 202 |

В Генеральном плане  сельского поселения предполагается развитие только индивидуальной  и малоэтажной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

– индивидуальная жилая застройка (коттеджного типа).

- малоэтажная жилая застройка.

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения.

Таблица 44

Проектная жилая застройка по населенным пунктам сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка в га. | Проектная жилая застройка, га ж |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства (2018-2028 г.г.) | Расчетный срок (2018-2038г.г) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | д. Санники | 68,56 | 135,16 | 165,77 |
|  | д. Басино | 16,66 | 16,66 | 16,66 |
|  | д. Большое Червонное | 11,98 | 11,98 | 11,98 |
|  | д. Бублеевщина | 25,62 | 31,68 | 31,68 |
|  | д. Вербово | 35,30 | 35,30 | 35,30 |
|  | д. Глухово | 22,63 | 22,63 | 22,63 |
|  | д. Демидово | 45,25 | 45,25 | 45,25 |
|  | д. Жарнево | 21,67 | 21,67 | 21,67 |
|  | д. Крестовка | 6,71 | 6,71 | 6,71 |
|  | д. Лахтеево | 40,54 | 40,54 | 40,54 |
|  | д. Площево | 11,69 | 19,19 | 19,19 |
|  | д. Русилово | 80,63 | 92,98 | 176,98 |
|  | д. Селезневщина | 9,72 | 60,53 | 60,53 |
|  | д. Слобода | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
|  | д. Сушковщина | 27,80 | 31,34 | 151,37 |
|  | д. Теличено | 47,16 | 47,16 | 47,16 |
|  | д. Трудилово | 21,86 | 23,63 | 23,63 |
|  | д. Упокой | 16,27 | 31,64 | 31,64 |
|  | д. Шихово | 16,82 | 41,42 | 41,42 |
|  | д. Юрошки | 23,26 | 23,26 | 23,26 |
|  | д. Юрчаги | 18,34 | 24,52 | 24,52 |
| 22. | д. Яново | 32,08 | 32,08 | 32,08 |
|  | Итого: | 606,92 | 801,70 | 1036,34 |

Таблица 45

Новое  жилищное строительство

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Санники | 20,3 | 12,8 | 33,1 |
| д. Русилово | 18,2 | 35,7 | 53,9 |
| д. Селезневщина | 18,8 |  | 18,8 |
| д. Сушковщина | 1,2 | 48,5 | 49,7 |
| д. Трудилово | 0,4 | - | 0,4 |
| д.Бублеевщина | 2,6 | - | 2,6 |
| д. Упокой | 6,2 |  | 6,2 |
| д. Шихово | 7,3 |  | 7,3 |
| Итого | 75 | 97 | 172 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока 4,5 тыс. чел;

к концу первой очереди – 3,0 тыс. чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 35м2, на конец расчётного срока – 45 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 202 тыс. м2;

  - на конец первой очереди – 105 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

- 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

### 2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры

Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области.

2. Обеспечение надежной связи населенных пунктов Пионерского сельского поселения между собой и с внешней сетью автодорог регионального значения путём формирования единой транспортной сети поселения в составе улично-дорожных сетей населенных пунктов и сети внешних дорог.

3. Обеспечение выделения территории для развития сети региональных дорог, их пересечений и инфраструктуры в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Смоленского района.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов поселения между собой и с г. Смоленском;

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

- 2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры

Обоснованием проектных решений по развитию внешнего транспорта являются положения схемы территориального планирования Смоленского района, в которых заложены основные направления развития внешнего транспорта на территории поселения.

Трассировка автомобильных дорог в рамках проекта генерального плана Пионерского сельского поселения проложена в соответствии с масштабом проектирования и может быть уточнена на последующих стадиях проектирования в рамках проектов строительства автомобильных дорог.

- 2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

- 2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры поселения, включающее:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Пионерского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- реконструкция (без повышения ее статуса):

1) автодороги регионального значения «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина» IV технической категории 21,44 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна  – на первую очередь реализации генерального плана.

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит  принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость  корректировок  планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

- необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети  муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации  движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже.

Таблица 46

Параметры улично-дорожной сети соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движе- ния, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

- 2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории Пионерского сельского поселения включают:

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Пионерского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

2.3.3.3. Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Пионерского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 1350 автомобилей при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 1 пост.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

- 2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- 2.4.1. Водоснабжение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 47

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| д. Санники | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 800 | 250 | 120,0 | 80,0 | 200,0 |
| д. Басино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
| д. Бублеевщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 250 | 2,4 | 1,6 | 4,0 |
| д. Вербово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Глухово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 250 | 2,9 | 1,9 | 4,8 |
| д. Демидово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| д. Жарнево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Крестовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| д. Лахтеево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 250 | 2,1 | 1,4 | 3,5 |
| д. Площево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 250 | 2,9 | 1,9 | 4,8 |
| д. Русилово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1570 | 250 | 235,5 | 157,0 | 392,5 |
| д. Селезневщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 100 | 250 | 15,0 | 10,0 | 25,0 |
| д. Сушковщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 250 | 7,5 | 5,0 | 12,5 |
| д. Теличено | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| д. Трудилово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 49 | 250 | 7,4 | 4,9 | 12,3 |
| д. Упокой | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 250 | 22,5 | 15,0 | 37,5 |
| д. Шихово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 100 | 250 | 15,0 | 10,0 | 25,0 |
| д. Юрошки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 250 | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
| д. Юрчаги | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 250 | 2,4 | 1,6 | 4,0 |
| д. Яново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 41 | 250 | 6,2 | 4,1 | 10,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 75,0 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  | 825,0 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| д. Санники | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 950 | 250 | 142,5 | 95,0 | 237,5 |
| д. Басино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Бублеевщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 250 | 2,7 | 1,8 | 4,5 |
| д. Вербово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| д. Глухово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| д. Демидово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| д. Жарнево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Крестовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| д. Лахтеево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| д. Площево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 21 | 250 | 3,2 | 2,1 | 5,3 |
| д. Русилово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2450 | 250 | 367,5 | 245,0 | 612,5 |
| д. Селезневщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 100 | 250 | 15,0 | 10,0 | 25,0 |
| д. Сушковщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 500 | 250 | 75,0 | 50,0 | 125,0 |
| д. Теличено | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| д. Трудилово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 45 | 250 | 6,8 | 4,5 | 11,3 |
| д. Упокой | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 250 | 22,5 | 15,0 | 37,5 |
| д. Шихово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 120 | 250 | 18,0 | 12,0 | 30,0 |
| д. Юрошки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 23 | 250 | 3,5 | 2,3 | 5,8 |
| д. Юрчаги | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 250 | 1,8 | 1,2 | 3,0 |
| д. Яново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 41 | 250 | 6,2 | 4,1 | 10,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 112,5 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 1237,5 |

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы  водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: д. Русилово, д. Шихово, д. Санники, д. Упокой.

Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: д. Русилово, д. Шихово, д. Санники, д. Упокой.

Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: д. Русилово, д. Шихово, д. Санники, д. Упокой, д. Бублеевщина.

Строительство новых источников водоснабжения и сетей от них в населенных пунктах: д. Селезневщина, д. Сушковщина

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

3. Разработка и реализация схемы водоснабжения на населенные пункты.

- 2.4.2. Канализация

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 48

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| д. Санники | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 800 | 250 | 120,0 | 80,0 | 200,0 |
| д. Басино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
| д. Бублеевщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 250 | 2,4 | 1,6 | 4,0 |
| д. Вербово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Глухово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 250 | 2,9 | 1,9 | 4,8 |
| д. Демидово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| д. Жарнево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Крестовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| д. Лахтеево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 250 | 2,1 | 1,4 | 3,5 |
| д. Площево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 250 | 2,9 | 1,9 | 4,8 |
| д. Русилово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1570 | 250 | 235,5 | 157,0 | 392,5 |
| д. Селезневщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 100 | 250 | 15,0 | 10,0 | 25,0 |
| д. Сушковщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 250 | 7,5 | 5,0 | 12,5 |
| д. Теличено | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| д. Трудилово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 49 | 250 | 7,4 | 4,9 | 12,3 |
| д. Упокой | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 250 | 22,5 | 15,0 | 37,5 |
| д. Шихово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 100 | 250 | 15,0 | 10,0 | 25,0 |
| д. Юрошки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 250 | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
| д. Юрчаги | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 250 | 2,4 | 1,6 | 4,0 |
| д. Яново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 41 | 250 | 6,2 | 4,1 | 10,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 75,0 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  | 825,0 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| д. Санники | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 950 | 250 | 142,5 | 95,0 | 237,5 |
| д. Басино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Бублеевщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 250 | 2,7 | 1,8 | 4,5 |
| д. Вербово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| д. Глухово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| д. Демидово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| д. Жарнево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Крестовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| д. Лахтеево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| д. Площево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 21 | 250 | 3,2 | 2,1 | 5,3 |
| д. Русилово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2450 | 250 | 367,5 | 245,0 | 612,5 |
| д. Селезневщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 100 | 250 | 15,0 | 10,0 | 25,0 |
| д. Сушковщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 500 | 250 | 75,0 | 50,0 | 125,0 |
| д. Теличено | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| д. Трудилово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 45 | 250 | 6,8 | 4,5 | 11,3 |
| д. Упокой | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 250 | 22,5 | 15,0 | 37,5 |
| д. Шихово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 120 | 250 | 18,0 | 12,0 | 30,0 |
| д. Юрошки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 23 | 250 | 3,5 | 2,3 | 5,8 |
| д. Юрчаги | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 250 | 1,8 | 1,2 | 3,0 |
| д. Яново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 41 | 250 | 6,2 | 4,1 | 10,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 112,5 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 1237,5 |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. В частности, целесообразно применение сливных станций.

Для потребителей, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусмотрено строительство сливной станции. Сливные станции - санитарно-технические сооружения для приема и обработки нечистот и помоев, удаляемых из неканализованных владений ассенизационными обозами. В сельском поселении планируется устройство сливной станции со спуском нечистот в канализационную сеть на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Сливные станции для обслуживания неканализованных районов нередко дает возможность разрешить две важные задачи: а) рациональное обезвреживание нечистот на очистительных сооружениях совместно со сточными водами канализации и б) удешевление вывозки нечистот, т. к. расположение сливной станции может быть допущено на более близких расстояниях от населенных кварталов, нежели примитивных свалочных мест и полей ассенизации.

Конструкция сливной станции и технологические процессы на них определяются составом и свойствами нечистот. В техническом отношении назначение сливной станции состоит в том, чтобы перед спуском в канализацию привести нечистоты в состояние, при к-ром они не могли бы иметь вредного влияния на канализационную сеть. По физическому составу доставляемые ассенизационными обозами из неканализованных владений выгребные нечистоты могут содержать: а) крупные твердые примеси, б) мелкие тяжелые примеси, гл. обр. песок, в) легкие взвешенные вещества, г) нечистотную жидкость. Крупными твердыми примесями в выгребных нечистотах являются тряпки, мочала, щепа, битое стекло, кухонные остатки, кал и пр. Количество их, задерживаемое на решетках со щелями в 10 мм, в среднем определяется в размере 2—2,5% от объема всего количества поступающих на станцию нечистот -при колебаниях от 1% до 4% в зависимости от местных условий. Мелкие тяжелые примеси имеют в своем составе гл. обр. песок и землистые вещества. Количество их для теплого времени года определяется в 1—1,5 % от общего объема нечистотной массы. Под легкими взвешенными веществами понимаются все вещества, которые после выделения из нечистот крупных твердых и мелких тяжелых примесей выпадают из нечистотной жидкости лишь при более или менее продолжительном отстаивании ее в неподвижном состоянии или при очень замедленном движении.

Детали устройства сливной станции определяются в зависимости от того, может ли нечистотная жидкость быть спущена в канализационную сеть вместе с взвешенными веществами или же последние должны быть выделены из нее на станции. В первом случае основными составными частями станций являются: а) помещение для разгрузки ассенизационных обозов, б) помещение с приспособлениями для выделения из нечистот крупных твердых примесей, в)  песколовки для выделения из нечистотной жидкости мелких тяжелых частиц и гл. обр. песка, г) приспособления для сбора и временного хранения твердых нечистотных остатков и осадков, выделяемых из нечистот на сооружениях, указанных "в пунктах «б» и «в». Во втором случае к указанным выше частям станции дополнительно присоединяются: д) осадочные бассейны для выделения из нечистотнои жидкости взвешенных веществ и е) приспособления для осушки ила из осадочных бассейнов. В обоих случаях сливные станции должны быть обеспечены надлежащим водоснабжением, вентиляционными устройствами и иметь внутреннюю канализацию. Помещение для разгрузки ассенизационных машин должно быть обеспечено приемниками нечистот и надлежащими проездами. При проектировании и устройстве приемного помещения должно быть предусмотрено оборудование его приспособлениями для разгрузки нечистот без проливания на пол и для тщательного обмывания ассенизационных обозов, проездов и приемников. Проезд для машин надлежит лучше всего делать из брусчатого камня на цементном растворе, а при невозможности иметь брусчатку—из асфальта на бетонном основании, асфальтобетона и пр.

Рекомендуется: а) общий приемный канал располагать в особо утепленном и отапливаемом зимой коридоре и б) к каждому приемному месту подвести водопровод с оборудованием ветки его резиновым рукавом и брандспойтом. Вода на сливной станции является основным производственным материалом для обработки нечистот. Обильный расход ее является непременным условием нормального функционирования сливной станции. Вода расходуется на промывку проездов и приемных приспособлений, на обмывание ассенизационных обозов и промывку всех остальных устройств станции. Разжижение нечистот является необходимым как по сан. соображениям, так и для предохранения от засорения тех трубопроводов, в которые производится спуск нечистотной жидкости.

При выборе места для сливной станции необходимо прежде всего руководствоваться сан. соображениями, а именно: 1) станция должна быть расположена на изолированном от жилья месте, в расстоянии не ближе чем на 500 м от населенных кварталов; 2) по отношению к господствующим ветрам расположение станции должно быть таково, чтобы зловонные газы от нее не заносились в город. Земельный участок сливной станции должен быть обнесен забором высотой не менее 2 м и огражден по периметру полосой древесных насаждений шириной не менее 10 м.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на перспективу предусматривается:

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Русилово, отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения севернее деревни.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Бублеевщина, отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения деревни Русилово.

- Строительство сливной станции на одной площадке с планируемыми очистными сооружениями вблизи деревни Русилово.

- Вывоз сточных вод от всех потребителей сельского поселения, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусматривается на проектируемую сливную станцию вблизи деревни Русилово.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Санники, отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения западнее деревни.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на деревню Русилово и деревню Бублеевщина.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

- 2.4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град.С

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град.С

продолжительность отопительного периода – 215 суток

Расчетные объемы теплопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на первую очередь строительства предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки на территориях нового строительства возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Таблица 49

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Санники | жилая застройка существующая и планируемая | 203 | 20300 | 60900 | 0,156 | ---- | 1,042 | 1,198 |
| д. Русилово | жилая застройка существующая и планируемая | 207 | 20700 | 62100 | 0,159 | ---- | 1,062 | 1,221 |
| д. Селезневщина | жилая застройка существующая и планируемая | 188 | 18800 | 56400 | 0,145 | ---- | 0,965 | 1,109 |
| д. Сушковщина | жилая застройка существующая и планируемая | 12 | 1200 | 3600 | 0,009 | ---- | 0,062 | 0,071 |
| д. Трудилово | жилая застройка существующая и планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,004 | ---- | 0,026 | 0,030 |
| д. Упокой | жилая застройка существующая и планируемая | 62 | 6200 | 18600 | 0,048 | ---- | 0,318 | 0,366 |
| д. Шихово | жилая застройка существующая и планируемая | 73 | 7300 | 21900 | 0,056 | ---- | 0,375 | 0,431 |
| д. Бублеевщина | жилая застройка существующая и планируемая | 8 | 800 | 2400 | 0,006 | ---- | 0,041 | 0,047 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,447 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  |  | 4,920 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Санники | жилая застройка существующая и планируемая | 331 | 33100 | 99300 | 0,255 | ---- | 1,698 | 1,953 |
| д. Русилово | жилая застройка существующая и планируемая | 564 | 56400 | 169200 | 0,434 | ---- | 2,894 | 3,328 |
| д. Селезневщина | жилая застройка существующая и планируемая | 188 | 18800 | 56400 | 0,145 | ---- | 0,965 | 1,109 |
| д. Сушковщина | жилая застройка существующая и планируемая | 497 | 49700 | 149100 | 0,383 | ---- | 2,550 | 2,933 |
| д. Трудилово | жилая застройка существующая и планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,004 | ---- | 0,026 | 0,030 |
| д. Упокой | жилая застройка существующая и планируемая | 62 | 6200 | 18600 | 0,048 | ---- | 0,318 | 0,366 |
| д. Шихово | жилая застройка существующая и планируемая | 73 | 7300 | 21900 | 0,056 | ---- | 0,375 | 0,431 |
| д. Бублеевщина | жилая застройка существующая и планируемая | 9 | 900 | 2700 | 0,007 | ---- | 0,046 | 0,053 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 1,020 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 11,222 |

- 2.4.4. Газоснабжение

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные объемы газопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 50

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка , Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Санники | жилая застройка существующая и планируемая | 203 | 20300 | 60900 | 1,198 | 179,7 | 135,5 | 315,2 |
| д. Русилово | жилая застройка существующая и планируемая | 207 | 20700 | 62100 | 1,221 | 183,2 | 138,2 | 321,4 |
| д. Селезневщина | жилая застройка существующая и планируемая | 188 | 18800 | 56400 | 1,109 | 166,4 | 127,8 | 294,2 |
| д. Сушковщина | жилая застройка существующая и планируемая | 12 | 1200 | 3600 | 0,071 | 10,6 | 16,3 | 26,9 |
| д. Трудилово | жилая застройка существующая и планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,030 | 4,4 | 8,4 | 12,8 |
| д. Упокой | жилая застройка существующая и планируемая | 62 | 6200 | 18600 | 0,366 | 54,9 | 51,8 | 106,7 |
| д. Шихово | жилая застройка существующая и планируемая | 73 | 7300 | 21900 | 0,431 | 64,6 | 59,3 | 123,9 |
| д. Бублеевщина | жилая застройка существующая и планируемая | 8 | 800 | 2400 | 0,047 | 7,1 | 12,1 | 19,2 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,447 |  |  | 122,0 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  | 4,920 |  |  | 1342,3 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Санники | жилая застройка существующая и планируемая | 331 | 33100 | 99300 | 1,953 | 293,0 | 212,6 | 505,6 |
| д. Русилово | жилая застройка существующая и планируемая | 564 | 56400 | 169200 | 3,328 | 499,2 | 331,5 | 830,7 |
| д. Селезневщина | жилая застройка существующая и планируемая | 188 | 18800 | 56400 | 1,109 | 166,4 | 127,8 | 294,2 |
| д. Сушковщина | жилая застройка существующая и планируемая | 497 | 49700 | 149100 | 2,933 | 439,9 | 300,5 | 740,4 |
| д. Трудилово | жилая застройка существующая и планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,030 | 4,4 | 8,4 | 12,8 |
| д. Упокой | жилая застройка существующая и планируемая | 62 | 6200 | 18600 | 0,366 | 54,9 | 51,8 | 106,7 |
| д. Шихово | жилая застройка существующая и планируемая | 73 | 7300 | 21900 | 0,431 | 64,6 | 59,3 | 123,9 |
| д. Бублеевщина | жилая застройка существующая и планируемая | 9 | 900 | 2700 | 0,053 | 8,0 | 13,1 | 21,1 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 1,020 |  |  | 263,5 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  | 11,222 |  |  | 2898,8 |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается:

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до населенных пунктов: д. Бублеевщина, д. Сушковщина, д. Теличено, д. Упокой.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: д. Сушковщина, д. Бублеевщина,                 д. Теличено, д. Шихово, д. Санники, д. Упокой.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: д. Сушковщина, д. Бублеевщина, д. Теличено, д. Шихово, д. Санники, д. Упокой, д. Селезневщина, д. Русилово.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на расчетный срок предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давления, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

- 2.4.5. Электроснабжение

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и  дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2  на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2 % в год.

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице.

Таблица 51

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Санники | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 203 | 4,4 | 893,2 | 1 | 893,2 | 0,9 | 992,4 |
| д. Русилово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 207 | 4,4 | 910,8 | 1 | 910,8 | 0,9 | 1012,0 |
| д. Селезнев-щина | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 188 | 4,4 | 827,2 | 1 | 827,2 | 0,9 | 919,1 |
| д. Сушков-щина | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 12 | 10 | 120,0 | 1 | 120,0 | 0,9 | 133,3 |
| д. Трудилово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 5 | 16,3 | 81,5 | 1 | 81,5 | 0,9 | 90,6 |
| д. Упокой | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 62 | 5,5 | 341,0 | 1 | 341,0 | 0,9 | 378,9 |
| д. Шихово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 73 | 5,4 | 394,2 | 1 | 394,2 | 0,9 | 438,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 396,4 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  |  |  | 4360,8 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Санники | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 331 | 4,4 | 1456,4 | 1 | 1456,4 | 0,9 | 1618,2 |
| д. Русилово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 564 | 4,4 | 2481,6 | 1 | 2481,6 | 0,9 | 2757,3 |
| д. Селезнев-щина | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 188 | 4,4 | 827,2 | 1 | 827,2 | 0,9 | 919,1 |
| д. Сушков-щина | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 497 | 4,4 | 2186,8 | 1 | 2186,8 | 0,9 | 2429,8 |
| д. Трудилово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 5 | 16,3 | 81,5 | 1 | 81,5 | 0,9 | 90,6 |
| д. Упокой | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 62 | 5,5 | 341,0 | 1 | 341,0 | 0,9 | 378,9 |
| д. Шихово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 73 | 5,4 | 394,2 | 1 | 394,2 | 0,9 | 438,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 863,2 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 9495,1 |

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на первую очередь предусматривается:

- Реконструкция подстанции 35/10 кВ Трудилово с заменой трансформаторов на 2х6,3 МВА.

- Реконструкция подстанции 35/10 кВ Герчики с заменой трансформатора на 2х6,3 МВА.

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в населенных пунктах: Сушковщина – 2 шт., Селезневщина – 1 шт., Бублеевщина – 2 шт., Шихово – 1 шт., Санники – 1 шт.

- Реконструкция ВЛ 330 кВ «ПС Талашкино – ПС Новосокольники» – в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» № 111, при размыкании электрических связей с Республикой Беларусь.

- Реконструкция ПС 330 кВ Талашкино с заменой АТ-3  330/220/10 кВ из-за неудовлетворительного технического состояния

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

- 2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников на территориях нового строительства по сельскому поселению представлен в таблице.

Таблица 52

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Общая площадь, м2 | Телефон, шт | Радио, шт | ТВ, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| д. Санники | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 203 | 20300 | 203 | 203 | 203 |
| д. Русилово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 207 | 20700 | 207 | 207 | 207 |
| д. Селезневщина | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 188 | 18800 | 188 | 188 | 188 |
| д. Сушковщина | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 12 | 1200 | 12 | 12 | 12 |
| д. Трудилово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 5 | 500 | 5 | 5 | 5 |
| д. Упокой | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 62 | 6200 | 62 | 62 | 62 |
| д. Шихово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 73 | 7300 | 73 | 73 | 73 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 75 | 75 | 75 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  | 825 | 825 | 825 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| д. Санники | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 331 | 33100 | 331 | 331 | 331 |
| д. Русилово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 564 | 56400 | 564 | 564 | 564 |
| д. Селезневщина | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 188 | 18800 | 188 | 188 | 188 |
| д. Сушковщина | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 497 | 49700 | 497 | 497 | 497 |
| д. Трудилово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 5 | 500 | 5 | 5 | 5 |
| д. Упокой | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 62 | 6200 | 62 | 62 | 62 |
| д. Шихово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 73 | 7300 | 73 | 73 | 73 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 172 | 172 | 172 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  | 1892 | 1892 | 1892 |

В настоящее время АТС в деревне Русилово используется на сто процентов. Дальнейшие развитие САТС связанно с переводом АТС на цифровое оборудование. Потребуется замена аналогового оборудования на цифровое с увеличением емкости.

Требуется модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата аудитории района. Дальнейшей перспективой развития телевещания в Смоленском районе является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

- 2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице ниже приведен перечень планируемых к размещению на территории Пионерского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 53

Перечень планируемых к размещению на территории Пионерского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промышленное предприятие IV и V классов опасности в южной части д. Санники | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 2. | Промышленное предприятие III, IV и V классов опасности в южной части д. Санники, за автодорогой «Смоленск-Русилово-Упокой» - Юрошки | Производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности П1-2 | Санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 3. | Промышленное предприятие IV и V классов опасности в северной части д. Упокой | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 4. | Промышленное предприятие IV и V классов опасности к северу от д. Шихово, около автодороги «Смоленск - Русилово - Упокой-Монастырщина» | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 5. | Промышленное предприятие IV и V классов опасности в 0,9 км к востоку от д. Большое Червонное | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 6. | Сельскохозяйственное предприятие с размещением объектов IV и V классов опасности в юго-западной части д. Яново | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 7. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 8. | Артезианские скважины | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона санитарной охраны (ЗСО) | 30 м (граница первого пояса ЗСО) | СанПиН 2.1.4.1110-02 | первая очередь |
| 9. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция севернее д. Русилово | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 10. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации западнее д. Санники | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 11. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 12. | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 2 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 13. | Газопроводы высокого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 14. | ГРП, ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |
| 15. | ВЛ 10 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Охранная зона | 10 | Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт | первая очередь |
| 16. | ТП 10/0.4 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний | 10 | ПУЭ | первая очередь |
| 17. | ВЛ 330 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Охранная зона | 30 | Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт | первая очередь |

- 2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

### 2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране                    окружающей среды Пионерского сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы);

- 2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития Пионерского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Пионерского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

- 2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана Пионерского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

- 2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана Пионерского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

- 2.6.5. Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана Пионерского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

- 2.6.6. Мероприятия по защите от шума

1. На первую очередь реализации генерального плана Пионерского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

- 2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Пионерского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Пионерского сельского поселения для существующих и проектируемых объектов представлены в таблицах ниже.

Таблица 59

Размеры СЗЗ от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана

Пионерского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ/СР, м /класс опасности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение | расчетный срок реализации |
| Кладбище, расположенное севернее д. Санники (Санниковское) | увеличение площади кладбища до 3,00 га | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное юго-западнее д. Яново (Яновское) | 0,57 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 1,00 км к юго-востоку от д. Юрошки (Юрошевское) | 1,00 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,25 км к северу от д. Крестовка (Крестовское) | 0,55 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,50 км к юго-западу от д. Площево (Площевское) | увеличение площади кладбища до 1,00 га | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 2,0 км к востоку от д. Площево (Тычининское) | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 1,20 км к северо-востоку от д. Площево (Ковалёвское) | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 1,00 км к юго-западу от д. Упокой (Кощаевское) | увеличение площади кладбища до 1,00 га | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 2,00 км к северо-западу от д. Упокой (Плотниковское) | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 3,80 км к северо-западу от д. Упокой (Добросельское) | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 1,50 км к юго-западу от д. Юрчаги (Юрчаженское №2) | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,70 км к северо-востоку от д. Юрчаги (Юрчаженское №1) | 1,00 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,50 км к северо-западу от д. Глухово | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 1,50 км к юго-западу от д. Большое Червонное (Червоновское) | увеличение площади кладбища до 0,50 га | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,50 км к западу от д. Лахтеево (Лахтеевское) | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 1,00 км к юго-западу от д. Теличено (Теличенское) | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 3,00 км к юго-востоку от д. Демидово (Сельцовское) | 0,76 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в д. Бублеевщина (Бублеевщинское) | 1,00 | 50/V | 50/V сокращение размеров СЗЗ за счет проведения комплекса природоохранных мероприятий |
| Кладбище, расположенное в 0,85 км к юго-востоку от д. Басино (Басиновское №1) | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в д. Басино (Басиновское №2) | 0,54 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,50 км к западу от д. Басино (Басиновское №3) | 0,24 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 1,00 км к юго-востоку от д. Жарнево (Жарневское) | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 3,00 км к югу от д. Русилово (Сайбутовское) | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие западнее д. Большое Червонное |  | 50/V | 50/V |
| Cельскохозяйственное предприятие южнее д. Русилово - ООО СП "Русь" | ферма КРС на 1400 голов | 500/II | 300/III сокращение размеров СЗЗ за счет применения инновационных технологий до 300 м |
| Зона размещения предприятий III класса опасности около восточной границы д. Русилово - ООО «Аква-вита» | здание картофелехранилища и здание цеха по производству безалкогольных напитков | 300/III | - В санитарно-защитной зоне ООО «Аквавита» находится школа, в связи с этим необходимо предусмотреть вынос территории предприятия из д. Русилово. |
| Cельскохозяйственное предприятие около восточной границы д. Русилово | разведение кроликов | 100/IV | 100/IV |
| Сельскохозяйственные предприятия в северной части д. Русилово | зерносклад и площадка по переработке зерна, мастерские | 50/V | 50/V сокращение размеров СЗЗ за счет применения инновационных технологий |
| Сельскохозяйственное предприятие в юго-восточной части д. Сушковщина | силосная траншея и коровник кирпичный | 50/V | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие в северо-восточной части д. Слобода | коровник | 50/V | 50/V |
| Проектируемое промышленное предприятие IV и V классов опасности в южной части д. Санники |  |  | 100/IV |
| Проектируемое промышленное предприятие III, IV и V классов опасности в южной части д. Санники, за автодорогой «Смоленск-Русилово-Упокой» - Юрошки |  |  | 300/III |
| Проектируемое промышленное предприятие IV и V классов опасности в северной части д. Упокой |  |  | 100/IV |
| Проектируемое промышленное предприятие IV и V классов опасности к северу от д. Шихово, около автодороги «Смоленск - Русилово - Упокой-Монастырщина» |  |  | 100/IV |
| Проектируемое промышленное предприятие IV и V классов опасности в 0,9 км к востоку от д. Большое Червонное | карьер |  | 100/IV |
| Проектируемое сельскохозяйственное предприятие с размещением объектов IV и V классов опасности в юго-западной части д. Яново |  |  | 100/IV |
| Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция севернее д. Русилово |  |  | 500/II |
| Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации западнее д. Санники |  |  | 300/III |
| Вынос предприятия ООО «Аквавита» из д. Русилово на территорию юго-западнее д. Слобода, около а/д«Смоленск - Русилово-Упокой-Монастырщина» |  |  | 300/III |

- 2.7. Развитие зеленых насаждений Пионерского сельского поселения

Организация благоустройства и озеленения территории поселения относится к вопросам местного значения поселения в соответствии с п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

### 2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений

Основные задачи по развитию зелёных насаждений на территории Пионерского сельского поселения следующие:

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

- 2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

Основные мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений на территории Пионерского сельского поселения следующие:

1. Полное сохранение на территории Пионерского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Пионерского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Пионерского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Пионерского сельского поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта;

- обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации населенных пунктов, природные компоненты обеспечивают  выразительность застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной  структурой населенных пунктов.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (скверы, бульвары), используемые всем населением города для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих  и скверов, а также создание новых объектов, в том числе на основе существующих участков лесных насаждений.

В перспективе планируется организация мест отдыха на  наиболее привлекательных в рекреационном отношении территориях природного ландшафта.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения населенных пунктов этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственной зоны необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества городского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников. В центральных частях населенных пунктов, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее  ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Проектные предложения

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

В намеченных мероприятиях по формированию системы озеленения в населенных пунктах поселения предлагается выделение территорий  под развитие систем озеленения и формирование зеленых насаждений общего пользования.

В населенных пунктах Пионерского сельского поселения предполагается сохранить существующие зелёные насаждения и значительно расширить территории озеленения за счёт освоения новых территорий в районах нового жилищного строительства, а также озеленения территорий со сложным рельефом. Для этих целей генеральный план Пионерского сельского поселения устанавливает границы функциональных зон – зон рекреационного назначения (для размещения озеленения и объектов, выполняющих рекреационные функции), а также зоны озеленения специального назначения (для размещения озеленения, выполняющего защитные и специальные функции по снижению негативного воздействия объектов на окружающую среду).

В населенных пунктах поселения предполагается создание бульваров вдоль основных автодорог, а также небольших скверов возле административно-общественных зданий.

Увеличение озелененных территорий общего пользования связано с необходимостью создания комфортных условий проживания населения на территории Пионерского сельского поселения.

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

Принципы и правила озеленения селитебных территорий

Озеленение является обязательным элементом благоустройства территорий. Основные виды озеленения (древесно-кустарниковые насаждения, групповые и рядовые посадки, живые изгороди, бордюры, газоны, цветники, вертикальное и сезонное озеленение) должны обеспечивать оздоровление, ландшафтную организацию, эстетическую привлекательность  среды, зонирование территорий, изоляцию отдельных участков и зон.

При проведении комплексного благоустройства необходимо сохранение существующих зеленых насаждений в сочетании с интенсивными методами озеленения. В случае сноса деревьев должна быть предусмотрена компенсация насаждений в расчете по вертикальной проекции на поверхность земли.

Для обеспечения жизнеспособности насаждений подбор посадочного материала должен производиться с применением адаптированных пород, с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

Устройства для сезонного и вертикального озеленения  (вазоны, контейнеры,  вспомогательные конструкции и т.п.) выполняются на основе установленных образцов и индивидуальных проектов, согласованных с местным органом  по градостроительству и архитектуре.

Озеленение зон объектов соцкультбыта имеет ряд дополнительных ограничений. Особенно детских учреждений. Озеленение именно этих территорий должно проводиться по принципу «упреждения» для повышения «вандалоустойчивости» будущего благоустройства территории. В используемом ассортименте не должно быть ядовитых и колючих  растений, а также не желательно применение растений с  сильнопахнущими соцветиями.

Зеленые насаждения специального назначения проектируются озеленением санитарно-защитных зон промышленных предприятий. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организована, озеленена и благоустроена. При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости провести мероприятия по их реконструкции.

Ассортимент пород, устойчивых против производственных выбросов:

Деревья: тополь лавролистный, шелковица белая, ива белая плакучая, вяз обыкновенный, рябина обыкновенная.

Кустарники: акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный.

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в населенном пункте, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

1.лесопарковые рубки;

2.лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

3. мероприятия по охране и защите парковых посадок;

4.биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки.

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

1. Прореживание. Назначается в простых по форме насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом, создаются условия для роста и развития главных пород.

2. Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

3.Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденных, ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Дендрологическое обследование

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, ива, ель, можжевельник и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами.

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны, они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта.

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе является включение в композицию посадок естественных камней.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строгого контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

- лесопотологический надзор;

- выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально.

При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами.

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях).

3. Агротехнические мероприятия

3а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования на непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

3б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

4. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека, и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий оптимизаций.

- 2.8. Санитарная очистка территории

На территории Пионерского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

При анализе организации санитарной очистки территории Пионерского сельского поселения был выявлен ряд проблем, решение которых предполагается осуществить на первую очередь реализации генерального плана. Предполагается:

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения. Под Смоленском, рядом с действующим Кучинским полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) строится мусоросортировочный завод мощностью 120 тысяч тонн в год. Поскольку расчетная мощность предприятия достаточно велика, инвестор рассчитывает в перспективе приступить к сортировке ТБО, скопившихся на действующем Кучинском полигоне. Предприятие планируется развивать, и для этого ему нужны будут дополнительные объемы отходов, т.е. будет возможность принимать ТБО не только из областного центра, но и из Смоленского (в т.ч. Пионерского сельского поселения) и Починковского районов.

- организация сбора и вывоза всего образуемого на территории поселения объёма ТБО;

- установка контейнеров для сбора ТБО большего объема, удобных для складирования и перегрузки мусора; оборудование крытых площадок

- установка мусорных контейнеров под ТБО в населенных пунктах поселения.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

1. организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

2. увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТБО контейнерным способом и увеличение парка контейнеровозов;

3. обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

4. уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Также необходимо контролировать очаги загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел. Загрязнение почв и поверхностных вод, в свою очередь, наносит ущерб здоровью населения,  приводит к ограничению использования территорий для жилищного строительства и рекреационных целей.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:

1. контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

2. благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

3. ликвидация несанкционированных свалок;

4. разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

5. организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

7. предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов;

Мероприятия на расчетный срок:

1. внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

2. усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

Расчет количества ТБО с селитебной территории

Годовая норма накопления ТБО на одного жителя принимается:

1. Твердые бытовые отходы – 450 кг на 1 чел. в год (в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

Расчет образования ТБО жителями Пионерского сельского поселения по срокам реализации генерального плана представлен в таблице ниже.

Таблица 60

Расчет образования ТБО жителями по срокам реализации генерального плана Пионерского сельского поселения

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1. | д. Санники | 360,00 | 427,50 |
| 2. | д. Басино | 4,05 | 4,50 |
| 3. | д. Большое Червонное | - | - |
| 4. | д. Бублеевщина | 7,20 | 8,10 |
| 5. | д. Вербово | 0,45 | 0,90 |
| 6. | д. Глухово | 8,55 | 9,00 |
| 7. | д. Демидово | 1,80 | 2,70 |
| 8. | д. Жарнево | 0,45 | 0,45 |
| 9. | д. Крестовка | 2,70 | 2,70 |
| 10. | д. Лахтеево | 6,30 | 9,00 |
| 11. | д. Площево | 8,55 | 9,45 |
| 12. | д. Русилово | 706,50 | 1102,50 |
| 13. | д. Селезневщина | 45,00 | 45,00 |
| 14. | д. Слобода | - | - |
| 15. | д. Сушковщина | 22,50 | 225,00 |
| 16. | д. Теличино | 2,25 | 2,25 |
| 17. | д. Трудилово | 22,05 | 20,25 |
| 18. | д. Упокой | 67,50 | 67,50 |
| 19. | д. Шихово | 45,00 | 54,00 |
| 20. | д. Юрошки | 13,50 | 10,35 |
| 21. | д. Юрчаги | 7,20 | 5,40 |
| 22. | д. Яново | 18,45 | 18,45 |
|  | Итого | 1350,00 | 2025,00 |

Нормативы образования ТБО предприятиями и учреждениями Пионерского сельского поселения не представлены.

- 2.9. Инженерная подготовка территории

Исходными данными для разработки раздела инженерной подготовки территории в границах генерального плана послужили природные, инженерно-геологические и гидрогеологические условия поселения.

Вертикальная планировка территории необходима для создания условий осуществления на ней строительства зданий и сооружений, устройство улиц и проездов с продольными и поперечными уклонами для удобного и безопасного движения  транспорта и пешеходов и обеспечения быстрого и полного поверхностного водоотвода.

В настоящее время нерегулируемый естественный поверхностный сток оказывает вредное  механическое воздействие на поверхностные слои грунтов, выражающееся в явлениях смыва и размыва почв и пород. Такие явления принято называть эрозионными. Интенсивность эрозионных процессов в значительной степени определяется скоростью движения стока, т.е. уклонами дневной поверхности. Различают поверхностную эрозию, способствующую сглаживанию неровностей рельефа, и линейную, приводящую к образованию рытвин, оврагов, балок и т.д. Следствием плоскостной эрозии является смыв наиболее мелкозернистых частиц, в том числе и гумусовых, в результате чего ухудшаются структура, состав и плодородие почвы, нарушается питательный и водный режим, резко изменяются условия для произрастания растений.

Неровности рельефа и крутые склоны способствуют концентрации поверхностного стока и возникновению временных водотоков, действие которых приводит к необратимым процессам – усиленному смыву почвенного покрова и размыву пород, образованию промоин и оврагов (глубинной эрозии). Следствием этих процессов являются заиление поймы и русла рек продуктами разрушения (овражным аллювием), сокращение полезных площадей (сельскохозяйственных угодий и территорий застройки), а при активном образовании оврагов – обрушение зданий и сооружений. На склонах оврагов развиваются оползни, обвалы, осыпи, способствующие расширению оврагов.

Общими задачами инженерной подготовки территорий с действующими оврагами являются:

- изменение природно-техногенной обстановки в районе эродированных территорий с целью предотвращения развития оврагов и эрозионных процессов;

- частичная или полная ликвидация оврагов, создающих угрозу разрушения городских объектов или возникновения особо неблагоприятной обстановки для жизнедеятельности;

- проведение специальных инженерных мероприятий по подготовке и приспособлению овражных территорий к использованию их в градостроительных целях.

Основные способы защиты откосов от ветровой и водной эрозии – их залужение, а также посадка деревьев и кустарников. Эти меры эффективны при крутизне склонов не более 25-350. Более крутые склоны уполаживают, устраивая на них промежуточные бермы.

Для защиты поверхностного слоя почвы от разрушения вводят также ряд ограничений: запрещают вырубку существующей древесно-кустарниковой растительности в оврагах, распашку склонов.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования, так как имеющиеся данные об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях не позволяют определить их с достаточной степенью точности.

- 2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел выполнен в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №343-ФЗ), федерального закона от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс РФ», федерального закона от 04.12.2006 г. №200-ФЗ «Лесной кодекс РФ», федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Смоленской области.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в соответствии с Градостроительным кодексом и техническим заданием Договора от включают раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- 2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС

###### Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что территория поселения относится к 3 группе по ГО. Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

###### На проектируемой территории вероятно разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и деформация перекрытий нижних этажей зданий, а также поражение большей части находящихся в зданиях людей. При этом возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки входов. Также возможны деформации и разрывы трубопроводов подземных инженерных сетей.

2.10.1.1. Факторы риска возникновения ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

###### Опасные геологические явления и процессы

В качестве опасных геологических явлений на территории проведения работ могут быть отмечены оползни, овражная эрозия, просадка лессовых грунтов, карст (ГОСТ Р 22.0.06-95, землетрясения (в соответствии с Изменениями №5 СНиП II-7-81 «строительство в сейсмических районах», баллы – 6(карта В); 7(карта С)).

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Оползни наблюдаются в долинах рек и оврагов, сопровождая процессы оврагообразования. На территории области овражная сеть слабоветвящаяся. Длина оврагов обычно 2-4 км. Днища оврагов часто заболочены.

Просадки в лессовых грунтах развиты на большей части водоразделов, там, где широко развиты лессовидные суглинки и лессы. Западины распространены неравномерно на всей территории. Из-за низких фильтрационных характеристик пород, слагающих западины, они становятся накопителями атмосферных осадков и паводковых вод.

На поверхности карстовые процессы проявляются в виде суффозионно-карстовых и провальных воронок. Размеры воронок от нескольких метров до 20-30 м. При наличии повышенной трещиноватости в мелах и несоблюдении мер по охране окружающей среды (сброс промышленных сбросов и т.д.) возможна активизация карстовых процессов.

###### Опасные гидрологические явления и процессы

В качестве опасных гидрологических явлений на территории проведения работ отмечаются русловая эрозия; наводнение, половодье, паводок и подтопление (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Наводнение, половодье, паводок и подтопление. В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. За период 2009-2018 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют  (в соответствии с письмом от администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, затопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации настоящего проекта будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

###### Опасные метеорологические явления

В качестве опасных метеорологических явлений на территории проведения работ отмечаются штормовые ветры, ураганы; ливневые дожди, град, засуха; снежные заносы, обледенения, гололед (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Штормовые ветры, ураганы. Для максимальной скорости ветра 30 м/с, характерной для территории Смоленской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, водонасосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи. В летний период, один раз в 7-11 лет, на территории района может возникнуть засуха, что также оказывает негативное влияние на производство сельскохозяйственных культур.

Сильные дожди, град и засуха приводят к гибели сельскохозяйственных культур или к потерям урожая, а также к возникновению эпифитотий и большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Снежные заносы, обледенения, гололед. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет около 250 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи (диаметр отложения льда на проводах - 20мм и более) на территории поселения.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

2.10.1.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.07-95 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы, опасные происшествия на транспорте, аварии на объектах ЖКХ, эпидемиологическая обстановка.

Промышленные аварии и катастрофы

Радиационно-опасные объекты. На территории Пионерского сельского поселения радиационно-опасных объектов нет.

Опасные химические объекты. На территории поселения нет химически опасных объектов.

Биологически опасные объекты. На территории сельского поселения биологически опасных объектов нет.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты.

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на АЗС, складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения.

При оценке рисков возникновения ЧС техногенного характера следует учитывать высокий риск возникновения техногенных пожаров. За период 2008-2012 г. ежегодно фиксируются многочисленные очаги возгорания и летальные последствия для населения.

###### Опасные происшествия на транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей. Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автодороги регионального значения IV технической категории «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина», пересекающей всю территорию муниципального образования с севера на юго-восток, автодороги регионального значения IV технической категории «Талашкино-Упокой» в юго-восточной части поселения, автомобильных дорог местного значения, а так же улично-дорожной сети населенных пунктов.

В целом на территории сельского поселения сохраняется вероятность возникновения ДТП на объектах автомобильного транспорта. Крупных ДТП не зафиксировано.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта отсутствуют по причине отсутствия коридоров пролета воздушных судов над территорией поселения.

Риски возникновения ЧС на объектах морского и речного транспорта отсутствуют по причине отсутствия морских акваторий, судоходных участков рек и приписанных судов на территории района.

Аварии на объектах ЖКХ

Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения существует риск возникновения ЧС на объектах ЖКХ. Это приводит к большим моральным и материальным ущербам.

Процент износа объектов ЖКХ Смоленского района в целом составляет 60%.

2.10.1.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Эпидемиологическая обстановка на территории сельского поселения в целом неблагополучна. Это обусловлено ухудшением социально-экономических условий жизни населения, снижением иммунного статуса, неудовлетворительным хозяйственно-питьевом водоснабжением, низкой санитарной грамотностью населения.

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез,  вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

За период 2009-2012гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей – менее 0,1.

Эпизоотическая ситуация в сельском поселении по острым и хроническим заболеваниям благополучна. Вместе с тем на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из близлежащих районов Смоленской области, регионов России, из-за рубежа и перелетными птицами. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни:

- среди КРС: лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;

- среди свиней: бруцеллез, туберкулез, гемофилезный полисерозит;

- среди птиц: лейкосаркоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, сальмонеллез, тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия ;

- среди пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз.

За период 2009-2012гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости с/х животных – менее 0,1.

На территории поселения нет существующих или проектируемых скотомогильников.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений на территории не наблюдалось.

- 2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.10.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предложения по генеральному плану Пионерского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах сельского поселения выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта.

Размещение отдельных категорированных объектов на территории МО проектом генерального плана не предусматривается.

Перспективное развитие поселения требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах. Перспективные площадки для развития населенных пунктов определяются с учетом ограничений по риску возникновения ЧС и санитарно-защитные зоны.

В проекте Генерального плана предусматривается развитие дорог общего пользования, реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами поселения и городом Смоленском.

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

2.10.2.2. Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на трубопроводах и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопровода (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории сельского поселения.

2. Обозначение трассы трубопровода опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопровода, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов, мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11 Проверка готовности к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

2.10.2.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения.

4. Создание незамерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами.

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

2.10.2.3.2. Мероприятия по защите территории от подтопления

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок;

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах;

- наличие в магазинах продуктов первой необходимости в полном объеме;

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения;

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств;

- обеспечение собственниками ГТС (балансодержателями, арендаторами) безаварийного пропуска паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, наличие необходимого запаса медикаментов в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.4. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В целях улучшения эпидемиологической обстановки необходимо проведение социально-гигиенического мониторинга, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций и прочие организационно-методические мероприятия:

- доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информации об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- использование возможности средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- составление плана профилактических мероприятий по борьбе с опасным заболеванием животных;

- организация вакцинации животных против заболевания и осуществление наблюдения за вакцинированными животными;

- организация круглосуточного дежурства и охраны животных на объекте их нахождения;

- запрет на покупку, убой, продажу и перемещение всех видов животных без разрешения ветеринарной службы;

- организация осмотра и выявление лиц, контактировавших с больными животными и нуждающихся в вакцинопрофилактике;

- места, где находились больные животные и с признаками на заболевание, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи обслуживающего персонала подвергнуть дезинфекции;

- проведение эпидемиологического обследования очагов заболеваний и анализ
инфекционной заболеваемости в очаге;

- проведение индикации возбудителей особо опасных заболеваний;

- организация экстренной неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний среди населения;

- при необходимости проведение своевременной диспансеризацию заболевших людей;

- места, где находились больные и подозрительные на заболевание люди, предметы ухода, одежду и другие вещи подвергнуть дезинфекции;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением
гигиенических норм и санитарных правил;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.5. Система оповещения

Основным способом оповещения населения Смоленской области (в т.ч. Пионерского сельского поселения) в чрезвычайных ситуациях является передача речевой информации с использованием радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передается звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!", по которому население обязано включать приемники проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и  информации до населения. С этой целью предусматриваются системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях проектируемых объектов.

Для оповещения по сигналам оповещения ГО и ЧС предусматривается использование:

- местной системы оповещения;

- объектовых систем оповещения;

- локальных систем оповещения;

- оборудования и сети для приема программ проводного вещания;

- телефонной сети;

- сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании Технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке.

В настоящее время для создания систем оповещения в Смоленской области (в т.ч. Пионерского сельского поселения) применяется аппаратура П-160, 5Ф88, П-166, которая обеспечивает сопряжение сетей оповещения с сетью проводного вещания. Проектирование выполняется специализированными организациями на основании технических условий, выдаваемых поставщиком услуг проводного радиовещания.

В Пионерском сельском поселении местная система оповещения создается под руководством начальника ГО Смоленского района органом управления по делам ГО и ЧС с участием службы оповещения и связи гражданской обороны муниципального образования.

На объектовом уровне создаются объектовые системы оповещения (ОСО). ОСО создаются предприятиями, организациями и учреждениями с количеством работающих 200 и более человек, учебными и культурными учреждениями (школами, институтами, театрами, музеями и т.д.), а также организациями, имеющими территории, где происходит массовое скопление людей (вокзалы, универмаги, рынки и т.д.), независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов.

Локальные системы оповещения (ЛСО) создаются на объектах, где существует опасность химического и радиационного заражения, для оповещения и информирования персонала объектов и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов.

ОСО и ЛСО проектируются технически и программно сопрягаемыми с сетью проводного радиовещания с использованием комплектов аппаратуры П-160.

Для наружного оповещения применяются точечные системы – уличные электросирены. Оповещение на территории поселения также предусматривается с использованием уличных громкоговорителей аппаратуры П-160 мощностью 10 – 100 Вт или громкоговорителей ОСО и ЛСО. Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) и речевых сообщений (громкоговорители). Оповещение людей по сигналам ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Устойчивое функционирование систем оповещения на осваиваемой территории предусматривается обеспечить: прокладкой кабельных линий сетей телефонизации в подземном исполнении, обеспечивающем защиту при воздействии современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера; прокладкой воздушных фидерных линий сетей проводного радиовещания, обеспечивающих быстрое восстановление при повреждении; резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической служб и дежурного линейного персонала организаций.

- 2.11. Мероприятия по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

В генеральный план Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденный решением Совета депутатов Пионерского сельского поселения от 20.01.2015 года № 5, в соответствии с решениями комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области: № 3, № 21 от 24.07.2017 года , № 22 от 03.08.2017 года, № 29 от 20.12.2017 года (приложения: 2, 3, 4, 5) настоящим проектом внесены следующие изменения:

- Установлена территориальная зонуа Ж1 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 67:18:3320101:645 (по заявлению Ахмеда Вали оглы Сулиханова, Вх. № 11083 от 20 июля 2017 года), 67:18:3320101:629 (по заявлению П.А. Василевича,                Вх. № 10748 от 17 июля 2017 года) по адресу: д. Русилово, Пионерское сельское поселение, Смоленский район, Смоленская область

- Установлена территориальная зона О2 в отношении земельного участка с кадастровым номером: 67:18:3330101:76 по адресу: д. Трудилово, Пионерское сельское поселение, Смоленский район, Смоленская область (по заявлению Настоятеля местной религиозной организации православного Прихода храма в честь святого Великомученика и Победоносца Георгия п. Пригорское Смоленского района Смоленской Епархии Русской Православной Церкви протоиерея Павлишова Романа, Вх № 3391 от 23 марта 2016 года).

- Установлена территориальная зона Т1 в отношении проектируемой дороги к д. Лахтеево (по Делу № 33-1919 вынесено апелляционное определение:

Обязать Администрацию муниципального образованию «Смоленский район» Смоленской области примять меры по проектированию и строительству автомобильной подъездной дороги к д. Лахтеево Смоленского района от автомобильной дороги регионального значения «Смоленск – Русилово».

Автомобильная подъездная дорога к д. Лахтеево Смоленского района предусмотрена генеральным планом и правилами землепользования и застройки Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденные решением Совета депутатов Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 20.01.2015 года № 5.

Указанная выше дорога определена некорректно, протяженность её составляет                1380 м, кроме того прослеживается изломанность линейного объекта эти факторы весьма удорожат проектные и строительные работы. Предлагается предусмотреть автомобильную подъездную дорогу к д. Лахтеево Смоленского района на расстоянии 500 м южнее от запланированной, в этом случаи будет отсутствовать изломанность и протяженность автомобильной подъездной дороги составит 1290 м.)